Formularz wymagania i parametry techniczne

Zad.1 - meble

| Parametry graniczne mebli płycinowych oraz mebli wykonanych w systemie stelaża aluminiowego |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametr wymagany |  | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca) |
| 1. | Konstrukcja – korpus - meble „na wymiar”, wykonane z płyt dwustronnie laminowanych o grubości ≥ 18mm, zgodnie z załączonymi szkicami; - meble medyczne o konstrukcji nośnej szkieletowej w całości wykonanej z profili aluminiowych łączonych za pomocą złączy z wysokoudarowego tworzywa ABS (wyklucza się mocowanie części szkieletów konstrukcyjnych za pomocą elementów drewnianych lub płycinowych); - profile aluminiowe zabezpieczone elektrolitycznie, lakierowane farbami proszkowymi; - wypełnienie konstrukcji powinny stanowić materiały odznaczające się wysoką odpornością na środki dezynfekcyjne, oraz promieniowanie U.V. np. płyta meblowa pokryta HPL. - wszystkie płaskie powierzchnie wewnątrz szafek – półki, dna, przegrody – muszą stanowić gładkie i łatwe do utrzymania czystości powierzchnie, pozbawione wystających elementów konstrukcyjnych profili i mocujących, takich jak śruby i wkręty; - kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym wg palety RAL. | Opisać |  |
| 2. | Konstrukcja - nóżki - meble posadowione na nóżkach o wysokości 10 cm integralnie związanych z konstrukcją nośną mebla i wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie (wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek). - wszystkie nóżki mebli wykonane z jednolitego profilu aluminiowego; - nie dopuszcza się zastosowania nóżek z wystającymi elementami konstrukcyjnymi i ostrymi krawędziami; - meble płycinowe posadowione na regulowanych nóżkach metalowych o wysokości 10 cm, wyposażonych w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie (zakres regulacji max. +1 cm), płytka montażowa metalowa 6,1 x 6,1 cm, kolor nóżki – chrom. | Opisać |  |
| 3. | Szuflady - w meblach o konstrukcji aluminiowej szuflady z tworzywa ABS – monolityczne (bez żadnych szczelin w połączeniach wewnętrznych, wszystkie krawędzie wyoblone); - szuflady o prowadzeniu rolkowym, z funkcją samo-dociągu i blokadą skrajnego, niekontrolowanego wysuwu osadzone na prowadnicach rolkowych z domykaniem minimum typu grawitacyjnego; - szuflady o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb Zamawiającego. | Opisać |  |
| 4. | Drzwi - fronty - wszystkie fronty mebli okleinowane dwustronnie laminatem wysokociśnieniowym HPL grubości 0,6 - 0,7 mm o wysokiej odporności na ścieranie, zarysowania i środki dezynfekcyjne; - wszystkie drzwi wyposażone w zawiasy z systemem samo-dociągu, o kącie otwarcia 110 st.; - wszystkie drzwi wyposażone w zamki i klucze patentowe z oznaczonym indywidualnym numerem zamka; - kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego na podstawie dostarczonych wzorników. | Opisać |  |
| 5. | Krawędzie - krawędzie frontów szufladowych, drzwi uchylnych, półek, blatów oraz inne elementy konstrukcyjne nie osłonięte przez profil aluminiowy muszą być zabezpieczone minimum przez okleinowanie obrzeżem ABS o gr. 2,0 mm; - wszystkie półki oklejone na całym obwodzie; | Opisać |  |
| 6. | Blaty typu kuchennego - blaty grubości min. 30 mm; - blaty pokryte materiałem odpornym: - na substancje chemiczne; - na podwyższoną temperaturę; - na działanie promieni UV; - na działanie pary wodnej; - na działanie detergentów; - na zarysowania, wgniecenia i ścieranie; - miejsca styku blatów ze ścianą uszczelnione listwą z tworzywa sztucznego. | Opisać; |  |
| 7. | Blaty biurkowe - blaty grubości min 25 mm; - odporne na działanie wysokich temperatur, nie ulegające przebarwieniu pod działaniem takich substancji jak: tusz do stempli, tłuszcze, soki, kawa, słabe kwasy, środki czystości; - wszystkie biurka wyposażyć w półkę na klawiaturę komputerową, półka wyposażona w ruchome mocowanie w postaci prowadnic rolkowych zabezpieczonych przed niekontrolowanym wysuwem; - blaty biurek należy wyposażyć w otwory przelotowe o średnicy 60 mm, w miejscach wskazanych przez zamawiającego; | Opisać |  |
| 8. | Zawiasy Zawiasy do drzwi z wykonane w sposób zabezpieczający przed korozją, np. zawiasy puszkowe, mosiężne lub chromoniklowe. | Podać rodzaj zawiasów |  |
| 10. | Oświetlenie Pod szafkami wiszącymi zainstalowane oświetlenie meblowe LED, zasilane z gniazd 230V. Oświetlenie rozmieszczone na całej długości blatów, w sposób zapobiegający oślepianiu personelu. Aluminiowe profile LED oparte na taśmach LED (aluminium anodowane). Profil aluminiowy osłonięty szybką zapewniającą współczynnik ochrony minimum IP 44. Temperatura barwowa światła 4500K +/- 100K. Liczba diod zapewniająca osiągnięcie 360 lm/m +/- 10 lm/m (lumenów na metr). Włącznik/wyłącznik przytwierdzony na stałe do płyty meblowej, w miejscu ustalonym indywidualnie dla każdej szafki na etapie realizacji. | Potwierdzić oraz podać producenta taśm LED oraz profili aluminiowych |  |
| 11. | Meble wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa dopuszczające do eksploatacji w pomieszczeniach medycznych. | Potwierdzić |  |
| 12. | Wymiary mebli podane przez Zamawiającego mają charakter orientacyjny. Zamawiający zaleca, przed złożeniem oferty, przeprowadzenie wizji lokalnej i dokonania pomiarów w miejscu montażu mebli. | Potwierdzić |  |