Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr AZ.281.3.6.2024

Szczegółowy zakres czynności oraz częstotliwości ich wykonania

Wykonawca zobowiązany jest:

- w ramach świadczenia usług serwisowych kotłowni gazowych do wykonywania czynności serwisowych:

| Lp. | Czynności serwisowe w kotłowniach gazowych | Częstotliwość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Uruchamianie i wyłączanie kotłowni | początek, koniec okresu grzewczego |
| 2. | Wykonywanie/kontrola nastaw eksploatacyjnych | 1 x w miesiącu |
| 3. | Uzupełnianie wody i poduszki gazowej w przeponowym naczyniu zbiorczym, nadzór nad pracą kotłów i automatyki | 1 x w miesiącu |
| 4. | Czyszczenie filtrów | 1 x w okresie grzewczym |
| 5 | Czyszczenie palnika | 1 x w okresie grzewczym |
| 6. | Kontrola parametrów pracy palnika | 1 x w miesiącu |
| 7. | Konserwacja kotłów, pomp, urządzeń i innych elementów instalacji technologicznych | 1 x w miesiącu |
| 8. | Kontrola stacji uzdatniania wody | 1 x w miesiącu |
| 9. | Usuwanie drobnych awarii w kotłowni, | na bieżąco |

*)  Za okres grzewczy przyjmuje się czas od września danego roku do końca maja następnego roku (rozliczeniowo od marca do końca maja i od września do końca lutego następnego roku)

- w ramach świadczenia usług serwisowych wymienników centralnego ogrzewania do wykonywania czynności serwisowych:

| Lp. | Czynności serwisowe wymienników c.o. | Częstotliwość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wykonywanie przeglądów okresowych stanu urządzeń (sprawdzenie stanu zanieczyszczeń filtrów, poprawności działania automatyki regulacyjnej, poprawność działania licznika ciepła, pomp, szczelności instalacji i armatury, stanu technicznego izolacji) | 1 x w miesiącu |
| 2. | Usuwanie drobnych awarii | na bieżąco |

- Wyposażenie kotłowni gazowych:

- Ratusz – Muzeum Poznania:

- kocioł gazowy kondensacyjny firmy Viessman, typu Paromat Triplex o znamionowej mocy cieplnej Q = 130,0 kW, palnik VT2a-G Korting Hannover (pracujący w zakresie 100-200 kW) na gaz ziemny zaazotowany GZ – 50,

- moduł alarmowy,

- pompa biegowa c.o. - l szt,

- przepustnica odcinająca Dn 65 z siłownikiem,

- przewody wentylacyjne ocynkowane,

- zbiornik solankowania,

- układ odprowadzania spalin,

- urządzenie neutralizujące,

- zawór mieszający trój drogowy z siłownikiem,

- zawór wielofunkcyjny z układem sterującym.

- Muzeum Instrumentów Muzycznych:

- gazowy kocioł kondensacyjnego firmy Viessman, typu Vitocrossal 300 o znamionowej mocy cieplnej Q = 135,5 kW, palnik Giersch typ RG 30 ZLN (pracujący w zakresie 95-270 kW) na gaz ziemny zaazotowany GZ - 50,

- cyfrowy regulator obiegu kotła typu Vitotromic 300,

- zabezpieczenie instalacji systemu zamkniętego naczyniem przeponowym,

- wszystkie przewody prowadzone w kotłowni i piwnicach izolowane otulinami termoizolacyjnymi

- typu Turbolit DG o gr. 13 mm,

- zlew z zaworem czerpalnym dla doprowadzenia wody do uzdatniania,

- odprowadzenie zneutralizowanego kondensatu do kanalizacji.

- moduł alarmowy

- Muzeum Etnograficzne:

- gazowy kocioł kondensacyjny firmy Viessman, typu Vitocrossal 300 o znamionowej mocy cieplnej Q = 177,0 kW, palnik Veischaupta, (pracujący w zakresie 95-270 kW) na gaz ziemny zaazotowany GZ - 50,

- cyfrowy regulator obiegu kotła typu Vitotromic 300,

- moduł alarmowy,

- pompa biegowa c.o. - 2 szt,

- przepustnica odcinająca On 65 z siłownikiem, przewody wentylacyjne ocynkowane,

- układ odprowadzania spalin z blachy kwasoodpornej, urządzenie neutralizujące,

- zawór mieszający trój drogowy Fi 50 mmm z siłownikiem, zawór wielofunkcyjny z układem sterującym,

- zbiornik solankowania.

- Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiełowie:

- gazowy kocioł grzewczy o mocy Q-170 kW VIESSMANN, typ PAROMATSIMPLEX, palnikiem nadmuchowym WG 30/l-A z regulatorem cyfrowym TRIMA TIK Viessmann i kompletem czujników,

- moduł obsługowy Comfotrol Viessmann,

- zestaw czujników ciśnienia,

- pompa recyrkulacyjna GRUNDFOS typ UPE 32-120,

- pompa mieszająca GRUNDFOS typ UPE 25-40,

- przeponowe naczynie zbiorcze Reflex 280N,

- zawór mieszający, stacja uzdatniania, urządzenia zabezpieczające.

- Muzeum Zamek w Gołuchowie:

- gazowy kocioł grzewczy o mocy Q = 170 kW VIESSMANN, typ PAROMAT TRIPLEX, z palnikiem Korting z regulatorem Dekamatik E,

- zestaw czujników ciśnienia i temperatury,

- pompy GRUNDFOSS,

- aparat grzewczo-wentylacyjny Vitroservis Clima Gdynia,

- termostat Danfoss,

- zawór mieszający, stacja uzdatniania, urządzenia zabezpieczające.

  - Muzeum Pałac w Rogalinie:

- dwa kotły; gazowy i gazowo-olejowy Viessmann Vitronic,

- zestaw czujników i urządzeń zabezpieczających,

- mieszalniki w samej kotłowni i w punktach odbiorczych Zespołu Pałacowego,

- pompy, naczynie zbiorcze Reflex, filtroodmulniki, stacja uzdatniania wody zawory.

- Pracownia Konserwacji Tkanin, u. Półwiejska 35

-    gazowy grzejnik wody przepływowej TERMET 17,4 kW

- Wyposażenie wymienników centralnego ogrzewania:

- Muzeum Sztuk Użytkowych w Zamku Królewskim w Poznaniu:

- Węzeł 1:

  - wymiennik ciepła LPM -LSL 1 -1/26,

  - pompa obiegowa Grundfoss typ UPE 50-120,

  - przeponowe naczynie zbiorcze Reflex,

  - regulator temperatury ECL9300 Danfoss

- Węzeł 2:

  - wymiennik płytowy ALFA LAVAL CB30-34H – 2 szt.

  - regulator węzła typ 5573 Samson

  - sterowanie i automatyka firmy Samson.

  - pompy obiegowe 3 szt Grundfoss,

  - 2 naczynia zbiorcze,

- Muzeum Narodowe w Poznaniu, Al. Marcinkowskiego 9:

- Węzeł 1:

  - 5 wymienników ciepła centralnego ogrzewania,

  - l wymiennik ciepłej wody,

  - 7 pomp obiegowych Grundfoss typu 6 UPE, l UPC,

  - 5 przeponowych naczyń zbiorczych Reflex,

  - l zbiornik buforowy ciepłej wody,

  - Sterowanie i automatyka firmy Simens.

- Węzeł 2:

  - 2 wymienniki ciepła centralnego ogrzewania,

  - 1 pompa obiegowa Grundfoss,

  - 1 przeponowe naczynie zbiorcze Reflex,

  - Sterowanie i automatyka.

- Muzeum Pałac w Rogalinie:

  - 7 węzłów regulacyjno-pompowych punktach odbiorczych.

- Wspólne wytyczne do realizacji powyższych usług:

W ramach świadczenia usług, Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

- Wykonywania czynności serwisowych, w tym usuwanie drobnych awarii w ramach wynagrodzenia za serwisowanie,

- Odnotowywanie wizyt serwisowych w dziennikach serwisowych znajdujących się w obiektach Zamawiającego,

- Zapewnienia wykwalifikowanego personelu technicznego wykonującego czynności serwisowe,

- Zapewnienia całodobowej, w ciągu całego roku kalendarzowego, usługi Pogotowia Ciepłowniczego, tzn. zapewnienie w trybie ciągłym, tj. 24 godziny na dobę,  możliwości przyjmowania zgłoszeń od Zamawiającego dotyczących nieprawidłowości i awarii w funkcjonowaniu kotłowni gazowych czy wymienników centralnego ogrzewania,

- Zagwarantowania czasu reakcji do 6 godzin na zgłoszenie przez Zamawiającego za pośrednictwem telefonu komórkowego lub e-maila nieprawidłowości bądź awarii w działaniu kotłowni gazowych bądź wymienników c.o.. Reakcję definiuje się jako przybycie i zabezpieczenie nieprawidłowości bądź awarii,

- Przygotowania protokołu z awarii bądź nieprawidłowego działania systemów oraz kosztorysu materiałów niezbędnych do usunięcia awarii bądź nieprawidłowości,

- Usunięcia awarii bądź nieprawidłowości w ramach wynagrodzenia za serwisowanie, po wcześniejszym zaakceptowaniu przez Zamawiającego kosztorysu dotyczącego materiałów niezbędnych do ich usunięcia,  w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego o awarii bądź nieprawidłowościach systemów, bądź w innym uzgodnionym przez strony terminie. Koszt materiałów niezbędnych do usunięcia awarii lub nieprawidłowości ponosi Zamawiający,

- Zapewnienia wykwalifikowanego personelu technicznego do wykonania napraw nieprawidłowości bądź awarii,

- Wykonywania usług z zachowaniem najwyższej zawodowej staranności, przestrzeganie ustalonych standardów jakościowych, przepisów BHP, wymagań ppoż. oraz zasad i przepisów organizacyjno-technicznych obowiązujących w Oddziałach MNP,

- Utrzymywania czystości w miejscach wykonywania serwisu,

- Bieżącego informowania Zamawiającego o stanie technicznym kotłowni i wymienników c.o.,  określanie zakresu niezbędnych prac remontowych.

Inwentaryzacja fotograficzna instalacji grzewczych - Pałac w Rogalinie

A: Węzeł cieplny w budynku P1:

B: Węzeł cieplny w budynku A (Czworak A):

C: Węzeł cieplny w budynku B (Czworak B):

D: Węzeł cieplny w budynku F (Galeria):

E: Węzeł cieplny w budynku F (Powozownia):

F: Węzeł cieplny w budynku C (Stajnia):

G: Węzeł cieplny w budynku E (Ujeżdżalnia):

H: Kotłownia gazowa:

Załącznik 2 – Inwentaryzacja fotograficzna instalacji grzewczych Gmach Główny

A: Węzeł cieplny 1:

B: Węzeł cieplny 2:

Załącznik 3 – Inwentaryzacja fotograficzna instalacji grzewczych Muzeum Sztuk Użytkowych w Zamku Królewskim w Poznaniu