GiD Zespół Projektowy     Grzegorz Brewczyński

ul. Międzynarodowa 64/66A    lok. 135              tel. +48 22 813 67 60

03-922 Warszawa                                               fax. +48 22 813 67 49

www.gidzp.pl                                            e-mail: sekretariat@gidzp.pl

| CECHA: FE-2038 | EGZ. NR: | TOM: 1 |
| --- | --- | --- |

## KONCEPCJA  PROGRAMOWO  PRZESTRZENNA

| INWESTOR |  | POLITECHNIKA WARSZAWSKA Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO |  | Przebudowa i remont Domu Studenckiego Pineska i Tulipan w części Pineska przy ul. Uniwersyteckiej 5 w Warszawie |  |  |  |
| ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO |  | Miasto: Warszawa ul. Uniwersyteckiej 5 Kategoria obiektu budowlanego: IX |  |  |  |
| POZOSTAŁE DANE ADRESOWE |  | Nazwa jednostki ewidencyjnej: 146506_8 Warszawa Ochota Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: 2-02-05 Numer działki ewidencyjnej: 65/1 |  |  |  |
| SPIS ZAWARTOŚCI – ELEMENTY: |  | 1) OPIS DO KONCEPCJI 2) RYSUNKI 3) Opinie, uzgodnienia, pozwolenia inne dokumenty, o których mowa w art.33 ust.2 pkt. 1 ustawy |  |  |  |
| ZESPÓŁ AUTORSKI | IMIĘ I NAZWISKO | SPECJALNOŚĆ I NR UPRAWIEŃ BUDOWLANYCH | BRANŻA | DATA OPRACO WANIA | PODPIS |
| Projektant | mgr inż. arch. Halina Kostrzewa | do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr uprawień MA/009/03 | Architektoniczna | 06.2022r |  |
| Sprawdzający |  |  |  |  |  |

i. część I

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU………………………………………

IA. CZĘŚĆ OPISOWA…………………………………………………………………..

- Wstęp

- Istniejący stan zagospodarowania terenu

- Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1. Układ funkcjonalny i komunikacyjny

3.2. Ogrodzenie

3.3. Sieci zewnętrzne

3.4. Miejsce gromadzenia odpadów stałych

3.5. Zieleń

3.6. Ochrona Konserwatorska

3.7. Eksploatacja górnicza

3.8. Oddziaływanie budynku

IB. CZĘŚĆ RYSUNKOWA ……………………………………………………………

A-00. Projekt zagospodarowania terenu				skala 1:500

II. część II

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-budowlany…………………………………

IIA. CZĘŚĆ OPISOWA……………………………………………………………….

- Podstawa opracowania

- Inwestor

- Adres inwestycji

- Stan istniejący

- Przedmiot opracowania

- Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego

- Program użytkowy

- Parametry techniczne

- Zakres prac rozbiórkowych

- Zakres prac remontowych i modernizacyjnych

- Forma architektoniczna i funkcja budynku

- Układ konstrukcyjny

- Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych

- Zasadnicze elementy wyposażenia budowlano-instalacyjnego.

14.1.Rozwiązania techniczno – materiałowe

15. Zestawienie powierzchni

IID. CZĘŚĆ RYSUKOWA ……………………………………………………………

PROJEKT

A-01. Rzut piwnic					skala 1:100

A-02. Rzut parteru					skala 1:100

A-03. Rzut 1 piętra					skala 1:100

A-04. Rzut 2 piętra					skala 1:100

A-05. Rzut 3 piętra 					skala 1:100

A-06. Rzut 4 piętra					skala 1:100

A-07. Rzut dachu					skala 1:100

A-08. Przekroje						skala 1:100

A-09. Elewacje						skala 1:100

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

IA.	CZĘŚĆ OPISOWA

- WSTĘP

  - Inwestor:

Inwestor: Politechnika Warszawska, Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa,

  - Adres inwestycji:

- Miejscowość: Warszawa

- Działka numer: 65/1

- Obręb geodezyjny: 2-02-05

- Jednostka ewidencyjna: Miasto Warszawa Dzielnica Ochota

  - Materiały wyjściowe do projektowania:

- Umowa nr ZP.U.LW.69.18 z dnia 01.02.2019 roku.

- Inwentaryzacja budowlana

- Inwentaryzacje  oraz projekty branżowe

- Uzgodnienia z Inwestorem oraz Użytkownikiem

- Postanowienie Komendanta Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej WZ.5560.185.1.2015, WZ.5595.407.1 2015r wraz z załącznikiem Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej.

- Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej nr PRO.DRP.669.929.2019.063714.19.EB.AWI z dnia 11 marca 2019r

- Warunki techniczne przyłączenia do sieci kanalizacyjnej nr PRO.DRP.840.561.2019.098157.19.AWI z dnia 16 kwietnia 2019r.

- Pismo WZW.5183.486.2019.KBD z dnia 12 kwietnia 2019r Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

- Badania geotechniczne i odkrywki fundamentów.

- Literatura, normy branżowe oraz obowiązujące przepisy państwowe

- Aktualne przepisy i normy w tym:

- Prawo Budowlane (tj.  Dz. U. poz. 1409 z 2013 r.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie  warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z 2002 r z późniejszymi zmianami);

  - Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest:

Przebudowa budynku  i remont budynku Domu Studenckiego Pineska w zakresie:

  - Przebudowa w poziomie parteru ze zmianą z pomieszczeń biurowych i usługowych na zespoły mieszkalne Domu Studenckiego Pineska wraz zapleczem sanitarnym

  - Zmiana części  poddasza nieużytkowego na pomieszczenia techniczne.

  - Przebudowa, remont zespołów mieszkalnych w poziomie 1, 2, 3 piętra oraz poddasza w celu podniesienia komfortu użytkowników.

  - Przebudowa poddasza nieużytkowego od strony zachodniej na sale cichej nauki

  - Dostosowanie do przepisów p-poż.

  - Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie doposażenia budynku w dźwig windowy oraz dostosowanie wejścia do budynku od strony ul. Uniwersyteckiej.

  - Remont elewacji budynku wraz z wymianą okien.

Zagospodarowanie terenu obejmujące:

  - Podniesienie poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku od strony ul. Uniwersyteckiej.(wg. osobnego opracowania)

  - Remont schodów zewnętrznych od strony dziedzińca:

schodów prowadzących na poziom parteru

schodów prowadzących na poziom piwnic

  - Remont terenu przy budynku od strony dziedzińca po wykonaniu izolacji pionowej ścian zewnętrznych.

  - Po wykonaniu izolacji pionowej odtworzenie studzienek okiennych wraz z ich odwodnieniem.

  - Wykonanie zbiornika retencyjnego wód opadowych

  - Wykonanie baterii fotowoltaicznych na dachu od strony zachodniej oraz od strony południowej

2.	ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dom Studencki Pineska zlokalizowany jest na terenie Zespołów Mieszkalnych (ZM) Politechniki Warszawskiej przy Placu Narutowicza. Stanowi fragment zwartej zabudowy od strony ul. Uniwersyteckiej ze skrajnymi wieżami od strony ul. Mochnackiego na styku z Domem Studenckim Tulipan oraz od strony Placu Narutowicza. Budynek od wschodu zamyka dziedziniec wewnętrzny ZM PW.

Zespół Domów Akademickich im. G. Narutowicza znajduje się na terenie Kolonii Lubeckiego.

Kolonia Lubeckiego– zabytkowe osiedle na warszawskie Ochocie. Zajmuje obszar ograniczony ulicami Filtrową, Krzywickiego, Wawelską, Grójecką i placem Narutowicza. Kolonia Lubeckiego mieści się w dwóch osiedlach wydzielonych przez MSI: Starej Ochocie i Filtrach. Na osiedle składają się w większości luźno pobudowane, międzywojenne kamienice o dość jednolitym charakterze z dużą ilością zieleni. W najwęższym, pierwotnym ujęciu Kolonia Lubeckiego to obszar jednej działki ograniczonej ulicami Rapackiego, Raszyńską, Zapolskiej i Mianowskiego, gdzie powstały domy spółdzielni mieszkaniowej im. Lubeckiego. Następnie nazwę rozszerzono na szerszy obszar. W zachodniej części Kolonii Lubeckiego koncentrycznie wygięte ulice Maurycego Mochnackiego i Józefa Mianowskiego otaczają plac Narutowicza. Wschodnia część sięgająca do parku Wielkopolski przez niektórych nie jest uważana za właściwą część kolonii. Jeszcze dalej na wschód, pomiędzy parkiem Wielkopolski a ulicą Krzywickiego, leży obszar, który bywa zaliczany zarówno do Kolonii Lubeckiego, jak i Kolonii Staszica.

Budynek powstał w roku 1925 a następnie został przebudowany i rozbudowany w 1954r . Budynek został wybudowany jako  5 kondygnacyjny, częściowo podpiwniczony.

Budynek w układzie korytarzowym obsługiwany jest przez dwie klatki schodowe zlokalizowane w skrajnych wieżach. Na zewnątrz budynku prowadzi 5 wyjść z czego dwa bezpośrednio z klatek schodowych, dwa w części centralnej od ul. Uniwersyteckiej i od dziedzińca oraz niezależne wejście do przychodni PROAMED.

Teren inwestycji obsługiwany jest od strony ul. Uniwersyteckiej(główne wejście do budynku)  oraz od strony wewnętrznego dziedzińca z wjazdem bramowym od strony ul. Akademickiej.

Budynek wykonany jest w technologii mieszanej  w podłużnym układzie ścian murowanych, przęsło od strony ul. Uniwersyteckiej oparte na układzie słupów i podłużnych belek żelbetowych. Przęsła od strony ul. Uniwersyteckiej oraz od strony dziedzińca oparte na poprzecznych belkach w rozstawie co około 3m, pierwotnie pod każdą ścianą działową wydzielającą pokoje mieszkalne dostępne z korytarza w późniejszym czasie podzielone na zespoły trzy, dwu i jednopokojowe z  wydzielonym węzłem sanitarnym. Budynek przekryty jest spadzistym dachem w konstrukcji drewnianej. W poziomie IV piętra- poddasza obecnie zlokalizowane są 4 zespoły mieszkalne oraz pomieszczenia pomocnicze typu pracownia, siłownia, serwer. Część poddasza pozostaje nieużytkowe. W poziomie parteru budynku północne skrzydło budynku jest dzierżawione przez przychodnię PROAMED. Pozostałą część parteru stanowią dwa zespoły mieszkalne oraz pomieszczenia usługowe. Piwnice obejmują zachodnie przęsło wzdłuż budynku oraz wieże od strony północnej i południowej. Przęsła od strony wschodniej (ul. Uniwersyteckiej) nie są podpiwniczone.

Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Teren działki od strony ulic Uniwersyteckiej, Mochnackiego i Akademickiej jest zgodny z linią elewacji budynku.

3.	PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1 UKŁAD FUNKCJONALNY I KOMUNIKACYJNY

Układ komunikacyjny budynku nie zmienia się.

Teren inwestycji obsługiwany jest od strony ul. Uniwersyteckiej(główne wejście do budynku)  oraz od strony wewnętrznego dziedzińca z wjazdem bramowym od strony ul. Akademickiej.

Od strony głównego wejścia do budynku zostanie podniesiony teren w zakresie chodnika prowadzącego do głównego wejścia w sposób umożliwiający dostęp dla osób niepełnosprawnych.

3.2. OGRODZENIE

Teren wydzielony jest ze wszystkich stron budynkami z zamykanym przejazdem bramowym prowadzącym na teren dziedzińca od strony ul. Akademickiej.

3.3	SIECI ZEWNĘTRZNE

Odprowadzenie ścieków bytowych i wód opadowych:

Odprowadzenie ścieków bytowych i w ograniczonej ilości wód opadowych z budynku będzie możliwe do istniejącego kanału ogólnospławnego Ø 0,30m Uniwersyteckiej lub w ul. Mochnackiego.

Maksymalna ilość wód opadowych odprowadzana z przedmiotowej inwestycji do miejskiej sieci kanalizacyjnej nie może przekroczyć wartości 2,5dm3/s. Większe ilości wód opadowych należy gromadzić w zbiorniku retencyjnym zaopatrzonym w urządzenie ograniczające przepływ i odprowadzać w okresie pogody bezdeszczowej.

Dla przebudowywanego i remontowanego budynku projektuje się nową kanalizację

sanitarną  łącznie z przyłączem do miejskiej sieci kanalizacji ogólnospławnej wg osobnego opracowania obejmującą:

Wykonanie  podziemnych  zewnętrznych odpływów kanalizacji  sanitarnej z przebudowywanego  budynku.

Wykonanie  kanalizacji deszczowej  dla odwodnienia dachów.

Wykonanie  wymiany podziemnych odpływów kanalizacji  deszczowej z istniejących zewnętrznych pionów  deszczowych  oraz wykonanie nowych podziemnych  odpływów z pionów deszczowych odprowadzających  obecnie wody opadowe  na teren działki

Wykonanie podziemnego zbiornika retencyjnego wód opadowych.

.

Zaopatrzenie w wodę  :

Zaopatrzenie w wodę budynku na cele socjalno-bytowe w ilości 3.0dm/s oraz w ilości 5.0dm/s na cele przeciwpożarowe(do wewnętrznego gaszenia) będzie możliwe z istniejącego przewodu wodociągowego DN 150 w ul. Akademickiej poprzez istniejące przyłącze wodociągowe do budynku.

Woda do celów pitno- gospodarczych i pożarowych  doprowadzona jest do budynku z miejskiej sieci wodociągowej DN 150  w ul. Akademickiej, poprzez  przyłącze wodociągowe: DN 80mm. wprowadzone do pomieszczenia  magazynowego w części podpiwniczonej budynku.

Dostawa wody na cele przeciwpożarowe do zewnętrznego gaszenia będzie możliwa w łącznej ilości 20,0dm3/s z hydrantów na przewodach DN 150 w ulicach: Akademickiej, Uniwersyteckiej, Mochnackiego.

Zaopatrzenie w ciepło miejskie:

Z węzła cieplnego zlokalizowanego na terenie Zespołu Mieszkaniowego PW.

Zasilenie energetyczne :

Zasilanie energetyczne istniejące.

Przyłącze gazowe:

Do likwidacji.

3.4. MIEJSCE GROMADZENIA ODPADÓW  STAŁYCH

Na terenie ZM PW znajduje się miejsce do gromadzenia odpadów stałych.

Wywóz śmieci przez wyspecjalizowaną firmę na podstawie zawartej umowy.

Wywóz odpadów budowlanych i utylizacja przez firmę posiadającą specjalne uprawnienia na podstawie zawartej umowy.

Odpady medyczne z przychodni PROAMED odbierane bezpośrednio z miejsca magazynowania wewnątrz budynku na podstawie osobnej umowy poza zakresem opracowania.

Odpady podlegają obowiązkowi unieszkodliwienia w procesach termicznych. Sposób odbioru i unieszkodliwienia zużytego materiału należy uzgodnić z Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym.

3.5. ZIELEŃ

Nie przewiduje się wycinki drzew na przedmiotowym terenie. Przewiduje się rekultywację terenów po przeprowadzonych robotach budowlanych.

  - OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren na którym położony jest budynek , podlega indywidualnej ochronie konserwatorskiej na mocy wpisu do Rejestru Zabytków zespołu Budowlanego „Kolonia Lubeckiego” pod numerem 1535 decyzją MWKZ z 20 grudnia 1993roku. Ponadto budynek przy ul. Uniwersyteckiej podlega ochronie konserwatorskiej  poprzez ujęcie w gminnej ewidencji zabytków utworzonej na mocy Zarządzenia  nr 2998/2012 Prezydenta m. st. Warszawy.

3.7. EKSPLOATACJA GÓRNICZA

Budynek oraz teren działki objętej opracowaniem  nie znajdują się w granicach terenu górniczego oraz eksploatacji górniczej.

3.8. ODDZIAŁYWANIE BUDYNKU

Wpływ planowanej inwestycji  oraz budynku nie wykracza poza teren działki Inwestora. Nie występują istniejące i przewidywane zagrożenia dla środowiska.

Przedsięwzięcie w zakresie projektu budowlanego zmian obejmuje swym oddziaływaniem jedynie główną działkę 65 z obrębu: 2-02-05. Wyznaczenia obszaru oddziaływania przedsięwzięcia dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa budowlanego, który stanowi, że przez obszar oddziaływania obiektu należy rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Do przepisów odrębnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowanego należy zaliczyć przepisy rozporządzeń wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane (warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie), ale także przepisy dotyczące m. innymi ochrony przeciwpożarowej, prawa wodnego, ochrony środowiska, zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, które w myśl art. 87 ust. 2 Konstytucji RP są źródłem powszechnie obowiązującego prawa na obszarze działania organów, które je ustanowiły.

Przedsięwzięcie zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, prawem budowlanym, przepisami pokrewnymi. Przedsięwzięcie nie stanowi zagrożenia dla jakości wód, gruntów oraz klimatu akustycznego. Przedsięwzięcie nie narusza interesów osób trzecich. Przedsięwzięcie nie powoduje ograniczenie sposobu zagospodarowania działek sąsiednich i nie wpływa na wykonywanie prawa własności osób trzecich. Nie ogranicza osobom trzecim dostępu do drogi publicznej, korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej, środków łączności, nie ogranicza dostępu światła dziennego, zapewnia ochronę przed hałasem, wibracjami, zakłóceniami elektrycznymi, promieniowaniem, zanieczyszczeniem powietrza wody i gleby.

IB. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

A-00. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

II. CZĘŚĆ II

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

IIA. CZĘŚĆ OPISOWA

# PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa nr ZP.U.LW.69.18 z dnia 01.02.2019 roku.

- Inwentaryzacja budowlana

- Inwentaryzacje  oraz projekty branżowe

- Uzgodnienia z Inwestorem oraz Użytkownikiem

- Postanowienie Komendanta Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej WZ.5560.185.1.2015, WZ.5595.407.1 2015r wraz z załącznikiem Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej.

- Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej nr PRO.DRP.669.929.2019.063714.19.EB.AWI z dnia 11 marca 2019r

- Warunki techniczne przyłączenia do sieci kanalizacyjnej nr PRO.DRP.840.561.2019.098157.19.AWI z dnia 16 kwietnia 2019r.

- Pismo WZW.5183.486.2019.KBD z dnia 12 kwietnia 2019r Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

- Badania geotechniczne i odkrywki fundamentów.

- Literatura, normy branżowe oraz obowiązujące przepisy państwowe

- Aktualne przepisy i normy w tym:

- Prawo Budowlane (tj.  Dz. U. poz. 1409 z 2013 r.)

- - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie  warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z 2002 r z późniejszymi zmianami);

- INWESTOR:

Inwestor: Politechnika Warszawska, Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa,

- ADRES INWESTYCJI:

- Miejscowość: Warszawa

- Działka numer: 65/1

- Obręb geodezyjny: 2-02-05

- Jednostka ewidencyjna: Miasto Warszawa Dzielnica Ochota

- STAN ISTNIEJĄCY:

Dom Studencki Pineska zlokalizowany jest na terenie Zespołow Mieszkalnych (ZM) Politechniki Warszawskiej przy Placu Narutowicza. Stanowi fragment zwartej zabudowy od strony ul. Uniwersyteckiej ze skrajnymi wieżami od strony ul. Mochnackiego na styku z Domem Studenckim Tulipan oraz od strony Placu Narutowicza. Budynek do wschodu zamyka dziedziniec wewnętrzny ZM PW.

Zespół Domów Akademickich im. G. Narutowicza znajduje się na terenie Kolonii Lubeckiego.

Kolonia Lubeckiego– zabytkowe osiedle na warszawskie Ochocie. Zajmuje obszar ograniczony ulicami Filtrową, Krzywickiego, Wawelską, Grójecką i placem Narutowicza. Kolonia Lubeckiego mieści się w dwóch osiedlach wydzielonych przez MSI: Starej Ochocie i Filtrach. Na osiedle składają się w większości luźno pobudowane, międzywojenne kamienice o dość jednolitym charakterze z dużą ilością zieleni. W najwęższym, pierwotnym ujęciu Kolonia Lubeckiego to obszar jednej działki ograniczonej ulicami Rapackiego, Raszyńską, Zapolskiej i Mianowskiego, gdzie powstały domy spółdzielni mieszkaniowej im. Lubeckiego. Następnie nazwę rozszerzono na szerszy obszar. W zachodniej części Kolonii Lubeckiego koncentrycznie wygięte ulice Maurycego Mochnackiego i Józefa Mianowskiego otaczają plac Narutowicza. Wschodnia część sięgająca do parku Wielkopolski przez niektórych nie jest uważana za właściwą część kolonii. Jeszcze dalej na wschód, pomiędzy parkiem Wielkopolski a ulicą Krzywickiego, leży obszar, który bywa zaliczany zarówno do Kolonii Lubeckiego, jak i Kolonii Staszica.

Budynek powstał w roku 1925 a następnie został przebudowany i rozbudowany w 1954r . Budynek został wybudowany jako  5 kondygnacyjny, częściowo podpiwniczony.

Budynek w układzie korytarzowym obsługiwany jest przez dwie klatki schodowe zlokalizowane w skrajnych wieżach. Na zewnątrz budynku prowadzi 5 wyjść z czego dwa bezpośrednio z klatek schodowych, dwa w części centralnej od ul. Uniwersyteckiej i od dziedzińca oraz niezależne wejście do przychodni PROAMED.

Teren inwestycji obsługiwany jest od strony ul. Uniwersyteckiej(główne wejście do budynku)  oraz od strony wewnętrznego dziedzińca z wjazdem bramowym od strony ul. Akademickiej. Panieńską oraz przez ul. Jasińskiego.

Budynek wykonany jest w technologii mieszanej  w podłużnym układzie ścian murowanych, przęsło od strony ul. Uniwersyteckiej oparte na układzie słupów i podłużnych belek żelbetowych. Przęsła od strony ul. Uniwersyteckiej oraz od strony dziedzińca oparte na poprzecznych belkach w rozstawie co około 3m, pierwotnie pod każdą ścianą działową wydzielającą pokoje mieszkalne dostępne z korytarza w późniejszym czasie podzielone na zespoły trzy, dwu i jednopokojowe z  wydzielonym węzłem sanitarnym. Budynek przekryty jest spadzistym dachem w konstrukcji drewnianej. W poziomie IV piętra- poddasza obecnie zlokalizowane są 4 zespoły mieszkalne oraz pomieszczenia pomocnicze typu pracownia, siłownia, serwer. Część poddasza pozostaje nieużytkowe. W poziomie parteru budynku północne skrzydło budynku jest dzierżawione przez przychodnię PROAMED. Pozostałą część parteru stanowią dwa zespoły mieszkalne oraz pomieszczenia usługowe. Piwnice obejmują zachodnie przęsło wzdłuż budynku oraz wieże od strony północnej i południowej. Przęsła od strony wschodniej (ul. Uniwersyteckiej) nie są podpiwniczone.

Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Teren działki od strony ulic Uniwersyteckiej, Mochnackiego i Akademickiej jest zgodny z linią elewacji budynku.

Fundamenty

Ławy fundamenty w większości zostały wykonane z drobnowymiarowych elementów ceramicznych – cegła pełna na zaprawie cementowej. Ławy betonowe występują tylko miejscowo

Stopy fundamentowe żelbetowe.

Profil gruntów przedstawia się następująco

od poziomu posadzki w piwnicy:

0,00 – 0,80 m – nasyp nie budowlany – glina z piaskiem, gruzem i cegłami,

Poniżej dna fundamentów;

0,80 – 1,90 m – glina piaszczysta, brązowa, mało wilgotna o stopniu plastyczności IL= 0,20,

1,90 – 2,40 m – piasek gliniasty z kamykami, brązowy, mało wilgotna o stopniu plastyczności IL=

0,15,

2,40 – 3,00 m – glina piaszczysta, brązowa, mało wilgotna o stopniu plastyczności IL=0,00,

3,00 – 4,00 m – piasek drobny / piasek średni / pył piaszczysty, szaro-żółty, o stopniu

zagęszczenia ID =0,80, od 3,40 – nawodniony.

Sączenie wody – na głębokości 2,00, poziom wody na głębokości 3,40 m od poziomu posadzki

piwnicy – czyli 2,70 m poniżej poziomu fundamentów.

Poniżej tabela parametrów geotechnicznych gruntów

Ściany fundamentowe

Ściany fundamentowe murowane z cegły częściowo zawilgocone i zagrzybione.

Ściany zewnętrzne konstrukcyjne

Ściany zewnętrzne konstrukcyjne murowane z cegły pełnej w dobrym stanie technicznym, tynkowane. Nieliczne widoczne spękania i ubytki. Ściany są grubości 67-69 +tynk. Świadczy to o tym że były wykonywane ze starej cegły o wymiarach 13x27x7cm.

Ściany wewnętrzne

Ściany wewnętrzne konstrukcyjne murowane w dobrym stanie technicznym, tynkowane. Brak widocznych spękań i ubytków. Ściany od parteru są grubości 55cm+ tynk. Świadczy to o tym że były wykonywane ze starej cegły o wymiarach 13x27x7cm

Stropy

Stropy nad podpiwniczoną częścią oraz nad pozostałymi kondygnacjami oparte na poprzecznych belkach żelbetowych w przęsłach od strony wschodniej i zachodniej.

W nadziemnej części korytarzowej stropy oparte na murowej ścianie podłużnej oraz na układzie podciągów opartych na słupach żelbetowych.

W skrajnych wieżach stropy oparte na ścianach zewnętrznych oraz ścianie klatki schodowej, nad piwnicą na poprzecznych belkach żelbetowych z wyjątkiem klatki schodowej.

Odkrywki wykazały, ze stropy są tu wykonane ceramiczne typu „Kleina ciężkie” wysokości 13cm z cegły pełnej na zaprawie cementowej. Dotyczy to zarówno stropów nad piwnica jak i wyżej.

Jest to strop zmodyfikowany w stosunku do typowego takiego stropu gdyż jest stropem wieloprzęsłowym w przęsłach bocznych , a w przęśle środkowym gdzie jest mniejsza rozpiętość jednoprzęsłowym.

Stan stropów dobry.

Nadproża i podciągi

Istniejące nadproża ceramiczne typu Kleina oraz nadproża monolityczne żelbetowe nie wykazują oznak zniszczenia.

Dach

Dach pokryty dachówką karpiówką na łatach drewnianych na deskowaniu pełnym. Po przeprowadzeniu robót budowlanych należy dokonać uzupełnień pokrycia z dachówki identycznej wymiarowo i kolorystycznie z istniejącą.

Konstrukcja dachu drewniana w dobrym stanie technicznym.

Schody

W obiekcie znajdują się dwie klatki schodowe w konstrukcji żelbetowej monolitycznej.

Stopnie wykończone nastopnicami lastrykowymi, spoczniki wykończone lastryko wylewanym.

Stan pod względem konstrukcji dobry.

Kominy

Kominy murowane z cegły ceramicznej pełnej, tynkowane. Kominy wentylacji grawitacyjnej wykonane w trakcie przebudowy wykonane z pustaków ceramicznych wentylacyjnych oraz z cegły pełnej.

Stan dobry. Nieużywane kominy wentylacji grawitacyjnej przeznaczone do rozbiórki.

Naświetla okienne piwniczne

Naświetla okienne piwniczne murowane.

# PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest:

Przebudowa budynku  i remont budynku Domu Studenckiego Pineska w zakresie:

  - Likwidacja pomieszczeń biurowych i usługowych w poziomie parteru.

  - Wykonanie siłowni wewnętrznej dla użytkowników Domu Studenckiego w poziomie parteru- przeniesienie z poziomu 4 pietra.

  - Likwidacja siłowni w poziomie 4 piętra- przeniesienie na poziom parteru.

  - Wykonanie dodatkowego zespołu mieszkalnego w miejscu istniejącej Sali konferencyjnej

  - Przebudowa w poziomie 4 piętra pokoi mieszkalnych wraz zapleczem sanitarnym oraz zmianą części  poddasza nieużytkowego na sale cichej nauki i pomieszczenia techniczne.

  - Przebudowa, remont zespołów mieszkalnych w poziomie 1, 2, 3 piętra w celu podniesienia komfortu użytkowników.

  - Dostosowanie do przepisów p-poż.

  - Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie doposażenia budynku w dźwig windowy oraz dostosowanie wejścia do budynku od strony ul. Uniwersyteckiej.

  - Remont elewacji budynku wraz z wymianą okien.

Zagospodarowanie terenu obejmujące:

  - Podniesienie poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku od strony ul. Uniwersyteckiej.(wg. osobnego opracowania)

  - Remont schodów zewnętrznych od strony dziedzińca:

schodów prowadzących na poziom parteru

schodów prowadzących na poziom piwnic

  - Remont terenu przy budynku od strony dziedzińca po wykonaniu izolacji pionowej ścian zewnętrznych.

  - Po wykonaniu izolacji pionowej odtworzenie studzienek okiennych wraz z ich odwodnieniem.

  - Wykonanie zbiornika retencyjnego wód opadowych

# PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przeznaczenie budynku tj Domu Studenckiego nie zmienia się.

Przebudowa i remont mają za zadanie podniesienie komfortu mieszkańców poprzez pełne wyposażenie kuchni aneksów kuchennych w ramach zespołów mieszkalnych a także wyposażenie łazienek w pralko-suszarki. Podniesieniu standardu ma służyć zwiększenie ilości pomieszczeń pomocniczych  oraz zmniejszenie ilości mieszkańców w poszczególnych zespołach mieszkalnych..

Na kondygnacji piwnic znajdą się pomieszczenia techniczne, gospodarcze, magazynowe oraz pralnia podręczna z maglem i magazynami brudnej i czystej bielizny. Pomieszczenia w poziomie piwnic nie są przeznaczone na stały pobyt ludzi(pobyt czasowy do 2 godzin).

Podniesienie standardu odbędzie się kosztem zmniejszenia ilości miejsc noclegowych.

# PROGRAM UŻYTKOWY

Projektowana ilość miejsc noclegowych:

Parter –projektowane 4 pokoje gościnne dla 4 do 8 osób

Projektowane  1 zespół mieszkalne obejmujące pokoje jedno osobowe dla 2 osób na parterze w istniejącej Sali konferencyjnej.

Pierwotnie na parterze znajdowały się dwa zespoły mieszkalne po 4 osoby, czyli przeznaczone ogółem dla 8 osób.

Piętro 1, 2, 3 –projektowane zespoły mieszkalne obejmujące pokoje jedno i dwuosobowe dla 41 osób na jednej kondygnacji, w sumie 123 osoby.

Obecnie znajdują się zespoły mieszkalne dla 48osób na kondygnacji, w sumie 144miejsca.

Piętro 4 (poddasze) – projektowane 7 zespołów mieszkalnych obejmujących pokoje jedno osobowe dla 37 osób na jednej kondygnacji, w sumie 12 osób

Obecnie znajdują się zespoły mieszkalne dla 24osób.

Ilość miejsc noclegowych ogółem dla całego obiektu:

Projektowana-145 osób

Istniejąca- 176 osób.

- PARAMETRY TECHNICZNE

| Powierzchnia działki 65 z obrębu 0205 | m2 |
| --- | --- |
| Powierzchnia zabudowy | 1171,58m2 |
| Wskaźnik zabudowy | Nie zwiększa się zabudowa |
| Powierzchnia całkowita | 5744,19m2 |
| Wskaźnik intensywności zabudowy | Nie zwiększa się zabudowa |
| Powierzchnia użytkowa | 4598,73 m2 |
| Kubatura | 19 347,0 m³ |
| Wysokość budynku | 17,24<25m |
| Wysokość budynku w kalenicy | 23,42<25m |
| Ilość kondygnacji nadziemnych | 5 |
| Ilość kondygnacji podziemnych | 1 |
| Bilans miejsc parkingowych nie zmienia się |  |

- ZAKRES PRAC ROZBIÓRKOWYCH W BUDYNKU PRZEBUDOWYWANYM.

Roboty rozbiórkowe w budynku

.

  - Demontaż stałych sprzętów, białego montażu

  - Demontaż obudów oraz sufitów podwieszonych: demontowalnych, z płyty gk, Demontaż drzwi wewnętrznych.

  - Rozbiórka wszystkich ścianek działowych murowanych oraz w lekkiej technologii kolidujących z projektowanym układem funkcjonalnym w poziomie 1, 2, 3  piętra.

  - Rozbiórka wszystkich ścian działowych w poziomie piwnic, w poziomie 4 piętra z wyjątkiem prefabrykowanego pomieszczenia telefonii komórkowej.

  - Rozbiórka ścian działowych parteru kolidujących z projektowanym podziałem funkcjonalnym. Do zachowania maksymalna część ścianek  w przychodni PROAMED oraz w przęśle od strony ul. Uniwersyteckiej w części administracyjnej

  - W pomieszczeniach przychodni PROAMED demontaż obudów oraz sufitów podwieszonych w związku z wymianą instalacji w miejscach ich prowadzenia.

  - Skucie glazury na pozostających ścianach murowanych oraz zachowywanych ścianach kominowych.

  - Skucie tynków na pozostających ścianach murowanych w 50% na wszystkich kondygnacjach.

  - Skucie tynków na stropach w 50%.

  - Skucie tynków na ścianach w poziomie piwnic w 100% w celu wykonania tynku renowacyjnego.

  - Skucie tynków od spodu biegów na środkowej klatce schodowej w około 20%.

  - Demontaż, zabezpieczenie i renowacja do ponownego zamontowania po przedłużeniu do wysokości 1,1m istniejących balustrad klatek schodowych.

  - Frezowanie istniejącego lastryko na klatkach schodowych w celu renowacji po uprzednim dobraniu koloru i uziarnienia do istniejącego.

  - Rozbiórka warstw podłogowych na gruncie w poziomie piwnic.

  - Rozbiórka warstw podłogowych na kanale instalacyjnym przeznaczonym do zasypania oraz w strefie korytarzy.

  - Rozbiórka elementów przekrycia istniejących kanałów instalacyjnych w poziomie posadzki parteru w przestrzeni korytarza całkowita rozbiórka kanałów instalacyjnych.

  - Usunięcie gruntu w poziomie piwnic w związku z obniżeniem poziomu posadzki o około 17cm względem wyżej położonego poziomu posadzki.

  - Rozbiórka murowanych i otynkowanych studzienek okiennych.

  - Odkopanie zewnętrznych ścian fundamentowych od strony dziedzińca w celu wykonania izolacji pionowej ścian oraz podbicia fundamentów zachodniej ściany piwnic.

  - Demontaż warstw wykończeniowych na stropach na kondygnacji parteru(z wyjątkiem przychodni PROAMED), 1, 2, 3, 4 piętra.

  - Usuniecie wełny mineralnej ze stropu poddasza nieużytkowego.

  - Rozbiórka kolidujących z projektem elementów konstrukcji więźby dachowej wraz ze wzmocnieniem istniejącej konstrukcji drewnianej.

  - Wymiana około 20% uszkodzonych elementów drewnianych więźby dachowej.

  - Rozbiórka nieużywanych kominów wentylacji grawitacyjnej w poziomie poddasza i powyżej dachu.

  - Rozbiórka kominów zbiorczych kanałów wentylacji grawitacyjnej nie związanych ze ścianami konstrukcyjnymi.

  - Wykonanie projektowanych otworów drzwiowych.

  - Demontaż istniejących parapetów wewnętrznych.

  - Demontaż istniejących parapetów zewnętrznych.

  - Demontaż okien pod wymianę, w tym pod wskazane okna o parametrach p-poż.

  - Poszerzenie istniejących otworów drzwiowych wejściowych na klatki schodowe.

  - Wykonanie otworów w stropach pod wykonanie szybu dźwigu windowego.

  - Wykonanie bruzd instalacyjnych w ścianach.

  - Wykonanie przebić instalacyjnych w stropach oraz ścianach konstrukcyjnych.

  - Usunięcie odspojonych fragmentów elewacji.

  - Odcinkowe odkopywanie ścian fundamentowych w celu wykonania izolacji pionowej od strony dziedzińca na elewacji zachodniej.

  - Rozbiórka pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej  w miejscach projektowanych kominów oraz projektowanych elementów wentylacji mechanicznej.

  - Rozbiórka rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej.

  - Rozbiórka lukarn doświetlających poddasze nieużytkowe od strony dziedzińca kolidujących z projektowanymi oknami w salach nauki

Roboty rozbiórkowe w terenie

  - Rozbiórka istniejącego chodnika prowadzącego od chodnika przy ul. Uniwersyteckiej do głównego wejścia do budynku (wg. Osobnego opracowania)

  - Rozbiórka istniejącej zewnętrznej czerpni powietrza oraz kanału podziemnego.

  - Rozbiórka istniejących studzienek okiennych murowanych i otynkowanych.

  - Rozbiórka istniejących utwardzeń terenu w zakresie opracowania.

  - Wykonanie wykopu pod zbiornik retencyjny.

- ZAKRES PRAC ZWIĄZANYCH Z PRZEBUDOWĄ I REMONTEM BUDYNKU

    - Wykonanie podbicia fundamentów w strefie projektowanego dżwigu  windowego

    - Wykonanie izolacji poziomej i pionowej ścian piwnic w postaci iniekcji krystalicznej ciśnieniowej od strony gruntu na styku z częścią niepodpiwniczoną, oraz ścian zewnętrznych na granicy działki.

    - Wykonanie izolacji poziomej ścian wewnętrznych w piwnicach w postaci iniekcji krystalicznej ciśnieniowej.

    - Wykonanie izolacji poziomej ścian zewnętrznych i wewnętrznych na  parterze w postaci iniekcji krystalicznej ciśnieniowej w trakcie odkrycia  i zasypywania kanałów instalacyjnych biegnących wzdłuż ścian.

    - Wykonanie stropów żelbetowych w miejscach uzupełnień stropów w strefie wykonywanego szybu windowego oraz przebić instalacyjnych.

    - Naniesienie preparatu grzybo i bakteriobójczego na mury piwnic, przed naniesieniem preparatu mury należy oczyścić ze wszystkich form organicznych.

    - Wykonanie tynków renowacyjnych w piwnicach.

    - Wykonanie projektowanego szybu windowego w konstrukcji żelbetowej oraz montaż dźwigu windowego w centralnej części budynku obsługującego wszystkie kondygnacje.

    - Wykonanie warstw podłogowych na gruncie w piwnicach oraz w strefie korytarzy i zasypanego kanału instalacyjnego na parterze.

    - Wykonanie warstw podłogowych na stropach.

  - Likwidacja pomieszczeń biurowych i usługowych w poziomie parteru.

  - Wykonanie siłowni wewnętrznej dla użytkowników Domu Studenckiego w poziomie parteru- przeniesienie z poziomu 4 pietra.

  - Likwidacja siłowni w poziomie 4 piętra- przeniesienie na poziom parteru.

  - Wykonanie dodatkowego zespołu mieszkalnego w miejscu istniejącej Sali konferencyjnej

  - Przebudowa w poziomie 4 piętra pokoi mieszkalnych wraz zapleczem sanitarnym oraz zmianą części  poddasza nieużytkowego na sale cichej nauki i pomieszczenia techniczne.

  - Przebudowa, remont zespołów mieszkalnych w poziomie 1, 2, 3 piętra w celu podniesienia komfortu użytkowników.

    - W miejscach istniejących kuchni ogólnodostępnych oraz pomieszczeniach przyległych przy klatkach schodowych utworzenie wielofunkcyjnych zespołów pomocniczych(sale konferencyjne) z zapleczem socjalnym i sanitarnym z wyjątkiem pomieszczeń w poziomie 1 piętra użytkowanych przez przychodnię PROAMED.

    - Remont pomieszczeń przychodni PROAMED po przeprowadzeniu wymiany instalacji: wykonanie nowych posadzek z gresu, odtworzenie obudów z gk,

Wykonanie glazury w remontowanych pomieszczeniach, malowanie ścian, odtworzenie sufitów podwieszonych wraz z niezbędnymi uzupełnieniami wynikającymi ze zmiany przebiegu instalacji wodnych.

    - Wykonanie docieplenia połaci dachowej nad pomieszczeniami użytkowymi.

    - Wymiana rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej.

    - Uzupełnienia pomostów i ławeczek kominiarskich oraz płotków śniegowych.

    - Wykonanie parapetów zewnętrznych z blachy ocynkowanej.

    - Montaż połaciowych okien oddymiających na klatkach schodowych.

    - Wykonanie wyłazów dachowych o EI30

    - Wykonanie nowych i uzupełnienia tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych III kategorii, wykonanie gładzi gipsowych.

    - Uzupełnienia tynków cementowo-wapiennych na sufitach w pomieszczeniach, w których projektowane są sufity podwieszone, tynki III kategorii około 50% tynków.

    - Odtworzeniowa wymiana okien wraz z podniesieniem izolacyjności termicznej w tym na wskazane okna o parametrach p-poż,

    - Wykonanie żaluzjowej czerpni powietrza  i wyrzutni wentylacji mechanicznej na elewacji.

    - Wykonanie projektowanych kominów kanałow wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej wraz z wyprowadzeniem kominów powyżej dachu.

    - Wymiana i wykonanie parapetów wewnętrznych z lastrico w kolorze szarym o grubości 4cm.

    - Montaż drzwi zewnętrznych napowietrzających  w poszerzonych otworach drzwiowych wejściowych na istniejące klatki schodowe,

    - Obudowa przekrycia dachu nad pomieszczeniami użytkowymi,   wentylatorniami i klatkami schodowymi do EI60 oraz docieplenie wełną mineralną w przestrzeni między krokwiami oraz w przestrzeni stelaża o gr 22cm..

    - Wydzielenie wentylatorni ściankami o REI60 oraz drzwiami EI30

    - Wykonanie projektowanych czerpni i wyrzutni wentylacji mechanicznej.

    - Wydzielenie projektowanych stref pożarowych – ściany o REI120 drzwi EI60.

    - Wykonanie ścianek działowych w lekkiej konstrukcji w technologii GK o odpowiednich parametrach p-poż: EI30, REI60, REI120

    - Wykonanie  i obudowa szachów instalacyjnych, obudowa szachów wentylacji mechanicznej EIS120 oraz bez wymagań p-poż..

    - Wykonanie izolacji akustycznej na ścianach i stropie w pomieszczeniu wentylatorni w poziomie piwnic z wełny mineralnej gr. 10cm na kołki z wykończeniem cienkowarstwowym.

    - Zamurowanie, przesklepienie istniejących nieużywanych kanałów wentylacji grawitacyjnej w kominach związanych ze ścianami konstrukcyjnymi..

    - Wykonanie robót wykończeniowych, wykonanie posadzek, glazury.

    - Montaż podwyższonych istniejących balustrad klatki schodowej po wykonaniu konserwacji.

    - Renowacja istniejących wylewanych posadzek z lastryko na klatkach schodowych.

    - Wykonanie posadzek z lastryko prefabrykowanego 60x60x2 na kleju w głównej komunikacji.

    - Wykonanie malowania wewnętrznego farbami lateksowymi.

    - Wykonanie wykończenia ścian z glazury w pomieszczeniach mokrych.

    - Wykonanie i zabezpieczenie otworów instalacyjnych w stropach Kleina, stropach żelbetowych.

    - Wykonanie sufitów podwieszonych demontowalnych oraz z podwójnej płyty gk na zawiesiach.

    - Montaż drzwi wewnętrznych zwykłych oraz o parametrach p-poż.

    - Montaż przeszklenia powyżej poziomu parapetu -okna o EI30 w pomieszczeniu portierni.

    - Wykonanie białego montażu.

    - Renowacja elewacji materiałami oddychającymi po uprzednim usunięciu odspojonych fragmentów, wykonaniu wzmocnień, uzupełnień materiałami przeznaczonymi do renowacji starych murów tynkowanych, odtworzeniu elementów boniowań i sztukaterii.

    - Odtworzenie obramień glifów oraz  profili po dostosowaniu do przebudowanych otworów drzwiowych wejściowych do budynku.

    - Wykonanie  doświetlaczy okiennych z betonu B25 W8.

    - Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia budynku w zakresie wyposażenia kuchni, pralni podręcznej, Sali wielofunkcyjnych-nauki i konferencyjnych

    - Montaż baterii fotowoltaicznych na dachu od strony zachodniej i południowej w ilości 58 paneli o wielkości około1.0x2.0m i mocy 0,455kWp ogółem 26,39kWp

    - Olicznikowanie zespołów mieszkalnych

    - Dostosowanie do przepisów p-poż w tym:

      - Wydzielenie p-poż schodowych - klatki schodowe ewakuacyjne.

      - Wykonanie oddymiania klatek schodowych oknami połaciowymi z napowietrzeniem drzwiami oraz oknem w poziomie parteru.

      - Wykonanie projektowanych hydrantów

      - Wydzielenie projektowanych stref pożarowych: hydroforni, rozdzielni NN, zaplecza socjalnego w piwnicy, pozostałej części piwnicy

      - Dostosowanie poszczególnych elementów wygrodzeń budowlanych do przepisów p-poż.

      - Wydzielenie pomieszczeń przychodni PROAMED jako osobnej strefy pożarowej.

      - Wydzielenie pożarowe pomieszczeń wentylatorni,  podrozdzielni co oraz pomieszczenia telefonii komórkowej

      - Podział drzwiami dymoszczelnymi korytarzy w budynku na odcinki o długości poniżej 50m.

Projektowane zagospodarowanie terenu przy budynku obejmuje:

  - Podniesienie chodnika prowadzącego  na odcinku od chodnika przy ul. Uniwersyteckiej do głównego wejścia do budynku.

  - Odtworzenie istniejących utwardzeń terenu w zakresie opracowania.

  - Wykonanie studzienek doświetlaczy okiennych żelbetowych z betonu B25 W 8

  - Wykonanie zbiornika retencyjnego

  - Remont istniejących schodów zewnętrznych.

- FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU

Pierwotna zewnętrzna forma budynku nie ulega zmianie, nie zmienia się bryła budynku.

12. UKŁAD KONSTRUKCYJNY.

W związku z przebudową i remontem budynku Domu Studenckiego w Warszawie przy 	ulicy Uniwersyteckiej 5 przewiduje się następujące prace konstrukcyjne ;

- Odkopanie części istniejących fundamentów od zewnątrz, osuszenie ścian a następnie 	wykonanie  naprawy izolacji przeciwwilgociowej pionowej.

- Istniejący zawilgocony tynk proponuje się  naprawić tynkiem renowacyjnym.

Najpierw trzeba oczyścić podłoże np. 	sprężonym powietrzem i szczotkami drucianymi, 	tak aby spełniało wymagania poniżej. 	Podłoże  musi być mocne, nośne i pozbawione 	substancji osłabiających przyczepność. 	Należy usunąć farby lub odspojone miękkie tynki. 	Nie stosować warstw podkładowych lub gruntowania. Nakładać na suche lub matowo 	wilgotne podłoża. Unikać późniejszego 	pojawiania się zawilgocenia. Powierzchnię należy 	chronić przed zbyt szybką utratą wody 	na skutek działania wiatru i słońca.

- Przewiduje się usunięcie większości ścianek działowych  Podczas rozbierania ścian nie 	wolno składować materiału na stropie lecz natychmiast usuwać zsuwnicami poza teren 	budowy do wcześniej przygotowanych kontenerów. Zsuwnice odpowiednio zabezpieczyć 	przed kurzeniem i wypadaniem  materiału na zewnątrz.

- Projektuje się nowe otwory w ścianach na drzwi i przejścia komunikacyjne i wentylacji. 	Projektuje się nadproża z belek stalowych. Pod oparcie belek  należy wykonać poduszki 	betonu C30/37  grubości 8cm na całą szerokość ściany. Powyższe wykonać w pierwszej 	kolejności w wykutych w tym celu otworach 25x25cm.

Uzupełnienia ścian nośnych projektuje się z cegły pełnej 15Mpa na zaprawie 10MPa. 	Uzupełnienie ścian nośnych należy łączyć z istniejącą ścianą w podobny sposób jak 	opisano wyżej poprzez wklejane pręty #8 co 20cm w poziomie i co trzecią warstwę w 	pionie . Minimum 10cm od krawędzi. Uzupełnienia  wykonać z cegły pełnej 15Mpa na 	zaprawie 10MPa.

-Projektuje się rozebranie  istniejących posadzek piwnic. W obu skrzydłach budynku 	wymieniamy posadzkę piwnic na płytę żelbetową połączoną na sztywno ze ścianami 	piwnic poprzez wklejane pręty #10 co 30cm. Projektuje się obniżenie poziomu posadzki o 	10 -17cm w stosunku do istniejącego poziomu. Proponuje się płytę żelbetową gr 10cm z 	betonu C30/37 zbrojone siatką #8 co 10cm ze stali AIIIN (BSt500) ułożoną na chudym 		betonie gr 10cm.

-Projektuje się też nowy szyb windowy. Projektuje się wykonanie ścian szybów 	żelbetowych  z betonu C30/37  grubości 15cm zbrojone siatka #8 co 10cm ze stali AIIIN 	(BSt500). Posadowienie na płycie żelbetowej połączonej z istniejącym  fundamentem 	poprzez wykonane tu ich podbicie.

-Projektuje się  podbicie istniejących fundamentów przy projektowanym szybie windowym 	tak aby spód podbicia był co najmniej 10cm od projektowanego spodu płyty podszybia 	nowego szybu windowego. Projektuje się podbicie ich odcinkami co 1m betonem 	ekspansywnym C30/37. Szerokość podbicia dostosować do istniejącej szerokości ścian 	fundamentowych. Prace należy wykonać w kolejności oznaczonej schematycznie na 	rysunku fundamentów.

-Dla potrzeb nowej aranżacji projektuje się nowe lekkie ścianki np. z płyt gipsowo 	kartonowych na ruszcie z cienkościennych profili stalowych. Tak wykonane ścianki nie 	stanowią istotnego dociążenia istniejących stropów i mogą być stawiane w bezpieczny 	sposób dla budynku w każdym miejscu na stropach.

-W ścianach wewnętrznych projektuje się wykonanie przemurowań w taki sposób aby 	uzyskać dodatkowe otwory 14x14cm na wentylację grawitacyjną. Przemurowania należy 	wykonywać w taki sposób aby po wykuciu bruzdy nowe przemurowania były zespolone z 	istniejącym murem np. poprzez wklejane pręty #6 co trzecia spoina. Stal AIIIN. 	Uzupełnienia  wykonać z cegły pełnej 15Mpa na zaprawie 10MPa.

-Projektowany remont i przebudowa budynku nie spowoduje zwiększenia obciążeń

zmiennych i stałych w budynku.

13. DOSTOSOWANIE DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

Budynek zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez wykonanie 	dźwigu osobowo towarowego  w centralnej części budynku. Główne wejście do budynku 	zostanie dostosowane do potrzeb niepełnosprawnych  poprzez likwidację stopnia na 	wejściu do budynku poprzez dostosowanie spadku chodnika przed wejściem.

Sanitariaty ogólnodostepne w budynku zostaną dostosowane do potrzeb osób 	niepełnosprawnych. Dla niepełnosprawnych zostanie dostosowany jeden z pokoi 	gościnnych na parterze.

14.  ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO.

  - ROZWIĄZANIA TECHNICZNO – MATERIAŁOWE.

Uwagi ogólne:

Do prac wykończeniowych należy używać materiałów o najwyższych parametrach technicznych i najlepszej jakości, odpowiadających potrzebom standardu wykończenia w obiektach użyteczności publicznej.

KONSTRUKCJA

FUNDAMENTY

Fundamenty ceglane.  Nie widać oznak osiadania i spękania ścian fundamentowych.

Ściany fundamentowe częściowo zawilgocone i zagrzybione.

Należy wykonać izolację poziomą i pionową.

Od strony dziedzińca należy odkopać istniejące ściany fundamentowe w celu wykonania izolacji pionowej. Na pozostałych ścianach na granicy działki oraz graniczących z częścią niepodpiwniczoną należy wykonać izolację pionową w formie iniekcji krystalicznej ciśnieniowej.

Izolację poziomą należy wykonać w formie iniekcji krystalicznej ciśnieniowej.

ŚCIANY KONSTRUKCYJNE

Ściany istniejące.

Ściany istniejące murowane z cegły pełnej gr. Z tynkiem od 45 do 72 cm.

Projektuje się nowe otwory w ścianach na drzwi i przejścia komunikacyjne i wentylacji. 	Projektuje się nadproża z belek stalowych. Pod oparcie belek  należy wykonać poduszki 	betonu C30/37  grubości 8cm na całą szerokość ściany. Powyższe wykonać w pierwszej kolejności w wykutych w tym celu otworach 25x25cm.

Uzupełnienia ścian nośnych projektuje się z cegły pełnej 15Mpa na zaprawie 10MPa. Uzupełnienie ścian nośnych należy łączyć z istniejącą ścianą w podobny sposób jak 	opisano wyżej poprzez wklejane pręty #8 co 20cm w poziomie i co trzecią warstwę w 	pionie . Minimum 10cm od krawędzi. Uzupełnienia  wykonać z cegły pełnej 15Mpa na 	zaprawie 10MPa.

Ściany projektowane.

Szyby windowe.

Projektuje się też nowy szyb windowy. Projektuje się wykonanie ścian szybu żelbetowych  z betonu C30/37  grubości 12cm zbrojone siatka #8 co 10cm ze stali AIIIN (BSt500). Posadowienie na płycie żelbetowej połączonej z istniejącym  fundamentem.

STROPY

Stropy nad podpiwniczoną częścią oraz nad pozostałymi kondygnacjami oparte na poprzecznych belkach żelbetowych w przęsłach od strony wschodniej i zachodniej.

W nadziemnej części korytarzowej stropy oparte na murowej ścianie podłużnej oraz na układzie podciągów opartych na słupach żelbetowych.

W skrajnych wieżach stropy oparte na ścianach zewnętrznych oraz ścianie klatki schodowej, nad piwnicą na poprzecznych belkach żelbetowych z wyjątkiem klatki schodowej.

Odkrywki wykazały, ze stropy są tu wykonane ceramiczne typu „Kleina ciężkie” wysokości 13cm z cegły pełnej na zaprawie cementowej. Dotyczy to zarówno stropów nad piwnica jak i wyżej.

Jest to strop zmodyfikowany w stosunku do typowego takiego stropu gdyż jest stropem wieloprzęsłowym w przęsłach bocznych , a w przęśle środkowym gdzie jest mniejsza rozpiętość jednoprzęsłowym.h (fragment stropu w wentylatorni- trzy pola oraz w strefie wykonywanych szybów windowych.

Stropy żelbetowe gr. 16cm z betonu C25/30(B30), stal zbrojeniowa A-IIIN(BSt500S)

NADPROŻA I PODCIĄGI

Istniejące nadproża ceramiczne typu Kleina oraz nadproża monolityczne żelbetowe nie wykazują oznak zniszczenia.

Projektuje się wykonanie nadproży w większości istniejących otworów drzwiowych  w ścianach z uwagi na różnicę wysokości nadproży istniejących i projektowanych. Konieczne jest rozebranie istniejących nadproży i założenie nowych stalowych kilka lub kilkanaście cm wyżej. Pod oparcie belek  należy wykonać poduszki betonu C25/30 lub zaprawy Ceresit CX5  grubości 8cm na całą szerokość ściany. Powyższe wykonać w pierwszej kolejności w wykutych w tym celu otworach 25x25cm

DACHY I STROPODACHY

Dachy istniejące.

Budynek przekryty jest dachem spadzistym  dwuspadowym i kopertowym w konstrukcji drewnianej.

Więźba tradycyjna w układzie płatwiowo-jętkowym. Krokwie o wymiarach 14x7, płatwie, słupy,  murłaty o wymiarach 14x14. Konstrukcja drewniana przekryta jest deskowaniem pełnym, oraz pokryciem z blachy.

.

Dachy i stropodachy projektowane.

Istniejąca konstrukcja drewniana pozostaje, należy wymienić około 10% elementów drewnianych z uwagi na uszkodzenia i zużycie.

W konstrukcji więźby dachowej należy usunąć część kleszczy w zakresie pomiędzy słupkami. Część poza słupkiem pozostawić. Jeżeli zajdzie taka potrzeba to należy dobić dodatkowe gwoździe dla połączenia kleszcza ze słupem. Wtedy nie ma potrzeby dodatkowych wzmocnień w dachu. Projektuje się też kilka dodatkowych słupków 14x14cm i wymianów również z belki 14x14cm z drewna C24. Całą więźbę dachową zabezpieczyć poprzez malowanie lub natrysk specjalistycznymi preparatami w celu zabezpieczenia p-poż do NRO oraz  grzybo i bakteriobójczymi

Pokrycie dachów spadzistych z blachy ocynkowanej gr. 0,6mm łączonej na rąbek stojący.

Projektowane warstwy(od góry):

W obrębie  poddasza użytkowego,klatek schodowych i wentylatorni WD-1 EI60

Rozbiórka istniejącej obudowy gk na stelażu oraz ocieplenia.

Projektowane warstwy dachowe.

Istniejące pokrycie z dachówki ceramicznej-karpiówki

Łaty istniejące

Istniejące deskowanie pełne gr. 2,5cm impregnowane do NRO oraz grzybo i bakteriobójczo.

Istniejące krokwie 7x14 impregnowane do NRO oraz grzybo i bakteriobójczo/wełna mineralna gr.12cm

Stelaż 10cm/wełna mineralna 10cm

Folia paroizolacyjna.

2x płyta gr. 1.25 GKF

W strefie poddasza nieużytkowego WD-2

Istniejące pokrycie z dachówki ceramicznej-karpiówki

Łaty istniejące

Istniejące deskowanie pełne gr. 2,5cm należy zaimpregnowane do NRO oraz grzybo i bakteriobójczo.

Istniejące krokwie 7x14 impregnowane do NRO oraz grzybo i bakteriobójczo.

WARSTWY NA STROPIE NAD 3 PIĘTREM

Usunięcie istniejącej wełny mineralnej luzem gr. ok. 15cm.

Rozbiórka istniejących warstw podłogowych

Projektowane warstwy na stropie nad 3 piętrem

Pokoje mieszkalne, sale nauki WP-4.1

Parkiet na kleju gr. 2,2cm

Szlichta zbrojona siatką 6cm

Folia PE

Styropian EPS 100 15cm

Folia PE

Istniejący strop

Tynk III kategorii

Gładź gipsowa

Korytarze WP-4.2

Lastryko prefabrykowanena kleju gr. 2,2cm

Szlichta zbrojona siatką 6cm

Folia PE

Styropian EPS 100 15cm

Folia PE

Istniejący strop

Tynk III kategorii

Gładź gipsowa

Pomieszczenia mokre i techniczne WP-4.3

Gres na kleju kleju gr. 1,5cm

Szlichta zbrojona siatką 6cm

Folia PE

Styropian EPS 100 15cm

Folia PE

Istniejący strop

Tynk III kategorii

Gładź gipsowa

Wentylatornia-podłoga pływająca WP-4.4

Gres na kleju gr. 1.5cm

Szlichta zbrojona siatką 6cm oddylatowana od ścian 5cm wełny mineralnej

Folia PE

Wełna mineralna 5cm

Membrana akustyczna

Istniejący strop

Tynk III kategorii

Gładź gipsowa

Poddasze nieużytkowe WP-4.5

Wełna mineralna luzem 20cm

Folia PE

Paroizolacja-smarowanie

Istniejący strop

Tynk III kategorii

Gładź gipsowa

ŚCIANY DZIAŁOWE

Ściany działowe istniejące.

W istniejącym budynku znajdują się ściany działowe murowane z cegły 12cm,  oraz lekkie w technologii gk.

Ściany działowe projektowane.

UWAGA: W ścianach należy wykonać odpowiednie wzmocnienia (dodatkowe profile konstrukcyjne) dla zamocowania drzwi, szafek wiszących, blatów, pisuarów, umywalek i innych elementów wskazanych na rysunkach rzutów

Sd-1

Ściany z płyt gipsowo-kartonowych EI30- Ściany wg technologii dostawcy sytemu.

Ściany gr. 15 cm:

na konstrukcji z profili stalowych CW 100 i UW 100

wypełnionych wełną mineralną gr 10cm.

Ściany opłytowane obustronnie płytami gipsowo-kartonowymi GKFI o gr. 2x 1,25

Ściany pomieszczeń mokrych i piwnic (sanitariaty) należy bezwzględnie wykonać z płyt wodoodpornych (GKFI).

Sd-2

Ściany z płyt gipsowo-kartonowych  EI30- wydzielające sanitariaty.

Ściany wg technologii dostawcy sytemu.

Ściany gr. 12.5. cm:

na konstrukcji z profili stalowych CW 100 i UW 100

wypełnionych wełną mineralną gr 10cm.

Ściany opłytowane obustronnie płytami gipsowo-kartonowymi GKFI o gr. 1,25

Ściany pomieszczeń mokrych (sanitariaty) należy bezwzględnie wykonać z płyt wodoodpornych (GKFI).

Sd-3

Ściany z płyt gipsowo-kartonowych   Wydzielające wc od przedsionka sanitariatu.

Ściany wg technologii dostawcy sytemu.

Ściany gr. 10. cm:

na konstrukcji z profili stalowych 75

wypełnionych wełną mineralną gr 5cm.

Ściany opłytowane obustronnie płytami gipsowo-kartonowymi o gr. l,25

Ściany pomieszczeń mokrych (sanitariaty) należy wykonać z płyt wodoodpornych (GKI).

Sd-4

Ściany działowe REI 60  wydzielające klatki schodowe. pom. teletechniczne

Ściany gr. 15cm:

na konstrukcji z profili stalowych CW 100 i UW 100

Ściany opłytowane obustronnie płytami gipsowo-kartonowymi o gr. 2 x l,25

Wełna mineralna o gęstości co najmniej 10 kg/m i grubości min. 100 mm.

Ściany pomieszczeń mokrych (sanitariaty) należy wykonać z płyt wodoodpornych (GKFI).

Sd-5

Ściany działowe REI 120 wydzielające strefy pożarowe

Ściany gr. 15cm:

na konstrukcji z profili stalowych CW 100 i UW 100

Ściany opłytowane obustronnie płytami gipsowo-kartonowymi o gr. 2 x l,25 na konstrukcji z profili CW 100 i UW 100

Wełna skalna o gęstości co najmniej 10 kg/m i grubości min. 100 mm.

Sd-6

Obudowa szachtów instalacyjnych bez wymaganej odporności p-poż

Ściany gr. 12.5cm, gdzie nie ma miejsca gr. 7.5cm.:

Ściany opłytowane jednostronnie płytami gipsowo-kartonowymi o gr. 2 x l,25

na konstrukcji z profili stalowych CW 100 i UW 100

Wełna mineralna o gęstości co najmniej 10 kg/m i grubości min. 100 mm.

Ściany pomieszczeń mokrych (sanitariaty) należy wykonać z płyt wodoodpornych (GKFI).

Sd-7

Obudowy pionów kanalizacyjnych, obudowa stelaży urządzeń wiszących, pionów instalacji elektrycznej

Ściany gr. 5cm:

płyta GKI  1.25 na stelażu 38mm

przy obudowie pionów kanalizacyjnych należy wykonać izolację z 30cm

wełny mineralnej.

Sd-8

Ściany działowe na gruncie w poziomie piwnic o EI30, EI60, REI120, bez odporności p-poż

Gr 12cm silikatowe tynkowane dwustronnie

Sd-9.

Ściany poddasza wydzielające pomieszczenia użytkowe od poddasza nieużytkowego oraz wentylatorni i komunikacji przy pom. sieci komórkowej o EI60

z płyt gipsowo-kartonowych

Ściany gr. 30. cm:

2xpłyta gk

na konstrukcji z profili stalowych 50mm wypełnionych wełną mineralną gr 5cm.

+ płyta gk 1,25

+ stelaż 15cm z wypełnieniem z wełny min. 15cm

+ płyta gk 1,25

+2xpłyta gk

na konstrukcji z profili stalowych 50mm wypełnionych wełną mineralną gr 5cm.

+ płyta gk 1,25

Sd-10.

Ściany z płyt gipsowo-kartonowych EI30 wydzielające pomieszczenia użytkowe na poddaszu

Ściany gr. 15 cm:

na konstrukcji z profili stalowych CW 100 i UW 100

wypełnionych wełną mineralną gr 10cm.

Ściany opłytowane obustronnie płytami gipsowo-kartonowymi GKF o gr. 2x 1,25

Ściany pomieszczeń mokrych i piwnic (sanitariaty) należy wykonać z płyt wodoodpornych (GKFI).

Ściany opłytowane obustronnie płytami gipsowo-kartonowym GKFi o gr. l,25

POSADZKI

Posadzki na gruncie -piwnice

Rozbiórka istniejących warstw podłogowych wraz z obniżeniem poziomu posadzki do poziomu posadzki

Rozbiórka nawierzchni wykończeniowej, płyty betonowej gr. do 15cm, ubitego gruntu.

Posadzki na gruncie WG -1.1

Gres antypoślizgowy na kleju					gr.  1.5 cm

płyta zbrojona fi 6 co 15cm krzyżowo otulina 1.5cm		gr.  5.0 cm

Folia PE

styropian EPS  100-038						gr.  5.0 cm

Folia PE

Papa termozgrzewalna						gr.~0,5 cm

Płyta z chudego betonu						gr.10,0 cm

Posadzki na gruncie-klatki schodowe WG -1.2

Lastrico pref. na kleju						gr.  2.5 cm

płyta zbrojona fi 6 co 15cm krzyżowo otulina 1.5cm		gr.  5.0 cm

Folia PE

styropian EPS  100-038						gr.  5.0 cm

Folia PE

Papa termozgrzewalna						gr.~0,5 cm

Płyta z chudego betonu						gr.15,0 cm

Posadzki na gruncie -wentylatornia WG -1.3-podłoga pływająca

Gres antypoślizgowy na kleju					gr.  1.5 cm

płyta zbrojona fi 6 co 15cm krzyżowo otulina 1.5cm		gr.  5.0 cm

Folia PE

Wełna mineralna						gr.  5.0 cm

Folia PE

Papa termozgrzewalna						gr.~0,5 cm

Płyta z chudego betonu						gr.10,0 cm

Podłogi na stropie nad piwnicą

Rozbiórka warstw podłogowych powyżej stopu.

Izolacja, szlichta, warstwy wykończeniowe około 12cm

Podłogi WP-0.1- pokoje, sale konferencyjne

Parkiet na kleju 						gr 2,2cm

Szlichta cementowa w klasie M12, zbrojona siatka stalowa gr. min 4,0cm

Folia PE

Styropian EPS 100						gr. 4,0cm

Folia PE

Istniejący strop							gr. 13,0cm

tynk cementowo-wapienny					gr. 1.5 cm

Podłogi WP-0.2- korytarze

Lastryko prefabrykowane na kleju 				gr 2,5cm

Szlichta cementowa w klasie M12, zbrojona siatka stalowa gr. min 4,0cm

Folia PE

Styropian EPS 100						gr. 4,0cm

Folia PE

Istniejący strop							gr. 13,0cm

tynk cementowo-wapienny					gr. 1.5 cm

Podłogi WP-0.3- pom. mokre,korytarze

Gres  na kleju 							gr 1,5cm

Szlichta cementowa w klasie M12, zbrojona siatka stalowa gr. min 4,0cm

Folia PE

Styropian EPS 100						gr. 4,0cm

Folia PE

Istniejący strop							gr. 13,0cm

tynk cementowo-wapienny					gr. 1.5 cm

Podłogi parteru na gruncie

Podłogi WP-G0.1- pokoje biurowe

Parkiet na kleju							gr.  2,2 cm

płyta zbrojona fi 6 co 15cm krzyżowo otulina 1.5cm		gr.  5.0 cm

Folia PE

styropian EPS  100-038						gr.  5.0 cm

Folia PE

Papa termozgrzewalna						gr.~0,5 cm

Płyta z chudego betonu						gr.10,0 cm

Podłogi WP G0.2- korytarze

Lastryko prefabrykowane na kleju				gr.  2.5 cm

płyta zbrojona fi 6 co 15cm krzyżowo otulina 1.5cm		gr.  5.0 cm

Folia PE

styropian EPS  100-038						gr.  5.0 cm

Folia PE

Papa termozgrzewalna						gr.~0,5 cm

Płyta z chudego betonu						gr.10,0 cm

Podłogi WP-G1.3- pom. mokre, korytarze wewnętrzne

Gres antypoślizgowy na kleju					gr.  1.5 cm

płyta zbrojona fi 6 co 15cm krzyżowo otulina 1.5cm		gr.  5.0 cm

Folia PE

styropian EPS  100-038						gr.  5.0 cm

Folia PE

Papa termozgrzewalna						gr.~0,5 cm

Płyta z chudego betonu						gr.10,0 cm

Warstwy podłogowe na stropach (parter, 1,2,3 piętro)

UWAGA –NALEŻY ZACHOWAĆ ISTNIEJĄCY POZIOMY WYNIKAJĄCY Z KLATEK SCHODOWYCH

GRUBOŚĆ WARSTWY STYROPIANU MOŻE ULEGAĆ ZWIĘKSZENIU Z UWAGI NA RÓŻNICE W GRUBOŚCI STROPÓW

Podłogi na stropie nad piwnicą

Rozbiórka warstw podłogowych powyżej stopu.

Izolacja, szlichta, warstwy wykończeniowe około 12cm

Podłogi WP-1,2,3.1- pokoje, sale konferencyjne

Parkiet na kleju 						gr 2,2cm

Szlichta cementowa w klasie M12, zbrojona siatka stalowa gr. min 4,0cm

Folia PE

Styropian EPS 100						gr. 4,0cm

Folia PE

Istniejący strop							gr. 13,0cm

tynk cementowo-wapienny					gr. 1.5 cm

gładź gipsowa							gr. 0,5cm

Podłogi WP-1,2,3.2- korytarze

Lastryko prefabrykowane na kleju 				gr 2,5cm

Szlichta cementowa w klasie M12, zbrojona siatka stalowa gr. min 4,0cm

Folia PE

Styropian EPS 100						gr. 4,0cm

Folia PE

Istniejący strop							gr. 13,0cm

tynk cementowo-wapienny					gr. 1.5 cm

gładź gipsowa							gr. 0,5cm

Podłogi WP-1,2,3.3- pom. mokre,korytarze

Gres  na kleju 							gr 1,5cm

Szlichta cementowa w klasie M12, zbrojona siatka stalowa gr. min 4,0cm

Folia PE

Styropian EPS 100						gr. 4,0cm

Folia PE

Istniejący strop							gr. 13,0cm

tynk cementowo-wapienny					gr. 1.5 cm

gładź gipsowa							gr. 0,5cm

Szlichty cementowe

grubości minimum  4,0 do 6,5cm - C20 zbrojone siatką fi 6 15na 15

Izolacje  przeciwwilgociowe  i przeciwwodne

z folii polietylenowej szerokiej gr. min. 0.3mm

Izolacja przeciwwodna  - powłokowa

W pomieszczeniach sanitariatów, w pomieszczeniach kuchni, gabinetach zabiegowych.

Elastyczna, bezspoinowa powłoka uszczelniająca zabezpieczająca przed wilgocią, kryjąca rysy podłoża, powłoka o dużej przyczepności przeznaczona do chłonnych podłoży betonowych.

Preparat o parametrach:

Preparat półpłynny, na bazie dyspersji tworzyw sztucznych, jasnoszary, nakładany na suche, równe i czyste powierzchnie przy pomocy pędzla lub szpachli. Ewentualne ubytki podłoża muszą zostać uprzednio wyszpachlowane. Przed ułożeniem podłoże należy zagruntować - wg instrukcji producenta .

Zawartość wody - poniżej 30%

Wodoszczelność po ułożeniu - brak przecieku wody o ciśnieniu 0,5 MPa

Odporność na powstawanie rys w podłożu - brak rys i pęknięć przy szerokości rysy w podłożu 3,0 mm

Maksymalne naprężenie rozciągające - powyżej l ,5 MPa

Wydłużenie względne przy maksymalnym naprężeniu rozciągającym - powyżej 70% Przyczepność do podłoży betonowych - powyżej 2,0 Mpa

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych

Posadzka w poziomie piwnic gr. 5cm

Posadzki na stropach gr. 5-10cm – uzupełnienia pomiędzy belkami

Styropian  EPS  100-038  (DACH/PODŁOGA).

Płyty produkowane zgodnie z normą PN-EN 13163:2013-05.

Współczynnik lambda - nic większy niż 0,038 W/mK. Wymiary płyt: 1000 x 500 mm. Frezowanie: na zakładkę.

Sufity

Stropy istniejące ceramiczne z tynkiem cementowo-wapiennym i żelbetowe.

Istniejące sufity  podwieszone do rozbiórki:

- Rozbiórka demontowalnych sufitów podwieszonych w kilku pomieszczeniach w poziomie parteru.

- Demontaż sufitów podwieszonych z płyty gk na stelażu na zawiesiach w strefach sanitariatów.

W pomieszczeniach piwnic skucie istniejących tynków w 100%

Wykonanie projektowanych tynków III kategorii cementowo-wapiennych gr. 1.5cm

Na pozostałych kondygnacjach skucie 50% tynków w pomieszczeniach, w których nie są projektowane sufity podwieszone.

Wykonanie projektowanych tynków III kategorii cementowo-wapiennych gr. 1.5cm

Wykonanie gładzi gipsowej 0,5cm

W pomieszczeniach na kondygnacjach, w których są projektowane sufity podwieszone skucie około 25% istniejących tynków, zawilgoconych, odpadających.

Wykonanie projektowanych tynków III kategorii cementowo-wapiennych gr. 1.5cm

Na biegach klatek schodowych skucie około 20% istniejących tynków

Wykonanie projektowanych tynków IV kategorii, filcowanych cementowo-wapiennych gr. 1.5cm

Stolarka drzwiowa wejściowa

Drzwi w konstrukcji drewnianej

Drzwi wejściowe na klatki schodowe przeszklone,W drzwiach trzy zawiasy stalowe spawane, klamki, zamki w drzwiach ze stali nierdzewnej. Szkło przezroczyste, bezpieczne.

Drzwi wejściowe na klatki schodowe napowietrzające wyposażone w siłowniki , napęd drzwiowy 50N/500mm

Samozamykacze - Zintegrowane w skrzydle drzwiowym, systemowe, lub:

mocowane na drzwiach z regulacją siły zamykania bezstopniową w zakresie min. EN 1-3, z funkcją dobicia, z prędkością zamykania regulowaną hydraulicznie, w obudowie ze stali nierdzewnej.

Stolarka okienna drewniana

Odtworzeniowa wymiana stolarki drewnianej z zachowaniem gabarytów, podziałów, szprosów konstrukcyjnych, sposobu otwierania, zdobień na stolarkę o podwyższonej izolacyjności termicznej

Uw-0,9 W/m2K w kolorze białym.

Wymiana istniejących okien na drewniane, szklenie dwukomorowe

Okna Drewniane- kolor obustronnie biały

Parametry techniczne.

Współczynnik U nie gorszy niż U= 0,9 W/m2K (współczynnik dla całego okna – rama+szyba)

Odporność na obciążenie wiatrem - min. C-5

Wodoszczelność (okno nieosłonięte) -min. 9A

Okna o współczynniku Rw nie mniejszym niż 35 dB (dla całego okna)

Przepuszczalność powietrza - klasa 4

Siły operacyjne - klasa 2 Wytrzymałość mechaniczna - klasa 4

Odporność na wielokrotne otwieranie - 20000 cykli

Przepuszczalność światła ~ 70%

Przepuszczalność energii słonecznej (g)< 64%

Wyposażenie

Okucia, klamki, uchwyty, zawiasy zabezpieczone przed korozją.

Okna wyposażone w blokadę położenia skrzydła w pozycji otwartej i doszczelnionej.

Wszystkie rozwierane skrzydła okien należy wykonać jako rozwierno-uchylne, z mechanicznym ogranicznikiem stopnia uchyłu i zabezpieczeniem przed niekontrolowanym zatrzaśnięciem okna.

Wszystkie okna uchylne z możliwością całkowitego otwarcia  skrzydła do myciia i konserwacji.

Nożyce zabezpieczające fps + mocowanie fps do prostokątnych skrzydeł uchylnych jako zabezpieczenie w przypadku wypięcia się nożyc i jako  zabezpieczenie zatrzymujące skrzydło w trakcie mycia. Wysokość wrębu ościeżnicy 340-520 mm - nożyce 340. na jedno skrzydło okienne zaleca się montaż dwóch nożyc i dwóch mocowań fps.

Szklenie szkłem zespolonym trzykomorowym , wypełnionym argonem.

Na jedno skrzydło należy zastosować minimum 1 zaczep antywyważeniowy, na duże skrzydła uchylno-rozwieralne minimum 2 zaczepy.

Klamki z zintegrowanym mechanizmem blokującym wydającym dźwięk (klik) podczas przekręcania klamki. Mechanizm rygluje okno i uniemożliwia przesunięcie okucia obwiedniowego okna od zewnątrz.

Klamki okien uchylnych dolnych z zamkiem otwieranym na  klucz.

Klamki okien uchylno-rozwieralnych  na wysokości 1,4m.

Uszczelki z EPDM w kolorze czarnym, odporne na czynniki atmosferyczne - tlen, ozon, temperatury w zakresie od -50 do +120 st. Celsjusza , promieniowanie UV, działanie wody, soli, kwasów i zasad.

Ślusarka okienna aluminiowa EI60

Odtworzeniowa wymiana  zachowaniem gabarytów, podziałów, szprosów konstrukcyjnych, sposobu otwierania, na ślusarkę o EI60 w kolorze białym, Uw-1,6W/m2K

Ślusarka okienna wewnętrzna o EI30

projektowane okno aluminiowe EI30 stałe o wym. 150x180cm montowane w ścianie EI30 gr.12.5cm GK na stelażu 100 mm, dwustronnie płyta 1x12.5 mm z wypełnieniem z wełny mineralnej 50 mm. Okno montowane na wysokości 75cm powyżej blatów biurek.

Stolarka drzwiowa w tym o EI 30 i EI 60, wydzielająca klatki schodowe oraz strefy pożarowe

Drzwi aluminiowe przeszklone

Stolarka drzwiowa w tym o EI 30 i EI 60, do zespołów mieszkalnych i innych pomieszczeń z korytarzy

Drzwi drewniane pełne

Stolarka drzwiowa wewnątrz zespołów mieszkalnych i innych zespołów pomieszczeń

Drzwi drewniane pełne

skrzydła w pomieszczeniach przedsionków wc zakończone 1 cm nad poziomem wykończonej posadzki

Skrzydła drzwiowe sanitariatów dla niepełnosprawnych należy wyposażyć w pochwyty od środka pomieszczenia.

Wentylacja oddymiająca grawitacyjna

Wykonanie klap połaciowych oddymiających na skrajnych klatkach schodowych

Okna oddymiające połaciowe w komplecie 3 szt. na klatkę schodową montowane wraz z kołnierzem do pokryć z dachówki.

Powierzchnia czynna oddymiania stanowi min. 5% powierzchni klatki schodowej.

Powierzchnia klatki schodowej : 34,68m2 x0.05=1,73m2

Na każdą z klatek schodowych przyjęto komplet trzech klap oddymiających połaciowych o wymiarach: 2x 0,78x 1, 38 i 1x1,14x1,38m z deflektorem i owiewkami o powierzchni czynnej oddymiania 2 x 0,55m3+0,70m3=1,8m3.

Powierzchnia geometryczna klap oddymiających 2x0,91m2+1,38m2=3,2m2

Powierzchnia napowietrzania klatki schodowej:

drzwi napowietrzające  1,35x 2,30=3,11m2

okno napowietrzające  1,24x0,85=1,05m2

razem powierzchnia napowietrzania 4,16m2

Balustrady klatek schodowych

Renowacja istniejącej balustrady klatek schodowych stalowych ozdobnych. Oczyszczenie, podwyższenie do uzyskania wysokości balustrady 1.1m istniejących elementów.

Wykonanie pochwytów  na ścianach klatek schodowych.

Wykonanie drabin stalowych malowanych proszkowo do wyłazów w poziomie poddasza nieużytkowego do długości 3m- 3 sztuki.

Trzy drabiny wysokości 2,0m, szerokości 0,5m, stopnie co 0,3m z profilu stalowego 50x50x4mm.

Malowane proszkowo.

Montaż barierek antypanicznych

Barierki antypaniczne skrajnych klatkach schodowych

Wykonanie systemowych barierek antypaniczych w poziomie wejścia na biegu klatki schodowej na poziom piwnic. Barierki stalowe malowane proszkowo.

Montaż pustaków nawiewnych spieniających o EI60 i EI120

Montaż pustaków nawiewnych spieniających typu Promaseal z systemowymi  osłonami ze stali nierdzewnej z dwóch stron.

Kratki EI60

Kratki EI120

Montaż dźwigu windowego

| Dźwig | hydrauliczny |
| --- | --- |
| udźwig | Min.1000 kg |
| ilość przystanków | 6 |
| ilość dojść | 6 - rozmieszczone jednostronnie, |
| prędkość dźwigu | Min.1 m/s |
| wysokość podnoszenia | Do 16,18 m |
| drzwi kabinowe | Automatyczne teleskopowe 2 AT, o wymiarach: 900 x 2000 mm, ze stali nierdzewnej „satyna”, wyposażone w kurtynę świetlną oraz w napęd regulowany z silnikiem synchronicznym z magnesami trwałymi, |
| drzwi szybowe | automatyczne teleskopowe 2 AT, o wymiarach: 900 x 2000 mm, ze stali nierdzewnej „satyna”, w poziomie piwnic odporności ogniowa EI 60 |
| kabina dźwigu | Nieprzelotowa, Wykończenie ścian ze stali wykładanymi panelami hartowanego, lakierowanego szkła dekoracyjnego LACOBEL gr. 5mm w dwóch odcieniach, z grafiką na panelach środkowych na kleju. Lustro- na tylnej ścianie niestandardowe lustro poszerzone o wymiarach 98x183.5cm ; Podłoga – płyty granitowe w kolorze jasno i ciemno szarym 60x60 gr.1.5 cm, polerowane, układane bez fugi. Poręcze- na tylnej ścianie mocowany pochwyt ze stali nierdzewnej szczotkowanej o wymiarach 6x2cm, wierzch 90cm. Odboje ze stali nierdzewnej- satyna o wymiarach 10x1cm na wysokości 1 i 15.5cm nad posadzką Oświetlenie – sufitowe, energooszczędne, oświetlenie awaryjne (min. 2h) Wyposażenie: panel dyspozycji o wym. 30,3x214,5cm: wykonany ze stali nierdzewnej „satyna” z piętrowskazywaczem cyfrowym w kolorze niebieskim, wyposażony w przyciski z grafiką Braille’a, dźwiękową i świetlną sygnalizację przeciążenia kabiny, VOX – system komunikatów głosowych, gong |
| wymiary kabiny | 1100 x 2100 mm |
| kasety wezwań | Na płycie ze stali nierdzewnej, ze strzałkami kierunku jazdy, z podświetlanymi przyciskami; pietrowskazywacz w kolorze niebieskim w kasecie wezwań |
| sterowanie | Mikroprocesorowe, elektroniczne, z możliwością programowania różnych funkcji eksploatacyjnych, wyświetlanie usterek w języku polskim na piętrowskazywaczach, z wyświetlaczem typu LCD na sterowniku w szafie sterowej usytuowanej w maszynowni na najniższym poziomie budynku(piwnica) |
| napęd | Hydrauliczny |
| zjazd awaryjny w przypadku zaniku napięcia | Na przystanek ewakuacyjny-parter |
| zjazd pożarowy | Na przystanek ewakuacyjny po otrzymaniu sygnału z centralki p.poż.- poziom parteru |
| szyb wymiary wew.: | Szerokość: min. 1650 mm, Głębokość: min. 2470 mm, |
| podszybie | 550 mm |
| nadszybie | 2800 mm |
| wentylacja | Grawitacyjna nawiewno – wywiewna maszynowni i wywiewna szybu |
| maszynownia | Bez maszynowni (napęd w nadszybiu) |
| komunikacja ze służbami ratowniczymi | Intercom- połączenie z całodobową obsługą portierni |

wentylacja  grawitacyjna i  mechaniczna

Zespoły mieszkalne, przychodnia, pokoje gościnne, administracja obsługiwane przez wentylację grawitacyjną w poziomie parteru oraz 1, 2, 3 piętra:

Istniejące kanały w ścianach murowanych.

Projektowane kominy z pustaków wentylacyjnych ceramicznych

W pomieszczeniach piwnic, poddasza oraz sale wielofunkcyjne(konferencyjne) na parterze, 1, 2, 3

piętrze- wentylacja mechaniczna

Elementy wykończenia wnętrz

w pomieszczeniach remontowanych, przebudowywanych, projektowanych

Tynki wewnętrzne i malowanie, ścian

Wykonanie tynków cementowo-wapiennych III kategorii na ścianach murowanych gr. 1.5-2.5cm

Wykonanie gładzi gipsowych 0,5cm.

W pomieszczeniach piwnic wykonanie tynków renowacyjnych na ścianach i sufitach.

Malowanie.

Malowanie po uprzednim zagruntowaniu dwa razy farbą emulsyjną, w pomieszczeniach mokrych farbą lateksową.

Glazura

W pomieszczeniach sanitariatów, socjalnych, zapleczach sal glazura do wysokości 2,1m

Glazura - gres w płytach 59,7x29,7cm na kleju elastycznym, układać metodą całkowitego wypełnienia przestrzeni pod płytką, fugi elastyczne, wodoodporne  w kolorze płyt. Płyty grubości  0,92cm. Fugi szerokości 2,0 mm w kolorze płyt. Płyty układać z cokolikiem wys. 10 cm wtopionym w tynk na ścianach. Dylatacje i przerwy  technologiczne  - zgodnie  ze sztuką budowlaną.

Ścieralność wgłębna ≤135mm2.Nasiąkliwość ≤0.1%. Wytrzymałość na zginanie 45N/mm2. Płytka mrozoodporna, odporna na plamienie. Kolor gresu  – jasny szary, ciemniejszy szary gładki lub bardzo delikatny kamienny wzór bez plamek.

Faktura gresu-naturalna i w koło 20% z pasami polerowanymi , łatwo zmywalna

Dwukolorowy wzór geometryczny.

Wykończenie posadzek

Podłogi powinny być wykonane z materiałów umożliwiających ich mycie i dezynfekcję.

Połączenie ścian z podłogami powinno być wykonane w sposób umożliwiający ich mycie

i dezynfekcję.

Posadzki należy kłaść na podłożach wykończonych masami samopoziomującymi.

Pomieszczenia i urządzenia wymagające utrzymania aseptyki i wyposażenie tych pomieszczeń powinny umożliwić ich mycie.

Parkiet dębowy na kleju

Cokół dębowy wysokości 7cm.

Parkiet selekcjonowany w klasie I

Lastrico prefabrykowane w korytarzach

Płyty lastrico 60x60x2.3cm na kleju na szlichcie cementowej. Cokół przyścienny o wymiarach 30x7.3x1.2cm.

Lastriko w dwóch kolorach układane we wzory geometryczne.

Wytrzymałość na zginanie min 6MPa, min w 2 klasie ścieralności wg. metody Bohmego, odporność na wnikanie wody- absorpcja max. 8%, wykonane w klasie A1fl niepalności.

Renowacja lastryko wylewanego na klatkach schodowych.

Frezowanie wierzchniej warstwy lastryko około 0,5mm. Wykonanie uzupełnienia lastryko o dobranym do istniejącego kolorze, uziarnieniu, fakturze. Warstwa wykończeniowa musi byc jednolita w kolorze i strukturze.

Gres

W pomieszczeniach w piwnicach.

Gres techniczny w płytach 30x30 cm na kleju elastycznym, układać metodą całkowitego wypełnienia przestrzeni pod płytką, fugi elastyczne, wodoodporne  w kolorze płyt. Płyty grubości  10 mm. Fugi szerokości 2,0 mm w kolorze płyt. Płyty układać z cokolikiem wys. 10 cm. Dylatacje i przerwy  technologiczne  - zgodnie  ze sztuką budowlaną.

W pomieszczeniach mokrychpowyżej piwnic

Gres w płytach 59,7x59,7cm na kleju elastycznym, układać metodą całkowitego wypełnienia przestrzeni pod płytką, fugi elastyczne, wodoodporne  w kolorze płyt. Płyty grubości  0,94cm. Fugi szerokości 2,0 mm w kolorze płyt. Płyty układać z cokolikiem wys. 10 cm wtopionym w tynk na ścianach. Dylatacje i przerwy  technologiczne  - zgodnie  ze sztuką budowlaną.

Klasa antypoślizgowości min R10. Ścieralność wgłębna ≤135mm2.Nasiąkliwość ≤0.1%. Wytrzymałość na zginanie 45N/mm2. Płytka mrozoodporna, odporna na plamienie. Kolor gresu  – jasny szary, ciemniejszy szary gładki lub bardzo delikatny kamienny wzór bez plamek.

Faktura gresu-naturalna.

Dwukolorowy wzór geometryczny.

Dylatacje i przerwy  technologiczne  - zgodnie  ze sztuką budowlaną

Profile ochronne aluminiowe na granicy różnych rodzajów posadzek, (widoczny pasek szer. 3 mm).

Parapety wewnętrzne

Parapety z lastrico– płyty grubości 4,0 cm, identyczne z wzornictwem stosowanym na posadzkach.

Sufity podwieszane modułowe 60x60cm: korytarze, sanitariaty, pomieszczenia użytkowe

- płyty ze sprasowanej wełny szklanej o wysokiej gęstości demontowalne, powierzchnia

wykończona malowaną, nieprzepuszczającą cząstek powłoką w kolorze białym, tył

płyty pokryty welonem szklanym, tył płyty i krawędzie malowane, , grubość płyt – 1,5

cm,

- współczynnik pochłaniania dźwięku – klasa A,

- współczynnik odbicia światła – min. 80%,

- reakcja na ogień – klasa A,

- niepalne, nie kapiące i nie odpadające pod wpływem ognia,

- utrzymanie w czystości: odkurzanie ręczne lub maszynowe, przecieranie na mokro

raz w tygodniu.

- konstrukcja nośna systemowa z ocynkowanej i lakierowanej stali z powłoką antykorozyjną, częściowo widoczna, krawędź podcięta (powierzchnia płyt opuszczona w stosunku do konstrukcji 7 mm) w kolorze białym – klasa C1 odporności na korozję.

Klasyfikacja ogniowa: niepalne, niekapiące i nie odpadające pod wpływem ognia. Utrzymanie w czystości: odkurzanie ręczne lub maszynowe, przecieranie na mokro raz w tygodniu.

UWAGA : w płytach sufitu modułowego nie wolno mocować żadnych elementów obciążających płyty. Wszelkie elementy umieszczone w suficie modułowym muszą być zawieszone na

własnych zamocowani ach pod stropem.

Ścianki boczne

W sytuacji, gdy sufit podwieszony nie ma kontynuacji w pomieszczeniu /korytarzu, lub w sytuacji konieczności wykonani a uskoku w suficie podwieszonym należy na jego krawędzi zamykającej wykonać ściankę pod sufitem z płyt gipsowo-kartonowych malowanych jak stropy (sufity tynkowane) według technologii dostawcy sytemu

Sufit podwieszony z płyt gipsowo-kartonowych (maskowanie) konstrukcji stropów w dużych pomieszczeniach w łącznikach na stelażu systemowym:

z płyty GKBI 2x 12,5 mm

obudowa kanałów wentylacyjnych oraz innych instalacji.

- malowany farbą akrylową półmatową, zmywalną, antyalergiczną, posiadającą atest

higieniczny PZH , zmywalność ≥ 2000 cykli – w pomieszczeniach mokrych.

Wykonanie czerpni i wyrzutni wentylacji mechanicznej  w elewacji oraz powyżej dachu.

Kratki żaluzjowe stalowe w ramie z profilu zamkniętego kwadratowego 50x30x3mm czerpni i wyrzutni wentylacji mechanicznej.

Kraty stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo.

Izolacja ścian fundamentowych

Wykonanie izolacji ścian fundamentowych zewnętrznych poniżej poziomu gruntu.

Warstwy od środka budynku:

Tynk renowacyjny 2.5cm

Środek grzybobójczy

Istniejąca ściana z cegły pełnej po uprzednim skuciu tynków oraz oczyszczeniu

Mineralny środek uszczelniający

Dwuskładnikowa izolacja bitumiczna

Płyty styropianowe fundamentowe gr. 3cm

Folia kubełkowa wywinięta na fundamenty

Tynki renowacyjne.

Renowacyjna wyprawa tynkarska na zasolonych murach wewnątrz i na zewnątrz budynków (powyżej poziomu gruntu). Stosowana jest jako wierzchnia warstwa renowacyjnych wypraw tynkarskich

Tworząca wyprawę o dużej objętości porów, dzięki czemu może wchłonąć duże ilości szkodliwych soli powstałych w zawilgoconych murach. Posiadająca wysoką przyczepność do podłoża i można ją nakładać na dużą grubość oraz grubość ta może być bardzo zróżnicowana na powierzchni ściany.

Właściwości produktu

- Do renowacji zasolonych i zawilgoconych murów
– Wysoka zdolność wchłaniania szkodliwych soli
– Biała i drobnoziarnista faktura
– Wydłużony czas obróbki
– Bardzo duża porowatość
– Plastyczna i łatwa w aplikacji konsystencja
– Wysoka przyczepność do podłoża
– Do obróbki ręcznej i maszynowej

Parametry

Bazowy środek wiążący: mieszanka spoiw hydraulicznych;
Gęstość objętościowa: ok. 1,25 g/cm³;
Proporcje mieszania: ok. 5,0÷5,5 l wody na 25 kg zaprawy;
Okres przydatności do użycia po zarobieniu wodą: maks. 1,5 godziny;
Czas otwartego schnięcia: ≥45 minut;
Barwa: biała;
Typ zaprawy wg PN-EN 998-1: R (renowacyjna);
Zakres wytrzymałości na ściskanie: kat. CS II;
Penetracja wody: < 5 mm;
Absorpcja wody po 24 h: > 0,3 kg/m2;
Przyczepność: ≥ 0,2 N/mm2 - FP: A, B lub C;
Współczynnik przewodzenia ciepła: λ ≤ 0,33 W/m*K dla P=50%, λ ≤ 0,37 W/m*K dla P=90%;
Reakcja na ogień: klasa A1;
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej: μ ≤ 9;

Środek grzybobójczy.

Środek grzybobójczy do zwalczania wewnątrz.

Zwalczające grzyby pleśniowe występujące na różnych powierzchniach: murach, sufitach, elewacjach, wyrobach kamieniarskich o dużej skuteczności działania posiadający ważne pozwolenie  na Obrót Preparatem Biologicznym.

Mineralny środek uszczelniający:

Mineralny szlam uszczelniający, w dużym stopniu odporny na siarczany. Cementowy materiał hydroizolacyjny.

Pionowe uszczelnienie muru w strefie iniekcji przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie, uszczelnienie piwnic w istniejących budynkach przeciw wilgoci gruntowej.

Wytrzymałość  na zginanie po 28 dniach: około 6N/mm2

Nasiąkliwość kapilarna w24<0,1kg/m2+h0.5)

Współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej:μ<200

Odporność chemiczna: XA2

Zaprawa uszczelniająca:

Zaprawa uszczelniająca o wysokiej odporności na siarczany, przeznaczona do renowacji budowli.

Wodoszczelna naprawa wyłomów, zagłębień, wadliwych miejsc i jam skurczowych na podłożach mineralnych, do wyrównywania głębokich spoin i szorstkich powierzchni muru, do wykonywania faset uszczelniających w miejscach połączenia posadzki i ścian.

Wytrzymałość na ściskanie: po 28 dniach ok. 20N/mm2

Nasiąkliwość powierzchniowa: w24< 0,1kg/m2

Współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej:μ<200

Odporność chemiczna: XA2

Dwuskładnikowa izolacja bitumiczna:

Mostkująca rysy, dwuskładnikowa bitumiczna hydroizolacja budowlana nieszkodliwa dla środowiska. Powłoka polimerowo-bitumiczna odpowiadająca normie DIN 18195.

Odporna na wodę oddziaływującą agresywnie do stopnia agresywności „silnie agresywne”, odporna na glony, gnicie, sól odladzającą, o dobrej przyczepności do wszystkich mineralnych podłoży, także matowo-wilgotnych, można nakładać na mur bez warstwy tynku.

Od środka pomieszczenia przeciwko spiętrzonej wodzie przesiakającej powierzchnię płyty posadzkowej  izolację należy wykonać w dwóch warstwach  Na styku posadzki ze ścianą należy wykonać fasetę uszczelniającą o promieniu 5cm

Izolacja nałożona dwukrotnie na zagruntowane podłoże zgodnie z instrukcją producenta.

Grubość 1 warstwy: świeża warstwa 1mm, sucha 0,9mm

Baza: polimerowo-bitumiczna emulsja z wypełnieniem styropianowym

Geśtość gotowej mieszanki:ok. 0/75kg/dm3

Wodoszczelność wg DIN 1048 przy ciśnieniu 7bar: spełnia wymagasnia

Płyty styropianowe fundamentowe:

Płyty styropianowe stanowią ochronę dla hydroizolacji  bitumicznej dwuskładnikowej.

Grubość płyt fundamentowych 30mm.

Opór cieplny RD dla płyt grubości 30mm= 0,80 m2K/W

Poziom wytrzymałości na zginanie BS=150>150kPa

Poziom naprężenia ściskającego przy 10% odkształceniu CS(10)100>100kPa

Poziom stabilności wymiarowej w stałych, normalnych warunkach temperatury i wilgotności:DS(70,-)2 +-2%

Odkształcenie w określonych warunkach obciążenia ściskającego i temperatury:DLT(1)5<5%

Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym całkowitym zanurzeniu: WL(T)4<4%

Współczynnik przewodzenia ciepła lambda w temp. 10Stopni:0.036W/mk

Klasa reakcji na ogień: E

Folia kubełkowa:

Pozwalająca na wyrównanie ciśnienia wilgoci, zapobiegając tworzeniu się niszczącego ciśnienia hydrofobowego poprzez zastosowanie szczeliny powietrznej.

Elastyczna, nie ulegająca procesowi rozkładu, nie wpływająca na jakość wody pitnej, odporna na nacisk i wytrzymała na uderzenia, dziurawienie, łamanie, rozrywanie, ścieranie.

Folia odporna na działanie grzybów i bakterii glebowych.

Materiał:: polietylen o wysokiej gęstości(HDPE)

Grubość: ok. 0,4-0,5mm obustronnie wytłaczana

Gramatura: 440-450g/m2+-10%

Wysokość wytłoczenia: 8-9mm

Odporność na ciśnienie około 150kN/m2

Odporność na: uderzenia, działanie korzeni, grzybów i bakterii, osuwanie się gruntu, zasypywanie

Wytrzymałość na temperatury: od -30 do +80 stopni C

Układanie: poziomo  lub pionowo z zakładem minimum 10cm

Wykonanie izolacji ścian fundamentowych wewnętrznych oraz zewnętrznych od środka budynku

Ściany fundamentowe wewnętrzne oraz wewnętrzną stronę ścian zewnętrznych należy zabezpieczyć w części podposadzkowej poprzez wykonanie izolacji powłokowej bitumicznej dwuskładnikowej

Wykonanie izolacji poziomej oraz izolacji pionowych ścian na granicy z częścią niepodpiwniczoną oraz na ścianach stanowiących granicę działki.

Wykonanie iniekcji krystalicznej ciśnieniowej.

Wykonanie izolacji szybu windowego

Przestrzenie szybów windowych należy zabezpieczyć przez zawilgoceniem i napływem wody przez zastosowanie preparatu o podwyższonej przyczepności do uszczelniania betonu przez krystalizację.

Podłoże: Beton od C12/15 do C35/45, W2,

Maksymalna grubość powłoki mal.: 1,5mm

Szerokość rysy niepracującej: ≤0,3mm,

Przyczepność po 3dniach: ≥1,5 MPa

Przyczepność po 28dniach: od 2 do 4 MPa

Wodoszczelność po 28dniach: ≥0,6 MPa,

Mrozoodporność: z F50 wzrasta doF150

Remont elewacji budynku

Zakres prac remontowych na elewacji:

- Demontaż kratek wentylacyjnych elewacyjnych, drzwiczek i innych

- Demontaż instalacji odgromowej i innych instalacji z elewacji

- Demontaż rur spustowych

- Demontaż obróbek blacharskich na gzymsie głównym oraz gzymsach pośrednich.

- Demontaż podokienników zewnętrznych.

- Demontaż pod powtórny montaż tablic informacyjnych.

- Przebadanie powierzchni tynku poprzez ostukanie młotkiem murarskim i oznaczenie miejsc kwalifikujących się do zbicia.

- Odbicie tynków zewnętrznych-skucie elementów zniszczonych, odparzonych i spękanych tynków ścian, gzymsów, ryzalitów, boniowań, obramień okiennych, tympanonów, zdobień.(około 15% tynków gzymsów oraz około 5% obramień okiennych)

- Przygotowanie, oczyszczenie szczelin i rys z usunięciem nietrwałej zaprawy

- Oczyszczenie mechaniczne i zmycie wodą z dodatkiem detergentu istniejących ścian.

- Zamurowanie otworów po kratkach wentylacyjnych, drzwiczkach i innych

- Wykonanie tynków o składzie dobranym do istniejących (identycznym lub tynkiem przeznaczonym do renowacji zabytkowych elewacji)

- Wykonanie napraw tynku po usunięciu istniejących instalacji i mocowaniach.

- Naprawa głębokich rys i pęknięć dynamicznych o nieznacznej tendencji do odkształceń(nieznaczne ruchy na elewacji, kilka rys na wysokość około dwóch kondygnacji, reszta mniejszych:

  - skucie tynku po obu stronach rysy na szerokość około 20cm

  - nałożenie przekładki oddzielającej tynk od podłoża mineralnego

  - nałożenie siatki drucianej lub prętów fi 8 co 10cm

  - nałożenie tynku w dwóch warstwach: tynk podkładowy, tynk wierzchni o strukturze ujednolicającej z resztą elewacji

- Naprawa rys statycznych, niedynamicznych

  - poszerzenie rysy

  - zaimpregnowanie krawędzi impregnatem wzmacniającym

  - wypełnienie rysy elastyczną zaprawą drobnoziarnistą na spoiwie organicznym

- Wykonanie impregnacji wzmacniającej oraz gruntującej w miejscach po skuciu oraz w miejscach osłabionego tynku.

- Przy większych połaciach uzupełnień należy wykonać obrzutkę zczepną

- Przetarcie  tynków na elewacji

- Malowanie elewacji odtworzeniowo (zachowanie istniejących kolorów) farbami polikrzemianowymi (niskoalkalicznymi) w systemie antyrysowym o wysokiej paroprzepuszczalności, niskiej nasiąkliwości powierzchniowej warstwy wierzchniej, niskiej podatności na zabrudzenie. Zagruntowanie oraz malowanie nawierzchniowe.

- Montaż obróbek blacharskich na gzymsie górnym(około 30 %) oraz na gzymsach pośrednich z blachy miedzianej gr. 0,6mm

- Montaż projektowanej instalacji odgromowej

- Montaż rur spustowych z blachy miedzianej gr. 0,6mm, do wysokości 2m powyżej terenu rury spustowe żeliwne należy podłączyć do istniejącej  i projektowanej kanalizacji deszczowej

- Montaż podokienników z blachy smiedzianej gr. 0,6mm

- Montaż  uprzednio zdemontowanych tablic informacyjnych.

Projektowana kolorystyka elewacji:

Elewacja w poziomie parteru kolor. RAL 1002

Elewacja w poziomie 1,2,3 piętra kolor RAL 1014

Pasy gzymsu, gzymsu pośredniego, boniowania, kominy kolor RAL 1015

Farby nawierzchniowe zewnętrzne polikrzemianowe:

Mineralna farba nawierzchniowa na bazie specjalnie modyfikowanego potasowego szkła wodnego, przeznaczona do wykonywania powłok malarskich na zewnątrz budynków. Do renowacyjnego malowania podłoży mineralnych (jak np.: tradycyjne tynki wapienne, wapienno-cementowe i cementowe krzemianowe/silikatowe, polikrzemianowe), oraz do renowacyjnego malowania podłoży pokrytych powłokami, wyprawami na bazie tworzyw sztucznych, gdy wymagana jest mineralna powłoka malarska. Farba polikrzemianowa o znacznie obniżonej alkaliczności (na poziomie wyrobów akrylowych), dzięki czemu znacznie zredukowano wpływ czynników atmosferycznych na jakość tworzonej powłoki malarskiej. Chłonne podłoża mineralne, przed nanoszeniem farby, wymagają zagruntowania.

Bazowy środek wiążący: specjalne modyfikowane potasowe szkło wodne;

Pigmenty: odporne na promieniowanie UV i czynniki atmosferyczne nieorganiczne pigmenty barwne;

Zawartość lotnych związków organicznych LZO: kat. A/c.

Produkt zawiera poniżej 40 g/l LZO;

Gęstość: ok. 1,50 g/cm³;

Kolory: przed przystąpieniem do robót elewacyjnych należy dobrać kolorystykę z palety wybranego przez Wykonawcę producenta odtworzeniowo w stosunku do istniejącej kolorystyki; Stopień połysku: matowy;

Względny opór dyfuzyjny dla powłoki o gr. 150 μm: Sd = 0,04 m );

Współczynnik nasiąkliwości powierzchniowej: w nie większej niż 0,05 kg/m²

Preparat gruntujący pod farbę nawierzchniową polikrzemianową.

Preparat na bazie drobnocząsteczkowej dyspersji akrylowej z dodatkiem silikonowych środków hydrofobizujących. Przeznaczony do właściwego przygotowania podłoża pod polikrzemianowe farby elewacyjne oraz hydrofobowej impregnacji wszelkich typowych, chłonnych podłoży budowlanych na zewnątrz budynków.

Bazowy środek wiążący: spoiwo silikonowo-akrylowe;

Zawartość lotnych związków organicznych LZO: kat. A/h.

Produkt zawiera poniżej 30 g/l LZO;

Gęstość: ok. 1,05 g/cm³;

Zawartość substancji stałych: ok. 10%;

Elastyczną zaprawą drobnoziarnistą na spoiwie organicznym do wypełniania, zamykania rys o szerokości do 5mm oraz do wygładzania i wyrównywania miejsc uszkodzonych.

Szpachlówka przepuszczalna dla pary wodnej i hydrofobowa. Posiadająca  mineralny wygląd. Stosowana podczas prac na elewacjach do wyrównania powierzchni oraz zamknięcia rys i ubytków w tynkach mineralnych wg DIN 18550. Materiał bardzo drobnoziarnisty i może być nakładany, nie rolując się i nie pozostawiając śladów łączenia, w warstwach o grubości od 10 mm do prawie 0. charakteryzująca się niewielkim skurczem , umożliwiająca po przeschnięciu, uzyskanie efektu całkowitego zatarcia śladów łączenia.

Dane techniczne w momencie dostawy

Spoiwo: żywica silikonowa i akrylany

Wypełniacz: odporne na alkalia wypełniacze mineralne

Gęstość: ok. 1,2 g/cm3

Lepkość: pasta

Dopuszczalna grubość rozciąganej warstwy: od 10 do 0 mm Rozcieńczalnik: woda

Dane techniczne stwardniałej szpachlówki:

Wypełnianie: bardzo dobre

Skurcz: niewielki

Możliwość szlifowania: papierem ściernym (uziarnienie 40-60)

Przed przystąpieniem do wypełniania rys powierzchnię należy zagruntować starannie do całkowitego wyschnięcia na 1 - 2 dni.

Renowacja elementów stalowych balustrad na elewacji.

Demontaż istniejących balustrad, piaskowanie, zabezpieczenie antykorozyjne, malowanie proszkowe.

Montaż balustrady po renowacji.

Renowacja  oraz uzupełnienia elementów ceramicznych cokołów.

Cokół (płytki w układzie pionowym)od strony ul. Mochnackiego oraz od strony ul. Uniwersyteckiej z wyjątkiem północnego jej fragmentu w dość dobrym stanie, drobne ubytki, do naprawy fugowanie.

Cokół w północnej części ul Uniwersyteckiej oraz od strony ul. Akademickiej wtórnie wykonany z płytek ceramicznym w układzie. Wtórne płytki przewidziane do skucia oraz odtworzenie na wzór pierwotnego układu, wielkości i koloru płytek..

Renowacja  portalu wejściowego z piaskowca

Oczyszczenie- piaskowanie istniejących elementów. Uzupełnienia kamienia-flekowanie. Impregnacja.

Elewacja- obróbki blacharskie na gzymsie pośrednim, parapety zewnętrzne  w większej części miedziane.

Obróbki w dość dobrym stanie, w ramach remontu elewacji przeznaczone do wymiany na obróbki miedziane gr. 0,6mm.

Elewacja- rury spustowe  w większej części miedziane, powyżej gruntu żeliwne.

Rury spustowe (szczególnie w miejscu „podwójnego kolana”) i rynny wykazują miejscowe nieszczelności co powoduje w konsekwencji niekontrolowane zaciekanie wody opadowej na elewację – należy wykonać prace naprawcze – nie podjęcie czynności remontowych powodować będzie  niszczenie elewacji, w ramach remontu elewacji przeznaczone do wymiany na miedziane.

Dach- obróbki blacharskie na gzymsie górnym związane z dachem.

Obróbki miedziane w stanie bardzo dobrym, w maksymalnym możliwym stopniu do zachowania z wyjątkiem obróbek związanych z obróbką kominów.

Kominy wentylacji  grawitacyjnej i mechanicznej.

Nieliczne istniejące kominy murowane z cegły ceramicznej pełnej powyżej dachu tynkowane. Komin obsługujący dawną wyrzutnię wentylacji mechanicznej do rozbiórki. Pozostałe dwa kominy do remontu.

Większość istniejących kanałów wentylacji grawitacyjnej i wywiewek kanalizacyjnych wyprowadzona jest powyżej dachu ceramicznymi kominkami.

W trakcie przebudowy budynku ilość kanałów grawitacyjnych zostanie zwiększona z uwagi, że obecnie do jednego kanału są podłączone grawitacje co drugą kondygnację.

Wymurowanie na stropie nad 3 piętrem kominów wentylacji  grawitacyjnej i mechanicznej, w poziomie poddasza kominy murowane z gazobetonu na zaprawie cementowej, paroizolacja- smarowanie. Kominy powyżej dachu murowane z gazobetonu gr 12cm na zaprawie cementowej, paroizolacja- smarowanie, docieplenie 8cm wełny mineralnej na kotwach + wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa. Czapy kominów żelbetowe. Wyloty wentylacji stalowe malowane proszkowo- krata żaluzjowa w ramie z kątownika 5x5cm+siatka polipropylenowa zabezpieczająca przeciwko owadom o oczkach 2x2 mm.. Obróbki blacharskie: na czapie kominowej oraz obróbka kominów na styku z dachem(wydra) z blachy miedzianej gr. 0,6mm. Na wysokości wydry docieplnie komina o grubości 5cm z wełny mineralnej. Przy kominach należy wykonać odboje nadbudowane na połaci dachowej w deskowaniu pełnym.

Remont pokrycia dachu z dachówki ceramicznej-karpiówki.

W miejscach projektowanych przejść  przez połać dachu należy ostrożnie zdemontować pokrycie z dachówki. Zdemontowane dachówki zabezpieczyć, oczyścić i wykorzystać do uzupełnień po wykonaniu kominów wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, obrobienia po wykonaniu okien połaciowych oddymiających. W przypadku, gdyby istniejąca ilość dachówki zdemontowanej okazała się niewystarczająca należy dobrać dachówkę o identycznych wymiarach, kolorze, fakturze.

Plotki śniegowe pozostają bez zmian.

Po rozbiórce pod projektowane kominy należy zamontować po dwa kominki ceramiczne

(z rozbiórki istniejacych) na około 9 rzutu poddasza nieuzytkowego- po jednym góra i dół.

Przełożenie istniejących 18 law kominiarskie 300x25cm (po 5 mocowań)

Przełożenie istniejących 2 law kominiarskich 80x25cm ( po 2 mocowania

Projektowane 8 law kominiarskie 150x25 (po 3 mocowania)

Przełożenie istniejących 42 stopni kominiarskich.

Projektowane 100 stopni kominiarskich.

Projektowane dodatkowo 3 wylazy dachowe 80x80cm.

Projektowane okna połaciowe w projektowanych salach cichej nauki od strony zachodniej.

Baterie fotowoltaiczne

Montaż baterii fotowoltaicznych na dachu od strony zachodniej i południowej w ilości 58 paneli o wielkości około1.0x2.0m i mocy 0,455kWp ogółem 26,39kWp

Elementy zewnętrzne

Projektowane zadaszenia nad wejściami do klatek schodowych oraz nad wejściem do przychodni

Daszki całoszklane, bezramowe o wysięgu 1,5m:

2 daszki o wymiarach 2,4mx1,5m (składające się z dwóch segmentów 2 x 1,2 x 1,5m).

Na każdy segment dwa pojedyncze odciągi (6 odciągów na cały daszek).

1 daszek o wymiarach 2,1m x1,5m(składające się z dwóch segmentów 1x 1,2 x 1,5m+ 0,9 x 1,5m

Na każdy segment dwa pojedyncze odciągi (4 odciągi na cały daszek).

Nachylenie szkła 5 stopni skierowane od elewacji

Elementy mocowania ze stali kwasoodpornej gatunku 1.4301, powierzchnia szlifowana , rodzaj szlifu P240. Rotule standardowe fi 50mm-kołnierz podkładki 14mm.

Podkładki EPDM

Szklenie hartowane, laminowane VGS 5/5/4, łączna grubość szkła 12mm, otwory przelotowe proste w szybie fi20mm

Rynna z blachy nierdzewnej gr. 0,7mm o wymiarach 60x60mm, mocowana do krawędzi tafli szklanej

Projektowany remont schodów zewnętrznych od strony dziedzińca

Rozbiórka istniejących schodów z wykończeniem z piaskowca. Schody w złym stanie technicznym, pochylone poprzesuwane stopnie.

Projektowane schody na wzór istniejących z dostosowaniem do obowiązujących przepisów: powiększonym spocznikiem oraz  przepisową wysokością wysokością stopni.

1.Murki żelbetowe z betonu C30/37 W8 zbrojone z zastosowaniem zbrojenia rozproszonego z włókien polipropylenowych  w ilości 1kg /m3 betonu.

2.Płyta podestu i schodów na gruncie z betonu C30/37 W8 zbrojone z zastosowaniem zbrojenia rozproszonego z włókien polipropylenowych  w ilości 1kg /m3 betonu.

3.Wykończenie

Z płyt piaskowca szarego o grubości 5cm na kotwach kamieniarskich ze stali nierdzewnej.

Impregnacja betonu.

4. Ponieważ wysokość schodów nie przekracza 50cm, schody nie wymagają balustrady.

Projektowany remont muru oporowego, schodów i pochylni zewnętrznej towarowej na poziom piwnic.

Rozbiórka istniejącego muru oporowego wraz z zejściem/zjazdem towarowym z poziomu terenu na poziom piwnic. Istniejący mur oporowy wykończony tynkiem żywicznym, przekryty obróbką blacharską.

Projektowany mur oporowy oraz zjazd/zejście na wzór istniejącego.

1.Mur oporowy żelbetowy szerokości 20 i 16cm wraz ze schodkową podstawą gr. 50cm z betonu C30/37 W8 zbrojony zgodnie z projektem konstrukcji

2.Na płycie podestu kostka betonowa gr. 6cm na warstwie cementowo-piaskowej(1:4).

3.Wykończenie

Szczelny beton oszlifowany z nierówności i pozostawiony bez wykończenia.

4. Wysokość muru stanowi zarazem balustradę o wysokości 1,1m.

5. Wykonanie odwodnienia podestu.

Projektowany remont doświetlaczy okiennych-studzienek od strony dziedzińca

Rozbiórka rozbiórka istniejących studzienek okiennych z uwagi na konieczność wykonania robót

izolacyjnych ściany fundamentowej.

Projektowane doświetlacze okienne na wzór istniejących.

Skrzynki  doświetlaczy o szerokości ścian 16cm z betonu C30/37 W8 zbrojony zgodnie z projektem konstrukcji.

2.Wykończenie spodu studzienek kostka betonowa gr. 6cm na warstwie cementowo-piaskowej(1:4), piasek stabilizowany

3.Wykończenie

Szczelny beton oszlifowany z nierówności i pozostawiony bez wykończenia.

4. Zabezpieczenie studzienek okiennych kratą o wymiarach około 78x64cm montowaną  na stalowych zaczepach do ścian studzienek. Krata wykonana z profili stalowych zamkniętych:rama z profili 40x40x4 mm, wypełnienie z profili 20x20x3mm. Krata ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo na kolor czarny.

Projektowany remont opaski betonowej od strony dziedzińca

Rozbiórka rozbiórka istniejącej opaski z uwagi na konieczność wykonania robót

izolacyjnych ściany fundamentowej.

Projektowana opaska szerokości 80cm i grubości płyty 15cm

Opaska wykonana z betonu C30/37 W8 zbrojony zgodnie z projektem konstrukcji.

zbrojone z zastosowaniem zbrojenia rozproszonego z włókien polipropylenowych  w ilości 1kg /m3 betonu.

Szczelny beton oszlifowany z nierówności i pozostawiony bez wykończenia.

Wyposażenie budynku

Sprzęt AGD

Pralko-suszarka

o wymiarach (szerokość, głębokość, wysokość) 60 x 45 x 85cm

Kasa energetyczna A

Ładowność pralki: min 8kg

Ładowność suszarki:  min 5kg

Obroty min: 1400obr./min.

Zużycie energii: maks. 5,44 kWh/cykl

Funkcje:

Opóźnienie startu pracy. Szybki program. Wyświetlacz

Kolor: biały

Gwarancja min. 24 miesiące

Piekarnik elektryczny pod zabudowę

o wymiarach (szerokość, głębokość, wysokość) 59,6 x 56,9 x 59,4cm

Kasa energetyczna A

Napięcie zasilania 230V

Pojemność 72 litry

Drzwi otwierane uchylnie

Sterowanie elektronicznie-chowane pokrętła na froncie piekarnika

Programator pracy piekarnika mechaniczny

Liczba funkcji piekarnika min 8

Gril(opiekacz)

Typ prowadnic w piekarniku-teleskopowe

Wnętrze piekarnika- wkłady katalityczne

Czyszczenie piekarnika-katalityczne

Pieczenie wielopoziomowe

Wyposażenie: 1 pólka blaszana, 1 ruszt, brytfanna, prowadnice teleskopowe

Wykonanie piekarnika szkło i stal nierdzewna.

Front-czarne szkło

Gwarancja min. 24 miesiące

Płyta grzewcza ceramiczna pod zabudowę dwupalnikowa bez ramki

o wymiarach (szerokość, głębokość, wysokość) 29 x 52 x 4,1cm

Moc przyłączeniowa 2,9 kW

Wykonanie płyty grzewczej-ceramiczne bez ramki

Kolor płyty grzewczej-czarny

Sterowanie płyty grzewczej-mechanicznie

Pole grzewcze 1(W) 1200

Pole grzewcze 1(W) 1200

Płyta grzewcza indukcyjna  ceramiczna pod zabudowę czterpalnikowa bez ramki

o wymiarach (szerokość, głębokość, wysokość) 59 x 52 x 4,4cm w pokojach gościnnych oraz na zapleczu sali konferencyjnych, w kuchenkach na 4 piętrze

Moc przyłączeniowa 7,4 kW

Wykonanie płyty grzewczej-ceramiczne bez ramki

Kolor płyty grzewczej-czarny

Sterowanie płyty grzewczej-elektroniczne - dotykowe (sensorowe) na płycie grzewczej

4 pola  indukcyjne"Booster"

Automatyczne wyłączenie

Funkcja "Stop+GO"

Funkcja Bridge - łączenie dwóch pól w jedno większe,

Funkcja Clever Heat,

Funkcja Hob2Hood

Rozpoznawanie obecności garnka

Sygnał dźwiękowy końca pracy

Timer

Gwarancja min. 24 miesiące

Chłodziarko zamrażarka pod zabudowę

o wymiarach (szerokość, głębokość, wysokość) 59,5 x 59 x 192,7cm

Klasa energetyczna A++

Roczne zużycie prądu 253kWh

Pojemność chłodziarki min 218l

Pojemność zamrażarki min 110l

Zamrażarka na dole

Poziom hałasu max. 38dB

Bezszronowa-pełny No Frost

Liczba agregatów 1

Liczba termostatów 2

Zdolność zamrażania 12kg/24h

Sterowanie elektroniczne

Elektroniczna regulacja temperatury

Komora Chef Zone

Oświetlenie ledowe

Podświetlane uchwyty

Wnętrze Metal Cooling

Półki wykonane ze szkła bezpiecznego

Wskaźnik niedomkniętych drzwi

Wyposażenie: 1 półka na butelki, 1 szuflada na owoce i warzywa, 1 szuflada świeżości, 3 półki szklane w chłodziarce, 3 szuflady w zamrażarce, 4 półki w drzwiach, naczynie Chef Pan, pojemnik na kostki lodu

Wyposażenie sanitarne „biały montaż"

Umywalki

Umywalka ceramiczna z blatem- w segmentach mieszkalnych akademika oraz 	pokojach gościnnych

o wymiarach (szerokość, głębokość, wysokość) 110 x 44 x 19,3cm z szafką pod umywalką

wraz z zestawem montażowym

Głębokość półki blatu maks. 32cm

Jeden otwór na baterię.

Montaż wiszący do ściany na śrubach.

Kolor biały

Przelew.

Montowana na wysokości 85cm.

Umywalka dla niepełnosprawnych ceramiczna w sanitariatach ogólnodostępnych oraz pokoju gościnnym przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.

o wymiarach (szerokość, głębokość, wysokość) 65 x 56 x 19,3cm

Umywalka ceramiczna dla niepełnosprawnych  mocowana na ścianie z otworem do baterii 	sztorcowej rozmiar 65x56

Mocowana na śrubach.

Z półpostumentem.

Ceramika z powłoką ułatwiającą utrzymanie w czystości.

Bateria do umywalki przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych

Przelew.

Umywalki  wpuszczane w blat  w zapleczu sanitarnym pracowników w poziomie 			piwnic, sanitariaty ogólnodostępne na IV piętrze

Umywalka ceramiczna  wpuszczana w blat z otworem do baterii baterii sztorcowej z 	przelewem szerokość 60cm, głębokość 48cm

Sposób montażu: wpuszczana w blat

Materiał: Ceramika

z powłoką ułatwiającą utrzymanie w czystości

Komora: głębokość 140mm, szerokość 505mm, długość 298mm, Przelew

Baterie

Baterie  umywalkowe sztorcowe jednouchwytowe

Jednouchwytowa, stojaca bateria umywalkowa z zaworem spustowym

Technologia baterii: perlator

Zawory:  jedna dźwignia

Wylewka: stała

Zasięg wylewki: 100mm

Spód wylewki: 83mm

Głowica: ceramiczna

Materiał: Mosiądz

Kolor: Chrom

Ciśnienie robocze: 50-1000 kPa

Przepływ wody dla 300kPa 0.2 l/s

Spadek ciśnienia dla przepływu (0.1l/s) 70 kPa

Maksymalna temperatura ciepłej wody zasilającej baterię -80st.

Klasa głośności I wg. normy ISO 3822

Miski ustępowe

Miski ustępowe ceramiczne wiszące na stelażach

Miski ustępowe ceramiczne wiszące na stelażach, 56x36 cm,  z powłoką ułatwiająca 	utrzymanie w czystości ,

Deska sedesowa twarda z tworzywa Duroplast, wolnoopadająca, na zawiasach ze stali 	nierdzewnej

Miska ustępowa dla niepełnosprawnych

Miska ustępowa dla niepełnosprawnych ceramiczne wiszące z powłoką ułatwiająca         utrzymanie w czystości ,

deska sedesowa dla niepełnosprawnych,twarda z tworzywa Duroplast, wolnoopadająca

Zlew porządkowy

Zlew porządkowy 50x40 cm ze stali nierdzewnej matowej, grub. 1,2 mm,

zaokrąglone naroża, listwa tylna wys. 4 cm, z kratką z zawiasami ze stali

szlachetnej, z gumowymi odbojnikami.

Kabina prysznicowa pięciokątna 90x90 z kompletem ścianek oraz z drzwiami rozwieranymi 60cm w łazienkach przy zespołach mieszkalnych oraz przy pokojach gościnnych. Wariant lewy lub prawy należy dobrać w zależności od łazienki

Montowana na brodziku

Ściany i drzwi wykonane ze szkła hartowanego gr. 6mm

Drzwi wyposażone w mechanizm unoszący i opadający

Szkło grafitowe	Powłoka Easy Clean– optymalnie zabezpiecza przed zanieczyszczeniami 	i ułatwia utrzymanie kabiny w czystości

Zawiasy przyścienne oraz klamry mocujące zlicowane z taflą szkła– jednolita 	powierzchnia ułatwiająca czyszczenie kabiny w kolorze czarnym lub chromowane.

Wyposażenie sanitariatów

Łazienka niepełnosprawnych

Ilości podawane dla jednej łazienki ogólnodostępnej, nie dotyczy łazienki przy pokoju gościnnym dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych

8 kompletów: parter- 1komplet, 1, 2, 3 pietro po 2 kompl. 4 piętro- 1 kompl.

Dozownik mydła w płynie -1 szt

- wersja matowa 10x19x7.5cm

- mydło uzupełniane z kanistra

- pojemność zbiornika 0,4 l

- zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym

- zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia

- łączenia boków spawane i szlifowane

- niewidoczne zawiasy

Pojemnik na duże role papieru toaletowego- 1 szt

- wersja matowa, 22.3x23.4x11.5cm

- dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy 19 cm

- okienko do kontroli ilości papieru

- zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym

- zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia

- łączenia boków spawane i szlifowane

- niewidoczne zawiasy

- obudowa i tylna ścianka wykonana ze stali nierdzewnej

Pojemnik na ręczniki - 1szt

- wersja matowa 25.7x37x12.3cm

- pojemność do 500 szt. ręczników

- okienko do kontroli ilości ręczników

- zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym

- zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia

- łączenia boków spawane i szlifowane

- niewidoczne zawiasy

Kosz z uchylną pokrywą- 2szt

- wersja matowa, 33.4x59.5x16.5

- pojemność 27 litrów

- wyposażony w zdejmowaną pokrywę z uchylnym wiekiem, domykanym sprężyną

- możliwość zamocowania do ściany

- zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym

- zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia

- łączenia boków spawane i szlifowane

Wieszak pojedynczy nosorożec 	stal matowa -2 szt

- wykonany z mosiądzu chromowanego

- solidne mocowanie ścienne wykonane z mosiądzu

Poręcz stała długość 800 mm - 1szt

- wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej

- średnica rurki 32 mm

- do użytku w toaletach publicznych

- konstrukcja o wysokiej wytrzymałości

Poręcz uchylna 	długość 800 mm - 1szt

- wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej

- średnica rurki 32 mm

- do użytku w toaletach publicznych

- konstrukcja o wysokiej wytrzymałości

Poręcz umywalkowa – lewa długość 600 mm - 1szt

- wykonana ze stali nierdzewnej polerowanej

– długość 600 mm

– średnica rurki 32 mm

– do użytku w toaletach publicznych

– konstrukcja o wysokiej wytrzymałości

- śruby montażowe schowane pod ozdobną rozetką

Poręcz umywalkowa –prawa długość 600 mm - 1szt

– wykonana ze stali nierdzewnej polerowanej

– długość 600 mm

– średnica rurki 32 mm

– do użytku w toaletach publicznych

- konstrukcja o wysokiej wytrzymałości

- śruby montażowe schowane pod ozdobną rozetką

Lustro wbudowane w płytki na całą szerokość blatu

Lustro 110x120-53 szt w tym: parter 5szt, 1, 2, 3 piętro po 16szt.

W łazienkach w zespołach mieszkalnych, pokojach gościnnych, sanitariatach niepełnosprawnych.

Lustro 105x120-1szt parter, sanitariat przy portierni

Lustro 165x120-1szt piwnica, zaplecze sanitarne pracowników.

Lustro 160x120-1szt 4 piętro, toaleta damska

Lustro 190x120-1szt 4 piętro, toaleta męska

Blaty łazienkowe.

Blaty łazienkowe w pomieszczeniach socjalnych w piwnicy oraz w sanitariatach ogólnodostępnych na 4 piętrze: granit strzegom gr. 4cm mocowane na wspornikach stalowych ( ze stali nierdzewnej) do ściany.

Blaty w pomieszczeniach łazienek szerokości 55cm z wyciętym otworem na umywalkę wpuszczaną w blat.

Meble kuchenne, w pomieszczeniu socjalnym oraz szafka pod umywalką.

Korpusy mebli wykonane z płyty meblowej /meleminy/ grubości 18 mm w kolorze białym, dekor Biel Alpejska 8685 lub równoważny.

Fronty mebli oraz widoczne elementy korpusu wykonane z płyty MDF, lakierowane na wysoki połysk. Lakier o wysokiej odporności na zarysowanie. Kolor frontów w kolorze białym, odcień do uzgodnienia z Inwestorem.

Blaty robocze szafek stojących wykonane z granitu strzegomskiego, grubość 3 cm.

Cokoły szafek stojących wpinane, wysokości 10 cm, wykonane z płyty meblowej w kolorze korpusów mebli.

Konstrukcja szafek wiszących i stojących klejona. Szafki stojące na stopkach regulowanych. Szafki wiszące zawieszane na metalowych listwach systemowych.

Zawiasy drzwi z cichym domykiem.

Prowadnice szuflad z cichym domykiem oraz pełnym wysuwem.

Uchwyty metalowe w wykończeniu satynowym o rozstawie 128 mm.

Opracowała: mgr inż. arch. Halina Kostrzewa upr. bud. w specjalności architektonicznej bez ograniczeń MA/009/03

15.  ZESTWAWIENIE POWIERZCHNI