# Opis Przedmiotu Zamówienia

Niniejsze zamowienie stanowi ETAP II i III realizacji projektu p. MSIM

ETAP II

zadania realizowanego w ramach projektu pn. Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)

Pakiet 1- Sprzęt i infrastruktura informatyczna, gdzie określono wymagania dla sprzętu informatycznego, który zostanie dostarczony i zainstalowany u Zamawiającego

ETAP III

zadania realizowanego w ramach projektu pn. Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)

Pakiet 2- Oprogramowanie aplikacyjne i (EDM), gdzie określono wymagania dla oprogramowania, które zostanie zainstalowane u Zamawiającego i zintegrowane z systemem regionalnym (MSIM).

PAKIET 1

Sprzęt i infrastruktura informatyczna

# Posiadana infrastruktura informatyczna Zamawiającego

Zamawiający posiada system informatyczny oparty o elementy sprzętowe oraz oprogramowanie działające pod kontrolą systemów operacyjnych z rodziny Windows oraz różnych dystrybucji Linuksa. Zamawiający wykorzystuje systemy wirtualizacji. Elementy sprzętowe infrastruktury połączone są za pomocą sieci komputerowej w topologii gwiazdy. Zamawiający umożliwi Wykonawcy przeprowadzenie wizji lokalnej w celu szczegółowego zapoznania z elementami sprzętowymi i programowymi, którymi Zamawiający dysponuje.

# Oczekiwany stan docelowy infrastruktury informatycznej Zamawiającego

- Zamawiający oczekuje od Wykonawcy zbudowania środowiska sprzętowo-programowego odpornego na awarię każdego z elementów. Wysoką dostępność należy uzyskać rozmieszczając zasoby w dwu lokalizacjach nieodległych geograficznie, umożliwiających przełączanie pracy między nimi w chwili awarii. Wysoka dostępność powinna być rozumiana jako odporność na awarię sprzętową, programową i lokalizacyjną, z możliwością automatyzacji przełączeń na wypadek awarii lub proceduralną zmianą wpływającą na niedostępność usług nie dłuższą niż kilka minut.

- W ramach zadania Zamawiający oczekuje zmodernizowania starej oraz zbudowania nowej infrastruktury serwerowej, pamięci masowych, wirtualizacji systemów, aplikacji i kopii bezpieczeństwa w dwóch lokalizacjach: modernizacji w obecnej serwerownii (CPD1) oraz budowy nowej w lokalizacji LPD pawilon „T” (CPD2). Zamawiający wymaga aby elementy sprzętowe były nowe, dostępne w aktualnej ofercie danego producenta.

Nowe środowisko obejmuje cztery elementy sprzętowo-programowe:

- systemy serwerów aplikacyjnych i wirtualizacyjnych,

- sieć LAN/WAN/SAN,

- systemy pamięci masowych,

- system kopii bezpieczeństwa.

- Zamawiający oczekuje od Wykonawcy utrzymania ciągłości działania systemu informatycznego przez cały okres wdrożenia poza niezbędnymi, wcześniej uzgodnionymi z Zamawiającym przypadkami.

- Zamawiający oczekuje dostarczenia, instalacji, konfiguracji i uruchomienia serwera lokalnego repozytorium dokumentacji medycznej z zainstalowanym i skonfigurowanym oprogramowaniem systemu wirtualizacji, systemem operacyjnym oraz bazą danych Oracle DB Standard Edition 2.

- Zamawiający oczekuje dostarczenia, instalacji, konfiguracji i uruchomienia 2 serwerów produkcyjnych przetwarzania danych z zainstalowanym i skonfigurowanym oprogramowaniem systemu wirtualizacji, systemem operacyjnym oraz bazą danych Oracle DB Standard Edition 2. Serwery powinny pracować w trybie failover. Serwery  będą umieszczone w lokalizacjach CPD1 i CPD2. Baza danych w lokalizacji CPD1 będzie korzystać z wysokowydajnej, dedykowanej dla tego systemu macierzy dyskowej, której zasoby będą replikowane do lokalizacji CPD2 na drugą, analogiczną macierz. Zamawiający oczekuje wykorzystania rozwiązań sprzętowo/programowych do uzyskania systemu odpornego na awarię serwerów, macierzy, sieci. Niezbędnym działaniem związanym ze środowiskiem baz danych jest jego przeniesienie  na nowe rozwiązanie zachowując spójność w dostępie do baz od strony aplikacyjnej oraz nie ograniczając dostępu do usług medycznych klientom. Metodologia migracji w środowisku ciągłego dostępu polegać powinna na przeprowadzeniu eksportu danych ze starego rozwiązania i imporcie do nowego. Przeprowadzenie operacji export/import powinno być powiązane z częściowym uporządkowaniem baz.

- Zamawiający oczekuje dostarczenia, instalacji, konfiguracji i uruchomienia serwera lokalnych usług systemowych z zainstalowanym i skonfigurowanym systemem operacyjnym, usługą AD i usługami niezbędnymi do jej działania wraz z migracją danych użytkowników domeny.

- Systemy serwerowe powinny być wyposażone w dyski lokalne do uruchomienia systemu operacyjnego lub wirtualizatora, ale dane składowane będą na macierzach dyskowych. Odpowiednie interfejsy sieciowe powinny umożliwiać zbudowanie wielościeżkowości dostępu do danych.

- Zamawiający oczekuje dostarczenia, instalacji, konfiguracji i uruchomienia pamięci masowej dla serwera lokalnego repozytorium dokumentacji medycznej.

- Zamawiający oczekuje dostarczenia, instalacji, konfiguracji i uruchomienia urządzeń pamięci masowej dla serwerów produkcyjnych przetwarzania danych. Wymaga się zastosowania macierzy udostępniających funkcjonalność replikacji, których zastosowanie uniezależni dostęp do danych w przypadku niedostępności jednej z macierzy. Każda z macierzy będzie w innej lokalizacji co przy wymaganej architekturze i topologii sieci spowoduje, że niedostępność lokalizacji CPD1 albo CPD2 nie wpłynie na pracę aplikacji i usług z nich korzystających. Macierze powinny posiadać funkcjonalność wysokiej dostępności danych w rozwiązaniu synchronicznej i asynchronicznej replikacji klastra rozległego oraz funkcjonalność automatycznego przenoszenia danych i przełączania się pomiędzy lokalizacjami Peer Persistence (lub równoważne – równoważność wymagana jest w zakresie automatycznego, przezroczystego przełączania awaryjnego w środowisku oprogramowania).

- Zamawiający oczekuje dostarczenia, instalacji, konfiguracji i uruchomienia pamięci masowej dla serwera lokalnych usług systemowych i serwera PACS (będącego w posiadaniu Zamawiającego).

- Zamawiający oczekuje dostarczenia, instalacji, konfiguracji i uruchomienia urządzenia UTM w konfiguracji HA do obsługi połączeń zewnętrznych. Urządzenie powinno zapewniać wszystkie wymienione w wymaganiach dla elementów zgodnie z zakresem rzeczowym funkcjonalności sieciowe i bezpieczeństwa niezależnie od dostawcy łącza. Zamawiający oczekuje  skonfigurowania urządzenia w taki sposób, aby zachowane zostały ustawienia/funkcjonalności dotychczas użytkowanego systemu UTM. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy podczas wdrożenia utrzymania ciągłości dostępu do sieci rozległej.

- Zamawiający oczekuje dostarczenia, instalacji, konfiguracji i uruchomienia 5 przełączników do obsługi połączeń końcowych w lokalnych punktach dystrybucyjnych LAN.

- Zamawiający oczekuje dostarczenia, instalacji, konfiguracji i uruchomienia 2 przełączników światłowodowych do obsługi lokalnej magistrali danych (SAN) zlokalizowanych w pomieszczeniach serwerowni oraz LPD pawilon „T” wraz z wykonaniem niezbędnych połączeń (minimum 48 połączeń  o przepustowości umożliwiającej przesył z pełną prędkością 16Gb/s w obie strony oraz elementy pasywne). Przez każdy przełącznik powinna przechodzić jedna ścieżka komunikacji serwer-macierz co zapewni niezawodny dostęp do danych w przypadku uszkodzenia jednego z przełączników.

- Zamawiający oczekuje wyodrębnienia sieci logicznej na potrzeby zarządzania i monitorowania stanu i wydajności całości zasobów. Sieć ta może być oparta o te same rozwiązania sprzętowe z wydzieleniem logicznym poprzez rozwiązanie VLAN i być odseparowana fizycznie.

- Zamawiający oczekuje dostarczenia, instalacji, konfiguracji i uruchomienia środowiska kopii zapasowej zawierającego zunifikowane środowisko wykonywania i zarządzania kopiami bezpieczeństwa i kopiami archiwalnymi. Środowisko powinno obejmować oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa i składowania danych, oprogramowanie dla archiwum danych w bibliotece wraz z urządzeniami sterującymi, 2 biblioteki taśmowe, 2 archiwizatory dyskowe oraz pozostałe niezbędne elementy. System powinien obejmować swoim działaniem wszystkie elementy środowiska zawarte w zamówieniu, działać w dwóch lokalizacjach, być odpornym na awarię oraz umożliwiać centralne zarządzanie. System powinien umożliwiać odtworzenie każdego elementu składowego środowiska (odtworzenie elementów systemu operacyjnego, aplikacji i środowiska bazy danych). System powinien zawierać następujące funkcjonalności: wykonywanie kopii bezpieczeństwa i odtwarzania danych w środowiskach heterogenicznych systemów operacyjnych Windows/Linux różnych wersji; wykonywanie kopii bezpieczeństwa i odtwarzania danych w bazach takich jak MS SQL i Oracle; wykonywanie kopii bezpieczeństwa i archiwizacji oraz migracji danych serwerów komercyjnych pocztowych; ochronę wirtualnych serwerów z narzędziami do raportowania, tworzenia kopii zapasowych i wykrywania maszyn wirtualnych, wraz z technologią wspierającą środowiska VMware, Oracle VM i Hyper-V; globalną deduplikację dla danych przechowywanych w systemach backupu i archiwizacji; technologię pozwalającą na automatyczne zarządzanie mechanizmami sprzętowego wykonywania kopii migawkowych (snapshot) oraz na odzyskiwanie danych z aplikacji dla wszystkich najważniejszych dostawców macierzy dyskowych dostępnych na rynku; indeksowanie, klasyfikowanie i wyszukiwanie danych i informacji o danych zgromadzonych; powiadamianie bieżące o zdarzeniach związanych z kopią bezpieczeństwa; raportowanie bieżące i historyczne; zarządzanie zasobami pamięci masowej, wykorzystywanej zarówno do celów backupu, archiwizacji jak i na potrzeby aplikacji. Do wykonywania kopii bezpieczeństwa baz danych Oracle powinno się zastosować dedykowanego agenta zintegrowanego z narzędziem RMAN. Całe środowisko Oracle powinno być zabezpieczone przez dedykowanego agenta. Środowisko powinno umożliwiać składowanie kopii bezpieczeństwa w tych samych lokalizacjach lub naprzemiennie, tzn. jeżeli źródło danych jest w lokalizacji CPD1 to kopia bezpieczeństwa będzie mogła być składowana w lokalizacji CPD2. Wybór wariantu zostanie uzgodniony w trakcie wdrożenia.

- Zamawiający oczekuje połączenia serwerów, pamięci masowej oraz  elementów systemu kopii bezpieczeństwa za pomocą sieci SAN. Urządzenia muszą być wyposażone we wszelkie niezbędne elementy i okablowanie. Urządzenia muszą zostać podłączone do istniejącej sieci LAN.

- Zamawiający oczekuje dostarczenia, instalacji, konfiguracji i uruchomienia 82 stacjonarnych komputerowych stanowisk roboczych.

- Zamawiający oczekuje dostarczenia licencji dostępowych do usługi katalogowej dla 400 urządzeń.

- Zamawiający oczekuje modernizacji sieci przewodowej LAN/SAN na potrzeby połączenia lokalnego repozytorium dokumentacji medycznej z repozytorium regionalnym oraz na potrzeby połączenia elementów zakupionych w ramach zamówienia.

- W ramach rozbudowy obecnego centrum przetwarzania danych (serwerownia) i budowy zapasowego centrum przetwarzania danych (LPD pawilon T), należy zainstalować okablowanie strukturalne LAN/SAN w relacji pomiędzy CPD1 i CPD2 oraz lokalnie na potrzeby własne.

- Do połączenia pomieszczeń teleinformatycznych, należy zbudować redundantne połączenia światłowodowe w dedykowanych korytach kablowych. Należy zbudować połączenie z wykorzystaniem kabli 24-włókna typu OS2 i OM4 z gniazdami typu LC-DX (Duplex).

- Okablowanie do gniazd końcowych wykonać w oparciu o skrętkę komputerową nieekranowaną U/UTP, kategorii minimum 6A z gniazdami typu RJ45 UTP K.6A.

- Nowe okablowanie LAN/SAN pomiędzy CPD1 i CPD2, należy prowadzić na poziomie piwnicy w nowych dedykowanych korytach kablowych siatkowych ze stali ocynkowanej.

- Po robotach budowlano-instalacyjnych należy wykonać poprawki budowlane 
a w szczególności uzupełnienie ubytków po przewiertach i szpachlowanie 
z malowaniem, kolor zbliżony do oryginalnego. Na przejściach przez ściany oddzielenia pożarowego należy wykonać przegrody ogniowe w systemie EI60.

- W zakresie modernizacji sieci LAN/SAN należy wykonać:

- Roboty budowlano-instalacyjne:

- główne ciągi koryt kablowych poziomych w korytarzach na poziomie piwnicy, siatkowe stalowe ocynkowane,

- listwy instalacyjne do gniazd końcowych,

- obudowy naścienne gniazd końcowych, punkty elektryczno-logiczne (PEL),

- przepusty przez ściany i stropy wraz z uszczelnieniami ppoż jeżeli wymagane,

- połączenia wyrównawcze lokalnych punktów dystrybucyjnych i koryt stalowych,

- rozebranie i odtworzenie sufitów podwieszanych z wymianą uszkodzonych kasetonów,

- poprawki budowlane po robotach instalacyjnych.

- Instalacja okablowania LAN/SAN:

- instalacja okablowania światłowodowego, średnia długość odcinka 280m 
(4 odcinki),

- instalacja okablowania miedzianego i gniazd RJ45, średnia długość odcinka 25m,

- testy i pomiary sieci LAN/SAN

- Wykaz elementów do dostarczenia w ramach zamówienia

| Wymagania techniczne | Wymagania dostawy | Wymagana ilość |
| --- | --- | --- |
| A | Serwer lokalnego repozytorium dokumentacji medycznej | 1 |
| B | Serwer produkcyjny przetwarzania danych | 2 |
| C | Serwer lokalnych usług systemowych | 1 |

| D | Pamięć masowa dla serwera lokalnego repozytorium | 1 |
| --- | --- | --- |
| E | Pamięć masowa dla serwera produkcyjnego przetwarzania danych | 2 |
| F | Pamięć masowa dla serwera usług lokalnych oraz serwera PACS | 1 |
| G | Archiwizator dyskowy do archiwizacji danych | 2 |
| H | Zapora ogniowa UTM do obsługi połączeń zewnętrznych | 2 |
| I | Przełącznik do obsługi połączeń końcowych | 5 |
| J | Przełącznik światłowodowy do obsługi lokalnej magistrali danych | 2 |
| K | Biblioteka LTO do archiwizacji danych | 2 |
| L | Stacjonarne komputerowe stanowisko robocze | 82 |

# Wymagania dla elementów zgodnie z zakresem rzeczowym

## A.	Serwer lokalnego repozytorium dokumentacji medycznej (1 szt.)

Wymagania

| Lp. | Nazwa parametru | Minimalna wartość parametru |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obudowa | Maksymalnie 2U RACK 19 cali (wraz z szynami montażowymi oraz ramieniem do prowadzenia kabli, umożliwiającymi serwisowanie serwera w szafie rack bez wyłączania urządzenia) |  |
| 2 | Procesor | Procesor 64 bitowy, klasy x86 zaprojektowany do pracy w serwerach, wspierający technologię wirtualizacji, co najmniej 8 rdzeni, osiągający 13100 punktów w teście High End CPUs na stronie www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html. Zgodny z licencją ORACLE SE2. |  |
| 3 | Pamięć operacyjna | 32 GB RDIMM DDR4 2400 MHz lub więcej, wsparcie dla ECC, Faulty DIMM isolation, Address range mirroring. |  |
| 4 | Płyta główna | Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta do pracy w serwerach. Płyta posiadająca 2 gniazda na procesor. Płyta główna z minimum 24 slotami na pamięć i umożliwiająca instalację do minimum 3TB pamięci operacyjnej. Wymagane, aby po zainstalowaniu wszystkich wymaganych interfejsów sieciowych, FC i kontrolerów dyskowych w serwerze był min. 1 slot PCI-Express wolny, gotowy do instalacji kart z portami zewnętrznymi. |  |
| 5 | Chipset | Dedykowany przez producenta do pracy w serwerach |  |
| 6 | Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024 |  |
| 7 | Napęd optyczny | Wewnętrzny napęd DVD-ROM lub DVD-RW |  |
| 8 | Interfejsy sieciowe | 4 porty Ethernet 100/1000 Mb/s RJ-45 z funkcją Wake-On-LAN, wsparciem dla PXE, z obsługą load balancing i link aggregation |  |
| 9 | Karty rozszerzeń | 2 portowa karta HBA FC 16 Gb/s, wszystkie porty wyposażone we wkładki SFP+ 16Gb |  |
| 10 | Karty rozszerzeń | 2 portowa karta Eth 10 Gb/s SFP/SFP+, wszystkie porty wyposażone we wkładki SFP+ 10Gb |  |
| 11 | Kontroler dysków | Sprzętowy kontroler dyskowy, z min. 2GB cache z mechanizmem podtrzymywania zawartości pamięci cache w razie braku zasilania, zapewniający obsługę 8 napędów dyskowych SAS, możliwe konfiguracje poziomów RAID: 0, 1, 5, 6, 10. Kontroler umożliwiający pracę z dyskami w trybach RAID i JBOD jednocześnie |  |
| 12 | Dyski twarde | Zatoki dyskowe gotowe do zainstalowania 8 dysków SFF typu Hot Swap, SAS/SATA/SSD, 2,5”. Zainstalowane 3 dyski twarde o pojemności min. 300 GB SAS 12G 10K Hot Plug każdy, skonfigurowane w RAID 1 + dysk Hot Spare, |  |
| 13 | Karta/moduł zarządzający | Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego, zintegrowana z płytą główną serwera, posiadająca dedykowany port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca: - zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej, - zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera), - zdalny restart serwera |  |
| 14 | Porty | 4 x USB 3.0 (w tym min. 1 porty wewnętrzne); 1 x VGA; |  |
| 15 | Chłodzenie | Zestaw wentylatorów redundantnych typu hot-plug |  |
| 16 | Zasilacze | Redundantne zasilacze o mocy dostosowanej do oferowanej konfiguracji. Moc zasilacza uwzględnia potrzeby zainstalowanych procesorów, modułów pamięci, kart sieciowych oraz możliwość instalacji wszystkich dysków twardych. Obydwa zasilacze przystosowane do zasilania z sieci energetycznej o napięciu 230V. 2 szt, typu hot-plug. |  |
| 17 | Certyfikaty | Urządzenia muszą być zakupione w oficjalnym kanale dystrybucyjnym producenta. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca musi przedstawić oświadczenie producenta oferowanego serwera, potwierdzające pochodzenie urządzenia z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta. Wymagane są dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001. Deklaracja zgodności CE. Certyfikat RoHS. Dopuszczalne jest zapewnienie równoważności dla w/w norm poprzez wskazanie innej polskiej, europejskiej lub międzynarodowej normy odpowiadającej obszarowi certyfikacji dla wskazanych norm. |  |
| 18 | Wsparcie dla systemów operacyjnych i systemów wirtualizacyjnych | Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.X; SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 12; CentOS; Oracle VM; WM Ware vSphere 6 Enterprise; Microsoft Windows Server 2012 R2, 2016, 2019 |  |
| 19 | Gwarancja i serwis | 2-letnia gwarancja producenta w miejscu instalacji. Zgłoszenia przyjmowane w trybie 8x5, czas reakcji w następnym dniu roboczym od zgłoszenia. Uszkodzone dyski twarde po wymianie pozostają u zamawiającego. |  |

## B. Serwer produkcyjny przetwarzania danych (2 szt.)

Wymagania

| Lp. | Nazwa parametru | Minimalna wartość parametru |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obudowa | Maksymalnie 2U RACK 19 cali (wraz z szynami montażowymi oraz ramieniem do prowadzenia kabli, umożliwiającymi serwisowanie serwera w szafie rack bez wyłączania urządzenia) |  |
| 2 | Procesor | Procesor 64 bitowy, klasy x86 zaprojektowany do pracy w serwerach, wspierający technologię wirtualizacji, co najmniej 16 rdzeni, osiągający 26000 punktów w teście High End CPUs na stronie www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html. Zgodny z licencją ORACLE SE2 |  |
| 3 | Pamięć operacyjna | 64 GB RDIMM DDR4-2933, wsparcie dla ECC, Faulty DIMM isolation, Address range mirroring. |  |
| 4 | Płyta główna | Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta do pracy w serwerach. Płyta posiadająca 2 gniazda na procesor. Płyta główna z minimum 24 slotami na pamięć i umożliwiająca instalację do minimum 3TB pamięci operacyjnej. Wymagane, aby po zainstalowaniu wszystkich wymaganych interfejsów sieciowych, FC i kontrolerów dyskowych w serwerze był min. 1 slot PCI-Express wolny, gotowy do instalacji kart z portami zewnętrznymi. |  |
| 5 | Chipset | Dedykowany przez producenta do pracy w serwerach |  |
| 6 | Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024 |  |
| 7 | Napęd optyczny | Wewnętrzny napęd DVD-ROM lub DVD-RW |  |
| 8 | Interfejsy sieciowe | 4 porty Ethernet 100/1000 Mb/s RJ-45 z funkcją Wake-On-LAN, wsparciem dla PXE, z obsługą load balancing i link aggregation |  |
| 9 | Karty rozszerzeń | 2 portowa karta HBA FC 16 Gb/s, wszystkie porty wyposażone we wkładki SFP+ 16Gb |  |
| 10 | Karty rozszerzeń | 2 portowa karta Eth 10 Gb/s SFP/SFP+, wszystkie porty wyposażone we wkładki SFP+ 10Gb |  |
| 11 | Kontroler dysków | Sprzętowy kontroler dyskowy, z min. 2GB cache z mechanizmem podtrzymywania zawartości pamięci cache w razie braku zasilania, zapewniający obsługę 8 napędów dyskowych SAS, możliwe konfiguracje poziomów RAID: 0, 1, 5, 6, 10. Kontroler umożliwiający pracę z dyskami w trybach RAID i JBOD jednocześnie |  |
| 12 | Dyski twarde | Zatoki dyskowe gotowe do zainstalowania 8 dysków SFF typu Hot Swap, SAS/SATA/SSD, 2,5”. Zainstalowane 3 dyski twarde o pojemności min. 300 GB SAS 12G 10K Hot Plug każdy, skonfigurowane w RAID 1 + dysk Hot Spare, |  |
| 13 | Karta/moduł zarządzający | Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego, zintegrowana z płytą główną serwera, posiadająca dedykowany port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca: - zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej, - zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera), - zdalny restart serwera |  |
| 14 | Porty | 4 x USB 3.0 (w tym min. 1 porty wewnętrzne); 1 x VGA; |  |
| 15 | Chłodzenie | Zestaw wentylatorów redundantnych typu hot-plug |  |
| 16 | Zasilacze | Redundantne zasilacze o mocy dostosowanej do oferowanej konfiguracji. Moc zasilacza uwzględnia potrzeby zainstalowanych procesorów, modułów pamięci, kart sieciowych oraz możliwość instalacji wszystkich dysków twardych. Obydwa zasilacze przystosowane do zasilania z sieci energetycznej o napięciu 230V. 2 szt, typu hot-plug. |  |
| 17 | Certyfikaty | Urządzenia muszą być zakupione w oficjalnym kanale dystrybucyjnym producenta. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca musi przedstawić oświadczenie producenta oferowanego serwera, potwierdzające pochodzenie urządzenia z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta. Wymagane są dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001. Deklaracja zgodności CE. Certyfikat RoHS. Dopuszczalne jest zapewnienie równoważności dla w/w norm poprzez wskazanie innej polskiej, europejskiej lub międzynarodowej normy odpowiadającej obszarowi certyfikacji dla wskazanych norm. |  |
| 18 | Wsparcie dla systemów operacyjnych i systemów wirtualizacyjnych | Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.X; SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 12; CentOS; Oracle VM; WM Ware vSphere 6 Enterprise; Microsoft Windows Server 2012 R2, 2016, 2019 |  |
| 19 | Gwarancja i serwis | 2-letnia gwarancja producenta w miejscu instalacji. Zgłoszenia przyjmowane w trybie 8x5, czas reakcji w następnym dniu roboczym od zgłoszenia. Uszkodzone dyski twarde po wymianie pozostają u zamawiającego. |  |

## C. Serwer lokalnych usług systemowych (1 szt.)

Wymagania

| Lp. | Nazwa parametru | Minimalna wartość parametru |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obudowa | Maksymalnie 2U RACK 19 cali (wraz z szynami montażowymi oraz ramieniem do prowadzenia kabli, umożliwiającymi serwisowanie serwera w szafie rack bez wyłączania urządzenia) |  |
| 2 | Procesor | Procesor 64 bitowy, klasy x86 zaprojektowany do pracy w serwerach, wspierający technologię wirtualizacji, co najmniej 16 rdzeni, osiągający 19500 punktów w teście High End CPUs na stronie www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html |  |
| 3 | Pamięć operacyjna | 32 GB RDIMM DDR4 2400 MHz lub więcej, wsparcie dla ECC, Faulty DIMM isolation, Address range mirroring. |  |
| 4 | Płyta główna | Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta do pracy w serwerach. Płyta główna z minimum 24 slotami na pamięć i umożliwiająca instalację do minimum 3TB pamięci operacyjnej. Wymagane, aby po zainstalowaniu wszystkich wymaganych interfejsów sieciowych, FC i kontrolerów dyskowych w serwerze był min. 1 slot PCI-Express wolny, gotowy do instalacji kart z portami zewnętrznymi. |  |
| 5 | Chipset | Dedykowany przez producenta do pracy w serwerach |  |
| 6 | Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024 |  |
| 7 | Napęd optyczny | Wewnętrzny napęd DVD-ROM lub DVD-RW |  |
| 8 | Interfejsy sieciowe | 4 porty Ethernet 100/1000 Mb/s RJ-45 z funkcją Wake-On-LAN, wsparciem dla PXE, z obsługą load balancing i link aggregation |  |
| 9 | Karty rozszerzeń | 2 portowa karta HBA FC 16 Gb/s, wszystkie porty wyposażone we wkładki SFP+ 16Gb |  |
| 10 | Karty rozszerzeń | 2 portowa karta Eth 10 Gb/s SFP/SFP+, wszystkie porty wyposażone we wkładki SFP+ 10Gb |  |
| 11 | Kontroler dysków | Sprzętowy kontroler dyskowy, z min. 2GB cache z mechanizmem podtrzymywania zawartości pamięci cache w razie braku zasilania, zapewniający obsługę 8 napędów dyskowych SAS, możliwe konfiguracje poziomów RAID: 0, 1, 5, 6, 10. Kontroler umożliwiający pracę z dyskami w trybach RAID i JBOD jednocześnie |  |
| 12 | Dyski twarde | Zatoki dyskowe gotowe do zainstalowania 8 dysków SFF typu Hot Swap, SAS/SATA/SSD, 2,5”. Zainstalowane 3 dyski twarde o pojemności min. 300 GB SAS 12G 10K Hot Plug każdy, skonfigurowane w RAID 1 + dysk Hot Spare, |  |
| 13 | Karta/moduł zarządzający | Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego, zintegrowana z płytą główną serwera, posiadająca dedykowany port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca: - zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej, - zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera), - zdalny restart serwera |  |
| 14 | Porty | 4 x USB 3.0 (w tym min. 1 porty wewnętrzne); 1 x VGA; |  |
| 15 | Chłodzenie | Zestaw wentylatorów redundantnych typu hot-plug |  |
| 16 | Zasilacze | Redundantne zasilacze o mocy dostosowanej do oferowanej konfiguracji. Moc zasilacza uwzględnia potrzeby zainstalowanych procesorów, modułów pamięci, kart sieciowych oraz możliwość instalacji wszystkich dysków twardych. Obydwa zasilacze przystosowane do zasilania z sieci energetycznej o napięciu 230V. 2 szt, typu hot-plug. |  |
| 17 | Certyfikaty | Urządzenia muszą być zakupione w oficjalnym kanale dystrybucyjnym producenta. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca musi przedstawić oświadczenie producenta oferowanego serwera, potwierdzające pochodzenie urządzenia z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta. Wymagane są dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001. Deklaracja zgodności CE. Certyfikat RoHS. Dopuszczalne jest zapewnienie równoważności dla w/w norm poprzez wskazanie innej polskiej, europejskiej lub międzynarodowej normy odpowiadającej obszarowi certyfikacji dla wskazanych norm. |  |
| 18 | Wsparcie dla systemów operacyjnych i systemów wirtualizacyjnych | Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.X; SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 12; CentOS; Oracle VM; WM Ware vSphere 6 Enterprise; Microsoft Windows Server 2012 R2, 2016, 2019 |  |
| 19 | Gwarancja i serwis | 2-letnia gwarancja producenta w miejscu instalacji. Zgłoszenia przyjmowane w trybie 8x5, czas reakcji w następnym dniu roboczym od zgłoszenia. Uszkodzone dyski twarde po wymianie pozostają u zamawiającego. |  |

## D. Pamięć masowa dla serwera lokalnego repozytorium (1 szt.)

Wymagania

| Lp. | Nazwa parametru | Minimalna wartość parametru |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Definicja | Przez macierz dyskową Zamawiający rozumie zestaw dysków twardych kontrolowanych przez dedykowane kontrolery macierzowe [bez dodatkowych urządzeń pośrednich, serwerów wirtualizujących itp.]. |  |
| 2 | Typ obudowy | Macierz musi być przystosowana do montażu w szafie rack 19” |  |
| 3 | Przestrzeń dyskowa | Macierz musi udostępniać minimum 10 TiB użytkowej przestrzeni dla danych, zbudowanej w oparciu o dyski w technologii SAS 12 Gb i prędkości obrotowej min. 10k obr/min zabezpieczone mechanizmem RAID6. Macierz musi udostępniać minimum 30 TiB użytkowej przestrzeni dla danych, zbudowanej w oparciu o dyski w technologii SATA lub NL-SAS i prędkości obrotowej min. 7.2k obr/min zabezpieczone mechanizmem RAID6. Wszystkie dyski danej klasy muszą mieć identyczne parametry pojemnościowe i wydajnościowe. |  |
| 4 | Obsługa dysków | Macierz musi obsługiwać dyski SSD, SAS, Nearline SAS lub SATA. Macierz musi obsługiwać dyski 2,5” jak również 3,5”. |  |
| 5 | Sposób zabezpieczenia danych | Macierz musi obsługiwać mechanizmy RAID zgodne z RAID0, RAID1 lub RAID10, RAID5 lub RAID50 oraz RAID6 lub RAID60 realizowane sprzętowo za pomocą dedykowanego układu, z możliwością dowolnej ich kombinacji w obrębie oferowanej macierzy i z wykorzystaniem wszystkich dysków twardych (tzw. wide-striping). Rozłożenie dysków w macierzy musi zapewniać redundancję pozwalającą na nieprzerwaną pracę i dostęp do wszystkich danych w sytuacji awarii pojedynczego komponentu sprzętowego typu: dysk, półka dyskowa, kontroler, zasilacz. Macierz musi umożliwiać definiowanie globalnych dysków spare lub odpowiedniej zapasowej przestrzeni dyskowej. Oferowana konfiguracja dyskowa musi zawierać rekomendowaną przez producenta ilość dysków spare lub odpowiednią zapasową przestrzeń dyskową. |  |
| 6 | Tryb pracy kontrolerów macierzowych | Macierz musi posiadać minimum 2 kontrolery macierzowe pracujące w trybie active-active i udostępniające jednocześnie dane blokowe w sieci FC. Komunikacja pomiędzy wszystkimi kontrolerami macierzy musi wykorzystywać wewnętrzną, dedykowaną magistralę zapewniającą wysoką przepustowość i niskie opóźnienia Każdy z kontrolerów musi mieć możliwość jednoczesnej prezentacji (aktywny dostęp odczyt/zapis) wszystkich wolumenów utworzonych w ramach całego systemu dyskowego. |  |
| 7 | Pamięć cache | Każdy kontroler macierzowy musi być wyposażony w minimum 8 GB pamięci cache, 16 GB sumarycznie w macierzy dla dwóch kontrolerów. Pamięć cache musi być zbudowana w oparciu o wydajną pamięć typu RAM. Pamięć zapisu musi być mirrorowana (kopie lustrzane) pomiędzy kontrolerami dyskowymi. Dane niezapisane na dyskach (np. zawartość pamięci kontrolera) muszą zostać zabezpieczone w przypadku awarii zasilania za pomocą podtrzymania bateryjnego lub z zastosowaniem innej technologii. |  |
| 8 | Interfejsy | Macierz musi posiadać co najmniej 4 porty FC 16 Gb/s (aktywne, z wkładkami) Dodatkowy port Ethernet 1Gb do zarządzania. |  |
| 9 | Zarządzanie | Zarządzanie macierzą dyskową musi być możliwe z poziomu interfejsu graficznego i interfejsu znakowego. Oprogramowanie do zarządzania musi pozwalać na stałe monitorowanie stanu macierzy oraz umożliwiać konfigurowanie jej zasobów dyskowych. Narzędzie musi pozwalać na obserwację danych wydajnościowych oraz prezentację ich w postaci wykresów oraz czytelnych raportów. Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla całej pojemności urządzenia. |  |
| 10 | Zarządzanie grupami dyskowymi oraz dyskami logicznymi | Macierz musi umożliwiać zdefiniowanie, co najmniej 100 woluminów logicznych w ramach oferowanej macierzy dyskowej. |  |
| 11 | Thin Provisioning | Macierz musi umożliwiać udostępnianie zasobów dyskowych do serwerów w trybie tradycyjnym, jak i w trybie typu Thin Provisioning. Macierz musi umożliwiać odzyskiwanie przestrzeni dyskowych po usuniętych danych w ramach wolumenów typu thin. Proces odzyskiwania danych musi być automatyczny bez konieczności uruchamiania dodatkowych procesów na kontrolerach macierzowych (wymagana obsługa standardu T10 SCSI UNMAP). Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla całej pojemności dostarczanego urządzenia. |  |
| 12 | Wewnętrzne kopie migawkowe | Macierz musi umożliwiać dokonywania na żądanie tzw. migawkowej kopii danych (snapshot, point-in-time) w ramach macierzy za pomocą wewnętrznych kontrolerów macierzowych. Kopia migawkowa wykonuje się bez konieczności wcześniejszego alokowania dodatkowej przestrzeni dyskowej na potrzeby kopii. Zajmowanie dodatkowej przestrzeni dyskowej następuje w momencie zmiany danych na dysku źródłowym lub na jego kopii. |  |
| 13 | Migracja danych w obrębie macierzy | Macierz dyskowa musi umożliwiać migrację danych bez przerywania do nich dostępu pomiędzy różnymi warstwami technologii dyskowych na poziomie części wolumenów logicznych (ang. Sub-LUN). Zmiany te muszą się odbywać wewnętrznymi mechanizmami macierzy. Funkcjonalność musi umożliwiać zdefiniowanie zasobu LUN, który fizycznie będzie znajdował się na min. 3 typach dysków obsługiwanych przez macierz, a jego części będą realokowane na podstawie analizy ruchu w sposób automatyczny i transparentny (bez przerywania dostępu do danych) dla korzystających z tego wolumenu hostów. Zmiany te muszą się odbywać wewnętrznymi mechanizmami macierzy. Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla całej pojemności dostarczanego urządzenia. |  |
| 14 | Zarządzanie wydajnością | Macierz musi umożliwiać konfigurację gwarancji wydajności typ QoS (możliwość definiowania progów minimalnych i maksymalnych) dla wybranych wolumenów logicznych w zakresie takich parametrów jak: wydajność w IOPS, wydajność w MB/s, opóźnienie w ms. Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla całej pojemności dostarczanego urządzenia. |  |
| 15 | Podłączanie zewnętrznych systemów operacyjnych | Macierz musi umożliwiać jednoczesne podłączenie wielu serwerów w trybie wysokiej dostępności (co najmniej dwoma ścieżkami). Macierz dyskowa musi wspierać obsługę minimum 24 hostów podłączonych poprzez sieć SAN. Macierz musi wspierać podłączenie następujących systemów operacyjnych: Windows, Linux, VMware. Dla wymienionych systemów operacyjnych należy dostarczyć oprogramowanie do przełączania ścieżek i równoważenia obciążenia poszczególnych ścieżek. Wymagane jest oprogramowanie dla nielimitowanej liczby serwerów. Dopuszcza się rozwiązania bazujące na natywnych możliwościach systemów operacyjnych. Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla maksymalnej liczby serwerów obsługiwanych przez oferowane urządzenie. |  |
| 16 | Redundancja | Macierz nie może posiadać pojedynczego punktu awarii, który powodowałby brak dostępu do danych. Musi być zapewniona pełna redundancja komponentów, w szczególności zdublowanie kontrolerów, zasilaczy i wentylatorów. Macierz musi umożliwiać wymianę elementów systemu w trybie „hot-swap”, a w szczególności takich, jak: dyski, kontrolery, zasilacze, wentylatory. Macierz musi mieć możliwość zasilania z dwóch niezależnych źródeł zasilania – odporność na zanik zasilania jednej fazy lub awarię jednego z zasilaczy macierzy. |  |
| 17 | Dodatkowe wymagania | Oferowany system dyskowy musi się składać z pojedynczej macierzy dyskowej. Niedopuszczalna jest realizacja zamówienia poprzez dostarczenie wielu macierzy dyskowych. Za pojedynczą macierz nie uznaje się rozwiązania opartego o wiele macierzy dyskowych (par kontrolerów macierzowych) połączonych przełącznikami SAN lub tzw. wirtualizatorem sieci SAN czy wirtualizatorem macierzy dyskowych. Instalacja lub uruchamianie dodatkowej funkcjonalności macierzy dyskowej nie może powodować zmniejszenia dostępnego obszaru pamięci cache danych kontrolerów macierzowych. |  |
| 18 | Certyfikaty | Wymagane są dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001. Deklaracja zgodności CE. Certyfikat RoHS. Dopuszczalne jest zapewnienie równoważności dla w/w norm poprzez wskazanie innej polskiej, europejskiej lub międzynarodowej normy odpowiadającej obszarowi certyfikacji dla wskazanych norm. |  |
| 19 | Gwarancja i serwis | 2-letnia gwarancja producenta w miejscu instalacji. Zgłoszenia przyjmowane w trybie 8x5, czas reakcji w następnym dniu roboczym od zgłoszenia. Uszkodzone dyski twarde po wymianie pozostają u zamawiającego. W okresie gwarancji Zamawiający ma prawo do otrzymywania poprawek oraz aktualizacji wersji oprogramowania dostarczonego wraz z macierzą oraz oprogramowania wewnętrznego macierzy. |  |

## E. Pamięć masowa dla serwera produkcyjnego przetwarzania danych (2 szt.)

Wymagania

| Lp. | Nazwa parametru | Minimalna wartość parametru |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Definicja | Przez macierz dyskową Zamawiający rozumie zestaw dysków twardych kontrolowanych przez dedykowane kontrolery macierzowe [bez dodatkowych urządzeń pośrednich, serwerów wirtualizujących itp.]. |  |
| 2 | Typ obudowy | Macierz musi być przystosowana do montażu w szafie rack 19” |  |
| 3 | Przestrzeń dyskowa | Macierz musi udostępniać minimum 5 TiB użytkowej przestrzeni dla danych, zbudowanej w oparciu o dyski w technologii SSD zabezpieczone mechanizmem RAID6. Wszystkie dyski danej klasy muszą mieć identyczne parametry pojemnościowe i wydajnościowe. |  |
| 4 | Obsługa dysków | Macierz musi obsługiwać dyski SSD, SAS i Nearline SAS. Macierz musi umożliwiać mieszanie napędów dyskowych SSD, SAS i Nearline SAS w obrębie pojedynczej półki dyskowej. Macierz musi obsługiwać dyski 2,5” jak również 3,5”. |  |
| 5 | Sposób zabezpieczenia danych | Macierz musi obsługiwać mechanizmy RAID zgodne z RAID0, RAID1 lub RAID10, RAID5 lub RAID50 oraz RAID6 lub RAID60 realizowane sprzętowo za pomocą dedykowanego układu, z możliwością dowolnej ich kombinacji w obrębie oferowanej macierzy i z wykorzystaniem wszystkich dysków twardych (tzw. wide-striping). Rozłożenie dysków w macierzy musi zapewniać redundancję pozwalającą na nieprzerwaną pracę i dostęp do wszystkich danych w sytuacji awarii pojedynczego komponentu sprzętowego typu: dysk, półka dyskowa, kontroler, zasilacz. Macierz musi umożliwiać definiowanie globalnych dysków spare lub odpowiedniej zapasowej przestrzeni dyskowej. Oferowana konfiguracja dyskowa musi zawierać rekomendowaną przez producenta ilość dysków spare lub odpowiednią zapasową przestrzeń dyskową. |  |
| 6 | Tryb pracy kontrolerów macierzowych | Macierz musi posiadać minimum 2 kontrolery macierzowe pracujące w trybie active-active i udostępniające jednocześnie dane blokowe w sieci FC. Komunikacja pomiędzy wszystkimi kontrolerami macierzy musi wykorzystywać wewnętrzną, dedykowaną magistralę zapewniającą wysoką przepustowość i niskie opóźnienia Każdy z kontrolerów musi mieć możliwość jednoczesnej prezentacji (aktywny dostęp odczyt/zapis) wszystkich wolumenów utworzonych w ramach całego systemu dyskowego. |  |
| 7 | Pamięć cache | Każdy kontroler macierzowy musi być wyposażony w minimum 32 GB pamięci cache, 64 GB sumarycznie w macierzy dla dwóch kontrolerów. Pamięć cache musi być zbudowana w oparciu o wydajną pamięć typu RAM. Pamięć cache musi mieć możliwość dynamicznego przydziału zasobów dla zapisu lub odczytu. Pamięć zapisu musi być mirrorowana (kopie lustrzane) pomiędzy kontrolerami dyskowymi. Jeżeli zabezpieczenie kopiami lustrzanymi obejmuje także pamięć odczytu, to każdy z kontrolerów macierzowych musi być wyposażony w pamięci cache o pojemności o 50% większej niż wyżej wymagana. Dane niezapisane na dyskach (np. zawartość pamięci kontrolera) muszą zostać zabezpieczone w przypadku awarii zasilania za pomocą podtrzymania bateryjnego lub z zastosowaniem innej technologii. |  |
| 8 | Interfejsy | Macierz musi posiadać co najmniej 6 portów FC 16 Gb/s (aktywne, z wkładkami) Dodatkowe 2 porty Ethernet 1Gb do zarządzania. |  |
| 9 | IOPS | Wydajność nie mniejsza niż 5000 IOPS (ilość operacji na sekundę) na kontroler średniego, ciągłego (60 min.) obciążenia uzyskiwanego bezpośrednio z podsystemu dysków oraz nie mniej niż 20000 IOPS na kontroler średniego, ciągłego (60 min.) obciążenia uzyskiwanego z pamięci podręcznej. Wydajność chwilowa (15 min.) nie mniej niż 40000 IOPS z pamięci podręcznej na kontroler. Średnie obciążenie o charakterystyce odczyt(read)/zapis(write) 50%/50%. |  |
| 10 | Bandwith | Średni transfer o charakterystyce losowej (random) odczyt(read)/zapis(write) 50%/50% nie mniej niż 1000 MB/s. |  |
| 11 | Latency | Opóźnienie realizacji operacji I/O mierzone na urządzeniu (per kontroler) dla operacji IOPS lub Bandwith, nie więcej niż 20 ms (w szczycie nie więcej niż 80 ms) |  |
| 12 | Zarządzanie | Zarządzanie macierzą dyskową musi być możliwe z poziomu interfejsu graficznego i interfejsu znakowego. Oprogramowanie do zarządzania musi pozwalać na stałe monitorowanie stanu macierzy oraz umożliwiać konfigurowanie jej zasobów dyskowych. Narzędzie musi pozwalać na obserwację danych wydajnościowych oraz prezentację ich w postaci wykresów oraz czytelnych raportów. Wymagane jest monitorowanie wydajności macierzy według parametrów takich jak: przepustowość oraz liczba operacji I/O dla interfejsów zewnętrznych, wewnętrznych, grup dyskowych, dysków logicznych (LUN), pojedynczych napędów dyskowych oraz kontrolerów. Konieczne jest analizowanie wymienionych parametrów na bazie danych historycznych. Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla całej pojemności urządzenia. |  |
| 13 | Zarządzanie grupami dyskowymi oraz dyskami logicznymi | Macierz musi zapewniać możliwość dynamicznego zwiększania pojemności woluminów logicznych oraz wielkości grup dyskowych (przez dodanie dysków) z poziomu kontrolera macierzowego bez przerywania dostępu do danych. Musi być możliwość zdefiniowania, co najmniej 100 woluminów logicznych w ramach oferowanej macierzy dyskowej. |  |
| 14 | Thin Provisioning | Macierz musi umożliwiać udostępnianie zasobów dyskowych do serwerów w trybie tradycyjnym, jak i w trybie typu Thin Provisioning. Macierz musi umożliwiać odzyskiwanie przestrzeni dyskowych po usuniętych danych w ramach wolumenów typu thin. Proces odzyskiwania danych musi być automatyczny bez konieczności uruchamiania dodatkowych procesów na kontrolerach macierzowych (wymagana obsługa standardu T10 SCSI UNMAP). Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla całej pojemności dostarczanego urządzenia. |  |
| 15 | Wewnętrzne kopie migawkowe | Macierz musi umożliwiać dokonywania na żądanie tzw. migawkowej kopii danych (snapshot, point-in-time) w ramach macierzy za pomocą wewnętrznych kontrolerów macierzowych. Kopia migawkowa wykonuje się bez konieczności wcześniejszego alokowania dodatkowej przestrzeni dyskowej na potrzeby kopii. Zajmowanie dodatkowej przestrzeni dyskowej następuje w momencie zmiany danych na dysku źródłowym lub na jego kopii. |  |
| 16 | Migracja danych w obrębie macierzy | Macierz dyskowa musi umożliwiać migrację danych bez przerywania do nich dostępu pomiędzy różnymi warstwami technologii dyskowych na poziomie części wolumenów logicznych (ang. Sub-LUN). Zmiany te muszą się odbywać wewnętrznymi mechanizmami macierzy. Funkcjonalność musi umożliwiać zdefiniowanie zasobu LUN, który fizycznie będzie znajdował się na min. 3 typach dysków obsługiwanych przez macierz, a jego części będą realokowane na podstawie analizy ruchu w sposób automatyczny i transparentny (bez przerywania dostępu do danych) dla korzystających z tego wolumenu hostów. Zmiany te muszą się odbywać wewnętrznymi mechanizmami macierzy. Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla całej pojemności dostarczanego urządzenia. |  |
| 17 | Zdalna replikacja danych | Macierz musi umożliwiać zdalną replikację danych typu online do innej macierzy z tej samej rodziny. Replikacja musi być wykonywana na poziomie kontrolerów, bez użycia dodatkowych serwerów lub innych urządzeń i bez obciążania serwerów podłączonych do macierzy. Musi istnieć możliwość jednoczesnej natywnej replikacji w trybach: synchronicznym i asynchronicznym za pośrednictwem różnych infrastruktur (FC, sieci IP). Macierz musi umożliwiać replikację zdalną w następujących trybach: jeden do jednego, jeden do wielu, wiele do jednego oraz replikację jednego wolumenu logicznego (tych samych danych) do dwóch innych niezależnych ośrodków za pomocą replikacji synchronicznej i asynchronicznej. Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla całej pojemności dostarczanego urządzenia. |  |
| 18 | Ciągła dostępność do danych | Macierz musi umożliwiać uruchomienie replikacji synchronicznej z inną macierzą z tej samej rodziny i zapewniać – w przypadku awarii i całkowitej niedostępności jednej z macierzy – bezprzerwową pracę systemów działających na platformie przetwarzania danych i korzystających z zasobów pamięci masowych. Opisana powyżej obsługa awarii (przełączenie między macierzami) musi odbywać się w sposób automatyczny i transparenty (bez przerywania dostępu do danych) dla korzystających z macierzy hostów. Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla całej pojemności dostarczanego urządzenia. |  |
| 19 | Zarządzanie wydajnością | Macierz musi umożliwiać konfigurację gwarancji wydajności typ QoS (możliwość definiowania progów minimalnych i maksymalnych) dla wybranych wolumenów logicznych w zakresie takich parametrów jak: wydajność w IOPS, wydajność w MB/s, opóźnienie w ms. Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla całej pojemności dostarczanego urządzenia. |  |
| 20 | Deduplikacja danych | Macierz musi umożliwiać deduplikację danych co najmniej w stosunku do dysków SSD, na poziomie blokowym. Musi istnieć możliwość uruchomienia deduplikacji na poziomie pojedynczych wolumenów logicznych. Deduplikacja danych musi odbywać się w locie, przed zapisaniem danych na dyskach macierzy. Jeżeli nie jest możliwe uzyskanie takiej funkcjonalności, wymagane jest dostarczenie większej o 50% pojemności użytkowej macierzy (co najmniej w odniesieniu do dysków SSD). Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla całej pojemności dostarczanego urządzenia. |  |
| 21 | Podłączanie zewnętrznych systemów operacyjnych | Macierz musi umożliwiać jednoczesne podłączenie wielu serwerów w trybie wysokiej dostępności (co najmniej dwoma ścieżkami). Macierz dyskowa musi wspierać obsługę minimum 24 hostów podłączonych poprzez sieć SAN. Macierz musi wspierać podłączenie następujących systemów operacyjnych: Windows, Linux, VMware. Dla wymienionych systemów operacyjnych należy dostarczyć oprogramowanie do przełączania ścieżek i równoważenia obciążenia poszczególnych ścieżek. Wymagane jest oprogramowanie dla nielimitowanej liczby serwerów. Dopuszcza się rozwiązania bazujące na natywnych możliwościach systemów operacyjnych. Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla maksymalnej liczby serwerów obsługiwanych przez oferowane urządzenie. |  |
| 22 | Integracja | Macierz musi zapewniać integrację platformy wirtualizacyjnej VMware ESX lub Oracle VM oraz systemu bazodanowego Oracle z mechanizmem lokalnej replikacji danych (kopia migawkowa lub pełna). Wymagane jest, aby opisana integracja była cechą oferowanego oprogramowania macierzowego, a nie była wykonana w sposób manualny przy użyciu skryptów. Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla całej pojemności dostarczanego urządzenia. |  |
| 23 | Redundancja | Macierz nie może posiadać pojedynczego punktu awarii, który powodowałby brak dostępu do danych. Musi być zapewniona pełna redundancja komponentów, w szczególności zdublowanie kontrolerów, zasilaczy i wentylatorów. Macierz musi umożliwiać wymianę elementów systemu w trybie „hot-swap”, a w szczególności takich, jak: dyski, kontrolery, zasilacze, wentylatory. Macierz musi mieć możliwość zasilania z dwóch niezależnych źródeł zasilania – odporność na zanik zasilania jednej fazy lub awarię jednego z zasilaczy macierzy. Macierz musi umożliwiać wykonywanie aktualizacji mikrokodu macierzy w trybie online bez wyłączania żadnego z interfejsów macierzy. Macierz musi umożliwiać zdalne zarządzanie macierzą oraz automatyczne informowanie centrum serwisowego o awarii. |  |
| 24 | Dostęp plikowy | Macierz musi umożliwiać udostępnianie danych plikowych po protokołach CIFS (min. SMB v3) i NFS (min. NFS v4) bezpośrednio ze wszystkich kontrolerów macierzowych obsługujących ruch blokowy. Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, dostarczenie ich nie jest aktualnie wymagane. |  |
| 25 | Dodatkowe wymagania | Oferowany system dyskowy musi się składać z pojedynczej macierzy dyskowej. Niedopuszczalna jest realizacja zamówienia poprzez dostarczenie wielu macierzy dyskowych. Za pojedynczą macierz nie uznaje się rozwiązania opartego o wiele macierzy dyskowych (par kontrolerów macierzowych) połączonych przełącznikami SAN lub tzw. wirtualizatorem sieci SAN czy wirtualizatorem macierzy dyskowych. Instalacja lub uruchamianie dodatkowej funkcjonalności macierzy dyskowej nie może powodować zmniejszenia dostępnego obszaru pamięci cache danych kontrolerów macierzowych. |  |
| 26 | Certyfikaty | Wymagane są dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001. Deklaracja zgodności CE. Certyfikat RoHS. Dopuszczalne jest zapewnienie równoważności dla w/w norm poprzez wskazanie innej polskiej, europejskiej lub międzynarodowej normy odpowiadającej obszarowi certyfikacji dla wskazanych norm. |  |
| 27 | Gwarancja i serwis | 2-letnia gwarancja producenta w miejscu instalacji. Zgłoszenia przyjmowane w trybie 8x5, czas reakcji w następnym dniu roboczym od zgłoszenia. Uszkodzone dyski twarde po wymianie pozostają u zamawiającego. W okresie gwarancji Zamawiający ma prawo do otrzymywania poprawek oraz aktualizacji wersji oprogramowania dostarczonego wraz z macierzą oraz oprogramowania wewnętrznego macierzy. |  |

## F. Pamięć masowa dla serwera usług lokalnych oraz serwera PACS (1 szt.)

Wymagania

| Lp. | Nazwa parametru | Minimalna wartość parametru |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Definicja | Przez macierz dyskową Zamawiający rozumie zestaw dysków twardych kontrolowanych przez dedykowane kontrolery macierzowe [bez dodatkowych urządzeń pośrednich, serwerów wirtualizujących itp.]. |  |
| 2 | Typ obudowy | Macierz musi być przystosowana do montażu w szafie rack 19” |  |
| 3 | Przestrzeń dyskowa | Macierz musi udostępniać minimum 20 TiB użytkowej przestrzeni dla danych, zbudowanej w oparciu o dyski w technologii SAS 12 Gb i prędkości obrotowej min. 10k obr/min zabezpieczone mechanizmem RAID6. Macierz musi udostępniać minimum 30 TiB użytkowej przestrzeni dla danych, zbudowanej w oparciu o dyski w technologii SATA lub NL-SAS i prędkości obrotowej min. 7.2k obr/min zabezpieczone mechanizmem RAID6. Wszystkie dyski danej klasy muszą mieć identyczne parametry pojemnościowe i wydajnościowe. |  |
| 4 | Obsługa dysków | Macierz musi obsługiwać dyski SSD, SAS, Nearline SAS lub SATA. Macierz musi obsługiwać dyski 2,5” jak również 3,5”. |  |
| 5 | Sposób zabezpieczenia danych | Macierz musi obsługiwać mechanizmy RAID zgodne z RAID0, RAID1 lub RAID10, RAID5 lub RAID50 oraz RAID6 lub RAID60 realizowane sprzętowo za pomocą dedykowanego układu, z możliwością dowolnej ich kombinacji w obrębie oferowanej macierzy i z wykorzystaniem wszystkich dysków twardych (tzw. wide-striping). Rozłożenie dysków w macierzy musi zapewniać redundancję pozwalającą na nieprzerwaną pracę i dostęp do wszystkich danych w sytuacji awarii pojedynczego komponentu sprzętowego typu: dysk, półka dyskowa, kontroler, zasilacz. Macierz musi umożliwiać definiowanie globalnych dysków spare lub odpowiedniej zapasowej przestrzeni dyskowej. Oferowana konfiguracja dyskowa musi zawierać rekomendowaną przez producenta ilość dysków spare lub odpowiednią zapasową przestrzeń dyskową. |  |
| 6 | Tryb pracy kontrolerów macierzowych | Macierz musi posiadać minimum 2 kontrolery macierzowe pracujące w trybie active-active i udostępniające jednocześnie dane blokowe w sieci FC. Komunikacja pomiędzy wszystkimi kontrolerami macierzy musi wykorzystywać wewnętrzną, dedykowaną magistralę zapewniającą wysoką przepustowość i niskie opóźnienia Każdy z kontrolerów musi mieć możliwość jednoczesnej prezentacji (aktywny dostęp odczyt/zapis) wszystkich wolumenów utworzonych w ramach całego systemu dyskowego. |  |
| 7 | Pamięć cache | Każdy kontroler macierzowy musi być wyposażony w minimum 8 GB pamięci cache, 16 GB sumarycznie w macierzy dla dwóch kontrolerów. Pamięć cache musi być zbudowana w oparciu o wydajną pamięć typu RAM. Pamięć zapisu musi być mirrorowana (kopie lustrzane) pomiędzy kontrolerami dyskowymi. Dane niezapisane na dyskach (np. zawartość pamięci kontrolera) muszą zostać zabezpieczone w przypadku awarii zasilania za pomocą podtrzymania bateryjnego lub z zastosowaniem innej technologii |  |
| 8 | Interfejsy | Macierz musi posiadać co najmniej 4 porty FC 16 Gb/s (aktywne, z wkładkami) Dodatkowy port Ethernet 1Gb do zarządzania. |  |
| 9 | Zarządzanie | Zarządzanie macierzą dyskową musi być możliwe z poziomu interfejsu graficznego i interfejsu znakowego. Oprogramowanie do zarządzania musi pozwalać na stałe monitorowanie stanu macierzy oraz umożliwiać konfigurowanie jej zasobów dyskowych. Narzędzie musi pozwalać na obserwację danych wydajnościowych oraz prezentację ich w postaci wykresów oraz czytelnych raportów. Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla całej pojemności urządzenia. |  |
| 10 | Zarządzanie grupami dyskowymi oraz dyskami logicznymi | Macierz musi umożliwiać zdefiniowanie, co najmniej 100 woluminów logicznych w ramach oferowanej macierzy dyskowej. |  |
| 11 | Thin Provisioning | Macierz musi umożliwiać udostępnianie zasobów dyskowych do serwerów w trybie tradycyjnym, jak i w trybie typu Thin Provisioning. Macierz musi umożliwiać odzyskiwanie przestrzeni dyskowych po usuniętych danych w ramach wolumenów typu thin. Proces odzyskiwania danych musi być automatyczny bez konieczności uruchamiania dodatkowych procesów na kontrolerach macierzowych (wymagana obsługa standardu T10 SCSI UNMAP). Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla całej pojemności dostarczanego urządzenia. |  |
| 12 | Wewnętrzne kopie migawkowe | Macierz musi umożliwiać dokonywania na żądanie tzw. migawkowej kopii danych (snapshot, point-in-time) w ramach macierzy za pomocą wewnętrznych kontrolerów macierzowych. Kopia migawkowa wykonuje się bez konieczności wcześniejszego alokowania dodatkowej przestrzeni dyskowej na potrzeby kopii. Zajmowanie dodatkowej przestrzeni dyskowej następuje w momencie zmiany danych na dysku źródłowym lub na jego kopii. |  |
| 13 | Migracja danych w obrębie macierzy | Macierz dyskowa musi umożliwiać migrację danych bez przerywania do nich dostępu pomiędzy różnymi warstwami technologii dyskowych na poziomie części wolumenów logicznych (ang. Sub-LUN). Zmiany te muszą się odbywać wewnętrznymi mechanizmami macierzy. Funkcjonalność musi umożliwiać zdefiniowanie zasobu LUN, który fizycznie będzie znajdował się na min. 3 typach dysków obsługiwanych przez macierz, a jego części będą realokowane na podstawie analizy ruchu w sposób automatyczny i transparentny (bez przerywania dostępu do danych) dla korzystających z tego wolumenu hostów. Zmiany te muszą się odbywać wewnętrznymi mechanizmami macierzy. Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla całej pojemności dostarczanego urządzenia. |  |
| 14 | Zarządzanie wydajnością | Macierz musi umożliwiać konfigurację gwarancji wydajności typ QoS (możliwość definiowania progów minimalnych i maksymalnych) dla wybranych wolumenów logicznych w zakresie takich parametrów jak: wydajność w IOPS, wydajność w MB/s, opóźnienie w ms. Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla całej pojemności dostarczanego urządzenia. |  |
| 15 | Podłączanie zewnętrznych systemów operacyjnych | Macierz musi umożliwiać jednoczesne podłączenie wielu serwerów w trybie wysokiej dostępności (co najmniej dwoma ścieżkami). Macierz dyskowa musi wspierać obsługę minimum 24 hostów podłączonych poprzez sieć SAN. Macierz musi wspierać podłączenie następujących systemów operacyjnych: Windows, Linux, VMware. Dla wymienionych systemów operacyjnych należy dostarczyć oprogramowanie do przełączania ścieżek i równoważenia obciążenia poszczególnych ścieżek. Wymagane jest oprogramowanie dla nielimitowanej liczby serwerów. Dopuszcza się rozwiązania bazujące na natywnych możliwościach systemów operacyjnych. Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla maksymalnej liczby serwerów obsługiwanych przez oferowane urządzenie. |  |
| 16 | Redundancja | Macierz nie może posiadać pojedynczego punktu awarii, który powodowałby brak dostępu do danych. Musi być zapewniona pełna redundancja komponentów, w szczególności zdublowanie kontrolerów, zasilaczy i wentylatorów. Macierz musi umożliwiać wymianę elementów systemu w trybie „hot-swap”, a w szczególności takich, jak: dyski, kontrolery, zasilacze, wentylatory. Macierz musi mieć możliwość zasilania z dwóch niezależnych źródeł zasilania –odporność na zanik zasilania jednej fazy lub awarię jednego z zasilaczy macierzy. |  |
| 17 | Dodatkowe wymagania | Oferowany system dyskowy musi się składać z pojedynczej macierzy dyskowej. Niedopuszczalna jest realizacja zamówienia poprzez dostarczenie wielu macierzy dyskowych. Za pojedynczą macierz nie uznaje się rozwiązania opartego o wiele macierzy dyskowych (par kontrolerów macierzowych) połączonych przełącznikami SAN lub tzw. wirtualizatorem sieci SAN czy wirtualizatorem macierzy dyskowych. Instalacja lub uruchamianie dodatkowej funkcjonalności macierzy dyskowej nie może powodować zmniejszenia dostępnego obszaru pamięci cache danych kontrolerów macierzowych. |  |
| 18 | Certyfikaty | Wymagane są dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001. Deklaracja zgodności CE. Certyfikat RoHS. Dopuszczalne jest zapewnienie równoważności dla w/w norm poprzez wskazanie innej polskiej, europejskiej lub międzynarodowej normy odpowiadającej obszarowi certyfikacji dla wskazanych norm. |  |
| 19 | Gwarancja i serwis | 2-letnia gwarancja producenta w miejscu instalacji. Zgłoszenia przyjmowane w trybie 8x5, czas reakcji w następnym dniu roboczym od zgłoszenia. Uszkodzone dyski twarde po wymianie pozostają u zamawiającego. W okresie gwarancji Zamawiający ma prawo do otrzymywania poprawek oraz aktualizacji wersji oprogramowania dostarczonego wraz z macierzą oraz oprogramowania wewnętrznego macierzy. |  |

## G. Archiwizator dyskowy do archiwizacji danych (2 szt.)

Wymagania

| Lp. | Nazwa parametru | Minimalna wartość parametru |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Definicja | Przez archiwizator dyskowy zamawiający rozumie przestrzeń na dane zrealizowaną w oparciu o dyski twarde na potrzeby środowiska kopii zapasowej. |  |
| 2 | Typ obudowy | Urządzenie musi być przystosowane do montażu w szafie rack 19” |  |
| 3 | Przestrzeń dyskowa | Archiwizator dyskowy musi udostępniać minimum 50 TiB użytkowej przestrzeni dla danych, zbudowanej w oparciu o dyski w technologii SATA lub NL-SAS i prędkości obrotowej min. 7.2k obr/min zabezpieczone mechanizmem RAID5. Wszystkie dyski danej klasy muszą mieć identyczne parametry pojemnościowe i wydajnościowe. |  |
| 4 | Interfejsy | Archiwizator dyskowy musi posiadać co najmniej redundantne połączenie ze środowiskiem kopii zapasowej realizowane za pomocą dedykowanych połączeń wewnętrznych lub za pomocą sieci SAN FC |  |
| 5 | Zarządzanie | Zarządzanie archiwizatorem dyskowym musi być możliwe z poziomu interfejsu graficznego i interfejsu znakowego. Oprogramowanie do zarządzania musi pozwalać na stałe monitorowanie stanu archiwizatora dyskowego oraz umożliwiać konfigurowanie jego zasobów dyskowych. Narzędzie musi pozwalać na obserwację danych wydajnościowych oraz prezentację ich w postaci wykresów oraz czytelnych raportów. Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla całej pojemności urządzenia. |  |
| 6 | Kontrola plików | Archiwizator dyskowy powinien umożliwiać przeglądanie plików, aby administrator mógł zagwarantować, że użytkownicy nie będą mogli przechowywać niedozwolonych treści na urządzeniu. |  |
| 7 | Dostęp plikowy | Archiwizator dyskowy musi umożliwiać udostępnianie danych plikowych po protokołach CIFS (min. SMB v3) i NFS (min. NFS v4). |  |
| 8 | Certyfikaty | Wymagane są dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001. Deklaracja zgodności CE. Certyfikat RoHS. Dopuszczalne jest zapewnienie równoważności dla w/w norm poprzez wskazanie innej polskiej, europejskiej lub międzynarodowej normy odpowiadającej obszarowi certyfikacji dla wskazanych norm. |  |
| 9 | Gwarancja i serwis | 2-letnia gwarancja producenta w miejscu instalacji. Zgłoszenia przyjmowane w trybie 8x5, czas reakcji w następnym dniu roboczym od zgłoszenia. Uszkodzone dyski twarde po wymianie pozostają u zamawiającego. W okresie gwarancji Zamawiający ma prawo do otrzymywania poprawek oraz aktualizacji wersji oprogramowania dostarczonego wraz z archiwizatorem oraz oprogramowania wewnętrznego archiwizatora. |  |

## H. Zapora ogniowa UTM do obsługi połączeń zewnętrznych (2 szt.)

Wymagania

| Lp. | Nazwa parametru | Minimalna wartość parametru |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obudowa | Urządzenie musi być dostarczone ze wszystkimi komponentami do instalacji w szafie rack 19'' |  |
| 2 | Typ | UTM sprzętowy |  |
| 3 | Tryby pracy | - Router warstwy trzeciej (Router/NAT) - Bridge warstwy drugiej (transparent) - Hybrydowy (częściowo jako router, częściowo jako bridge) |  |
| 4 | Sugerowana liczba komputerów w sieci | 600 |  |
| 5 | Liczba równoczesnych sesji | 1500000 |  |
| 6 | Nowe sesje/ sekundę | 60000 |  |
| 7 | Firewall | statefull packet filter |  |
| 8 | Wydajność Firewalla | 18 Gb/s |  |
| 9 | Zintegrowany moduł antywirusowy | Tak |  |
| 10 | Wbudowany system ochrony przed włamaniami, exploitami (IDS/IPS) | Tak, oparty co najmniej na analizie protokołów i sygnatur. |  |
| 11 | Wbudowany moduł filtrowania poczty (spamu) | Tak |  |
| 12 | Kontrola / filtrowanie treści WWW (Filtrowanie URL) | Tak |  |
| 13 | Skanowanie szyfrowanego ruchu http (Https scanning) | Tak |  |
| 14 | Kontrola aplikacji / firewall aplikacyjny (Aplication Control) | Tak |  |
| 15 | Moduł piaskownicy do wykrywania nieznanych zagrożeń (Sandboxing) | Tak |  |
| 16 | Ochrona przed atakami DDoS (Generic DDoS) | Tak |  |
| 17 | Dedykowane oprogramowanie dla VPN Client-To-Site (VPN Client) | Tak |  |
| 18 | Możliwość tworzenia tuneli Site-To-Site (VPN Site2Site) | Tak |  |
| 19 | Wsparcie dla OpenVPN | Tak |  |
| 20 | Wsparcie VLAN | Tak |  |
| 21 | 802.1Q VLAN (max) | 512 |  |
| 22 | Zbieranie/przesyłanie logów systemowych | Tak |  |
| 23 | Tworzenie zestawień logów w formie tekstowej/graficznej | Tak |  |
| 24 | SNMP | Tak, v1, v2, v3 |  |
| 25 | Zarządzanie przez www | Tak |  |
| 26 | Metody uwierzytelniania dostępu do sieci firmowej (Autoryzacja użytkowników) | lokalna, AD, LDAP, RADIUS |  |
| 27 | Uwierzytelnianie typu Single Sign On w środowisku Active Directory | Tak |  |
| 28 | Zarządzanie ruchem w sieci wg aplikacji (APP based routing) | Tak |  |
| 29 | Kolejkowanie ruchu / priorytetyzacja ruchu / zarządzanie pasmem (QoS) | Tak |  |
| 30 | Możliwość automatycznego przełączania na zapasowego dostawcę internetu (WAN failover) | Tak |  |
| 31 | Równoważenie pasma internetu (WAN load balance) | Tak, dla co najmniej 3 łączy WAN |  |
| 32 | Redundancja urządzeń (tryb HA Active/Passive) | Tak (jeśli wymagana to licencja wliczona w cenę) |  |
| 33 | port konsolowy | Tak |  |
| 34 | interfejsy RJ-45 | 8 x 1 Gb/s |  |
| 35 | interfejsy światłowodowe | 2 x 1 Gb/s SFP |  |
| 36 | Pamięć wewnętrzna | 120 GB |  |
| 37 | Licencje | Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla całego klastra HA. |  |
| 38 | Certyfikaty | Urządzenia muszą być zakupione w oficjalnym kanale dystrybucyjnym producenta. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca musi przedstawić oświadczenie producenta oferowanego urządzenia, potwierdzające pochodzenie urządzenia z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta. Wymagane są dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001. Deklaracja zgodności CE. Dopuszczalne jest zapewnienie równoważności dla w/w norm poprzez wskazanie innej polskiej, europejskiej lub międzynarodowej normy odpowiadającej obszarowi certyfikacji dla wskazanych norm. |  |
| 39 | Gwarancja i serwis | 2-letnia gwarancja producenta w miejscu instalacji. Zgłoszenia przyjmowane w trybie 8x5, czas reakcji w następnym dniu roboczym od zgłoszenia. W okresie gwarancji Zamawiający ma prawo do otrzymywania poprawek oraz aktualizacji wersji oprogramowania dostarczonego wraz z urządzeniem oraz oprogramowania wewnętrznego urządzenia, sygnatur bazy systemu kontroli przed włamaniami (IDS/IPS) i systemu antywirusowego |  |

## Przełącznik do obsługi połączeń końcowych (5 szt.)

Wymagania

| Lp. | Nazwa parametru | Minimalna wartość parametru |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obudowa | Urządzenie musi być dostarczone ze wszystkimi komponentami do instalacji w szafie rack 19'' |  |
| 2 | Typ przełącznika | Zarządzalny, L3 |  |
| 3 | Przeznaczenie | LAN |  |
| 4 | Zagregowana przepustowość rutowania/przełączania | 176 Gb/s |  |
| 5 | Typ złącza 1 | SFP/SFP+ |  |
| 6 | Szybkość przesyłania danych per port | 10 Gb/s |  |
| 7 | Ilość portów typ 1 | 4 (obsadzone 2) |  |
| 8 | Typ złącza 2 | Eth. RJ45 |  |
| 9 | Szybkość przesyłania danych per port | 1 Gb/s |  |
| 10 | Ilość portów typ 2 | 48 |  |
| 11 | Stackowalny | Tak |  |
| 12 | Pełny dupleks | Tak |  |
| 13 | VLAN | 802.1Q |  |
| 14 | Agregacja połączeń | Tak |  |
| 15 | QoS | Tak |  |
| 16 | Lista kontrolna dostępu (ACL) | Tak |  |
| 17 | Standardy komunikacyjne | IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u |  |
| 18 | Zarządzanie www | Tak |  |
| 19 | Port konsolowy | Tak |  |
| 20 | Obsługa SSH/SSL | Tak |  |
| 21 | Certyfikaty | Urządzenia muszą być zakupione w oficjalnym kanale dystrybucyjnym producenta. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca musi przedstawić oświadczenie producenta oferowanego urządzenia, potwierdzające pochodzenie urządzenia z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta. Wymagane są dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001. Deklaracja zgodności CE. Dopuszczalne jest zapewnienie równoważności dla w/w norm poprzez wskazanie innej polskiej, europejskiej lub międzynarodowej normy odpowiadającej obszarowi certyfikacji dla wskazanych norm. |  |
| 22 | Gwarancja i serwis | 2-letnia gwarancja producenta w miejscu instalacji. Zgłoszenia przyjmowane w trybie 8x5, czas reakcji w następnym dniu roboczym od zgłoszenia. W okresie gwarancji Zamawiający ma prawo do otrzymywania poprawek oraz aktualizacji wersji oprogramowania dostarczonego wraz z urządzeniem oraz oprogramowania wewnętrznego urządzenia. |  |

## J. Przełącznik światłowodowy do obsługi lokalnej magistrali danych (2 szt.)

Wymagania

| Lp. | Nazwa parametru | Minimalna wartość parametru |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obudowa | Urządzenie musi być dostarczone ze wszystkimi komponentami do instalacji w szafie rack 19'' |  |
| 2 | Przeznaczenie | Do połączenia serwerów, pamięci masowych, środowiska kopii zapasowej w jedną działającą sieć SAN typu FABRIC |  |
| 3 | Ilość i typ portów | 24 porty uniwersalne (typu E, F, M, EX oraz D), działające jako full-duplex z prędkością 4, 8, 16 Gb/s |  |
| 4 | Szybkość przesyłania danych per port | 16 Gb/s bez wewnętrznego podziału pasma pomiędzy kilka portów; wszystkie porty muszą umożliwiać działanie bez tzw. oversubscrypcji |  |
| 5 | Tryby działania portów | F_Port, E_Port, M_Port, D_Port |  |
| 6 | Liczba aktywnych licencji oraz zainstalowanych wkładek | 24 szt. 16 Gb/s SFP+ |  |
| 7 | Kategoryzacja ruchu pomiędzy parami urządzeń initiator - target | Priorytet niski, średni, wysoki |  |
| 8 | Narzędzia I mechanizmy diagnostyczne | FC ping, FC traceroute, logowanie zdarzeń poprzez syslog, SNMP lub równoważne |  |
| 9 | Możliwość uruchomienia dodatkowych funkcjonalności | ISL Trunking lub równoważne |  |
| 10 | Zarządzanie www | Tak |  |
| 11 | Port konsolowy / zarządzający | Tak |  |
| 12 | Zasilanie | 230V |  |
| 13 | Certyfikaty | Urządzenia muszą być zakupione w oficjalnym kanale dystrybucyjnym producenta. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca musi przedstawić oświadczenie producenta oferowanego urządzenia, potwierdzające pochodzenie urządzenia z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta. Wymagane są dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001. Deklaracja zgodności CE. Dopuszczalne jest zapewnienie równoważności dla w/w norm poprzez wskazanie innej polskiej, europejskiej lub międzynarodowej normy odpowiadającej obszarowi certyfikacji dla wskazanych norm. |  |
| 14 | Gwarancja i serwis | 2-letnia gwarancja producenta w miejscu instalacji. Zgłoszenia przyjmowane w trybie 8x5, czas reakcji w następnym dniu roboczym od zgłoszenia. W okresie gwarancji Zamawiający ma prawo do otrzymywania poprawek oraz aktualizacji wersji oprogramowania dostarczonego wraz z urządzeniem oraz oprogramowania wewnętrznego urządzenia. |  |

## K. Biblioteka LTO do archiwizacji danych (2 szt.)

Wymagania

| Lp. | Nazwa parametru | Minimalna wartość parametru |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obudowa | Urządzenie musi być dostarczone ze wszystkimi komponentami do instalacji w szafie rack 19'' |  |
| 2 | Napęd | LTO-6 Ultrium |  |
| 3 | Interfejs hosta | SAS 6 Gb/s lub FC 8 Gb/s |  |
| 4 | Sloty na kasety | 24 |  |
| 5 | Czytnik kodów kreskowych | Tak |  |
| 6 | Czyszczenie głowic | Automatyczne |  |
| 7 | Wymiana taśm | Wymiana taśm bez konieczności wyjmowania z biblioteki całego magazynka – tzw. „mail slot” |  |
| 8 | Szyfrowanie | Tak |  |
| 9 | SNMP | Tak |  |
| 10 | Obsługa taśm WORM | Tak |  |
| 11 | Dołączone nośniki | 12 szt. RW oraz 2 szt. taśm czyszczących wraz z etykietami |  |
| 12 | Zarządzanie | lokalnie i przez www |  |
| 13 | Port zarządzający | RJ45 100/1000 BaseT |  |
| 14 | Certyfikaty | Urządzenia muszą być zakupione w oficjalnym kanale dystrybucyjnym producenta. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca musi przedstawić oświadczenie producenta oferowanego urządzenia, potwierdzające pochodzenie urządzenia z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta. Wymagane są dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001. Deklaracja zgodności CE. Dopuszczalne jest zapewnienie równoważności dla w/w norm poprzez wskazanie innej polskiej, europejskiej lub międzynarodowej normy odpowiadającej obszarowi certyfikacji dla wskazanych norm. |  |
| 15 | Gwarancja i serwis | 2-letnia gwarancja producenta w miejscu instalacji. Zgłoszenia przyjmowane w trybie 8x5, czas reakcji w następnym dniu roboczym od zgłoszenia. W okresie gwarancji Zamawiający ma prawo do otrzymywania poprawek oraz aktualizacji wersji oprogramowania dostarczonego wraz z urządzeniem oraz oprogramowania wewnętrznego urządzenia. |  |

## L. Stacjonarne komputerowe stanowisko robocze (82 szt.)

Stacjonarne komputerowe stanowisko robocze składa się z komputera oraz monitora.

Wymagania komputer

| Lp. | Nazwa parametru | Minimalna wartość parametru |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ komputera | Desktop |  |
| 2 | Obudowa typu | Mini PC z możliwością ustawienia pionowego i poziomego |  |
| 3 | Wielkość obudowy maksymalna: wysokość/szerokość/głębokość | 89mm/332mm/380mm |  |
| 4 | Procesor | Osiągający minimum 7790 pkt w testach Passmark CPU na www.cpubenchmark.net/cpu_list.php |  |
| 5 | Pamięć RAM | 8 GB DDR4 |  |
| 6 | Dysk | 256 GB typu SSD |  |
| 7 | Napęd optyczny | DVD+/-RW |  |
| 8 | Karta graficzna | Zintegrowana |  |
| 9 | Zasilacz | Wbudowany lub zewnętrzny 230V |  |
| 10 | Okablowanie | Kabel zasilający 230V |  |
| 11 | Złącza zewnętrzne panel tylny | 1x D-SUB 1 x HDMI lub DP 1x RJ-45 1x wejście liniowe Audio 1x wyjście liniowe Audio 1x Zasilania (AC) 2x USB 3.0 4x USB 2.0 |  |
| 12 | Złącza zewnętrzne panel przedni | 1x Mikrofonowe (wejście) 1x Słuchawkowe (wyjście) 2x USB 3.0 |  |
| 13 | Mysz komputerowa | Laserowa/optyczna USB z trzema przyciskami i rolką |  |
| 14 | Klawiatura | QWERTY USB |  |
| 15 | System operacyjny | System operacyjny zapewniający pełną kompatybilność z oprogramowaniem ZSI zamawiającego oraz zapewniający połączenie do domeny w ramach usługi katalogowej Microsoft Active Directory Domain Services. System powinien być preinstalowany na komputerach, w polskiej wersji językowej, posiadać aktualne wsparcie producenta i certyfikat legalności. Licencja na system operacyjny bez ograniczeń czasowych |  |
| 16 | Certyfikaty | Wymagane są dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001. Deklaracja zgodności CE. Dopuszczalne jest zapewnienie równoważności dla w/w norm poprzez wskazanie innej polskiej, europejskiej lub międzynarodowej normy odpowiadającej obszarowi certyfikacji dla wskazanych norm. |  |
| 17 | Gwarancja i serwis | 24 miesiące |  |

Wymagania monitor

| Lp. | Nazwa parametru | Minimalna wartość parametru |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przekątna ekranu | 21,5" |  |
| 2 | Rozdzielczość ekranu | 1920 x 1080 |  |
| 3 | Technologia podświetlania | LED |  |
| 4 | Kąt widzenia (stopnie) | 178 (pion) 178 (poziom) |  |
| 5 | Czas reakcji matrycy | 5 ms |  |
| 6 | Jasność | 250 cd/m2 |  |
| 7 | Złącza zewnętrzne | Analogowe (D-Sub) Cyfrowe (HDMI lub DP – zgodne z portem w komputerze) |  |
| 8 | Okablowanie | Kabel zasilający 230V i przyłączeniowy do komputera ze złączem cyfrowym |  |
| 9 | Certyfikaty | Wymagane są dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001. Deklaracja zgodności CE. Dopuszczalne jest zapewnienie równoważności dla w/w norm poprzez wskazanie innej polskiej, europejskiej lub międzynarodowej normy odpowiadającej obszarowi certyfikacji dla wskazanych norm. |  |
| 10 | Gwarancja i serwis | - miesiące |  |

Pakiet 2

Oprogramowanie aplikacjyjne i (EDM)

Posiadany Zintegrowany System Informatyczny Zamawiającego

Zamawiający posiada Zintegrowany System Informatyczny w części medycznej i administracyjnej, który zapewnia ciągłość działania szpitala poprzez realizację kluczowych procesów techniczno-organizacyjnych.

Tabela 1. Wykaz systemów informatycznych wchodzących w skład Zintegrowanego Systemu Informatycznego szpitala.

| Nazwa | Producent | Zastosowanie |
| --- | --- | --- |
| KS-Medis (HIS) | Kamsoft | System do obsługi ruchu chorych szpitala – lecznictwo stacjonarne |
| KS-Somed (HIS) | Kamsoft | System dla poradni specjalistycznych, pracowni i POZ – lecznictwo ambulatoryjnej |
| KS-Solab | Kamsoft | System dla zakładu diagnostyki laboratoryjnej |
| ArPACS | Synektik | System do archiwizacji badań diagnostyki obrazowej oraz ich dystrybucji |
| KS-ASW | Kamsoft | System dla apteki szpitalnej |
| KS-ZZL | Kamsoft | System do zarządzania zasobami ludzkimi – kadry i płace |
| KS-FKW | Kamsoft | System finansowo-księgowy |
| KS-GMW | Kamsoft | System do prowadzenia gospodarki magazynowej |
| KS-ESM | Kamsoft | System do ewidencji środków trwałych i majątku |

Zintegrowany system informatyczny do swojego działania wykorzystuje relacyjne bazy danych firm Oracle dla oprogramowania firmy i PostreSQL dla oprogramowania firmy Synektik. Oprogramowanie jest zintegrowane poprzez mechanizmy bazy danych oraz standard HL7 tworząc Zintegrowany System Informatyczny szpitala.

Oczekiwany stan docelowy Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Zamawiający oczekuje utrzymania obecnie posiadanego Zintegrowanego Systemu Informatycznego szpitala oraz rozszerzenia funkcjonalności  systemu (ZSI) zgodnie z wyszczególnionym w dalszej części dokumentu wykazem. Oprogramowanie musi działać w oparciu o system relacyjnej bazy danych Oracle oraz zapewniać pełną zgodność z modelem bazy danych wchodzącym w zakres niniejszego zamówienia.

Dostarczone rozwiązanie funkcjonalne powinno zostać zintegrowane z wykorzystywanym przez Zamawiającego ZSI w zakresie opisanym w niniejszym dokumencie.

Koszty związane z integracją, migracją oraz innymi pracami i licencjami wymaganymi do celów wdrożenia oprogramowania i integracji z ZSI Zamawiającego ponosi Wykonawca..

Tabela 2. Wykaz modułów i funkcjonalności podlegających dostarczeniu i wdrożeniu w ramach niniejszego zamówienia.

| Lp. | Moduł/funkcjonalność | Rodzaj licencji | Wdrożenie, asysta i szkolenie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Funkcjonalność wytwarzania dokumentów elektronicznych (EDM) zgodnie ze standardem | Bez ograniczeń czasowych, możliwość jednoczesnego uruchomienia na co najmniej 140 stanowiskach | Instalacja, szkolenie, asysta 2 lata |  |
| 2 | Funkcjonalność wytwarzania dokumentacji elektronicznej w Bloku Operacyjnym | Bez ograniczeń czasowych, możliwość jednoczesnego uruchomienia na co najmniej 7 stanowiskach | Instalacja, szkolenie, asysta 2 lata |  |
| 3 | Funkcjonalność podpisu elektronicznego do autoryzacji dokumentacji medycznej | Bez ograniczeń czasowych, możliwość jednoczesnego uruchomienia na co najmniej 140 stanowiskach | Instalacja, szkolenie, asysta 2 lata |  |
| 4 | Repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej | Bez ograniczeń czasowych możliwość jednoczesnego uruchomienia na co najmniej 140 stanowiskach | Instalacja, szkolenie, asysta 2 lata |  |
| 5 | Funkcjonalność archiwizacji elektronicznej dokumentacji medycznej | Bez ograniczeń czasowych, możliwość jednoczesnego uruchomienia na co najmniej 140 stanowiskach | Instalacja, szkolenie, asysta 2 lata |  |
| 6 | Funkcjonalność elektronicznej karty pacjenta | Bez ograniczeń czasowych możliwość jednoczesnego uruchomienia na co najmniej 140 stanowiskach | Instalacja, szkolenie, asysta 2 lata |  |
| 7 | Integracja z regionalnym portalem pacjenta na potrzeby uruchomienia e-usług | Bez ograniczeń czasowych i stanowiskowych | Instalacja, asysta 2 lata |  |
| 8 | Baza danych Oracle dla serwera produkcyjnego przetwarzania danych medycznych i serwera repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej | Licencja na dwa serwery po 2 procesory każdy i do 16 wątków na bazę. Zamawiający dopuszcza licencję typu ASFU (Application Specific Full Use) dla dostarczonego Oprogramowania. | Instalacja, szkolenie, asysta 1 rok |  |
| 9 | Integracja regionalnej wymiany EDM oraz innych usług MSIM | Bez ograniczeń czasowych, jedna licencja dla całego systemu | Instalacja, asysta 5 lat |  |

Zamawiający oczekuje, że oprogramowanie zapewniające wymaganą funkcjonalność będzie wykorzystywało również metody uwierzytelniania przyjęte dla ZSI u Zamawiającego lub uwierzytelnianie  oparte o system domeny Microsoft Active Directory, którym dysponuje Zamawiający.

Zamawiający dopuszcza dostarczenie kompleksowego oprogramowania do wytwarzania i obsługi EDM zawierającego wszystkie funkcjonalności dla oprogramowania opisane w niniejszej specyfikacji oraz zapewniające wykorzystanie oprogramowania w wymaganym zakresie odpowiadającym ilości i rodzajowi przewidzianych licencji – w takim przypadku Wykonawca  zobowiązany jest wyraźnie wskazać na poszczególne moduły dostarczonego oprogramowania zapewniające funkcjonalność dla każdego z zamawianego oprogramowania oraz określenia wartości finansowej dla każdego  tych modułów.

Wymagania dla oprogramowania do wytwarzania, przechowywania i wymiany EDM

Zamawiający w ramach zamówienia oczekuje rozszerzenia funkcjonalności ZSI o możliwość prowadzenia, wytwarzania i wymiany  elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM), z zachowaniem opisanych warunków w niniejszej specyfikacji.

- Dostarczone oprogramowanie zostanie wdrożone z zapewnieniem ciągłości działania Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) funkcjonującego u Zamawiającego, a ewentualne przerwy w działaniu systemu muszą zostać uzgodnione z Zamawiającym oraz podmiotami sprawującymi asystę techniczną nad oprogramowaniem funkcjonującym w ramach ZSI.

- Dostarczone oprogramowanie wykorzystywać będzie relacyjną bazę danych Oracle Database będącą przedmiotem niniejszego zamówienia.

- Podczas prac wdrożeniowych Wykonawca zapewni stały nadzór przynajmniej 1 osoby, która odpowiadać będzie za zapewnienie prawidłowego wdrożenia oprogramowania oraz będzie w tym zakresie współpracować z Zamawiającym oraz wskazanymi przez Zamawiającego podmiotami sprawującymi asystę techniczną nad oprogramowaniem funkcjonującym w ramach ZSI.

- Wykonawca wraz z ofertą dołączy instrukcję obsługi oprogramowania (EDM) opisującą poszczególne funkcjonalności oprogramowania.

- Wykonawca wraz z ofertą przekaże informacje o sposobie rozszerzenia i integracji oprogramowania z ZSI Zamawiającego.

- Zamawiający oczekuje rozszerzenia systemu ZSI o funkcjonalność wytwarzania elektronicznej dokumentacji medycznej dla dokumentów opisanych w dalszej części specyfikacji technicznej.

- Zamawiający dysponuje systemem informatycznym HIS w ramach ZSI, w którym wprowadzane są m.in. dane medyczne pacjentów Zamawiającego i utrwalane w bazie danych. Wykonawca jest zobowiązany aby dostarczone oprogramowanie do wytwarzania elektronicznej dokumentacji medycznej, rozszerzało funkcjonalności systemu HIS Zamawiającego w zakresie prowadzenia EDM w tym zapewniało możliwość odczytu danych utrwalonych w bazie danych przez systemem HIS Zamawiającego i tym samym umożliwiało wygenerowanie dokumentów medycznych zgodnych ze standardem PIK HL7 CDA na podstawie utrwalonych poprzez HIS danych.

- Dostarczone oprogramowanie powinno posiadać możliwość rozbudowy w zakresie dodania i generowania w przyszłości innych dokumentów medycznych niż wskazane w niniejszej specyfikacji technicznej oraz tam gdzie brak zdefiniowanego szablonu dokumentu umożliwiać wytwarzanie dokumentów przy wykorzystaniu szablonu bazowego według standardu PIK HL7 CDA dostępnego pod adresem https://www.csioz.gov.pl/HL7POL-1.3.1/plcda-html-1.3.1/plcda-html-1.3.1/tmp-2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.1-2018-09-30T000000.html.

- Wykonawca przy ustalaniu funkcjonalności oprogramowania powinien brać pod uwagę wytyczne dotyczące funkcjonowania platformy MSIM w szczególności w celu zapewnienia niezbędnej integracji oprogramowania w zakresie usług e-zdrowia takich jak wymiana EDM oraz  e-rejestracja.  W związku z tym Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się wytycznymi w zakresie funkcjonowania platformy MSIM udostępnionymi w osobnych załącznikach zamówienia i uwzględniać te wytyczne przy doborze funkcjonalności, standardów interoperacyjności, przy wdrożeniu i późniejszym utrzymaniu oprogramowania.

- Oprogramowanie powinno być zgodne z obowiązującymi krajowymi przepisami prawa dotyczącymi wytwarzania i prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej tj. ustawą z dnia 28 kwietnia 2011r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. 2011 nr 113 poz. 657 z późniejszymi zmianami).

- Oprogramowanie musi zapewniać możliwość generowanie dokumentów elektronicznych opisanych w niniejszej specyfikacji technicznej zgodnie z formatem danych PIK HL7 CDA i szablonami dokumentów publikowanymi na stronach internetowych Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia www.csioz.gov.pl .

- Wytworzone przy pomocy oprogramowania dokumenty elektronicznej dokumentacji medycznej powinny przejść proces walidacji i weryfikacji w celu potwierdzenia zgodności dokumentów ze standardem PIK HL7 CDA.

- Oprogramowanie musi pozwalać na tradycyjny wydruk dokumentacji medycznej, która została wcześniej wygenerowana w wersji elektronicznej.

- Oprogramowanie powinno zapewniać możliwość wyszukiwania dokumentów za pomocą zaawansowanych kryteriów oraz metadanych.

- Oprogramowanie powinno umożliwiać obsługę z poziomu graficznego interfejsu użytkownika, który można uruchomić w systemach operacyjnych Microsoft Windows  7, 8, 8.1, 10 używanych przez Zamawiającego. Dostarczone oprogramowanie do wytwarzania elektronicznej dokumentacji medycznej powinno posiadać interfejs użytkownika w języku polskim.

- Szczegółowe wymagania dla oprogramowania do wytwarzania, przechowywania i wymiany  elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) określone zostały w tabeli poniżej.

- Oprogramowanie musi zapewniać zgodność z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi przetwarzania informacji medycznych tj.

- Ustawą z dnia 28 kwietnia 2011r. o systemie informacji w ochronie zdrowia,

- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania,

- Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw,

- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wymagań dla Systemu Informacji Medycznej,

- Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

| LP | PARAMETR | - FUNKCJONALNOŚĆ WYTWARZANIA DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH (EDM) ZGODNIE ZE STANDARDEM |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podstawowa funkcjonalność | Zapewnienie możliwości wytwarzania elektronicznej dokumentacji medycznej oraz zarządzania dokumentacją medyczną w postaci elektronicznej. |  |
| 2 | Dokument - Informacja dla lekarza kierującego do poradni specjalistycznej lub leczenia szpitalnego | Informacja dla lekarza kierującego do poradni specjalistycznej lub leczenia szpitalnego - zgodnie z szablonem bazowym udostępnionym przez CSIOZ opublikowanym pod adresem internetowym: https://www.csioz.gov.pl/HL7POL-1.3.1.2/plcda-1.3.1.2/plcda-html-1.3.1.2/plcda-html-1.3.1.2/tmp-2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.28-2018-09-30T000000.html w tym z używanymi przez szablon bazowy szablonami dynamicznymi. (Dane z systemu KS-Somed i KS-Medis stosowanych przez Zamawiającego). |  |
| 3 | Dokument - Odmowa przyjęcia pacjenta do szpitala | Odmowa przyjęcia pacjenta do szpitala - zgodnie z szablonem bazowym udostępnionym przez CSIOZ opublikowanym pod adresem internetowym: https://www.csioz.gov.pl/HL7POL-1.3.1.2/plcda-1.3.1.2/plcda-html-1.3.1.2/plcda-html-1.3.1.2/tmp-2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.19-2018-09-30T000000.html w tym z używanymi przez szablon bazowy szablonami dynamicznymi. (Dane z systemu KS-Medis stosowanego przez Zamawiającego). |  |
| 4 | Dokument - Karta informacyjna z leczenia szpitalnego | Karta informacyjna z leczenia szpitalnego - zgodnie z szablonem bazowym udostępnionym przez CSIOZ opublikowanym pod adresem internetowym: https://www.csioz.gov.pl/HL7POL-1.3.1.2/plcda-1.3.1.2/plcda-html-1.3.1.2/plcda-html-1.3.1.2/tmp-2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.18-2018-09-30T000000.html w tym z używanymi przez szablon bazowy szablonami dynamicznymi. (Dane z systemu KS-Medis stosowanego przez Zamawiającego). |  |
| 5 | Dokument – Karta oceny stanu pacjenta | Karta oceny stanu pacjenta - zgodnie z szablonem bazowym udostępnionym przez CSIOZ opublikowanym pod adresem internetowym: https://www.csioz.gov.pl/HL7POL-1.3.1.2/plcda-1.3.1.2/plcda-html-1.3.1.2/plcda-html-1.3.1.2/tmp-2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.23-2018-09-30T000000.html w tym z używanymi przez szablon bazowy szablonami dynamicznymi. (Dane z systemu KS-Somed i KS-Medis stosowanych przez Zamawiającego). |  |
| 6 | Dokument – Karta wywiadu pielęgniarskiego | Karta wywiadu pielęgniarskiego - zgodnie z szablonem bazowym udostępnionym przez CSIOZ opublikowanym pod adresem internetowym: https://www.csioz.gov.pl/HL7POL-1.3.1.2/plcda-1.3.1.2/plcda-html-1.3.1.2/plcda-html-1.3.1.2/tmp-2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.22-2018-09-30T000000.html w tym z używanymi przez szablon bazowy szablonami dynamicznymi. (Dane z systemu KS-Somed i KS-Medis stosowanych przez Zamawiającego). |  |
| 7 | Dokument – Konsultacja lekarska | Konsultacja lekarska – zgodnie z szablonem bazowym udostępnionym przez CSIOZ opublikowanym pod adresem internetowym: https://www.csioz.gov.pl/HL7POL-1.3.1.2/plcda-1.3.1.2/plcda-html-1.3.1.2/plcda-html-1.3.1.2/tmp-2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.15-2018-09-30T000000.html w tym z używanymi przez szablon bazowy szablonami dynamicznymi. (Dane z systemu KS-Medis stosowanego przez Zamawiającego). |  |
| 8 | Dokument – Raport pielęgniarski | Raport pielęgniarski – zgodnie z szablonem bazowym udostępnionym przez CSIOZ opublikowanym pod adresem internetowym: https://www.csioz.gov.pl/HL7POL-1.3.1.2/plcda-1.3.1.2/plcda-html-1.3.1.2/plcda-html-1.3.1.2/tmp-2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.25-2018-09-30T000000.html w tym z używanymi przez szablon bazowy szablonami dynamicznymi. (Dane z systemu KS-Medis stosowanego przez Zamawiającego). |  |
| 9 | Dokument - Skierowanie | Dokument recepty – zgodnie z szablonem bazowym udostępnionym przez CSIOZ opublikowanym pod adresem internetowym: https://www.csioz.gov.pl/HL7POL-1.3.1.2/plcda-1.3.1.2/plcda-html-1.3.1.2/plcda-html-1.3.1.2/tmp-2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.4-2019-09-30T000000.html w tym z używanymi przez szablon bazowy szablonami dynamicznymi. |  |
| 10 | Dokument – Dokument anulujący | Dokument anulujący - zgodnie z szablonem bazowym udostępnionym przez CSIOZ opublikowanym pod adresem internetowym: https://www.csioz.gov.pl/HL7POL-1.3.1.2/plcda-1.3.1.2/plcda-html-1.3.1.2/plcda-html-1.3.1.2/tmp-2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.14-2019-09-30T000000.html w tym z używanymi przez szablon bazowy szablonami dynamicznymi. (Dane z systemu KS-Somed, KS-Medis i KS-Solab stosowanych przez Zamawiającego). |  |
| 11 | Dokument – Dokument recepty | Dokument recepty – zgodnie z szablonem bazowym udostępnionym przez CSIOZ opublikowanym pod adresem internetowym: https://www.csioz.gov.pl/HL7POL-1.3.1.2/plcda-1.3.1.2/plcda-html-1.3.1.2/plcda-html-1.3.1.2/tmp-2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.3-2019-09-30T000000.html w tym z używanymi przez szablon bazowy szablonami dynamicznymi. (Dane z systemu KS-Somed i KS-Medis stosowanych przez Zamawiającego). |  |
| 12 | Dokument – Opis badania diagnostycznego | Opis badania diagnostycznego – zgodnie z szablonem bazowym udostępnionym przez CSIOZ opublikowanym pod adresem internetowym: https://www.csioz.gov.pl/HL7POL-1.3.1.2/plcda-1.3.1.2/plcda-html-1.3.1.2/plcda-html-1.3.1.2/tmp-2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.16-2018-09-30T000000.html w tym z używanymi przez szablon bazowy szablonami dynamicznymi. (Szablon wykorzystywany dla opisów badań diagnostyki obrazowej i innych badań wykonywanych w pracowniach Zamawiającego, danei z systemów KS-Somed i KS-Medis stosowanych przez Zamawiającego). |  |
| 13 | Dokument – Sprawozdanie z badania laboratoryjnego | Sprawozdanie z badania laboratoryjnego – zgodnie z szablonem bazowym udostępnionym przez CSIOZ opublikowanym pod adresem internetowym: https://www.csioz.gov.pl/HL7POL-1.3.1.2/plcda-1.3.1.2/plcda-html-1.3.1.2/plcda-html-1.3.1.2/tmp-2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.17-2018-09-30T000000.html w tym używanymi przez szablon bazowy szablonami dynamicznymi. (Dane z systemu KS-Solab stosowanego przez Zamawiającego). |  |
| 14 | Standard dokumentacji | Wytworzone dokumenty powinny być zgodne ze standardem PIK HL7 CDA oraz poddane procesowi walidacji w celu potwierdzenia zgodności ze standardem. |  |
| 15 | Wersjonowanie | Możliwość wersjonowania dokumentów z dostępem do pełnej historii poprzednich wersji dokumentu. |  |
| 16 | Rozbudowa | Możliwość generowania w przyszłości innych rodzajów dokumentacji medycznej zgodnie ze standardem PIK HL7 CDA w tym możliwość dodawania nowych dokumentów zgodnych z wskazanym standardem. |  |
| 17 | Zarządzanie dostępem | Możliwość zarządzania uprawnieniami w zakresie wytwarzania i dostępu do dokumentów według użytkowników pełniących określone role polegające na udzielaniu uprawnień do wytwarzania dokumentów, podpisywania dokumentów, anulowania dokumentów, znakowania czasem dokumentów. |  |
|  |  | - FUNKCJONALNOŚĆ WYTWARZANIA DOKUMENTACJI ELEKTRONICZNEJ W BLOKU OPERACYJNYM |  |
| 1 | Podstawowa funkcjonalność | Zapewnienie możliwości wytwarzania elektronicznej dokumentacji medycznej w bloku operacyjnym oraz zarządzania dokumentacją medyczną wytworzoną w postaci elektronicznej. |  |
| 2 | Dokument – Protokół operacyjny | Protokół operacyjny – zgodnie z szablonem bazowym udostępnionym przez CSIOZ opublikowanym pod adresem internetowym: https://www.csioz.gov.pl/HL7POL-1.3.1.2/plcda-1.3.1.2/plcda-html-1.3.1.2/plcda-html-1.3.1.2/tmp-2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.20-2018-09-30T000000.html w tym z używanymi przez szablon bazowy szablonami dynamicznymi. (Dane z systemu KS-Medis stosowanego przez Zamawiającego). |  |
| 3 | Dokument – Dokument anulujący | Dokument anulujący - zgodnie z szablonem bazowym udostępnionym przez CSIOZ opublikowanym pod adresem internetowym: https://www.csioz.gov.pl/HL7POL-1.3.1.2/plcda-1.3.1.2/plcda-html-1.3.1.2/plcda-html-1.3.1.2/tmp-2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.14-2019-09-30T000000.html w tym z używanymi przez szablon bazowy szablonami dynamicznymi. (Dane z systemu KS-Medis stosowanego przez Zamawiającego). |  |
| 4 | Standard dokumentacji | Wytworzone dokumenty powinny być zgodne ze standardem PIK HL7 CDA oraz poddane procesowi walidacji w celu potwierdzenia zgodności ze standardem. |  |
| 5 | Wersjonowanie | Możliwość wersjonowania dokumentów z dostępem do pełnej historii poprzednich wersji dokumentu. |  |
| 6 | Rozbudowa | Możliwość generowania w przyszłości innych rodzajów dokumentacji medycznej zgodnie ze standardem PIK HL7 CDA w tym możliwość dodawania nowych dokumentów zgodnych z wskazanym standardem. |  |
| 7 | Zarządzanie dostępem | Możliwość zarządzania uprawnieniami w zakresie wytwarzania i dostępu do dokumentów według użytkowników pełniących określone role polegające na udzielaniu uprawnień do wytwarzania dokumentów, podpisywania dokumentów, anulowania dokumentów, znakowania czasem dokumentów. |  |
|  |  | - FUNKCJONALNOŚĆ PODPISU ELEKTRONICZNEGO DO AUTORYZACJI DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ |  |
| 1 | Podstawowa funkcjonalność | Zapewnienie autoryzacji elektronicznej dokumentacji medycznej przy użyciu podpisu elektronicznego |  |
| 2 | Podpisywanie dokumentów | Możliwość złożenia podpisu elektronicznego na dokumencie oraz na zbiorze dokumentów zgodnie z art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011r. o systemie informacji w ochronie zdrowia. |  |
| 3 | Rodzaj podpisu | Możliwość zastosowania do podpisywania dokumentów kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego oraz możliwość wykorzystania sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie informatycznym dostarczanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. |  |
| 4 | Znakowanie czasem | Możliwość znakowania czasem podpisywanego dokumentu. |  |
| 5 | Kontrasygnata | Możliwość wykonania kontrasygnaty. |  |
| 6 | Weryfikacja podpisu | Możliwość weryfikacji autentyczności podpisu oraz integralności dokumentu. |  |
| 7 | Zbiorczy podpis | Możliwość zbiorczego podpisu dokumentów. |  |
| 8 | Dostarczenie e-podpisu | Zamawiający nie wymaga dostarczenia podpisów kwalifikowanych dla personelu szpitala. |  |
|  |  | - REPOZYTORIUM ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ |  |
| 1 | Podstawowa funkcjonalność | Zapewnienie rejestrowania, pobierania, przechowywania, wyszukiwania i wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej. |  |
| 2 | Współdzielenie danych | Zapewnienie współdzielenia danych z systemem HIS w zakresie danych jednostek organizacyjnych, użytkowników, pacjentów (wspólna baza danych). |  |
| 3 | Wymiana informacji | Możliwość wymiany informacji pomiędzy jednostkami ochrony zdrowia za pośrednictwem systemów regionalnych oraz z wykorzystaniem systemów centralnych (P1). |  |
| 4 | Standardy interoperacyjności | Zastosowanie mechanizmów wymiany danych pomiędzy repozytorium lokalnym i repozytorium regionalnym z wykorzystaniem profili IHE XDS.b w wykorzystaniem transakcji: - ITI-18 wyszukiwanie dokumentów medycznych za pomocą predefiniowanych kwerend; - ITI-41 przekazanie zbioru dokumentów medycznych; - ITI-42 zarejestrowanie zbioru dokumentów medycznych. - ITI-43 pobranie zbioru dokumentów medycznych; Należy uwzględnić inne transakcje, które mogą być wymagane przez platformę MSIM. |  |
| 5 | Uwzględnienie interfejsu komunikacyjnego MSIM | Zapewnienie zgodności z zewnętrznymi interfejsami komunikacyjnymi udostępnionymi i opublikowanymi przez platformę MSIM |  |
| 6 | Rejestrowanie zdarzeń | Do rejestrowania zdarzeń dotyczących wyszukiwania czy pobierania dokumentów wykorzystany zostanie profil IHE ATNA. |  |
| 7 | Rejestrowanie i przekazywanie dokumentów | Przekazywanie metadanych i dokumentów elektronicznych do repozytorium regionalnego oraz rejestrowanie metadanych w regionalnym rejestrze dokumentów z wskazaniem, w którym repozytorium dokumenty się znajdują. Zakłada się przekazywanie do repozytorium regionalnego następujących rodzajów dokumentów: - Karta informacyjna leczenia szpitalnego; - Odmowa przyjęcia pacjenta do szpitala; - Informacja lekarza specjalisty dla lekarza POZ. |  |
| 8 | Przechowywanie dokumentów | Możliwość przechowywania dokumentów w repozytorium w formacie XML oraz PDF w tym możliwość przechowywania innych dokumentów w przyszłości, które nie zostały określone w niniejszej specyfikacji. |  |
| 9 | Dołączenie dokumentów po digitalizacji | Możliwość dołączenia do repozytorium dokumentów poddanych digitalizacji i ich włączenie w zbiór dokumentacji medycznej. |  |
| 10 | Zarządzanie dostępem | Możliwość zarządzania uprawnieniami do wykonania określonych operacji w repozytorium dla całego podmiotu oraz dla jednostki organizacyjnej polegające na udzielaniu uprawnień do dodawania dokumentów do repozytorium, odczyt dokumentów, import i eksport dokumentów, wydruk dokumentów, wyszukiwanie dokumentów. |  |
| 11 | Wyszukiwanie dokumentów | Możliwość przeszukiwania repozytorium lokalnego oraz regionalnego rejestru dokumentów na podstawie metadanych. |  |
|  |  | - FUNKCJONALNOŚĆ ARCHIWIZACJI ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ |  |
| 1 | Podstawowa funkcjonalność | Zapewnienie lokalnej archiwizacji elektronicznej dokumentacji medycznej wytworzonej przy użyciu oprogramowania oraz dołączania innych dokumentów poddanych wcześniej digitalizacji. |  |
| 2 | Archiwizacja EDM | Możliwość założenia metryki dla przechowywanej w Archiwum elektronicznej dokumentacji medycznej (data dodania, okres przechowywania, dane użycia) |  |
| 3 | Dołączanie dokumentacji papierowej do Archiwum elektronicznego | Możliwość dołączenia tradycyjnych dokumentów po digitalizacji (skanowaniu) do Archiwum w formacie PDF. |  |
| 4 | Zarządzanie dostępem do Archiwum EDM | Możliwość ograniczenia dostępu do Archiwum EDM wyłącznie dla wskazanych osób na podstawie uprawnień odpowiadającym rolą użytkownika. |  |
| 5 | Szyfrowanie dokumentów | Możliwość szyfrowania dokumentów w Archiwum. |  |
| 6 | Alerty o przeterminowanej dokumentacji | Wyróżnienie dokumentów, których czas przechowywania zgodnie z danymi z metryki upłynął (dokumentacja przeterminowana). |  |
| 7 | Status dokumentu | Możliwość przypisania statusu do dokumentu: - archiwalny, w użyciu, wypożyczony, udostępniony, |  |
| 8 | Przeszukiwanie | Możliwość przeszukiwania dokumentacji po danych pacjenta oraz danych komórki medycznej, która wytworzyła dokumentację. |  |
| 9 | Raporty | Możliwość raportowania dokumentów umieszczonych w Archiwum według okresu dodania do Archiwum i według statusu przeterminowania dokumentacji. |  |
|  |  | - FUNKCJONALNOŚĆ ELEKTRONICZNEJ KARTY PACJENTA |  |
| 1 | Podstawowa funkcjonalność | Zapewnienie możliwości odczytu danych z elektronicznej karty pacjenta oraz e-dowodu na potrzeby identyfikacji pacjenta. |  |
| 2 | Współpraca z HIS | Funkcjonalność powinna być wbudowana w systemem HIS Zamawiającego jako rozszerzenie jego funkcjonalności w zakresie rekordu pacjenta oraz danych o ubezpieczeniu zdrowotnym. |  |
| 3 | Odczyt informacji | Możliwość odczytu informacji zapisanych na elektronicznej karty pacjenta oraz w e-dowodzie. |  |
| 4 | Weryfikacja tożsamości | Możliwość elektronicznej weryfikacji tożsamości pacjentów na podstawie elektronicznej karty pacjenta i e-dowodu. |  |
| 5 | Autoryzacja dokumentów | Możliwość autoryzacji przez pacjentów dokumentów w postaci elektronicznej takich jak zgody na zabiegi, upoważnienia do dostępu do dokumentacji medycznej i informacji o stanie zdrowia, potwierdzenie odbioru dokumentacji z możliwością rozszerzenia zakresu autoryzowanych dokumentów. |  |
| 6 | Potwierdzenie ubezpieczenia zdrowotnego | Możliwość potwierdzenia ubezpieczenia zdrowotnego w systemie eWUŚ przy wykorzystaniu elektronicznej karty pacjenta i e-dowodu za pośrednictwem oprogramowania rozszerzającego funkcjonalność systemu HIS Zamawiającego w zakresie utrwaleniu na tej podstawie informacji o statusie ubezpieczenia. |  |
|  |  | - INTEGRACJA Z REGIONALNYM PORTALEM PACJENTA NA POTRZEBY URUCHOMIENIA E-USŁUG |  |
| 1 | Podstawowa funkcjonalność | Zapewnienie możliwości korzystania przez pacjentów z usługi e-rejestracji dostępnej na regionalnym portalu pacjenta https://www.e-zdrowie.malopolska.pl. |  |
| 2 | Współpraca z HIS | Oprogramowanie powinno zostać rozszerzenie funkcjonalności systemu HIS Zamawiającego w tym zakresie funkcjonalnym aby zapewnić możliwość odczytu danych o wolnych terminach z systemu HIS Zamawiającego gdzie prowadzone są kolejki oczekujących w celu przesłania do regionalnego portalu pacjenta oraz wprowadzenia do HIS danych o zarezerwowanych przez pacjentów wizytach w systemie e-rejestracji na regionalnym portalu pacjenta. |  |
| 3 | Udostępnienie terminarza | Oprogramowanie będzie udostępniać informacje o wolnych terminach do regionalnego portalu pacjenta na podstawie danych z terminarza w HIS Zamawiającego. |  |
| 4 | Komunikacja z regionalnym portalem pacjenta | Oprogramowanie powinno komunikować się z regionalnym portalem pacjenta w zakresie zarezerwowanych terminów, przede wszystkim powinno umożliwiać: - odbiór informacji o zarezerwowanych terminach poprzez regionalny portal pacjenta i rejestrować te informacje w systemie HIS Zamawiającego, - przekazanie do regionalnego portalu pacjenta informacji o statusie rezerwacji tj. czy rezerwacja została zaakceptowana czy odrzucona, - przekazanie informacji o zmianie terminu, który został wcześniej zarezerwowany i zaakceptowany (np. w przypadku nagłej niedostępności lekarza). |  |
| 5 | Zatwierdzanie terminu | Potwierdzenie rezerwacji powinno następować w sposób automatyczny zgodnie z udostępnionym terminarzem lub w sposób manualny przez pracownika Zamawiającego w zależności od rodzaju kolejki i decyzji w tym zakresie Zamawiającego. |  |
| 6 | Potwierdzanie terminu | Przed przesłaniem do regionalnego portalu pacjenta potwierdzenia rezerwacji terminu, termin musi zostać potwierdzony w lokalnym systemie e-rejestracji (w systemie HIS Zamawiającego). |  |
| 7 | Raporty | Należy zapewnić możliwość raportowania stanu kolejek oczekujących w szczególności informacji o rezerwacjach dokonanych przez pacjentów poprzez regionalny portal pacjenta z poziomu oprogramowania. Raporty powinny posiadać możliwość filtrowania co najmniej po terminie rezerwacji, nazwie/kodzie poradni oraz rodzaju/kodzie zabiegu. |  |
| 8 | Uwzględnienie interfejsu komunikacji dla e-rejestracji MSIM | Zapewnienie uwzględnienia specyfikacji interfejsu komunikacji usługi e-rejestracji udostępnionej i opublikowanej przez platformę MSIM. |  |
|  |  | - BAZA DANYCH ORACLE DLA SERWERA PRODUKCYJNEGO PRZETWARZANIA DANYCH MEDYCZNYCH I SERWERA REPOZYTORIUM ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ |  |
| 1 | Podstawowa funkcjonalność | Zapewnienie bazy danych dla dostarczonego oprogramowania oraz Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) stosowanego przez Zamawiającego – wspólna baza danych. |  |
| 2 | Rodzaj bazy danych | Relacyjna baza danych Oracle Database Standard Edition 2 z roczną asystą techniczną – zgodność bazy danych z Zintegrowanym Systemem Informatycznym (ZSI) u Zamawiającego. |  |
| 3 | Warunki licencji | 3 licencje umożliwiające uruchomienie bazy danych na trzech dwuprocesorowych serwerach z obsługą 16 wątków każdy. Licencja powinna zapewniać korzystanie z bazy danych bez ograniczenia ilości połączeń i ograniczeń czasowych. Zamawiający dopuszcza licencję typu ASFU (Application Specific Full Use) dla dostarczonego Oprogramowania. |  |
| 4 | Instalacja, konfiguracja i migracja danych na serwerze produkcyjnym przetwarzania danych medycznych | Wykonawca bazy danych zobowiązany jest do instalacji i konfiguracji bazy danych na dwóch nowych serwerach w siedzibie Zamawiającego oraz do przeprowadzenia migracji danych Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) u Zamawiającego pomiędzy aktualnie wykorzystywaną bazą danych Oracle Database 10g na dotychczasowym serwerze i dostarczoną bazą danych zainstalowaną na nowych serwerach. |  |
| 5 | Wymagania w zakresie migracji danych na serwerze produkcyjnym przetwarzania danych medycznych | Migracja danych nie może uniemożliwić korzystanie z Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) u Zamawiającego. W przypadku potrzeby czasowego wyłączenia aktualnie używanej bazy danych co uniemożliwi czasowe korzystanie z ZSI przerwa taka zostanie każdorazowo ustalona z Zamawiającym. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że ze względu na zapewnienie ciągłości działania szpitala oraz w celu ograniczenia wpływu migracji danych na korzystanie z ZSI prace migracyjne mogą być wykonywane w godzinach wieczornych i nocnych oraz w soboty i niedziele zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego. Termin i harmonogram przeprowadzenia migracji danych zostanie ustalony pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym. Wszelkie koszty instalacji, konfiguracji i migracji danych w tym nieprzewidziane koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. |  |
| 6 | Migracja danych | Do celów przeprowadzenia migracji danych Wykonawca może wykorzystać funkcjonalności bazy danych Oracle umożliwiających eksport danych z aktualnie eksploatowanej bazy danych do plików XML, SQL lub TXT. Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania eksportu danych przy wsparciu Zamawiającego oraz korzystając ze wsparcia technicznego dla ZSI, które posiada Zamawiający. Wykonawca dokona wprowadzenia wyeksportowanych danych do nowej instancji bazy danych dostarczonej w ramach niniejszego zamówienia. |  |
| 7 | Wsparcie ZSI | Zamawiający posiada wsparcie techniczne dla oprogramowania działającego w ramach ZSI Zamawiającego. Wsparcie dotyczy wyłącznie utrzymania i stałego serwisu oprogramowania na wypadek awarii. Dodatkowe prace m.in. związane z migracją danych lub konfiguracją oprogramowania na nowych serwerach wymagają poniesienia dodatkowych środków, które zobowiązany jest zapewnić Wykonawca. Zamawiający korzystając ze wsparcia technicznego dla ZSI umożliwi kontakt Wykonawcy z serwisem oprogramowania w ramach ZSI podczas realizacji prac integracyjnych i wdrożeniowych. |  |
| 8 | Struktura bazy danych | Zamawiający nie dysponuje kompletną dokumentacją zawierającą struktury danych w aktualnie eksploatowanej bazie danych w związku z czym Zamawiający umożliwi przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej oraz zapewni kontakt z podmiotem świadczącym wsparcie techniczne dla ZSI w celu ustalenie zakresu migracji danych. |  |
| 9 | Konfiguracja funkcji wysokiej dostępności środowiska bazy danych na serwerze produkcyjnym przetwarzania danych medycznych | Zamawiający ustali z Wykonawcą najlepszą formę dla zapewnienia bezpieczeństwa i dostępności danych zapisanych w bazie danych poprzez zastosowanie dostępnych funkcjonalności bazy danych takich jak funkcja fizycznej replikacji pomiędzy dwoma serwerami – serwer podstawowy (primary database) i serwer zapasowy (standy database). Decyzję w zakresie zastosowania określonej funkcjonalności podejmuje ostatecznie Zamawiający w związku z tym Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia w/w funkcjonalności w ramach dostarczonej licencji bazy danych Oracle. |  |
| 10 | Instalacja i konfiguracja bazy danych na serwerze repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej | Dla serwera repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej Wykonawca dokona instalacji i konfiguracji bazy danych w siedzibie Zamawiającego. |  |
| 11 | Ocena wydajności i kompletności danych | Zamawiający wraz z Wykonawcą przeprowadzą wspólnie czynności mające na celu ocenę kompletności danych po migracji oraz poziom wydajności bazy danych. Sposób dokonania oceny kompletności danych i wydajności bazy danych Wykonawca ustali z Zamawiającym przed rozpoczęciem migracji danych. |  |
| 12 | Szkolenie administratora | Wykonawca zapewni szkolenia dla co najmniej dwóch administratorów Zamawiającego w zakresie administrowania dostarczoną bazą danych, w ramach których poruszone zostaną następujące tematy: - przygotowanie serwera bazy danych do działania, - przywrócenie do działania instancji bazy danych po pojawieniu się standardowych (podstawowych) problemów, - zarządzać użytkownikami oraz ich uprawnieniami, - wykonywać kopie zapasowe bez przerywania działania bazy danych, - dokonywać przywracania danych z kopii zapasowych, - przywracać skasowane lub zmodyfikowane dane do pierwotnego stanu, - przenosić dane pomiędzy serwerami. Wykonawca powinien przewidzieć na szkolenie administratorów 5 dni szkoleniowych po 8 godzin każdy dzień. Szkolenia powinny składać się z części wykładowej (teoretycznej) i ćwiczeniowej (praktycznej). Termin przeprowadzenia szkoleń zostanie ustalony z Zamawiającym jednak szkolenia powinny się odbyć nie później niż w terminie 60 dni od dokonania instalacji i konfiguracji bazy danych. |  |
|  |  | - INTEGRACJA REGIONALNEJ WYMIANY EDM ORAZ INNYCH USŁUG MSIM |  |
| 1 | Podstawowa funkcjonalność | Zapewnienie wymiany danych pomiędzy lokalnym i regionalnym systemem informatycznym w zakresie elektronicznej dokumentacji medycznej i umawiania terminów wizyt. |  |
| 2 | Model komunikacji z systemem regionalnym | Zapewnienie wykorzystania profili IHE (Integrating the Healthcare Enterprise) do komunikacji pomiędzy systemem lokalnym (oprogramowaniem) i systemem regionalnym MSIM. |  |
| 3 | Scenariusze wymiany danych | Oprogramowanie powinno zakładać realizację dwóch scenariuszy wymiany danych pomiędzy systemem lokalnym a systemem regionalnym MSIM: - wymiana elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM), - umawianie wizyt przez pacjentów. |  |
| 4 | Wymiana danych w ramach domeny | Dane będą wymieniane w ramach jednej domeny przy wykorzystaniu profilu IHE XDS.b i profili towarzyszących. |  |
| 5 | Koncepcja wymiany danych | Zasada wymiany danych będzie oparta o koncepcję repozytoriów lokalnych (u świadczeniodawców) i regionalnego rejestru dokumentów (regionalna warstwa MSIM) zgodnie z profilem integracyjnym IHE XDS.b. |  |
| 6 | Wyszukiwanie i indeksacja dokumentów | Do celu indeksowania i wyszukiwania dokumentów w rejestrze regionalnym oprogramowanie powinno wykorzystywać metadane XDS.b. |  |
| 7 | Zakres przekazywany danych | Oprogramowanie powinno umożliwiać przekazywanie metadanych i następujących dokumentów do regionalnego repozytorium EDM: - Informacja dla lekarza kierującego do poradni specjalistycznej lub leczenia szpitalnego, - Odmowa przyjęcia pacjenta do szpitala, - Karta informacyjna z leczenia szpitalnego. Pozostałe dokumenty i metadane będą przechowywane w lokalnym repozytorium EDM. |  |
| 8 | Zasilanie danych o wolnych terminach | System regionalny (broker wolnych terminów) powinien być zasilany listą wolnych terminów, z systemu lokalnego (oprogramowania). |  |
| 9 | Interfejsy transakcyjne wykorzystywane przez platformę regionalną MSIM | Do udostępniania i wymiany przy pomocy oprogramowania danych należy wykorzystać transakcje IHE XDS.b: - ITI-18 wyszukiwanie dokumentów medycznych za pomocą predefiniowanych kwerend; - ITI-41 przekazanie zbioru dokumentów medycznych; - ITI-42 zarejestrowanie zbioru dokumentów medycznych. - ITI-43 pobranie zbioru dokumentów medycznych; Do zarządzania identyfikacją pacjentów przy pomocy oprogramowania należy wykorzystać transakcje IHE PIX V3 (Patient Identifier Cross-Referencing): - ITI-44 zapisanie informacji o nowych rekordach pacjentów lub modyfikacji danych przez system lokalny (oprogramowanie) w systemie regionalnym MSIM, - ITI-45 pobieranie listy wszystkich identyfikatorów pacjenta, - ITI-46 przekazywanie identyfikatorów pacjenta, oraz IHE PDQ V3 (Patient Demographics Query): - ITI-47 wyszukiwanie rekordów w systemie regionalnym i zakładanie nowych rekordów. Należy uwzględnić inne transakcje, które mogą być wymagane przez platformę MSIM. |  |
| 10 | Uwzględnienie interfejsu komunikacyjnego MSIM | Zapewnienie zgodności z zewnętrznymi interfejsami komunikacyjnymi udostępnionymi i opublikowanymi przez platformę MSIM. |  |
| 11 | Uwzględnienie wymagań | Wykonawca zobowiązany jest do wykonania integracji lokalnego systemu z systemem regionalnym MSIM uwzględniając dodatkowe wytyczne i wymagania integracyjne podane przez Lidera Projektu Małopolski System Informacji Medycznej. Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy dodatkowych wytycznych dotyczących integracji natychmiast po ich uzyskaniu od Lidera Projektu i jednocześnie zapewnia, że w związku z tymi wytycznymi nie ulegną zmianie scenariusze wymiany danych wymienione w niniejszej specyfikacji.. |  |
|  |  | - INTERFEJS UŻYTKOWNIKA I OCHRONA DOSTEPU |  |
| 1 | Podstawowa funkcjonalność | Dostarczone oprogramowanie do wytwarzania, przechowywania i wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) powinno zapewniać obsługę dostępnych funkcjonalności z poziomu graficznego interfejsu użytkownika. |  |
| 2 | Dostęp do funkcji oprogramowania | Dostęp do funkcji oprogramowania powinien być dostępny na stanowisku roboczym, na którym zostało zainstalowane oprogramowania (to samo stanowiska, na którym uruchomiony jest system HIS Zmawiającego, w związku z tym oczekuje się wbudowania interfejsu użytkownika oprogramowania w system HIS Zamawiającego, dopuszcza się również, że oprogramowanie będzie uruchamiane w sposób niezależny od systemu HIS pod warunkiem zgodności z tym systemem według wymagań niniejszej specyfikacji. |  |
| 3 | Obsługa języka polskiego | Oprogramowanie powinno komunikować się z użytkownikiem w języku polskim. |  |
| 4 | Wprowadzanie danych | Podczas wprowadzania danych oprogramowanie udostępnia podpowiedzi, możliwość automatycznego wypełniania pól, korzystanie ze słowników danych (właściwych dla HIS Zamawiającego) co najmniej w zakresie procedur medycznych, leków, rozpoznań, danych terytorialnych, danych personelu. |  |
| 5 | Integralność danych | Oprogramowanie powinno posiadać możliwość kontroli wprowadzanych przez użytkownika danych w celu zapewnienia integralności i niepowtarzalności danych w bazie danych. |  |
| 6 | Kontrola dostępu | Oprogramowanie musi umożliwiać administratorowi zarządzanie z poziomu graficznego interfejsu użytkownikami oprogramowania w zakresie przydzielania określonych uprawnień. Lista użytkowników oprogramowania powinna wykorzystywać listę użytkowników dostępną w systemie HIS Zamawiającego. Wymagane jest aby lista użytkowników w tym ich loginy były integralne z danymi dostępnymi w systemie HIS. |  |
| 7 | Status użytkowników | Oprogramowanie powinno umożliwiać podgląd aktualnie zalogowanych użytkowników. |  |
| 8 | Logowanie zdarzeń | Oprogramowanie powinno zapewniać logowanie działań użytkowników z dokładnością do, wprowadzenia danych, zmiany danych, usunięcia danych oraz dostarczać administratorowi informacje o dacie i godzinie (dzień, miesiąc, rok, godzina, minuta, sekunda) korzystania przez użytkownika z oprogramowania (czas zalogowania i wylogowania). Dane te powinny być dostępne w formie uporządkowanego dziennika zdarzeń. |  |
| 9 | Blokowanie użytkowników | Oprogramowanie powinno zapewniać administratorowi możliwość zablokowania czasowego wszystkich użytkowników (bez konieczności blokowania każdego użytkownika z osobna). |  |
| 10 | Przechowywanie haseł | Hasła dostępu wykorzystywane do logowania do oprogramowania powinny być przechowywane w formie niejawnej (zaszyfrowanej). |  |
| 11 | System uprawnień | Oprogramowanie powinno umożliwiać definiowanie grup uprawnień dla użytkowników z możliwością nadawania użytkownikom indywidualnych uprawnień. Oprogramowanie powinno umożliwiać tworzenie grup użytkowników np. lekarze, pielęgniarki, rejestratorki itp. Oprogramowanie powinno zapewnić możliwość przydzielania użytkowników do odpowiednich jednostek organizacyjnych Zamawiającego i w tym zakresie powinno być integralne z systemem HIS Zamawiającego (lista jednostek organizacyjnych). |  |
| 12 | Zmiana uprawnień | Oprogramowanie powinno umożliwiać administratorowi zmianę uprawnień użytkownikom bez konieczności usuwania i ponownego zakładania konta użytkownika. |  |
| 13 | Wyróżnienie pól | Oprogramowanie powinno posiadać mechanizm wyróżniania pól, których wypełnienie jest wymagane, do edycji, nieprawidłowo wypełnionych. |  |
| 14 | Obsługa kodów | Oprogramowanie powinno umożliwiać odczyt kodów 1D i 2D oraz QR w celu wczytywania w ten sposób danych. |  |
| 15 | Blokowanie sesji | Oprogramowanie powinno umożliwiać automatyczne blokowanie sesji użytkownika po określonym czasie braku aktywności. |  |
| 16 | Anulowanie | W każdym oknie oprogramowanie powinno umożliwiać wycofanie operacji przez użytkownika i powrót do poprzedniego okna bez zachowania wprowadzonych na anulowanym oknie zapisów. |  |
| 17 | Edycja | W każdym polu opisowym służącym do wprowadzania danych oprogramowanie powinno umożliwiać użytkownikowi skorzystanie z funkcji ułatwiających wprowadzanie danych np. funkcji kopiuj/wklej. |  |
| 18 | Przegląd dokumentów | Oprogramowanie powinno umożliwiać użytkownikom (zgodnie z nadanymi uprawnieniami) przegląd dokumentów EDM z możliwością filtrowania co najmniej po rodzaju dokumentu, dacie, jednostce, pacjencie. |  |
| 19 | Elementy interfejsu | Interfejs użytkownika powinien dostarczać elementów takich jak pola edycji, listy wyboru, listy rozwijane, pola wyboru jednokrotnego i wielokrotnego, przyciski, zakładki itp. i nie powinno pod tym względem ustępować innym dostępnym na rynku tego rodzaju produktom. |  |
|  |  | - ASYSTA TECHNICZNA |  |
| 1 | Okres asysty | Zamawiający wymaga aby dostarczone oprogramowanie objęte było dwuletnią asystą techniczną w pełnym zakresie jego funkcjonalności, w szczególności w zakresie zapewnienia wytwarzania, przechowywania i wymiany dokumentów elektronicznych wymaganych niniejszą specyfikacją techniczną. |  |
| 2 | Utrzymanie systemu | Wykonawca zapewni możliwość korzystania z oprogramowania przez Zamawiającego w trybie 24/7 z uwzględnieniem niezbędnych przerw technicznych w działaniu oprogramowania w czasie konserwacji. Prace techniczne będą jednak każdorazowo zaplanowane i uzgodnione z Zamawiającym. W przypadku wystąpienia awarii krytycznej Oprogramowania uniemożliwiającej korzystanie z Oprogramowania w szczególności polegającej na braku możliwości wytwarzania elektronicznej dokumentacji medycznej Wykonawca przywróci prawidłowe działanie Oprogramowania w czasie do 12 godzin do momentu otrzymania zgłoszenia o awarii krytycznej. W przypadku wystąpienia zwykłej awarii Oprogramowania skutkującej ograniczeniem działania części jego funkcjonalności (poza wytwarzaniem elektronicznej dokumentacji medycznej) Wykonawca przywróci prawidłowe działanie Oprogramowania do 48 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia o awarii. W przypadku wystąpienia usterki Oprogramowania powodującej utrudnienia w korzystaniu z funkcji oprogramowania, nie powodującej jednak brakiem możliwości korzystania z podstawowych funkcjonalności Oprogramowania Wykonawca usunie usterkę w czasie nie przekraczającym 5 dni roboczych od momentu otrzymania zgłoszenia o usterce. Za niedotrzymanie terminu usunięcia awarii lub usterek Oprogramowania, a także w przypadku powtarzających się awarii Oprogramowania powodujących brak możliwości korzystania z jego pełnej funkcjonalności (następujące po sobie co najmniej 3 awarie w ciągu 30 dni kalendarzowych), Zamawiającemu przysługuje rekompensata w postaci kar umownych. |  |
| 3 | Dodatkowe prace programistyczne | Wykonawca zapewni w czasie trwania asysty oraz na etapie wdrożenia dodatkowe prace programistyczne dla oprogramowania w zakresie jego doskonalenia jego funkcjonalności, integracji i interoperacyjności, na które przewidzi dodatkowe 21 dni prac programistycznych (każdy po 8 godzin). Zlecone w tym okresie przez Zmawiającego dodatkowe prace dotyczyć będą wyłącznie funkcjonalności oprogramowania dla wytwarzania, przechowywania i wymiany EDM określonych w niniejszej specyfikacji i mających bezpośredni związek z działaniem platformy MSIM. Wykonawca zobowiązuje się podjąć dodatkowych prac programistycznych w czasie nie dłuższym niż 7 dni od otrzymania zamówienia przekazanego na dane kontaktowe Wykonawcy. Przed zleceniem dodatkowych prac programistycznych Zamawiający zobowiązuje się podjąć rozmowy z Wykonawcą w celu ustalenia najlepszego sposobu osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności. W pierwszej kolejności Zamawiający i Wykonawca będą stosować możliwe środki konfiguracyjne, prace programistyczne będą miały zastosowanie, kiedy wyczerpane zostaną inne środki do osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności. |  |
| 4 | Zgłaszanie awarii | Każda przerwa w działaniu oprogramowania do wytwarzania, przechowywania i wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej będzie zgłaszana Wykonawcy zgodnie z ustaloną procedurą. |  |
|  |  | - DOSTAWA, WDROŻENIE i SZKOLENIE |  |
| 1 | Czas dostawy | Oprogramowanie zostanie dostarczone zgodnie z przyjętym harmonogramem wdrożenia. |  |
| 2 | Weryfikacja dokumentów | Wykonawca dokona weryfikacji wytworzonych przy pomocy oprogramowania dokumentów elektronicznej dokumentacji medycznej w standardzie PIK HL7 CDA oraz zastosowanych profili integracyjnych IHE w obecności przedstawiciela Zamawiającego. Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia własnych testów na zgodność ze standardem PIK HL7 CDA i profilami IHE przy użyciu powszechnie uznanych narzędzi do weryfikacji zgodności dokumentu ze standardem. Przy weryfikacji na zgodność oprogramowania z profilami IHE i standardem PIK HL7 CDA Wykonawca wykorzysta m.in. platformę Tukan http://www.tukan.online. |  |
| 3 | Wdrożenie | Wykonawca oprogramowania dokona instalacji i konfiguracji oprogramowania w siedzibie Zamawiającego oraz w sposób zdalny z zachowaniem procedur bezpieczeństwa w tym zakresie wskazanych przez Zamawiającego oraz dokona przeszkolenia pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi dostarczonego oprogramowania. |  |
| 4 | Szkolenie | W ramach wdrożenia Wykonawca zagwarantuje co najmniej 20 dni szkoleniowych (160 godzin) dla wyznaczonego do przeszkolenia z zakresu obsługi oprogramowania personelu Zamawiającego. Szkolenie przeprowadzone zostanie w terminach wskazanych przez Zamawiającego zgodnie z przyjętym harmonogramem. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego i będzie miało formę ćwiczeń a jego zakres zostanie uzgodniony z Zamawiającym. Szkolenie dedykowane w szczególności dla personelu medycznego i administracyjnego Zamawiającego powinno dotyczyć następujących tematów: - wytwarzanie elektronicznej dokumentacji medycznej przy wykorzystaniu oprogramowania, - podpisywanie elektronicznej dokumentacji medycznej podpisem kwalifikowanym oraz alternatywnymi formami prawnie dopuszczonymi, - poprawianie, anulowanie i wersjonowanie elektronicznej dokumentacji medycznej, - wyszukiwanie dokumentacji medycznej w repozytorium lokalnym i archiwum dokumentacji medycznej oraz z w rejestrze regionalnym, - wydruk elektronicznej dokumentacji medycznej w postaci tradycyjnej, - dołączanie do repozytorium i archiwum dokumentów poddanych digitalizacji. Zamawiający ma prawo wprowadzenia dodatkowych tematów do szkolenia dotyczących obsługi oprogramowania, w związku z czym Wykonawca uwzględni dodatkowy czas szkoleniowy dla tych tematów w wymiarze 2 dni szkoleniowych (16 godzin). |  |
| 5 | Dokumentacja | Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację techniczną dla dostarczonego oprogramowania ze szczególnym uwzględnieniem instrukcji obsługi dla użytkowników i administratora oprogramowania. |  |
| 6 | Integralne wytyczne | Zamawiający uznaje za wiążące wobec niniejszego zamówienia na oprogramowanie do wytwarzania, przechowywania i wymiany EDM wytyczne dotyczące funkcjonowania platformy MSIM i oczekuje od Wykonawcy aby traktował te wytyczne jako integralne względem niniejszego zamówienia, a w przypadku ujawnionych ewentualnych rozbieżności mających wpływ na funkcjonalność lub prawidłowe wdrożenie oprogramowania informował o tym Zamawiającego. |  |
| 7 | Doświadczenie | Zamawiający oczekuje, że Wykonawca wykaże doświadczenie we wdrażaniu tego typu oprogramowania, w szczególności oprogramowania przeznaczonego do wytwarzanie, przechowywania i wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej oraz posiada doświadczenie w świadczeniu usługi asysty technicznej dla tego typu oprogramowania. |  |