KOSZTORYS  OFERTOWY

Remont drogi powiatowej nr 1689T (dawna 0740T) Głazów - Obrazów w miejscowości Obrazów od km 1+350 do km 2+344.

INWESTOR: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH w SANDOMIERZU z/s w SAMBORCU

| Lp. | Kod | Opis | Jm | Ilość robót | Cena jedn. roboty [zł] | Wartość [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Element | Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |
| 1.1 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,994 |  |  |
| 1.2 | KNNR 6 0806-02 | Rozebranie krawężników betonowych 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z ułożeniem na paletach z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 10km [palety wykonawcy] | m | 180,00 |  |  |
| 1.3 | KNNR 6 0806-07 | Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z ułożeniem na paletach z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 10km [palety wykonawcy] | m | 158,00 |  |  |
| 1.4 | KNNR 6 0803-08 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z ułożeniem na paletach z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 10km [palety wykonawcy] | m2 | 338,00 |  |  |
| 1.5 | D-01.03.02.23 | Przekładka części przelotowej przepustów z rur PP o średnicy 40 cm z uprzednim odkopaniem przepustów, zasypaniem wykopu wraz z mechanicznym zagęszczeniem | m | 40,00 |  |  |
| 1.6 | D-01.03.02.27 | Przekładka ścianek czołowych prefabrykowanych dla przepustów fi 40 cm | szt | 8,00 |  |  |
| 1.7 | KNR 2-31 0606-03 | Przekładka ścieku z prefabrykatów typ "krakowski" na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 o grubości 5 cm [20% elementów do wymiany] | m | 122,00 |  |  |
| 1.8 | KNR 2-31 0402-03 | Fundament betonowy pod korytko ściekowe z betonu C8/ 10 | m3 | 7,32 |  |  |
| 1.9 | KNNR 4 1424-0200 | Studzienki ściekowe uliczne PEHD o średnicy 500 mm z osadnikiem bez żelbetowym pierścieniu odciążającym. | szt | 2,00 |  |  |
| 1.10 | KNNR 4 1308-0300 | Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 200 mm, SN8, łączone na wcisk | m | 20,00 |  |  |
| 1.11 | KNR 2-01 0520-01 | Wykonanie umocnienia skarp i rowu płytami ażurowym | m2 | 207,80 |  |  |
| 1.12 | KNR 2-31 0701-03 | Przekładka balustrady U-11a, stalowej ocynkowanej w kolorze żółtym, rurowej - długość elementu 2500mm, | m | 100,00 |  |  |
| 1.13 | KNR 201/108/4 | Mechaniczne karczowanie gęstych krzaków i poszycia | ha | 0,002 |  |  |
| 2 | Element | Roboty ziemne |  |  |  |  |
| 2.1 | KNNR 1 0209- 10 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. IV - praca w gruncie oblepiającym | m3 | 994,00 |  |  |
| 3 | Element | Nawierzchnia jezdni |  |  |  |  |
| 3.1 | KNR AT-03 0102-04 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 5 km | m2 | 82,00 |  |  |
| 3.2 | KNR 2-31 0812- 03 | Wypełnienie przełomów na drodze wraz z wymianą podbudowy [korytowanie, podbudowa z piasku stabilizowanego cementem klasa C3/4 gr. 15 cm, podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm gr. 15 cm] | m2 | 2087,40 |  |  |
| 3.3 | KNR 2-31 1004- 06 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych | m2 | 5467,00 |  |  |
| 3.4 | KNR 2-31 1004 - 07 | Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową modyfikowaną | m2 | 5467,00 |  |  |
| 3.5 | KNNR 6 0309 - 02 | Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 średnio 100 kg/m2 | t | 547,00 |  |  |
| 3.6 | KNR 2-31 1004 - 07 | Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową modyfikowaną | m2 | 5467,00 |  |  |
| 3.7 | KNNR 6 0309- 02 | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 gr. warstwy 4 cm | m2 | 6067,00 |  |  |
| 4 | Element | Pobocze o szerokości 0,75 m |  |  |  |  |
| 4.1 | KNNR 6 0204- 03 | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa o gr. 10 cm po uwałowaniu - pobocza | m2 | 1988,00 |  |  |
| 4.2 | BCD D-05.03.04-04 | Wykonywanie nawierzchni betonowej, warstwa górna grubości 15 cm, beton C35/45 (B-35) | m2 | 136,00 |  |  |
| 4.3 | KNNR 6 0204- 04 | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa o gr. 15 cm po uwałowaniu - zjazdy | m2 | 600,00 |  |  |
| 5 | Element | Odmulenie przepustów |  |  |  |  |
| 5.1 | KNNR 6 1302- 04 | Oczyszczenie przepustów z namułu do 50% jego średnicy | m | 100,00 |  |  |
| 6 | Element | Remont chodnika |  |  |  |  |
| 6.1 | KNNR 6 0502- 02 | Chodniki z kostki betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 5 cm | m2 | 338,00 |  |  |
| 6.2 | KNNR 6 0102- 03 | Koryta gł. 36 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników | m2 | 314,00 |  |  |
| 6.3 | KNNR 6 0105- 08 | Mieszanka cementowo - piaskowa 2,50 MPa o gr. warstwy 15 cm | m2 | 314,00 |  |  |
| 6.4 | KNNR 6 0105- 08 | Stabilizacja gruntu cementem Rm= 2,50 MPa o gr. warstwy 10 cm | m2 | 314,00 |  |  |
| 6.5 | KNR 2-31 0401- 06 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe | m | 170,00 |  |  |
| 6.6 | KNNR 6 0401- 04 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15 x 30 x 100 cm ustawione na ławie betonowej C12/15 o gr. 10 cm z oporem bocznym na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm oraz wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 170,00 |  |  |
| 6.7 | KNR 2-31 0401- 02 | Rowki pod obrzeża betonowe | m | 158,00 |  |  |
| 6.8 | KNNR 6 0404- 01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 8 x 30 cm na podsypce cementowo - piaskowej | m | 158,00 |  |  |

WARTOŚĆ ZADANIA NETTO:	…………………………………………………………….

PODATEK VAT:			…………………………………………………………….

WARTOŚĆ ZADANIA BRUTTO:	…………………………………………………………….

WARTOŚĆ ZADANIA BRUTTO SŁOWNIE:

……………………………………………………………………………………………ZŁOTYCH