OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOT. ZADANIA pn.:

„Remont pomieszczenia zlokalizowanego w budynku przy ul. Piłsudskiego 9 
w celu utworzenia gabinetu terapeutycznego na potrzeby Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży”

Inwestycja polega na wyremontowaniu pomieszczenia wraz z przedsionkiem na kondygnacji 1 piętra w budynku Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o. przy ul. Piłsudskiego 9 w Sosnowcu.

Pomieszczenie przeznaczone jest na gabinet terapeutyczny na potrzeby Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży Remont polega na wykonaniu nowych warstw wykończeniowych wraz z usunięciem starych.

Zakres robót podano poniżej.

- ŚCIANY – 49 m2

- Wykucie istniejących drzwi wraz z zamurowaniem otworu po nich oraz wykonanie tynku obu stronach

- Usunięcie na całą wysokość ścianki wraz z nadprożem pomiędzy gabinetem a przedsionkiem – z wykończeniem narożnikiem aluminiowym

- Skucie luźnych tynków

- Wykonanie wyrównania ścian poprzez nałożenie warstwy zbrojonej siatką oraz nałożenia gładzi gipsowej

- Wyrównanie glifów okiennych – z wykończeniem narożnikiem aluminiowym

- Gruntowanie i Malowanie ścian

- Wykonanie nowych parapetów okiennych z płytek ceramicznych

- Przesunięcie 2 gniazdek elektrycznych oraz wykonanie 4 nowych /dwóch poczwórnych/

- Wykonanie struktury teleinformatycznej z podłączeniem – 2 gniazda podwójne na ścianach bocznych.

- Montaż nowych gniazdek i włączników

- PODŁOGA

- Rozebranie posadzki wraz z wyrównaniem powierzchni / wylewka  / oraz wykonaniem nowej z płytek wraz z cokolikami – ok. 16 m2

- SUFIT

- Wykonanie sufitu podwieszanego  na ruszcie metalowych, systemowym z wypełnieniem płytami włóknowymi – ok.16 m2

- Remont instalacji elektrycznej oświetlenia polegający na zamontowaniu w suficie podwieszanym wraz z podłączeniem nowych lamp.

- WYPOSAŻENIE INNE

- Zamontowanie szafki zlewozmywakowej wraz ze zlewem oraz jego podłączeniem

- Wykonanie fartucha okalającego z płytek kącik socjalny

Należy uwzględnić wywóz oraz utylizację wszelkich rozbieranych elementów: drzwi, elementów murowych, tynków, płytek itp.