06.2024 r.

| Inwestor: ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W POWIERCIU POWIERCIE 31, 62 - 600 KOŁO |  |
| --- | --- |

KOSZTORYS BEZ WYCENY

Nazwa budowy: REMONT POMIESZCZEŃ W INTERNACIE

Adres budowy: POWIERCIE gm. KOŁO działka nr 224/16,

Rodzaj robót: ROBOTY BUDOWLANE

Data oprac.: 06.2024 r.

Podstawa opracowania: KNR 4-01, KNR 00-19, KNR 2-02U, KNNR Wacetob 9, KNNR 2, KNR 2-15, KNR 2-02, KNR 4-04, KNR 00-12, KNR 00-23, KNR 2-17, KNR 4-02, KNR 4-03, KNR 00-31, KNR 7-07, KNR 00-14

| Sporządził: |  |
| --- | --- |

| 1 | REMONT POKOJU nr 207 - II piętro |
| --- | --- |

| 1 | KNR 4-01 0354-12-040 Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko | krotność 1,00 | obmiar 2,50 m | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 2 | KNR 4-01 0354-04-020 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych - OKNA | krotność 1,00 | obmiar 1,00 szt | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 3 | KNR 4-01 0354-05-050 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 - DRZWI DO ŁAZIENKI | krotność 1,00 | obmiar 1,60 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 4 | KNR 4-04 0504-03-050 Rozebranie posadzek z paneli podłogowych | krotność 1,00 | obmiar 16,10 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 5 | KNNR Wacetob 9 0309-07-040 Demontaż listew przypodłogowych | krotność 1,00 | obmiar 16,60 m | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 6 | KNR 4-01 0355-03-020 Wyniesienie skrzydeł drzwiowych i okiennych poza budynek | krotność 1,00 | obmiar 2,00 szt | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 7 | KNR 4-01 0106-05-060 Wyniesienie gruzu z budynku | krotność 1,00 | obmiar 0,09 m3 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 8 | KNR 4-01 1204-08-050 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit | krotność 1,00 | obmiar 20,00 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 9 | KNR 4-01 1204-08-050 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ścian | krotność 1,00 | obmiar 45,00 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 10 | KNR 4-01 0713-02-050 Przecierania istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby - sufit | krotność 1,00 | obmiar 20,00 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 11 | KNR 4-01 0713-01-050 Przecierania istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby - ściany | krotność 1,00 | obmiar 45,00 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 12 | KNR 4-01 1214-02-050 analogia : Czyszczenie ościeżnic drzwiowych | krotność 1,00 | obmiar 1,60 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 13 | KNR 00-19 1023-06-050 Montaż okien z PCV z obróbką obsadzenia - wym. 237x145 cm | krotność 1,00 | obmiar 3,44 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 14 | KNR 4-01 0321-02-050 Obsadzenie podokienników wewnętrznych | krotność 1,00 | obmiar 1,15 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 15 | KNR 2-02U 1134-01-050 analogia: Gruntowanie podłoży preparatami poprawiającymi przyczepność z żywic syntetycznych - powierzchnie poziome | krotność 1,00 | obmiar 16,10 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 16 | KNR 2-02U 1130-02-050 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm | krotność 1,00 | obmiar 16,10 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 17 | KNR 2-02U 1134-01-050 Gruntowanie powierzchni poziomych podłoży preparatami gruntującymi "CERESIT CT 17" | krotność 1,00 | obmiar 16,10 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 18 | KNNR 2 1205-090-050 Okładzina podłogowa z paneli winylowych drewnopochodnych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej, wymiar płytek - format typu deska , kolor - do akceptacji inwestora. Dostawa i montaż winylowej nawierzchni o fakturze drewna w płytkach o parametrach nie gorszych niż: - ognioodporność zgodnie z EN13501-1: Bfl-s1, - odporność na zarysowania, - antypoślizgowość min.R9 wg DIN51130, - klasyfikacja użytkowa: Klasa 33. | krotność 1,00 | obmiar 16,10 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 19 | KNR 2-02 1113-06-040 analogia: Listwy przyścienne z polichlorku winylu | krotność 1,00 | obmiar 16,60 m | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 20 | KNR 00-23 2611-02-050 Jednokrotne gruntowanie podłoży pod malowanie - sufity i ściany | krotność 1,00 | obmiar 65,00 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 21 | KNR 2-02 1505-07-050 Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - farba emulsyjna - sufity i ściany | krotność 1,00 | obmiar 65,00 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 22 | KNR 2-02 1504-08-050 Jednokrotne lakierowanie ścian do wys.1,70 m - lakier bezbarwny matowy | krotność 1,00 | obmiar 28,15 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 23 | KNR 4-01 1210-02-020 analogia: Malowanie ościeżnicy | krotność 1,00 | obmiar 1,00 szt | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 24 | KNR 2-02 1017-02-050 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne - wewnętrzne do łazienki wym.80x200 cm bez ościeżnicy | krotność 1,00 | obmiar 1,60 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 25 | KNR 2-17 0137-01-020 Kratki wentylacyjne typ A do przewodów murowanych o obwodzie do 1000 mm | krotność 1,00 | obmiar 1,00 szt | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 26 | KNR 4-02 0132-01-020 Demontaż baterii umywalkowej | krotność 1,00 | obmiar 1,00 szt | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 27 | KNR 4-02 0132-03-020 Demontaż baterii wannowej trójdrogowej | krotność 1,00 | obmiar 1,00 szt | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 28 | KNR 4-02 0235-06-090 Demontaż umywalki | krotność 1,00 | obmiar 1,00 kpl | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 29 | KNR 4-02 0235-08-090 Demontaż ustępu z miską fajansową | krotność 1,00 | obmiar 1,00 kpl | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 30 | KNR 4-02 0235-07-090 Demontaż brodzika natryskowego z kabiną natryskową | krotność 1,00 | obmiar 1,00 kpl | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 31 | KNR 2-15 0115-02-020 Bateria umywalkowa stojąca o średnicy nominalnej 15 mm | krotność 1,00 | obmiar 1,00 szt | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 32 | KNR 2-15 0115-04-020 Bateria natryskowa ścienna o średnicy nominalnej 15 mm | krotność 1,00 | obmiar 1,00 szt | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 33 | KNR 2-15 0221-0201-020 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym (syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego) | krotność 1,00 | obmiar 1,00 szt | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 34 | KNR 2-15 0224-03-090 Ustęp z płuczką z porcelany "kompakt" | krotność 1,00 | obmiar 1,00 kpl | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 35 | KNR 2-15 0223-02-090 Montaż kabiny prysznicowej - materiał Inwestora | krotność 1,00 | obmiar 1,00 kpl | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 36 | KNR 2-15 0223-02-090 Brodzik naryskowy z tworzywa sztucznego | krotność 1,00 | obmiar 1,00 kpl | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 37 | KNR 4-03 0306-01-020 Wymiana gniazd wtyczkowych podtynkowanych podwójnych | krotność 1,00 | obmiar 3,00 szt | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 38 | KNR 4-03 0307-01-020 Wymiana wyłączników | krotność 1,00 | obmiar 2,00 szt | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 39 | KNR 4-03 0307-01-020 Wymiana - wyłącznik hermetyczny w łazience | krotność 1,00 | obmiar 1,00 szt | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 2 | REMONT POKOJU nr 208 - II piętro |
| --- | --- |

| 40 | KNR 4-01 0354-12-040 Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko | krotność 1,00 | obmiar 2,50 m | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 41 | KNR 4-01 0354-04-020 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych - OKNA | krotność 1,00 | obmiar 1,00 szt | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 42 | KNR 4-01 0354-05-050 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 - DRZWI DO ŁAZIENKI | krotność 1,00 | obmiar 1,60 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 43 | KNR 4-04 0504-03-050 Rozebranie posadzek z paneli podłogowych | krotność 1,00 | obmiar 16,10 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 44 | KNNR Wacetob 9 0309-07-040 Demontaż listew przypodłogowych | krotność 1,00 | obmiar 16,60 m | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 45 | KNR 4-01 0355-03-020 Wyniesienie skrzydeł drzwiowych i okiennych poza budynek | krotność 1,00 | obmiar 2,00 szt | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 46 | KNR 4-01 0106-05-060 Wyniesienie gruzu z budynku | krotność 1,00 | obmiar 0,09 m3 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 47 | KNR 4-01 1204-08-050 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit | krotność 1,00 | obmiar 20,00 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 48 | KNR 4-01 1204-08-050 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ścian | krotność 1,00 | obmiar 45,00 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 49 | KNR 4-01 0713-02-050 Przecierania istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby - sufit | krotność 1,00 | obmiar 20,00 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 50 | KNR 4-01 0713-01-050 Przecierania istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby - ściany | krotność 1,00 | obmiar 45,00 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 51 | KNR 4-01 1214-02-050 analogia : Czyszczenie ościeżnic drzwiowych | krotność 1,00 | obmiar 1,60 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 52 | KNR 00-19 1023-06-050 Montaż okien z PCV z obróbką obsadzenia - wym. 237x145 cm | krotność 1,00 | obmiar 3,44 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 53 | KNR 4-01 0321-02-050 Obsadzenie podokienników wewnętrznych | krotność 1,00 | obmiar 1,15 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 54 | KNR 2-02U 1134-01-050 analogia: Gruntowanie podłoży preparatami poprawiającymi przyczepność z żywic syntetycznych - powierzchnie poziome | krotność 1,00 | obmiar 16,10 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 55 | KNR 2-02U 1130-02-050 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm | krotność 1,00 | obmiar 16,10 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 56 | KNR 2-02U 1134-01-050 Gruntowanie powierzchni poziomych podłoży preparatami gruntującymi "CERESIT CT 17" | krotność 1,00 | obmiar 16,10 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 57 | KNNR 2 1205-090-050 Okładzina podłogowa z paneli winylowych drewnopochodnych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej, wymiar płytek - format typu deska , kolor - do akceptacji inwestora. Dostawa i montaż winylowej nawierzchni o fakturze drewna w płytkach o parametrach nie gorszych niż: - ognioodporność zgodnie z EN13501-1: Bfl-s1, - odporność na zarysowania, - antypoślizgowość min.R9 wg DIN51130, - klasyfikacja użytkowa: Klasa 33. | krotność 1,00 | obmiar 16,10 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 58 | KNR 2-02 1113-06-040 analogia: Listwy przyścienne z polichlorku winylu | krotność 1,00 | obmiar 16,60 m | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 59 | KNR 00-23 2611-02-050 Jednokrotne gruntowanie podłoży pod malowanie - sufity i ściany | krotność 1,00 | obmiar 65,00 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 60 | KNR 2-02 1505-07-050 Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - farba emulsyjna - sufity i ściany | krotność 1,00 | obmiar 65,00 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 61 | KNR 2-02 1504-08-050 Jednokrotne lakierowanie ścian do wys.1,70 m - lakier bezbarwny matowy | krotność 1,00 | obmiar 28,15 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 62 | KNR 4-01 1210-02-020 analogia: Malowanie ościeżnicy | krotność 1,00 | obmiar 1,00 szt | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 63 | KNR 2-02 1017-02-050 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne - wewnętrzne do łazienki wym.80x200 cm bez ościeżnicy | krotność 1,00 | obmiar 1,60 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 64 | KNR 2-17 0137-01-020 Kratki wentylacyjne typ A do przewodów murowanych o obwodzie do 1000 mm | krotność 1,00 | obmiar 1,00 szt | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 65 | KNR 4-02 0132-01-020 Demontaż baterii umywalkowej | krotność 1,00 | obmiar 1,00 szt | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 66 | KNR 4-02 0132-03-020 Demontaż baterii wannowej trójdrogowej | krotność 1,00 | obmiar 1,00 szt | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 67 | KNR 4-02 0235-06-090 Demontaż umywalki | krotność 1,00 | obmiar 1,00 kpl | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 68 | KNR 4-02 0235-08-090 Demontaż ustępu z miską fajansową | krotność 1,00 | obmiar 1,00 kpl | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 69 | KNR 4-02 0235-07-090 Demontaż brodzika natryskowego z kabiną natryskową | krotność 1,00 | obmiar 1,00 kpl | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 70 | KNR 2-15 0115-02-020 Bateria umywalkowa stojąca o średnicy nominalnej 15 mm | krotność 1,00 | obmiar 1,00 szt | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 71 | KNR 2-15 0115-04-020 Bateria natryskowa ścienna o średnicy nominalnej 15 mm | krotność 1,00 | obmiar 1,00 szt | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 72 | KNR 2-15 0221-0201-020 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym (syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego) | krotność 1,00 | obmiar 1,00 szt | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 73 | KNR 2-15 0224-03-090 Ustęp z płuczką z porcelany "kompakt" | krotność 1,00 | obmiar 1,00 kpl | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 74 | KNR 2-15 0223-02-090 Montaż kabiny prysznicowej - materiał Inwestora | krotność 1,00 | obmiar 1,00 kpl | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 75 | KNR 2-15 0223-02-090 Brodzik naryskowy z tworzywa sztucznego | krotność 1,00 | obmiar 1,00 kpl | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 76 | KNR 4-03 0306-01-020 Wymiana gniazd wtyczkowych podtynkowanych podwójnych | krotność 1,00 | obmiar 3,00 szt | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 77 | KNR 4-03 0307-01-020 Wymiana wyłączników | krotność 1,00 | obmiar 2,00 szt | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 78 | KNR 4-03 0307-01-020 Wymiana - wyłącznik hermetyczny w łazience | krotność 1,00 | obmiar 1,00 szt | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 3 | REMONT POKOJU nr 209 - II piętro |
| --- | --- |

| 79 | KNR 4-01 0354-12-040 Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko | krotność 1,00 | obmiar 2,50 m | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 80 | KNR 4-01 0354-04-020 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych - OKNA | krotność 1,00 | obmiar 1,00 szt | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 81 | KNR 4-01 0354-05-050 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 - DRZWI DO ŁAZIENKI | krotność 1,00 | obmiar 1,60 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 82 | KNR 4-04 0504-03-050 Rozebranie posadzek z paneli podłogowych | krotność 1,00 | obmiar 16,10 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 83 | KNNR Wacetob 9 0309-07-040 Demontaż listew przypodłogowych | krotność 1,00 | obmiar 16,60 m | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 84 | KNR 4-01 0355-03-020 Wyniesienie skrzydeł drzwiowych i okiennych poza budynek | krotność 1,00 | obmiar 2,00 szt | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 85 | KNR 4-01 0106-05-060 Wyniesienie gruzu z budynku | krotność 1,00 | obmiar 0,09 m3 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 86 | KNR 4-01 1204-08-050 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit | krotność 1,00 | obmiar 20,00 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 87 | KNR 4-01 1204-08-050 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ścian | krotność 1,00 | obmiar 45,00 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 88 | KNR 4-01 0713-02-050 Przecierania istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby - sufit | krotność 1,00 | obmiar 20,00 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 89 | KNR 4-01 0713-01-050 Przecierania istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby - ściany | krotność 1,00 | obmiar 45,00 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 90 | KNR 4-01 1214-02-050 analogia : Czyszczenie ościeżnic drzwiowych | krotność 1,00 | obmiar 1,60 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 91 | KNR 00-19 1023-06-050 Montaż okien z PCV z obróbką obsadzenia - wym. 237x145 cm | krotność 1,00 | obmiar 3,44 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 92 | KNR 4-01 0321-02-050 Obsadzenie podokienników wewnętrznych | krotność 1,00 | obmiar 1,15 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 93 | KNR 2-02U 1134-01-050 analogia: Gruntowanie podłoży preparatami poprawiającymi przyczepność z żywic syntetycznych - powierzchnie poziome | krotność 1,00 | obmiar 16,10 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 94 | KNR 2-02U 1130-02-050 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm | krotność 1,00 | obmiar 16,10 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 95 | KNR 2-02U 1134-01-050 Gruntowanie powierzchni poziomych podłoży preparatami gruntującymi "CERESIT CT 17" | krotność 1,00 | obmiar 16,10 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 96 | KNNR 2 1205-090-050 Okładzina podłogowa z paneli winylowych drewnopochodnych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej, wymiar płytek - format typu deska , kolor - do akceptacji inwestora. Dostawa i montaż winylowej nawierzchni o fakturze drewna w płytkach o parametrach nie gorszych niż: - ognioodporność zgodnie z EN13501-1: Bfl-s1, - odporność na zarysowania, - antypoślizgowość min.R9 wg DIN51130, - klasyfikacja użytkowa: Klasa 33. | krotność 1,00 | obmiar 16,10 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 97 | KNR 2-02 1113-06-040 analogia: Listwy przyścienne z polichlorku winylu | krotność 1,00 | obmiar 16,60 m | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 98 | KNR 00-23 2611-02-050 Jednokrotne gruntowanie podłoży pod malowanie - sufity i ściany | krotność 1,00 | obmiar 65,00 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 99 | KNR 2-02 1505-07-050 Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - farba emulsyjna - sufity i ściany | krotność 1,00 | obmiar 65,00 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 100 | KNR 2-02 1504-08-050 Jednokrotne lakierowanie ścian do wys.1,70 m - lakier bezbarwny matowy | krotność 1,00 | obmiar 28,15 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 101 | KNR 4-01 1210-02-020 analogia: Malowanie ościeżnicy | krotność 1,00 | obmiar 1,00 szt | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 102 | KNR 2-02 1017-02-050 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne - wewnętrzne do łazienki wym.80x200 cm bez ościeżnicy | krotność 1,00 | obmiar 1,60 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 103 | KNR 2-17 0137-01-020 Kratki wentylacyjne typ A do przewodów murowanych o obwodzie do 1000 mm | krotność 1,00 | obmiar 1,00 szt | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 104 | KNR 4-02 0132-01-020 Demontaż baterii umywalkowej | krotność 1,00 | obmiar 1,00 szt | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 105 | KNR 4-02 0132-03-020 Demontaż baterii wannowej trójdrogowej | krotność 1,00 | obmiar 1,00 szt | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 106 | KNR 4-02 0235-06-090 Demontaż umywalki | krotność 1,00 | obmiar 1,00 kpl | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 107 | KNR 4-02 0235-08-090 Demontaż ustępu z miską fajansową | krotność 1,00 | obmiar 1,00 kpl | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 108 | KNR 4-02 0235-07-090 Demontaż brodzika natryskowego z kabiną natryskową | krotność 1,00 | obmiar 1,00 kpl | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 109 | KNR 2-15 0115-02-020 Bateria umywalkowa stojąca o średnicy nominalnej 15 mm | krotność 1,00 | obmiar 1,00 szt | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 110 | KNR 2-15 0115-04-020 Bateria natryskowa ścienna o średnicy nominalnej 15 mm | krotność 1,00 | obmiar 1,00 szt | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 111 | KNR 2-15 0221-0201-020 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym (syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego) | krotność 1,00 | obmiar 1,00 szt | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 112 | KNR 2-15 0224-03-090 Ustęp z płuczką z porcelany "kompakt" | krotność 1,00 | obmiar 1,00 kpl | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 113 | KNR 2-15 0223-02-090 Montaż kabiny prysznicowej - materiał Inwestora | krotność 1,00 | obmiar 1,00 kpl | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 114 | KNR 2-15 0223-02-090 Brodzik naryskowy z tworzywa sztucznego | krotność 1,00 | obmiar 1,00 kpl | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 115 | KNR 4-03 0306-01-020 Wymiana gniazd wtyczkowych podtynkowanych podwójnych | krotność 1,00 | obmiar 3,00 szt | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 116 | KNR 4-03 0307-01-020 Wymiana wyłączników | krotność 1,00 | obmiar 2,00 szt | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 117 | KNR 4-03 0307-01-020 Wymiana - wyłącznik hermetyczny w łazience | krotność 1,00 | obmiar 1,00 szt | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 4 | REMONT POKOJU nr 210 - II piętro |
| --- | --- |

| 118 | KNR 4-01 0354-12-040 Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko | krotność 1,00 | obmiar 2,50 m | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 119 | KNR 4-01 0354-04-020 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych - OKNA | krotność 1,00 | obmiar 1,00 szt | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 120 | KNR 4-01 0354-05-050 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 - DRZWI DO ŁAZIENKI | krotność 1,00 | obmiar 1,60 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 121 | KNR 4-04 0504-03-050 Rozebranie posadzek z paneli podłogowych | krotność 1,00 | obmiar 16,10 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 122 | KNNR Wacetob 9 0309-07-040 Demontaż listew przypodłogowych | krotność 1,00 | obmiar 16,60 m | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 123 | KNR 4-01 0355-03-020 Wyniesienie skrzydeł drzwiowych i okiennych poza budynek | krotność 1,00 | obmiar 2,00 szt | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 124 | KNR 4-01 0106-05-060 Wyniesienie gruzu z budynku | krotność 1,00 | obmiar 0,09 m3 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 125 | KNR 4-01 1204-08-050 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit | krotność 1,00 | obmiar 20,00 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 126 | KNR 4-01 1204-08-050 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ścian | krotność 1,00 | obmiar 45,00 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 127 | KNR 4-01 0713-02-050 Przecierania istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby - sufit | krotność 1,00 | obmiar 20,00 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 128 | KNR 4-01 0713-01-050 Przecierania istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby - ściany | krotność 1,00 | obmiar 45,00 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 129 | KNR 4-01 1214-02-050 analogia : Czyszczenie ościeżnic drzwiowych | krotność 1,00 | obmiar 1,60 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 130 | KNR 00-19 1023-06-050 Montaż okien z PCV z obróbką obsadzenia - wym. 237x145 cm | krotność 1,00 | obmiar 3,44 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 131 | KNR 4-01 0321-02-050 Obsadzenie podokienników wewnętrznych | krotność 1,00 | obmiar 1,15 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 132 | KNR 2-02U 1134-01-050 analogia: Gruntowanie podłoży preparatami poprawiającymi przyczepność z żywic syntetycznych - powierzchnie poziome | krotność 1,00 | obmiar 16,10 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 133 | KNR 2-02U 1130-02-050 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm | krotność 1,00 | obmiar 16,10 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 134 | KNR 2-02U 1134-01-050 Gruntowanie powierzchni poziomych podłoży preparatami gruntującymi "CERESIT CT 17" | krotność 1,00 | obmiar 16,10 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 135 | KNNR 2 1205-090-050 Okładzina podłogowa z paneli winylowych drewnopochodnych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej, wymiar płytek - format typu deska , kolor - do akceptacji inwestora. Dostawa i montaż winylowej nawierzchni o fakturze drewna w płytkach o parametrach nie gorszych niż: - ognioodporność zgodnie z EN13501-1: Bfl-s1, - odporność na zarysowania, - antypoślizgowość min.R9 wg DIN51130, - klasyfikacja użytkowa: Klasa 33. | krotność 1,00 | obmiar 16,10 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 136 | KNR 2-02 1113-06-040 analogia: Listwy przyścienne z polichlorku winylu | krotność 1,00 | obmiar 16,60 m | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 137 | KNR 00-23 2611-02-050 Jednokrotne gruntowanie podłoży pod malowanie - sufity i ściany | krotność 1,00 | obmiar 65,00 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 138 | KNR 2-02 1505-07-050 Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - farba emulsyjna - sufity i ściany | krotność 1,00 | obmiar 65,00 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 139 | KNR 2-02 1504-08-050 Jednokrotne lakierowanie ścian do wys.1,70 m - lakier bezbarwny matowy | krotność 1,00 | obmiar 28,15 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 140 | KNR 4-01 1210-02-020 analogia: Malowanie ościeżnicy | krotność 1,00 | obmiar 1,00 szt | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 141 | KNR 2-02 1017-02-050 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne - wewnętrzne do łazienki wym.80x200 cm bez ościeżnicy | krotność 1,00 | obmiar 1,60 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 142 | KNR 2-17 0137-01-020 Kratki wentylacyjne typ A do przewodów murowanych o obwodzie do 1000 mm | krotność 1,00 | obmiar 1,00 szt | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 143 | KNR 4-02 0132-01-020 Demontaż baterii umywalkowej | krotność 1,00 | obmiar 1,00 szt | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 144 | KNR 4-02 0132-03-020 Demontaż baterii wannowej trójdrogowej | krotność 1,00 | obmiar 1,00 szt | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 145 | KNR 4-02 0235-06-090 Demontaż umywalki | krotność 1,00 | obmiar 1,00 kpl | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 146 | KNR 4-02 0235-08-090 Demontaż ustępu z miską fajansową | krotność 1,00 | obmiar 1,00 kpl | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 147 | KNR 4-02 0235-07-090 Demontaż brodzika natryskowego z kabiną natryskową | krotność 1,00 | obmiar 1,00 kpl | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 148 | KNR 2-15 0115-02-020 Bateria umywalkowa stojąca o średnicy nominalnej 15 mm | krotność 1,00 | obmiar 1,00 szt | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 149 | KNR 2-15 0115-04-020 Bateria natryskowa ścienna o średnicy nominalnej 15 mm | krotność 1,00 | obmiar 1,00 szt | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 150 | KNR 2-15 0221-0201-020 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym (syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego) | krotność 1,00 | obmiar 1,00 szt | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 151 | KNR 2-15 0224-03-090 Ustęp z płuczką z porcelany "kompakt" | krotność 1,00 | obmiar 1,00 kpl | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 152 | KNR 2-15 0223-02-090 Montaż kabiny prysznicowej - materiał Inwestora | krotność 1,00 | obmiar 1,00 kpl | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 153 | KNR 2-15 0223-02-090 Brodzik naryskowy z tworzywa sztucznego | krotność 1,00 | obmiar 1,00 kpl | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 154 | KNR 4-03 0306-01-020 Wymiana gniazd wtyczkowych podtynkowanych podwójnych | krotność 1,00 | obmiar 3,00 szt | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 155 | KNR 4-03 0307-01-020 Wymiana wyłączników | krotność 1,00 | obmiar 2,00 szt | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 156 | KNR 4-03 0307-01-020 Wymiana - wyłącznik hermetyczny w łazience | krotność 1,00 | obmiar 1,00 szt | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 5 | REMONT POKOJU nr 211 - II piętro |
| --- | --- |

| 157 | KNR 4-01 0354-12-040 Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko | krotność 1,00 | obmiar 2,50 m | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 158 | KNR 4-01 0354-04-020 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych - OKNA | krotność 1,00 | obmiar 1,00 szt | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 159 | KNR 4-01 0354-05-050 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 - DRZWI DO ŁAZIENKI | krotność 1,00 | obmiar 1,60 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 160 | KNR 4-04 0504-03-050 Rozebranie posadzek z paneli podłogowych | krotność 1,00 | obmiar 16,10 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 161 | KNNR Wacetob 9 0309-07-040 Demontaż listew przypodłogowych | krotność 1,00 | obmiar 16,60 m | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 162 | KNR 4-01 0355-03-020 Wyniesienie skrzydeł drzwiowych i okiennych poza budynek | krotność 1,00 | obmiar 2,00 szt | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 163 | KNR 4-01 0106-05-060 Wyniesienie gruzu z budynku | krotność 1,00 | obmiar 0,09 m3 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 164 | KNR 4-01 1204-08-050 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit | krotność 1,00 | obmiar 20,00 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 165 | KNR 4-01 1204-08-050 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ścian | krotność 1,00 | obmiar 45,00 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 166 | KNR 4-01 0713-02-050 Przecierania istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby - sufit | krotność 1,00 | obmiar 20,00 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 167 | KNR 4-01 0713-01-050 Przecierania istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby - ściany | krotność 1,00 | obmiar 45,00 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 168 | KNR 4-01 1214-02-050 analogia : Czyszczenie ościeżnic drzwiowych | krotność 1,00 | obmiar 1,60 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 169 | KNR 00-19 1023-06-050 Montaż okien z PCV z obróbką obsadzenia - wym. 237x145 cm | krotność 1,00 | obmiar 3,44 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 170 | KNR 4-01 0321-02-050 Obsadzenie podokienników wewnętrznych | krotność 1,00 | obmiar 1,15 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 171 | KNR 2-02U 1134-01-050 analogia: Gruntowanie podłoży preparatami poprawiającymi przyczepność z żywic syntetycznych - powierzchnie poziome | krotność 1,00 | obmiar 16,10 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 172 | KNR 2-02U 1130-02-050 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm | krotność 1,00 | obmiar 16,10 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 173 | KNR 2-02U 1134-01-050 Gruntowanie powierzchni poziomych podłoży preparatami gruntującymi "CERESIT CT 17" | krotność 1,00 | obmiar 16,10 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 174 | KNNR 2 1205-090-050 Okładzina podłogowa z paneli winylowych drewnopochodnych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej, wymiar płytek - format typu deska , kolor - do akceptacji inwestora. Dostawa i montaż winylowej nawierzchni o fakturze drewna w płytkach o parametrach nie gorszych niż: - ognioodporność zgodnie z EN13501-1: Bfl-s1, - odporność na zarysowania, - antypoślizgowość min.R9 wg DIN51130, - klasyfikacja użytkowa: Klasa 33. | krotność 1,00 | obmiar 16,10 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 175 | KNR 2-02 1113-06-040 analogia: Listwy przyścienne z polichlorku winylu | krotność 1,00 | obmiar 16,60 m | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 176 | KNR 00-23 2611-02-050 Jednokrotne gruntowanie podłoży pod malowanie - sufity i ściany | krotność 1,00 | obmiar 65,00 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 177 | KNR 2-02 1505-07-050 Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - farba emulsyjna - sufity i ściany | krotność 1,00 | obmiar 65,00 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 178 | KNR 2-02 1504-08-050 Jednokrotne lakierowanie ścian do wys.1,70 m - lakier bezbarwny matowy | krotność 1,00 | obmiar 28,15 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 179 | KNR 4-01 1210-02-020 analogia: Malowanie ościeżnicy | krotność 1,00 | obmiar 1,00 szt | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 180 | KNR 2-02 1017-02-050 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne - wewnętrzne do łazienki wym.80x200 cm bez ościeżnicy | krotność 1,00 | obmiar 1,60 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 181 | KNR 2-17 0137-01-020 Kratki wentylacyjne typ A do przewodów murowanych o obwodzie do 1000 mm | krotność 1,00 | obmiar 1,00 szt | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 182 | KNR 4-02 0132-01-020 Demontaż baterii umywalkowej | krotność 1,00 | obmiar 1,00 szt | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 183 | KNR 4-02 0132-03-020 Demontaż baterii wannowej trójdrogowej | krotność 1,00 | obmiar 1,00 szt | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 184 | KNR 4-02 0235-06-090 Demontaż umywalki | krotność 1,00 | obmiar 1,00 kpl | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 185 | KNR 4-02 0235-08-090 Demontaż ustępu z miską fajansową | krotność 1,00 | obmiar 1,00 kpl | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 186 | KNR 4-02 0235-07-090 Demontaż brodzika natryskowego z kabiną natryskową | krotność 1,00 | obmiar 1,00 kpl | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 187 | KNR 2-15 0115-02-020 Bateria umywalkowa stojąca o średnicy nominalnej 15 mm | krotność 1,00 | obmiar 1,00 szt | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 188 | KNR 2-15 0115-04-020 Bateria natryskowa ścienna o średnicy nominalnej 15 mm | krotność 1,00 | obmiar 1,00 szt | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 189 | KNR 2-15 0221-0201-020 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym (syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego) | krotność 1,00 | obmiar 1,00 szt | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 190 | KNR 2-15 0224-03-090 Ustęp z płuczką z porcelany "kompakt" | krotność 1,00 | obmiar 1,00 kpl | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 191 | KNR 2-15 0223-02-090 Montaż kabiny prysznicowej - materiał Inwestora | krotność 1,00 | obmiar 1,00 kpl | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 192 | KNR 2-15 0223-02-090 Brodzik naryskowy z tworzywa sztucznego | krotność 1,00 | obmiar 1,00 kpl | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 193 | KNR 4-03 0306-01-020 Wymiana gniazd wtyczkowych podtynkowanych podwójnych | krotność 1,00 | obmiar 3,00 szt | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 194 | KNR 4-03 0307-01-020 Wymiana wyłączników | krotność 1,00 | obmiar 2,00 szt | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 195 | KNR 4-03 0307-01-020 Wymiana - wyłącznik hermetyczny w łazience | krotność 1,00 | obmiar 1,00 szt | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 6 | REMONT POKOJU nr 212 - II piętro |
| --- | --- |

| 196 | KNR 4-01 0354-12-040 Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko | krotność 1,00 | obmiar 2,50 m | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 197 | KNR 4-01 0354-04-020 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych - OKNA | krotność 1,00 | obmiar 1,00 szt | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 198 | KNR 4-01 0354-05-050 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 - DRZWI DO ŁAZIENKI | krotność 1,00 | obmiar 1,60 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 199 | KNR 4-04 0504-03-050 Rozebranie posadzek z paneli podłogowych | krotność 1,00 | obmiar 16,10 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 200 | KNNR Wacetob 9 0309-07-040 Demontaż listew przypodłogowych | krotność 1,00 | obmiar 16,60 m | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 201 | KNR 4-01 0355-03-020 Wyniesienie skrzydeł drzwiowych i okiennych poza budynek | krotność 1,00 | obmiar 2,00 szt | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 202 | KNR 4-01 0106-05-060 Wyniesienie gruzu z budynku | krotność 1,00 | obmiar 0,09 m3 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 203 | KNR 4-01 1204-08-050 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit | krotność 1,00 | obmiar 20,00 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 204 | KNR 4-01 1204-08-050 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ścian | krotność 1,00 | obmiar 45,00 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 205 | KNR 4-01 0713-02-050 Przecierania istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby - sufit | krotność 1,00 | obmiar 20,00 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 206 | KNR 4-01 0713-01-050 Przecierania istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby - ściany | krotność 1,00 | obmiar 45,00 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 207 | KNR 4-01 1214-02-050 analogia : Czyszczenie ościeżnic drzwiowych | krotność 1,00 | obmiar 1,60 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 208 | KNR 00-19 1023-06-050 Montaż okien z PCV z obróbką obsadzenia - wym. 237x145 cm | krotność 1,00 | obmiar 3,44 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 209 | KNR 4-01 0321-02-050 Obsadzenie podokienników wewnętrznych | krotność 1,00 | obmiar 1,15 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 210 | KNR 2-02U 1134-01-050 analogia: Gruntowanie podłoży preparatami poprawiającymi przyczepność z żywic syntetycznych - powierzchnie poziome | krotność 1,00 | obmiar 16,10 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 211 | KNR 2-02U 1130-02-050 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm | krotność 1,00 | obmiar 16,10 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 212 | KNR 2-02U 1134-01-050 Gruntowanie powierzchni poziomych podłoży preparatami gruntującymi "CERESIT CT 17" | krotność 1,00 | obmiar 16,10 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 213 | KNNR 2 1205-090-050 Okładzina podłogowa z paneli winylowych drewnopochodnych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej, wymiar płytek - format typu deska , kolor - do akceptacji inwestora. Dostawa i montaż winylowej nawierzchni o fakturze drewna w płytkach o parametrach nie gorszych niż: - ognioodporność zgodnie z EN13501-1: Bfl-s1, - odporność na zarysowania, - antypoślizgowość min.R9 wg DIN51130, - klasyfikacja użytkowa: Klasa 33. | krotność 1,00 | obmiar 16,10 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 214 | KNR 2-02 1113-06-040 analogia: Listwy przyścienne z polichlorku winylu | krotność 1,00 | obmiar 16,60 m | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 215 | KNR 00-23 2611-02-050 Jednokrotne gruntowanie podłoży pod malowanie - sufity i ściany | krotność 1,00 | obmiar 65,00 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 216 | KNR 2-02 1505-07-050 Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - farba emulsyjna - sufity i ściany | krotność 1,00 | obmiar 65,00 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 217 | KNR 2-02 1504-08-050 Jednokrotne lakierowanie ścian do wys.1,70 m - lakier bezbarwny matowy | krotność 1,00 | obmiar 28,15 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 218 | KNR 4-01 1210-02-020 analogia: Malowanie ościeżnicy | krotność 1,00 | obmiar 1,00 szt | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 219 | KNR 2-02 1017-02-050 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne - wewnętrzne do łazienki wym.80x200 cm bez ościeżnicy | krotność 1,00 | obmiar 1,60 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 220 | KNR 2-17 0137-01-020 Kratki wentylacyjne typ A do przewodów murowanych o obwodzie do 1000 mm | krotność 1,00 | obmiar 1,00 szt | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 221 | KNR 4-02 0132-01-020 Demontaż baterii umywalkowej | krotność 1,00 | obmiar 1,00 szt | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 222 | KNR 4-02 0132-03-020 Demontaż baterii wannowej trójdrogowej | krotność 1,00 | obmiar 1,00 szt | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 223 | KNR 4-02 0235-06-090 Demontaż umywalki | krotność 1,00 | obmiar 1,00 kpl | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 224 | KNR 4-02 0235-08-090 Demontaż ustępu z miską fajansową | krotność 1,00 | obmiar 1,00 kpl | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 225 | KNR 4-02 0235-07-090 Demontaż brodzika natryskowego z kabiną natryskową | krotność 1,00 | obmiar 1,00 kpl | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 226 | KNR 2-15 0115-02-020 Bateria umywalkowa stojąca o średnicy nominalnej 15 mm | krotność 1,00 | obmiar 1,00 szt | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 227 | KNR 2-15 0115-04-020 Bateria natryskowa ścienna o średnicy nominalnej 15 mm | krotność 1,00 | obmiar 1,00 szt | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 228 | KNR 2-15 0221-0201-020 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym (syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego) | krotność 1,00 | obmiar 1,00 szt | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 229 | KNR 2-15 0224-03-090 Ustęp z płuczką z porcelany "kompakt" | krotność 1,00 | obmiar 1,00 kpl | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 230 | KNR 2-15 0223-02-090 Montaż kabiny prysznicowej - materiał Inwestora | krotność 1,00 | obmiar 1,00 kpl | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 231 | KNR 2-15 0223-02-090 Brodzik naryskowy z tworzywa sztucznego | krotność 1,00 | obmiar 1,00 kpl | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 232 | KNR 4-03 0306-01-020 Wymiana gniazd wtyczkowych podtynkowanych podwójnych | krotność 1,00 | obmiar 3,00 szt | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 233 | KNR 4-03 0307-01-020 Wymiana wyłączników | krotność 1,00 | obmiar 2,00 szt | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 234 | KNR 4-03 0307-01-020 Wymiana - wyłącznik hermetyczny w łazience | krotność 1,00 | obmiar 1,00 szt | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 7 | REMONT POKOJU nr 213 - II piętro |
| --- | --- |

| 235 | KNR 4-01 0354-12-040 Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko | krotność 1,00 | obmiar 2,50 m | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 236 | KNR 4-01 0354-04-020 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych - OKNA | krotność 1,00 | obmiar 1,00 szt | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 237 | KNR 4-01 0354-05-050 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 - DRZWI DO ŁAZIENKI | krotność 1,00 | obmiar 1,60 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 238 | KNR 4-04 0504-03-050 Rozebranie posadzek z paneli podłogowych | krotność 1,00 | obmiar 16,10 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 239 | KNNR Wacetob 9 0309-07-040 Demontaż listew przypodłogowych | krotność 1,00 | obmiar 16,60 m | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 240 | KNR 4-01 0355-03-020 Wyniesienie skrzydeł drzwiowych i okiennych poza budynek | krotność 1,00 | obmiar 2,00 szt | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 241 | KNR 4-01 0106-05-060 Wyniesienie gruzu z budynku | krotność 1,00 | obmiar 0,09 m3 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 242 | KNR 4-01 1204-08-050 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit | krotność 1,00 | obmiar 20,00 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 243 | KNR 4-01 1204-08-050 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ścian | krotność 1,00 | obmiar 45,00 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 244 | KNR 4-01 0713-02-050 Przecierania istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby - sufit | krotność 1,00 | obmiar 20,00 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 245 | KNR 4-01 0713-01-050 Przecierania istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby - ściany | krotność 1,00 | obmiar 45,00 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 246 | KNR 4-01 1214-02-050 analogia : Czyszczenie ościeżnic drzwiowych | krotność 1,00 | obmiar 1,60 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 247 | KNR 00-19 1023-06-050 Montaż okien z PCV z obróbką obsadzenia - wym. 237x145 cm | krotność 1,00 | obmiar 3,44 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 248 | KNR 4-01 0321-02-050 Obsadzenie podokienników wewnętrznych | krotność 1,00 | obmiar 1,15 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 249 | KNR 2-02U 1134-01-050 analogia: Gruntowanie podłoży preparatami poprawiającymi przyczepność z żywic syntetycznych - powierzchnie poziome | krotność 1,00 | obmiar 16,10 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 250 | KNR 2-02U 1130-02-050 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm | krotność 1,00 | obmiar 16,10 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 251 | KNR 2-02U 1134-01-050 Gruntowanie powierzchni poziomych podłoży preparatami gruntującymi "CERESIT CT 17" | krotność 1,00 | obmiar 16,10 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 252 | KNNR 2 1205-090-050 Okładzina podłogowa z paneli winylowych drewnopochodnych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej, wymiar płytek - format typu deska , kolor - do akceptacji inwestora. Dostawa i montaż winylowej nawierzchni o fakturze drewna w płytkach o parametrach nie gorszych niż: - ognioodporność zgodnie z EN13501-1: Bfl-s1, - odporność na zarysowania, - antypoślizgowość min.R9 wg DIN51130, - klasyfikacja użytkowa: Klasa 33. | krotność 1,00 | obmiar 16,10 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 253 | KNR 2-02 1113-06-040 analogia: Listwy przyścienne z polichlorku winylu | krotność 1,00 | obmiar 16,60 m | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 254 | KNR 00-23 2611-02-050 Jednokrotne gruntowanie podłoży pod malowanie - sufity i ściany | krotność 1,00 | obmiar 65,00 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 255 | KNR 2-02 1505-07-050 Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - farba emulsyjna - sufity i ściany | krotność 1,00 | obmiar 65,00 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 256 | KNR 2-02 1504-08-050 Jednokrotne lakierowanie ścian do wys.1,70 m - lakier bezbarwny matowy | krotność 1,00 | obmiar 28,15 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 257 | KNR 4-01 1210-02-020 analogia: Malowanie ościeżnicy | krotność 1,00 | obmiar 1,00 szt | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 258 | KNR 2-02 1017-02-050 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne - wewnętrzne do łazienki wym.80x200 cm bez ościeżnicy | krotność 1,00 | obmiar 1,60 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 259 | KNR 2-17 0137-01-020 Kratki wentylacyjne typ A do przewodów murowanych o obwodzie do 1000 mm | krotność 1,00 | obmiar 1,00 szt | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 260 | KNR 4-02 0132-01-020 Demontaż baterii umywalkowej | krotność 1,00 | obmiar 1,00 szt | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 261 | KNR 4-02 0132-03-020 Demontaż baterii wannowej trójdrogowej | krotność 1,00 | obmiar 1,00 szt | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 262 | KNR 4-02 0235-06-090 Demontaż umywalki | krotność 1,00 | obmiar 1,00 kpl | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 263 | KNR 4-02 0235-08-090 Demontaż ustępu z miską fajansową | krotność 1,00 | obmiar 1,00 kpl | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 264 | KNR 4-02 0235-07-090 Demontaż brodzika natryskowego z kabiną natryskową | krotność 1,00 | obmiar 1,00 kpl | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 265 | KNR 2-15 0115-02-020 Bateria umywalkowa stojąca o średnicy nominalnej 15 mm | krotność 1,00 | obmiar 1,00 szt | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 266 | KNR 2-15 0115-04-020 Bateria natryskowa ścienna o średnicy nominalnej 15 mm | krotność 1,00 | obmiar 1,00 szt | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 267 | KNR 2-15 0221-0201-020 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym (syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego) | krotność 1,00 | obmiar 1,00 szt | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 268 | KNR 2-15 0224-03-090 Ustęp z płuczką z porcelany "kompakt" | krotność 1,00 | obmiar 1,00 kpl | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 269 | KNR 2-15 0223-02-090 Montaż kabiny prysznicowej - materiał Inwestora | krotność 1,00 | obmiar 1,00 kpl | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 270 | KNR 2-15 0223-02-090 Brodzik naryskowy z tworzywa sztucznego | krotność 1,00 | obmiar 1,00 kpl | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 271 | KNR 4-03 0306-01-020 Wymiana gniazd wtyczkowych podtynkowanych podwójnych | krotność 1,00 | obmiar 3,00 szt | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 272 | KNR 4-03 0307-01-020 Wymiana wyłączników | krotność 1,00 | obmiar 2,00 szt | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 273 | KNR 4-03 0307-01-020 Wymiana - wyłącznik hermetyczny w łazience | krotność 1,00 | obmiar 1,00 szt | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 8 | REMONT POKOJU nr 214 - II piętro |
| --- | --- |

| 274 | KNR 4-01 0354-12-040 Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko | krotność 1,00 | obmiar 2,50 m | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 275 | KNR 4-01 0354-04-020 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych - OKNA | krotność 1,00 | obmiar 1,00 szt | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 276 | KNR 4-01 0354-05-050 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 - DRZWI DO ŁAZIENKI | krotność 1,00 | obmiar 1,60 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 277 | KNR 4-04 0504-03-050 Rozebranie posadzek z paneli podłogowych | krotność 1,00 | obmiar 16,10 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 278 | KNNR Wacetob 9 0309-07-040 Demontaż listew przypodłogowych | krotność 1,00 | obmiar 16,60 m | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 279 | KNR 4-01 0355-03-020 Wyniesienie skrzydeł drzwiowych i okiennych poza budynek | krotność 1,00 | obmiar 2,00 szt | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 280 | KNR 4-01 0106-05-060 Wyniesienie gruzu z budynku | krotność 1,00 | obmiar 0,09 m3 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 281 | KNR 4-01 1204-08-050 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit | krotność 1,00 | obmiar 20,00 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 282 | KNR 4-01 1204-08-050 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ścian | krotność 1,00 | obmiar 45,00 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 283 | KNR 4-01 0713-02-050 Przecierania istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby - sufit | krotność 1,00 | obmiar 20,00 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 284 | KNR 4-01 0713-01-050 Przecierania istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby - ściany | krotność 1,00 | obmiar 45,00 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 285 | KNR 4-01 1214-02-050 analogia : Czyszczenie ościeżnic drzwiowych | krotność 1,00 | obmiar 1,60 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 286 | KNR 00-19 1023-06-050 Montaż okien z PCV z obróbką obsadzenia - wym. 237x145 cm | krotność 1,00 | obmiar 3,44 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 287 | KNR 4-01 0321-02-050 Obsadzenie podokienników wewnętrznych | krotność 1,00 | obmiar 1,15 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 288 | KNR 2-02U 1134-01-050 analogia: Gruntowanie podłoży preparatami poprawiającymi przyczepność z żywic syntetycznych - powierzchnie poziome | krotność 1,00 | obmiar 16,10 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 289 | KNR 2-02U 1130-02-050 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm | krotność 1,00 | obmiar 16,10 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 290 | KNR 2-02U 1134-01-050 Gruntowanie powierzchni poziomych podłoży preparatami gruntującymi "CERESIT CT 17" | krotność 1,00 | obmiar 16,10 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 291 | KNNR 2 1205-090-050 Okładzina podłogowa z paneli winylowych drewnopochodnych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej, wymiar płytek - format typu deska , kolor - do akceptacji inwestora. Dostawa i montaż winylowej nawierzchni o fakturze drewna w płytkach o parametrach nie gorszych niż: - ognioodporność zgodnie z EN13501-1: Bfl-s1, - odporność na zarysowania, - antypoślizgowość min.R9 wg DIN51130, - klasyfikacja użytkowa: Klasa 33. | krotność 1,00 | obmiar 16,10 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 292 | KNR 2-02 1113-06-040 analogia: Listwy przyścienne z polichlorku winylu | krotność 1,00 | obmiar 16,60 m | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 293 | KNR 00-23 2611-02-050 Jednokrotne gruntowanie podłoży pod malowanie - sufity i ściany | krotność 1,00 | obmiar 65,00 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 294 | KNR 2-02 1505-07-050 Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - farba emulsyjna - sufity i ściany | krotność 1,00 | obmiar 65,00 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 295 | KNR 2-02 1504-08-050 Jednokrotne lakierowanie ścian do wys.1,70 m - lakier bezbarwny matowy | krotność 1,00 | obmiar 28,15 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 296 | KNR 4-01 1210-02-020 analogia: Malowanie ościeżnicy | krotność 1,00 | obmiar 1,00 szt | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 297 | KNR 2-02 1017-02-050 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne - wewnętrzne do łazienki wym.80x200 cm bez ościeżnicy | krotność 1,00 | obmiar 1,60 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 298 | KNR 2-17 0137-01-020 Kratki wentylacyjne typ A do przewodów murowanych o obwodzie do 1000 mm | krotność 1,00 | obmiar 1,00 szt | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 299 | KNR 4-02 0132-01-020 Demontaż baterii umywalkowej | krotność 1,00 | obmiar 1,00 szt | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 300 | KNR 4-02 0132-03-020 Demontaż baterii wannowej trójdrogowej | krotność 1,00 | obmiar 1,00 szt | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 301 | KNR 4-02 0235-06-090 Demontaż umywalki | krotność 1,00 | obmiar 1,00 kpl | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 302 | KNR 4-02 0235-08-090 Demontaż ustępu z miską fajansową | krotność 1,00 | obmiar 1,00 kpl | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 303 | KNR 4-02 0235-07-090 Demontaż brodzika natryskowego z kabiną natryskową | krotność 1,00 | obmiar 1,00 kpl | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 304 | KNR 2-15 0115-02-020 Bateria umywalkowa stojąca o średnicy nominalnej 15 mm | krotność 1,00 | obmiar 1,00 szt | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 305 | KNR 2-15 0115-04-020 Bateria natryskowa ścienna o średnicy nominalnej 15 mm | krotność 1,00 | obmiar 1,00 szt | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 306 | KNR 2-15 0221-0201-020 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym (syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego) | krotność 1,00 | obmiar 1,00 szt | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 307 | KNR 2-15 0224-03-090 Ustęp z płuczką z porcelany "kompakt" | krotność 1,00 | obmiar 1,00 kpl | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 308 | KNR 2-15 0223-02-090 Montaż kabiny prysznicowej - materiał Inwestora | krotność 1,00 | obmiar 1,00 kpl | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 309 | KNR 2-15 0223-02-090 Brodzik naryskowy z tworzywa sztucznego | krotność 1,00 | obmiar 1,00 kpl | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 310 | KNR 4-03 0306-01-020 Wymiana gniazd wtyczkowych podtynkowanych podwójnych | krotność 1,00 | obmiar 3,00 szt | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 311 | KNR 4-03 0307-01-020 Wymiana wyłączników | krotność 1,00 | obmiar 2,00 szt | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 312 | KNR 4-03 0307-01-020 Wymiana - wyłącznik hermetyczny w łazience | krotność 1,00 | obmiar 1,00 szt | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 9 | REMONT POKOJU nr 218 - II piętro (PRALNIA i PRASOWALNIA) |
| --- | --- |

| 313 | KNR 4-01 0354-12-040 Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko | krotność 1,00 | obmiar 3,60 m | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 314 | KNR 4-01 0354-04-020 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych - OKNA | krotność 1,00 | obmiar 2,00 szt | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 315 | KNR 4-01 0355-03-020 Wyniesienie skrzydeł okiennych poza budynek | krotność 1,00 | obmiar 2,00 szt | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 316 | KNR 4-04 0504-07-050 Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych z płytek | krotność 1,00 | obmiar 20,13 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 317 | KNR 4-01 0106-05-060 Wyniesienie gruzu z budynku | krotność 1,00 | obmiar 0,18 m3 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 318 | KNR 4-01 1204-08-050 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit | krotność 1,00 | obmiar 20,13 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 319 | KNR 4-01 1204-08-050 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ścian | krotność 1,00 | obmiar 40,50 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 320 | KNR 4-01 0713-02-050 Przecierania istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby - sufit | krotność 1,00 | obmiar 20,13 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 321 | KNR 4-01 0713-01-050 Przecierania istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby - ściany | krotność 1,00 | obmiar 40,50 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 322 | KNR 00-12 1118-01-050 Przygotowanie podłoża pod posadzki z kamieni sztucznych, układanych na klej (pod płytki gresowe) | krotność 1,00 | obmiar 20,13 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 323 | KNR 00-12 1118-04-050 Posadzki z płytek układanych metodą kombinowaną - PŁYTKI GRESOWE ANTYPOŚLIZGOWE | krotność 1,00 | obmiar 20,13 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 324 | KNR 00-12 1119-02-040 Cokoliki, z płytek o wysokości cokolika równej 15 cm | krotność 1,00 | obmiar 18,60 m | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 325 | KNR 00-19 1023-06-050 Montaż okien z PCV z obróbką obsadzenia - wym. 176x145 cm | krotność 1,00 | obmiar 2,56 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 326 | KNR 4-01 0321-02-050 Obsadzenie podokienników wewnętrznych | krotność 1,00 | obmiar 1,62 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 327 | KNR 00-23 2611-02-050 Jednokrotne gruntowanie podłoży pod malowanie - sufity i ściany | krotność 1,00 | obmiar 23,13 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 328 | KNR 00-12 0829-03-050 Licowanie ścian płytkami na klej - na wysokość 210 cm | krotność 1,00 | obmiar 37,50 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 329 | KNR 2-02 1505-07-050 Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - farba emulsyjna - sufity i ściany | krotność 1,00 | obmiar 26,00 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 330 | KNR 2-17 0137-01-020 Kratki wentylacyjne typ A do przewodów murowanych o obwodzie do 1000 mm | krotność 1,00 | obmiar 1,00 szt | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 331 | KNR 00-31 0103-01-040 Rurociągi z polibutylenu PB o średnicy nominalnej 15 mm układane na przegrodach budowlanych w budynkach niemieszkalnych | krotność 1,00 | obmiar 22,00 m | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 332 | KNR 00-31 0106-01-020 Wykonanie podejść dopływowych o średnicy nominalnej 15 mm do wody zimnej lub ciepłej, do pralek automatycznych | krotność 1,00 | obmiar 4,00 szt | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 333 | KNR 00-31 0116-03-040 Próba szczelności instal.wody zimnej i ciepłej w budynkach niemieszkal.Płukanie instalacji,czynności przygot.I zakończeniowe do wykon.próby.Ruroc.śr.15,22,28mm | krotność 1,00 | obmiar 22,00 m | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 334 | KNR 4-02 0111-01-020 Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o średnicy 15-20 mm | krotność 1,00 | obmiar 2,00 szt | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 335 | KNR 4-02 0211-01-020 Wymiana trójnika z PCW o średnicy 50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi | krotność 1,00 | obmiar 2,00 szt | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 336 | KNR 00-31 0109-01-020 Montaż zaworów przelotowych o średnicy nominalnej 15 mm gwintowanych do wody zimnej i ciepłej | krotność 1,00 | obmiar 4,00 szt | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 337 | KNR 2-15 0205-02-040 Rurociąg z rur PCW kanalizacyjnych na ścianach budynku, połączenie metodą wciskową, średnica rur 50 mm | krotność 1,00 | obmiar 11,00 m | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 338 | KNR 2-15 0208-03-020 Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 50 mm | krotność 1,00 | obmiar 2,00 szt | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 339 | KNR 7-07 0108-01-090 Montaż pompy kanalizacyjnej (młynek do przepompowania ścieków) | krotność 1,00 | obmiar 1,00 kpl | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 340 | KNR 00-14 2011-08-050 Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych podciągów, jednowarstwowa - obudowa pionów | krotność 1,00 | obmiar 2,50 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 341 | KNR 2-02 0815-02-050 Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na powierzchni z płyt gips.- obudowa pionów | krotność 1,00 | obmiar 2,50 m2 | met. Szczeg. koszt jedn. 0 wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Tabela elementów

| Lp. | Nazwa | R | M | S | Kw. stała | Razem | Razem z Vat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | REMONT POKOJU nr 207 - II piętro Ilość r-g: 131,6412 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | REMONT POKOJU nr 208 - II piętro Ilość r-g: 131,6412 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | REMONT POKOJU nr 209 - II piętro Ilość r-g: 131,6412 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | REMONT POKOJU nr 210 - II piętro Ilość r-g: 131,6412 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | REMONT POKOJU nr 211 - II piętro Ilość r-g: 131,6412 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | REMONT POKOJU nr 212 - II piętro Kod Słownika Zamówień: Ilość r-g: 131,6412 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | REMONT POKOJU nr 213 - II piętro Ilość r-g: 131,6412 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | REMONT POKOJU nr 214 - II piętro Ilość r-g: 131,6412 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | REMONT POKOJU nr 218 - II piętro (PRALNIA i PRASOWALNIA) Ilość r-g: 244,6184 |  |  |  |  |  |  |