Załącznik nr 2

do umowy nr …............................................

ZAKRES PRAC OBJETYCH UMOWĄ

- Bieżąca pielęgnacja terenów zieleni. Czynność obejmuje wszelkie prace związane z utrzymaniem terenów zieleni w należytym stanie estetycznym, zdrowotnym i technicznym, w tym w szczególności: dokonywanie cięć części roślin, które mogą stanowić zagrożenie dla ruchu pieszego lub kołowego (np. wystają na jezdnię bądź chodnik utrudniając przejście lub przejazd, zasłaniają znaki drogowe, utrudniają widoczność na skrzyżowaniach, itp.), usuwanie gałęzi i konarów stwarzających zagrożenie na skutek złamania, obumarcia, itp. ( nie obejmujące całej korony drzewa), usuwanie pędów odroślowych drzew, usuwanie odrostów i samosiewów drzew (których usunięcie nie wymaga uzyskania zezwolenia), poprawianie i uzupełnianie palików i wiązań drzew, utrzymanie mis wokół drzew wraz z uzupełnianiem warstwy ściółki, podlewanie roślin, wykonywanie niezbędnych oprysków i nawożenia roślin nawozem wieloskładnikowym działającym minimum 3 miesiące dostosowanym do gatunku roślin, odcinanie darni z trawników wzdłuż jezdni, chodników, alejek w przypadku ich zarastania, wygrabianie liści (grabienie i wywóz liści z częstotliwością zależną od potrzeb lecz nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie) - na bieżąco w trakcie całego roku (od poniedziałku do soboty).

- Usuwanie drzew wraz z usunięciem karpy, (po uzyskaniu przez Burmistrza Miasta stosownego zezwolenia). Drzewo rozwidlające się na kilka pni traktuje się jako jedno. Czynność obejmuje: ścięcie drzewa przy zastosowaniu metody adekwatnej do miejsca położenia drzewa oraz jego wielkości, pocięcie drewna w wałki o długości 120 cm, likwidację karpy poprzez jej odkopanie wraz z nabiegami korzeniowymi podcięcie korzeni i wyjęcie karpy, lub jej sfrezowanie 20 cm poniżej poziomu gruntu, wyrównanie powierzchni ternu z uzupełnieniem ziemią urodzajną ewentualnym dosiewem trawy, uprzątnięcie terenu z zamieceniem nawierzchni utwardzonych lub wygrabieniem zanieczyszczonego terenu, Przygotowanie miejsca pracy ewentualne wyłączenia prądu, zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, itp. leża po stronie Wykonawcy – w miarę potrzeb, w terminie niedłuższym niż 14 dni od daty polecenia Wykonawcy wykonania prac.

- Usuwanie złomów i wywrotów - Czynność obejmuje: usunięcie złomu lub wywrotu przy zastosowaniu metody adekwatnej do miejsca jego położenia oraz jego wielkości, pocięcie drewna w wałki o długości 120 cm, likwidację karpy poprzez jej odkopanie wraz z nabiegami korzeniowymi podcięcie korzeni i wyjęcie karpy, lub jej sfrezowanie 20 cm poniżej poziomu gruntu, wyrównanie powierzchni ternu z uzupełnieniem ziemią urodzajną ewentualnym dosiewem trawy (w uzgodnieniu z Zamawiającym), uprzątnięcie terenu z zamieceniem nawierzchni utwardzonych lub wygrabieniem zanieczyszczonego terenu, Przygotowanie miejsca pracy ewentualne wyłączenia prądu, zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, itp. leża po stronie Wykonawcy – w miarę potrzeb, bezpośrednio po wystąpieniu zjawiska, jednak nie później niż w ciągu 3 dni.

- Usuwanie krzewów, (po uzyskaniu przez Burmistrza Miasta stosownego zezwolenia jeśli takie jest wymagane). Czynność obejmuje usunięcie krzewów wraz z korzeniami, wyrównanie powierzchni ternu z uzupełnieniem ziemią urodzajną ewentualnym dosiewem trawy (w uzgodnieniu z Zamawiającym), uprzątnięcie terenu z zamieceniem nawierzchni utwardzonych lub wygrabieniem zanieczyszczonego terenu, Przygotowanie miejsca, zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, itp. leżą po stronie Wykonawcy – w miarę potrzeb, w terminie niedłuższym niż 14 dni od daty polecenia Wykonawcy wykonania prac.

- Frezowanie pni drzew wcześniej usuniętych. Czynność obejmuje ręczne odkopanie karpy i nabiegów korzeniowych na głębokość 20 cm poniżej powierzchni gruntu sfrezowanie karpy, wyrównanie terenu z uzupełnieniem ziemią urodzajną i ewentualnym dosiewem trawy (w uzgodnieniu z Zamawiającym), uprzątnięcie terenu z zamieceniem powierzchni utwardzonych. Przygotowanie miejsca pracy, zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, itp. leżą po stronie Wykonawcy - w przypadku wystąpienia takiej potrzeby potrzeb w terminie niedłuższym niż 14 dni od daty polecenia Wykonawcy wykonania prac.

- Cięcia pielęgnacyjne, sanitarne i techniczne drzew. - Czynność obejmuje wykonanie cięć w obrębie całej korony drzewa, uprzątnięcie terenu wokół drzewa (zamiecenie nawierzchni utwardzonych, wygrabienie trawnika z drobnych gałązek i trocin), zagospodarowanie urobku, Przygotowanie miejsca pracy ewentualne wyłączenia prądu, zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, itp. leżą po stronie Wykonawcy – w miarę potrzeb, w terminie niedłuższym niż 14 dni od daty stwierdzenia konieczności wykonania prac z uwzględnieniem wymagań dla poszczególnych gatunków.

- Cięcia formujące żywopłotów (długość żywopłotów 3 530 mb). prace obejmują również uprzątnięcie terenu po zakończeniu – 2 x w sezonie wegetacyjnym. Pierwsze cięcie należy wykonać w terminie do 31 maja

- Cięcia odmładzające i regeneracyjne krzewów (powierzchnia krzewów 3802 m2) prace obejmują również uprzątnięcie terenu po zakończeniu prac (przyjmuje się powierzchnię krzewów mierzoną na wysokości 50 cm od powierzchni terenu lub powierzchnię mierzoną jako rzut z góry w przypadku krzewów niższych niż 50 cm) – w miarę potrzeb w uzgodnieniu z Zamawiającym.

- Odchwaszczanie żywopłotów, krzewów i miejsc wokół drzew (ok. 8338 m2) – 3 x w sezonie wegetacyjnym. Pierwsze odchwaszczenie należy wykonać w terminie do 15 maja.

- Cięcia formujące drzew – raz w roku w terminie do 15 marca.

- Wygrabianie liści –całkowite ich wygrabienie i wywiezienie w terminie do 30 listopada (usługa fakturowana raz w roku w miesiącu listopadzie).

- Koszenie trawników, ich wygrabianie wraz z wywozem skoszonej trawy (na terenach poza Turecką Strefą Inwestycyjną) – 5 x w sezonie wegetacyjnym. Terminy koszeń muszą być dostosowane do intensywności wzrostu traw w poszczególnych okresach sezonu wegetacyjnego. Pierwsze koszenie należy wykonać w terminie do 30 kwietnia.

- Koszenie trawników, ich wygrabianie wraz z wywozem skoszonej trawy (na terenach Tureckiej Strefy Inwestycyjnej) – 2 x w sezonie wegetacyjnym. Pierwsze koszenie należy wykonać w terminie do 15 czerwca.

- Utrzymanie poboczy – 3 razy w roku: I koszenie do 31 maja, II koszenie do 31 sierpnia, III koszenie do 31 października:

- pas drogowy dróg gminnych - ulic: Józefa Chełmońskiego, Wojciecha Kossaka, Władysława Podkowińskiego, Jacka Malczewskiego oraz drogi gminnej ul. Leśnej na odcinku od wjazdu z ulicy Dobrskiej Szosy do drogi dojazdowej do posesji znajdujących się na działkach 422/20 i 422/21 obręb „C”– 3474 m2

- pas drogowy dróg wewnętrznych na Osiedlu Zdrojki Prawe, ulic: Pszenicznej,   Sezamowej, Oliwkowej, Lnianej oraz Lucjana Żeligowskiego – 1684 m2 ,

- pas drogowy dróg gminnych ulic Św. Floriana oraz Działkowej oraz dróg wewnętrznych ulic Mariana Cieplaka oraz Krótkiej (ul. Św. Floriana oraz ul. Mariana Cieplaka pobocze po obu stronach, ul. Działkowa do skrzyżowania z ul. Fiołkową  pobocze po obu stronach, od skrzyżowania z Fiołkową - po granicy Gminy - południowa strona pobocza, ul. Krótka – wschodnie pobocze po granicy Gminy), ulica Owocowa, i Warzywna – 4457 m2 ,

- pas drogowy dróg wewnętrznych na Osiedlu Wyzwolenia – ulic: Stanisława Wojciechowskiego, Św. Barbary, Ignacego Daszyńskiego, Władysława Raczkiewicza – 1960 m2 ,

- pas drogowy dróg wewnętrznych na Osiedlu Muchlin (drogi dojazdowe przy ulicy Spokojnej i Wesołej, 51/22 obręb C) – 470 m2,

- pas drogowy dróg wewnętrznych na Osiedlu Zdrojki Lewe, ulice m.in.: Zdrojowa, Kopalniana, Komedy, Pendereckiego i inne miejsca (pobocza) wskazane przez Zamawiającego – 7000 m2

- Utrzymanie w czystości całości terenów objętych umową - Czynność obejmuje: zbieranie wszelkiego rodzaju odpadów, nieczystości, połamanych gałęzi, itp. z terenów objętych umową (w tym z ciągów pieszych), zdejmowanie ogłoszeń, plakatów, itp. (rozlepianych na drzewach oraz umieszczanych na terenach zieleni), oraz ich dostarczenie na składowisko – na bieżąco w trakcie całego roku.

- Omiatanie ciągów pieszych (na terenach poza Turecką Strefą Inwestycyjną) – 3 x w ciągu roku, w miesiącach: maj, lipiec, wrzesień.

- Omiatanie ciągów pieszych (na terenie Tureckiej Strefy Inwestycyjnej) – 2 x w ciągu roku, w miesiącach: maj i wrzesień.

- Odchwaszczanie chodników (wraz z ich uprzątnięciem) na terenie całego miasta na indywidualne zgłoszenie Zamawiającego w wielkości do 10 tys. m2..

- Sadzenie drzew w tym zakup sadzonek. Czynność obejmuje: zakup i transport sadzonek na miejsce nasadzenia (o ile zakup został zlecony Wykonawcy), wykopanie i zaprawienie dołów ziemią urodzajną, opalikowanie drzew, wykonanie oraz wyściółkowanie mis wokół drzew o średnicy 1m, podlewanie, nawożenie, opryski nowonasadzonych roślin oraz inne niezbędne zabiegi pielęgnacyjne w okresie 24 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru prac – w miarę potrzeb po zagwarantowaniu środków w budżecie. Nasadzenia w terminie odpowiednim dla poszczególnych gatunków drzew ustalonym wspólnie przez przedstawiciela Zamawiającego oraz Wykonawcy.

- Sadzenie krzewów w tym zakup sadzonek. Czynność obejmuje: zakup i transport sadzonek na miejsce nasadzenia (o ile zakup został zlecony Wykonawcy), wykopanie i zaprawienie dołów ziemią urodzajną, wykonanie oraz wyściółkowanie mis wokół krzewów, podlewanie, nawożenie, opryski nowonasadzonych roślin oraz inne niezbędne zabiegi pielęgnacyjne w okresie 24 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru prac (zwrot wartości zakupionych sadzonek na podstawie wartości wskazanej w dokumencie zakupu) – w miarę potrzeb po zagwarantowaniu środków w budżecie. Nasadzenia w terminie odpowiednim dla poszczególnych gatunków krzewów ustalonym wspólnie przez przedstawiciela Zamawiającego oraz Wykonawcy.

- Odchwaszczanie i gracowanie alejki żwirowej w pasie drogowym ulicy Kaliskiej wraz z jej wyrównywaniem (1597 m2). Czynność obejmuje również ewentualny zakup i transport materiału potrzebnego do wyrównania alejki – jeden raz w miesiącu w okresie w okresie od 1 kwietnia do 31 października (6 x w ciągu roku)

- Naprawa elementów małej architektury (w uzgodnieniu z Zamawiającym) – na bieżąco w ciągu całego roku, naprawa w terminie 14 dni od daty uszkodzenia.

- Malowanie i konserwacja elementów małej architektury czynność obejmuje również przygotowanie podłoża do malowania w tym usunięcie starych i złuszczonych powłok malarskich, usunięcie rdzy oraz innych zanieczyszczeń – 1 x w roku do 30 kwietnia.

- Wymiana lub montaż/demontaż ławek –w terminie niedłuższym niż 14 dni od daty odbioru ławek od Zamawiającego

- Utrzymanie w czystości terenów będących własnością Gminy Miejskiej Turek a nie ujętych na wykazie do 10.000 m2 - Czynność obejmuje: zbieranie wszelkiego rodzaju odpadów, nieczystości, połamanych gałęzi, itp. z terenów objętych umową (w tym z ciągów pieszych), zdejmowanie ogłoszeń, plakatów, itp. (rozlepianych na drzewach oraz umieszczanych na terenach zieleni), oraz ich dostarczenie na składowisko – na indywidualne zgłoszenie Zamawiającego.