Załącznik nr 1 do SWZ

Formularz szacunkowy

CAŁOSĆ WYPOSAŻENIA , PO WYBRANIU KONKRETNYCH MATERIAŁÓW I MODELI WYMAGA ZATWIERDZENIA PRZEDSTAWIONYCH PROPOZYCJI- MATERIAŁÓW I MODELI  PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

WYBRANE MODELE MOGĄ SIĘ RÓZNIĆ WYMIAROWO W ZAKRESIE DO 5%

UWAGA – użyte w zestawieniu określenie „komplet” obejmuje wszystkie elementy , które znajdują się w opisie

UWAGA – przy wyposażeniu specjalistycznym podano łącznie z ceną towaru, cenę transportu od producenta, przy pozostałym wyposażeniu (oprócz mebli indywidualnych) nie podano cen zakupu, przy większych ilościach ceny ustalane są indywidualnie lub zakup może być zwolniony z opłaty za transport

UWAGA – przy wszystkich meblach indywidualnych, cena obejmuje koszt transportu i montażu

UWAGA- ilość i wymiary biurek w odniesieniu do projektu aranżacji (w salach dydaktycznych) została zmieniona, zestawienie zawiera ilości po korekcie

KONDYGNACJA PARTER – ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA

UWAGI OGÓLNE – PARTER :

Spód mieczy wzdłuż osi poprzecznych ok. 191,5 cm (szacunkowa wartość z projektu)

Przy ścianach zewnętrznych ukośne zastrzały obniżające lokalnie wysokość

Wysokość kondygnacji z projektu 325,5 cm, do zmierzenia po zakończeniu prac wykończeniowych

Przy zamawianiu elementów indywidualnych – na wymiar , wysokich sprawdzić wymiary z natury, po zakończeniu prac budowlanych i wykończeniowych

Meble indywidualne – podano koszt z transportem i montażem

Przy pozostałym wyposażeniu – częściowo ze sklepów internetowych podany koszt jest bez transportu i montażu – chyba, że zaznaczono inaczej

| Numer na projekcie | zdjęcie | Nazwa wyposażenia | Opis, cechy charakterystyczne produktu Link- proponowane miejsce zakupu Opis szczegółowy | Cena jedn. brutto | Cena jedn. netto | ilość | Suma brutto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 SALA DYDAKTYCZNA – CZĘŚĆ 1 i 2, Z ANEKSEM |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | dekor blatu | Biurka z blatem Składane- uchylnym I stelażem wyposażonym w kółka do łatwego przesuwania | Biurka składane ze stelażem na kółkach – uchylany blat, Wymiar stelaża 135 x 52,5 x wysokość 72,5 cm Stelaż stalowy malowany na biało proszkowo-wyposażony w 4 kółka Kółka miękkie w tym dwa z hamulcem. Stopa z mocowaniem kółek chromowana, srebrna Blat biurka 60x 140 cm, grubość 28 mm Płyta laminowana dąb jasny naturalny, wykończona obrzeżem ABS dedykowanym do dekoru blatu |  |  | 24 szt. |  |  |
| 1.8 |  | Krzesła konferencyjne sztaplowalne | Krzesła bukowe twarde, prosta forma Identyczne lub zbliżone do krzeseł na wyposażeniu muzeum w spichlerzu białym Sztaplowalne Wybarwienie z opcji podstawowej, kolor naturalny jasny naturalny kolor drewna – identyczne z posiadanymi krzesłami |  |  | 48 szt. |  |  |
| 1.10 |  | Ściana malowana Farbą projekcyjną | Szerokość ściany 350 cm, na wys. 2-2,5 m2 8,5 m2 Przyjęto szacunkowo 790 pln/1L Wartość farby łącznie z malowaniem |  |  | 9 L 8,5 M2 |  |  |
| 1.11 |  | Komoda nr 2 | Komoda indywidualna 120x50, wys. 46 cm Komoda z szufladami, pełni też rolę siedziska Blat i pas dolny płyta laminowana pogrubiona gr. 28 mm, dekor dąb jasny naturalny Konstrukcja i front szuflad – płyta laminowana biała, gr. 18-25 mm Wszystkie krawędzie płyt wykończyć obrzeżem dedykowanym do danej płyty Plecy – po całości, biała płyta laminowana gr. 18-25 mm Dwie szuflady o równej szerokości obok siebie Prowadnice kulkowe, pełen wysów, cichy domyk Uchwyty czarne, matowe, stalowe, proste, bez wystających elementów, rozstaw 320 mm Nóżki czarne, wysokość 3 cm, min. 6 sztuk/komoda Wszystkie łączenia płyt ukryte Uwaga – część boczna, konstrukcja i fronty cofnięte do blatu i pasa dolnego o 2 cm Detale wg projektu aranżacji wnętrz |  |  | 2 szt. |  |  |
| 2 |  | Komoda nr 3 | Komoda indywidualna 160x50, wys. 46 cm Komoda z szufladami, pełni też rolę siedziska Blat i pas dolny płyta laminowana pogrubiona gr. 28 mm, dekor dąb jasny naturalny Konstrukcja i front szuflad – płyta laminowana biała, gr. 18-25 mm Wszystkie krawędzie płyt wykończyć obrzeżem dedykowanym do danej płyty Plecy – po całości, biała płyta laminowana gr. 18-25 mm Dwie szuflady o równej szerokości, obok siebie Prowadnice kulkowe, pełen wysów, cichy domyk Uchwyty czarne, matowe, stalowe, proste, bez wystających elementów, rozstaw 320 mm Nóżki czarne, wysokość 3 cm, min. 6 sztuk/komoda Wszystkie łączenia płyt ukryte Uwaga – część boczna, konstrukcja i fronty cofnięte do blatu i pasa dolnego o 2 cm Detale wg projektu aranżacji wnętrz |  |  | 1 szt. |  |  |
| 1.15 |  | Ścianka meblowa wydzielenie aneksu sali | Ścianka indywidualna - wg wymiarów Szerokość wnęki 308 cm Wysokość 323,5 Elementy ograniczające wnękę – dwa pionowe i dwa poziome – góra belka i belka odcinająca część stałą od otwieranej – drewniane elementy o przekroju 8x 4 cm, wybarwienie w kolorze czarnym Pozostałe elementy wypełniające i drzwi – płyta laminowana biała matowa, gr. 18-25 mm Poszczególne pola białej płyty i drzwi wykończone obrzeżem ABS dedykowanym do płyty i zakończone widocznymi kątownikami aluminiowymi w kolorze czarnym matowym Część dolna do wys. 206 – 4 pola, zewnętrzne stałe, środkowe przesuwne Podział na pola równej szerokości Część ponad wysokością 210 cm – 4 pola stałe, w jednym z nich – otwór wentylacyjny, wykończony odpowiednią białą kratką wentylacyjną System do przesuwania drzwi – pól środkowych – szyna na szerokość otworu 300 cm, system odpowiedni do drzwi o takiej wielkości Uchwyty do przesuwania drzwi – czarne matowe krawędziowe Rozstaw 320 Wymiary pobrać z natury po zakończeniu prac wykończeniowych |  |  | 1 kpl |  |  |
| 1.16 |  | Komoda w aneksie sali | Komoda indywidualna Wielkość komody 80 x 60 x wys. 90 cm Pas dolny i pas górny płyta laminowana jasny naturalny dąb, gr. 28 mm Pozostałe elementy konstrukcja i fronty – płyta laminowana biała matowa, gr. 18-25 mm Wszystkie krawędzie płyt wykończone obrzeżem ABS dedykowanym do danej płyty 4 szuflady na wysokości – 2 x 14 cm i 2x 26-27 cm Elementy konstrukcji i fronty szuflad licują się z pasem dolnym i górnym szafki i go nie zasłaniają Mechanizmy szuflad kulkowe, pełen wysów, dociąg\ Uchwyty czarne stalowe matowe, prosty wzór bez wystających elementów, rozstaw 320 cm Nóżki czarne, cofnięte, wys. 3 cm Plecy – biała płyta HDF po całości Detale wg projektu aranżacji wnętrz |  |  | 1 szt. |  |  |
| 1.17 |  | Szafki z półkami w aneksie sali | Komoda indywidualna Wielkość komody 80 x 45 x wys. 90 cm Pas dolny i pas górny płyta laminowana jasny naturalny dąb, gr. 28 mm Pozostałe elementy konstrukcja i fronty – płyta laminowana biała matowa, gr. 18-25 mm Wszystkie krawędzie płyt wykończone obrzeżem ABS dedykowanym do danej płyty Dwoje drzwi – 2 x 40 cm Elementy konstrukcji i drzwi licują się z pasem dolnym i górnym szafki , i go nie zasłaniają Zawiasy meblowe Uchwyty czarne stalowe matowe, prosty wzór bez wystających elementów, rozstaw 320 cm Półki 3 stuki – biała płyta jak konstrukcja Nóżki czarne, cofnięte, wys. 3 cm Detale wg projektu aranżacji wnętrz |  |  | 2 szt. |  |  |
| 2 MAGAZYNEK |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Szafa zamykana z półkami | Mebel indywidualny Szafa w całości ma łączny wymiar szer. 270, x gł. 45 cm x wys. 205 cm Składa się na szerokość z trzech równych i identycznych segmentów o szerokości 90 cm regał stoi przy ścianie – należy przewidzieć mocowanie do ściany konstrukcja i półki – płyta laminowana jasna szara gr. 25 mm drzwi uchylne na cała wysokość mebla – przykrywające konstrukcję mebla, płyta laminowana jasna szara, gr. 18-25 mm cokół stały czarny mat uchwyty czarne matowe listwowe, rozstaw 320 mm zawiasy meblowe do frontu uchylnego – 3 na wysokości wszystkie krawędzie płyt wykończyć obrzeżem ABS dedykowanym do dekoru płyty każdy segment zamykany na zamek – zamek czarny w środku każdej części 4 półki - półki przewidziane jako ruchome – możliwość zmiany wysokości. Szafa pomiędzy dwoma elementami stałymi – bazami słupów, wymiar pobrać z natury |  |  | 1 kpl |  |  |
| 3 GABINET |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Biurko narożne Indywidualne 200x170 wys. 75cm | Biurko narożne indywidualne Całość mebla 200x170, szerokość blatu głównego 70 cm, szerokość blatu z szafkami pod spodem 60 cm Wys. biurka 75 cm Biurko jest wolnostojące , nie stoi przy ścianie Cokół od środka biurka przy szafkach i od zewnętrznej strony w dwóch miejscach 10 cm, stały czarny stal lub aluminium. W 3 miejscach bez cokołu – tam gdzie jest na zewnątrz płyta drewnopodobna Elementy konstrukcji i blat – płyta laminowana, gr. 28 cm drewnopodobna (jasny dąb naturalny) Pozostałe elementy płyta laminowana gr. 18-25 mm jasna szara lub imitacja jasnego aluminium. Wszystkie krawędzie płyt wykończyć obrzeżem ABS dedykowanym do płyty. Cztery szuflady o szerokości frontu 60 cm, 3 płytkie 14 cm, 1 głębsza 20 cm Mechanizm szuflad typu tandem box kulkowy, pełen wysów, z dociągiem Pod blatem obok szuflad szafka z drzwiami i półką w środku szer. 37 i druga 58 cm cm Uchwyty szuflad i szafki czarne matowe , proste, bez wystających elementów, rozstaw 256 W blacie przelotka na podłączenie komputera – wykończona pierścieniem pcv pod kolor blatu Otwory w partii cokołowej na poprowadzeniem podłączeń sprzętu. Detale wg rysunku projektu aranżacji wnętrz |  |  | 1 szt. |  |  |
| 3.2 |  | Fotel biurowy | Fotel biurowy czarny, podstawa czarna – co najmniej pięciopodporowa z kółkami jezdnymi – możliwość obrotu krzesła 360 °, wyposażony w podłokietniki, posiadający regulację wysokości siedziska w zakresie 400÷500 mm ( licząc od podłogi), )posiadające regulację wysokości oparcia oraz regulację pochylenia oparcia w zakresie: 5° do przodu i 30° do tyłu oraz wyprofilowanie płyty siedziska i oparcia odpowiednie do naturalnego wygięcia kręgosłupa i odcinka udowego kończyn dolnych. |  |  | 1 szt. |  |  |
| 3.3 |  | Szafa wysoka , część głębsza. mebel indywidualny | Mebel indywidualny Szerokość 240 cm, głębokość z drzwiami 74 cm, wysokość 230 cm Drzwi uchylne, szafa na cokole 10 cm, szafa podzielona na 2 części po 120 cm. W sumie 4 drzwi – bez podziału drzwi na wysokości W środku w każdej części 10 półek wysuwanych na prowadnicach kulkowych specjalnych do wysuwania półek, półki są z płyty laminowanej i mają na całej szerokości wysoki brzeg – zamiast uchwytu – wys. 10 cm, łącznie z grubością płyty, z tyłu taki sam ogranicznik wys. 6 cm. Ponad wysuwanymi półkami dwie półki stałe wraz ze stężeniem po środku szerokości – też z płyty. Montaż półek estetyczny. Wszystkie płyty wykończone obrzeżem ABS dedykowanym do płyty Cała konstrukcja i półki - jasno szara płyta laminowana gr. 18-25 mm Front płyta lakierowana biała półmat Okucia Top Clip blumotion Blum lub równoważne Uchwyty czarne matowe listwowe, rozstaw 320 Przed wykonaniem dokonać pomiaru z natury i wizję lokalna W szafę może wchodzić z tyłu miecz od słupa z sąsiedniego pomieszczenia, szafa stoi prze ścianie i przylega do ściany z boku, z drugiego boku jest konstrukcja drugiej wysokiej szafy Plecy płyta HDF biała, na całości Mebel wg rysunków z projektu aranżacji wnętrz |  |  | 1 kpl |  |  |
| 3.4 |  | Szafa wysoka część płytsza Mebel indywidualny | Mebel indywidualny Szerokość 250 cm, głębokość z drzwiami 74 cm, wysokość 230 cm Drzwi uchylne, szafa na cokole 10 cm, szafa podzielona na 2 części po 120 cm. W sumie 4 drzwi – bez podziału drzwi na wysokości W środku jednej części drążek ubraniowy chrom + dwie półki wraz z pionowym stężeniem. W środku drugiej części 125 cm – dwa drążki na wysokości , chrom. Montaż półek estetyczny. Wszystkie płyty wykończone obrzeżem ABS dedykowanym do płyty Cała konstrukcja i półki - jasno szara płyta laminowana gr. 18-25 mm Front płyta laminowana jak wnętrze. Okucia Top Clip blumotion Blum lub równoważne Uchwyty czarne matowe listwowe, rozstaw 320 Przed wykonaniem dokonać pomiaru z natury i wizję lokalna W szafę może wchodzić z tyłu miecz od słupa z sąsiedniego pomieszczenia, szafa stoi prze ścianie i przylega do ściany z boku, z drugiego boku jest konstrukcja drugiej wysokiej szafy Plecy płyta HDF biała, na całości Mebel wg rysunków z projektu aranżacji wnętrz |  |  | 1 kpl |  |  |
| 3.5 |  | Krzesła przy biurku | Krzesła w nowoczesnej, prostej formie Polipropylen czarny matowy Stabilne, sztaplowalne |  |  | 2 szt. |  |  |
| 3.6 |  | Wieszak na odzież stojący | Wieszak drewniany stojący Jasne drewno (w zgodzie z wybraną kolorystyką ogólną) bez metalowych części Nowoczesna forma |  |  | 1 szt. |  |  |
| 4 SALA DYDAKTYCZNA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  | Biurka z blatem Składane- uchylnym I stelażem wyposażonym w kółka do łatwego przesuwania | Biurka składane ze stelażem na kółkach – uchylany blat, Wymiar stelaża 135 x 52,5 x wysokość 72,5 cm Stelaż stalowy malowany na biało proszkowo-wyposażony w 4 kółka Kółka miękkie w tym dwa z hamulcem. Stopa z mocowaniem kółek chromowana, srebrna Blat biurka 60 x 140 cm, grubość 28 mm Płyta laminowana dąb jasny naturalny, wykończona obrzeżem ABS dedykowanym do dekoru blatu |  |  | 15 szt. |  |  |
| 4.5 |  | Krzesła konferencyjne sztaplowalne | Krzesła bukowe twarde, prosta forma Identyczne lub zbliżone do krzeseł na wyposażeniu muzeum w spichlerzu białym Sztaplowalne Wybarwienie z opcji podstawowej, kolor naturalny jasny naturalny kolor drewna – identyczne z posiadanymi krzesłami |  |  | 30 szt. |  |  |
| 4.6 |  | Komoda nr 1 siedzisko 100 cm | Mebel indywidualny 100x50, wys. 46 cm Komoda z 1 szufladą, pełni też rolę siedziska Blat i pas dolny płyta laminowana pogrubiona gr. 28 mm, dekor dąb jasny naturalny Konstrukcja i front szuflady – płyta laminowana biała, gr. 18-25 mm Wszystkie krawędzie płyt wykończyć obrzeżem dedykowanym do danej płyty Plecy – po całości, biała płyta laminowana gr. 18-25 mm Dwie szuflady o równej szerokości obok siebie Prowadnice kulkowe, pełen wysów, cichy domyk Uchwyty czarne, matowe, stalowe, proste, bez wystających elementów, rozstaw 320 mm Nóżki czarne, wysokość 3 cm, min. 6 sztuk/komoda Wszystkie łączenia płyt ukryte Uwaga – część boczna, konstrukcja i fronty cofnięte do blatu i pasa dolnego o 2 cm Mebel wg rysunków z projektu aranżacji wnętrz |  |  | 1 szt. |  |  |
| 4.7 |  | Komoda nr 2 Siedzisko 120 | Mebel indywidualny 120x50, wys. 46 cm Komoda z szufladami, pełni też rolę siedziska Blat i pas dolny płyta laminowana pogrubiona gr. 28 mm, dekor dąb jasny naturalny Konstrukcja i front szuflad – płyta laminowana biała, gr. 18-25 mm Wszystkie krawędzie płyt wykończyć obrzeżem dedykowanym do danej płyty Plecy – po całości, biała płyta laminowana gr. 18-25 mm Dwie szuflady o równej szerokości obok siebie Prowadnice kulkowe, pełen wysów, cichy domyk Uchwyty czarne, matowe, stalowe, proste, bez wystających elementów, rozstaw 320 mm Nóżki czarne, wysokość 3 cm, min. 6 sztuk/komoda Wszystkie łączenia płyt ukryte Uwaga – część boczna, konstrukcja i fronty cofnięte do blatu i pasa dolnego o 2 cm Mebel wg rysunków z projektu aranżacji wnętrz |  |  | 2 szt. |  |  |
| 4.8 |  | Komoda nr 3 Siedzisko 160 | Mebel indywidualny 160x50, wys. 46 cm Komoda z szufladami, pełni też rolę siedziska Blat i pas dolny płyta laminowana pogrubiona gr. 28 mm, dekor dąb jasny naturalny Konstrukcja i front szuflad – płyta laminowana biała, gr. 18-25 mm Wszystkie krawędzie płyt wykończyć obrzeżem dedykowanym do danej płyty Plecy – po całości, biała płyta laminowana gr. 18-25 mm Dwie szuflady o równej szerokości, obok siebie Prowadnice kulkowe, pełen wysów, cichy domyk Uchwyty czarne, matowe, stalowe, proste, bez wystających elementów, rozstaw 320 mm Nóżki czarne, wysokość 3 cm, min. 6 sztuk/komoda Wszystkie łączenia płyt ukryte Uwaga – część boczna, konstrukcja i fronty cofnięte do blatu i pasa dolnego o 2 cm Mebel wg rysunków z projektu aranżacji wnętrz |  |  | 1 szt. |  |  |
| 4.9 |  | Mównica mobilna | Mebel gotowy Wykonana z płyty laminowanej jasny dąb naturalny Lub konstrukcja stalowa czarna z blatami z płyty laminowanej drewnopodobnej – jasny dąb lub jasne drewno, ge. 18 mm Wymiar 45 x 50 x119 Mównica ma dwa blaty – górny pod skosem z ogranicznikiem Wysokość blatów: 87, 119 Mównica wyposażona w komplet stópek i kółek |  |  | 1 szt. |  |  |
| 4.10 |  | ściana malowana farbą tablicową | Szerokość ściany ok. 255 cm, wys. 2-2,5 m Przyjęto 6,5 m2 2 L – malowanie 2 warstwy Wartość farby łącznie z malowaniem |  |  | 2 L 6,5 m2 |  |  |
| 4.11 |  | Ściana malowana Farbą projekcyjną | Szerokość ściany ok 350 cm, na wys. 2-2,5 m2 8,5 m2 Przyjęto szacunkowo 790 pln/1L Wartość farby łącznie z malowaniem |  |  | 6,5 m2 8,5 m2 |  |  |
| 13 GABINET |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 |  | Biurko narożne 160 X160 x (70 – 60) (głębokość) Mebel indywidualny Częściowo z szafkami pod spodem Wysokość 75 cm | Biurko narożne indywidualne Całość mebla 160x160, szerokość blatu głównego 70 cm, szerokość blatu z szafkami pod spodem 60 cm Wys.75 cm Biurko jedną stroną – z szafkami stoi przy ścianie – od zewnętrznej strony tam bez cokołu Cokół od środka biurka przy szafkach i od zewnętrznej strony pozostałej 10 cm, stały czarny stal lub aluminium Elementy konstrukcji – płyta laminowana, gr. 28 cm drewnopodobna (jasny dąb naturalny) Pozostałe elementy płyta laminowana gr. 18-25 mm jasna szara lub imitacja jasnego aluminium. Wszystkie krawędzie płyt wykończyć obrzeżem ABS dedykowanym do płyty. Cztery szuflady o szerokości frontu 85 cm, 3 płytkie 14 cm, 1 głębsza 20 cm Mechanizm szuflad typu tandem box kulkowy, pełen wysów, z dociągiem Zawiasy frontu uchylnego typu top clip blumotin Uchwyty szuflad i szafki czarne matowe , proste, bez wystających elementów, rozstaw 320 W blacie przelotka na podłączenie komputera – wykończona pierścieniem pcv pod kolor blatu Otwory w partii cokołowej na poprowadzeniem podłączeń sprzętu. Detale wg rysunku z projektu aranżacji wnętrz |  |  | 1 kpl |  |  |
| 13.2 |  | Fotel biurowy | Fotel biurowy czarny, podstawa czarna – co najmniej pięciopodporowa z kółkami jezdnymi – możliwość obrotu krzesła 360 °, wyposażony w podłokietniki, posiadający regulację wysokości siedziska w zakresie 400÷500 mm ( licząc od podłogi), )posiadające regulację wysokości oparcia oraz regulację pochylenia oparcia w zakresie: 5° do przodu i 30° do tyłu oraz wyprofilowanie płyty siedziska i oparcia odpowiednie do naturalnego wygięcia kręgosłupa i odcinka udowego kończyn dolnych. |  |  | 1 szt. |  |  |
| 13.3 |  | Regały wysokie zamykane Meble indywidualne | Regał z półkami, zamykany, drzwi przykrywają konstrukcję boczną Wymiar 120 x 38 x 210 cm Cokół stały 10 cm – czarny stal lub aluminium Konstrukcja i półki – biała płyta laminowana 18-25 mm Wszystkie krawędzie płyt wykończyć obrzeżem ABS dedykowanym do płyty Fronty uchylne, płyta lakierowana biały półmat Zawiasy typu top clip blumotion Uchwyty listwowe czarny mat , krawędziowe, rozstaw 320 cm Półki z estetycznym montażem, 5 sztuk Szafki montować do ściany Mebel wg rysunków z projektu aranżacji wnętrz |  |  | 2 szt. |  |  |
| 13.4 |  | Komoda szer. 70 x 60 x wys. 77 Mebel indywidualny | Wielkość mebla szer. 70 cm, głębokość 60, wys. 77 cm 4 szuflady, głębokość – 3 x 14 cm, 1 x 26 cm Mechanizmy szuflad typu tandem box, pełen wysów, kulkowe, z dociągiem Blat i widoczny spód mebla – płyta laminowana drewnopodobna, gr. 28 mm (wybarwienie jasny dąb naturalny) Pozostałe elementy mebla konstrukcja i fronty szuflad – płyta laminowana jasna szara lub imitacja jasnego alumin., gr. 18-25 mm Szuflady zlicowane z blatem i spodem mebla Uchwyty czarne matowe, proste, rozstaw 320, identyczne jak w biurku, bez wystających końcówek Nóżki meblowe czarne – 4 sztuki, wysokości 3 cm, cofnięte Mebel wg rysunków z projektu aranżacji wnętrz |  |  | 1 szt. |  |  |
| 13.5 |  | Wieszak na odzież stojący | Wieszak drewniany stojący Jasne drewno(w zgodzie z wybraną kolorystyką ogólną) bez metalowych części Nowoczesna forma |  |  | 1 szt. |  |  |
| 13.6 |  | Krzesło przy biurku | Krzesła w nowoczesnej, prostej formie Polipropylen czarny matowy Stabilne, sztaplowalne Głębokość 56,5 cm Szerokość 57 cm Wysokość całkowita 77 cm Wysokość siedziska 47 cm |  |  | 1 szt. |  |  |
| 14 KOMUNIKACJA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 |  | Stojak Ekspozytor na ulotki | Drewniany stojak na ulotki/broszury Prosta konstrukcja, trzy skośne półki z ogranicznikiem na materiały Stojak pionowy pod lekkim skosem, na dole podstawa |  |  | 2 szt. |  |  |
| 14.2 |  | Antyramy System linkowy | System aluminiowy zawiesi i antyram – wg schematu na rysunku 6 kompletów linek z mocowaniami aluminiowymi do ściany – linki stalowe do 4m, średnica linki stalowej 1,5 mm Uchwyty górne i dolne aluminium polerowane 6 kieszeni plexi – antyram format a2 32 sztuki uchwytów bocznych do antyram, aluminium polerowane Mocowanie do ściany |  |  | 1 kpl |  |  |
| 14.3 |  | Ławki proste drewniana indywidualne | Wymiar mebla 120 x50 x 46 cm blat i boki drewno fornir dębowy, wybarwienie identyczne jak ławka – naturalny dąb zbliżony do podłogi dębowej, zabezpieczone lakierem matowym lub półmatowym odpornym na żółknięcie, łączna gr. elementów blatu i nóg 8 cm ukryte mocowanie elementów – siedziska i nóg od spodu wszystkie nogi mebla wyposażyć w podkładki |  |  | 4 szt. |  |  |
| 14.7 |  | Wysokie lustro | Lustro w ramie drewnianej lub drewnopodobnej – wybarwienie jasny naturalny dąb Wielkość 70 x 190 cm Szerokość ramy 8 cm x 4 cm Lustro kryształowe 2 zawiesia Lustro indywidualne |  |  | 1 szt. |  |  |
| 16 WIATROŁAP |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 |  | Tablica informacyjna Pyton informacyjny | Tablica informacyjna, dwustronna Wymiary 110 x 210 Konstrukcja aluminiowa, z każdej strony możliwość otwierania i łatwej wymiany zawartości, szyba - plexi W środku tablica magnetyczna, latwa wymiana zawartości Malowana w kolorze RAL 7021 (szary antracyt) Zamykanie na klucz Pylon – wersja do wewnątrz pomieszczeń Do ceny należy doliczyć transport od producenta |  |  | 1 szt. |  |  |
| 20 POMIESZCZENIE SOCJALNE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 |  | Meble dolne aneksu śniadaniowego | Zabudowa meblowa na szerokość pomieszczenia – 154 cm Blat wysokości 90 cm, głębokość mebli 60 cm Meble na cokole 10 cm 1 szafka – zmywarka 60 cm, do zabudowy, szafka szer. 45 – 4 szuflady (12+12+26,5+26,5) |  |  | 1 kpl |  |  |
| 20.2 |  | Szafki wiszące aneksu śniadaniowego | Szafki wiszące z drzwiami ipółkami – 3 sztuki Pomiędzy ścianami prostopadłymi Szerokość łączna 154 cm, wysokość 72 cm, głębokość 38 cm, łącznie z drzwiami (poszczególne segmenty o szerokości 51,52, 51 cm) W środku w każdej części 2 półki Płyta meblowa laminowana gr. 18-25 mm, dekor uni bardzo jasny szary Uchwyty czarne stalowe, matowe, proste, kształt prostokątny ,bez wystających części, rozstaw 320 mm Wszystkie płyty z 4 stron wykończone obrzeżem ABS dedykowanym do danej płyty Zawiasy meblowe puszkowe – typu Clip tob blumotion blum |  |  |  |  |  |
| 20.3 |  | Blat śniadaniowy na nogach stalowych | Blat przy ścianie z dwóch stron Wielkość blatu ok. 158 x 50 cm Wysokość góry blatu 115 cm Dwie nogi stalowe – czarne matowe, typu ramka 40x112 cm o przekroju 6x2 cm płyta blatu laminowana gr. 28 mm, dekor jasny naturalny dąb, taki jak blat kuchenny blat wykończony z wszystkich stron obrzeżem ABS dedykowanym do danej płyty |  |  |  |  |  |
| 20.4 |  | Zlew 1 komorowy z ociekaczem Z syfonem oszczędzającym miejsce | Zlew fragranioowy 1 komora z ociekaczem, do szafki 45 cm Gwarancja 35 lat Kształt prostokątny Wymiar całości 585 x 465 mm Zlew odwracalny Do zlewu dokupić syfon oszczędzający miejsce |  |  | 1 kpl |  |  |
| 20.5 |  | Bateria kuchenna | Bateria typu kuchennego, sztorcowa, jednouchwytowa Materiał mosiądz, wykończenie srebrny chrom Wysokość 35 cm, wys. Do wylewki 26,5 cm |  |  | 1 szt. |  |  |
| 21 SZATNIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1 |  | Wysoka szafka Lockery 16 skrytek Mebel indywidualny Szer. 204, wys. 206 Gł. 40 cm | Mebel indywidualny – według rysunku Całościowy wymiar mebla 204 x 206 x 40 cm Cokół wysokości 10 cm Konstrukcja mebla i wnętrze Płyta laminowana drewnopodobna, gr. 18-25 cm Dekor dąb jasny naturalny, wszystkie elementy wykończone obrzeżem ABS dedykowanym do płyty Drzwi – lakierowane, biały półmat Zamki do lockerów czarne Cokół czarny – stały stalowy, czarny, wys. 10 cm Plecy HDF wybarwienie jasny dąb naturalny – jak najbardziej zbliżone do konstrukcji Mocowanie do ściany Wybrana płyt drewnopodobna Egger Dąb Corbridge naturalny – lub płyta równoważna – o zbliżonym wyglądzie. Wszystkie mocowania ukryte |  |  | 1 kpl |  |  |
| 21.2 |  | Mebel lady szatni Przesuwany Wysokość 90 cm Wymiar całościowy 50x125 cm | Mebel indywidualny – według rysunku Całościowy wymiar 50x125 x wys. 90 Mebel mobilny – na kółkach, w tym dwa kółka z hamulcem. Wysokość kółek z mocowaniem 7,5 cm, nośność 35 kg Część blatu nadwieszona, zasadniczy korpus 79,5 x 95 x 50 cm - z jednej strony zamknięty, z drugiej otwarty – ma półki w środku Blat i spód z płyty laminowanej gr. 28 mm drewnopodobnej Wszystkie brzegi wykończone obrzeżem ABS dedykowanym do płyty Płyta osłaniająca szafkę – biała lakierowana półmat, zlicowana z konstrukcją szafki (zagłębiona w płaszczyznę konstrukcji) – w taki sposób, że konstrukcja jest widoczna Od strony wewnętrznej półki z płyty drewnopodobnej – otwarte. Wszystkie mocowania ukryte |  |  | 1 kpl |  |  |
| 21.3 |  | Wieszki na odzież Czarne Mocowane do ściany - ruchome | Wieszaki na zamówienie – wg wymiarów Wieszaki montowane do ściany, czarne, w formie ramki z profilu stalowego zamkniętego(15 x 35 lub 20x40 mm), wysięg 75 cm, wysokość ramki wieszaka ok. 35 cm. Wieszaki malowane proszkowo – kolor czarny Każdy wieszak ma 10 haczyków podwójnych na górnym profilu Wieszaki wyposażyć w naklejane numerki w kolorze srebrnym / czarnym według decyzji Zamawiającego, w łącznej liczbie 104 + ustalony zapas Żetony aluminiowe anodowane na czarno – według decyzji Zamawiającego – w łącznej liczbie 104 + 11 zapasowych Średni kosz żetonu 5,0 – 6,0 pln/szt |  |  | 4 szt. 1 kpl 115 szt |  |  |
| 21.4 |  | Haczyki podwójne na odzież Czarne, montaż do ściany | Czarne podwójne haczyki na odzież stylistycznie takie same lub zbliżone do haczyków na wieszakach wspornikowych. Montowane bezpośrednio do ściany |  |  | 12 szt. |  |  |
| 21.5 |  | Stojak na parasole | Stojak na parasole Czarny metalowy, wys. 50-60 cm, podstawa okrągła lub kwadratowa Z ociekaczem w środki |  |  | 1 szt. |  |  |
| 21.6 |  | Składany kosz na kółkach Na plecaki | Kosz siatkowy na plecaki Na kółkach Składany, zamykany Kolory szary / srebrny /czarny Wielkośc 100x88x65 na kółkach |  |  | 1 szt. |  |  |
| 21.7 |  | Meblowa obudowa szachtu instalacyjnego | Zabudowa szachtu instalacyjnego z koniecznymi rewizjami – konieczny pomiar ze stanu faktycznego po wykonaniu prac wewnętrznych i instalacyjnych. Zabudowa przyścienna w kształcie litery L (w rzucie) o wielkości szacunkowej 30 x 175 cm, wysokość ok. 323,5 cm Dwie części stałe – krótki bok 30 cm i część dłuższego boku 25 cm, pozostałe pola częściowo stałe, częściowo otwierane. – dopasowane do otworów rewizyjnych |  |  | 1 kpl. |  |  |
| 21.8 |  | Biała płyta laminowana Jako wykończenie ściany pod wieszakami Na dwóch fragmentach ścian | Biała płyta jako wykończenie ściany, płyta gr. 12-16 mm, wszystkie krawędzie wykończone obrzeżem ABS białym Wymiar z projektu 74 x 95 cm + 176 x 95 Wymiary sprawdzić na budowie – przed zamówieniem Łącznie z montażem do ściany |  |  | 1 kpl |  |  |
| Cena łączna brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |

KONDYGNACJA I PIĘTRO , BIBLIOTEKA  – ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA

UWAGI OGÓLNE:

Spód mieczy wzdłuż osi podłużnych ok. 114,5 cm (szacunkowa wartość z projektu)

Przy ścianach zewnętrznych ukośne zastrzały obniżające lokalnie wysokość

Wysokość kondygnacji z projektu 249 cm, do zmierzenia po zakończeniu prac wykończeniowych

Meble indywidualne – podano koszt z transportem i montażem

Przy pozostałym wyposażeniu – częściowo ze sklepów internetowych podany koszt jest bez transportu i montażu – chyba, że zaznaczono inaczej

| numer | zdjęcie | Nazwa wyposażenia | Opis produktu, cechy charakterystyczne | Cena jedn. brutto | Cena jedn. netto | ilość | suma |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 KOMUNIKACJA |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Mebel indywidualny mobilny/z hamulcem Lockery + wieszaki na ubranie | Wymiary skrzyni mebla: 146 x 98 x 145 Całkowita wysokość mebla z kółkami 153,5 6 kółek o nośność 35 kg każde, z hamulcem- min. 2 kółka Konstrukcja – płyta laminowana drewnopodobna – naturalny dąb (kolor współgrający z podłogą i innymi elementami wyposażenia) Wszystkie krawędzie płyty – wykończyć obrzeżem dedykowanym do płyty. Płyty gr. 19-25 mm. Fronty biała płyta półmatowa, gr. 19 mm, obrzeża dedykowane do płyty. 12 skrytek większych 4 skrytki mniejsze Wszystkie skrytki wyposażyć w czarny zamek typowy do lockerów Drzwi Zawiasy do drzwi nakładanych Od przeciwnej strony niż 12 skrytek – wnęka na ubrania wieszane na drążku na wieszakach i 4 mniejsze skrytki u góry. Drążek ubraniowy czarny średnica 3 cm W komplecie wieszaki ubraniowe drewniane (jasne drewno) 14 sztuk Mebel wg rysunku szczegółowego z projektu aranżacji wnętrz |  |  | 1 kpl |  |  |
| 1.4 |  | Siedziska / ławki drewniane Indywidualne wg rysunków | Wymiar mebla 160 x50 x 46 cm blat i boki drewno fornir dębowy, wybarwienie identyczne jak ławka – naturalny dąb zbliżony do podłogi dębowej, zabezpieczone lakierem matowym lub półmatowym odpornym na żółknięcie, łączna gr. elementów blatu i nóg 8 cm ukryte mocowanie elementów – siedziska i nóg od spodu wszystkie nogi mebla wyposażyć w podkładki |  |  | 3 szt. |  |  |
| 1.5 |  | Stoliki Mebel indywidualny Wg rysunków | Stolik asymetryczny 60x60 x wys. 58 cm noga stalowa czarna pojedyńcza gięta przekrój profilu 40 x 6 mm (potrzeba 3 sztuki - wysokość stelaża ok. 49-50 cm): wykonanie indywidualne blat i jeden bok drewno fornir dębowy, wybarwienie identyczne jak ławka – naturalny dąb zbliżony do podłogi dębowej, zabezpieczone lakierem matowym lub półmatowym odpornym na żółknięcie, łączna gr. elementu blatu i nogi 8 cm od spodu wszystkie nogi mebla wyposażyć w podkładki |  |  | 3 szt. |  |  |
| 1.6 |  | Krzesła konferencyjne sztaplowalne | Krzesła bukowe twarde, prosta forma Identyczne lub zbliżone do krzeseł na wyposażeniu muzeum w spichlerzu białym Sztaplowalne Wybarwienie z opcji podstawowej, kolor naturalny jasny naturalny kolor drewna – identyczne z posiadanymi krzesłami |  |  | 20 szt. |  |  |
| 1.7 |  | Stojak Ekspozytor na ulotki | Drewniany stojak na ulotki/broszury Prosta konstrukcja, pionowo – lekko pod skosem z podstawą , trzy skośne półki z ogranicznikiem na materiały |  |  | 1 szt. |  |  |
| 1.8 |  | tablice | Tablice informacyjne / ekspozycyjne Z systemu, który jest w białym Spichlerzu Rama z podstawą oraz systemem linkowym z kopertą z plexi do dwustronnego umieszczania zdjęć/plakatów – format A1 Alternatywa - całe białe tło w ramie Rama czarna łączny wymiar ścianki 120x200 cm specjalistyczny transport producenta – wliczony przy reszcie zamówienia od producenta |  |  | 2 szt. |  |  |
| 1.9 |  | System linkowy z antyramami na grafiki i plakaty | System aluminiowy zawiesi i antyram – wg schematu na rysunku System mocowany do ściany 6 kompletów linek z mocowaniami aluminiowymi do ściany – linki stalowe do 4m, średnica linki stalowej 1,5 mm Uchwyty górne i dolne aluminium polerowane 6 kieszeni plexi – antyram format a2 32 sztuki uchwytów bocznych do antyram, aluminium polerowane |  |  | 1 kpl |  |  |
| 2 BIBLIOTEKA / CZYTELNIA Z RECEPCJĄ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Mebel recepcji Indywidualny W kształcie litery L Wys. góry blatu dolnego 75 cm | - Blat recepcji w kształcie litery L o wymiarach zewnętrznych 280 x 172, wys. 75 cm Częściowo pod jednym segmentem blatu – wolna przestrzeń Pod drugim segmentem blatu szafki : – szafka szer. 85 ze składanymi drzwiami i półką Szafka szer. 60 cm – 4 szuflady (2 x 14 cm, 2 głębsze) Szuflady – mechanizm kulkowy, cichy domy, dociąg, pełen wysów Uchwyty czarne metalowe matowe, bez wystających elementów Rozstaw 320 mm Cokół czarny, matowy stalowy/aluminiowy, wys. 10 cm Cześć górna i boki, płyta laminowana gr. 38 mm, dekor biała imitacja betonu Pozostałe elementy płyta laminowana gr. 18-25 mm Wybarwienie uni – bardzo jasny szary (pozostała konstrukcja i fronty szafek i szuflad) Wszystkie krawędzie płyty wykończyć obrzeżem ABS dedykowanym do dekoru danej płyty - Obudowa wysoka – z plyty laminowanej dekor drewnopodobny jak inna część mebla, gr. 38 mm Wielkość wys. 121 x 28 x 184 ( szerokość -wielkość pobrać z natury) Wszystkie krawędzie płyty wykończyć obrzeżem ABS dedykowanym do dekoru danej płyty Obudowa na stałe połączona z częścią dolną |  |  | 1 kpl |  |  |
| 2.1a |  | Mebel z tyłu recepcji | Mebel indywidualny Tylna część mebla recepcji – stoi na ścianie z tyłu Szafki zamykane drzwiami z pólkami w środku na cokole Całość mebla 240 x 30 x wys.100 cm Cokół meblowy, drewnopodobny, wys. 10 cm, podział szafki na trzy równe segmenty, każdy z dwojgiem drzwi, w środku po 2 półki Ukryty montaż półek Zawiasy meblowe typu to clip Całość płyta laminowana gr. 18-25 mm Dekor drewnopodobny jasny naturalny dąb – taki sam jak reszta użytych materiałów w pomieszczeniu Wszystkie krawędzie płyty wykończyć obrzeżem ABS dedykowanym do dekoru płyty Mocowanie do ściany Uchwyty czarne metalowe matowe, bez wystających elementów Rozstaw 320 mm Pomiar z natury przed zamówieniem elementów Wszystkie szafki wyposażyć w zamek – czarny szyld |  |  | 1 kpl |  |  |
| 2.2 |  | Biurko do pracy indywidualnej | Biurko wymiary 90x55 x wys. 75 cm Stelaż do biurka dwie nogi czarne 50x72 cm, przekrój profila 4x2 cm Od spodu zabezpieczyć nogi stalowe przed rysowaniem powierzchni Blat – płyta laminowana gr. 28 mm, 4 stronnie wykończona obrzeżem ABS dedykowanym do płyty Dekor – naturalny jasny dąb. Jeżeli będą komputery stacjonarne pod biurkiem – w blacie wykonać otwór na przepust podłączeń monitora, otwór wykończyć tuleją pod kolor blatu Stelaż, np.: |  |  | 8 szt. |  |  |
| 2.3 |  | Biurko do pracy indywidualnej Dla osoby niedowidzącej większe | Biurko wymiary 120x60 x wys. 75 cm Stelaż do biurka dwie nogi czarne 50x72 cm, przekrój profila 4x2 cm Od spodu zabezpieczyć nogi stalowe przed rysowaniem powierzchni Blat – płyta laminowana gr. 28 mm, 4 stronnie wykończona obrzeżem ABS dedykowanym do płyty Dekor – naturalny jasny dąb. Jeżeli będą komputery stacjonarne pod biurkiem – w blacie wykonać otwór na przepust podłączeń monitora, otwór wykończyć tuleją pod kolor blatu Stelaż, np.: |  |  | 1 szt. |  |  |
| 2.4 |  | Oddzielenie pionowe pomiędzy biurkami | Oddzielenie pionowe między biurkami – indywidualne Dwa wymiary paneli: 90 x wys. 130 – 4 sztuki 119 x wys. 130 – 2 sztuki Konstrukcja oddzielenia – rama drewniana o przekroju 4x4 cm Wybarwienie jasne naturalne drewno, jak pozostałe elementy drewniane w pomieszczeniu Zabezpieczyć lakierem matowym, odpornym na blaknięcie Środek ramy – biała pleksi, gr. 4-5 mm Pleksi mocowana do ramy uchwytami metalowymi do szkła – srebrny mat Montaż ram do biurek – pod blatem biurka Wycena obejmuje transport i montaż |  |  | 1 kpl |  |  |
| 2.5 |  | Ekspozytory na wydawnictwa Meble indywidualne | Dwa wymiary ekspozytorów Wg rysunków szczegółowych projektu aranżacji Ekspozytor większy (165 x 80 x 138,5 cm )– 1 sztuka Ekspozytor mniejszy (120x90x138,5 cm ) - 2 sztuki Ekspozytory są mobilne – każdy ekspozytor ma min. 6 kółek z hamulcem, wysokość mechanizmu kółka 7,5 cm, średnica kółka 50 mm, kółka obrotowe, czarne, udźwig min. 35 kg Wykonanie płyta laminowana 18-25 mm Wszystkie krawędzie płyty wykończyć obrzeżem ABS dedykowanym do dekoru płyty. Dekor płyty – jasny naturalny dąb, taki jak w całym obiekcie Ukryte mocowania płyt - estetyczne |  |  | 1 kpl |  |  |
| 2.6 |  | Regały biblioteczne Obudowa meblowa Półki stalowe | Meble na zamówienie, z obudową meblową po bokach i ruchomymi półkami stalowymi na stalowej konstrukcji nośnej bocznej z kątowników stalowych - wg schematu i wymiarowania, z regulacją do rozmieszczania półek na wysokości Obudowa boków – dekor laminatu jasny naturalny dąb lub zbliżona Regał 140 x 30 x 245 , przy ścianie 1 sztuka Regał 120x 30 x 245, przy ścianie 1 sztuka Regał 100 x 36 x 245, przy innym regale – 1 sztuka Regał 100 x 30 x 245 - 1 sztuka Regał 66 x 30 x 245 -1 sztuka Regał 80x 30 x245 – 3 sztuki Regał 80x36 x 245 – 3 sztuki Wycena łącznie z pozostałymi meblami do przechowywania |  |  | 1 kpl |  |  |
| 2.10 |  | Zestaw linkowy Przy szybie przeszklenia Posadzka - sufit | Zestaw linkowy z antyramami Do montażu podłoga – sufit Kieszenie pleksi format A2 – 4 sztuki Kieszenie pleksi format A3 – 9 sztuk Linki z mocowaniem podłoga sufit (linki stalowe średnica 1,5 mm, długość 4 m) Mocowanie – polerowane aluminium, średnica 3 cm Ilość linek z mocowaniem – 10 kpl Ilość klipsów bocznych z aluminium polerowanego 52 sztuki |  |  | 1 kpl |  |  |
| 2.12 |  | Wózek biblioteczny | Wózek biblioteczny, wąski, czarny, malowany proszkowo Wymiary: 108 x 30 x wys. 94 Trzy półki |  |  | 1 szt. |  |  |
| 2.13 |  | Stopień biblioteczny | Stopień niski/drabinka Materiał drewno, wybarwienie jasny naturalny dąb lub zbliżone udźwig 120 kg, wymiary 51 x 47, wys. 64, składa się do wymiarów 10 x 47 x 68 wys. Zabezpieczenie nóżek - przed przesuwaniem się |  |  | 1 szt. |  |  |
| 2.14 |  | Fotel biurowy | Fotel biurowy czarny, podstawa czarna – co najmniej pięciopodporowa z kółkami jezdnymi – możliwość obrotu krzesła 360 °, wyposażony w podłokietniki, posiadający regulację wysokości siedziska w zakresie 400÷500 mm ( licząc od podłogi), )posiadające regulację wysokości oparcia oraz regulację pochylenia oparcia w zakresie: 5° do przodu i 30° do tyłu oraz wyprofilowanie płyty siedziska i oparcia odpowiednie do naturalnego wygięcia kręgosłupa i odcinka udowego kończyn dolnych. |  |  | 1 szt. |  |  |
| 2.15 |  | krzesła | Krzesła do pracy własnej Krzesła bukowe twarde, prosta forma Identyczne lub zbliżone do krzeseł na wyposażeniu muzeum w spichlerzu białym Sztaplowalne Wybarwienie z opcji podstawowej, kolor naturalny jasny naturalny kolor drewna – identyczne z posiadanymi krzesłami |  |  | 7 szt. |  |  |
| 2.19 |  | Ramy na mapy Nad recepcją | Ramki drewniane, czarne, wiszące do ekspozycji W ramach - mapy na ścianie za meblami recepcji (Mapy -, kopie ze zbiorów muzeum,) ramy czarne drewniane , wymiar 70 x 100 cm, szerokość profilu 2-3 cm, prosty przekrój, nie zaokrąglony Grafika / mapa zabezpieczona pleksi lub szkłem akrylowym |  |  | 3 szt. |  |  |
| 3 KSIĘGOZBIÓR OTWARTY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Regał przesuwny jednostronny Głębokość 60, długość 246 Wys. 218 cm | łącznie z innymi meblami do przechowywania z półkami z jednej strony, głębokość łączna 60 cm, wysokość ok. 218 cm, 6 półek – przestrzeni na wysokości regał stalowy cały element malowany proszkowo RAL 716 antracyt Regał ujęty w ofercie zbiorczej mebli do przechowywania |  |  | 1 szt. |  |  |
| 3.2 | Podziała półek jak w pkt 3.1 | Regał przesuwany, dwustronny z półkami Głębokość całkowita 75 Długość 246 Wys. 218 cm | Regał przesuwany, dwustronny z półkami cały element malowany proszkowo RAL 716 antracyt Regał ujęty w ofercie zbiorczej mebli do przechowywania |  |  | 2 szt. |  |  |
| 3.3 |  | Regał przesuwany jednostronny z półkami, głębokość 60 cm Długość całkowita 246 cm Wys. 218 cm Na plecach mebla rama stalowa z siatką | Długość całkowita 246 cm, głębokość 60 cm Wys. 218 cm Na plecach mebla rama stalowa z siatką Sitaka do zwieszania obrazów jako ekspozycja Siatka drut stalowy ciągniony, oczka 8x8, cały element malowany proszkowo RAL 716 antracyt Regał ujęty w ofercie zbiorczej mebli do przechowywania |  |  | 1 kpl |  |  |
| 3.4 |  | Biurko narożne 180x 195 Mebel indywidualny Wysokość 75 cm | Mebel indywidualny, detale wg rysunku, wys. 77 cm Całość mebla 200x145, szerokość blatu głównego 75 cm, szerokość blatu z szafkami pod spodem 55 cm Wys.75 cm Biurko jedną stroną – z szafkami stoi przy wyższych elementach wyposażenia – od zewnętrznej strony tam bez cokołu, częściowo płyta drewnopodobna gr. 28, częściowo płyta laminowana jasna szara Cokół od środka biurka przy szafkach i od zewnętrznej strony pozostałej 10 cm (długość 174 cm), stały czarny stal lub aluminium Elementy konstrukcji – płyta laminowana, gr. 28 cm drewnopodobna (jasny dąb naturalny) Pozostałe elementy płyta laminowana gr. 18-25 mm jasna szara lub imitacja jasnego aluminium. Wszystkie krawędzie płyt wykończyć obrzeżem ABS dedykowanym do płyty. Pod blatem szafki – jeden moduł cztery szuflady o szerokości frontu 60 cm, 3 płytkie 14 cm, 1 głębsza 20 cm Mechanizm szuflad typu tandem box kulkowy, pełen wysów, z dociągiem Uchwyty szuflad i szafki czarne matowe , proste, bez wystających elementów, rozstaw 320 Bod blatem przy szufladach 2 x szafka z drzwiami i półką, szer. drzwi 60 cm. W blacie przelotka na podłączenie komputera – wykończona pierścieniem pcv pod kolor blatu Otwory w partii cokołowej na poprowadzeniem podłączeń sprzętu, otwory wykończone pierścieniami pcv pod kolor płyty. |  |  | 1 kpl |  |  |
| 3.5 |  | Regał na dokumenty Komoda stalowa z żaluzją | Komoda stalowa z żaluzją i z płytkimi szufladami Łączny wymiar 135 x 90 x 144 Malowanie proszkowe RAL 7030, jasny szary 10 szuflad – front 12 cm 1 wysuwany blat jako front szuflady Cokół 10 cm Prowadnice kulkowe typu tandem box Zamykanie na klucz Regał ujęty w ofercie zbiorczej mebli do przechowywania |  |  | 2 szt. |  |  |
| 3.6 |  | Regały na dokumenty Do formatu A0 z żaluzją | Regały metalowe na dokumenty do formatu A0 Łączny wymiar 125 x 90 x 204 Płytkie szuflady – fronty 12 cm, w tym jeden front jako wysuwany blat do odkładania rysunków Cokół 10 cm + 16 frontów po 12 cm na wysokość w tym 1 front jako blat Wielkość mebla 90x125 cm, wysokość Całość zamykana żaluzją i na na klucz RAL 7030 Komoda stoi przy scianie Regał ujęty w ofercie zbiorczej mebli do przechowywania |  |  | 2 szt. |  |  |
| 3.7 |  | Regały stalowe Z szufladami 2 w jednym rzędzie | Regały metalowe na dokumenty - dwie szuflady w jednym rzędzie Łączny wymiar 150 x 56 x 144 Płytkie szuflady – fronty 12 cm, w tym jeden front jako wysuwany blat do odkładania rysunków Cokół 10 cm + 10 frontów po 12 cm na wysokość w tym 1 front jako blat Całość zamykana żaluzją i na na klucz RAL 7030 Regał ujęty w ofercie zbiorczej mebli do przechowywania |  |  | 1 szt. |  |  |
| 3.8 |  | Regały stalowe szuflady | Regały metalowe na dokumenty - dwie szuflady w jednym rzędzie Łączny wymiar 100 x 56 x 144 Płytkie szuflady – fronty 12 cm, w tym jeden front jako wysuwany blat do odkładania rysunków Cokół 10 cm + 10 frontów po 12 cm na wysokość w tym 1 front jako blat Całość zamykana żaluzją i na na klucz RAL 7030 Regał ujęty w ofercie zbiorczej mebli do przechowywania |  |  | 1 szt. |  |  |
| 3.9 |  | Regal stalowy Z półkami | Regał stalowy Z półkami Łączny wymiar 36 x 62x204 Z półkami Z żaluzą Zamykany na klucz Malowanie proszkowe RAL 7030 Regał ujęty w ofercie zbiorczej mebli do przechowywania |  |  | 1 szt. |  |  |
| 3.10 |  | Siatki stalowe w ramach Przesuwne i stałe Do wieszania obrazów i map | Siatka do zawieszenia obrazów, map itp. archiwaliów itp., każda po 2 moduły, łącznie 3 mechanizmy, każda z 2 modułami siatek wymiary: szer.190 cm x wys.ok. 247 cm, 3 siatki podwójne – dwie siatki na 1 ramie, wszystkie przesuwane, wraz z mechanizmem do przesuwania Umiejscowienie przy ścianie – ale prostopadle do ściany Mocowanie podłoga sufit i ściana (najlepiej bez szyny na dole – tylko kółka), możliwy w razie konieczności dodatkowy słupek do konstrukcji do przesuwania. Siatka - drut stalowy ciągniony fi 4-6 , oczka spawane Rama i siatka malowane proszkowo, wstępnie kolor szary RAL 7016 Porównać z rysunkiem aranżacji Wycena ram w osobnej ofercie zbiorczej – meble do przechowywania |  |  | 1 kpl |  |  |
| 3.11 |  | Fotel biurowy | Fotel biurowy czarny, podstawa czarna – co najmniej pięciopodporowa z kółkami jezdnymi – możliwość obrotu krzesła 360 °, wyposażony w podłokietniki, posiadający regulację wysokości siedziska w zakresie 400÷500 mm ( licząc od podłogi), )posiadające regulację wysokości oparcia oraz regulację pochylenia oparcia w zakresie: 5° do przodu i 30° do tyłu oraz wyprofilowanie płyty siedziska i oparcia odpowiednie do naturalnego wygięcia kręgosłupa i odcinka udowego kończyn dolnych. |  |  | 1 szt. |  |  |
| 4 GABINET |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Biurko narożne 200x145 Mebel indywidualny Wysokość 75 cm | Mebel indywidualny, detale wg rysunku, wys. 75 cm Całość mebla 200x145, szerokość blatu głównego 75 cm, szerokość blatu z szafkami pod spodem 55 cm Wys.75 cm Biurko jedną stroną – z szafkami stoi przy ścianie – od zewnętrznej strony tam bez cokołu Cokół od środka biurka przy szafkach i od zewnętrznej strony pozostałej 10 cm, stały czarny stal lub aluminium Elementy konstrukcji – płyta laminowana, gr. 28 cm drewnopodobna (jasny dąb naturalny) Pozostałe elementy płyta laminowana gr. 18-25 mm jasna szara lub imitacja jasnego aluminium. Wszystkie krawędzie płyt wykończyć obrzeżem ABS dedykowanym do płyty. Cztery szuflady o szerokości frontu 70 cm, 3 płytkie 14 cm, 1 głębsza 20 cm Mechanizm szuflad typu tandem box kulkowy, pełen wysów, z dociągiem Uchwyty szuflad i szafki czarne matowe , proste, bez wystających elementów, rozstaw 320 Bod blatem przy szufladach szafka z drzwiami i półką, szer. drzwi 60 cm., nad drzwiami część stała wysokości frontu niskiej szuflady. W blacie przelotka na podłączenie komputera – wykończona pierścieniem pcv pod kolor blatu Otwory w partii cokołowej na poprowadzeniem podłączeń sprzętu, otwory wykończone pierścieniami pcv pod kolor płyty. Detale wg rysunku w projekcie aranżacji |  |  | 1 kpl |  |  |
| 4.2 |  | Fotel biurowy | Fotel biurowy czarny, podstawa czarna – co najmniej pięciopodporowa z kółkami jezdnymi – możliwość obrotu krzesła 360 °, wyposażony w podłokietniki, posiadający regulację wysokości siedziska w zakresie 400÷500 mm ( licząc od podłogi), )posiadające regulację wysokości oparcia oraz regulację pochylenia oparcia w zakresie: 5° do przodu i 30° do tyłu oraz wyprofilowanie płyty siedziska i oparcia odpowiednie do naturalnego wygięcia kręgosłupa i odcinka udowego kończyn dolnych. |  |  | 1 szt. |  |  |
| 4.3 |  | Komoda 120x60 Z zamkiem | Komoda indywidualna/ na zamówienie - do przechowywanie dokumentów wypożyczeń archiwaliów, z 4 szufladami, na cokole Ogólny gabaryt 120 x 60 x wys. 112 cm Konstrukcja – płyta laminowana drewnopodobna – jasny naturalny dąb, gr. płyty 18-25 cm Górny i dolny wieniec, taka sama płyta (dekor jasny naturalny dąb) ale gr. 28 mm – widoczna, po zamknięciu szuflad (boki cofnięte do blatu o grubość frontów szuflad) Fronty szuflad, lakierowany biały półmat Cokół stały czarny, stalowy lub aluminiowy, matowy, wys. widoczna 10 cm Mechanizmy szuflad typu tandembox, pełen wysów, cichy domyk Lub równoważne 4 szuflady Uchwyty proste, czarny mat, bez elementów wystających, rozstaw 320 mm Plecy płyta HDF, biała lub kolorystycznie zbliżona do konstrukcji drewnopodobnej Wszystkie krawędzie płyt laminowanych wykończone obrzeżem ABS dedykowanym do danej płyty Szafka zamykana w całości na zamek – szyld/widoczny element zamka czarny Detale wg rysunku w projekcie aranżacji |  |  | 1 szt. |  |  |
| 4.4 |  | Regał z półkami 90x30x210 W trzech wariantach | Mebel na zamówienie - indywidualny Wszystkie 3 regały mają tą samą wielkość i taką sama konstrukcję, takie same materiału 900 x 30 (wielkość z drzwiami) x 210 cm Warianty – regał z drzwiami wysokimi po lewej stronie, po prawej stronie i z dwojgiem drzwi, bez części otwartej Wszystkie łączenia półek ukryte Drzwi są zlicowane z wieńcem górnym i dolnym, widocznym po zamknięciu drzwi – poza obrysem drzwi Konstrukcja i półki z płyty laminowanej – dekor jasny naturalny dąb Grubość elementów bocznych i półek 18-25 mm Grubość wieńca dolnego i górnego -28 mm Wszystkie elementy z płyty laminowanej wykończone obrzeżem ABS dedykowanym do danej płyty Drzwi biały lakier półmat Cokół czarny stały, stalowy lub aluminiowy Zawiasy drzwi równoważne do Blum Clip top blumotion Plecy płyta HDF – dekor jasny dąb jak najbardziej zbliżona do konstrukcji szafy Uchwyty czarne listwowe, matowe, rozstaw 320 Detale wg rysunku w projekcie aranżacji |  |  | 1 kpl |  |  |
| 4.5 |  | Krzesło przy biurku | Krzesła w nowoczesnej, prostej formie Polipropylen czarny matowy Stabilne, sztaplowalne |  |  | 1 szt. |  |  |
| 5 MAGAZYN BIBLIOTEKI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Regał przesuwany | Regał przesuwany dwustronny, z półkami z obu stron, głębokość łączna 63 cm, wysokość ok. 218 cm, 6 półek na wysokości Długość 440-446 (120+100+100+120) 6 półek – regulowanych Malowany proszkowo RAL 7016 Regał ujęty w ofercie zbiorczej mebli do przechowywania |  |  | 3 szt |  |  |
| 5.2 |  | Regał przesuwany | Regał przesuwany dwustronny, z półkami z obu stron, głębokość łączna 63 cm, wysokość ok. 218 cm, 6 półek na wysokości Długość 320-326 (120+100+100) 6 półek – regulowanych Malowany proszkowo RAL 7016 Regał ujęty w ofercie zbiorczej mebli do przechowywania |  |  | 3 szt. |  |  |
| 5.3 |  | Regał stacjonarny | Przy grupie regałów przesuwanych Z półkami z 1 strony, głębokość 33 cm Długość 440-446 (120+100+100+120) 6 półek – regulowanych Malowany proszkowo RAL 7016 Łącznie z systemem mocowania Regał ujęty w ofercie zbiorczej mebli do przechowywania |  |  | 1 szt. |  |  |
| 5.4 |  | Regał stacjonarny | Przy grupie regałów przesuwanych Z półkami z 1 strony, głębokość 33 cm Długość 320-326 (120+100+100) 6 półek – regulowanych Malowany proszkowo RAL 7016 Regał ujęty w ofercie zbiorczej mebli do przechowywania |  |  | 1 szt. |  |  |
| 5.5 |  | Regał stacj. dwustronny | Regał stalowy stacjonarny Długość 480, wys. 240, gł. 63 7 półek – półki regulowane Cokół 10 cm Malowany proszkowo RAL 7016 Łącznie z systemem mocowania Regał ujęty w ofercie zbiorczej mebli do przechowywania |  |  | 1 szt. |  |  |
| 5.6 |  | Regał stacj. dwustronny | Regał stalowy stacjonarny dwustronny Długość 440, wys. 240, gł. 63 7 półek – półki regulowane Cokół 10 cm Malowany proszkowo RAL 7016 Łącznie z systemem mocowania Regał ujęty w ofercie zbiorczej mebli do przechowywania |  |  | 4 szt. |  |  |
| 5.7 |  | Regał stacj. dwustronny | Regał stalowy stacjonarny dwustronny Długość 410, wys. 240, gł. 63 7 półek – półki regulowane Cokół 10 cm Malowany proszkowo RAL 7016 Łącznie z systemem mocowania Regał ujęty w ofercie zbiorczej mebli do przechowywania |  |  | 1 szt. |  |  |
| 5.8 |  | Regał stacj. jednostronny | Regał stalowy stacjonarny jednostronny Długość 480, wys. 240, gł. 30 7 półek – półki regulowane Cokół 10 cm Malowany proszkowo RAL 7016 Łącznie z systemem mocowania Regał ujęty w ofercie zbiorczej mebli do przechowywania |  |  | 1.szt |  |  |
| 5.9 |  | Regał stacj. jednostronny | Regał stalowy stacjonarny jednostronny Długość 320, wys. 240, gł. 30 7 półek – półki regulowane Cokół 10 cm Malowany proszkowo RAL 7016 Łącznie z systemem mocowania Regał ujęty w ofercie zbiorczej mebli do przechowywania |  |  | 1 szt. |  |  |
| 5.10 |  | Regał stacj. jednostronny | Regał stalowy stacjonarny jednostronny Długość 240, wys. 240, gł. 30 7 półek – półki regulowane Cokół 10 cm Malowany proszkowo RAL 7016 Łącznie z systemem mocowania Regał ujęty w ofercie zbiorczej mebli do przechowywania |  |  | 1 szt. |  |  |
| 5.11 |  | Regał stacj. jednostronny | Regał stalowy stacjonarny jednostronny Długość 220, wys. 240, gł. 30 7 półek – półki regulowane Cokół 10 cm Malowany proszkowo RAL 7016 Łącznie z systemem mocowania Regał ujęty w ofercie zbiorczej mebli do przechowywania |  |  | 1 szt. |  |  |
| 5.12 |  | Regał stacj. jednostronny | Regał stalowy stacjonarny jednostronny Długość 160, wys. 240, gł. 30 7 półek – półki regulowane Cokół 10 cm Malowany proszkowo RAL 7016 Łącznie z systemem mocowania Regał ujęty w ofercie zbiorczej mebli do przechowywania |  |  | 1 szt. |  |  |
| 5.13 |  | Regał stacj. jednostronny | Regał stalowy stacjonarny jednostronny Długość 125, wys. 240, gł. 30 7 półek – półki regulowane Cokół 10 cm Malowany proszkowo RAL 7016 Łącznie z systemem mocowania Regał ujęty w ofercie zbiorczej mebli do przechowywania |  |  | 1 szt. |  |  |
| 5.14 |  | Regał stacj. jednostronny | Regał stalowy stacjonarny jednostronny Długość 120, wys. 240, gł. 30 7 półek – półki regulowane Cokół 10 cm Malowany proszkowo RAL 7016 Łącznie z systemem mocowania Regał ujęty w ofercie zbiorczej mebli do przechowywania |  |  | 1 szt. |  |  |
| 5.15 |  | Regał stacj. jednostronny | Regał stalowy stacjonarny jednostronny Długość 80, wys. 240, gł. 30 7 półek – półki regulowane Cokół 10 cm Malowany proszkowo RAL 7016 Łącznie z systemem mocowania Regał ujęty w ofercie zbiorczej mebli do przechowywania |  |  | 1 szt. |  |  |
| 5.16 |  | Regał stacj. jednostronny | Regał stalowy stacjonarny jednostronny Długość 60, wys. 240, gł. 30 7 półek – półki regulowane Cokół 10 cm Malowany proszkowo RAL 7016 Łącznie z systemem mocowania Regał ujęty w ofercie zbiorczej mebli do przechowywania |  |  | 1 szt. |  |  |
| 5.17 |  | Regał stacj. jednostronny | Regał stalowy stacjonarny jednostronny Długość 220, wys. 240, gł. 20 7 półek – półki regulowane Cokół 10 cm Malowany proszkowo RAL 7016 Łącznie z systemem mocowania Regał ujęty w ofercie zbiorczej mebli do przechowywania |  |  | 1 szt. |  |  |
| 5.18 |  | Komoda stalowa Wys. 204 | Do A0 wyższe Wymiar mebla 125x90 Wysokość 204 16 szuflad w tym jeden front jako blat Na cokole 10 cm Zamykana na klucz Prowadnice kulkowe, pełen wysów i domy, typu tandem box Malowany proszkowo RAL 7030 Regał ujęty w ofercie zbiorczej mebli do przechowywania |  |  | 3 szt. |  |  |
| 5.19 |  | Komoda stalowa | Do formatu A0 – niższe Wymiar mebla 125x90 Wysokość 144 16 szuflad w tym jeden front jako blat Na cokole 10 cm Zamykana na klucz Prowadnice kulkowe, pełen wysów i domy, typu tandem box Malowany proszkowo RAL 7030 Regał ujęty w ofercie zbiorczej mebli do przechowywania |  |  | 2 szt. |  |  |
| 5.20 |  | Komoda stalowa | Do przechowywania formatu B1 Wymiar mebla 108x76 Wysokość 144 16 szuflad w tym jeden front jako blat Na cokole 10 cm Zamykana na klucz Prowadnice kulkowe, pełen wysów i domy, typu tandem box Malowany proszkowo RAL 7030 Regał ujęty w ofercie zbiorczej mebli do przechowywania |  |  | 1 szt. |  |  |
| 5.21 |  | Wózek magazynowy Platformowy ręczny | Wózek magazynowy platformowy ręczy ok. 120x70 Konstrukcja stalowa Koła z hamulcem Platforma antypoślizgowa Udźwig 400 kg https://wozki-transportowe.com.pl/produkt/wozek-platformowy-z-plyta-antyposlizgowa-sw-800-181/ |  |  | 1 szt. |  |  |
| 5.22 |  | drabina | Drabina składana 3-4 stopnie Udźwig do 200 kg Stopnie antypoślizgowe Nóżki z zabezpieczeniem przesuwania |  |  | 1 szt. |  |  |
| 7 POMIESZCZENIE SOCJALNE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Stół śniadaniowy 70x120, wys ok. 75 | Nogi do stołu stalowe czarne, stalaż typu V, skośny – łączony po 2 nogi, profil 6 x 2 cm, wysokość 72 cm, szerokość 70 cm, nogi – 2 sztuki: blat postforming, gr. 3,8 mm, obrzeże czterostronne dedykowane do blatu dekor dąb naturalny wybarwienie średni/jasny Łącznie z montażem i transportem |  |  | 1 kpl |  |  |
| 7.2 |  | Krzesło do stołu | Lite drewno w okleinie drewnianej dąb lub sklejka - całość - oparcie, siedzisko i nogi 45x78 Wys. siedziska 43 cm, wys. całkowita 78, szer. siedziska 44 x 39 Oparcie i siedzisko lekko wyprofilowane Oparcie i siedzisko kolor naturalny drewna, jasny dąb Nogi i reszta konstrukcji – drewniane , przekrój prostokątny, kolor czarny Nogi – na konstrukcji drewnianej krzyżaka pod siedziskiem |  |  | 4 szt. |  |  |
| 7.3 |  | Meble aneksu kuchennego dolne z częścią wysoką + blat | Meble dolne aneksu kuchennego , wysokość z blatem 90 cm, głębokość 60 cm: Słupek z szufladami, szerokość 80 cm, 3 szuflady płytkie 14 cm, jedna głęboka Szuflada, szer. 80 cm na pojemniki na odpadki, do szafki zlewozmywakowej Przestrzeń pusta pod blatem na wstawienie lodówki wolnostojącej Przestrzeń z jednej strony zakończona bokiem wykonanym z blatu meblowego, gr. 28 mm – takiego jak na górze Szafa wysoka – głębokość z drzwiami 60 cm, szer. 120 cm, wys. 212 cm drzwi uchylne wyposażenia – dwa drążki ubraniowe, długości ok. 72 cm, słupek z półkami, szer. 42-44 cm – 5 półek całość – cokół wys. 10 cm, czarny matowy, stalowy/aluminiowy uchwyty szafy i szafek dolnych czarne stalowe matowe, proste, bez wystających elementów, rozstaw 320 mm, łącznie 7 uchwytów zawiasy meblowe puszkowe – typu Clip tob blumotion blum mechanizmy szuflad – kulkowe, pełen wysów i dociąg, typu blum tandem box materiały konstrukcji i frontów – płyta laminowana unikolor, bardzo jasna szara wszystkie krawędzie płyt i blatu wykończone obrzeżem ABS, dedykowanym do danej płyty blat laminowany, zakończony na prosto, dekor jasny naturalną dąb z blatu wykonać zakończenie ciągu dolnego – ograniczające pusta przestrzeń na wstawienie lodówki. Łącznie z montażem i transportem |  |  | 1 kpl |  |  |
| 7.4 |  | Meble aneksu kuchennego Szafki wiszące | Trzy jednakowe szafki wiszące - komplet Wymiary: szer. 80 x gł. 38 x wys. 72 cm Trzy półki w środku Konstrukcja i fronty – płyta laminowana gr. 18-25 mm, kolor bardzo jasny szary Wszystkie obrzeża wykończone obrzeżem ABS dedykowanym do płyty Zawiasy meblowe puszkowe, typu Blum Clip top blumotion Uchwyty czarne stalowe, matowe, prostokątne, proste, bez elementów wystających, rozstaw 192 – z tej samej serii jak w reszcie mebli Łącznie z montażem i transportem |  |  | 1 kpl |  |  |
| 7.5 |  | Zlewozmywak 1 ½ komory Do szafki 60-80 cm | Zlew wpuszczany, półtorej komory ,z ociekaczem , prosty nowoczesny wzór, z otworem na baterię sztorcową, komora główna po prawej stronie granitowy – kwarcowy kolor jasny szary, wielkość ok. 50x78 cm |  |  | 1 szt. |  |  |
| 7.6 |  | Bateria kuchenna | Bateria typu kuchennego, sztorcowa, jednouchwytowa Materiał mosiądz, wykończenie srebrny chrom Wysokość 35 cm, wys. Do wylewki 26,5 cm |  |  | 1 szt. |  |  |
| Cena łączna brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |

KONDYGNACJA II PIĘTRO , MAGAZYN ETNOGRAFICZNY „KLUKI"  – ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA

UWAGI OGÓLNE:

Spód mieczy wzdłuż osi podłużnych ok. 116- 120 cm (szacunkowa wartość z projektu)

Meble indywidualne – podano koszt z transportem i montażem

Przy pozostałym wyposażeniu – częściowo ze sklepów internetowych podany koszt jest bez transportu i montażu – chyba, że zaznaczono inaczej

| numer | zdjęcie | Nazwa wyposażenia | Opis, cechy charakterystyczne | Cena jedn. brutto | Cena jedn. netto | ilość | suma |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 MAGAZYN |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 |  | Regały przesuwane Na tkaniny nawijane na wałki Wałki średnica 12 cm | Regały przesuwane z wałkami na tkaniny zabytkowe z zabezpieczeniem zawartości regału obustronnym roletą / tkaniną Regały ze zdejmowanymi wałkami o średnicy 120 mm – minimum 12 wałków /regał Szerokość łączna regału 63 cm, długość wałków 300 cm, wysokość regału 210 – 230 cm Regały z KOMPLETNYM automatycznym systemem do przesuwania Stalowe, malowane proszkowo w kolorze RAL 7030 Wycena uwzględniona w wycenie łącznej mebli do przechowywania |  |  | 2 szt. |  |  |
| 14.2 |  | Regały przesuwane Na tkaniny nawijane na wałki Wałki średnica 20 cm | Regały przesuwane z wałkami na tkaniny zabytkowe z zabezpieczeniem zawartości regału obustronnym roletą / tkaniną Regały ze zdejmowanymi wałkami o średnicy 200 mm – minimum 9 wałków /regał Szerokość łączna regału 63 cm, długość wałków 300 cm, wysokość regału 210 – 230 cm Regały z KOMPLETNYM automatycznym systemem do przesuwania Stalowe, malowane proszkowo w kolorze RAL 7030 Wycena uwzględniona w wycenie łącznej mebli do przechowywania |  |  | 1 szt. |  |  |
| 14.3 |  | Komoda stalowa Z płytkimi szufladami Do formatu A0 | Komoda stalowa, wymiar 125x90x144 Szuflady 11 sztuk , wysokość frontu 12 cm, cokół 10 cm Kolor jasny szary RAL 7030 Wycena uwzględniona w wycenie łącznej mebli do przechowywania |  |  | 4 szt. |  |  |
| 14.4 |  | Komoda stalowa Z płytkimi szufladami Do formatu większego niż A0 | Komoda stalowa, wymiar 145x90x144 Szuflady 11 sztuk , wysokość frontu 12 cm, cokół 10 cm Kolor jasny szary RAL 7030 Wycena uwzględniona w wycenie łącznej mebli do przechowywania |  |  | 2 szt. |  |  |
| 14.5 |  | Komoda stalowa Z bardzo płytkimi szufladami Do formatu B1 | Komoda stalowa, wymiar 78x90x152 Szuflady 20 sztuk , wysokość frontu 7 cm, cokół 10 cm Kolor jasny szary RAL 7030 Wycena uwzględniona w wycenie łącznej mebli do przechowywania |  |  | 3 szt. |  |  |
| 14.6 |  | Siatki ruchome podwójne komplet | Siatka stała stalowa o oczkach prostych 6-8 cm, w ramie stalowej – mocowanie do stropu i posadzki (nie przy ścianie) Druty f04-6, stalowe, ciągnione, oczka zgrzewane Siatka dwustronna - kształtownik ramy wypełniony dwustronnie siatką Całość konstrukcji ramy i siatki malowana proszkowo, wstępnie kolor szary RAL 7016 szerokość 250 cm, wysokość ok. 250 cm – łącznie 18 sztuk z systemem do przechowywania Wycena uwzględniona w wycenie łącznej mebli do przechowywania |  |  | 1 kpl |  |  |
| 14.7 |  | Siatki stałe na ramie stalowej | Siatka stała stalowa o oczkach prostych 6-8 cm, w ramie stalowej – mocowanie do stropu i posadzki (nie przy ścianie) Druty fi 04-6, stalowe, ciągnione, oczka zgrzewane Siatka dwustronna - kształtownik ramy wypełniony dwustronnie siatką Całość konstrukcji ramy i siatki malowana proszkowo, kolor szary RAL7016 szerokość 250 cm, wysokość ok. 250 cm – 1 sztuka szerokość 250 cm, wysokość ok. 190 cm – 1 sztuka (wymiary sprawdzić przed zamówieniem) Łącznie z systemem mocowania Wycena uwzględniona w wycenie łącznej mebli do przechowywania |  |  | 2 szt. |  |  |
| 14.8 |  | Siatki przesuwane System komplet | zespół siatek zawiera: 2 x 9 siatek przesuwanych, po dwie na jednym mechanizmie do przechowania wymiar siatek – 250 x wys. 220 Siatka stała stalowa o oczkach prostych 6-8 cm, w ramie stalowej – mocowanie do stropu i posadzki (nie przy ścianie) Druty fi 04-6, stalowe, ciągnione, oczka zgrzewane Siatka dwustronna - kształtownik ramy wypełniony dwustronnie siatką Całość konstrukcji ramy i siatki malowana proszkowo, kolor szary RAL7016 wymiary sprawdzić przed zamówieniem Wycena uwzględniona w wycenie łącznej mebli do przechowywania |  |  | 1 kpl |  |  |
| 14.9 |  | Blat na nogach do pracy przy komputerze I odkładania wałków z materiałami Mebel indywidualny | Wymiar blatu 310 x 60 cm, gr 28 mm, wysokość 75 cm Blat laminowany, dekor jasny naturalny dąb, czterostronnie wykończony obrzeżem ABS dedykowanym do płyty Blat stoi na 4 ramach – nogach stalowych czarnych o wymiarach 50x72 cm Przekrój 4x2 cm Malowane proszkowo – kolor czarny Nogi od spodu zabezpieczone – nie rysują powierzchni Otwór przelotowy na przewody wykończony tuleją pcv w kolorze blatu |  |  | 1 kpl |  |  |
| 14.10 |  | Kontenerek pod biurko | Zamykany kontenerek pod biurko Mobilny – na kółkach Minimum 1 szuflada i szafka z drzwiami lub 2-3 szuuflady Czarny, stalowy, malowany proszkowo, zamykany na zamek Wymiary szer. 40, gł. 50, wys. ok.65 cm |  |  | 1 szt. |  |  |
| 14.11 |  | Fotel biurowy | Fotel biurowy czarny, podstawa czarna – co najmniej pięciopodporowa z kółkami jezdnymi – możliwość obrotu krzesła 360 °, wyposażony w podłokietniki, posiadający regulację wysokości siedziska w zakresie 400÷500 mm ( licząc od podłogi), )posiadające regulację wysokości oparcia oraz regulację pochylenia oparcia w zakresie: 5° do przodu i 30° do tyłu oraz wyprofilowanie płyty siedziska i oparcia odpowiednie do naturalnego wygięcia kręgosłupa i odcinka udowego kończyn dolnych. |  |  | 1 szt. |  |  |
| 14.12 |  | Wózek magazynowy Platformowy ręczny | Wózek magazynowy platformowy ręczy ok. 120x70 Konstrukcja stalowa Koła z hamulcem Platforma antypoślizgowa Udźwig 400 kg https://wozki-transportowe.com.pl/produkt/wozek-platformowy-z-plyta-antyposlizgowa-sw-800-181/ |  |  | 1 szt. |  |  |
| 14.13 |  | drabina | Drabina składana 3-4 stopnie Udźwig do 200 kg Stopnie antypoślizgowe Nóżki z zabezpieczeniem przesuwania |  |  | 1 szt. |  |  |
| Cena łączna brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |

KONDYGNACJA II PIĘTRO , DZIAŁ KONSERWACJI ZABYTKÓW

UWAGI OGÓLNE:

Spód mieczy wzdłuż osi podłużnych ok. 116- 120 cm (szacunkowa wartość z projektu)

Spód mieczy wzdłuż osi poprzecznych ok. 162 cm (szacunkowa wartość z projektu)

Przy ścianach zewnętrznych ukośne zastrzały obniżające lokalnie wysokość

Wysokość kondygnacji z projektu 249 cm, do zmierzenia po zakończeniu prac wykończeniowych

Przy zamawianiu elementów wysokich i na wymiar sprawdzić wymiar z natury

Meble indywidualne – podano koszt z transportem i montażem

Przy pozostałym wyposażeniu – częściowo ze sklepów internetowych podany koszt jest bez transportu i montażu – chyba, że zaznaczono inaczej

| numer | zdjęcie | Nazwa wyposażenia/opis |  |  | Link- proponowane miejsce zakupu | Cena jedn. brutto | Cena jedn. netto | ilość | suma |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 MAGAZYN PRZYJĘĆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Siatka do zawieszenia obrazów, ram, luster itp., 2 moduły wymiary: szer.100 cm jedna montowana na stałe, druga przesuwana |  |  | Siatka stalowa w ramie Siatka razem z systemem do przesuwania System jezdny – bez dodatkowego słupka, tylko szyny Siatka stalowa z drutu ciągnionego fi-4-6 mm, oczka spawane, całość konstrukcji i siatki malowana proszkowo Malowanie Ral 7035 Pomiar z natury, wstępnie wys. Pomieszczenia 247-250 cm Wycena uwzględniona w wycenie łącznej mebli do przechowywania |  |  | 1 kpl |  |  |
| 2.2 |  | Regały stalowy z ruchomymi półkami |  |  | Regał stalowy 4 półki , szt.2 w tym jeden indywidualny. wymiary: gł. 60 cm, wys.180 cm max. obciążenie półki 400 kg montaż półek bezśrubowy wciskany łącznie oba regały tworzą literę L o wymiarze podłużnym ok. 4,40 pomiar z natury Kolor szary RAL 7035 Wycena łączna razem z meblami do przechowywania |  |  | 2 szt. |  |  |
| 2.3 |  | Stół roboczy ze stali nierdzewnej Mebel indywidualny |  |  | Stół roboczy ze stali nierdzewnej z półką na dole , na kółkach z hamulcem, szt.1 wymiary: dł.140 x szer.70 cm, wys.85 cm do zamówienia na konkretny wymiar – meble laboratoryjne lub gastronomiczne |  |  | 1 szt. |  |  |
| 2.4 |  | Stolik-pomocnik ze stali nierdzewnej |  |  | Stolik-pomocnik ze stali nierdzewnej z półką, na kółkach wymiary: dł.60 x szer.40 cm, wys.80-85 cm, pod blatem dwie szuflady |  |  | 1 szt. |  |  |
| 2.5 |  | Szafka zlewozmywakowa |  |  | Szafka laboratoryjna do zlewu na stelażu typu „C” Szafka z drzwiami Wymiar 80x 60 x85 Wycena łączna – komplet Szafki podwieszone do stelaża Blat konglomerat granitowo kwarcowy Blanco Saraiba Rant blatu z tyłu podniesiony Materiał szafek stal nierdzewna Stelaż wykonany z profili stalowych zamkniętych 60x60x2 mm Malowanych farbą proszkową epoksydową chemoodporną RAL 7035 Łącznie ze zlewem stalowy Bateria typu kuchennego, podwyższona, typu U, jednouchwytowa, sztorcowa Stelaż zakończony stopkami – możliwość poziomowania i regulacji Zlew stal nierdzewna Opcja blatu – blat z żywicy fenolowej – podobny koszt - do decyzji Zamawiającego |  |  | 1 kpl |  |  |
| 2.6 |  | Bateria do zlewu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 |  | Zlew do szafki |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 |  | 2 Szafki laboratoryjne Na stelażu typ „C” 120x60 |  |  | Szafki przyścienne (dwie sztuki) Wymiar szafki 120x60 x wys. 85-90 cm 1 szafka z jedną szufladą i drzwiami uchylnymi pod spodem 2-ga szafka z 3 szufladami Szafki podwieszone do stelaża Blat konglomerat granitowo kwarcowy Blanco Saraiba Materiał szafek stal nierdzewna Stelaż wykonany z profili stalowych zamkniętych 60x60x2 mm Malowanych farbą proszkową epoksydową chemoodporną RAL 7035 Stelaż zakończony stopkami – możliwość poziomowania i regulacji 2.8 a Szafka laboratoryjna z 2 szufladami w górnym rzędzie, pod spodem szafka z drzwiami 2 x 60 cm, w środku półka Prowadnice szuflad, kulkowe, pełen wysów, hamulec 28.b Szafka laboratoryjna z 6 szufladami, szuflady w dwóch rzędach Prowadnice szuflad, kulkowe, pełen wysów, hamulec Wycena łacna obejmuje 2 szafki Wliczony koszt transportu mebli złożonych Opcja blatu – blat z żywicy fenolowej – podobny koszt - do decyzji Zamawiającego |  |  | 1 Kpl |  |  |
| 2.9 |  | Krzesło laboratoryjne, szt.1 z poliuretanu, regulowane za pomocą podnośnika pneumatycznego |  |  | Krzesło poliuretanowe, obrotowe, czarne Siedzisko antypoślizgowe Z oparciem, bez podłokietników Regulowana wysokość podnośnikiem pneumatycznym Wys. Siedziska 40,5-54 cm Wysokość całości 79,5 – 97 cm |  |  | 1 szt. |  |  |
| 2.10 |  | Taboret laboratoryjny, szt.2 z czarnym antypoślizgowym siedziskiem z poliuretanu |  |  | taboret czarny, obrotowy poliuretanowy regulowana wysokość siedzisko antypoślizgowe, bez oparcia |  |  | 2 szt. |  |  |
| 2.12 |  | Wózek ze stali nierdzewnej |  |  | Wózek ze stali nierdzewnej 3 półkowy Wymiary 60 x 90 x wys. 85 cm Na kółkach z hamulcem i uchwytem |  |  | 1 szt. |  |  |
| 2.13 |  | Wózek paleciak |  |  | udźwig minimalny2.500 kg, długość wideł minimalna ok.1m |  |  | 1 szt. |  |  |
| 2.14 |  | Kozioł monterski |  |  | Obciążenie 150 kg Wymiary: 685x810x1300 Malowany farbą proszkową |  |  | 2 szt. |  |  |
| 3 DEZYNFEKCJA / DEZYNSEKCJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Szafka ze zlewem Stal nierdzewna |  |  | Szafka ze stali nierdzewnej ze zlewem – po lewej stronie, na nóżkach, z 2 drzwiami uchylnymi , nóżki z poziomowaniem O ile jest możliwość z półką w środku Wymiar 120 x 60-70 głębokość x wys. 85 cm Może mieć rant na tylnej krawędzi , wywinięty blat – do ściany w komplecie ze zlewem – w całości |  |  | 1 kpl |  |  |
| 3.2 |  | Szafa stalowa kmoda Na mapy Do formatu A0 |  |  | Wymiar 133 x 97 x wys. 132 Cokół 10 cm, 12 szuflad x 12 cm Komoda stalowa Zamykanie na kluczyk Malowana proszkowo RAL 7030 Wycena łącznie z meblami do przechowywania – w ofercie sumarycznej |  |  | 1 szt. |  |  |
| 3.3 |  | Stół roboczy Na kółkach |  |  | Stół roboczy na kólkach z hamulcem Stal nierdzewna Wymiar 120 x 60 cm wys. 85 cm Mebel indywidualny Meble gastronomiczne laboratoryjne Według typu stołu KST-041 |  |  | 2 szt. |  |  |
| 3.4 |  | Stolik-pomocnik ze stali nierdzewnej |  |  | Stolik-pomocnik ze stali nierdzewnej z półką, na kółkach wymiary: dł.60 x szer.40 cm, wys.80-85 cm, z 2 szufladkami pod blatem |  |  | 1 szt. |  |  |
| 3.5 |  | Taboret laboratoryjny, szt.2 z czarnym antypoślizgowym siedziskiem z poliuretanu |  |  | taboret czarny, obrotowy poliuretanowy regulowana wysokość siedzisko antypoślizgowe, bez oparcia |  |  | 2 szt. |  |  |
| 3.6 |  | Stojak na folie |  |  | Stojak na 5 rolek folii Długość 150, szer. 60 Wys. 128 cm Waga 25,5 kg |  |  | 1 szt. |  |  |
| 3.7 |  | zlew |  |  | Uwzględniony łącznie z szafką ze stali nierdzewnej, pozycja 3.1 |  |  |  |  |  |
| 3.8 |  | Bateria do zlewu |  |  | Bateria typu kuchennego, sztorcowa, jednouchwytowa Materiał mosiądz, wykończenie srebrny chrom Wysokość 35 cm, wys. Do wylewki 26,5 cm, dwa lata gwarancji |  |  | 1 szt. |  |  |
| 4 PRACOWANIA CERAMIKI I SZKŁA - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Szafka przeszklona |  |  | Szafka przeszklona zamykana Typu medycznego, stalowa, biała, malowana proszkowo 4 półki w środku – możliwość zmiany wysokości Przeszklone tylko drzwi Wymiary 100 x 43,5 wys. 180 cm – mebel gotowy |  |  | 1 szt. |  |  |
| 4.3 |  | Zlew na stelażu Stal nierdzewna |  |  | Zlew na stelażu z blatem i półką pod spodem. Całościowy wymiar 100x60 x wys. 85 cm, komora zlewu z prawej strony blatu Osłonięta komora zlewu, wywinięty rant blatu przy dłuższym boku |  |  | 1 szt. |  |  |
| 4.5 |  | Sól jezdny roboczy 1 |  |  | Stół jezdny roboczy z niemetalowym blatem (blat – pokrycie lignofol) Z półką pod spodem Z hamulcem Wymiar stołu 120 x 60, wys. 85 cm Mebel indywidualny Meble gastronomiczne Laboratoryjne Według typu stołu KST-041 |  |  | 1 szt. |  |  |
| 4.6 |  | Stół jezdny roboczy 2 |  |  | Stół jezdny roboczy z niemetalowym blatem (blat – pokrycie lignofol) Bez półki Z hamulcem Wymiar stołu 120 x 60, wys. 85 cm Mebel indywidualny Meble gastronomiczne Laboratoryjne Według typu stołu KST- 041 – ale bez półki i z innym pokryciem |  |  | 1 szt. |  |  |
| 4.7 |  | Krzesło obrotowe Stacjonarne |  |  | Krzesło biurowe czarne, podstawa czarna lub srebrna chrom – co najmniej pięciopodporowa stała bez kółek – możliwość obrotu krzesła 360 °, nóżki maja poziomowanie, wyposażony w podłokietniki, posiadający regulację wysokości siedziska w zakresie 400÷500 mm ( licząc od podłogi). Wyprofilowanie płyty siedziska i oparcia odpowiednie do naturalnego wygięcia kręgosłupa i odcinka udowego kończyn dolnych. |  |  | 1 szt. |  |  |
| 4.8 |  | Stół metalowy Z półką |  |  | Stół metalowy z półką na dole Stal nierdzewna 100 120 x 60, wys. 85 Stacjonarny Do stawiania przy ścianie – z wywiniętym stalowym rantem przy dłuższym boku blatu |  |  | 1 szt. |  |  |
| 4.9 |  | Stolik-pomocnik ze stali nierdzewnej |  |  | Stolik-pomocnik ze stali nierdzewnej z półką, na kółkach Z hamulcem, z szufladami pod blatem wymiary: dł.60 x szer.40 cm, wys.80-85 cm |  |  | 1 szt. |  |  |
| 4.10 |  | Bateria do zlewu |  |  | Bateria typu kuchennego, jednouchwytowa, sztorcowa, z wyciąganą wylewką Srebrny chrom, gwarancja 2 lata |  |  | 1 szt. |  |  |
| 5 PRACOWNIA CERAMIKI I SZKŁA - biuro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Szafka wysoka zamykana Z półkami |  |  | Mebel indywidualny Szer. 60 x gł. 45 Wys. 200 cm, w środku półki Szafka na nóżkach meblowych, wys. 3 cm, stalowe czarne Wieniec dolny i górny, gr. 28 cm – dekor drewnopodobny jasny naturalny dąb, płyta laminowana, elementy widoczne po zamknięciu drzwi Pozostała konstrukcja mebla i półki – płyta laminowana biała matowa gr. 18-25 mm Front uchylny, płyta lakierowana biały półmat Wszystkie krawędzie płyt laminowanych wykończyć obrzeżem ABS dedykowanym do danej płyty Uchwyt czarny metalowy matowy, prosty listwowy Rozstaw 320 mm Półki – możliwość regulacji, estetyczny montaż |  |  | 1 kpl |  |  |
| 5.2 |  | Duże biurko Stanowisko do pracy mikroskopowe, wagowe 180x60 cm Wysokość 75 |  |  | Mebel indywidualny Proste biurko, blat o wymiarze 180 x 60 cm, wysokość blatu 75 cm Blat – płyta laminowana, dekor drewnopodobny – jasny naturalny dąb, gr. 28 -38 mm Nogi stalowe jak do biurka z komputerem Stelaż – ramka czarna stalowa zamknięta 60x72 cm o przekroju 60x20 mm – 2 sztuki Spód nóg zabezpieczyć przeciwko rysowaniu podłogi Krawędzie płyty laminowanej wykończyć obrzeżem ABS dedykowanym do danego dekoru Otwór przelotowy na podłączenie komputera wykończyć pierścieniem tuleją pcv pod koniec blatu |  |  | 1 kpl |  |  |
| 5.3 |  | półka |  |  | Mebel indywidualny Wielkość całkowita 180 x 68 x 32 cm Półka wisi nad biurkiem- stanowiskiem mikroskopowo-wagowym Wieniec dolny i górny, gr. 28 cm – dekor drewnopodobny jasny naturalny dąb, płyta laminowana Pozostała konstrukcja mebla i półki – płyta laminowana biała matowa gr. 18-25 mm Wszystkie krawędzie płyty laminowanych wykończyć obrzeżem ABS Montaż półek ukryty – jest to półka otwarta Dedykowanym do danej płyty głębokość półki 32 cm Półka ma 2-3 zawiesia stalowe |  |  | 1 szt. |  |  |
| 5.4 |  | Krzesło laboratoryjne, szt.1 z poliuretanu, regulowane za pomocą podnośnika pneumatycznego |  |  | Krzesło poliuretanowe, obr4rotowe, czarne Siedzisko antypoślizgowe Z oparciem, bez podłokietników Regulowana wysokość podnośnikiem pneumatycznym Wys. Siedziska 40,5-54 cm Wysokość całości 79,5 – 97 cm |  |  | 1 szt. |  |  |
| 5.5 |  | Biurko narożne 160 x 145 Wysokość 75 cm |  |  | Mebel indywidualny Biurko narożne z wycięciem okrągłym Całkowita wielkość 160x 145 x wys.75 cm Blat płyta laminowana, gr. 28 mm, dekor drewnopodobny – naturalny jasny dąb Brzegi – wykończone obrzeżem ABS dedykowanym do danej płyty Nogi stalowe jak do biurka z komputerem Stelaż – ramka czarna stalowa zamknięta 60x72 cm o przekroju 60x20 mm – 3 sztuki Spód nóg zabezpieczyć przeciwko rysowaniu podłogi Otwór przelotowy na podłączenie komputera wykończyć pierścieniem tuleją pcv pod koniec blatu |  |  | 1 szt. |  |  |
| 5.6 |  | Kontenerek do biurka Zamykany na kluczyk |  |  | szer. 39 cm głębokość 54,5 cm wysokość 46 cm Kontenerek do biurka Zamykany na kluczyk Minimum 3 szuflady, Czarny Płyta meblowa Lub lakierowany proszkowo metal Na kółkach |  |  | 1 szt. |  |  |
| 5.7 |  | Gablota szklana |  |  | Gablota szer. 100 x gł. 60 x wys. 200 cm Witryna stała ze szkła hartowanego 4 ścianki przeszklone 2 drzwi uchylnych, okucia srebrny chrom Zamek Bez oświetlenia Płyty górne i dolne – drewnopodobne, dekor jasny naturalny dąb Wymiar indywidualny – mebel na zamówienie Po transporcie wymaga założenia drzwi i złożenia półek Transport producenta |  |  | 1 szt. |  |  |
| 5.8 |  | Regał Z otwartymi półkami |  |  | Regał zaczepowy Wymiar 80 x 45 x wys. 200 cm Regał o konstrukcji stalowej, Półki stalowe ruchome Nośność półki powyżej 100 kg 5 półek + góra Stopki pod nogi z tworzywa Całość malowana proszkowo RAL 7035 typ M 100 możliwość zmiany rozstawu półek |  |  | 1 szt. |  |  |
| 5.9 |  | Szafka gospodarcza |  |  | Mebel indywidualny Szer. 60 x gł. 45 Wys. 200 cm, w środku półki i drążek ubraniowy prostopadły, chromowany Szafka na nóżkach meblowych, wys. 3 cm, stalowe czarne Wieniec dolny i górny, gr. 28 cm – dekor drewnopodobny jasny naturalny dąb, płyta laminowana, elementy widoczne po zamknięciu drzwi Pozostała konstrukcja mebla i półki – płyta laminowana biała matowa gr. 18-25 mm Front uchylny, płyta lakierowana biały półmat Wszystkie krawędzie płyt laminowanych wykończyć obrzeżem ABS dedykowanym do danej płyty Uchwyt czarny metalowy matowy, listwowy, prosty Rozstaw 320 mm Półki – możliwość regulacji, estetyczny montaż |  |  | 1 szt. |  |  |
| 5.10 |  | Fotel biurowy |  |  | Fotel biurowy czarny, podstawa czarna – co najmniej pięciopodporowa z kółkami jezdnymi – możliwość obrotu krzesła 360 °, wyposażony w podłokietniki, posiadający regulację wysokości siedziska w zakresie 400÷500 mm ( licząc od podłogi), )posiadające regulację wysokości oparcia oraz regulację pochylenia oparcia w zakresie: 5° do przodu i 30° do tyłu oraz wyprofilowanie płyty siedziska i oparcia odpowiednie do naturalnego wygięcia kręgosłupa i odcinka udowego kończyn dolnych. |  |  | 1 szt. |  |  |
| 7 PRACOWNIA OBIEKTÓW DUŻYCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Stół warsztatowy ślusarski |  |  | Stół warsztatowy ślusarski Zabudowany pod spodem szafkami 150x74, wys. 90 1 część szafka z drzwiami, druga część szuflady Obie części zamykane na kluczyk malowanie koniecznie RAL 7016/ RAL 7035 |  |  | 1 szt. |  |  |
| 7.4 |  | Nadbudowa stołu warsztatowego Panel wysoki 150x97 z panelem oświetleniowym |  |  | Panel wysoki 150x97 do stołu warsztatowego , stalowy , perforowany malowanie koniecznie RAL 7016 Moduł oświetleniowy Led do montażu na panelu nadbudowy stołu Barwa 6000 K, moc 36 W, kąt świecenia 120 stopni |  |  | 1 szt. |  |  |
| 7.3 |  | Stół warsztatowy ślusarski 150x74, wys. 90 cm Pod spodem szafka z drzwiami i wolna przestrzeń |  |  | Stół warsztatowy ślusarski 150x74, wys. 90 cm Pod spodem szafka z drzwiami i wolna przestrzeń Obciążalność 1000 kg Szafka zamykana na kluczyk malowanie koniecznie RAL 7016/ RAL 7035 |  |  | 1 szt. |  |  |
| 7.2 |  | Nadbudowa stołu warsztatowego , panel wysoki 150 x 97 z szafką narzędziową i panelem oświetleniowym |  |  | Nadbudowa stalowa 150x97 wysoka stołu, perforowana Szafka narzędziowa stalowa z drzwiami 81,4 x48x30 cm malowanie koniecznie RAL 7016/ RAL 7035 Moduł oświetleniowy Led do montażu na panelu nadbudowy stołu Barwa 6000 K, moc 36 W, kąt świecenia 120 stopni dodatkowo szafka zawieszana na stojakach nadbudowy 81,4x25 wys.48 cm |  |  | 1 szt. |  |  |
| 7.5 |  | Formatka z blachy ocynkowanej na stół warsztatowy |  |  | Formatka z blachy ocynkowanej na stół warsztatowy 150 x 74 cm gr. ok. 1 mm |  |  | 2 szt. |  |  |
| 7.7 |  | Stół wielkoformatowy 275 x 100 cm |  |  | Stół indywidualny Stół wielkoformatowy na konstrukcji stalowej Konstrukcja - malowanie w kolorze czarnym - proszkowo na kółkach, z hamulcem wielkość blatu 275 x 100 cm nośność konstrukcji i blatu 1000 kg blat- wielowarstwowo klejona sklejka, grubość łączna 4 cm pokrycie blatów dodatkowe - Lignofol |  |  | 2 szt. |  |  |
| 7.9 |  | Meble warsztatowe indywidualne |  |  | Komplet mebli warsztatowych indywidualnych – szafki z blatem Całościowy wymiar mebla 340 x 85 x wys. 90 Mebel składa się z 3 segmentów – dwa boczne po 112 cm z płytkimi szufladami- wysuwanymi półkami – po 6 w każdym segmencie I środkowy szer. 116 z 3 głębszymi szufladami po 24,5 cm każda Mebel na stałym cokole stalowy czarny wys. 10 cm Blachą taką jak na cokole również zabezpieczone boki mebla na wys. 10 cm Blat gr. 38 mm laminowany - dekor blatu jasny naturalny dąb Pozostałe materiały – płyta laminowana gr. 25 dekor uni jasny szary Do wysuwanych półek stosować prowadnice kulkowe dedykowane do wysuwania półek Do szuflad – prowadnice kulkowe, pełen wysów, domyk, z hamulcem Uchwyty listwowe czarne matowe – rozstaw 320 mm Plecy – białe HDF, po całości mebla Wszystkie krawędzie płyt wykończone obrzeżem ABS dedykowanym do danej płyty Mebel może być w 3 częściach/segmentach i skręcony na miejscu |  |  | 1 kpl |  |  |
| 7.12 |  | Sztaluga studyjna Drewno bukowe |  |  | Sztaluga studyjna XL teleskopowa Głębokość - 65 cm Szerokość - 66 cm, długość polki podobrazia 61 cm Wysokość podobrazia maksymalna - 225 cm Min wysokość podobrazia - 196 cm, wys. całkowita 368cm Regulowana wys. półki podobrazia wys. od podłoża 28-131cm Drewno bukowe |  |  | 1 szt. |  |  |
| 7.17 |  | Krzesło laboratoryjne, szt.1 z poliuretanu, regulowane za pomocą podnośnika pneumatycznego |  |  | Krzesło poliuretanowe, obr4rotowe, czarne Siedzisko antypoślizgowe Z oparciem, bez podłokietników Regulowana wysokość podnośnikiem pneumatycznym Wys. Siedziska 40,5-54 cm Wysokość całości 79,5 – 97 cm |  |  | 2 szt. |  |  |
| 7.18 |  | Taboret laboratoryjny z czarnym antypoślizgowym siedziskiem z poliuretanu |  |  | taboret czarny, obrotowy poliuretanowy regulowana wysokość siedzisko antypoślizgowe, bez oparcia |  |  | 2 szt. |  |  |
| 7.19 |  | Szafka ze zlewem |  |  | Szafka ze stali nierdzewnej ze zlewem Wymiar 80 x 60 x wys. 85 cm Komora zlewu po lewej stronie, przy dłuższym boku blatu, od ściany stalowy rant. Szafka z 2 drzwi. Szafka na nóżkach stalowych z regulacją |  |  | 1 szt. |  |  |
| 7.20 |  | Bateria do zlewu |  |  | Bateria typu kuchennego, jednouchwytowa, sztorcowa, z wyciąganą wylewką Srebrny chrom |  |  | 1 szt. |  |  |
| 8 BIURO PRZY PRACOWNI OBIEKTÓW DUŻYCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  | Stół do spotkań 120x180 cm Wys. 75 |  |  | Blat z laminatu gr. 28 mm Wykończony obrzeżem ABS odpowiednim do danego dekoru Dekor – naturalny jasny dąb Stelaż do stołu indywidualne zamówienie wg typu HA, rama stelaża do stołu ramowego, przekrój prostokątny 60x20 mm Dwie ramy stałe prostokątne zamknięte przy krótszych bokach Połączone jedną lub dwiema stalowymi łączynami Kolor ramy czarny mat. Pod ramą zabezpieczenia podłogi przed rysowaniem wymiar blatu 120x180 cm wysokość z blatem 75 cm |  |  | 1 kpl |  |  |
| 8.2 |  | Krzesło przy stole konferencyjnym |  |  | Krzesła w nowoczesnej, prostej formie Polipropylen czarny matowy Stabilne, sztaplowalne |  |  | 6 szt. |  |  |
| 8.3 |  | Regał indywidualny |  |  | Regal w całości ma wymiary 228 x 49 x210 cm Regał podzielony na 3 części o takiej samej konstrukcji – 2 częsci z drzwiami uchylnymi, trzecia cześć otwarta 3 x 78 cm Konstrukcja regału – płyta laminowana Wielkość wieńca dolnego i górnego (płyta laminowana gr. 28 mm) – 78x40 – 3 części Płyta wieńca drewnopodobna – jasny naturalny dąb Konstrukcja regału ma głębokość 38 cm – drzwi nie zakrywają elementu wieńca dolnego i górnego – licują się z nim Płyty konstrukcji regału i półek – laminowane, grubość 18-25 mm Dekor drewnopodobny, jasny naturalny dąb Wszystkie krawędzie płyty wykończyć obrzeżem ABS – dekorem dedykowanym do danej płyty Plecy – płyta HDF po całości – dekor drewnopodobny, jak najbardziej zbliżony do konstrukcji mebla Drzwi – płyta lakierowana biały półmat, brzegi płyt lakierowane w całości z drzwiami Uchwyty stalowe / aluminiowe listwowe proste czarny mat, rozstaw 320 mm Mocowanie półek ukryte/estetyczne Nóżki czarne meblowe, wysokości 3 cm, 4 nózki na segment Całość mocować do ściany |  |  | 1 kpl |  |  |
| 8.4 |  | Biurko komputerowe indywidualne 140x140 x 75 cm wysokości |  |  | Biurko komputerowe indywidualne z wycięciem 140 x 140, wys. 75 cm Wg rysunku Nogi – czarne matowe ramy stalowe 40x72, przekrój 6x2 cm Malowane proszkowo – 3 sztuki Dodatkowo jedna noga pojedyncza 6 x 2 cm, czarna stalowa, matowa Blat – płyta laminowana gr. 28 mm, wykończona obrzeżem ABS dedykowanym do danego dekoru, wielkość – wg projektu – biurko narożne Dekor płyty – dąb naturalny jasny, taki sam jak pozostałe meble w projekcie W blacie otwór na przeprowadzenie podłączenia monitora i klawiatury, otwór wykończyć pierścieniem PCV pod kolor blatu. Pod stelażem / nogami – podkładki przeciw rysowaniu podłogi |  |  | 1 kpl |  |  |
| 8.5 |  | Fotel biurowy Krzesło komputerowe |  |  | Fotel biurowy czarny, podstawa czarna – co najmniej pięciopodporowa z kółkami jezdnymi – możliwość obrotu krzesła 360 °, wyposażony w podłokietniki, posiadający regulację wysokości siedziska w zakresie 400÷500 mm ( licząc od podłogi), )posiadające regulację wysokości oparcia oraz regulację pochylenia oparcia w zakresie: 5° do przodu i 30° do tyłu oraz wyprofilowanie płyty siedziska i oparcia odpowiednie do naturalnego wygięcia kręgosłupa i odcinka udowego kończyn dolnych. |  |  | 1 szt. |  |  |
| 9 POMIESZCZENIE NA KOMPRESOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 |  | Regał konstrukcja metalowa półki MDF |  |  | Wymiar regału 80x40, wys. 160 cm Konstrukcja stalowa, półki MDF na konstrukcji stalowej Półki ruchome konstrukcja stalowa , wykończenie płyta MDF Nośność półki powyżej 100 kg 5 półek + góra Stopki pod nogi z tworzywa Całość malowana proszkowo RAL 7035 typ M 100 M100 Regał zaczepowy półka metal., możliwość zmiany rozstawu półek |  |  | 1 szt. |  |  |
| 10 | Magazynek – funkcja pomocnicza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 |  |  | Regał zaczepowy Półki stalowe + MDF | Regał zaczepowy – dwie identyczne części obok Wymiar 86 x 40 x wys. 200 cm Regał o konstrukcji stalowej, Półki ruchome konstrukcja stalowa , wykończenie płyta MDF Nośność półki powyżej 100 kg, 5 półek + góra Stopki pod nogi z tworzywa Całość malowana proszkowo RAL 7035, typ M 100 M100 Regał zaczepowy półka metal., możliwość zmiany rozstawu półek możliwość łączenia regałów |  |  |  | 2 szt. |  |  |
| 10.2 |  |  | Regał zaczepowy Półki stalowe + MDF | Regał zaczepowy – dwie identyczne części obok Wymiar 100 x 40 x wys. 200 cm x 2 segmenty Regał o konstrukcji stalowej, Półki ruchome konstrukcja stalowa , wykończenie płyta MDF Nośność półki powyżej 100 kg 5 półek + góra Stopki pod nogi z tworzywa Całość malowana proszkowo RAL 7035 typ M 100 M100 Regał zaczepowy półka metal., możliwość zmiany rozstawu półek możliwość łączenia regałów |  |  |  | 1 szt. |  |  |
| 11 Piaskowanie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 POMIESZCZENIE PRACE MOKRE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 |  | Szafka ze zlewem stal nierdzewna |  |  | Szafka zlewozmywakowa ze stali nierdzewnej - stół ze zlewem, półką i szafką z dwiema szufladami wymiary: dł.100cm, gł.60cm, komora minimum 40x40 |  |  | 1 szt. |  |  |
| 12.2 |  | Bateria kuchenna |  |  | Bateria typu kuchennego, sztorcowa, jednouchwytowa Materiał mosiądz, wykończenie srebrny chrom Wysokość 35 cm, wys. Do wylewki 26,5 cm |  |  | 1 szt. |  |  |
| 12.3 |  | Szafka wisząca nad zlewem Stal nierdz. |  |  | Szafka wisząca ze stali nierdzewnej wymiary: dł.100cm, gł.30 cm, wysokość 60 cm dwoje drzwi przesuwane |  |  | 1 szt. |  |  |
| 12.4 |  | Stół stal nierdz. |  |  | Stół do prac mokrych ze stali nierdzewnej, na kółkach z hamulcem, z otworem na baterią i odpływem wymiary: dł.150cm, szer.80cm, wys.85cm stół na indywidualne zamówienie do ustalenia z zamawiającym czy ma mieć dodatkowe zagłębienie typu komora zlewu jak stoły sekcyjne czy tylko wyprofilowane dno ze spadkiem do odpływu |  |  | 1 szt. |  |  |
| 12.5 |  | Bateria do stołu |  |  | Bateria typu prysznicowego z wężem i raczka prysznicową 3 funkcyjną, oraz z uchwytem do rączki prysznica, gwarancja minimum 2 lata Wykończenie srebrny chrom |  |  | 1 kpl |  |  |
| 12.6 |  | Wózek stal. nierdz. |  |  | Wózek ze stali nierdzewnej (kelnerski) 3 - półkowy , na kółkach z hamulcem i uchwytem Wymiar 80x60 cm Kółka skrętne |  |  | 1 szt. |  |  |
| 13 POMIESZCZENIE SOCJALNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 |  | Zlewozmywak 1 ½ komory Do szafki 60 cm |  |  | Zlew wpuszczany, półtorej komory , z ociekaczem , prosty nowoczesny wzór, z otworem na baterię sztorcową granitowy – kwarcowy kolor jasny szary, wielkość ok. 50x78 cm |  |  | 1 szt. |  |  |
| 13.2 |  | Bateria kuchenna |  |  | Bateria typu kuchennego, sztorcowa, jednouchwytowa Materiał mosiądz, wykończenie srebrny chrom Wysokość 35 cm, wys. Do wylewki 26,5 cm |  |  | 1 szt. |  |  |
| 13.6 |  | Krzesło do stołu |  |  | Lite drewno w okleinie drewnianej dąb lub sklejka - całość - oparcie, siedzisko i nogi 45x78 Wys. siedziska 43 cm, wys. całkowita 78, szer. siedziska 44 x 39 Oparcie i siedzisko lekko wyprofilowane Oparcie i siedzisko kolor naturalny drewna, jasny dąb Nogi i reszta konstrukcji – drewniane , przekrój prostokątny, kolor czarny Nogi – na konstrukcji drewnianej krzyżaka pod siedziskiem |  |  | 4 szt. |  |  |
| 13.7 |  | Blat śniadaniowy z nogą i szafką |  |  | Wielkość blatu 41 x 111 Płyta laminowana dekor dab jasny naturalny – gr. 28 Wszystkie krawędzie płyt wykończone obrzeżem ABS dedykowanym do płyty Noga czarna stalowa ramka o przekroju 40x10 mm, wielkość ramki 35x72 cm Pod blatem – szafka z drzwiami na cokole Szerokość 40 cm, w środku 2 półki Cokół czarny stalowy wys. 10 cm Drzwi – i konstrukcja samej szafki – płyta laminowana , bardzo jasny szary Uchwyt, - czarny matowy prosty– taki jak uchwyty w pozostałych meblach kuchni, rozstaw 256 |  |  | 1 kpl |  |  |
| 13.8 |  | Szafka Obudowa lodówki |  |  | Mebel indywidualny Materiały – płyta laminowana Blat (gr. 28 mm) wraz z pełną nogą meblową z materiału jak materiał blatu – pod spodem będzie stała lodówka wolnostojąca Blat 50x55 (wymiary sprawdzić w naturze) Wysokość góry blatu 90 cm Noga do blatu pelna szer. Ok. 50 cm Dekor całości – jasny naturalny dąb Wszystkie krawędzie płyt wykończone obrzeżem ABS dedykowanym do płyty Mocowanie do ściany na wspornikach Polączenie nogi i blatu nie może przeszkadzać we wsunięciu lodówki |  |  | 1 szt. |  |  |
| 13.9 |  | Szafki dolne ze zlewem |  |  | Szafka indywidualna Stojąca we wnęce Szerokość 130 cm, głębokość 60 cm, wys. 90 cm Cześć szafki – szer. 70 cm – 4 szuflady w pionie, fronty: 14+14+24,5+24,5 druga cześć szafki – pod zlewem – szuflada nakosze na odpadki – na pełna wysokość w szafce blenda – osłona komory zewu prowadnice szuflad kulkowe, pełen wysów, dociąg Cokół czarny stalowy wys. 10 cm Drzwi , fronty– i konstrukcja samej szafki – płyta laminowana , bardzo jasny szary, gr. 18-25 mm Blat laminowany gr. 28 mm, dekor bardzo jasny naturalny dąb Czarne uchwyty stalowe, matowe, prosty krój jak w reszcie mebli, bez wystających elementów, rozstaw 256 mm |  |  | 1 szt. |  |  |
| 13.10 |  | Szafki górne wiszące Z wnęką na piek. mikrofalowy |  |  | Szafki indywidualne Wiszące we wnęce Szerokość 130 cm, głębokość 36 cm, wysokość 95 cm Materiał szafki płyta laminowana gr. 18-25 mm Dekor bardzo jasny szary Wszystkie krawędzie płyt wykończone obrzeżem ABS dedykowanym do płyty Szafka wisząca ma podział konstrukcji na pół - z jednej strony drzwi na pełną wysokość Z drugiej strony drzwi i otwarta wnęka na wstawienie małej mikrofali wolnostojącej. W szafkach półki w środku Czarne uchwyty stalowe, matowe, prosty krój jak w reszcie mebli, bez wystających elementów, rozstaw 256 mm Uchwyty do powieszenia mebla |  |  | 1 szt. |  |  |
| 16 PRACOWNIA FOTOGRAFICZNA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 |  | Siatka stała Do wieszania zdjęć |  |  | Rama stalowa z siatką stalową na wieszanie zdjęć Rama/siatka mocowana do ściany – łącznie z syst. mocowania. Wielkości – wysokość ok. 240-250 cm (zmierzyć z natury możliwość) Szerokości – 360 cm Siatka jednostronna, drut stalowy ciągniony fi 4-6 , oczka spawane, wielkość oczka 6-8 cm. Całość konstrukcji ramy i siatki malowana proszkowo, wstępnie kolor szary RAL 7016 Wycena łączna z meblami do przechowywania |  |  | 1 kpl |  |  |
| 16.7 |  | Sztaluga studyjna profesjonalna na korbkę Max wys. podobrazia 230 Na kółkach |  |  | Drewniana duża sztaluga studyjna, profesjonalna, na kółkach Wysokość podobrazia max 230 cm Wysokość półki na przybory 60 cm Mechanizm korbowy do podnoszenia podobrazia Regulowana wysokość półki od 34 do 130 cm umożliwia pracę w pozycji siedzącej lub stojącej |  |  | 1 szt. |  |  |
| 16.19 |  | Krzesło laboratoryjne, szt.1 z poliuretanu, regulowane za pomocą podnośnika pneumatycznego |  |  | Krzesło poliuretanowe, obr4rotowe, czarne Siedzisko antypoślizgowe Z oparciem, bez podłokietników Regulowana wysokość podnośnikiem pneumatycznym Wys. Siedziska 40,5-54 cm Wysokość całości 79,5 – 97 cm |  |  | 1 szt. |  |  |
| 16.20 |  | Taboret laboratoryjny z czarnym antypoślizgowym siedziskiem z poliuretanu |  |  | taboret czarny, obrotowy poliuretanowy regulowana wysokość siedzisko antypoślizgowe, bez oparcia |  |  | 1 szt. |  |  |
| 16.21 |  | Blat składany |  |  | Mebel indywidualny Blat składany do ściany, mocowanie na ścianie, góra blatu 75 cm, wielkość 100 x 50 cm Blat w jednym fragmencie Płyta laminowana gr. 25 mm Brzegi płyty wykończone obrzeżem ABS dedykowanym do płyty Dwa wsporniki do składania blatu – białe stalowe, składane manualnie, długość podparcia 40 cm |  |  | 1 szt. |  |  |
| 16.22 |  | Stolik mobilny |  |  | Mebel indywidualny Stolik na kółkach z szufladami Pod zestaw do fotografii reprodukcji Wysokość stolika 70 cm, wielkość 100 x 70 cm Pod blatem dwie szuflady – wys. Szuflad 7 cm Szuflady dwie obok siebie, – mechanizmy kulkowe, pełen wysów i cichy domyk Blat i nogi – płyta laminowana gr. 28 mm Przewidzieć stężenia z tyłu stolika – blatu z nogami, czarne stalowe cięgna Szuflady, fronty – płyta laminowana drewnopodobna, gr. 18-25 mm Wszystkie krawędzie płyt wykończone obrzeżem ABS dedykowanym do płyty Dekor – naturalny jasny dąb Kółka czarne obrotowe z hamulcem – 4 sztuki Uchwyt – prosty, czarny stalowy bez wystających części, rozstaw 192 mm |  |  | 1 szt. |  |  |
| 16.23 |  | biurko |  |  | Mebel indywidualny biurko Wielkość biurka 60x 100 x wys. 75 cm Materiał -płyta laminowana Blat i noga oraz dolny wieniec szafki – płyta laminowana gr. 28 mm, Dolny wieniec nie jest zasłonięty przez front szuflad ani boki dekor drewnopodobny dąb jasny naturalny Szafka – boki, konstrukcja szuflad i fronty szuflad – biała płyta laminowana matowa, gr. 18-25 mm Wszystkie krawędzie płyt wykończone obrzeżem ABS dedykowanym do płyty Nóżki pod szafkę czarne , wys. 3 cm Mechanizmy szuflad – kulkowe, pełen wysów, domyk Łącznie 4 szuflady Szerokość części z szufladami 38 cm Uchwyty stalowe czarne matowe, prosty krój, bez wystających elementów, rozstaw 192 |  |  | 1 szt. |  |  |
| 16.24 |  | Szafka z drzwiami szufladami |  |  | Mebel indywidualny Szafka stoi przy biurku do pracy Wielkość szafki 96 x 60 x 160 cm, Materiały szafki – płyta lamin. Wieniec górny i dolny – widoczny – płyta drewnopodobna gr. 28 mm, dekor drewnopodobny dąb jasny naturalny Pozostałe elementy – biała płyta matowa gr. 18-25 mm W części środk. dwie szer.szuflady o wys. frontów 14 cm. Szer. 96cm Pod spodem i nad szuflad.i–części z drzwiami uchyln. w środku półki Montaż półek estetyczny Wszystkie krawędzie płyt wykończ. obrzeżem ABS dedyk. do płyty Zawiasy do drzwi meblowe, czopowe Mechanizmy szuflad – kulkowe, pełen wysów, domyk Uchwyty stalowe czarne matowe, prosty krój, bez wystających elementów, rozstaw 192 Po dwa uchwyty na szufladę |  |  | 1 szt. |  |  |
| 16.25 |  | Stolik Podstawa większa |  |  | Stolik jako podstawa do fotografowania i odkładania Materiał drewno lite Mebel indywidualny wymiar 120 x 60xwys. 85 Wszystkie elementy drewniane – blat i nogi z pełnej płyty z obydwu stron Ukryte mocowania – polączenia i nogi Dodatkowe stężenie Zabezpieczenie lakierem matowym, odpornm na blaknięcie, bezbarwnym Kółka 4 sztuki, obrotowe |  |  | 1 szt. |  |  |
| 16.26 |  | Stolik Podstawa mniejsza |  |  | Stolik jako podstawa do fotografowania i odkładania Materiał drewno lite Mebel indywidualny, wymiar 100 x 60 x wys. 75 Musi wjeżdżać bod wyższy blat Wszystkie elementy drewniane – blat i nogi z pełnej płyty z obydwu stron Ukryte mocowania – połączenia i nogi Dodatkowe stężenie Zabezpieczenie lakierem matowym, odporna na blaknięcie, bezbarwnym Kółka 4 sztuki, obrotowe |  |  | 1 szt. |  |  |
| Cena łączna brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

KONDYGNACJA PODDASZE, MAGAZYN ETNOGRAFICZNY SWOŁOWO

UWAGI OGÓLNE:

Spód mieczy wzdłuż osi podłużnych ok. 116- 120 cm (szacunkowa wartość z projektu)

Meble indywidualne – podano koszt z transportem i montażem

Przy pozostałym wyposażeniu – częściowo ze sklepów internetowych podany koszt jest bez transportu i montażu – chyba, że zaznaczono inaczej

| numer | zdjęcie | Nazwa wyposażenia/opis | Link- proponowane miejsce zakupu | Cena jedn. brutto | Cena jedn. netto | ilość | suma |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2, 4 MAGAZYNY – część 1 i 2 MAGAZYNU SWOŁOWO |  |  |  |  |  |  |  |
| P01 |  | Regał magazynowy Z ruchomymi półkami 120x60 | Regał magazynowy, typ HI280, wymiar 120 x 60, wysokość 220 cm Z ruchomymi półkami Konstrukcja nośna stalowa – kątowniki stalowe z otworami na do zmiany regulacji półek . Możliwość zmiany wysokości półek bez użycia narzędzi Półki stalowe – 6 półek na wysokości, nośność półki 400 kg Wycena łączna z meblami do przechowywania |  |  | 6 szt. |  |  |
| P02 |  | Regał magazynowy Z ruchomymi półkami 120x90 | Regał magazynowy typ HI280, wymiar 120 x 90, wysokość 220 cm Z ruchomymi półkami Konstrukcja nośna stalowa – kątowniki stalowe z otworami na do zmiany regulacji półek . Możliwość zmiany wysokości półek bez użycia narzędzi Półki stalowe – 6 półek na wysokości, nośność półki 400 kg Wycena łączna z meblami do przechowywania |  |  | 10 szt. |  |  |
| P03 |  | Podest mobilny Na kółkach z hamulcem 100x60 cm | Podest mobilny ze sklejki – na kółkach z hamulcem Służy do wsuwania pod regały i jako samodzielny podest na eksponaty Grubość sklejki min. 21 mm Nośność elementu sumaryczna 250 kg Kółka – min. 4 sztuki |  |  | 8 szt. |  |  |
| P04 |  | Podest mobilny Na kółkach z hamulcem 100x90 cm | Podest mobilny ze sklejki – na kółkach z hamulcem Służy do wsuwania pod regały i jako samodzielny podest na eksponaty Grubość sklejki min. 21 mm Nośność elementu sumaryczna 250 kg Kółka – min. 4 sztuki |  |  | 11 szt. |  |  |
| P05 |  | Podest mobilny pod magiel | Podest mobilny ze sklejki wymiar 200 x 100 cm – na kółkach z hamulcem podest na eksponat Grubość sklejki min. 21 mm Nośność elementu sumaryczna 300 kg Kółka – min. 4 sztuki |  |  | 1 szt. |  |  |
| P06 |  | Podest pod maszynę | Podest mobilny ze sklejki wymiar 70 x 100 cm – na kółkach z hamulcem podest na eksponat Grubość sklejki min. 21 mm Nośność elementu sumaryczna 150 kg Kółka – min. 4 sztuki |  |  | 2 szt. |  |  |
| P07 |  | Podest stojak na długie elementy / eksponaty | Podest stojak na długie eksponaty i fragmenty eksponatów np. ramę łóżka – ustawione pionowo. Wykonany ze sklejki liściastej minimum 21 mm grubości Wielkość podstawy 120x120 cm, podstawa wyposażona w kółka z hamulcem o nośności 50 kg każde – minimum 4 kółka. Podstawa wykonana z dwóch warstw sklejki – w środku dociążenie blachą stalową Trzy boki ze sklejki i wewnętrzna przegroda – o wysokości 140 cm Wszystkie elementy łączone połączeniami stalowymi budowlanymi /ciesielskimi Przewidzieć możliwość mocowania do ściany |  |  | 1 szt. |  |  |
| P08 |  | Podest piętrowy Na eksponaty skrzynie | Podest piętrowy na skrzynie, mobilny – na kółkach z hamulcem Wymiar 145 x75 cm, wysokość całości 120 cm, wysokość pomiędzy półkami ok. 108,5 cm. Konstrukcja całości półki sklejka liściasta gr. 21 mm Połączenia elementów łącznikami stalowymi budowlanymi / ciesielskimi Na dole łączniki 140x140x65 mm, blacha gr. 2,5 mm – 4 sztuki Górna półka na podparciach stalowych –wspornik stalowy WS 200 (200/150 mm)- 4 sztuki Całość wyposażona minimum w 4 – 6 kółek / zestawów kołowych z hamulcem o nośności minimum 60 kg każde |  |  | 25 szt. |  |  |
| P09 |  | Podest pod eksponat - szafa | Podest mobilny pod eksponat typu szafa, wymiary 130 x 80 cm Wykonany ze sklejki liściastej o grubości 21 mm Wyposażony w 6 kółek /zestawów kołowych z hamulcem o nośności min. 60 kg każdy |  |  | 14 szt. |  |  |
| P10 |  | Podest pod eksponat Szelbiąg/kredens | Podest mobilny pod eksponat typu szafa, wymiary 160 x 80 cm Wykonany ze sklejki liściastej o grubości 21 mm Wyposażony w 6 kółek /zestawów kołowych z hamulcem o nośności min. 60 kg każdy |  |  | 3 szt. |  |  |
| P11 |  | Podest piętrowy na eksponaty - krzesła | Piętrowa mobilna półka na krzesła i zydle - eksponaty Pomieści ok. 6 sztuk Wykonanie : dwa podesty i bok, w kształcie litery „C”– sklejka liściasta gr. 21 mm Wymiar całości – razem z kółkami 60 x180 x 130 cm Prześwit pomiędzy półkami na wysokości ok. 118,5 cm Wyposażona w 4 kółka/zestawy kołowe o nośności 50 kg każde Połączenia elementów – łączniki stalowe budowlane / ciesielskie Łączenia na dole łączniki 140x140x64, gr. blachy 2,5 mm – 3 sztuki Łączenie blatu u góry – wsporniki stalowe WS 200 (200/150) -3 szt. |  |  | 6 szt. |  |  |
| P12 |  | Podest mobilny Pod eksponaty | Podest mobilny pod eksponaty: piecyk, waga, forma kowalska wymiary 100 x 100 cm Wykonany ze sklejki liściastej o grubości 21 mm Wyposażony w 4-6 kółek /zestawów kołowych z hamulcem o nośności min. 60 kg każdy |  |  | 3 szt. |  |  |
| P13 |  | Stojak na elementy Meblowe płaskie indywidualny | Stojak na elementy Meblowe płaskie Całość wykonana z profili stalowych zamknięty, po zespawaniu malowanych proszkowo w kolorze czarnym Podstawa – rama zamknięta prostokątna z profili 60x40 mm, wymiar zewnętrzny 90x124 cm Elementy pionowe – rama o wysokości 120 cm i szerokości 90 cm z profili stalowych zamkniętych 40x40 mm 6 pionowych ram – ograniczników, odstęp pomiędzy nimi 20 cm Zapewnić możliwość przykręcenia do posadzki – wykonać 4-6 otworów w ramie podstawy |  |  | 2 szt. |  |  |
| P14 |  | Pojedyncze Stojaki na rowery Element gotowy | Pojedyncze przenośne stojaki na rowery, stalowe, w kolorze czarnym, maja możliwość przymocowania do podłoża Możliwość zestawiania – łączenia Wymiary, 20x50 x wys. 24 cm |  |  | 4 szt. |  |  |
| P15 |  | Kraty stalowe z siatką | Kraty stalowe z siatką stalową na wieszanie eksponatów Kraty mocowane będą do ściany – łącznie z systemem mocowania. Wielkości – wysokość ok. 240 cm (zmierzyć z natury możliwość) Szerokości – 160+180+400+400 cm (cztery oddzielne kraty) siatki jednostronne, drut stalowy ciągniony fi 4-6 , oczka spawane, wielkość oczka 6-8 cm. Całość konstrukcji ramy i siatki malowana proszkowo, wstępnie kolor szary RAL 7016 Wycena łączna z meblami do przechowywania |  |  | 1 kpl |  |  |
| P16 |  | drabina | Drabina składana 3-4 stopnie Udźwig do 200 kg Stopnie antypoślizgowe Nóżki z zabezpieczeniem przesuwania |  |  | 2 szt. |  |  |
| P17 |  | Wózek magazynowy Platformowy ręczny | Wózek magazynowy platformowy ręczy ok. 120x70 Konstrukcja stalowa Koła z hamulcem Platforma antypoślizgowa Udźwig 400 kg https://wozki-transportowe.com.pl/produkt/wozek-platformowy-z-plyta-antyposlizgowa-sw-800-181/ |  |  | 1 szt. |  |  |
| P18 |  | Biurko proste dla pracownika | Biurko wymiary 130x60 x wys. 75 cm Stelaż do biurka dwie nogi czarne 50x72 cm, przekrój profila 4x2 cm Od spodu zabezpieczyć nogi stalowe przed rysowaniem powierzchni Blat – płyta laminowana gr. 28 mm, 4 stronnie wykończona obrzeżem ABS dedykowanym do płyty Dekor – naturalny jasny dąb. Jeżeli będą komputery stacjonarne pod biurkiem – w blacie wykonać otwór na przepust podłączeń monitora, otwór wykończyć tuleją pod kolor blatu |  |  | 1 szt. |  |  |
| P19 |  | Kontenerek pod biurko | Zamykany kontenerek pod biurko Mobilny – na kółkach Minimum 1 szuflada i szafka z drzwiami lub 2-3 szuuflady Czarny, stalowy, malowany proszkowo, zamykany na zamek Wymiary szer. 40, gł. 50, wys. ok.65 cm |  |  | 1 szt. |  |  |
| P20 |  | Fotel biurowy | Fotel biurowy czarny, podstawa czarna – co najmniej pięciopodporowa z kółkami jezdnymi – możliwość obrotu krzesła 360 °, wyposażony w podłokietniki, posiadający regulację wysokości siedziska w zakresie 400÷500 mm ( licząc od podłogi), )posiadające regulację wysokości oparcia oraz regulację pochylenia oparcia w zakresie: 5° do przodu i 30° do tyłu oraz wyprofilowanie płyty siedziska i oparcia odpowiednie do naturalnego wygięcia kręgosłupa i odcinka udowego kończyn dolnych. |  |  | 1 szt. |  |  |
| Cena łączna brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |

Cena łączna brutto za cały przedmiot zamówienia (suma wszystkich kondygnacji): ............................... zł

Słownie: ....................................................................................................