Szczegółowy przedmiot zamówienia na usługi naprawy i regulacji ,wykonania            i wymiany  stolarki okiennej w lokalach użytkowych i mieszkalnych administrowanych przez TBS Lokum sp. z o.o.

- W zakres prac objętych zamówieniem wchodzi:

- wykonanie pomiarów stolarki okiennej i drzwiowej pod adresami wskazanymi          w  Załączniku  nr 2,

- wykonanie stolarki okiennej z PCV,

- dostawa na miejsce montażu stolarki okiennej oraz pozostałych elementów podlegających wbudowaniu,

- wymiana stolarki okiennej wraz z całościową obróbką, pod adresami wskazanymi           w Załączniku  nr 2,

- wymiana parapetów zewnętrznych oraz wszystkich drewnianych parapetów wewnętrznych,

- montaż nawiewników,

- naprawa i regulacja stolarki okiennej,

- demontaż oraz wywiezienie i utylizacja zdemontowanej stolarki okiennej, w sposób zgodny z przepisami.

- Wymagane parametry:

- Stolarka okienna:

- ilekroć mowa o stolarce okiennej należy przez to rozumieć również drzwi balkonowe,

- należy zachować wielkość otworu oraz podział okna, system profili pięciokomorowy,

- profile PCV o szerokości 70 mm, osadzenie szyby w profilu na głębokość co najmniej 24 mm,

- uszczelki winny być z EPDM (etylenowo - propylenowy termoplastyczny kauczuk syntetyczny),

- szyby ze szkła o współczynniku przenikania ciepła co najwyżej k=1,1 W/m2xK oraz izolacji akustycznej nie gorszej niż Rw=30 Db,

- współczynnik przenikania ciepła dla okna U ≤ 1,8W/mK,

- jedno skrzydło w pomieszczeniu winno być rozwieralno - uchylne i posiadać okucia obwiedniowe z funkcją „mikrowentylacji” umożliwiającą rozszczelnienie okna,

- stolarka okienna powinna posiadać możliwość montażu nawiewnika oraz powinna być wyposażona w zestaw klamek umożliwiających poprawne użytkowanie stolarki okiennej

- Nawiewniki okienne zastosowane w stolarce muszą odpowiednio:

- mieć przepływ nominalny nie mniejszy niż 25 m3/godz. (dla Δp = 10 Pa),

- mieć tłumienie akustyczne przy otwartym nawiewniku nie mniej niż 37 dB,

- być w kolorze białym.

- kolorystyka stolarki okiennej:

- stolarka okienna w kolorze białym;

- parapety zewnętrzne metalowe pokryte powłoką w kolorze białym;

- parapety wewnętrzne  komorowe PCV w kolorze białym.

Uwaga!

- Zamawiający nie zapewnia zasilania w energię elektryczną. Pobór energii elektrycznej dla prac możliwy jest z obwodów ADM w porozumieniu z Administratorem budynku lub lokatorem.

- Wykonawca w okresie realizacji przedmiaru zamówienia  zobowiązany będzie pokrywać koszty dotyczące zużycia wody i odprowadzenia ścieków w porozumieniu  z Administratorem budynku lub lokatorem.