Spis treści

I.	CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA OBIEKTU	2

1.	NAZWA ZADANIA	2

2.	Materiały wyjściowe do projektowania	2

3.	PRZEDMIOT I zakres opracowania	3

4.	Cel OPRACOWANIA	3

5.	Stan istniejący	4

5.1.	Lokalizacja inwestycji	4

5.2.	Istniejący stan zagospodarowania terenu	4

5.3.	Istniejące obiekty inżynierskie	5

5.4.	Istniejąca infrastruktura techniczna	5

5.5.	Istniejące budynki i budowle kolidujące z inwestycją.	5

5.6.	Warunki gruntowo – wodne	6

5.7.	Uwarunkowania środowiskowe	7

5.8.	Ruch drogowy	18

5.9.	Inwentaryzacja budynków do zabezpieczenia oraz innych obiektów na które oddziaływać będzie inwestycja w trakcie budowy	25

5.10.	Inwestycje związane:	25

6.	Stan projektowany	25

6.1.	Informacje ogólne. Wariantowanie.	25

6.2.	Projektowany układ komunikacyjny	26

6.3.	Konstrukcja nawierzchni jezdni	31

6.4.	Roboty ziemne	38

6.5.	Obiekty mostowe	43

6.6.	Kanał technologiczny	53

6.7.	Budowa kanalizacji deszczowej oraz usunięcie kolizji wod-kan-gaz	55

6.8.	Budowa oświetlenia drogowego	70

6.9.	Usunięcie kolizji z siecią energetyczną Energa-Operator	73

6.10.	Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej ORANGE	74

II.	PRZEDMIAR ROBÓT	76

III.	ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA	84

IV.	KALKULACJA UPROSZCZONA	87

V.	TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH	89

# CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA OBIEKTU

# NAZWA ZADANIA

„Budowa bezpośredniego połączenia drogowego pomiędzy węzłem drogowym Lębork-Wschód a ul. Gdańską w Lęborku”

# Materiały wyjściowe do projektowania

Umowa nr RI.272.41.2022 zawarta w dn. 03.03.2023 r. w Gdańsku pomiędzy Gminą Miasto Lębork z siedzibą w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14, a Biurem Projektów Drogowych Piotr Kania z siedzibą w Kamieniu.

Opis przedmiotu zamówienia;

Mapa do celów projektowych z uzbrojeniem terenu, 2022 r.;

Wizja lokalna w terenie  2022 r.;

Własne pomiary ruchu, wykonane w sierpniu 2022 r.

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U z 2021 r. poz. 1376)

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1643)

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463);

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 3 lipca 2003 r., w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311);

Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych (WR-D-41-3 Ministerstwo Infrastruktury 2021.03.02);

Wytyczne Projektowania Skrzyżowań Drogowych – cześć I i II;

Załącznik do zarządzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014r. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych;

Zasady prognozowania wskaźników wzrostu ruchu wewnętrznego na okres 2008-2040 na sieci drogowej do celów planistyczno- projektowych, serwis GDDKiA

Inne obowiązujące normy i wytyczne z zakresu budownictwa drogowego i branżowego.

# PRZEDMIOT I zakres opracowania

Opracowanie projektowe jest koncepcją programową dla zadania: „Budowa bezpośredniego połączenia drogowego pomiędzy węzłem drogowym Lębork-Wschód a ul. Gdańską w Lęborku”.

Opracowanie obejmuje zakres:

- Budowy drogi powiatowej (zwana dalej trasą główną – TG) o długości około 0,6 km. łączącej projektowane rondo na węźle Lębork-Wschód z ul. Gdańską w Lęborku

- Budowy skrzyżowania skanalizowanego typu rondo na skrzyżowaniu trasy głównej z ul. Gdańską

- Budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż trasy głównej oraz wokół projektowanego ronda na skrzyżowaniu trasy głównej z ul. Gdańską

- Budowy dróg dojazdowych

- Budowy skrzyżowania z ul. Młynarską oraz zjazdu z istniejącej przepompowni

- Przebudowy rowów melioracyjnych wraz z budową przepustów

- Budowy urządzeń bezpieczeństwa ruchu

- Budowy obiektów mostowych na skrzyżowaniu trasy głównej z linia kolejową LK 202 Szczecin-Gdańsk oraz na skrzyżowaniu trasy głównej z rzeką Łeba

- Budowy przejść dla zwierząt

- Budowy spójnego systemu odwodnienia oraz przebudowa istniejących kanalizacji deszczowych

- Budowy kanału technologicznego

- Budowy i przebudowy oświetlenia drogowego

- Przebudowy urządzeń uzbrojenia terenu kolidującego z projektowanym układem drogowym, w tym m.in.:

- przebudowa linii energetycznych: 110 kV, 15 kV i 0,4 kV,

- przebudowa sieci gazowych

- przebudowa sieci wodociągowych i sanitarnych

- przebudowa sieci teletechnicznych

# Cel OPRACOWANIA

Celem opracowania jest:

- sprawdzenie możliwości budowy nowych odcinków dróg

- pozyskanie wstępnych warunków technicznych

- przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego,

- oszacowanie kosztów wykonania opracowań projektowych oraz wykonania robót budowlanych

Efektem finalnym będzie wykonanie obiektu budowlanego w postaci wygodnego i bezpiecznego ciągu komunikacyjnego, ułatwiającego tranzytu dla ruchu turystycznego, powodującego wzrost bezpieczeństwa drogowego, poprawę przepustowości drogi i swobody ruchu, rozwój regionu poprzez polepszenie poziomu obsługi transportowej,

Sporządzony na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego projekt budowlany będzie podstawą do uzyskania decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego.

# Stan istniejący

## Lokalizacja inwestycji

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie pomorskim, w powiecie lęborskim, na terenie gmin: Lębork i Nowa Wieś Lęborska.

## Istniejący stan zagospodarowania terenu

Na obszarze objętym opracowaniem w otoczeniu projektowanego pasa drogowego przeważa krajobraz rolniczy w postaci łąk. Łąki te są jednak nieużytkowane, o zdegenerowanej strukturze i zarastające krzewami i przypadkową roślinnością.

- Początek trasy, który sąsiaduje z Rodzinnym Ogrodem Działkowym nr 7, nawiązuje do projektowanego wylotu z ronda będącego częścią węzła drogowego Lębork – Wschód.  Węzeł ten jest projektowany i będzie wybudowany w ramach zadania: „Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk-Bożepole Wielkie, zadanie 5: w. Leśnice (bez węzła) – w. Bożepole Wielkie (bez węzła), realizowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku. Planowane zakończenie robót wynikające z umowy – 29 czerwca 2025 r.

- Od km ok. 0+150 do km ok. 0+184 projektowana trasa główna przekracza linię kolejową nr 202 Gdańsk-Stargard. Linia kolejowa nr 202 w przekraczanym przekroju jest linią pierwszorzędna i jednotorową.  Na etapie sporządzania koncepcji programowej, trwały prace projektowe pn. „Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia – Słupsk”.

- Od km ok. 0+480 do km ok. 0+510 projektowana trasa główna przekracza rzekę Łebę, która zaliczana jest do obszaru dorzecza Wisły. Rzeka Łeba w przekraczanym przekroju ma szerokość ok. 13 m.

- Koniec projektowanego odcinka trasy głównej przewidziano na skrzyżowaniu z ul. Gdańską. Ulica Gdańska stanowi drogę asfaltową o szerokości ok. 7.5 m. Ulica ta jest drogą powiatową w zarządzie starosty lęborskiego. Ulica wyposażona jest w jednostronną ścieżkę pieszo-rowerową o nawierzchni częściowo z kostki betonowej, a częściowo o nawierzchni asfaltowej oraz na odcinku do mostu na rzece Łeba do ul. Wiejskiej ciąg pieszy o nawierzchni z kostki betonowej. Na odcinkach, gdzie infrastruktura dla pieszych i rowerzystów jest wykonana z kostki betonowej, jezdnia obramowana jest krawężnikami. W sąsiedztwie inwestycji Zarząd Dróg Powiatowych w Lęborku jest w posiadaniu dokumentacji projektowej oraz pozwolenia na budowę dla przebudowy mostu na rzece Łeba w ciągu drogi powiatowej w m. Mosty.

## Istniejące obiekty inżynierskie

Na trasie projektowanej drogi nie występują istotne istniejące obiekty inżynierskie. Rozbiórce podlegać będą tylko przepusty.

## Istniejąca infrastruktura techniczna

Intensywność zagospodarowania pasa drogowego i terenów przyległych w infrastrukturę niezwiązaną z drogą jest wysoka.

Na podstawie aktualnie wykonanych podkładów geodezyjnych oraz wywiadu branżowego stwierdza się, że w strefie projektowanych robót występuje następujące uzbrojenie:

- Sieć teletechniczna

- Kanalizacja sanitarna

- Kanalizacja deszczowa

- Sieć elektroenergetyczna (w tym 110 kV)

- Sieć oświetleniowa

- Sieć wodociągowa

- Sieć gazowa

## Istniejące budynki i budowle kolidujące z inwestycją.

Na trasie projektowanej drogi nie występują budynki i budowle przewidziane do rozbiórki

## Warunki gruntowo – wodne

Według fizycznogeograficznej regionalizacji Polski Kondrackiego, rozpatrywany teren wchodzi w skład makroregionu Pojezierze Wschodniopomorskie (314.5.), mezoregionu Pojezierze Kaszubskie (314.51). Rzeźba tego terenu była kształtowana działalnością akumulacyjną lądolodu i wód roztopowych w czasie zlodowacenia północno-polskiego.

Według Szczegółowej Mapy Polski Ark. Łęczyce (13) morfologicznie badany obszar tworzą formy wodnolodowcowe w postaci tarasów kemowych, formy rzeczne w postaci den dolin rzecznych oraz formy utworzone przez roślinność w postaci równin torfowych.

Z rozpoznania geologicznego wynika, że podłoże gruntowe planowanej drogi zbudowane jest z utworów czwartorzędowych plejstoceńskich pochodzenia wodnolodowcowego w postaci piasków drobnych i piasków średnich oraz organicznych torfów.

W zbadanym podłożu stwierdzono występowanie wody gruntowej o zwierciadle swobodnym, napiętym oraz w postaci sączeń.

Biorąc pod uwagę zakres i rodzaj przewidywanych prac ziemnych oraz charakterystykę projektowanego obiektu budowlanego, warunki gruntowe na pewnych odcinkach można uznać za proste (otwory: 1, 2, 5, 15, 20-27), a na pewnych odcinkach złożone.

Decyzję o zakwalifikowaniu obiektu budowlanego do konkretnej kategorii geotechnicznej podejmie projektant obiektu budowlanego.

Na podstawie przeprowadzonych badań terenowych oraz w oparciu o normę PN-81/B03020 dokonano oceny podłoża przez wydzielenie warstw geotechnicznych:

WARSTWA I

Zaliczono do niej utwory organiczne w postaci torfów

WARSTWA II

Zaliczono do niej utwory organiczne w postaci gytii miękkoplastycznych; stopień plastyczności tej warstwy IL=0,87

WARSTWA III

Zaliczono do niej utwory niespoiste w postaci nawodnionych piasków drobnych średniozagęszczonych o stopniu zagęszczenia ID=0,45

WARSTWA IIIA

Zaliczono do niej utwory niespoiste w postaci nawodnionych piasków drobnych średniozagęszczonych o stopniu zagęszczenia ID=0,45

WARSTWA IIIB

Zaliczono do niej utwory niespoiste w postaci nawodnionych piasków drobnych zagęszczonych o stopniu zagęszczenia ID=0,67

Warstwa IV

Zaliczono do niej utwory niespoiste w postaci wilgotnych piasków drobnych średniozagęszczonych o stopniu zagęszczenia ID=0,4

Warstwa IVA

Zaliczono do niej utwory niespoiste w postaci nawodnionych piasków drobnych średniozagęszczonych o stopniu zagęszczenia ID=0,49

Szczegółowe informację na temat warunków gruntowo wodnych zawarto w tomie III „Geotechniczne warunki posadowienia”.

## Uwarunkowania środowiskowe

    - Zakres przedsięwzięcia

Opracowanie obejmuje zakres:

- budowę drogi powiatowej (zwana dalej trasą główną – TG) o długości około 0,6 km. łączącej projektowane rondo na węźle Lębork-Wschód z ul. Gdańską w Lęborku

- Budowy skrzyżowania skanalizowanego typu rondo na skrzyżowaniu trasy głównej z ul. Gdańską

- Budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż trasy głównej oraz wokół projektowanego ronda na skrzyżowaniu trasy głównej z ul. Gdańską

- Budowy dróg dojazdowych

- Budowy skrzyżowania z ul. Młynarską oraz zjazdu z istniejącej przepompowni

- Przebudowy rowów melioracyjnych wraz z budową przepustów

- Budowy urządzeń bezpieczeństwa ruchu

- Budowy obiektów mostowych na skrzyżowaniu trasy głównej z linia kolejową LK 202 Szczecin-Gdańsk oraz na skrzyżowaniu trasy głównej z rzeką Łeba

- Budowy przejść dla zwierząt

- Budowy spójnego systemu odwodnienia oraz przebudowa istniejących kanalizacji deszczowych

- Budowy kanału technologicznego

- Budowy i przebudowy oświetlenia drogowego

- Przebudowy urządzeń uzbrojenia terenu kolidującego z projektowanym układem drogowym, w tym m.in.:

- przebudowa linii energetycznych: 110 kV, 15 kV i 0,4 kV,

- przebudowa sieci gazowych

- przebudowa sieci wodociągowych i sanitarnych

- przebudowa sieci teletechnicznych

    - Uwarunkowania środowiskowe i korytarze ekologiczne

Według fizycznogeograficznej regionalizacji Polski Kondrackiego, rozpatrywany teren wchodzi w skład makroregionu Pojezierze Wschodniopomorskie (314.5.), mezoregionu Pojezierze Kaszubskie (314.51). Rzeźba tego terenu została ukształtowana działalnością akumulacyjną lądolodu i wód roztopowych w czasie zlodowacenia północno-polskiego.

Według Szczegółowej Mapy Polski Ark. Łęczyce (13) morfologicznie badany obszar tworzą formy wodnolodowcowe w postaci tarasów kemowych, formy rzeczne w postaci den dolin rzecznych oraz formy utworzone przez roślinność w postaci równin torfowych.

Planowane przedsięwzięcie w części przebiega przez obszar zagrożenia powodziowego rzeki Łeby. Na poniższym rysunku przedstawiono lokalizację w odniesieniu do obszarów wody powodziowej 1%, która może wystąpić raz na 100 lat.

Na analizowanym terenie nie obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, obowiązują natomiast zapisy Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Nowa Wieś Lęborska przyjętego Uchwałą nr XIII/145/19 z dnia 18.11.2019 r, oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Lęborka przyjętego Uchwałą nr XXXIV-525/2018 z dnia 25.05.2018 r.

Istniejący pas drogowy jest zagospodarowany zielenią niezorganizowaną. Na przestrzeniach niezabudowanych posiana jest trawa oraz krzewy. Część drzew i krzewów przeznaczona jest do wycinki, a znaczne przestrzenie trawników do odtworzenia po zakończeniu robót budowlanych. W pasie drogowym rosną zdrowe drzewa, z których część należy usunąć ze względu na kolizję z projektowanym układem drogowym.

W odległości do 10 km od projektowej inwestycji (od osi drogi) znajdują się następujące formy ochrony przyrody (w myśl art. 6 ust. 1 Ustawy o ochronie przyrody z dn. 16 kwietnia 2004 r.):

- rezerwat przyrody Wielistowskie Źródliska – w odległości 8,02 km,

- rezerwat przyrody Wielistowskie Łęgi – w odległości 8,93 km,

- Kaszubski Park Krajobrazowy – otulina – w odległości 10,80 km,

- Obszar Chronionego Krajobrazu Wzgórz Lęborskich – w odległości 0,1 km

- Obszar Chronionego Krajobrazu Pradoliny Redy-Łeby – w odległości 2,92 km

- obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 PLB220006 Lasy Lęborskie – w odległości 9,21 km,

- obszar specjalnej ochrony siedlisk Natura 2000 PLH220002 Białe Błoto – w odległości 9,27 km,

- użytek ekologiczny Źródliskowa Łąka – w odległości 5,03 km,

- użytek ekologiczny Leśne Bagienko – w odległości 5,05 km,

- użytek ekologiczny Łęczycki Moczar – w odległości 7,67 km,

- użytek ekologiczny Torfowiesko w Rozłazinku – w odległości 7,93 km,

- użytek ekologiczny Bagienko – w odległości 8,21 km,

- użytek ekologiczny Sarnia Łąka – w odległości 9,80 km,

- pomniki przyrody – najbliżej położone w odległości 1,3 km.

Poniżej scharakteryzowano chronione obszary przyrodnicze położone najbliżej inwestycji.

Obszar Chronionego Krajobrazu Wzgórz Lęborskich

Obszar Chronionego Krajobrazu Wzgórz Lęborskich, położony ok. 0,1 km od końcowego odcinka inwestycji, podlega przepisom Uchwały nr 526/XLI/22 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 marca 2022 r. (Dz.Urz.Woj.Pom. z 2022 r. poz. 1673).

Krajobraz tego obszaru to kompozycja różnych elementów naturalnych i antropogenicznych – rozległych powierzchni leśnych na północnych skłonach wysoczyzny, rolniczo użytkowanych enklaw, terenów podmokłych i dolin rzecznych, rozpościerających się na terenach o silnym zróżnicowaniu morfologicznym i znacznych różnicach wysokości względnych. Krajobraz uzupełniają stosunkowo niewielkie i skupione obszary zabudowane, które nie degradują wartości krajobrazowych i wpisują się w wysokie, naturalne walory estetyczno-widokowe. Dodatkowo zachowały się tu pojedyncze obiekty historyczno-kulturowe, a zagospodarowanie rekreacyjne jest mało inwazyjne i wkomponowane w przestrzeń krajobrazową. Obszar Chronionego Krajobrazu Wzgórz Lęborskich obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz wzgórz wysoczyzny morenowej porozcinanej dolinami erozyjnymi, charakteryzujące się unikatowymi walorami przyrodniczymi i fizjonomicznymi, wartościowe ze względu na walory krajobrazowe i możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem oraz pełnioną funkcją korytarza ekologicznego, łączącego otoczenie dolin Łupawy i Łeby.

Celem ochrony jest zachowanie w stanie niezmienionym naturalnego krajobrazu połaci terenów leśnych

poprzecinanych enklawami pól uprawnych i dolin rzecznych oraz zachowanie i wzmocnienie ciągłości przestrzennej i ekologicznej korytarza ekologicznego.

    - Korytarze ekologiczne i lokalne korytarze migracji

Zgodnie z zapisami „Studium korytarzy ekologicznych w województwie pomorskim - dla potrzeb planowania przestrzennego” (Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego, 2014), korytarz migracyjny Pradoliny Redy-Łeby obejmuje dno rozległej pradoliny z jej zboczami. Rozciąga się na wschód od linii brzegowej Zatoki Puckiej i kierując się na wschód, obejmuje rozległe kompleksy nadmorskich łąk w rejonie ujścia rzeki Redy do Zatoki, wąskie, wcięte dno pradoliny wraz z północnym zalesionym pasem krawędziowym pomiędzy Redą a Wejherowem i dalej szerszy fragment pradoliny, po źródliska Redy. Po przejściu działu wodnego pomiędzy zlewnią Redy i Łeby w rejonie miejscowości Bożepole Wielkie, korytarz wiedzie dalej wzdłuż biegu rzeki Łeby, obejmując szerokie dno pradoliny i jej zbocza. W rejonie Lęborka korytarz rozdziela się na fragment zawężony w centrum miasta do brzegów rzeki i fragment obejmujący pas lasów strefy krawędziowej na południe od Lęborka. Na zachód od Lęborka korytarz zmienia kierunek biegu na północny, zgodnie z układem pradoliny, a jednocześnie w nawiązaniu do przebiegu rzeki Łeby płynącej w jej szerokim, zatorfionym dnie. W końcowym odcinku korytarz ponownie skręca na za-chód, obejmując rozległe kompleksy łąk, torfowisk i bagien w dolnym biegu rzeki Łeby, po okolice Chabrowa, Cecenowa, kończąc swój przebieg i łącząc się z Korytarzem Nadmorskim na ok. 5 km, mierząc w linii prostej, przed ujściem rzeki Łeby do jeziora Łebsko.

Korytarz obejmuje tylko północne fragmenty miasta Wejherowa i jego przebieg uwzględnia obejście miast Reda i Lębork oraz kilku innych miejscowości (w tym Łęczyce, Bożepole Wielkie, Paradyż - Gwizdówka).

Wzdłuż biegu Redy i Łeby występuje zagrożenie powodziowe. Korytarz obejmuje wszystkie obszary zagrożone wodą 10-letnią i większość obszarów zagrożonych wodą 100-letnią wzdłuż całego przebiegu głównych rzek w korytarzu. W związku z występującym zagrożeniem, na obszarze korytarza występuje infrastruktura przeciwpowodziowa - obwałowanie wzdłuż dolnej Łeby po obu brzegach, od Cecenowa po granice korytarza i wzdłuż fragmentu granicy, obwałowanie w ujściowym odcinku Redy i bezpośrednio nad Zatoką Pucką oraz równolegle do linii brzegowej, w oddaleniu o ok. 800 m od tej linii.

W Raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej Obwodnicy Wschodniej Lęborka (wykonanym w 2016 r., na podstawie którego została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w 2017 r.), na terenie inwestycji możliwe jest występowanie bobra i wydry, gatunków z II Załącznika Dyrektywy Siedliskowej. Przekroczenie rzeki Łeby przez most drogowy powinno umożliwiać swobodną migrację zwierząt ziemno-wodnych  (zwierząt średnich) w obrębie koryta oraz strefy brzegowej rzeki.

Odcinek drogi objęty planowaną inwestycją zlokalizowany jest ok.700 m od korytarza ekologicznego rangi regionalnej KPn-20B Kaszuby.

Zgodnie z poradnikiem R.Kurka „Poradnik projektowania przejść dla zwierząt i działań ograniczających śmiertelność fauny przy drogach” (2010):

Przejście dla średnich zwierząt  zespolone z ciekiem (poszerzony most / estakada w poprzek doliny):

a) wymiary strefy przeznaczonej dla zwierząt:

Możliwie najszerzej światło doliny, włącznie z brzegami położonymi powyżej poziomu zalewania (powyżej wody wysokiej).

–– szerokość minimalna (światło poziome) ≥ 2 × szerokość koryta rzeki, wysokość minimalna (światło pionowe) ≥ 3,5 m,

b) cechy szczególne:

- koryto cieku powinno pozostać w naturalnym przebiegu, wszelkie regulacje, zmiany przebiegu i umocnienia (ubezpieczenia) skarp należy prowadzić tylko w sytuacjach koniecznych wynikających z realnych zagrożeń dla konstrukcji mostu, z wykorzystaniem metod przyjaznych dla zwierząt – np. geosyntetyki pokryte gruntem, narzut kamienny,

- powierzchnia przeznaczona dla zwierząt powinna mieć zachowaną naturalną pokrywę roślinną

lub odtworzoną wraz z kształtowaniem odpowiednich warunków siedliskowych,

- w przypadku dróg dwujezdniowych zaleca się stosowanie doświetlenia powierzchni przejścia przez stosowanie otworów lub szczelin doświetleniowych w pasie rozdziału.

Obiekt mostowy planowany w ramach obecnej Koncepcji Programowej połączenia z Trasą Kaszubską (droga S6)

Z uwagi na przecięcie planowanym mostem drogowym rzeki Łeby, będącej korytarzem ekologicznym rangi regionalnej – Korytarz ekologiczny Pradoliny Redy-Łeby, należy zaprojektować obiekt zespolony z ciekiem spełniający wymogi przejścia zespolonego z ciekiem dla zwierząt średnich.

Po analizie uwarunkowań zawartych w dotychczasowych dokumentach  - zapisy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Wschodniej Obwodnicy Lęborka  z dnia 24 lipca 2017 r.  znak RDOŚ-Gd-WOO.4210.33.2013.AT.MCZ.AJM.56  wydana przez  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, planowany obiekt może mieć min. wysokość 2,0 m i spełniać minimalne wymagania przejść zawartych w „Poradniku projektowania przejść dla zwierząt i działań ograniczających śmiertelność fauny przy drogach”, tj. przy założeniu koryta rzeki na linii wody – ok.13 m, szerokość przestrzeni dostępnej dla zwierząt powinna wynosić 2x szerokość cieku = 26 m. Przestrzeń dostępna dla zwierząt może być zastosowana jako jednostronna powierzchnia o szerokości 26 m (w przypadku niekorzystnego zagospodarowania terenu – np. wały przeciwpowodziowe) lub jako obustronne półki ziemne (po 13 m na obu stronach cieku).

Zalecenia dotyczące zagospodarowania przejścia

- wykonać drewniane ekrany przeciwolśnieniowe o naturalnej barwie i wysokości 2,50 m na przejściach dolnych. Ekrany usytuować wzdłuż jezdni i objąć całą szerokość przejścia dolnego oraz odcinek co najmniej 50 m od krawędzi przejścia w obu kierunkach,

- wykonać doświetlenia przejść dolnych i mostów poprzez szczeliny doświetleniowe,

- drogi serwisowe w obrębie przejścia zaprojektować jako gruntowe (drobnoziarniste kruszywo) o łagodnym nachyleniu skarp 1:3,

- drogi równoległe do drogi głównej na szerokości przejść zaprojektować tak, aby umożliwić swobodną migrację zwierząt po drodze, tj. skarpy mają posiadać łagodne nachylenie 1:3,

- w przypadku przejść zespolonych z ciekiem wodnym: szerokość przejścia min. 2 x 5 m (tj. min. 5 m po każdej stronie cieku),

- wzdłuż ogrodzenia naprowadzającego powinny zostać wykonane gęste nasadzenia z drzew i krzewów gatunków rodzimych dostosowanych do lokalnych warunków siedliskowych oraz chętnie zjadanych przez zwierzęta;

- podłoże pod obiektem powinno zostać wysypane gruntem pochodzącym z rejonu przejścia; niedopuszczalne jest wykorzystanie gruntu pochodzącego z wykopów i zanieczyszczonego materiałami budowlanymi takimi jak gruz, pręty stalowe, czy resztki innych materiałów;

- w przypadku braku zastosowania skanalizowania, rowy na całym odcinku przejść przez obszar najścia pozostawić nieumocnione (trawiaste).

Pozostałe obiekty przeznaczone dla zachowania migracji zwierząt

Z uwagi na przecinaną rzekę Łebę oraz dogodne obszary siedliskowe (tereny o okresowym występowaniu wody, tereny podmokłe i zalewowe) zaproponowano w ramach rozwiązań projektowych budowę dodatkowych obiektów mających pełnić funkcję przejść dla herpetofauny i małych zwierząt.

Lokalizacje szlaków migracji herpetofauny i małych zwierząt, a tym samym lokalizację dodatkowych obiektów inżynierskich, należy potwierdzić na etapie opracowania materiałów do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, na podstawie wyników inwentaryzacji przyrodniczej analizowanego terenu.

    - Uwarunkowania w zakresie dóbr kultury, ochrony konserwatorskiej i archeologii

Po analizie dokumentów:

- Gminny program Ochrony nad Zabytkami miasta Lęborka na okres 4 lat 2019-2023;

- Gminny Program Ochrony nad Zabytkami gminy Nowa Wieś Lęborska,

na terenie objętym planowaną inwestycją i w jej sąsiedztwie, brak jest zabytków ujętych w  następujących dokumentach:

- rejestr zabytków województwa pomorskiego

- gminna ewidencja zabytków

- zabytki archeologiczne.

Faza realizacji – wpływ

Prowadzenie prac budowlanych w bezpośrednim sąsiedztwie zabytków nieruchomych stwarza ryzyko wystąpienia negatywnych oddziaływań w postaci wibracji i pylenia powstających w wyniku pracy ciężkiego sprzętu i maszyn budowlanych. Z drugiej strony bezpośrednie oddziaływanie w fazie realizacji będzie krótkoterminowe i chwilowe, ograniczone do miejsca prowadzenia prac.

Z uwagi na fakt, że na analizowanym terenie mogą znajdować się zabytki archeologiczne, w trakcie realizacji inwestycji może dojść do przypadkowego odkrycia nowych, wcześniej nie zinwentaryzowanych zabytków archeologicznych. Na wypadek ewentualnych odkryć zabytków dotychczas nieznanych, wskazany jest stały nadzór archeologiczny nad procesem odhumusowania terenu pod inwestycję, tak aby możliwe było niezwłoczne zgłoszenie odkrycia wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków i przeprowadzenie stosownych badań.

Prace ziemne mogą prowadzić do całkowitego lub częściowego ich zniszczenia. Oddziaływania na zabytki archeologiczne w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji będą miały charakter bezpośredni i krótkoterminowy. Będą to oddziaływania chwilowe i ustaną po przeprowadzeniu badań archeologicznych.

Faza eksploatacji – wpływ

Faza eksploatacji przedmiotowej inwestycji nie będzie powodowała negatywnych oddziaływań na zabytki nieruchome i archeologiczne.

    - Walory krajobrazowe i rekreacyjne

Analizowany teren położony jest na terenie miasta Lęborka i gminy Nowa Wieś Lęborska. Teren ten jest związany z doliną rzeki Łeby, która posiada dobre walory krajobrazowe i rekreacyjne oraz przyrodnicze. Teren ten oferuje dobre warunki do turystyki pieszej i rowerowej, a także do uprawiania wędkarstwa. Ponadto w sąsiedztwie przyszłej inwestycji znajdują się rodzinne ogrody działkowe, stanowiące bazę wypoczynkową i rekreacyjną mieszkańców głównie miasta Lęborka.

Walory krajobrazowe terenu zmniejsza rozproszona zabudowa zagrodowa i osiedlowa w pobliżu miejscowości Mosty. Presja urbanizacyjna na tereny otwarte wokół miasta Lęborka powoduje powstawanie nowej, rozproszonej zabudowy wśród pól i łąk, która często niszczy atrakcyjny widok na okolice.

    - Pozostałe uwarunkowania środowiskowe

Odpady

Realizacja przedmiotowej inwestycji spowoduje powstanie głównie odpadów z grupy 17 tj. odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej

Podczas eksploatacji drogi powstaną odpady typowe dla tego rodzaju inwestycji. Będą to m.in. odpady z czyszczenia zbiorników oraz szlamy powstające podczas czyszczenia urządzeń podczyszczających wody opadowe.

Na etapie likwidacji inwestycji powstaną przede wszystkim odpady z rozbiórek infrastruktury drogowej oraz towarzyszącej jej infrastruktury technicznej - odpady z grupy 17 tj. Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej.

Sposoby postępowania z powstającymi odpadami muszą być zgodne z zapisami ustawy o odpadach oraz z rozporządzeniami wykonawczymi tej ustawy.

Stan aerosanitarny

Prowadzone w fazie realizacji przedsięwzięcia prace rozbiórkowe i budowlano – montażowe, pomimo możliwego okresowo wysokiego poziomu stężeń emitowanych zanieczyszczeń, nie będą stanowiły zagrożenia dla jakości powietrza atmosferycznego, nie wpłyną w istotny sposób na warunki aerosanitarne i nie spowodują trwałych negatywnych zmian w środowisku.

Prognozowane w obu horyzontach czasowych stężenia zanieczyszczeń, poza terenem, do którego Inwestor posiada tytuł prawny, nie będą przekraczać wyznaczonych dla nich stężeń dopuszczalnych ze względu na ochronę zdrowia ludzi, jak i ze względu na ochronę roślin.

Środowisko gruntowo-wodne

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP Nr 107 Pradolina rzeki Łeba. Jest to zbiornik typu dolinnego posiadający słabą naturalną izolację od zanieczyszczeń przenikających z powierzchni terenu. Ze względu na położenie w obrębie trójmiejskiego obszaru metropolitarnego i w obszarze rozwoju wzdłuż drogi krajowej nr 6 jest to jeden ze zbiorników najsilniej obciążonych działalnością człowieka.

W odniesieniu do jednolitych części wód, przedsięwzięcie położone jest na terenie jednolitej części wód podziemnych JCWPd nr PLGW200011 o powierzchni 3969,1 km2, której stan chemiczny, ilościowy i ekologiczny jest dobry. Ponadto planowane przedsięwzięcie znajduje się na terenie 2 jednolitych wód powierzchniowych – RW20001947639 Łeba od Dębnicy do Pogorzelicy i RW20001747629 Okalica.

Zastosowane urządzenia ochrony środowiska gruntowo - wodnego zapewnią spełnienie wymagań co do stopnia redukcji zanieczyszczeń poniżej stężeń zanieczyszczeń dopuszczalnych – wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych.

Planowana inwestycja nie wpłynie na pogorszenie obecnego stanu wód, a co za tym idzie nie będzie stanowiła zagrożenia dla osiągnięcia celów środowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

## Ruch drogowy

    - Węzeł drogowy Lębork-Wschód

Na potrzeby „Koncepcji programowej budowy drogi ekspresowej S-6 na odcinku Lębork (wraz z obwodnicą Lęborka) – Obwodnica Trójmiasta sporządzono analizę i prognozę ruchu. Autorem analizy i prognozy ruchu był Transprojekt Gdański (listopad 2015).

W ramach tej analizy i prognozy ruchu rozpatrywano również projektowany węzeł Lębork-Wschód.

Poniżej przedstawiono kartogramy ruchu pojazdów w roku 2040 w wariancie inwestycyjnym.

    - Pomiary własne

W sierpniu 2022 r. na ul. Gdańskiej dokonano w godzinach 8-13 pomiaru ruchu drogowego z uwzględnieniem struktury rodzajowej. Wyniki pomiaru zamieszczono poniżej (A-B kierunek Mosty, B-A kierunek Lębork):

- Godzina 8:00 -9:00

| RELACJA/POJAZD | OSOB. | DOST. | C | C+P | A | ROLN. | MOTO | ROWER | SUMA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-B | 204 | 23 | 11 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 255 |
| B-A | 224 | 24 | 6 | 17 | 1 | 0 | 1 | 4 | 277 |

- Godzina 9:00-10:00

| RELACJA/POJAZD | OSOB. | DOST. | C | C+P | A | ROLN. | MOTO | ROWER | SUMA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-B | 225 | 14 | 5 | 14 | 2 | 0 | 2 | 2 | 264 |
| B-A | 235 | 17 | 8 | 14 | 1 | 1 | 3 | 2 | 281 |

- Godzina 10:00-11:00

| RELACJA/POJAZD | OSOB. | DOST. | C | C+P | A | ROLN. | MOTO | ROWER | SUMA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-B | 215 | 7 | 5 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 243 |
| B-A | 224 | 14 | 10 | 16 | 1 | 0 | 1 | 2 | 268 |

- Godzina 11:00-12:00

| RELACJA/POJAZD | OSOB. | DOST. | C | C+P | A | ROLN. | MOTO | ROWER | SUMA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-B | 225 | 12 | 3 | 19 | 2 | 0 | 2 | 3 | 266 |
| B-A | 238 | 24 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 281 |

- Godzina 12:00-13:00

| RELACJA/POJAZD | OSOB. | DOST. | C | C+P | A | ROLN. | MOTO | ROWER | SUMA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-B | 239 | 19 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 271 |
| B-A | 232 | 13 | 7 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 264 |

Na podstawie dostępnych modeli rozkładu ruchu – dobowych i rocznych, ustalono następujące obciążenie ruchem drogowym dla ul. Gdańskiej

- Motocykle – 39 poj./dobę

- Samochody osobowe, mikrobusy – 8732 poj./ dobę

- Lekkie samochody ciężarowe – 644 poj./dobę

- Samochody ciężarowe bez przyczepy – 259 poj./dobę

- Samochody ciężarowe z przyczepami – 506 poj./dobę

- Autobusy – 50 poj./dobę

- Rolnicze – 15 poj./dobę

- Rowery –66 poj./dobę

SDRR pojazdów silnikowych ogółem – 10298 poj./dobę

Prognozę ruchu sporządzono na podstawie: http://www.gddkia.gov.pl/pl/992/zalozenia-do-prognoz-ruchu

W celu obliczenia wskaźnika rocznego procentowego wzrostu ruchu na podstawie wskaźnika rocznego procentowego wzrostu PKB, dla danej kategorii pojazdów, należy przemnożyć odpowiedni Współczynnik elastyczności We przez właściwy wskaźnik wzrostu PKB dla podregionu oraz wybranego roku.

Współczynnik elastyczności uzależniający wskaźnik wzrostu ruchu od wskaźnika wzrostu PKB w poszczególnych okresach

| Lp. | Kategoria pojazdów | We (wskaźnik elastyczności) w latach |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | W latach 2008 – 2015 | W latach 2016 -2040 |
| 1 | Samochody osobowe | 0,90 | 0,80 |
| 2 | Samochody dostawcze | 0,33 | 0,33 |
| 3 | Samochody ciężarowe bez przyczep i naczep | 0,35 | 0,35 |
| 4 | Samochody ciężarowe z przyczepami i naczepami | 1,07 | 1,00 |

Prognoza wskaźnika wzrostu PKB na okres 2020 – 2042 (jako punkt bazowy oddania inwestycji przyjęto rok 2020)

Wskaźniki przyjęto dla:

- Regionu północnego (NTS1)

- Województwa Pomorskiego (NTS2)

- Obszar metropolitalny – Gdański OM

- Podregion (NTS3) – trójmiejski

- Kod całkowity – 62243

Prognoza wskaźnika wzrostu PKB na okres 2020 – 2042

| Rok | 2020-2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2026 | 2027 | 2028-2030 | 2028-2030 | 2031-2033 | 2034-2035 | 2036-2037 | 2038 | 2039 | 2040-2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wskaźnik wzrostu | 3,1 | 3,0 | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,3 |

Prognozowany ruch:

| Lata | Wskaźnik wzrostu PKB | Samochody osobowe, mikrobusy | Lekkie samochody ciężarowe | Samochody ciężarowe bez przyczepy | Samochody ciężarowy z przyczepami | Autobus | Motocykl | Ciągnik | Rower | SDR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | P | P | P | P | P | P | P | P |  |  |
| 2022 | 3,0 | 8732 | 644 | 259 | 506 | 50 | 39 | 15 | 66 | 10311 |  |
| 2023 | 2,9 | 8942 | 651 | 262 | 522 | 52 | 41 | 16 | 66 | 10552 |  |
| 2024 | 2,8 | 9150 | 658 | 265 | 538 | 54 | 43 | 17 | 66 | 10791 |  |
| 2025 | 2,7 | 9355 | 665 | 268 | 554 | 56 | 45 | 18 | 66 | 11027 |  |
| 2026 | 2,7 | 9558 | 671 | 271 | 569 | 58 | 47 | 19 | 66 | 11259 |  |
| 2027 | 2,8 | 9765 | 677 | 274 | 585 | 60 | 49 | 20 | 66 | 11496 |  |
| 2028 | 2,7 | 9984 | 684 | 277 | 602 | 62 | 51 | 21 | 66 | 11747 |  |
| 2029 | 2,7 | 10200 | 691 | 280 | 619 | 64 | 53 | 22 | 66 | 11995 |  |
| 2030 | 2,7 | 10421 | 698 | 283 | 636 | 66 | 55 | 23 | 66 | 12248 |  |
| 2031 | 2,6 | 10647 | 705 | 286 | 654 | 69 | 57 | 24 | 66 | 12508 |  |
| 2032 | 2,6 | 10869 | 712 | 289 | 672 | 72 | 59 | 25 | 66 | 12764 |  |
| 2033 | 2,6 | 11096 | 719 | 292 | 690 | 75 | 61 | 26 | 66 | 13025 |  |
| 2034 | 2,7 | 11327 | 726 | 295 | 708 | 78 | 63 | 27 | 66 | 13290 |  |
| 2035 | 2,7 | 11572 | 733 | 298 | 728 | 81 | 65 | 28 | 66 | 13571 |  |
| 2036 | 2,6 | 11822 | 740 | 301 | 748 | 84 | 67 | 29 | 66 | 13857 |  |
| 2037 | 2,6 | 12068 | 747 | 304 | 768 | 87 | 69 | 30 | 66 | 14139 |  |
| 2038 | 2,5 | 12320 | 754 | 307 | 788 | 90 | 71 | 31 | 66 | 14427 |  |
| 2039 | 2,4 | 12567 | 761 | 310 | 808 | 93 | 73 | 32 | 66 | 14710 |  |
| 2040 | 2,3 | 12809 | 768 | 313 | 828 | 96 | 75 | 33 | 66 | 14988 |  |
| 2041 | 2,3 | 13045 | 774 | 316 | 848 | 99 | 77 | 34 | 66 | 15259 |  |
| 2042 | 2,3 | 13286 | 780 | 319 | 868 | 102 | 79 | 35 | 66 | 15535 |  |

## Inwentaryzacja budynków do zabezpieczenia oraz innych obiektów na które oddziaływać będzie inwestycja w trakcie budowy

Na terenie inwestycji nie występują budynki oraz inne obiekty wymagające zabezpieczenia ze względu na oddziaływanie inwestycji w trakcie budowy. Na etapie opracowywania projektu nic nie wskazuje na konieczność wykonania tego typu zabezpieczeń. Natomiast niewykluczone jest zastosowanie przez przyszłego Wykonawcę robót takich technologii i dróg dowozu materiałów, które takim oddziaływaniem mogą skutkować.

## Inwestycje związane:

- „Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia – Słupsk”

- „Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk-Bożepole Wielkie, zadanie 5: w. Leśnice (bez węzła) – w. Bożepole Wielkie (bez węzła)

- „Przebudowa mostu na rzece Łeba w ciągu drogi powiatowej w m. Mosty”

# Stan projektowany

## Informacje ogólne. Wariantowanie.

Poniżej przedstawiono strukturę gruntów, niezbędnych do wykonania inwestycji

- Obręb 0014 Lębork: 12/3, 5, 4, 3,

- Obręb 0008 Lębork: 167, 314, 299, 140, 295, 294, 289, 319, 308

- Obręb Lębork 0014: 13/2, 14/6

- Obręb Lubowidz 0011: 102, 100, 101, 99, 98, 519, 97, 96/2, 865/1, 82/3, 44,

- Obręb Kębłowo Nowowiejskie 0007: 3

W ramach prac przedprojektowych zaproponowano trzy warianty rozwiązań:

| Wariant | Opis różnic w wariantach | Preferencje Inwestora | Zgodność z warunkami technicznymi |
| --- | --- | --- | --- |
| I | - Lokalizacja ronda na działkach: obręb 0008 Lębork: 314, 299, 140 - Ścieżka pieszo-rowerowa w odległości 3,5 m. od krawędzi jezdni | Odrzucony przez Inwestora ze względów ekonomicznych | Nie wymaga uzyskania odstępstwa od WT |
| II | - Lokalizacja ronda wymaga pozyskania gruntów nie będących własnością Inwestora - Ścieżka pieszo-rowerowa przy krawędzi jezdni | Odrzucony przez Inwestora ze względu na lokalizację ronda | Wymaga uzyskania odstępstwa od § 46 WT |
| III | - Lokalizacja ronda na działkach: obręb 0008 Lębork: 314, 299, 140 - Ścieżka pieszo-rowerowa przy krawędzi jezdni | Preferowany przez Inwestora | Wymaga uzyskania odstępstwa od § 46 WT |

## Projektowany układ komunikacyjny

    - Parametry projektowanego drogi – Trasa Główna

| OGÓLNE PARAMETRY TECHNICZNE |  |
| --- | --- |
| Parametr techniczny | Wielkość |
| Klasa techniczna drogi | G |
| Kategoria ruchu | KR-4 |
| Prędkość projektowa, ograniczona znakami, miarodajna | Vp = 50 km/h Vo=40 km/h Vm=50 km/h |
| Przekrój poprzeczny jednojezdniowy | 2x1 |
| Szerokość pasa ruchu | 3,25 m |
| Szerokość pobocza gruntowego | min 1,5 m. |
| Szerokość ciągu pieszo-rowerowego (dwukierunkowego) | Teren niezabudowany: 2,5+0,7 (skrajnia) m. Teren zabudowany: 3,0+0,7 (skrajnia) m |
| Minimalna szerokość chodników | 2,0 m. |
| Obciążenie docelowe konstrukcji nawierzchni | 115 kN/oś |

    - Uwarunkowania przyjętych parametrów technicznych drogi

      - Prędkość projektowa i  miarodajna

Zgodnie z § 13 „Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie”, w przypadku dróg klasy G wprowadza się prędkość miarodajną, określaną ze względu na lokalizację drogi, jej krętość oraz ilość pasów ruchu. Na drodze w terenie zabudowanym prędkość miarodajna powinna być o 10 km/h większa, niż największa dopuszczalna prędkość samochodów osobowych na drodze, ograniczona znakiem lub dopuszczona przepisami.

W koncepcji programowej przyjęto, że projektowano odcinek będzie się znajdował w terenie zabudowanym oraz dopuszczalna prędkość ograniczona znakami będzie wynosić 40 km/h.

      - Szerokość pasa ruchu

Zgodnie z § 15 „Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie”, szerokość pasów ruchu dla drogi klasy G powinna wynosić 3,50 m. W przypadku konieczności zastosowania rozwiązań uspokajających ruch na terenie zabudowy, szerokość pasa ruchu może być zmniejszona o 0,25 m. Ponieważ projektowany odcinek drogi znajduje się na terenie zabudowy, pomiędzy dwoma rondami, a jezdnia jest ograniczona krawężnikami, we wszystkich wariantach przyjęto szerokości pasa drogowego l=3,25 m. Rozwiązanie te uznano za zgodne z warunkami technicznymi.

    - Ogólny opis zmian

Zakres opracowania obejmuje budowę ulic jednoprzestrzennych, dwupasowych i dwukierunkowych o nawierzchni asfaltowej oraz budowę skrzyżowania skanalizowanego o ruchu okrężnym w postaci ronda o średnicy 40 m.

Początek trasy jest skoordynowany z projektem budowy Węzła Lębork Wschód, a wylot ronda w kierunku miejscowości Mosty z projektem mostu na rzece Łeba. Przejście przez linię kolejową 202 jest skoordynowane z projektem: „Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia – Słupsk.

Jezdnię obramowano krawężnikiem betonowym na ławie betonowej z oporem, wystającym na wysokość 12 cm. oraz opornikiem betonowym na ławie betonowej, wystającym na wysokość 0-2 cm.

Rozwiązania wysokościowe są ściśle powiązane z sąsiadującym zagospodarowaniem terenu. Spadek poprzeczny daszkowy i=2 %.

Projekt przewiduje na całym odcinku wydzielenie ruchu pieszego i rowerowego z jezdni (budowę chodników, ścieżek rowerowych oraz ścieżek pieszo-rowerowych).

Droga główna będzie oświetlona.

    - Jezdnie

Planuje się wykonanie jezdni bitumicznych z warstwą ścieralną z SMA

Szerokość jezdni:

- poza skrzyżowaniem - 6,5 m. + poszerzenia na łukach wynikające z przepisów

- wloty na rondo – 4,0 m

- wyloty z ronda – 4,5 m.

- jezdnia ronda – 6,0 m.

- pierścień ronda – 1,5 m.

    - Chodniki, ścieżki rowerowe i ścieżki pieszo-rowerowe

Zaprojektowano chodniki, ścieżki rowerowe i ścieżki pieszo-rowerowe z kostki betonowej 10x20 i grubości minimalnej 6 cm.

Minimalne szerokości:

- chodnika przy jezdni - 2,0 m.

- chodnika odsuniętego od jezdni – 1,5 m.

- ścieżki pieszo-rowerowej na terenie zabudowy – 3,0 m.

- ścieżki pieszo-rowerowej poza terenem zabudowy – 2,5 m.

Na dojściach do przejść dla pieszych należy wykonać nawierzchnię chodnika przy użyciu płytek ostrzegawczych z polimerobetonu 30x30x8 cm. w kolorze żółtym dla osób niedowidzących i słabowidzących.

    - Rowy melioracyjne oraz przepusty pod korona drogi

Zakres opracowania obejmuje przebudowę oraz likwidację odcinków rowów melioracyjnych w projektowanym pasie drogowym a także budowę przepustów służących zachowaniu ciągłości hydraulicznej dla projektowanych rowów.

Zaprojektowano przepusty o następujących parametrach:

| Lp | Nazwa przepustu | Lokalizacja | Przekrój | Minimalna nośność | Średnica przepustu (mm) | Długość przepustu (m) | Rzędna wlotu (m.n.p.m.) | Rzędna wylotu (m.n.p.m.) | Spadek podłużny (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PD-1 | 0+080,00 | kołowy | PN-EN-1991-2 klasa I | 1200 | 48,8 | 19,96 | 19,00 | 1,97 |
| 2 | PD-2 | 0+265,00 | kołowy | PN-EN-1991-2 klasa I | 1200 | 43,3 | 19,88 | 19,20 | 1,57 |
| 3 | PD-4 | 0+425,00 | kołowy | PN-EN-1991-2 klasa I | 1200 | 21,2 | 19,83 | 19,67 | 0,75 |

W ramach inwestycji przewiduje się:

•	wykonanie wzmocnienia podłoża,

•	budowę nowych przepustów

•	wykonanie umocnień za pomocą obrukowania,

•	przywrócenie terenu wokół inwestycji do stanu pierwotnego

Konstrukcje przepustów wykonane będą z rur polietylenowych PEHD SN 8 DN 1200 spiralnie karbowanych. Ścięcia na końcach konstrukcji dopasowane będą do pochylenia skarpy 1:1,5 i kąta skrzyżowania osi przepustów.

Przyjęto schemat statyczny konstrukcji powłokowej zamkniętej współpracującej z gruntem.

Konstrukcje z polietylenu HDPE posadowione będą bezpośrednio na fundamencie kruszywowym, zgodnie z rozwiązaniami producenta konstrukcji.

Zasypywanie wykopów gruntem rodzimym jest niedopuszczalne.

Do wykonania zasypki należy stosować grunty niespoiste, materiał naturalny lub sztuczny, spełniające wymagania ST oraz Aprobaty Technicznej producenta konstrukcji o następujących właściwościach:

• dobrej zagęszczalności, o wskaźniku różnoziarnistości "U" nie mniejszym niż 5,

• dobrej wodoprzepuszczalności, o współczynniku wodoprzepuszczalności "k" nie mniejszym niż 8 (m/dobę),

• ciężar objętościowy materiału < 19 kN/m3,

• kąt tarcia wewnętrznego uzyskanej zasypki ≥ 32°,

• wskaźnik zagęszczenia zasypki Is ≥ 0,98.

Po wybudowaniu muszą być one chronione przed zamakaniem, wysychaniem, zawilgoceniem, przemarzaniem i odmrażaniem, drganiami oraz przepływającą wodą. Materiał w obszarze układania zasypki inżynierskiej układać równomiernie w kierunku podłużnym i poprzecznym, jednocześnie po obu stronach konstrukcji warstwami o grubości 25-30 cm (przed zagęszczeniem) i zagęszczać do wymaganego wskaźnika Is.

Podczas zagęszczania gruntu prowadzić kontrolę deformacji konstrukcji, polegającą na pomiarach co pewien czas odkształceń pionowych i poziomych.

Podstawa nasypu powinna posiadać wskaźnik zagęszczenia Is ≥ 0,97. Jeżeli warunek nie jest spełniony grunt należy dogęścić. Przed rozpoczęciem zasypywania, podstawa nasypu powinna być oczyszczona z zanieczyszczeń obcych oraz w razie potrzeby odwodniona.

Do zasypywania elementów żelbetowych mostu można przystąpić po ich zaizolowaniu, a zasypkę układać tak, by nie uszkodzić izolacji. Zasypki powinny być wykonywane przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego, które określono w dokumentacji projektowej, ewentualne zmiany powinny posiadać pisemne potwierdzenie Inżyniera.

W celu zapewnienia stateczności zasypki i jej równomiernego osiadania należy przestrzegać następujących zasad:

• zasypki należy wykonywać metodą warstwową z gruntów przydatnych do budowy nasypu i wznosić równomiernie na całej szerokości,

• grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju gruntu i sprzętu używanego do zagęszczania, przystąpienie do układania kolejnej warstwy nasypu może nastąpić po stwierdzeniu prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej. Niedopuszczalne jest formowanie i zagęszczanie nasypów w granicach klina odłamu przy użyciu ciężkiego sprzętu, np. spychacza. Należy używać sprzętu lekkiego o wadze do 3,5 t,

• zasypka powinna byś umieszczona i zagęszczona równomiernie i równocześnie z obu stron elementu,

• grunt powinien być zagęszczany w warstwach co 25 cm – 30 cm,

• różnica wysokości zasypek po obu stronach obiektu inżynierskiego nie może przekraczać 50 cm. Dopuszcza się różną grubość zasypania w przekroju podłużnym z zastrzeżeniem, że pojedynczy segment musi być zasypany do takiej samej wysokości z dokładnością 50 cm po przeciwnych stronach obiektu inżynierskiego,

• wilgotność gruntu zagęszczonego powinna być zbliżona do wilgotności optymalnej dla danego gruntu. Wilgotność optymalna i maksymalna gęstość pozorna gruntu w stanie wysuszonym, powinny być wyznaczone laboratoryjnie.

W bezpośrednim sąsiedztwie powierzchni elementów obiektu, zagęszczenie nasypu powinno być wykonane ręcznie przy użyciu urządzeń mechanicznych

Przewidziano umocnienie skarp znajdujących się ponad przepustami i w ich bezpośrednim sąsiedztwie obrukowaniem kamiennym na podbudowie betonowej gr. 10cm. Skarpy wokół wlotów i wylotów przepustów umocniono obrukowaniem gr. 10 cm na podbudowie z chudego betonu C12/15 gr. 10 cm.

    - Zatoki autobusowe

Nie przewiduje się budowy zatok autobusowych.

    - Szczegóły elementów dróg

- Jezdnię w przekroju ulicznym, należy obramować krawężnikiem betonowym drogowym 15x30x100cm wystającym ponad poziom jezdni 12 cm. Przewidziano posadowienie krawężnika na ławie betonowej z oporem z betonu C16/20 o grubości od 15 cm, na podsypce cementowo–piaskowej 1:4 – grubość 5 cm. Opory krawężników maja być do 2/3 ich wysokości.

- Wyspy dzielące oraz krawężniki w obrębie ronda (łącznie z przejściem dla pieszych) należy obramować krawężnikiem kamiennym drogowym 15x30x100 cm. Ława i opory jak dla krawężnika betonowego.

- Pierścień ronda należy obramować krawężnikami trapezowymi kamiennymi o wymiarach 15x30x100

- Na wysokości przejść dla pieszych należy ustawić krawężnik kamienny 15x30x100cm wystającym ponad poziom jezdni  0-2 cm.

- W miejscach, gdzie krawężniki przebiegają w łukach poziomych, należy użyć krawężników łukowych

- Połączenie krawężników wystających na 12 cm. z krawężnikami wystającymi 2 cm. należy dokonać za pomocą krawężników skośnych

- Obrzeże betonowe 8x30x100cm jako obramowanie chodnika posadowione na ławie grubości 10 cm. z oporem z betonu C8/10. Opory obrzeży maja być do 2/3 ich wysokości.

Wykonawca powinien uwzględnić pełen asortyment krawężników tj. krawężniki proste, łukowe, trapezowe, skośne, najazdowe itp.

## Konstrukcja nawierzchni jezdni

    - Projekt wzmocnienia podłoża pod nasypem

      - Zasady ogólne.

W związku z występowaniem w podłożu gruntów organicznych należy doprowadzić podłoże pod projektowany nasyp, zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205:1998, do nośności E2=45 MPa.

Ze względu na stosunkowo płytkie zaleganie gruntów organicznych oraz występowanie pod gruntami organicznymi gruntów nośnych, koncepcja programowa przewiduje wymianę gruntów organicznych na grunty niewysadzinowe (naturalne lub antropogeniczne).

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt technologii i organizacji (projekt technologiczny) oraz harmonogram robót uwzględniający wszystkie uwarunkowania w jakich będą wykonywane roboty ziemne związane z wymianą gruntu (m.in. sytuacyjne, geologiczne i wodne, szczególne), występujące na terenie robót.
Należy także uwzględnić wpływ kolejności i sposobu wymiany gruntów (w tym również prawidłowe odwadnianie wykopów) oraz terminy i kolejność wykonywania innych robót na obszarach projektowanej wymiany lub do niej przyległych - na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego postępu całości robót na odcinkach przewidywanej wymiany gruntów. W szczególności należy skoordynować roboty związane z projektowanymi przepustami, podporami obiektów inżynierskich, istniejącym i projektowanym uzbrojeniem na- i podziemnym,
innymi rodzajami wzmocnień podłoża itp.
Ze względu na fakt, iż rozpoznanie podłoża zostało wykonane punktowo (otwory geotechniczne w znacznych odległościach od siebie), przed przystąpieniem do robót konieczne jest wykonanie badań kontrolnych (odwiertów i sondowań), które umożliwią uszczegółowienia zasięgu zaprojektowanej wymiany gruntu. Głębokość badań kontrolnych należy tak dobrać, aby zagłębiały się one minimum 2 m. w warstwę gruntów nośnych podścielających grunty słabonośne podlegające wymianie. 
Wykonawca przed przystąpieniem do robót powinien wykonać inwentaryzację stanu technicznego istniejących budynków, budowli i obiektów infrastruktury sąsiadujących z terenem robót, będących w zasięgu drgań powstałych w trakcie zagęszczania gruntu. Zapewnienie bezpieczeństwa budowli i konstrukcji znajdujących się na przyległym do robót terenie (w bezpośrednim sąsiedztwie oddziaływania robót) należy do obowiązków Wykonawcy.
Wykonawca przystąpi do wykonywania wymiany gruntu na danym obszarze po zakończeniu robót przygotowawczych (pomiarowych, zdjęciu humusu, wycince drzew, rozbiórkach, usunięciu innych przeszkód, wykonaniu dodatkowych badań geologicznych itp.), wytyczeniu zakresu wymiany.
Wykonawca jest zobowiązany do ciągłej kontroli warunków gruntowo – wodnych i porównywania ich z danymi zawartymi w Dokumentacji Projektowej oraz odpowiedniego dobrania sprzętu do ewentualnego odwadniania wykopów.
Jeżeli na terenie robót stwierdzi się występowanie urządzeń podziemnych nie przewidzianych w Dokumentacji Projektowej (urządzenia instalacyjne, wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne, inne kablowe itp.), wówczas roboty należy wstrzymać, powiadomić o tym Inwestora, a dalsze prace prowadzić dopiero po uzgodnieniu trybu postępowania z instytucjami sprawującymi nadzór nad tymi urządzeniami.
W przypadku natrafienia w wykonywanym wykopie na materiały nadające się do dalszego użytku, grunty zasadniczo odmienne niż wskazane w Dokumentacji Projektowej, kurzawkę lub wystąpienie innych sytuacji nietypowych lub nieprzewidzianych, roboty ziemne należy przerwać (wstrzymać) i powiadomić Inwestora w celu ustalenia odpowiednich sposobów dalszego postępowania. Każdorazowo, w sytuacji nietypowej lub nie przewidzianej, decyzję o kontynuacji
robót podejmie Inwestor.
Po wykonaniu wymiany, przed rozpoczęciem budowy nasypu, Wykonawca zinwentaryzuje geodezyjnie górną powierzchnię wbudowanego gruntu. Pomiary należy wykonać w przekrojach zgodnych z poprzeczkami zawartymi w dokumentacji projektowej (branża drogowa). W jednej poprzeczce należy wykonać przynajmniej 3 pomiary, w osi drogi oraz pod zewnętrznymi krawędziami nasypów. Gdy wymiana gruntów wykonywana jest jedynie pod częścią nasypu drogowego, pomiary należy wykonać na jej (wymiany) krawędziach oraz w osi drogi. Wyniki pomiarów geodezyjnych górnej powierzchni wymiany w postaci operatu należy dołączyć do dokumentacji powykonawczej.
Zapewnienie bezpieczeństwa budowli i konstrukcji znajdujących się na przyległym do robót ziemnych terenie (w bezpośrednim sąsiedztwie oddziaływania robót) należy do obowiązków Wykonawcy.

      - Wymiana gruntów

Metoda wykonania oraz zabezpieczenia wykopów powinna być dobrana w zależności od wielkości robót, głębokości wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu, warunków wodnych oraz odpowiadającego sprzętu.
Wstępnie zakłada się, że roboty ziemne związane z wymianą gruntów słabonośnych zostaną wykonane w tymczasowych wykopach szerokoprzestrzennych, bez umocnienia – wg wymagań określonych w pkt 3.4.5 normy PN-B-06050. Jeżeli będzie wymagała tego sytuacja, przed usuwaniem zalegającego gruntu należy wykonać stałe ścianki szczelne z grodzic stalowych. Usunięcie gruntów słabonośnych zalegających poniżej poziomu wody gruntowej zakłada się wykonać poprzez bagrowanie.
W celu uniknięcia ryzyka utraty stateczności skarp, wymiana powinna być wykonywana krótkimi odcinkami umożliwiającymi natychmiastowe wypełnienie wykopu i zagęszczenie gruntu zasypowego. Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw obciąża Wykonawcę robót ziemnych. Stan skarp należy sprawdzać okresowo w zależności od występowania czynników niekorzystnych (opady
atmosferyczne, mróz itp.).
Wydobycie słabego gruntu należy prowadzić do osiągnięcia poziomu stropu warstw nośnych, zwracając uwagę na całkowite usunięcie takich gruntów ze wskazanych obszarów wymiany, przy jednoczesnym nienaruszeniu struktury gruntu nośnego na osiągniętym poziomie. Ponieważ struktura gruntów (zwłaszcza spoistych) może być łatwo naruszona przy wykonywaniu robót ziemnych za pomocą sprzętu mechanicznego poruszającego się po dnie wykopu, należy
zorganizować roboty tak, aby zminimalizować taką możliwość. Można to osiągnąć np. poprzez wykonywanie robót małymi odcinkami przy sprzęcie poruszającym się poza obrębem wykopu lub też można pozostawić nienaruszoną warstwę gruntu (30÷50 cm) ponad poziomem dna i warstwę tę usunąć możliwie na krótko przed przystąpieniem do wykonywania zasypki.
W przypadku przegłębienia wykopów poniżej przewidzianego poziomu należy porozumieć się z Inwestorem celem podjęcia odpowiednich działań. Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej warunków, obciąża Wykonawcę robót.
W miejscach gdzie będzie to możliwe, w gruncie mineralnym należy wykonać stopnie o wysokości od 0.5 do 1.0 m, zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205 „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”.
Bezpośrednio po wykonaniu wykopów należy dno wykopu zabezpieczyć przed negatywnymi skutkami czynników atmosferycznych, mechanicznych, itp. Sposób zabezpieczenia zaproponuje Wykonawca. Nie należy dopuszczać do pozostawienia otwartego wykopu po wybraniu gruntu nienośnego bez uzupełnienia wymaganym materiałem zasypowym; należy dążyć do natychmiastowego wypełniania wykopu z zagęszczaniem gruntu zasypowego. W
wypadku, gdy Wykonawca pozostawi wykop niezabezpieczony, a parametry gruntu w podłożu wykopu ulegną pogorszeniu, koszt doprowadzenia gruntu do wymaganych parametrów obciąża Wykonawcę.
Odspojone i wydobyte z wykopów grunty, nie nadające się do wbudowania w nasyp, należy odwieźć na odkłady.
Wbudowanie gruntu nośnego winno nastąpić po sprawdzeniu czy cały wykop jest pozbawiony gruntów słabych podlegających wymianie, a dno wykopu jest bez zanieczyszczeń obcych. Ponadto należy sprawdzić, czy grunty zalegające pod warstwą nienośną są zgodne z podanymi w Dokumentacji Projektowej.
Do zasypywania należy użyć gruntów niewysadzinowych (naturalnych lub antropogeniczne). Mogą to być także grunty pobrane z innych wykopów, pod warunkiem spełnienia wymagań oraz pozbawione zanieczyszczeń, zmarzlin.

W jednym wykopie mogą być wbudowane różne grunty niespoiste pod warunkiem uzyskania wymaganych parametrów w całej objętości.

Wykopy należy zasypywać do poziomu wskazanego w Dokumentacji Projektowej, a jeżeli nie jest jednoznacznie wskazany, to do poziomu terenu istniejącego, z którego grunt był usuwany. Górna, ostatnia warstwa zasypki wykopów, o grubości 50 cm, stanowi podłoże (podstawę) wznoszonych nasypów drogowych.

      - Wymiana gruntów w przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych

W przypadku występowania wysokiego poziomu wód gruntowych i trudności z wykonaniem wymiany gruntu w wykopie, wzmocnienie podłoża należy przeprowadzić według następujących zasad:

- Usunięcie warstwy humusu – jeśli istnieje - przykrywającej grunty słabonośne.

- Grunty słabonośne należy usuwać mechanicznie od czoła przy użyciu koparek (podsiębiernych, chwytakowych lub zbierakowych), zwracając szczególną uwagę na dokładność wymiany, aby nie zostawiać w podłożu „gniazd” gruntów słabonośnych. Na bieżąco należy kontrolować rodzaj wybieranego gruntu. Wskazane jest przeciążanie czoła nasypu chwilowo deponowanym materiałem ziemnym. Wysokość takiego nasypu
przeciążającego wynosi około 1.5÷2.0m. W miejscach gdzie będzie to możliwe, w gruncie mineralnym należy wykonać stopnie o wysokości od 0.5 do 1.0 m, zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205 „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”.

- Grunt nienośny należy odwieźć w miejsce składowania.

- Powstałe wykopy, po stwierdzeniu, że w podłożu nie ma już gruntów słabonośnych, należy sukcesywnie wypełniać od czoła niespoistym gruntem zasypowym o dobrej zagęszczalności. Do wymiany i nadsypania terenu należy użyć gruntu niespoistego – żwiru, pospółki, piasku grubego, średniego lub drobnego. Nie dopuszcza się do zastosowania piasku pylastego.

- Wbudowywanie gruntu zasypowego należy prowadzić do poziomu góry platformy roboczej, zlokalizowanej minimum 0.5m powyżej poziomu wody gruntowej.

- Należy przeprowadzić badania kontrolne, których celem jest potwierdzenie prawidłowości wykonanej wymiany - odwierty oraz sondowania w siatce o orientacyjnym rozstawie 15×15m (1 badanie na 225m2 powierzchni wymiany). Badania powinny zagłębiać się w warstwę gruntu rodzimego na głębokość minimum 0,5 m.

- W przypadku stwierdzenia pozostawienia soczewek gruntów organicznych, miejsca te należy okonturować (zagęszczając odpowiednio badania kontrolne), po czym wykonać ponownie wymianę lub dodatkowo wzmocnić podłoże metodą wibrowymiany (kolumny żwirowe oraz ewentualne przeciążenie nasypem). Projekt takiego dodatkowego wzmocnienia zostanie w razie potrzeby wykonany w ramach nadzoru autorskiego.

- Po wykonaniu wymiany należy grunt zasypowy dogęścić stosując metodę pozwalającą na uzyskanie wymaganego zagęszczenia. W miejscach, gdzie będzie to możliwe z uwagi na poziom wody gruntowej, wbudowane kruszywo należy zagęszczać za pomocą walców lub płyt wibracyjnych. W przypadku wymiany pod poziomem zwierciadła wody gruntowej kruszywo należy zagęszczać za pomocą wibroflotacji lub metodą zagęszczania dynamicznego. Rozstawy punktów zagęszczania lub wibroflotacji określi Wykonawca w
projekcie technologicznym. Projekt taki powinien uwzględniać wyniki kontrolnych badań zagęszczenia po wymianie oraz parametry sprzętu do zagęszczania. W razie potrzeby należy wykonać poletko próbne, na którym przeprowadzone zostaną badania odpowiedniej metody (lub parametrów) zagęszczenia.

- Po wykonaniu zagęszczenia wgłębnego (wibroflotacja, zagęszczanie dynamiczne) powstałe leje w podłożu należy zasypać gruntem nasypowym, teren wyrównać i zagęścić powierzchniowo za pomocą walców drogowych.

- Należy przeprowadzić badania kontrolne zagęszczonego podłoża - sondowania dynamiczne (sondą lekką, średnią lub ciężką) lub statyczne (CPT lub CPTU) w siatce o orientacyjnym rozstawie 15×15m (1 badanie na 225m2 powierzchni wymiany).

- Na górnej powierzchni wymiany należy wykonać badania kontrolne zagęszczenia wbudowanego gruntu, a także badania statyczne płytą o średnicy 300mm, w celu określenia wtórnego modułu odkształcenia podłoża E2 oraz wskaźnika odkształcenia Io.

- Po wykonaniu wymiany, uzyskaniu pozytywnych wyników badań oraz wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej górnej powierzchni wbudowanego gruntu można przystąpić do budowy nasypu zgodnie z dokumentacją projektową

- W przypadku, gdy przewiduje to dokumentacja projektowa, należy wykonać dodatkowe przeciążenie nadnasypem

    - Ustalenie grupy nośności podłoża gruntowego nawierzchni na etapie projektowania

Ustalenie grupy nośności podłoża gruntowego nawierzchni wymaga określenia rodzaju i cech gruntu zalegającego do głębokości 1 m. od zakładanego spodu konstrukcji nawierzchni. Jeżeli w tej strefie występują warstwy różnych gruntów o miąższości poniżej 1 m., to do projektowania należy przyjąć warunki gruntowe wynikające z rodzaju i cech gorszego gruntu.

- Dla gruntów dających się sklasyfikować pod względem grup nośności, należy przyjąć typowe rozwiązania dolnych warstw konstrukcji nawierzchni zgodnie z katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych.

    - Na podstawie „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” zaprojektowano następujące konstrukcje nawierzchni:

      - Trasa główna, dojazdy do ronda, jezdnia ronda (KR4):

- Warstwa ścieralna z SMA 8 lub 11 KR 4 o grubości 4cm,

- Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W KR 4 o grubości 6 cm,

- Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P KR 4 o grubości 10 cm,

- Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o grubości 20 cm,

- 0/11,2 mm grubości 15 cm

- Wzmocnienie podłoża do G1

      - Drogi inne – ul. Młynarska, zjazd do przepompowni (KR2):

- Warstwa ścieralna z SMA 8 lub 11 KR2 o grubości 4 cm,

- Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W KR 2 o grubości 8 cm,

- Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/o grubości 20 cm.

- Wzmocnienie podłoża do G1

      - Nawierzchnia zabruku na rondzie:

- Warstwa ścieralna z kostki kamiennej 15/17 cm. spoinowanej żywicą epoksydową z piaskiem kwarcowym do 2/3 wysokości kostki kamiennej

- Beton cementowy C16/20 grubości 5 cm.

- Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 0/31,5 mm. o grubości 24-26 cm.

- Podbudowa pomocnicza z mieszanki 0/11,2 związanej cementem C3/4 grubości 15 cm.

- Wzmocnienie podłoża do G1

      - Nawierzchnia chodników:

- Warstwa ścieralna z kostki betonowej szarej gr. 6 cm.

- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 3-5 cm,

- Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 0/31,5 o grubości 10 cm,

- Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C3/4 0/11,2 grubości 10 cm,

- Wzmocnienie podłoża do G1

      - Nawierzchnia ścieżek rowerowych i ścieżek pieszo-rowerowych (KR 1)

- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S KR1 o grubości 3 cm,

- Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W KR 1 o grubości 3 cm,

- Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3  o grubości 15 cm.

- Wzmocnienie podłoża do G1

      - Nawierzchnia wysp dzielących (KR4)

- Warstwa ścieralna z kostki kamiennej nieregularnej 9/11 spoinowana do 2/3 wysokości kostki żywicą epoksydową z piaskiem kwarcowym

- Beton cementowy C16/20 grubości 5 cm.

- Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o grubości 37 cm,

- Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C3/4 grubości 15cm,

- Wzmocnienie podłoża do G1

      - Nawierzchnia wysp dzielących (KR2)

- Warstwa ścieralna z kostki kamiennej nieregularnej 9/11 spoinowana do 2/3 wysokości kostki żywicą epoksydową z piaskiem kwarcowym

- Beton cementowy C16/20 grubości 5 cm.

- Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o grubości 20 cm,

- Wzmocnienie podłoża do G1

      - Pobocza

- Pobocze z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o grubości 15 cm,

## Roboty ziemne

    - Droga

Przewiduje się prowadzenia robót ziemnych związanych z:

- usunięciem z podłoża gleby

- usunięciem nasypów niekontrolowanych z podłoża

- wykonaniem wykopów, w tym wykonanie rowów przydrożnych

- wykonaniem nasypów

- zagęszczaniem gruntów w podłożu pod konstrukcję nawierzchni

- wykonaniem podłoża pod nawierzchnie drogowe

- wykonaniem podłoża pod chodniki

- humusowaniem terenów zielonych

Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-S-02205/1998 “Drogi samochodowe, Roboty ziemne, Wymagania i badania”, postanowieniami innych, obowiązujących norm PN, BN i specyfikacji robót drogowych

W celu zapewnienia stateczności nasypów należy:

- grunty układać warstwami jednakowej grubości na całej szerokości nasypu,

- grunty przepuszczalne układać poziomo, mało przepuszczalne i nieprzepuszczalne ze spadkiem poprzecznym 4%,

- górną warstwę nasypu o grubości co najmniej 0,5 m wykonać z gruntów niespoistych, niewysadzinowych

Wykonanie nasypów, wykopów i robót odwodnieniowych powinno przebiegać  w kolejności zapewniającej stałe odprowadzenie wód gruntowych i opadowych.

Ziemię urodzajną w celu późniejszego wykorzystania należy zgarnąć w pryzmy o wysokości 2,0m i obsiać mieszankami traw ochronnych. Dopuszczalny okres składowania 1 rok. W niekorzystnych warunkach atmosferycznych nasypy powinny być wykonane z gruntów i materiałów przydatnych bez zastrzeżeń wg tablicy 2 normy PN –S02205 „Roboty ziemne”.

W trakcie prac konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do warunków przyjętych do projektowania.

    - Sieci energetyczne i teletechniczne

Prace na sieci energetycznej wykonywać po dopuszczeniu i pod nadzorem właściciela linii kablowych, przebudowywane linie kablowe, montaż rur osłonowych na kablach nn i SN a także zinwentaryzowane w wykopach kontrolnych linie kablowe podlegają odbiorowi ze strony właściciela.

Kable elektroenergetyczne niskiego napięcia układać na głębokości 0,7m (kable SN 0,8m) stosując podsypkę i przykrycie piasku o grubości 0,1m. Kable nn w rowach przykryć folią koloru niebieskiego zaś SN koloru czerwonego. Na kablach w odstępach 10 – 15m oraz przy przepustach a także w złączach i na słupach założyć opaski kablowe danymi znamionowymi kabla i użytkownika. Przy skrzyżowaniach z drogami i rowami kabel układać w rurach ochronnych grubościennych HDPE 110-160, zaś przy skrzyżowaniu z obca infrastrukturą bądź wjazdami na posesję stosować rury osłonowe HDPE 110-160. Przepusty zabezpieczyć pianką montażową przed zamuleniem. Przecinane w trakcie prac sieci telekomunikacyjne bądź elektroenergetyczne należy dodatkowo dobezpieczyć rurami dwudzielnymi A 110/160PS.

Wszystkie demontowane odcinki linii kablowych należy fizycznie usunąć z gruntu.

Wszystkie kable elektroenergetyczne przebiegające pod przebudowywaną drogą należy w wykopach próbnych odkryć i sprawdzić stan obecnego zabezpieczenia, w razie nadmiernego zużycia bądź braku rury osłonowej kable należy zabezpieczyć rurą dwudzielną typu np. A-PS oraz ułożyć obok kabla rezerwowy przepust z rury grubościennej. Kable elektroenergetyczne biegnące pod przebudowywanymi bądź projektowanymi zjazdami z drogi wojewódzkiej należy odkryć wykopem kontrolnym i w razie braku osłony zabezpieczyć rurą dwudzielną. W miejscach gdzie następuje regulacja wysokościowa terenu sprawdzić stan i rzędne ułożenia linii kablowych, w razie ewentualnego wypłycenia przebiegu wykonać regulację wysokościową przebiegu kabla. Ziemię w rowach kablowych ubijać warstwowo. Przed odbiorem wykonać pomiary zagęszczenia gruntu. Kable przed zasypaniem podlegają etapowemu odbiorowi przez użytkownika oraz służby geodezyjne.

Prace ziemne należy tak skoordynować z innymi branżami na etapie budowy by nie występowała konieczność odbudowy nawierzchni (chodnika/jezdni).

Ziemię w rowach kablowych ubijać warstwowo. Przed odbiorem wykonać pomiary zagęszczenia gruntu. Kable przed zasypaniem podlegają etapowemu odbiorowi przez użytkownika linii kablowej oraz służby geodezyjne.

Na wszystkich projektowanych słupach kablowych i krańcowych nn należy zamontować na linii po komplecie (3x szt) ograniczników przepięć nn które należy uziemić poprzez przyłączenie do projektowanego uziomu pionowego P-9 projektowanego przy przebudowywanym słupie. Uziom wykonać z prętów miedziowanych fi 17,4. Projektowane kable wprowadzone na słupy nn należy do wysokości min 2,5m nad ziemią prowadzić w rurze osłonowej odpornej na promieniowanie UV. Wprowadzenie kabla do rury zabezpieczyć głowiczką termokurczliwą. Także rozszycie kabla przy wpięciu do linii napowietrznej należy zabezpieczyć palczatką termokurczliwą, zaś kabel przy podłączeniu do linii wygiąć w kształt fajki uniemożliwiając ściekanie wody po izolacji kabla.

Na projektowanych kablach w odstępach, co 10 m oraz przy złączu, mufie bądź słupie elektroenergetycznym należy zamontować trwałą opaskę oznacznikową z podaniem:

1)       typu i przekroju kabla

2)       trasy kabla

3)       napięcia

4)       właściciela kabla

5)       roku ułożenia

    - Sieć wod-kan-gaz

Przed przystąpieniem do wykonania kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowe, kanalizacji sanitarnej czy sieci gazowej wykonawca musi zapoznać się dokładnie z niniejszym projektem(opisem) oraz załączonymi do niego warunkami technicznymi wydanymi przez jednostki uzgadniające opracowanie i wytyczne innych branży.

Przed rozpoczęciem robót należy szczegółowo ustalić miejsca kolizji istniejącego oraz projektowanego uzbrojenia wykonując ręczne przekopy kontrolne. W przypadku rozbieżności pomiędzy założeniami projektowymi a rzeczywistymi, problem należy rozwiązać na szczeblu nadzoru inwestorskiego lub nadzoru autorskiego w zależności od kompetencji. W trakcie wykonywania prac oprócz naniesionych kolizji mogą wystąpić także kolizje z uzbrojeni niezainwentaryzowanym. Wszystkie napotkane urządzenia należy traktować jako czynne. Roboty ziemne poza zbliżeniami do istniejącego uzbrojenia podziemnego można wykonywać mechanicznie zgodnie z normą PN-B-06050:1999.

Wykopy wąskoprzestrzenne pod rurociągi do głębokości 1m w gruntach zwartych można wykonywać o skarpach pionowych nie umocnionych, przy założeniu że teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. Przy wykopach o głębokości większej niż 1m, a mniejszej niż 3 m należy ściany wykopu zabezpieczyć klatkami osłonowymi, obudowami prefabrykowanymi lub szalunkami zapewniającymi odpowiedni stopień zabezpieczenia stateczności skarp. Dla wykopów o głębokości powyżej 3 m należy wykonać zabezpieczenie według projektu zabezpieczenia wykopów, który jest zobowiązany opracować wykonawca robót. Projekt zabezpieczenia wykopu musi zostać wykonany przez osoby posiadające odpowiednie uprawniania oraz zatwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

W miejscach o niskim uzbrojeniu można stosować wykopy szerokoprzestrzenne o bezpiecznym nachyleniu skarp. Wykopy powinny być wykonywane bez zbędnego przegłębiania.

W trakcie wykonawstwa należy szczególną uwagę zwrócić na zagęszczenie ziemi w wykopach do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Przyjęto jako obowiązujące zagęszczenie ziemi w wykopach do zmodyfikowanej wartości Proctora:

- pod pasem drogi 100%

- pod pozostałymi pasami drogowymi 98%

- poza pasami drogowymi 92%

Dla uzyskania projektowanych wartości zagęszczenia w pasach drogowych planuje się wykonanie częściowe lub całkowitej wymiany gruntu. Wszystkie partie gruntu rozmokniętego należy wybrać i zastąpić nowym właściwym gruntem.

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy zebrać i zabezpieczyć warstwę ziemi urodzajnej.

Szerokość wykopów jest uzależniona od rodzaju montowanych urządzeń oraz od głębokości wykopu. Ogólną zależność pomiędzy przestrzenią roboczą a średnicą przedstawia poniższa tabela.

Minimalna przestrzeń robocza między rurą a ścianą wykopu lub jego szalunkiem

| Średnica nominalna rury | Minimalna wielkość przestrzeni roboczej |
| --- | --- |
| - | m |
| DN<=350 | 0,25 |
| 350<DN<=700 | 0,35 |
| 700<DN<=1200 | 0,45 |
| DN>1200 | 0,50 |
| Jeśli istnieje potrzeba wchodzenia między, np. studzienkę kanalizacyjną a ścianę wykopu minimalna przestrzeń robocza powinna wynosić 0,5 m. |  |

Zaleca się prowadzenie robót w suchym okresie roku.

Roboty budowlane należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami:

- PN-B-06050:1999 „Geotechnika – Roboty ziemne – Wymagania ogólne”,

- PN-B-02480:1986 „Grunty budowlane – określenia, symbole, podział i opis gruntów”,

- PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne – wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych – warunki techniczne wykonania”

- PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r. z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z1997 r z późniejszymi zmianami).,

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 czerwca 2002r. zmieniając rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 91, poz. 811 z 2002 r.. z późniejszymi zmianami)

## Obiekty mostowe

    - Podstawowe parametry techniczno-geometryczne

W ramach niniejszej inwestycji zaprojektowano dwa podwójne obiekty mostowe:

| Lp. | Oznaczenie obiektu | km | Klasa obciążenia | Długość [m] | Szerokość całkowita przęseł [m] | Pow. całkowita [m2] | Liczba przęseł |  [deg] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | WDK-1L/P | 0+167,8 | 1. Klasa I wg PN-EN 1991-2 2. STANAG150 3.Dla obiektów P (obciążenie tłumem pieszych) | 31,3 | 11,1+3,78 | 132,74 | 1 | 90,0 |
| 2 | MD-1L/P | 0+507,6 | 1. Klasa I wg PN-EN 1991-2 2. STANAG150 3.Dla obiektów P (obciążenie tłumem pieszych) | 58,3 | 9,9+3,78 | 797,54 | 2 | 90,0 |

Pierwszy z obiektów WDK 1L/P zaprojektowano w formie jednoprzęsłowej zespolonej stalowo-betonowej o schemacie wolnopodpartym. Drugi MD-1L/P w formie dwuprzęsłowej konstrukcji strunobetonowej o schemacie belki ciągłej.

    - Układ konstrukcyjny

WDK-1L/P

Ustrój nośny jednoprzęsłowy zaprojektowano jako konstrukcję wolnopodpartą. Ustrój wykonany z belek stalowych zespolonych z żelbetową płytą pomostową o min. grubości 24cm. Pochylenie poprzeczne ustroju zaprojektowano jako zmienne od pochylenia jednostronnego o pochyleniu 6% na początku obiektu do daszkowe,  o stałym spadku 2%.  Dla obiektu P pochylenie poprzeczne zaprojektowano jako jednostronne 2% w kierunku osi jezdni. Niweleta jezdni w przekroju podłużnym jest w łuku. Konstrukcje zaprojektowano z poprzecznicami podporowymi umożliwiającymi rektyfikację i wymianę łożysk. Na krawędziach płyty zaprojektowano kapy wylewane na mokro, z zewnętrznymi prefabrykowanymi deskami gzymsowymi z kompozytu.

MD-1L/P

Ustrój nośny dwuprzęsłowy zaprojektowano jako konstrukcję ciągłą. Ustrój wykonany z prefabrykowanych belek strunobetonowych  zespolonych z żelbetową płytą pomostową o min. grubości 24cm. Pochylenie poprzeczne ustroju zaprojektowano jako zmienne od pochylenia jednostronnego o pochyleniu 2% na początku obiektu do daszkowe,  o stałym spadku 2%. Dla obiektu P pochylenie poprzeczne zaprojektowano jako jednostronne 2% w kierunku osi jezdni. Niweleta jezdni w przekroju podłużnym jest w łuku. Konstrukcje zaprojektowano z poprzecznicami podporowymi umożliwiającymi rektyfikację i wymianę łożysk. Na krawędziach płyty zaprojektowano kapy wylewane na mokro, z zewnętrznymi prefabrykowanymi deskami gzymsowymi z kompozytu.

    - Obciążenia

Obiekt został zaprojektowany na obciążenie ruchome :

- według modelu LM1 – współczynniki dostosowawcze na II klasę obciążenia pojazdami samochodowymi ;

- według modelu LM2 – współczynnik dostosowawczy βQ =1.0;

Obciążenie klasą MLC zgodnie z tabelą:

| Pojazdy kołowe |  | Pojazdy gąsienicowe |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ↓↑ | ↑ | ↓↑ | ↑ |
| 100 | 150 | 100 | 150 |

Obciążenie tłumem pieszych dla obiektów P (WDK-1/P i MD-1/P)

    - Beton

WDK-1L/P, MD-1L/P

Elementy konstrukcyjne zaprojektowanych obiektów powinny spełniać następujące klasy ekspozycji i wytrzymałości:

| Element konstrukcyjny | Klasa wytrzymałości wg PN-EN 206-1 | Klasa ekspozycji wg PN-EN 206-1 |
| --- | --- | --- |
| Beton ustroju nośnego | C35/45 (B40), C50/60 (B60) | XC4+XD3+XF4 |
| Beton fundamentów | C30/37 (B35) | XC4+XD1+XF4 |
| Beton podpór | C30/37 (B35) | XC4+XD3+XF4 |
| Kapy i elementy gzymsowe | C35/45 | XC4+XD3+XF4 |
| Pale | C40/50 | XC2+XD2+XF2 |

    - Stal zbrojeniowa i sprężająca

WDK-1L/P, MD-1L/P

Klasa stali zbrojeniowej: A-IIIN, klasa ciągliwości C.

Klasa stali sprężającej: 1860 MPa (MD-1L/P)

    - Stal konstrukcyjna

WDK-1L/P

Klasa stali konstrukcyjnej: gatunek S355 oraz pracy łamania nie mniejszej niż 27J w temperaturze nie wyżej niż -20 °C.

    - Fundamenty

WDK-1L/P, MD-1L/P

Zaprojektowano posadowienie pośrednie. Wierzch fundamentu konstrukcji inżynierskiej ukształtowany został ze spadkiem, w celu ułatwienia spływu wody z jego powierzchni. Pod fundamentami należy wykonać warstwę podkładu betonowego (korka) grubości min. 10cm.

Fundamenty wykonać w wykopie zamkniętym w obudowie z ścianek szczelnych z uwagi na poziom wód gruntowych i występujących gruntów w podłożu.

    - Przyczółki

WDK-1L/P

Przyczółki zaprojektowano jako łączone składające się:

- z elementów żelbetowych w postaci ścian czołowych i krótkich skrzydeł podwieszonych,

- z konstrukcji z gruntu zbrojonego zdejmującej parcie z ściany czołowej przyczółka,

- skrzydeł z gruntu zbrojonego równoległych do osi podparcia wiaduktu,

Podparcie konstrukcji zrealizowano poprzez łożyska które osadzono na ciosach podłożyskowych na górnych powierzchniach konstrukcji korpusu przyczółka. Na korpusie zaprojektowano miejsce na usytuowanie siłowników, w celu wymiany lub rektyfikacji łożysk. Przed przednią ścianą czołową przyczółka ukształtowano półkę o szerokości 1m, która umożliwia ustawienie urządzeń np. drabin rewizyjnych w celu przeglądów utrzymaniowych.

MD-1L/P

Przyczółki zaprojektowano jako masywne ze skrzydłami podwieszonymi, równoległymi do osi podłużnej obiektu. Podparcie konstrukcji zrealizowano poprzez łożyska które osadzono na ciosach podłożyskowych na górnych powierzchniach konstrukcji korpusu przyczółka. Na korpusie zaprojektowano miejsce na usytuowanie siłowników, w celu wymiany lub rektyfikacji łożysk. Przed przednią ścianą czołową przyczółka ukształtowano półkę o szerokości 1m, która umożliwia ustawienie urządzeń np. drabin rewizyjnych w celu przeglądów utrzymaniowych.

    - Filary

MD-1L/P

Podpory pośrednie zaprojektowano jako jeden filary ścianowy o przekroju 0,8x12,5m utwierdzone w ławie fundamentowej i zakończony ławą podłożyskową.

    - Umocnienie skarp

WDK-1L/P, MD-1L/P

Wszystkie skarpy przylegające do konstrukcji inżynierskiej o pochyleniu mniejszym niż 1:1,5 należy zabezpieczyć poprzez wykonanie umocnienia sztywnego, pozostałe skarpy powinny być obsadzone darniną. Górne powierzchnie nasypu drogowego w bezpośrednim sąsiedztwie elementów monolitycznych przyczółków do granicy wymaganego umocnienia 1,5m poza obrys skrzydła i na szerokości kap chodnikowych, należy zabezpieczyć poprzez wykonanie umocnienia sztywnego, zlicowanego z krawężnikami i górnymi powierzchniami kap chodnikowych. Teren przy ścianach korpusów przyczółkowych pod przęsłem należy umocnić, wykonując umocnienie sztywne.

Wszystkie skarpy przylegające do konstrukcji inżynierskiej o pochyleniu mniejszym niż 1:1,5 należy zabezpieczyć poprzez wykonanie umocnienia sztywnego, pozostałe skarpy powinny być obsadzone darniną. Górne powierzchnie nasypu drogowego w bezpośrednim sąsiedztwie elementów monolitycznych przyczółków do granicy wymaganego umocnienia 1,5m poza obrys skrzydła i na szerokości kap chodnikowych, należy zabezpieczyć poprzez wykonanie umocnienia sztywnego, zlicowanego z krawężnikami i górnymi powierzchniami kap chodnikowych. Teren przy ścianach korpusów przyczółkowych pod przęsłem należy umocnić, wykonując umocnienie sztywne.

    - Zasypka fundamentów i zasypka za przyczółkiem

WDK-1L/P, MD-1L/P

Do zasypania fundamentów podpór wykonywanych w gruntach spoistych należy stosować grunt rodzimy lub inny grunt o podobnych właściwościach jak grunt pochodzący z wykopu, o ile są to grunty niezanieczyszczone gruntami organicznymi (zawartość części organicznych nie powinna przekraczać 2%), materiałami agresywnymi w stosunku do budowli ani odpadami chemicznymi. Do zasypywania fundamentów podpór  wykonanych w gruntach niespoistych należy zastosować grunt dobrze zagęszczony z wykopu lub z dowozu, gdzie każda warstwa ułożonej zasypki ( grubość ok.30cm) powinna osiągnąć wskaźnik zagęszczenia Is ≥ 1

Grunt zasypki powinien być przepuszczalny, niewysadzinowy, możliwie jednorodny. Zasypkę przyczółków należy wykonać z pospółki (lub piasku) lub gruntu nasypowego. Zasypka powinna być układana równomiernie warstwami o grubości ok. 30cm, bardzo starannie zagęszczanymi.

    - Płyty przejściowe

WDK-1L/P, MD-1L/P

W celu zabezpieczenia przed powstawaniem nierówności pomiędzy obiektem, a nasypem drogowym za przyczółkami zaprojektowano płyty przejściowe, na całej szerokości obiektu między ścianami bocznymi. Płyty oparte są na półce ścianki zaplecznej poprzez przekładki z 2 warstw papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS’em i posiadającej grubość min. ≥5mm.  Płyty należy wykonać z 10% spadkiem i zamocować do konstrukcji podpory za pomocą prętów Ø32. Pod płytami wymagane jest wykonanie podkładu betonowego o grubości min. 10cm.

    - Wyposażenie obiektów inżynierskich

      - Łożyska

WDK-1L/P, MD-1L/P

W osiach podparcia na przyczółkach oraz filarach zaprojektowano łożyska elastomerowe. Zakładana wysokość łożysk wraz z podlewką i ciosami podłożyskowymi wynosi ok. 400 mm. Ilość łożysk należy przyjąć zgodnie z schematem łożyskowania.

      - Urządzenia dylatacyjne

WDK-1L/P, MD-1L/P

Na połączeniu ustroju nośnego z przyczółkami zastosowano urządzenia dylatacje modułowe szczelne o dopuszczalnym przemieszczeniu:

- na przyczółku P1 +20mm/-20mm,

- na przyczółku P2 (P3 dla MD-1L/P) +20mm/-20mm,

Urządzenie dylatacyjne z profili ze stali nierdzewnej należy osadzić  we wnękach wykonanych w betonie płyty ustroju niosącego oraz w przyczółkach na całej szerokości obiektu. Wymiary w/w wnęk należy dostosować do przyjętych urządzeń dylatacyjnych. Przed dylatacją od strony wody napływowej zastosować odwodnienie za pomocą drenu poprzecznego i sączków.

      - Izolacje wodoszczelne

WDK-1L/P, MD-1L/P

Izolacja konstrukcji nośnej

Górną powierzchnię płyty pomostowej zabezpiecza się bezszwową, bezspoinową izolacją typu MMA, nakładaną metodą natryskową, o grubości min. 2mm.

Izolacją należy odpowiednio pokryć wpusty odwodnienia oraz urządzenia dylatacyjne zapewniając szczelność i trwałość połączeń izolacji z w/w elementami.

Poprzez impregnację hydrofobową należy zabezpieczyć wszystkie odkryte (widoczne z zewnątrz) powierzchnie betonowe konstrukcji nośnej przęseł obiektów mostowych.

Izolacja części podpór stykających się z gruntem

Odziemne (od strony nasypu korpusu drogowego) powierzchnie pionowe wszystkich monolitycznych elementów podpór skrajnych należy zabezpieczyć elastyczną, bitumiczno-lateksową izolacją nakładaną metodą natryskową (min. gr. 3mm) lub równoważną dostosowaną w razie potrzeby do układania na beton o wilgotności przekraczającej 4%. W przypadku stosowania izolacji natryskowej typu MMA, minimalna grubość tego typu izolacji powinna być nie mniejsza niż 2mm.

Wszystkie pozostałe, bezpośrednio stykające się z gruntem powierzchnie betonowe elementów podpór, powierzchnie płyt przejściowych (włącznie z belkami monolitycznymi zabezpieczającymi izolację górnych stref ścianek zaplecznych) należy zabezpieczać materiałami bitumicznymi nakładanymi na zimno. Należy wykonać min. 3-krotne zabezpieczenie, obejmujące minimum jednokrotne gruntowanie oraz min. dwukrotne nakładanie powłoki izolacji właściwej.

Wewnętrzną powierzchnię ścian czołowych i bocznych przyczółków należy oprócz izolacji powłokowej zabezpieczyć geomembraną drenażową.

Izolacja części podpór nad powierzchnią gruntu

Dostępne (odkryte) powierzchnie elementów wszystkich podpór należy zabezpieczyć środkami hydrofobowymi.

Powierzchnie betonowe narażone na ochlapywanie przez przejeżdżające samochody (czyli części podpór do wysokości max. 2m ponad poziom jezdni i znajdujących się w odległości do 4m od krawędzi pasa ruchu) należy zabezpieczyć powłoką specjalną odporną na chlorki o podwyższonej zdolności pokrywania zarysowań i nie odróżniającej się barwą od pozostałej części powierzchni elementu.

      - Nawierzchnia jezdni i chodników

WDK-1L/P, MD-1L/P

Na jezdni zaprojektowano następujące warstwy nawierzchni (od góry):

- warstwa ścieralna – z asfaltu lanego MA 4cm,

- warstwa ochronna – z asfaltu lanego MA 4cm.

Każdą z warstw nawierzchniowych należy wykonać na gorąco, bezstykowo na całej szerokości jezdni.

Na kapach chodnikowych i kap wyniesionych poboczy technicznych zaprojektowano nawierzchnię z MMA o gr. min. 5mm. Nawierzchnię chemoutwardzalną o gr. min. 3mm należy wykonać na górnej powierzchni skrzydeł podpór skrajnych.

Wolne przestrzenie między powierzchniami stykowymi elementów gzymsowych (szer. ok. 5mm), należy wypełnić jednoskładnikowym, elastycznym materiałem klejąco-uszczelniającym, wykonanym na bazie elastomeru poliuretanowego odpornego na UV i środki zimowego utrzymania. Głębokość uszczelnienia (mierzona od obrysu deski w głąb), powinna wynosić nie mniej niż 10mm.

      - Krawężniki

WDK-1L/P, MD-1L/P

Na obiekcie wykonać krawężniki kamienne o przekroju 18x20cm, wyniesionymi ponad poziom nawierzchni na wysokość 14cm. Krawężniki będą układane na podlewce z mieszanek niskoskurczowych i kotwione w kapie za pomocą prętów kompozytowych.

Za obiektem zaprojektowano odcinki przejściowe z drogowych krawężników kamiennych typu ciężkiego o przekroju 20x30cm.

      - Odprowadzenie wód opadowych

WDK-1L/P, MD-1L/P

Do odprowadzenia wód deszczowych z projektowanego obiektu zastosowano na obiekcie żeliwne krawężnikowe wpusty odwadniające, w rozstawie zgodnie z dokumentacją rysunkową, rozmieszczone w osiach odwodnienia, w najniższych punktach jezdni. Z wpustów woda odprowadzona będzie do kolektorów Ø200mm i Ø150mm z tworzywa sztucznego. Spadek kolektorów na obiekcie wynosi min. 2%. Kolektory wyposażone  będą w odpowiednią ilość rewizji, czyszczaków i kompensatorów. Woda z kolektorów zostanie odprowadzona do kanalizacji deszczowej pod obiektem wzdłuż drogi.

Do odwodnienia izolacji pomostu zastosować dreny podłużne w osi odwodnienia, za krawężnikami oraz poprzeczne spod chodnika i wyniesionego pobocza technicznego.

Dren podłużny w osi odwodnienia należy wykonać z prefabrykatu drenażowego zabezpieczonego od góry grysem lakierowanym żywicą epoksydową, ułożonego na grubości warstwy wiążącej. Odprowadzenie wody z drenażu przewiduje się za pośrednictwem sączków Ø50 i wpustów mostowych poprzez specjalne szczeliny wykształtowane w nich na poziomie izolacji. Dreny poprzeczne i podłużne za krawężnikiem należy wykonać z geowłókniny.

Dodatkowo na izolacji poziomej płyty pomostu, wzdłuż dylatacji przyczółka od strony wody napływowej należy wykonać drenaż poprzeczny, z prefabrykatu drenażowego umieszczonego w korycie warstwy wiążącej i przykryty grysem jednofrakcyjnym, z którego woda powinna zostać odprowadzona do sączków zlokalizowanych bezpośrednio przed dylatacjami.

W miejscach gdzie spadek podłużny niwelety i<0,5% zastosowano ściek przykrawężnikowy.

      - Balustrady

WDK-1L/P, MD-1L/P

Zaprojektowano na obiekcie balustrady stalowe:

•	wysokości 1,2m (1,3m dla WD-1L/P) wzdłuż chodników, na zewnętrznych krawędziach obiektu;

•	wysokości 1,1m na konstrukcji oporowej z gruntu zbrojonego.

      - Bariery ochronne

WDK-1L/P, MD-1L/P

Minimalne parametry dla barier ochronnych montowanych na obiekcie (zgodnie z PN-EN 1317-2 „Systemy ograniczające drogę – Część 2: Klasy działania, kryteria przyjęcia badań zderzeniowych i metody badań barier ochronnych”):

•	poziom powstrzymywania – min. H1,

•	szerokość pracująca – min. W2.

Zastosować bariery ochronne zgodnie z normą PN-EN 1317 oraz Zarządzeniem nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dn. 23 kwietnia 2010r. - "Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych"

W przypadku stosowania barier na krawędzi obiektu należy spełnić wymagania ujęte w §265 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. Zgodnie z  §265 ust.1: ” na skraju obiektu powinny być zastosowane bariery uniemożliwiające zjechanie poza jego krawędź koła pojazdu przewidzianego do badań zgodnie z normą przenoszącą normę EN 1317 dla poziomu powstrzymywania zastosowanego na obiekcie”.

Wszystkie metalowe elementy barier ochronnych należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe min. gr. 65µm.

      - Osłony zabezpieczające przed porażeniem prądem sieci trakcyjnej

WDK-1L/P

Obiekt należy wyposażyć w:

•	pionowe osłony przeciwporażeniowe zabezpieczające pieszych przed porażeniem prądem elektrycznym z sieci jezdnej;

•	urządzenia zabezpieczające przed zetknięciem elementów sieci jezdnej z elementami przęsła;

•	urządzenia zabezpieczające przed pojawieniem się napięcia elektrycznego na konstrukcji obiektu.

Wypełnienie pełne osłon przeciwporażeniowych należy wykonać z przezroczystych płyt poliwęglanowych.

Wypełnienie ażurowe osłon przeciwporażeniowych należy wykonać w postaci stalowej siatki krępowanej z drutów okrągłych falowanych gr. 3 mm, o oczkach kwadratowych i prześwicie ok. 25x25 mm

      - Osłony przeciwolśnieniowe

MD-1L/P

Osłony przeciwolśnieniowe dla zwierząt powinny mieć wysokość 2,40 m (odpowiadającą wysokości ogrodzenia głównego) i być wykonane:

- co najmniej 50 m, od początku i końca obiektu w każdym kierunku,

      - Znaki pomiarowe

WDK-1L/P, MD-1L/P

Na obiekcie zaprojektowano zamontowanie znaków pomiarowych w następujących miejscach:

- na ustroju nośnym po obu stronach w osiach podpór,

- na ustroju nośnym w środku rozpiętości przęseł po obu stronach,

- na ścianach przednich i  bocznych przyczółków,

- na słupach podpór pośrednich.

Wysokość umieszczenia znaków na podporach wynosi około 0,75m powyżej poziomu terenu projektowanego. W rejonie obiektu należy zlokalizować również dwa stałe znaki wysokościowe, wykonane z trwałego materiału i posadowione na gruncie rodzimym poniżej poziomu przemarzania. Znaki pomiarowe należy dowiązać do stałych znaków wysokościowych, z kolei stałe znaki powinny być w miarę możliwości dowiązane do niwelacji państwowej.

      - Urządzenia zapewniające dostęp do obiektów inżynierskich w celach utrzymaniowych.

WDK-1L/P, MD-1L/P

Na skarpach korpusu drogowego, bezpośrednio za każdym przyczółkiem, zaprojektowano prefabrykowane schody skarpowe o szerokości 0,8m. Przy każdym przyczółku znajdują się dwa ciągi schodów (po jednym dla obiektu L i P) prowadzący do poziomu terenu i umożliwiający dojście do poziomu odsadzki przy przedniej ścianie przyczółka.

Schody robocze należy wyposażyć z jednej strony w balustradę stalową, którą należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez ocynkowanie i dodatkowo pokryć powłokami malarskimi.

Na ścianie czołowej przyczółków, poniżej ciosów podłożyskowych zainstalowano stalowe klamry do mocowania drabiny rewizyjnej w celu wykonywania przeglądów utrzymaniowych.

Konstrukcję oraz urządzenia zapewniające dostęp do elementów obiektów zaprojektowano z materiałów niepalnych. Pojazdy i osoby poruszające się po obiektach zabezpieczono przed spadnięciem.

## Kanał technologiczny

Kanalizację wzdłuż nowej ulicy należy wykonać jako standardową kanalizację typu KTu1 ciąg złożony z:

- 1 modułu jednej rury RO 110/5 sztywności obwodowej 8kN/m2 w kolorze czarnym bądź pomarańczowym z paskiem identyfikacyjnym i oznaczeniowym;

- 3 rur typu RS RS40/3,7 mm w kolorze czarnym bądź pomarańczowym z paskiem identyfikacyjnym i oznaczeniowym (kolor niebieski, zółty i zielony)

- 1 prefabrykowanej wiązek mikrorur VMR 1 o średnicy zewnętrznej 40 mm o profilach 7x10 (7 mikrorurek o średnicy 10mm i grubości ścianki 1mm). Sztywność obwodowa rurek minimum 8kN/m2

Pod ulicami zastosować profil KTp-1 z rurami RS oraz mikrorurkami w dodatkowej rurze osłonowej RO o średnicy nie mniejszej niż 125 mm (125/7.1 o sztywności obwodowej 8kn/2m)

Kanał technologiczny ułożyć na głębokości typowej 0,7mb, pod jezdniami przebieg kanału przegłębić do głębokości min 1.2m.

Rury RS i prefabrykowane wiązki mikrorur WMR powinny być złożone w ścisłe wiązki czterech rur, związane opaskami samozaciskowymi, posiadającymi odpowiednie certyfikaty do układania w ziemi oraz w miejscach narażonych na działanie promieni UV, w odstępach nie większych niż 2 m.

Kanał technologiczny zbudowany z mikrorurek połączonych złączkami powinien wytrzymać próbę krótkotrwałą nadciśnienia powietrza 1.0 MPa w ciągu 30 min. Mikrokanalizacja uszczelniona na obydwu końcach zamontowanego odcinka o długości do 2,0 km i napełniona sprężonym powietrzem do nadciśnienia 0.1 MPa nie powinna wykazywać spadku nadciśnienia o więcej niż 10 kPa w ciągu 24 godzin.

Złączki mikrorurek proste i redukcyjne, zakończenia, uszczelnienia i inne elementy służące do wykonywania połączeń mikrorur powinny zapewniać wytrzymałość pneumatyczną większą niż 12 bar oraz wodoszczelność lub wodoszczelność i gazoszczelność (w specjalnych wykonaniach). Elementy osłonowe dla połączeń rur mikrokanalizacji powinny być w pełni dwudzielne, odporne na wnikanie mułu i zanieczyszczeń stałych lub całkowicie wodoodporne.

Rury osłonowe RO wprowadzane do studni kończyć równo ze ścianką wewnętrzną , natomiast rury RHDPE 40/3,7 i pakiet mikro zachować w całości (bez cięcia). Wyłożyć je łagodnym łukiem wzdłuż ścianki bocznej studni jednocześnie kierując w górę pod strop. Przy budowie zaleca się zachowanie jednakowego usytuowania włazu studni prefabrykowanej w odniesieniu do osi drogi tak aby wyłożenie rur opto i mikro kierować w stronę granicy pasa drogowego. Przypadające w studniach przelotowych końce połączyć ze sobą złączką 40 aby ciągłość rur podtrzymać.

Wiązka rur RS, mikrorur WMR i RO powinna być ułożona w możliwie linii prostej, na podsypce piaskowej o grubości min. 10 cm i przysypana warstwą przesianej ziemi o grubości nie mniejszej niż 10 cm. Rury RO dla ciągów KTu1 należy układać nad modułami z rur RS i WMR,. Rury RO powinny być łączone za pomocą zgrzewania lub złączkami zewnętrznymi. Po wykonaniu prac montażowych, należy przeprowadzić odpowiednie w/w próby szczelności.

Nad rurociągiem ułożyć taśmę kalandarową koloru pomarańczowego z oznaczeniem kanału

Jako studnie kablowe stosować studnie typu SKR-1. Studnie kablowe wyposażyć w zamknięcia uniemożliwiające dostęp osobom postronnym. Studnie kablowe zabezpieczyć farbą antykorozyjną (pomalować elementy stalowe/żeliwne). Otwory kanału technologicznego należy uszczelnić obustronnie w każdej studni w sposób uniemożliwiający ich zamuleniu.

Wykonać trwałe oznaczenia studni kablowych wewnątrz studni. W studniach montować wsporniki do prowadzenia kabli po dłuższych bokach

Kable elektroenergetyczne krzyżujące się z kanałem technologicznym należy zabezpieczyć rurami dwudzielnymi.

## Budowa kanalizacji deszczowej oraz usunięcie kolizji wod-kan-gaz

    - Kanalizacja deszczowa

      - Obliczenia hydrauliczne

Dane:

- Klasa drogi; G

- Prawdopodobieństwo deszczu miarodajnego; p = 100 [%], dla bezpieczeństwa i

sprawnego działania sytemu  w obliczeniach przyjęto p = 50 [%].

- Natężenie deszczu miarodajnego; q = 127 [dm3/s x ha]

Zlewnia F1

Obliczenie powierzchni zlewni F1 z odprowadzeniem wód do istniejącego rowu melioracyjnego wyl1

| Rodzaj powierzchni zlewni | Powierzchnia obszaru F [m2] | Współczynnik S |
| --- | --- | --- |
| Jezdnia asfaltowa i z kostki brukowej oraz chodniki | 7400 | 0,8 |
| Zieleń i budynki | 1200 | 0,25 |
| Całkowita powierzchnia zlewni | 8600 |  |
| Średni ważony współczynnik spływu S |  | 0,72 |

Obliczenie wydatku zlewni F1 :

QF1 = q x ϕ x F [l/s]

gdzie:

q – natężenie miarodajne opadu deszczu [dm3/s x ha],

dla prawdopodobieństwa występowania deszczu p= 100 % i czas

trwania deszczu równym 10 minut  do obliczeń przyjęto q klasa drogi

G= 127 [dm3/s x ha]

ϕ - współczynnik spływu

F - powierzchnia zlewni [ha]

QF = 127 x 0,72 x 0,86 = 79 [dm3/s]

Na podstawie obliczeń dla zlewni F1 dobrano maksymalną średnicę kolektora

Ø 400 ( Qmax = 120 [dm3/s] ) .

Zlewnia F2

Obliczenie powierzchni zlewni F2 z odprowadzeniem wód do rzeki Łeba wyl2.1

| Rodzaj powierzchni zlewni | Powierzchnia obszaru F [m2] | Współczynnik S |
| --- | --- | --- |
| Jezdnia asfaltowa i z kostki brukowej oraz chodniki | 7000 | 0,8 |
| Zieleń i budynki | 1200 | 0,25 |
| Całkowita powierzchnia zlewni | 8200 |  |
| Średni ważony współczynnik spływu S |  | 0,72 |

Obliczenie wydatku zlewni F2 :

QF2 = q x ϕ x F [l/s]

gdzie:

q – natężenie miarodajne opadu deszczu [dm3/s x ha],

dla prawdopodobieństwa występowania deszczu p= 100 % i czas

trwania deszczu równym 10 minut  do obliczeń przyjęto q klasa drogi

G= 127 [dm3/s x ha]

ϕ - współczynnik spływu

F - powierzchnia zlewni [ha]

QF = 127 x 0,72 x 0,82 = 75 [dm3/s]

Na podstawie obliczeń dla zlewni F1 dobrano maksymalną średnicę kolektora

Ø 400 ( Qmax = 120 [dm3/s] ) .

Zlewnia F3

Obliczenie powierzchni zlewni F3 z odprowadzeniem wód do rowu melioracyjnego wyl3.1

| Rodzaj powierzchni zlewni | Powierzchnia obszaru F [m2] | Współczynnik S |
| --- | --- | --- |
| Jezdnia asfaltowa i z kostki brukowej oraz chodniki | 7000 | 0,8 |
| Zieleń i budynki | 1500 | 0,25 |
| Całkowita powierzchnia zlewni | 8500 |  |
| Średni ważony współczynnik spływu S |  | 0,7 |

Obliczenie wydatku zlewni F3 :

QF3 = q x ϕ x F [l/s]

gdzie:

q – natężenie miarodajne opadu deszczu [dm3/s x ha],

dla prawdopodobieństwa występowania deszczu p= 100 % i czas

trwania deszczu równym 10 minut  do obliczeń przyjęto q klasa drogi

G= 127 [dm3/s x ha]

ϕ - współczynnik spływu

F - powierzchnia zlewni [ha]

QF = 127 x 0,7 x 0,85 = 75 [dm3/s]

Na podstawie obliczeń dla zlewni F1 dobrano maksymalną średnicę kolektora

Ø 400 ( Qmax = 120 [dm3/s] ) .

      - Podczyszczenie ścieków

        - Dobór separatorów

Na podstawie powyższych danych dobrano separator lamelowy z wewnętrznym bypasem o charakterystyce 10/100

Dobrany  separator, przy przepustowości nominalnej urządzenia zatrzymuje  97% zanieczyszczeń ropopochodnych. Stężenie substancji ropopochodnych nie   przekroczy 15 [mg/dm3].

        - Dobór osadników na podstawie przepływu nominalnego dla obliczeń ekologicznych Qe

Zastosowano osadnik fi 1500 o objętości czynnej 3,0 m3.

Stężenie zawiesin ogólnych nie przekroczy100 [mg/dm3].

Eksploatacja systemu podczyszczania ścieków.

Separator, studnie osadnikowe i osadnik należy regularnie opróżniać. Częstotliwość czyszczenia uzależniona jest od ilości oczyszczanych ścieków oraz ich charakteru.

W osadniku ilość zgromadzonego osadu nie może przekroczyć ½ pojemności czynnej.

Warunkiem efektywnej pracy osadnika jest właściwa eksploatacja zgodna z instrukcją dostarczoną przez producenta.

W studniach rewizyjnych i wpustach ulicznych nie można dopuścić do całkowitego wypełnienia osadników.

W/w urządzenia  należy czyścić przynajmniej 2 razy w roku.

      - Trasy kolektorów

Kanalizację deszczową zaprojektowano w taki sposób, aby zachować normatywne odległości od projektowanego i istniejącego uzbrojenia. Lokalizacja urządzeń kanalizacji deszczowej w pasie projektowanej drogi jest zgodna z przyjętym przekrojem normalnym, który został przedstawiony w projekcie branży drogowej. Na etapie projektu budowlanego będzie konieczne uzyskanie Pozwolenia Wodno-prawnego na odprowadzenie wód.

      - Materiały i uzbrojenie

Kolektory oraz przykanaliki zaprojektowano z rur PCV lite bez rdzenia spienionego o klasie SN8, Ø 200 bez rdzenia spienionego  o klasie SN8 łączonych na mufy z uszczelką gumową.

Studnie rewizyjne i połączeniowe zaprojektowano jako tradycyjne z kręgów betonowych C35/45 (z dnem monolitycznym), łączonych na uszczelki przykryte od góry  włazem żeliwnym.

Zastosowano ponadto osadnik o   Dw Ø 1500 i objętości czynnej 3,0m3 i separator lamelowy 10/100. Studnie betonowe przykryte są od góry  pokrywą żelbetową, z włazem żeliwnym Ø 600 mm, z zatrzaskiem. Studnie betonowe kanalizacji deszczowej,  posiadają osadnik o głębokości  0,5 m.

Studnie muszą spełniać wymogi normy „Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe”- PN-EN 1917:2004, oraz „Kanalizacja – Studzienki kanalizacyjne” - PN-B-10729:1999. Powierzchnie betonowe zewnętrzne studni należy zabezpieczyć przed przesiąkaniem wody powłoką wodoodporną.

Dla studzienek poza pasem jezdni i wjazdami stosować włazy żeliwne klasy B125, dla studzienki w pasie jezdni włazy żeliwne klasy D400. W całym projekcie stosować włazy żeliwne z żeliwa szarego ryglowane,  zgodne z normą „Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego – Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością.” - PN/EN 124:2000.

Studnie wpustowe Ø 500 mm powinny być wykonane z betonu C35/45 z osadnikiem 80 cm.

Stosować standardowy wpust płaski D-400.

      - Roboty montażowe

Przy wykonawstwie sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej  należy bezwzględnie przestrzegać zaprojektowanych rzędnych, spadków i trasy kolektorów. Roboty powinny być prowadzone w wykopie otwartym od najniższego punktu (musi być zapewniony odpływ) w górę zlewni, w taki sposób, ażeby na każdym etapie robót istniała możliwość odwodnienia wykopu z wód opadowych jaki i wód gruntowych.  Wszystkie nowo wybudowane urządzenia kanalizacji deszczowej  należy zabezpieczyć w odpowiedni sposób przed zniszczeniem wynikającym z wykonywania innych prac nie związanych z budową kanalizacji  (inne branże np. branża drogowa, ciężki sprzęt mechaniczny).

Rurociągi należy układać w przygotowanym wykopie na warstwie zagęszczonej podsypki grubości 20 cm. Podłoże należy uformować na kąt 90°, tak aby do podłoża przylegała ¼ obwodu rury. Stosować podsypkę z piasku grubego lub średniego dobrze uziarnionego o wymaganym wskaźniku zagęszczenia min 96% wg Proctora. Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem grubym lub średnim i podbite w pachach, aby rura nie zmieniła położenia przy montażu następnych rur. Do wysokości 30 cm ponad lico rury wykop zagęszczać ostrożnie przy pomocy lekkich urządzeń zagęszczających po obu jej stronach, zwracając uwagę aby zagęszczarka nie dotykała rury. Następne warstwy gruntu zagęszczać warstwami 20 cm mechanicznie przy pomocy skoczka lub płyty wibracyjnej. Do zasypki można wykorzystać materiał pochodzący z wykopu przy założeniu – materiał użyty da się zagęścić do wymaganego wskaźnika zagęszczenia.

W gruntach słabonośnych grubość podsypki powinna być zwiększona i wynosić 20-30 cm, a w przypadku bardzo słabych gruntów dodatkowo należy stosować siatki wzmacniające lub geowłókninę. Szczegółowe decyzje dotyczące posadowienia rurociągów w gruntach słabonośnych podejmie na bieżąco inspektor nadzoru inwestorskiego.

Jako podbudowę i nawierzchnię konstrukcji drogowej należy zastosować materiały określone w projekcie drogowym, lub w miejscach nie objętych tym projektem, zgodnie z istniejącym stanem.

Po ułożeniu odcinka kanału między studniami należy dokonać odbioru wykonanego odcinka w stanie odkrytym przy udziale przedstawiciela inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego i zainwentaryzować geodezyjnie. Z każdego odbioru należy sporządzić protokół.

Na przejściach rur przez ściany studni betonowych zastosować przejścia szczelne.

Pochylenia pokryw włazów studzienek w jezdni i chodniku dostosować do spadków projektowanej lub istniejącej nawierzchni w zależności od konkretnego przypadku. Zależności pomiędzy wysokością włazu a terenem zostały zobrazowane w części rysunkowej. Stosować włazy z zabezpieczeniem przed kradzieżą.

Powierzchnie betonowe zewnętrzne studni oraz elementy betonowe stykające się z warstwą gruntu lub narażone na działanie wilgoci należy zabezpieczyć przed przesiąkaniem wody powłoką wodoodporną. Studnie betonowe należy wyposażyć w zejścia ze stopni żeliwnych włazowych w rozstawie pionowym i poziomym co 30cm. Bezpośrednio przy studzienkach stosować krótkie odcinki rur. Studnie obciążone ruchem kołowym należy wyposażyć w pierścienie odciążające zgodnie z częścią rysunkową. Wpusty deszczowe należy osadzić na prefabrykatach betonowych zgodnie z częścią rysunkową oraz instrukcjami producenta.

Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z:

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z późniejszymi zmianami)

- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” zeszyt nr 9 CORBIT INSTAL.

-  Instrukcji montażowych producenta.

    - Przebudowa sieci wod-kan

      - Trasy sieci i przyłączy

Sieć wodociągową i kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w taki sposób, aby zachować normatywne odległości od projektowanego i istniejącego uzbrojenia oraz umożliwić w maksymalnym stopniu umieszczenie węzłów połączeniowych poza pasem jezdni. Projektowaną sieć należy wykonać w technologii tradycyjnej (wykop otwarty) za wyjątkiem przejścia pod rz. Łeba. Na przejście sieciami pod rz. Łeba należy uzyskać pozwolenie wodno-prawne.

      - Materiały i uzbrojenie sieci i przyłączy wodociągowych

Sieć wodociągową i przyłącza zaprojektowano z rur PE 100 SDR 17 PN 10, kształtek PE 100 (zgodnych z SDR rury zgrzewanej)  Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej zaprojektowano z rur do kanalizacji PE 100 SDR 17 PN 10, kształtek PE 100 (zgodnych z SDR rury zgrzewanej). Rurociągi należy łączyć po przez zgrzewanie doczołowe a dla średnic poniżej DN90 za pomocą zgrzewania elektrooporowego.

Uzbrojenie:

Zasuwy należy zastosować miękko uszczelnione klinowe z gładkim i wolnym przelotem, wykonane z następujących materiałów:

- wrzeciono – stal nierdzewna,

- pokrywa i korpus – żeliwo sferoidalne,

- klin – żeliwo sferoidalne pokryte powłoką z EPDM,

Hydranty należy zastosować wyposażone w samoczynne urządzenie odwadniające.

Armatura kołnierzowa lub przystosowana do zgrzewania elektrooporowego (w zależności od średnicy) z uszczelnieniem miękkim.

Włączenia projektowanej sieci do istniejących należy wykonać za pomocą łącznika kołnierzowego RK z zabezpieczeniem przed przesunięciem.

Włączenie przyłączy wodociągowych do sieci należy wykonać za pomocą obejmy siodłowej do nawiercania z zasuwą (nawiertka samonawiertna z wyjściem przystosowanym do zgrzewania elektrooporowego).

Rury PE dostarczane są w sztangach lub zwojach.

Rury ochronne zaprojektowano z tworzywa sztucznego PE 100 SDR 17 oraz stalowe zgodnie z dokumentacją projektową.

Materiały zastosowane do przebudowy muszą spełniać wymagania Ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.), posiadać atest PZH dopuszczający do stosowania w transporcie wody pitnej.

      - Roboty montażowe

Rury z PE dla średnic DN90 i większych łączone będą przez zgrzewanie doczołowe natomiast dla rur o średnicy mniejszej niż DN90 za pomocą zgrzewania elektrooporowego,

Łączenie z armaturą rurociągów:

- o średnicy DN90 i większej za pomocą tulei kołnierzowej PE z kołnierzem luźnym dołączonej do rury za pomocą zgrzewania doczołowego,

-  poniżej DN 90 za pomocą połączeń typu zgrzewanie elektrooporowe.

Przy wykonawstwie sieci wodociągowej należy bezwzględnie przestrzegać zaprojektowanych rzędnych, spadków i tras rurociągów.

Rurociągi należy układać w przygotowanym wykopie na warstwie zagęszczonej podsypki grubości 15 cm. Podłoże należy uformować na kąt 90°, tak aby do podłoża przylegała ¼ obwodu rury. Stosować podsypkę(20cm), obsypkę i zasypkę(20cm ponad górną ściankę rury) z piasku o wymaganym wskaźniku zagęszczenia min 98% wg Proctora. Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem i podbite w pachach, aby rura nie zmieniła położenia przy montażu następnych rur. Do wysokości 30 cm ponad lico rury wykop zagęszczać ostrożnie przy pomocy lekkich urządzeń zagęszczających po obu jej stronach, zwracając uwagę aby zagęszczarka nie dotykała rury. Następne warstwy gruntu zagęszczać warstwami 20 cm mechanicznie przy pomocy skoczka lub płyty wibracyjnej. Do zasypki i zasypania wykopu można wykorzystać materiał pochodzący z wykopu przy założeniu – materiał użyty da się zagęścić do wymaganego wskaźnika zagęszczenia i nie zawiera kamieni, gruzy, korzeni lub innych elementów które mogły by uszkodzić rurę. W odległości 50 cm nad rurą należy ułożyć taśmę identyfikacyjną PCV wraz z drutem stalowym. Przy montażu rurociągów i urządzeń należy przestrzegać instrukcji montażowych producenta urządzeń montowanych.

Węzły połączeniowe sieci projektuje się z kształtek żeliwnych lub PE łączonych za pomocą tulei kołnierzowej z kołnierzem luźnym zgodnie.

W miejscach zmiany kierunku wodociągu, przy trójnikach rozdziału, kolanach należy stosować bloki oporowe betonowe stanowiące zabezpieczenie przed rozszczelnieniem sieci podczas uderzeń wodnych . Pod armaturą i zasuwami należy dodatkowo wykonać betonowe bloki podporowe z betonu. Ściany bloków oporowych i podporowych powinny przylegać do nienaruszonego gruntu i zapewniać stateczność bloku.  Betonowe podłoża bloków betonowych w miejscu styku z rurami wodnymi należy wysłać folią gr. 1 mm z PE.

Zasuwy należy wyposażyć w obudowy teleskopowe i skrzynki uliczne, które należy zabezpieczyć w terenie nieutwardzonym poprzez obrukowanie kostką betonową w obramowaniu z obrzeży chodnikowych.

Przekroczenia pasów drogowych należy wykonać w rurach ochronnych wprowadzanych według wcześniejszych założeń. Rurę przewodową w rurze ochronnej należy posadowić na płozach ślizgowych typu B o wysokości płozy 25 mm. Pierwszą płozę należy zamontować 0,15 m od krańca rury osłonowej a następne płozy co 1 m. Końcówki rury osłonowej należy zabezpieczyć manszetami typu „N”.

Każdy odcinek przebudowanej sieci należy poddać próbie ciśnieniowo-hydraulicznej wg PN-B-10725:1997 w obecności inspektora nadzoru oraz przedstawiciela zarządcy sieci. Po pozytywnie zakończonej próbie należy rurociąg zainwentaryzować geodezyjnie i zasypywać z zagęszczaniem warstwami. Z każdego odbioru należy sporządzić protokół.

Po pozytywnie zakończonych czynnościach: próba szczelności, płukanie, dezynfekcja oraz pozytywne badanie bakteriologiczne nowo powstałą sieć wodociągową należy włączyć do istniejącej sieci w porozumieniu z właścicielem sieci. W trakcie przebudowy należy zapewnić ciągłość dostaw wody i odbiór ścieków w przypadku przebudowy kanalizacji sanitarnej tłocznej.

UWAGA!!!

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy kontrolne na istniejących  przewodach i sprawdzić średnicę oraz rzędne posadowienia istniejącego uzbrojenia z założonymi danymi w projekcie. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności, problem należy wyjaśnić bezpośrednio w ramach nadzoru inwestorskiego lub nadzoru autorskiego w zależności od potrzeb.

Likwidację i przebudowę sieci wodociągowej jak i kanalizacji tłocznej należy przeprowadzić w porozumieniu z właścicielem sieci oraz w oparciu o harmonogram robót.

      - Regulacja urządzeń wod-kan

Regulacja skrzynek wodociągowych:

Skrzynki należy osadzić na fundamentach betonowych.

      - Regulacje urządzeń studni kanalizacyjnych

Regulacja istniejących studni kanalizacji sanitarnej:

w przypadku gdy studnia posiada „zwężkę” regulacja będzie  polegała na demontażu zwężki, montażu:  kręgu h=0,5m, płyty nastudziennej, nowego włazu klasy D400. Dopuszczalne jest zamontowania pierścienia regulacyjnego. Maksymalna grubość warstwy betonu służącej do montażu włazu to 1 cm.

gdy studnia nie posiada zwężki należy zamontować, płytę nastudzienną i osadzić nowy właz klasy D400. Dopuszczalne jest zamontowanie pierścienia regulacyjnego. Maksymalna grubość warstwy betonu służącej do montażu włazu to 1 cm.

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora uszkodzeń w konstrukcji studni należy wymienić uszkodzone elementy.

W przypadku montażu pierścieni odciążających na studniach oraz wpustach deszczowych wolna przestrzeń między ostatnim kręgiem a płytą nastudzienną powinna wynosić od 3  do 5 cm.

      - Likwidacja istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

Likwidację istniejącej sieci wodociągowej przewidzianą do likwidacji należy wykonać po przez:

Likwidację wodociągu z uzbrojeniem  poprzez wypełnienie betonem i zaślepieniem końcówek,

Likwidację po przez demontaż, w miejscu gdzie towarzyszą wykopy odsłaniające rurociągi przeznaczone do likwidacji

Braki gruntu wynikłe z likwidacji uzbrojenia należy uzupełnić pospółką

    - Przebudowa sieci gazowej

      - Trasa sieci gazowej

Sieć gazową zaprojektowano w taki sposób, aby zachować normatywne odległości od projektowanego i istniejącego uzbrojenia oraz umożliwić w maksymalnym stopniu umieszczenie elementów poza jezdnią.

      - Kolizje sieci gazowej z istniejącym uzbrojeniem

Na trasie projektowanej sieci występują skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym i infrastrukturą techniczną.

Wszystkie miejsca skrzyżowań są pokazane na mapie sytuacyjno-wysokościowej.

W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywać ręcznie.

Miejsca skrzyżowań zgłosić do odbioru przez właścicieli uzbrojenia w stanie odkrytym.

Przystąpienie do robót w rejonie skrzyżowań należy zgłosić minimum 7 dni przed terminem ich rozpoczęcia.

      - Skrzyżowanie sieci gazowej z kablami sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej

Kable sieci elektroenergetycznej, sieci telekomunikacyjnej przechodzą nad projektowanymi przewodami gazowymi. Przy skrzyżowaniach należy zachować odległość pionową między zewnętrzną ścianką gazu, a kablem – co najmniej 0,20 m.

Przy układaniu gazociągu pod kablem, kabel należy zabezpieczyć rurą dwudzielną z tworzywa sztucznego na długości co najmniej po 0,5 m od osi skrzyżowania, mierząc prostopadle do osi gazociągu. W tym celu należy zastosować dwudzielne osłony kablowe wykonane z HD-PE A110PS.

Ewentualne uszkodzenia istniejących przepustów kablowych, powstałe w czasie montażu gazociągu należy naprawić używając w tym celu dwudzielnych osłon kablowych z PVC.

W obrębie wykopów uzupełnić taśmy ostrzegawcze układane nad kablami.

Roboty w tych miejscach należy prowadzić sposobem ręcznym z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem służb eksploatacyjnych.

      - Skrzyżowanie sieci gazowej z kanalizacją deszczową i wodociągiem

Minimalna odległość pionowa pomiędzy zewnętrznymi ściankami rurociągu i sieci kanalizacji nie mającej połączenia z pomieszczeniami dla ludzi i zwierząt, a zewnętrzną ścianką gazociągu w miejscu skrzyżowania powinna wynosić:

- dla gazociągów o ciśnieniu do 0,5 MPa, h=0,20 m,

W miejscach skrzyżowań odległości są większe od odległości podstawowej h>0,2 m.

      - Oznakowanie gazociągu i uzbrojenia, strefa kontrolowana

Na wysokości 40 cm nad gazociągiem ułożyć taśmę ostrzegawczą perforowaną koloru żółtego z napisem „GAZ tel. 992” o szerokości 0,2 m posiadającej atest Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Dla gazociągów wykonanych z PE dodatkowo należy umieścić drut wskaźnikowy miedziany w izolacji DY (Cu DY >2,5 mm2).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dla gazociągów układanych w ziemi i nad ziemią powinny być wyznaczone, na okres eksploatacji gazociągu, strefy kontrolowane. Projektowany gazociąg zaliczono do pierwszej klasy lokalizacji. Dla przedmiotowego gazociągu wyznacza się strefę kontrolowaną o szerokości S=1,0 m, której linia środkowa pokrywa się z osią gazociągu.

W strefie kontrolowanej nie należy wznosić budynków, urządzać stałych składów i magazynów, sadzić drzew oraz nie powinna być podejmowana żadna działalność mogąca zagrozić trwałości gazociągu podczas jego eksploatacji.

Znakowanie trasy gazociągu należy zaprojektować i wykonać zgodnie ze  Standardami Technicznymi IGG (zgodnie z aktualną wersją):

− ST-IGG-1001 – Gazociągi. Oznakowanie trasy gazociągów. Wymagania ogólne

− ST-IGG-1002 – Gazociągi. Oznakowanie ostrzegające i lokalizacyjne. Wymagania i badania

− ST-IGG-1003 – Gazociągi. Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania

− ST-IGG-1004 – Gazociągi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania

      - Materiały i uzbrojenie

Sieć gazociągową należy wykonać z rury PE SDR17 PE 100 RC wzmocnioną, Typu II, do gazu

Rury osłonowe – rury PE100 SDR 17

Projektowane gazociągi stalowe należy wykonać z rur stalowych przewodowych

bez szwu, ze stali L360N/ME, KLASA B3, w/g PN-EN ISO 3183 o grubości ścianki 5,6mm izolowanych fabrycznie powłoką z polietylenu wytłaczanego 3LPE w klasie N-v spełniającą wymogi DIN 30670 (materiał z grupy P1).

Wszelkie łączniki, kształtki oraz przejściówki muszą być tej samej klasy co rurociąg dochodzący do kształtki.

- Materiały zastosowane do przebudowy muszą być przeznaczone do gazu i posiadać:

a) znak budowlany i krajową deklarację właściwości użytkowych wystawioną przez

producenta wyrobu, pozwalająca na znakowanie wyrobu znakiem budowlanym

(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobów deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966 z późn. zm.) lub oznakowanie CE i deklaracja właściwości użytkowych, w przypadku gdy przepisy prawa będą tego wymagały.

b) dokument potwierdzający zgodność z wymogami normy PN-EN 1555-1, PN-EN 1555- 2 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw

gazowych. Polietylen (PE). Cz. 1: Postanowienia ogólne, Cz. 2: Rury, lub ważna krajowa ocena techniczna lub aprobata techniczna;

c) dla rur RC ważny dokument potwierdzający zgodność z wymogami PAS 1075 typ 1 lub typ 2: TEST KARBU wg PN EN ISO 13479 Rury z poliolefin do przesyłania płynów - Oznaczanie odporności na propagację pęknięć - Metoda badania powolnego wzrostu pęknięć w rurach z karbem nie mniej niż 8760 h, TEST FNCT i ACT wg ISO 16770 Plastics -- Determination of environmental stress cracking (ESC) of polyethylene – Fullnotch creep test (FNCT) nie mniej niż 5000 h, test odporności na obciążenie punktowe (TEST PLT, tzw. test kuli dr Hessela) nie mniej niż 8760 h.

      - Sposób włączenia do gazociągu

Włączenie nowo wybudowanych odcinków gazociągów do istniejącej sieci gazowej oraz ich nagazowanie wykona gestor sieci na zlecenie inwestora inwestycji podstawowej i na jego koszt.

Koszty tych robót są ujęte w przedmiarach i kosztorysie inwestorskim, ich realizacja nie generuje żadnych nowych kosztów.

      - Wytyczne realizacji

Przy wykonawstwie sieci gazowej należy bezwzględnie przestrzegać zaprojektowanych rzędnych, spadków i trasy sieci gazociągowej

Rury z PE należy łączyć poprzez zgrzewanie doczołowe lub elektrooporowe.

Przy zgrzewaniu doczołowym wymaga się aby:

- zgrzewane rury miały tą samą średnicę i te same grubości ścianek,

- rury były ustawione współosiowo,

- końcówki rur były dokładnie wyrównane przed ich zgrzewaniem,

- temperatura w czasie zgrzewania końców rur była w przedziale od 210-220 st.C (PE),

- czas usunięcia płyty grzewczej przed dociskiem końcówki rury był możliwie krótki ze względu na dużą  wrażliwość na utlenianie (PE),

- siła docisku w czasie chłodzenia złącza po jego zgrzaniu była utrzymana na stałym poziomie, a w szczególności w temperaturze powyżej 100°C kiedy zachodzi krystalizacja materiału, w związku z tym chłodzenie złącza powinno odbywać się w sposób naturalny bez przyspieszenia.

- Inne parametry takie jak: siła docisku przy rozgrzaniu i właściwym grzaniu powierzchni, czas rozgrzewania, czas dogrzewania, czas zgrzewania i chłodzenie, powinny być ściśle przestrzegane wg instrukcji producenta.

Po zakończeniu zgrzewania czołowego i zdemontowania urządzenia zgrzewającego, należy skontrolować miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarów nadlewu, (szerokości i grubości) i oszacowaniu wartości tych odchyleń. Wartości te nie powinny przekraczać dopuszczalnych odchyleń określonych przez danego producenta.

Wszystkie połączenia powinny być tak wykonane, aby była zapewniona ich szczelność przy ciśnieniu roboczym oraz próbnym.

Podczas montażu należy przestrzegać instrukcji producenta.

Zagrzewanie elektrooporowe

Podczas zgrzewania należy stosować zalecenia producentów rur, kształtek i zgrzewarek, albo procedury w formie pisemnej instrukcji technologicznej zgrzewania zatwierdzonej przez operatora systemu dystrybucyjnego. W przypadku braku procedur zaleca się stosowanie procedur zgrzewania zgodnych z ISO 11413.

Podczas realizacji procesu zgrzewania elektrooporowego należy zwrócić szczególną uwagę na:

- prawidłowe przygotowanie łączonych elementów,

- kształtki dostarczane na budowę powinny być zamknięte w hermetycznych workach z tworzywa sztucznego, a zaleca się, aby rozpakować je przed samym wykonaniem montażu,

- nie dotykać wewnętrznej powierzchni kształtki.

W przypadku wątpliwości co do czystości wewnętrznej powierzchni kształtki lub jej zawilgoceniu należy powierzchnie biorące udział w procesie zgrzewania przemyć bezwonnym alkoholem etylowym.

Przygotowanie rur do zgrzewania polega na usunięciu utlenionej warstwy tworzywa z powierzchni rury w obszarze, który wchodzi do kształtki oraz kilka centymetrów za nią. Usuwanie utlenionej warstwy materiału wykonujemy za pomocą specjalnych skrobaków, którymi usuwamy równomierną warstwę na głębokości 0,1 do 0,2 mm. Usunięta warstwa nie może być zbyt gruba, aby nie powstała zbyt duża szczelina pomiędzy rurą, a kształtką. Rura powinna wchodzić w kształtkę suwliwie.

Końcówkę rury należy wsunąć pod kątem prostym. Czoło rury należy zukosować (sfazować) w celu zabezpieczenia uzwojenia drutu oporowego kształtki przed ewentualnym uszkodzeniem w trakcie montażu. Tak przygotowane powierzchnie rur należy jeszcze odtłuścić specjalistycznymi środkami. Dane z kodu kształtki elektrooporowej odczytane przez zgrzewarkę powodują automatyczne ustawienie parametrów zgrzewania. Niektóre zgrzewarki automatycznie po podłączeniu kształtki identyfikują parametry zgrzewania. Wszystkie dane wprowadzone do zgrzewarki (tryb automatyczny, tryb ręczny) przechowywane są w pamięci zgrzewarki i mogą stanowić protokół zgrzewania.

Rury w gruncie należy montować w wykopie na wyrównanej i zagęszczonej podsypce gr. 10 cm i obsypce 20 cm. Po ułożeniu sieci należy dokonać odbioru wykonanego odcinka w stanie odkrytym przy udziale przedstawiciela inwestora(gestora sieci) i inspektora nadzoru zgodnie z pkt. 10 opisu technicznego. Sieć przed zasypaniem należy zainwentaryzować geodezyjnie.

Gazociągi powinny być wykonane przez uprawnionego wykonawcę zgodnie z wytycznymi PSG.

Po pozytywnie zakończonych próbach ciśnieniowych opisanych w pkt. 10 nowo powstałą sieć można włączyć do istniejącej sieci w porozumieniu z właścicielem sieci.

Przełączenia, likwidacje, zasilania należy dokonać według wytycznych zarządcy sieci gazowej. Zagazowywanie i włączenia do istniejących sieci może wykonać jedynie zarządca sieci gazowej. Wykonanie wszelkich prac w obrębie czynnej oraz nieczynnej sieci gazowej, a także odbiór próby szczelności należy uzgodnić z PSG.

UWAGA

Przed przystąpieniem do robót należy dokonać odkrywki przewodów oraz innej infrastruktury teletechnicznej i sprawdzić średnicę oraz rzędne posadowienia istniejącego uzbrojenia z założonymi danymi w projekcie. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności, problem należy wyjaśnić bezpośrednio w ramach nadzoru inwestorskiego lub nadzoru autorskiego w zależności od potrzeb.

Budowę sieci należy wykonać w  oparciu o harmonogram robót.

      - Likwidacja istniejącej sieci

Istniejącą sieć  przewidzianą do likwidacji należy zdemontować a w przypadku braku takiej możliwości wypełnić zaczynem gruntonu lub pianobetonu.

Braki gruntu wynikłe z likwidacji uzbrojenia należy uzupełnić pospółką

      - Roboty spawalnicze dla połączeń stalowych

Roboty spawalnicze należy prowadzić w oparciu o „Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych”(ZMS.02/7/2019/1)

      - Zabezpieczenie przeciwkorozyjne dla połączeń

Ochronę przeciwkorozyjną gazociągów stalowych w miejscach połączeń PE/Stal projektuje się zgodnie z zapisami „Zasady projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci gazowych.”

## Budowa oświetlenia drogowego

    - Wymagania oświetleniowe

Zgodnie z normą PN-EN 13201-3:2016 należy zapewnić oświetlenie całego projektowanego układu drogowego. Układ drogowy należy oświetlić z zachowaniem klasy M4. Chodniki oraz ścieżki rowerowe dla całego układu drogowego musza spełniać wymagania jak dla klasy min  P4.

Wymagania normatywne wynoszą:

- (M4)		Lm ≥ 0,75  	Uo ≥ 0,4	UI ≥ 0,6		TI ≤ 15	 	SR ≥ 0,5

- (P3)		Em ≥ 7,5	Emin ≥ 1,5

Przejścia dla pieszych należy doświetlić z zastosowaniem dodatkowych slupów oświetleniowych od strony najazdowej. Wymagana średnie natężenie oświetlenie w osi przejścia oraz strefie oczekiwania min 50Lx.

    - Słupy i oprawy oświetleniowe

Dla oświetlenia drogi projektuje się słupy o wysokości całkowitej do 10m (wysokość montażu opraw).  Słupy wykonane o profilu okrągłym stożkowe, stalowe z wykonanym spawem plazmowym (tzw. „niewidocznym”), słupy cynkowane metodą zanurzeniową. Na słupach zamontować należy wysięgniki gięte o profilu łukowym pojedyncze o długości 1,5m. Wszystkie wysięgniki o kącie gięcia 5-10 stopni w stosunku do powierzchni drogi.

Na słupach jako oświetlenie podstawowe zamontować nowe oprawy typu LED ze źródłem o temperaturze barwowej 4000K o zróżnicowanej mocy i strumieniu – zgodnie z opisem na planie i schemacie. Oprawy winny zapewniać  skuteczność świetlną min 120Lm/W. Wszystkie oprawy winny posiadać identyczną budowę i być tego samego typu i posiadać źródło typu LED i być w II klasie izolacji o stopniu ochrony IP66, współczynnik oddawania barw Ra>70 z modułem zasilającym kompensującym spadek strumienia w czasie oraz z autonomiczną redukcją strumienia w godzinach późnonocnych. Zaprojektowane oprawy musza posiadać certyfikat ENEC+ gwarantujący spełnienie zakładanych parametrów.

Przy przejściach dla pieszych należy posadowić nowe słupy wysokości 6-7m z nasadkowo montowaną oprawą LED z rozsyłem asymetrycznym dostosowanym do przejść, temperatura  barwowa 5700K (dodatkowa ekspozycja przejścia światłem „zimno białym”).

Na słupach należy zamontować wyraźne oznaczenie z podaniem numeru latarni oraz numeru obwodu.

Słupy należy posadowić na fundamentach prefabrykowanych 120x40, w przypadku lokalizacji słupa w chodniku śruby montażowe zabezpieczyć kapturkami ochronnymi i schować pod kostką brukową (słupy z doświetleniem przejścia), w przypadku montażu słupa w zieleńcu fundament winien wystawać na około 5cm ponad poziom zieleńca.

Połączenie słupów wykonać kablami aluminiowymi typu YAKXS 4x35, wraz z kablem energetycznym układać bednarkę FeZn 25x4. Bednarkę wprowadzić na zacisk PEN tabliczki w słupie, zaś zacisk PE słupa przyłączyć linką LgY 16. Połączenia w ziemi spawać a następnie zabezpieczyć przed korozją. Wymagana rezystancja uziemień nie większa od 10Ώ

    - Zasilanie linii oświetleniowej

Zasilanie oświetlenia wykonać z nowej szafki oświetleniowej zasilonej z sieci Energa- Operator na podstawie uzyskanych warunków oświetleniowych.

Nowe szafki oświetlenia wyposażyć jako min 4 obwodowe w obudowie prefabrykowanej termoutwardzalnej zamykanej na zamek „baskwilowy” i przystosowane do montażu zamka w systemie master-key oraz kłódki. Szafkę należy wyposażyć w zegar sterujący oraz czujnik zmierzchowy korygujący czas zapalania sterowany przez zegar. Czujkę fotokomórki zamontować na szczycie najbliższego słupa, nie przewiduje się montażu czujki w obudowie szafki oświetleniowej. W szafkach zamontować przełącznik umożliwiający wybór sterowania pomiędzy ręcznym, z czujki zmierzchowej oraz za pomocą sterownika. W szafce oświetleniowej zamontować dodatkowo filtr wyższych harmonicznych (prąd znamionowy 25A), ograniczniki przepięć klasy 1 i 2 oraz moduł grzewczy zabezpieczenia przed spadkiem temperatury poniżej dopuszczalnej dla najbardziej wrażliwych elementów układu.

Większość szafek wykonać jako szafki z zasilaniem jednofazowym, analogicznie obwody odejściowe będę realizowane w układzie jednofazowym.

Fundamenty szafek oświetleniowych w całości pomalować abizolem zaś do wysokości min 30cm ponad pozom terenu zabezpieczyć elastomerem lub inną masą odporną na odchody zwierząt. Grunt wewnątrz szafki wymienić na kermazyt.

Teren przed szafkami utwardzić płytami chodnikowymi (nawierzchnią analogiczna jak utwardzenie terenu jakie jest wykonane w strefie dojścia do szafki, poszerzenia nawierzchni pod szafki ujęte w opracowaniu branży drogowej.

Przy szafce oświetleniowej wykonać uziemienie mieszane taśmowo-prętowe o rezystancji nie większej niż 10Ώ

W szafce oświetleniowej należy umieścić zalaminowany schemat szafki oświetleniowej oraz niezależny schemat sieci oświetleniowej zasilonej z przedmiotowej szafki.

Projektowane oświetlenie drogowe skoordynować z oświetleniem budowanym w ramach budowy drogi ekspresowej S6, wykonać powiązanie (na podziale w slupie gminy ) z przedmiotowym oświetleniem. Wykonać także powiązanie do obwodu oświetleniowego Energa-Oświetlenie.

    - Uwagi dodatkowe

Do połączeń w słupach pomiędzy tabliczką słupową a oprawą należy zastosować przewody typu YDYżo 3x1,5mm2, przy czym żyłę PE przewodu nie przyłączać a zaizolować i zachować jako rezerwę, Przy montażu na pojedynczym słupie większej ilości opraw montować niezależne przewody od tabliczki do oprawy. Połączenie kabli w słupach wykonać przy pomocy zacisków izolacyjnych IZK z indywidualnym zabezpieczeniem o amperażu 4A dla każdego odbiornika. Wnęki słupowe montować po przeciwnej stronie niż ruch pojazdów. Usytuowanie słupów oraz połączenia ich kablami z szafkami oświetleniowymi pokazano na planach sytuacyjnych oraz schemacie oświetlenia.

Dodatkową ochronę od porażeń projektowanej sieci oświetleniowej stanowi szybkie wyłączenie. Obudowy słupów przyłączyć za pomocą przewodów ochronnych o barwie żółto – zielonej o przekroju min. 10mm2 (LgY 16) do zacisku złączki na żyłach PEN - do której należy przyłączyć także przewód neutralny w.l.z słupa. Połączenia w ziemi spawać oraz zabezpieczyć przed korozją. Rezystancja uziemień nie powinna być większa niż 10.

Fundamenty słupów przed posadowieniem pokryć izolacją powłokową (ochronną). Wszystkie konstrukcje (jak poprzeczniki, haki, śruby itp.) winny być ocynkowane. Części podziemne słupów na wys. 0,35m ponad poziom terenu winny być pokryte powłokową ochronną. Wykonać oznaczenie na słupach i numerację czarnymi cyframi wysokości 5cm i grubości 5mm na żółtym bądź białym tle wysokości 10 cm. Oznaczenia na słupach malować na wysokości 1,8m od ziemi od strony ulicy.

Kable układać na głębokości min 0,7m (nie dopuszcza się umieszczania kabli na głębokości 50cm pod gruntem) ogólne zasady układania kabli zgodnie z normą N-SEP 004. Dopuszcza się prowadzenie kabli oświetleniowych w całości w rurach osłonowych (rozwiązanie zalecane w miejscach gdzie w trakcie kolejnych prac budowlanych będzie istniało podwyższone ryzyko ich uszkodzenia tj. w pobliżu znaków drogowych, barier i krawężników drogowych). Kable należy prowadzić w rurach w miejscu przecięcia z obcymi sieciami. Jako przepusty pod drogami zastosować rury grubościenne HDPE fi110, dodatkowo przy przepustach pod droga ułożyć dodatkową rezerwową rurę osłonową.

## Usunięcie kolizji z siecią energetyczną Energa-Operator

    - Usunięcie kolizji z siecią WN 110 kV

Istniejąca linię napowietrzną WN 110kV (jednotorowa na slupach serii B6) wymaga przebudowy i dostosowania do nowej geometrii układu drogowego. Przedmiotową linię należy przebudować po nowej trasie nie kolidującej z układem drogowym. Przebudowę wykonać napowietrznie z zastosowaniem nowych słupów kratowych. Dostosować wysokość słupów w celu uzyskania zwisu linii nad drogą zgodnego z normą PN-50010 oraz odległości od projektowanych wiaduktów oraz linii kolejowej LK 202.

Nowe słupy posadowić na słupach dedykowanych  dobranych do warunków gruntowych na miejscu inwestycji.

    - Usunięcie kolizji z siecią nn 0,4 kV i SN 15 kV

Istniejącą sieci elektroenergetyczne należy przebudować w oparciu o uzyskane warunki techniczne. Linie kablowe należy przebudować z zastosowaniem wstawek kablowych odpowiedniego typu ułożonych po niekolidujących z projektowanym układem drogowym trasach. Nowe linie kablowe układać z norma N-SEP 004 oraz standardami technicznymi operatora. Linie kablowe zlokalizowane pod projektowaną jezdnią a nie wymagające przebudowy należy zinwentaryzować w wykopach kontrolnych i zabezpieczyć rurami dwudzielnymi wraz z ułożeniem przepustu rezerwowego należy zabezpieczyć rurami dwudzielnymi bądź przebudować poza zakres układu drogowego.

Linie napowietrzną SN 15kV kolidująca z układem drogowym należy zdemontować i zamiennie ułożyć linie kablowa SN 15kV. Nowe kable ułożyć z zachowaniem wymogów Operatora. Na słupach krańcowych linii zamontować komplet ograniczników przepięć oraz głowic.

W ramach przebudowy stanowisk słupowych należy wykonywać prace zgodnie z poniższymi zasadami.

Nowe słupy wirowane zabezpieczyć od góry głowicami. Na slupach nadać nowe oznaczenia zgodne z aktualnymi standardami EOP. Wykopy pod fundamenty w terenie uzbrojonym wykonywać ręcznie z wykonaniem inwentaryzacji Istniejące uzbrojenia. W razie zbliżenia fundamentów slupów do istniejących kabli telekomunikacyjnych/ energetycznych zabezpieczyć przedmiotowe sieci rurami dwudzielnymi.

Istniejące przewody linii napowietrznych należy przewiesić na przebudowany slup (o ile projekt nie stanowi inaczej), na slupach zamontować nowe chaty i izolotory. Przy przełożeniu linii izolowanych dopuszcza się wykorzystać istniejące uchwyty przelotowe/narożne oraz odciągowe.

## Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej ORANGE

Ze względu na przebudowę ulicy zachodzi kolizja z istniejącą kanalizacją ORANGE. Część kanalizacji kablowej oraz studni kablowych należy przebudować na nowe trasy.

Całość przebudowywanej infrastruktury zgodnie z oznaczeniem na planach sytuacyjnych mieści się w zakresie objętym inwestycją drogową - poszerzonym pasie drogowym ulic bądź terenie objętym czasowym zajęciem terenu.

Zlokalizowane w kolizji z drogą linie optyczne ułożone w kanalizacji wtórnej należy przebudować na niekolidujące z projektowanym układem drogowym trasach. Do przebudowy wykorzystać istniejące zapasy kabla bądź wymienić na nowe na całym odcinku pomiędzy istniejącymi złączami.

Umieszczone w gruncie bądź przewidzianej do przebudowy kanalizacji kable miedziane należy przebudować poprzez zabudowę złącz przelotowych poza zakresem przebudowy i wykonanie nowego obejścia z kabla miedzianego o identycznej pojemności odtwarzając przelotowe polaczenia.

Kable telekomunikacyjne ułożone w gruncie należy wpierw zidentyfikować metoda przekopu kontrolnego, w miejscach gdzie zakres przebudowy jest niewiele a istniejący kabel umożliwia przełożenie dopuszcza się przełożenie kolizyjnych odcinków sieci na nowe trasy. Na odcinkach gdzie zakres przebudowy wymaga ułożenia nowego kabla należy na trasie obejściowej ułożyć nową linię kablową z zabudową złącza równoległe na linii kablowej. Po wykonaniu odcinka obejściowego zlikwidować odcinek kolidującej linii. Sieci telekomunikacyjne tak istniejące jak i projektowane w miejscu przekroczenia układu drogowego układać w rurach zabezpieczających średnicy min 70mm – przystosowanych do układania  pod jezdniami, kable w miejscu skrzyżowania z obcymi sieciami zabezpieczać rurami osłonowymi wyprowadzając końce rur min 0,5m poza miejsce przekroczenia sieci obcych.

Przy przebudowie sieci ORANGE należy zachować następującą kolejność robót:

-	uzyskać od właściciela linii zgodę na wykonanie projektowanych robót, oraz uzgodnić warunki (nadzór nad robotami, szczegóły dotyczące pomiarów, przełączeń itp.),

-	wykonać pomiary kontrolne wstępne,

-	wybudować nowy niekolidujący odcinek kanalizacji teletechnicznej o ilości otworów równej istniejącej bądź kabel doziemny,

-	zaciągnąć nowy kabel do kanalizacji teletechnicznej,

-	wykonać połączenie nowego odcinka z linią istniejącą przy zachowaniu ciągłości pracy poszczególnych kanałów,

-	wykonać pomiary kontrolne końcowe,

-	zdemontować kolizyjny odcinek linii teletechnicznej,

-	wykopy zasypywać z jednoczesnym zagęszczaniem.

# PRZEDMIAR ROBÓT

| „Budowa bezpośredniego połączenia drogowego pomiędzy węzłem drogowym Lębork-Wschód a ul. Gdańską w Lęborku - wariant III” |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Numer SST | Nazwa i opis pozycji | Jednostka |  |
|  |  |  | Nazwa | Ilość |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| * | D.01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |
| * | D.01.01.01 | Obsługa geodezyjna. |  |  |
| 1 |  | Wyznaczenie trasy i punktów wyjściowych. | km | 1,095 |
|  | D.01.02.01 | Usunięcie drzew i krzewów |  |  |
| 2 |  | Usunięcie skupin drzew o średnicy do 15 cm. | ha | 0,224 |
| * | D.01.02.04 | Rozbiórki elementów dróg. |  |  |
| 3 |  | Rozbiórka podbudowy z bruku grubości średniej 12 cm. wraz z wywozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją. | m2 | 1700 |
| 4 |  | Rozbiórka chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm. wraz z wywozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją. | m2 | 225 |
| 5 |  | Rozbiórka krawężników betonowych wraz z wywozem gruzu na składowisko Wykonawcy i utylizacją. | m2 | 51 |
| 6 |  | Rozbiórka obrzeży betonowych wraz z wywozem gruzu na składowisko Wykonawcy i utylizacją. | m2 | 203 |
| 7 |  | Rozbiórka barier ochronnych wraz z wywozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją. | mb | 242 |
| 8 |  | Rozbiórka słupków do znaków drogowych wraz z wywozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją | szt. | 9 |
| 9 |  | Zdjęcie tarcz znaków drogowych wraz z wywozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją | szt. | 4 |
| * | D.01.03.02. | Przebudowa i zabezpieczenie sieci energetycznych kablowych przy przebudowie i budowie dróg |  |  |
| 10 |  | Usunięcie kolizji Energa Operator - niskie napięcie 0,4 kV | m | 156 |
| 11 |  | Usunięcie kolizji Energa Operator - średnie napięcie 15 kV | m | 805 |
| 12 |  | Usunięcie kolizji Energa Operator - wysokie napięcie 110 kV | m | 559 |
| * | D.01.03.04a | Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnych przy przebudowie i budowie dróg |  |  |
| 13 |  | Usunięcie kolizji telekomunikacyjnych | mb | 146 |
|  | D.01.03.04b | Kanalizacja teletechniczna |  |  |
| 14 |  | Budowa kanału technologicznego | mb | 840 |
| * | D.01.03.05. | Przebudowa podziemnych linii wodociagowych, kanalizacji sanitarnej i sanitarnych tłocznych przy przebudowie i budowie dróg |  |  |
| 15 |  | Wodociąg PE 100 PEHD SDR 17 DN 225 (technologia tradycyjna wykopo) wraz z uzbrojeniem | mb | 160 |
| 16 |  | Wodociąg PE 100 PEHD SDR 17 DN 250 (technologia tradycyjna wykopo) wraz z uzbrojeniem | mb | 110 |
| 17 |  | Wodociąg PE 100 PEHD SDR 17 DN 32 (technologia tradycyjna wykopo) wraz z uzbrojeniem | mb | 40 |
| 18 |  | Wodociąg PE 100 PEHD SDR 17 DN 315 (technologia tradycyjna wykopo) wraz z uzbrojeniem | mb | 170 |
| 19 |  | Rura ochronna stalowa DN900 (technologia tradycyjna wykop) | mb | 35 |
| 20 |  | Rura ochronna PE 100 PEHD SDR 17 DN500 (technologia tradycyjna wykop) | mb | 11 |
| 21 |  | Rura ochronna PE 100 PEHD SDR 17 DN400 (technologia tradycyjna wykop) | mb | 210 |
| 22 |  | Rura ochronna PE 100 PEHD SDR 17 DN350 (technologia tradycyjna wykop) | mb | 66 |
| 23 |  | Rura ochronna PE 100 PEHD SDR 17 DN315 (technologia tradycyjna wykop) | mb | 36 |
| 24 |  | Rura ochronna PE 100 PEHD SDR 17 DN160 (technologia tradycyjna wykop) | mb | 27 |
| 25 |  | Przewiert sterowany PE DN 400 pod rz. Łeba | mb | 150 |
| 26 |  | Kanalizacja sanitarna tłoczna PE 100 PEHD SDR 17 DN180 (technologia tradycyjna) wraz z uzbrojeniem | mb | 190 |
| 27 |  | Kanalizacja sanitarna tłoczna PE 100 PEHD SDR 17 DN225(technologia tradycyjna) wraz z uzbrojeniem | mb | 168 |
| 28 |  | Kanalizacja sanitarna tłoczna PE 100 PEHD SDR 17 DN500(technologia tradycyjna) wraz z uzbrojeniem | mb | 82 |
| 29 |  | Studzienka betonowa fi 1200 | kpl | 2 |
| 30 |  | Rura fi 160PVC lita SN8 | mb | 31 |
| * | D.01.03.08. | Przebudowa podziemnych linii gazowych przy przebudowie i budowie dróg |  |  |
| 31 |  | Gazociąg z rur i kształtek stalowych przewodowych bez szwu, ze stali L360N/ME, KLASA B3, izolowana fabrycznie powłoką z polietylenu wytłaczanego 3LPE w klasie N-v spełniającą wymogi DIN 30670 DN150 mm, (f159,0x5,6 mm) wraz z uzbrojeniem | mb | 100 |
| 32 |  | Gazociąg z rur i kształtek stalowych przewodowych bez szwu, ze stali L360N/ME, KLASA B3, izolowana fabrycznie powłoką z polietylenu wytłaczanego 3LPE w klasie N-v spełniającą wymogi DIN 30670 DN200 mm, (f219,0x5,6 mm) wraz z uzbrojeniem | mb | 50 |
| 33 |  | wlączenie do sieci DN 150 | kpl. | 2 |
| 34 |  | wlączenie do sieci DN 200 | kpl. | 2 |
| 35 |  | wlączenie do sieci DN 110 | kpl. | 2 |
| 36 |  | Rura PE do gazu, PE 100, SDR17, RC, TYP II, wzmocniona, dn110, łączona po przez zgrzew doczołowy wraz z uzbrojeniem | mb | 80 |
| 37 |  | Rura osłonowa, PE 100, SDR17, dn225, | mb | 35 |
| 38 |  | Rura osłonowa, PE 100, SDR17, dn315, | mb | 90 |
|  |  | SUMA CZĘŚCIOWA |  |  |
| * | D.02.00.00. | ROBOTY ZIEMNE |  |  |
| * | D.02.01.01 | Wykonanie wykopów w gruntach I - V kat. |  |  |
| 39 |  | Wykonanie wykopów w gruncie kat. I-IV wraz z wywozem na odkład Wykonawcy i utylizacją | m3 | 8 203 |
|  | D-02.01.01B | Wymiana gruntu organicznego na grunt niespoisty. | m3 | 24 791 |
|  | D.02.03.01 | Wykonanie nasypów |  |  |
| 40 |  | Formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu Wykonawcy (wraz z zakupem gruntu) | m3 | 82 026 |
|  |  | SUMA CZĘŚCIOWA |  |  |
| * | D.03.00.00. | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO |  |  |
| * | D.03.01.01. | Przepusty pod koroną drogi |  |  |
| 41 |  | Wykonanie przepustu PD-1 z rur PEHD SN8 średnicy 1200 mm wraz z fundamentem z kruszywa, zasypką oraz obrukowaniem wlotu i wylotu. | m | 49 |
| 42 |  | Wykonanie przepustu PD-2 z rur PEHD SN8 średnicy 1200 mm wraz z fundamentem z kruszywa, zasypką oraz obrukowaniem wlotu i wylotu. | m | 43 |
| 43 |  | Wykonanie przepustu PD-3 z rur PEHD SN8 średnicy 1200 mm wraz z fundamentem z kruszywa, zasypką oraz obrukowaniem wlotu i wylotu. | m | 21 |
| * | D.03.02.01. | Kanalizacja deszczowa |  |  |
| 44 |  | Wpust deszczowy fi 500 | kpl | 42 |
| 45 |  | Studzienka betonowa fi 1200 | kpl | 37 |
| 46 |  | Osadnik fi 1500 Vcz 3 m3 | kpl | 1 |
| 47 |  | Studzienka betonowa fi 1500 | kpl | 3 |
| 48 |  | Separator lamelowy 10/100 | kpl | 3 |
| 49 |  | Wylot KPED 02.19 | kpl | 5 |
| 50 |  | Rura fi 200 PVC lita SN8 | mb | 380 |
| 51 |  | Rura fi 315 PVC lita SN8 | mb | 530 |
| 52 |  | Rura fi 400PVC lita SN8 | mb | 350 |
| * | D.04.00.00 | PODBUDOWY |  |  |
| * | D.04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych |  |  |
| 53 |  | Oczyszczenie i skropienie warstwy niebitumicznych emulsją asfaltową w ilości 0,4 kg/m2 | m2 | 9 194 |
| 54 |  | Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych emulsją asfaltową w ilości 0,2 kg/m2 | m2 | 14 854 |
| * | D.04.04.02. | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej dla ruchu KR1-4 |  |  |
| 55 |  | Pobocze z kruszywa niezwiązanego (C90/3) obciążona ruchem KR-1 gr. 15 cm. | m2 | 724 |
| 56 |  | Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego (C90/3) obciążona ruchem KR1 gr. 10 cm. (chodniki) | m2 | 201 |
| 57 |  | Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego (C90/3) obciążona ruchem KR1 gr. 15 cm. (ścieżki pieszo rowerowe, ścieżki rowerowe) | m2 | 2 865 |
| 58 |  | Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego (C90/3, 0/31,5) obciążona ruchem KR1-4 gr. 20 cm. (trasa głowna, wyspy dzielące i zjazdy). | m2 | 6 329 |
| 59 |  | Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego (C90/3) obciążona ruchem KR4 gr. 24-26 cm. (zabruki) | m2 | 125 |
| 60 |  | Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego (C90/3) obciążona ruchem KR4 gr. 37 cm. (wyspy) | m2 | 179 |
| * | D.04.05.01. | Warstwa ulepszonego podłoża, podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa zwiazanego hydraulicznie cementem dla ruchu KR1-4 |  |  |
| 61 |  | Warstwa ulepszonego podłoża dla ruchu KR4 z gruntu stabilizowanego cementem C0,4/0,5 grubości 25 cm. (zabruki, wyspy) | m2 | 304 |
| 62 |  | Warstwa mrozoochronna dla ruchu KR4 z mieszanki 0/11,2 związanej cementem C1,5/2,0 grubości 22 cm. ( zabruki i wyspy) | m2 | 304 |
| 63 |  | Warstwa mrozochronna dla ruchu KR1-2 z mieszanki 0/11,2 związanej cementem C1,5/2,0 grubości 30 cm. (zjazdy) | m2 | 669 |
| 64 |  | Podbudowa pomocnicza dla ruchu KR1 z mieszanki 0/11,2 mm związanej cementem o klasie wytrzymałości C3/4 grubości 10 cm. (chodniki) | m2 | 201 |
| 65 |  | Podbudowa pomocnicza dla ruchu KR4 z mieszanki 0/11,2 mm związanej cementem o klasie wytrzymałości C3/4 grubości 15 cm. (trasa głowna, rondo, wyspy dzielące, pierścień ronda i zabruki) | m2 | 5 964 |
| * | D.04.06.01b. | Podbudowa z betonu cementowego |  |  |
| 66 |  | Warstwa betonu cementowego C16/20 grubości 5 cm. pod kostką kamienną. (pierścień ronda, zabruki, wyspy dzielące) | m2 | 304 |
| * | D.04.07.01 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa podbudowy dla ruchu KR3-4 |  |  |
| 67 |  | Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P 35/50 grubości 10 cm. - ruch KR4 (trasa głowna, rondo) | m2 | 5 660 |
| * | D.05.00.00 | NAWIERZCHNIE |  |  |
| * | D.05.03.01. | Nawierzchnia z kostki kamiennej |  |  |
| 68 |  | Warstwa ścieralna z kostki kamiennej 9/11 cm. spoinowanej żywicą epoksydową z piaskiem kwarcowym do 2/3 wysokości kostki kamiennej (wyspy dzielace) | m2 | 179 |
| 69 |  | Warstwa ścieralna z kostki kamiennej 15/17 cm. spoinowanej żywicą epoksydową z piaskiem kwarcowym do 2/3 wysokości kostki kamiennej (zabruki, pierścień ronda) | m2 | 125 |
|  | D-05.03.05. | Nawierzchnia z betonu asfaltowego |  |  |
| 70 | D-05.03.05a | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 35/50 grubości 6 cm. - ruch KR4 (trasa głowna, rondo) | m2 | 5 660 |
| 71 | D-05.03.05a | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 35/50 grubości 8 cm. - ruch KR2 (zjazdy) | m2 | 669 |
| 72 | D-05.03.05a | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W grubośći 3 cm. (ściezki pieszo-rowerowe) | m2 | 2 865 |
| 73 | D-05.03.05b | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S grubości 3 cm. (ściezki pieszo-rowerowe) | m2 | 2 865 |
| * | D.05.03.11 | Frezowanie nawierzchni bitumicznych na zimno |  |  |
| 74 |  | Frezowanie istniejącej nawierzchni na głębokością średnią 16 cm. | m2 | 1 700 |
| * | D.05.03.13 | Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej (SMA) dla ruchu KR3-4 |  |  |
| 75 |  | Warstwa ścieralna z SMA 8 PMB 45/80-65 gr. 4 cm. - ruch KR2 (droga gminna) | m2 | 669 |
| 76 |  | Warstwa ścieralna z SMA 8 PMB 45/80-65 gr. 4 cm. - ruch KR4 (trasa głowna) | m2 | 5 660 |
| * | D.05.03.23. | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej. |  |  |
| 77 |  | Warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 6 cm. na podsypce cementowo piaskowej gr 3-5 cm. (chodniki) | m2 | 201 |
| * | D.06.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |
| * |  | Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków |  |  |
| 78 | D.06.01.01a | Wyrównanie i umocnienie powierzchni skarp humusem grubości 10 cm. | m2 | 11 520 |
| * | D.07.00.00 | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |  |  |
| * | D.07.01.01 | Oznakowanie poziome |  |  |
| 79 |  | Oznakowanie poziome grubowarstwowe | m2 | 200 |
| * | D.07.02.01 | Oznakowanie pionowe |  |  |
| 80 |  | Przymocowanie tarcz znaków | szt. | 50 |
| 81 |  | Ustawienie słupków dla znaków | szt. | 40 |
| 82 |  | Ustawienie słupków przeszkodowych U-5a | szt. | 8 |
| 83 |  | Tymczasowa organiacja ruchu drogowego na czas budowy, w tym, w miarę potrzeb, budowa dróg objazdowych. | ryczałt | 1 |
| * | D-07.05.01 | Drogowe bariery ochronne metalowe U-14a |  |  |
| 84 |  | Ustawienie barieroporęczy | m | 1 818 |
| 85 |  | Ustawienie barier ochronnych | m | 531 |
| * | D.07.07.01. | Instalowanie systemów oświetleniowych |  |  |
| 86 |  | Przebudowa oświetlenia ulicznego | kpl | 30 |
| * | D.08.00.00. | ELEMENTY ULIC |  |  |
|  | D.08.01.01. | Krawęzniki betonowe |  |  |
| 87 |  | Ustawienie krawęzników betonowych 15x30 na ławie z betonu cementowego C16/20 z oporem. | mb | 1 284 |
| * | D.08.01.02. | Krawęzniki kamienne. |  |  |
| 88 |  | Ustawienie krawęzników kamiennych 15x30 na ławie z betonu cementowego C16/20 z oporem. | mb | 477 |
| * | D.08.03.01. | Obrzeża betonowe. |  |  |
| 89 |  | Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na ławie betonowej C8/10 z oporem | mb | 1 096 |
| * | D.09.00.00. | ZIELEŃ DROGOWA |  |  |
|  | D.09.01.01. | Zieleń drogowa (trawniki, drzewa, krzewy i kwietniki) |  |  |
| 90 |  | Drzewa rodzime | szt. | 50 |
| 91 |  | Sosna kosodrzewina odm. Pumilio | szt. | 3 160 |
| 92 |  | Róża okrywowa Marathon | szt. | 600 |
| 93 |  | Miskant chiński „Gracillimus” | szt. | 920 |
| 94 |  | Trawniki | m2 | 1 182 |
| * | M.00.00.00. | MOSTY |  |  |
|  |  | WDK-1 |  |  |
|  |  | Roboty przygotowawcze |  |  |
| 95 |  | Wytyczenie obiektu | rycz. | 1 |
|  |  | Fundamentowanie |  |  |
| 96 |  | Wykonanie wykopów fundamentowych | m3 | 812 |
| 97 |  | Zasypanie wykopów gruntem przepuszczalnym | m3 | 5 486 |
| 98 |  | Stożki nasypowe | m3 | 3 600 |
| 99 |  | Wbicie ścianek szczelnych (traconych) | m2 | 460 |
| 100 |  | Pale prefabrykowane 400x400mm | m | 960 |
|  |  | Beton |  |  |
| 101 |  | Chudy beton podpór B10 (C8/10) | m3 | 31 |
| 102 |  | Beton fundamentów B35 (C30/37) | m3 | 182 |
| 103 |  | Beton podpór B45 (C35/45) | m3 | 349 |
| 104 |  | Beton skrzydeł B35 (C30/37) | m3 | 92 |
| 105 |  | Beton ustroju nośnego B45 (C35/45) - belki T i zespolone (płyta) | m3 | 141 |
| 106 |  | Chudy beton płyt przejścowych B10 (C8/10) | m3 | 36 |
| 107 |  | Beton płyt przejściowych B35 (C30/37) | m3 | 76 |
| 108 |  | Beton kap B45 (C35/45) | m3 | 22 |
| 109 |  | Beton umocnienia podstawy skarp i stożków (C30/37) | m3 | 13 |
|  |  | Zbrojenie i stal sprężająca |  |  |
| 110 |  | Zbrojenie fundamentów stalą klasy AIIIN | kg | 30 250 |
| 111 |  | Zbrojenie podpór i skrzydeł stalą klasy AIIIN | kg | 49 000 |
| 112 |  | Zbrojenie płyt przejściowych stalą klasy AIIIN | kg | 15 120 |
| 113 |  | Zbrojenie płyty ustroju (belki T, zespolone) stalą klasy AIIIN | kg | 26 575 |
| 114 |  | Zbrojenie kap stalą klasy AIIIN | kg | 3 534 |
|  |  | Konstrukcje stalowe |  |  |
| 115 |  | Kotwy kap | szt. | 128 |
| 116 |  | Klamra do mocowania drabiny | szt. | 8 |
| 117 |  | Stal konstrukcyjna z montażem | kg. | 85 389 |
| 118 |  | Stal konstrukcyjna - zabezpieczenie antykorozyjne | m2 | 1 006 |
|  |  | Izolacje i nawierzchnie |  |  |
| 119 |  | Izolacja cienka wykonywana na zimno (3-krotne zabezpieczenie (R+2P)) | m2 | 1 269 |
| 120 |  | Izolacja gruba z papy zgrzewalnej-jednowarstwowa lub MMA - pod jezdnią | m2 | 347 |
| 121 |  | Izolacja gruba z papy zgrzewalnej-dwuwarstwowa lub MMA - Pod kapami i krawężnikami | m2 | 106 |
| 122 |  | Izolacja gruba MMA - 5mm | m2 | 94 |
| 123 |  | Warstwa wiążąca - nawierzchnia jezdni z asfaltu lanego MA-11 | m2 | 241 |
| 124 |  | Warstwa ścieralna - nawierzchnia jezdni z asfaltu lanego | m2 | 241 |
| 125 |  | Nawierzchnia na kapach z żywic epoksydowo-poliuretanowych | m2 | 138 |
|  |  | Odwodnienie |  |  |
| 126 |  | Wpusty mostowe żeliwne - przykrawężnikowe | szt. | 11 |
| 127 |  | Wpusty ściekowe żeliwne z odprowadzeniem fi 150mm | szt. | 6 |
| 128 |  | Rury odpływowe i zbiorcze w instalacji odwodnieniowej fi150 | m | 100 |
| 129 |  | Odwodnienie izloacji pomostu -Drenaż z geowłókniny i kruszywa otoczonego żywicą | m | 157 |
| 130 |  | Sączki Ø 50 | szt. | 22 |
| 131 |  | Ściek przykrawężnikowy z elementów granitowych | m | 30 |
| 132 |  | Drenaż z folii kubełkowej z geowłókniną | m2 | 476 |
| 133 |  | Drenaż zasypki - geokompozyt drenażowy + filtr z gruntu przepuszczalnego | m | 110 |
|  |  | Łożyska |  |  |
| 134 |  | Łożyska elastomerowe jednokierunkowo-przesuwne | szt. | 4 |
| 135 |  | Łożyska elastomerowe wielokierunkowo-przesuwne | szt. | 8 |
|  |  | Urządzenia dylatacyjne |  |  |
| 136 |  | Urządzenia dylatacyjne modułowe | m | 30 |
|  |  | Elementy zabezpieczające |  |  |
| 137 |  | Krawężnik kamienny mostowy | m | 87 |
| 137 |  | Bariery ochronne H2 W3 | m | 31 |
| 137 |  | Bariery ochronne z poręczą na obiektach mostowych H1 W2 | m | 31 |
| 137 |  | Balustrady na obiektach mostowych h=1,1m | m | 204 |
| 137 |  | Balustrada schodów skarpowych i przejść serwisowych (rurowa) | m | 22 |
|  |  | Inne roboty mostowe |  |  |
| 138 |  | Schody skarpowe dla obsługi | m | 92 |
| 139 |  | Zabezpieczenie powierzchni betonowych antygrafiti (do 3m ponad terenem) | m2 | 289 |
| 140 |  | Ekrany przeciwporażeniowe | m2 | 20 |
| 141 |  | Znaki wysokościowe na obiekcie | szt. | 18 |
| 142 |  | Znaki wysokościowe w sąsiedztwie obiektu | szt. | 2 |
|  |  | Roboty dodatkowe |  |  |
| 143 |  | Próbne obciążenie pali fundamentowych | szt. | 1 |
| 144 |  | Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu | m | 240 |
| 145 |  | Ściana z gruntu zbrojonego | m2 | 540 |
| 146 |  | Grunt zbrojony zdjęcie parcia za przyczółkiem | m2 | 334 |
| 147 |  | Umocnienie sztywne z kostki betonowej/kamiennej | m2 | 184 |
|  |  | MD-1 |  |  |
|  |  | Roboty przygotowawcze |  |  |
| 148 |  | Wytyczenie obiektu | rycz. | 1 |
|  |  | Fundamentowanie |  |  |
| 149 |  | Wykonanie wykopów fundamentowych | m3 | 581 |
| 150 |  | Zasypanie wykopów gruntem przepuszczalnym | m3 | 589 |
| 151 |  | Stożki nasypowe | m3 | 376 |
| 152 |  | Wbicie ścianek szczelnych (traconych) | m2 | 528 |
| 153 |  | Pale prefabrykowane 400x400mm | m | 1 440 |
|  |  | Beton |  |  |
| 154 |  | Chudy beton podpór B10 (C8/10) | m3 | 44 |
| 155 |  | Beton fundamentów B35 (C30/37) | m3 | 248 |
| 156 |  | Beton podpór B45 (C35/45) | m3 | 116 |
| 157 |  | Beton skrzydeł B35 (C30/37) | m3 | 35 |
| 158 |  | Beton filarów i podpór pośrednich B45 (C35/45) | m3 | 22 |
| 159 |  | Beton ustroju nośnego B45 (C35/45) - belki T i zespolone (płyta) | m3 | 285 |
| 160 |  | Chudy beton płyt przejścowych B10 (C8/10) | m3 | 15 |
| 161 |  | Beton płyt przejściowych B35 (C30/37) | m3 | 37 |
| 162 |  | Beton kap B45 (C35/45) | m3 | 41 |
| 163 |  | Beton umocnienia podstawy skarp i stożków (C30/37) | m3 | 21 |
|  |  | Zbrojenie i stal sprężająca |  |  |
| 164 |  | Zbrojenie fundamentów stalą klasy AIIIN | kg | 41 333 |
| 165 |  | Zbrojenie podpór i skrzydeł stalą klasy AIIIN | kg | 16 739 |
| 166 |  | Zbrojenie płyt przejściowych stalą klasy AIIIN | kg | 3 010 |
| 167 |  | Zbrojenie filarów i podpór pośrednich stalą klasy AIIIN | kg | 2 175 |
| 168 |  | Zbrojenie płyty ustroju (belki T, zespolone) stalą klasy AIIIN | kg | 53 811 |
| 169 |  | Zbrojenie kap stalą klasy AIIIN | kg | 6 582 |
|  |  | Prefabrykaty betonowe sprężone |  |  |
| 170 |  | Belki T27 długość katalogowa L=26,5 | szt. | 24 |
|  |  | Konstrukcje stalowe |  |  |
| 171 |  | Kotwy kap | szt. | 236 |
| 172 |  | Klamra do mocowania drabiny | szt. | 6 |
|  |  | Izolacje i nawierzchnie |  |  |
| 173 |  | Izolacja cienka wykonywana na zimno (3-krotne zabezpieczenie (R+2P)) | m2 | 736 |
| 174 |  | Izolacja gruba z papy zgrzewalnej-jednowarstwowa lub MMA - pod jezdnią | m2 | 577 |
| 175 |  | Izolacja gruba z papy zgrzewalnej-dwuwarstwowa lub MMA - Pod kapami i krawężnikami | m2 | 198 |
| 176 |  | Izolacja gruba MMA - 5mm | m2 | 175 |
| 177 |  | Warstwa wiążąca - nawierzchnia jezdni z asfaltu lanego MA-11 | m2 | 379 |
| 178 |  | Warstwa ścieralna - nawierzchnia jezdni z asfaltu lanego | m2 | 379 |
| 179 |  | Nawierzchnia na kapach z żywic epoksydowo-poliuretanowych | m2 | 242 |
|  |  | Odwodnienie |  |  |
| 180 |  | Wpusty mostowe żeliwne - przykrawężnikowe | szt. | 10 |
| 181 |  | Wpusty ściekowe żeliwne z odprowadzeniem fi 150mm | szt. | 8 |
| 182 |  | Rury odpływowe i zbiorcze w instalacji odwodnieniowej fi150 | m | 140 |
| 183 |  | Odwodnienie izloacji pomostu -Drenaż z geowłókniny i kruszywa otoczonego żywicą | m | 292 |
| 184 |  | Sączki Ø 50 | szt. | 40 |
| 185 |  | Ściek przykrawężnikowy z elementów granitowych | m | 60 |
| 186 |  | Drenaż z folii kubełkowej z geowłókniną | m2 | 134 |
| 187 |  | Drenaż zasypki - geokompozyt drenażowy + filtr z gruntu przepuszczalnego | m | 60 |
|  |  | Łożyska |  |  |
| 188 |  | Łożyska elastomerowe stałe | szt. | 2 |
| 189 |  | Łożyska elastomerowe jednokierunkowo-przesuwne | szt. | 8 |
| 190 |  | Łożyska elastomerowe wielokierunkowo-przesuwne | szt. | 8 |
|  |  | Urządzenia dylatacyjne |  |  |
| 191 |  | Urządzenia dylatacyjne modułowe | m | 27 |
|  |  | Elemety zabezpieczającace |  |  |
| 192 |  | Krawężnik kamienny mostowy | m | 141 |
| 193 |  | Bariery ochronne H2 W3 | m | 58 |
| 194 |  | Bariery ochronne z poręczą na obiektach mostowych H1 W2 | m | 58 |
| 195 |  | Balustrady na obiektach mostowych h=1,1m | m | 187 |
| 196 |  | Balustrada schodów skarpowych i przejść serwisowych (rurowa) | m | 20 |
|  |  | Inne roboty mostowe |  |  |
| 197 |  | Schody skarpowe dla obsługi | m | 27 |
| 198 |  | Zabezpieczenie powierzchni betonowych antygrafiti (do 3m ponad terenem) | m2 | 58 |
| 199 |  | Ekrany przeciwolśnieniowe | m2 | 322 |
| 200 |  | Znaki wysokościowe na obiekcie | szt. | 36 |
| 201 |  | Znaki wysokościowe w sąsiedztwie obiektu | szt. | 2 |
|  |  | Roboty dodatkowe |  |  |
| 202 |  | Próbne obciążenie pali fundamentowych | szt. | 1 |
| 203 |  | Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu | m | 258 |
| 204 |  | Umocnienie sztywne z kostki betonowej/kamiennej | m2 | 230 |
| 205 |  | Umocnienie skarp i stożków za pomocą darniowania | m2 | 481 |
| 206 |  | Umocnienie skarp rzeki w obrębie obiektu i 10 m przed i poniżej | m2 | 105 |
|  |  | Dokumentacja projektowa |  |  |
| 207 |  | Branża drogowa | rycz. | 1 |
| 208 |  | Branża mostowa | rycz. | 1 |
| 209 |  | Uzbrojenie terenu | rycz. | 1 |
| 210 |  | Opracowania towarzyszące. | rycz. | 1 |

# ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

- Podstawa opracowania :

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2004 nr 140 poz.1389)

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz.U.2013 poz.1129)

- Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. kosztorys inwestorski powinien zawierać takie elementy jak:

  - stronę tytułową zawierającą:

    - nazwę obiektu lub robót budowlanych z uwzględnieniem nazw i kodów Wspólnego Słownika Zamówień i podaniem lokalizacji,

    - nazwę i adres zamawiającego,

    - nazwę i adres jednostki opracowującej kosztorys,

    - imiona i nazwiska, z określeniem funkcji osób opracowujących kosztorys, a także ich podpisy,

    - wartość kosztorysową robót,

    - datę opracowania kosztorysu inwestorskiego.

  - ogólną charakterystykę obiektu lub robót, zawierającą krótki opis techniczny wraz z istotnymi parametrami, które określają wielkość obiektu lub robót;

  - przedmiar robót;

  - kalkulację uproszczoną ;

  - tabelę wartości elementów scalonych, sporządzoną w postaci sumarycznego zestawienia wartości robót określonych przedmiarem robót, łącznie z narzutami kosztów pośrednich i zysku, odniesionych do elementu obiektu lub zbiorczych rodzajów robót;

  - załączniki:

    - założenia wyjściowe do kosztorysowania,

    - kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych, analizy indywidualne nakładów rzeczowych oraz analizy własne cen czynników produkcji i wskaźników narzutów kosztów pośrednich i zysku, o ile występują w kosztorysie

- Prezentacja kosztorysu inwestorskiego powinna umożliwić jednoznaczne odczytanie kosztu jednostkowego każdej pozycji (kolumny: pozycja, ilość, cena jednostkowa, wartość) oraz sumy poszczególnych działów oraz branż.

- Przedmiar i kosztorys powinny być stworzone w układzie specyfikacyjnym i oparte na Katalogach Nakładów Rzeczowych.

- Zakres elementów ujętych w przedmiarze i kosztorysie powinien jednoznacznie wskazywać zakres prac zgodny z dokumentacją projektową oraz szczegółowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczególnych branż (w szczególności z punktem obmiaru i płatności w zawartym w SST)

- Do kosztorysu inwestorskiego należy dołączyć Zbiorcze Zestawienie Kosztów (ZZK) obejmujące podział kosztów na poszczególne części zadania oraz branże.

- Podstawa ustalenia nakładów i czynników cenotwórczych:

  - wg informatorów cenowych

  - wg cen producentów i dostawców

  - wg innych informacji

- Robociznę – należy przyjąć w poziomie średnich cen obowiązujących w terminie przekazania przedmiotu zamówienia t.j. w poziomie cen obowiązujących w danym kwartale

- Narzuty

  - Koszty pośrednie „Kp” - należy przyjąć w poziomie średnich cen obowiązujących w terminie przekazania przedmiotu zamówienia t.j. w poziomie cen obowiązujących w danym kwartale

  - Koszty zakupu „Kz” - należy przyjąć w poziomie średnich cen obowiązujących w terminie przekazania przedmiotu zamówienia t.j. w poziomie cen obowiązujących w danym kwartale

  - Zysk „Z” - należy przyjąć w poziomie średnich cen obowiązujących w terminie przekazania przedmiotu zamówienia t.j. w poziomie cen obowiązujących w danym kwartale

- Odległości transportu:

  - tymczasowy odkład: ziemia z wykopów, humus 	- na terenie budowy,

  - stały odkład: ziemia z wykopów, humus		- legalne składowisko Wykonawcy

  - wywóz elementów z rozbiórek (asfalt, gruz, inne)	- legalne składowisko Wykonawcy

  - wywóz elementów przydatnych dla Inwestora 	- składowisko inwestora do 10 km

- Założenia:

1. Dane ogólne

- Obiekt –droga powiatowa i gminna

- Rodzaj robót – roboty drogowe, energetyczne, wod-kan, telekomunikacyjne, gazowe, mostowe

- Lokalizacja - województwo pomorskie, powiat lęborski, Miasto Lębork, gmina Nowa Wieś Lęborska,

2. Dane dotyczące robót

Sposób wykonania robót - mechanicznie, ręcznie

3. Dane cenowe i podstawy nakładów rzeczowych.

Kalkulację sporządzono metodą uproszczoną na podstawie serwisu e-Bistyp – II kwartał 2022 r. W przypadku braku cen jednostkowych, kalkulację sporządzano na podstawie dostępnych katalogów nakładów rzeczowych, cen materiałów, sprzętu i robocizny oraz na podstawie kalkulacji własnych.

# KALKULACJA UPROSZCZONA

# TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH