Spis zawartości

1	CZĘŚĆ OPISOWA	2

1.	Podstawa opracowania	2

2.	Inwestor	2

3.	Zakres opracowania	2

4.	Lokalizacja inwestycji	2

5.	Istniejący stan zagospodarowania terenu	2

6.	Projektowany stan zagospodarowania terenu	2

7.	Informacje i dane dotyczące terenu objętego opracowaniem	4

1.7.1	Zgodność zamierzenia budowlanego z MPZP	4

1.7.2	Ustawa o drogach publicznych	4

1.7.3	Ochrona konserwatora zabytków	4

1.7.4	Ochrona terenów górniczych	5

1.7.5	Ochrona środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników	5

8.	Warunki i dane ochrony przeciwpożarowej	5

9.	Obszar oddziaływania projektowanego obiektu	5

10.	Układ zieleni	5

11.	Dojazd do terenu inwestycji	5

12.	Wpływ obiektu na środowisko i jego wykorzystanie	5

13.	Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego	6

14.	Kategoria obiektu budowlanego	6

2	CZĘŚĆ RYSUNKOWA	7

# CZĘŚĆ OPISOWA

## Podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla zadania p.n.: ” Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa konstrukcji i nawierzchni drogi ul. Ratuszowej w Ruszowie na odcinku od ul. Żagańskiej do ul. Ułańskiej”.

## Inwestor

Gmina Węgliniec
ul. Sikorskiego 3
59-940 Węgliniec

## Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

BRANŻA DROGOWA:

- Roboty rozbiórkowe:

- konstrukcja drogi z kostki granitowej (wraz z podbudową) z jej odzyskaniem do powtórnego wbudowania

- konstrukcja chodników

- konstrukcja przebudowywanych zjazdów,

- elementy prefabrykowane (krawężniki i obrzeża), krawężniki granitowe do powtórnego wbudowania

- oznakowanie pionowe,

BRANŻA SANITARNA:

- budowę odwodnienia drogi zlokalizowanej na działce 856, 860, 853  obr. 0006 Ruszów wraz z dwoma wylotami do cieku zlokalizowanego na dz. nr 852 obr. 0006 Ruszów;

Projektowane zamierzenie budowlane zostało przedstawione na rysunku nr 2 – PZT.

## Lokalizacja inwestycji

Teren objęty opracowaniem zlokalizowany jest  w województwie dolnośląskim, powiat zgorzelecki, gmina Węgliniec w miejscowości Ruszów, działki nr: 856, 860, 853, 852,  obr. 0006 Ruszów.

## Istniejący stan zagospodarowania terenu

Obecnie na istniejącej drodze znajduje się nawierzchnia wykonana z kostki brukowej. Istniejąca droga posiada status drogi publicznej.

## Projektowany stan zagospodarowania terenu

W ramach projektowanego zagospodarowania terenu zaprojektowano:

- Branża sanitarna:

Zakres niniejszego opracowania obejmuje budowę odwodnienia drogi w m. Ruszów, gm. Węgliniec.

Projektuje się:

- Budowa sieci kanalizacji deszczowej PVC SN8 DN300 o długości L=379,0 m.

- Budowa przykanalików kanalizacji deszczowej PVC SN8 DN160 o długości L=36,0m.

- Budowa studzienek kanalizacyjnych betonowych DN1200 – 14 szt.

- Budowa wpustów deszczowych D400 400x600 – 9 szt.

- Budowa wylotu do rowu przydrożnego – 2 szt.

Wyloty (W1, W2)  kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z terenu planowanej inwestycji zaprojektowano do istniejącego cieku zlokalizowanym na dz. nr 852.

Tabela 6.  Ilość wód opadowych i roztopowych odprowadzanych przez wylot W1 DN300 PVC

Tabela 6.1.  Ilość wód opadowych i roztopowych odprowadzanych przez wylot W2 DN250 PVC

- Branża drogowa

Projektuje się  Przebudowa konstrukcji i nawierzchni drogi ul. Ratuszowej w Ruszowie na odcinku od ul. Żagańskiej do ul. Ułańskiej o  następujących parametrach:

- kategoria dróg			- gminna,

- rodzaj nawierzchni		- kostka granitowa  z krawężnikami granitowymi (z materiału   pochodzącego z odzysku)

- klasa dróg 			- L

- prędkość projektowa		- Vp =40km/h

- szerokość jezdni 		- 5,00 - 6,00 m

- typ przekroju drogi		- uliczny

- kategoria ruchu		- KR3

- obciążenie			- 100kN/oś

- spadki poprzeczne		- daszkowy 2%,

- chodnik z kostki betonowej - 1,5 m  (kolor granit, postarzana)

- droga jednojezdniowa, dwupasmowa

- Szerokość pasa ruchu		- 3,0 m

Ze względu na nowy układ warstw konstrukcyjnych i kategorię ruchu, projekt przewiduje wykonanie nawierzchni drogi  o łącznej grubości 65,0 cm. (hz=0,60 m dla gruntów G3)

W projekcie założono spadek poprzeczny drogi daszkowy o wartości 2% zgodny               z rysunkiem PZT.

Obramowanie nawierzchni od strony jezdni – istniejący krawężnik granitowy wystający wystający ponad nawierzchnię 10,0 cm oraz krawężnik zatopiony, na zjazdach na posesję.

## Informacje i dane dotyczące terenu objętego opracowaniem

### Zgodność zamierzenia budowlanego z MPZP

Niniejsze zamierzenie projektowe jest zgodne z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego – Uchwała nr 343/XXI/16 Rady Miejskiej w Węglińcu 
z dnia 30.08.2016 r.

### Ustawa o drogach publicznych

Zgodnie z art. 39 Ustawy o drogach publicznych (Dz.U.2020.0.470 tj. Ustawa z dnia 31 marca 1985 r. o drogach publicznych) Zarządca drogi jest obowiązany zlokalizować kanał technologiczny w pasie drogowym w trakcie:

- budowy dróg publicznych;

- przebudowy dróg publicznych, chyba że w pasie drogowym przebudowywanej drogi zostały już zlokalizowane kanalizacja kablowa lub kanał technologiczny.

Kanalizacja kablowa jest już zlokalizowana w pasie przebudowywanej drogi.

### Stała oraz czasowa organizacja ruchu drogowego

W ramach planowanej inwestycji nie zmieni się stała oraz czasowa organizacja ruchu

drogowego.

Projektowana droga nie jest drogą przeciwpożarową.

### Ochrona konserwatora zabytków

Teren, na którym realizowana będzie inwestycja podlega ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.).

### Ochrona terenów górniczych

Teren, na którym realizowana będzie inwestycja nie podlega ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo Geologiczne i Górnicze (dz. U. z 2011 r. nr 163, poz. 981).

### Ochrona środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników

Inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć wymienionych w rozporządzeniu Dz.U. Z 2010 Nr 2013, poz 1397) w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Całe zamierzenie inwestycyjne przeprowadzone zostanie tak, że zostaną zachowane walory krajobrazowe i nie będzie szkodliwie oddziaływać na środowisko.

W trakcie realizacji inwestycji należy zachować wszystkie wymogi wynikające z potrzeb ochrony środowiska. Projektowana inwestycja nie będzie przekraczała dopuszczalnych norm hałasu określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska. Oddziaływanie projektowanej inwestycji nie wykracza poza granice które obejmuje opracowanie. Nie przewiduje się zagrożeń dla higieny i zdrowia użytkowników obiektu budowlanego i jego otoczenia do granic działek objętych opracowaniem.

## Warunki i dane ochrony przeciwpożarowej

Projektowany obiekt spełnia wymogi w zakresie ochrony p. pożarowej.

## Obszar oddziaływania projektowanego obiektu

Określenie obszaru oddziaływania dokonano w oparciu o przepisy :

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015 r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 poz.1422)

- Ustawa  z  dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo  budowlane  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333.),

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r.o Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.U. 2015 poz. 199),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Z 2013 poz.1232),

- Ustawa z dnia 9 listopada 2010 r. W sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010, Nr 213, poz.1379),

- art.96 ust.1 Ustawa z dnia października 2008 r. (Dz.U. z 2008, Nr 199, poz.1227).

Informuje się, że obszar oddziaływania obiektu inwestycji mieści się w całości na działkach, na których został zaprojektowany tj.:

- na działkach  numer 856, 860, 852, 853 obr. 0006 Ruszów.

## Układ zieleni

W ramach przedmiotowego zadania nie planuje się zmiany zagospodarowania przestrzennego układu zieleni. Istniejący układ zieleni pozostaje bez zmian.

## Dojazd do terenu inwestycji

Dojazd do projektowanej inwestycji będzie odbywał się z drogi publicznej                  zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 873 obr. 0006 Ruszów.

## Wpływ obiektu na środowisko i jego wykorzystanie

Projektowana inwestycja nie będzie wywierała wpływu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne. Przyjęte w projekcie rozwiązania techniczne i materiałowe eliminują ujemny wpływ projektowanej infrastruktury na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty budowlane. Czasowa uciążliwość w trakcie realizacji obiektu wynika z konieczności zajęcia terenów niezbędnych do realizacji inwestycji.

Ewentualne uciążliwości może powodować jedynie etap realizacji przedsięwzięcia. Prowadzenie prac budowlanych związanych z budową sieci kanalizacji deszczowej oraz drogi będzie źródłem chwilowego hałasu z maszyn i urządzeń budowlanych, emisji spalin z silników tych maszyn, oraz związane będzie z powstawaniem odpadów. Uciążliwości te będą krótkotrwałe i zakończą się wraz z zakończeniem prac budowlano-montażowych. Ich zasięg ograniczony będzie do najbliższego otoczenia inwestycji.

W celu minimalizacji w/w uciążliwości, podczas realizacji inwestycji należy stosować sprzęt budowlany sprawny technicznie, odpady gromadzić w wyznaczonych miejscach i na bieżąco wywozić. Dodatkowo wszystkie prace prowadzić ze szczególnym uwzględnieniem ochrony drzew.

Odbiór ścieków bytowych 				nie dotyczy

Odbiór wód opadowych				za pomocą projektowanej sieci

Dostawa ciepła 					nie dotyczy

Dostawa energii elektrycznej				nie dotyczy

Odbiór odpadów stałych 				nie dotyczy

Emisja zanieczyszczeń				nie dotyczy

Emisja hałasu 						nie dotyczy

Dostawa wody 					nie dotyczy

## Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Analiza wyników badań geotechnicznych prowadzi do przyjęcia stopnia złożoności warunków gruntowo-wodnych jako prostych (według normy PN-B-02479 Dokumentowanie geotechniczne). Rodzaj i głębokość posadowienia projektowanych obiektów pozwala ustalić I kategorię geotechniczną.

## Kategoria obiektu budowlanego

Projektowany obiekt należy zaliczyć do XXVI oraz XXV  kategorii.

Niniejszy projekt opracowano zgodnie z wymogami „Prawa budowlanego” oraz „Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”.

# CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Spis Rysunków

| Nr. rysunku | Nazwa | Skala | Nr strony |
| --- | --- | --- | --- |
| I BRANŻA DROGOWA |  |  |  |
| Rys.1.0 | Orientacja | 1:25000 | 10 |
| Rys.2.0 | Projekt zagospodarowania terenu | 1:1000 | 11 |
| Rys.3.0 | Przekrój konstrukcyjny drogi | 1:50 | 12 |
| II BRANŻA SANITARNA |  |  |  |
| Rys.1.0 | Orientacja | 1:25000 | 14 |
| Rys.2.0 | Projekt zagospodarowania terenu | 1:1000 | 15 |

# ZAŁĄCZNIKI

| Nr. załącznika | Nazwa | Nr strony |
| --- | --- | --- |
| Zał. 1.0 | Uprawnienia i Izby | 16 |
| Zał. 2.0 | Oświadczenia projektantów | 25 |

- CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Branża drogowa

- CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Branża sanitarna