Załącznik nr  6 do SWZ

Specyfikacja:  Urządzenie laboratoryjne do automatycznego  opracowywania pasków  immunoenzymatycznych typu blott

Wykonawca: ................................................................................................................................

Producent: ....................................................................................................................................

Typ aparatu: .................................................................................................................................

Specyfikacja : Urządzenie laboratoryjne z automatycznym opracowywaniem pasków

| Lp | Parametr | Parametr wymagany |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat wraz z niezbędnym oprogramowaniem i aplikacjami na wymagane testy diagnostyczne | Tak |  |  |
| 2 | W pełni zautomatyzowany system : identyfikacja próbek, rozcieńczanie próbek, wszystkie etapy inkubacji, płukanie | Tak |  |  |
| 3 | Przepustowość: do 44 próbek pacjentów w jednej inkubacji | Tak |  |  |
| 4 | Możliwość inkubacji jednocześnie testów autoimmunologicznych, zakaźnych i do diagnostyki alergii na jednym urządzeniu | Tak |  |  |
| 5 | Ocena za pomocą zautomatyzowanego programu do oceny testów paskowych - automatyczne fotografowanie zainkubowanych pasków, możliwość dwukierunkowego połączenia z LIS ( import, eksport list roboczych). | Tak |  |  |
| 6 | Obsługa urządzenia za pomocą komputera sterującego połączony przez port USB | Tak |  |  |
| 7 | Min. 40 pozycji na próbki badane | Tak |  |  |
| 8 | Mechanizm kołyszący – co najmniej 3 prędkości | Tak |  |  |
| 9 | Detekcja poziomu cieczy ( pojemnościowa) | Tak |  |  |
| 10 | Objętość pipetowania próbek 15 – 200 ul | Tak |  |  |
| 11. | Rozcieńczanie próbki w kanałach tacki inkubacyjnej | Tak |  |  |
| 12. | Monochromatyczna kamera CCD o rozdzielczości min. 490 dpi | Tak |  |  |
| 13. | Pozyskiwanie i przechowywanie indywidualnych zdjęć dla każdego paska | Tak |  |  |
| 14. | Nazwa plików zdjęciowych zgodna z listą roboczą oraz próbkami badanymi | Tak |  |  |
| 15. | Szkolenie dla pracowników |  | Tak |  |
| 16. | Serwis przez okres umowy |  | Tak |  |
| 17. | Okresowa kalibracja aparatu przez wyznaczonego przedstawiciela firmy |  | Tak |  |
| 18. | Podłączenie urządzenia do laboratoryjnego systemu informatycznego firmy KS SOLAB na koszt oferenta |  | Tak |  |
| 19. | Licencja do obsługi systemu KS SOLAB na koszt oferenta |  | Tak |  |

................................................

(Pieczęć i podpis oferenta )