| Załącznik 2 do SIWZ DZP.381.002.2021.DWU Opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A: Urządzenie do realizacji transmisji |  |  |  |  |
| Lp. | Wymagane przez zamawiającego parametry techniczne przedmiotu zamówienia | Ilość szt. | Indeks | Parametry techniczne sprzętu oferowanego przez Wykonawcę |
| 1. | Urządzenie do realizacji transmisji: - Standardy wejścia wideo HD720p50, 720p59.94, 720p60, 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60 - Standardy wyjścia wideo HD1080p23,98, 1080p24, 1080p25, 1080p29,97, 1080p30, 1080p50, 1080p59,94, 1080p60 - Standardy strumieniowania wideo 1080p23,98, 1080p24, 1080p25, 1080p29,97, 1080p30, 1080p50, 1080p59,94, 1080p60 - Standardy wideo Ultra HD - Próbkowanie wideo 4: 2: 2 YUV - Precyzja koloru 10-bitowy - Przestrzeń kolorów Rec 709 - Rozdzielczości wejściowe HDMI z komputerów 1280 x 720p 50 Hz, 59,94 Hz i 60 Hz, 1920 x 1080p 23,98, 24, 25, 29,97,30, 50, 59,94 i 60 Hz, 1920 x1080i 50 i 59,94 Hz 60 Hz - Konwersja przestrzeni kolorów Sprzętowy w czasie rzeczywistym. - Zaawansowane kluczowanie chrominancji - Klucze liniowe - Klucz przejścia Tylko DVE. - Całkowita liczba warstw 5 - Generatory wzorców 1 - Generatory kolorów 2 - DVE z obramowaniami i cieniem 1 - Berło Minimalna rozdzielczość monitora 1366 x 768. - Mikser 6 wejść x 2 kanały. Oddzielna regulacja wzmocnienia na kanał. Pomiar poziomu i szczytu. Plus nowe ulepszenia dźwięku : kompresor, bramka, ogranicznik, 6 pasm korektora parametrycznego. - Wejście analogowe Niesymetryczne stereo - Opóźnienie wejścia analogowego Do 8 klatek - Impedancja wejściowa 1.8k - Maksymalny poziom wejściowy + 6dBV - Podłącz zasilanie mikrofonu Dostępne dla obu złączy mini jack 3,5 mm. - Bezpośrednie przesyłanie strumieniowe obsługuje bezpośrednie przesyłanie strumieniowe na żywo przez Ethernet przy użyciu protokołu RTMP (Real Time Messaging Protocol). - Bezpośrednie nagrywanie wideo i audio Port rozszerzeń USB-C 3.1 Gen 1 umożliwia nagrywanie bezpośrednio na nośniki zewnętrzne. - Nagrywanie wideo 4 x wejścia HDMI ISO jako pliki H.264 .mp4 z prędkością do 70 Mb / s w standardzie wideo ATEM z dźwiękiem AAC. 1 x Zaprogramuj jako plik H.264 .mp4 z ustawieniem jakości przesyłania strumieniowego i w standardzie wideo ATEM z dźwiękiem AAC. - Nagrywanie dźwięku 6 x 2-kanałowe wejścia audio nagrane jako oddzielne pliki .wav 24-bit 48 kHz. Zawiera 2 analogowe wejścia audio stereo i 4 wbudowane wejścia audio 2-kanałowe HDMI. - Przełączanie programów nagrane jako plik .drp - Format mediów Obsługuje formaty multimedialne ExFAT (Windows / Mac) lub HFS + (Mac) system plików. - Monitorowanie wielu widoków 1 x 10 widoków, w tym konfigurowalny program / podgląd po lewej stronie, 4 wejścia HDMI, odtwarzacz multimediów, stan przesyłania strumieniowego, stan nagrywania i mierniki dźwięku. - Standard wideo Multi View HD - Odtwarzacze multimedialne 1 - Kanały Wypełnij i klucz dla każdego odtwarzacza multimedialnego. - Pojemność nieruchomych obrazów puli nośników 20 z wypełnieniem i kluczem. - Format obrazu nieruchomego Media Pool PNG, TGA, BMP, GIF, JPEG i TIFF. - Wbudowany panel sterowania. Panel sterowania oprogramowania z dołączonym sterowaniem kamerą. Obsługuje opcjonalny panel sprzętowy. - Połączenie panelu sterowania Ethernet obsługuje 10/100/1000 BaseT. Ethernet używany do bezpośredniego połączenia między panelem a obudową lub przez sieć. Urządzenie obsługuje również bezpośrednie połączenie USB-C. Ethernet lub USB-C używane do aktualizacji oprogramowania. - Panel sterowania w zestawie Panel sterowania oprogramowania dołączony bezpłatnie dla komputerów Mac 10.14 Mojave, Mac 10.15 Catalina lub nowszych i tylko 64-bitowego systemu Windows 10. - Aktualizacje oprogramowania Używając połączenia USB lub Ethernet bezpośrednio podłączonego do komputerów Mac OS X lub Windows. - Gwarancja minimum 12 miesięcy | 1 | 132263 |  |
| B: Sprzęt RTV |  |  |  |  |
| 1. | Telewizory 32”: - Przekątna 32” - Tuner telewizji kablowej (DVB-C) DVB-C - Tuner telewizji naziemnej (DVB-T) DVB-T - Rozdzielczość minimum 1366 x 768 - Możliwość montażu na ścianie - VESA 100 x 100 mm - Gwarancja minimum 24 miesiące | 7 szt. | 132623 |  |

| C: Sprzęt RTV |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mikrofon dookólny: - Przeznaczenie Komputerowe - Rodzaj łączności Przewodowa - Charakterystyka kierunkowości :Kardioidalna, Dookólna - Złącze USB typ. C - 1 szt., Minijack 3,5 mm - 1 szt. - Próbkowanie 48 kHz / 16 bit - Pasmo przenoszenia 20 ~ 20000 Hz - Zasilanie Zewnętrzne - Przełącznik wyciszania mikrofonu - Długość kabla: 2,0 m - Kompatybilność: Windows, Mac OS - Wskaźniki LED - Kabel w oplocie - Kolor Czarny - Dołączone akcesoria Kabel USB, Stojak mikrofonowy - Gwarancja minimum 12 miesiący | 1 szt. | 132447 |  |
| D: Mikrofon |  |  |  |  |
| 1. | Mikrofon: - wielkomembranowy, studyjny mikrofon pojemnościowy USB - konfiguracja Plug And Play,, - kompatybilność: Windows 2000/XP/Vista/Win7/MAC//OSX/Linux, - przetwornik AD: 16bit 48kHz (max), - pasmo przenoszenia: 30Hz - 18kHz, - maksymalny poziom SPL: 130dB (@1kHz 1% THD), - zakres dynamiki: 96dB, THD + N: -89 - -96dB, - czułość: -38dB (0dBV = 1V/Pa @1kHz), - kardioidalna charakterystyka kierunkowa, - stalowa obudowa, - w zestawie uchwyt do montażu na statywie i przewód USB o długości 1.8 m. - Zestaw powinien zawierać statyw typu "radiowego", tripod, koszyk do zamocowania oraz pop filtr. - Gwarancja minimum 24 miesiące | 1 szt. | 132517 |  |
| E: Telewizor 75” |  |  |  |  |
| 1. | Telewizor 75”: - Typ matrycy LED - Przekątna ekranu [cal] 75'' - Przekątna ekranu [cm] 189 cm - Format HD 4K (Ultra HD) - Rozdzielczość 3840 x 2160 - HDR - Technologia HDR HDR10+, - Częstotliwość odświeżania 60 Hz - Optymalizacja obrazu PPI: 1700 Hz - Tuner Analogowy, DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, DVB-T2 HD - Smart TV - System Smart TV Android - Nagrywanie na USB - Kompatybilność z asystentem głosowym - HDMI ARC - Technologie Dolby Dolby Atmos, Dolby Vision - Moc łączna głośników minimum 20 W - Liczba głośników 2 głośniki - Subwoofer - WiFi - Bluetooth - ZŁĄCZA HDMI minimum 4 szt., USB minimum 1 szt. - Wyjście cyfrowe audio Optyczne - Wyjście słuchawkowe - Ethernet (RJ-45) - 1 szt. - Common Interface - 1 szt. - Klasa energetyczna co najmniej A+ - Standard VESA [mm] 600 x 400 - Pobór mocy podczas pracy maksimum [W] 140 - Pobór mocy w trybie czuwania maksimum [W] 0.5 - Gwarancja minimum 24 miesiące | 2 szt. | 131902, 134452 |  |

| F: Odtwarzacz multimedialny |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odtwarzacz multimedialny: - Maksymalna rozdzielczość 3840 x 2160 - Wbudowane kodeki H.264/AVC, MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4, RMVB, xvid - Standardy odtwarzania obrazu .avi, .divx, .flv, .MKV, .mov, .mp4, .mpg, .rm, .rmvb, .ts, H.264 - Standardy odtwarzania dźwięku AAC, APE, FLAC, MP3, Ogg - System operacyjny minimum Android TV 8 - Pamięć RAM minimum 2 GB - Wbudowany dysk twardy 8 GB - Interfejs obsługiwanych dysków zewnętrzny USB - Menu w języku polskim - Funkcje dodatkowe dostęp do filmów i zdjęć w Internecie - Łączność bezprzewodowa Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac), Bluetooth 4.0 - Złącza HDMI, liniowe audio, 1 x USB 2.0 - Kolor czarny - Zasilanie 100 - 240 V 50/60 Hz - Wymiary maks 110 x 110 x 25 mm - Waga maks 190 g - Wyposażenie pilot, zasilacz sieciowy, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna, kabel HDM - Gwarancja minimum 24 miesiące | 1 szt. | 131149 |  |