Spis treści

1.	Przedmiot i cel opracowania	3

2.	Podstawa opracowania	3

3.	Stan istniejący	3

5.Projekt zieleni	4

6.Wykaz projektowanych roślin	5

7.Elementy projektowane	14

7.1 Nawierzchnia utwardzona	14

7.2 Nawierzchnia mineralna	14

7.3 Obrzeże granitowe	14

7.4 Altana	15

7.5 Pergola	16

7.6  Element wodny	16

7.7 Ławka	17

7.8 Stolik	17

7.9 Kosz śmietnikowy	18

7.10 Reflektor	18

7.11 Gniazdo elektryczne	19

7.12 Maszt	20

7.13 Poidło dla ptaków	20

7.14 Stojak na rowery	20

8.Wygania dotyczące materiału roślinnego	21

8.1Ogólne wymagania jakościowe materiału do nasadzeń	21

8.2	Wymagania jakościowe dotyczące drzew	22

9. Trawniki	22

9.1 Dane ogólne	22

9.2 Nasiona traw	23

9.3 Podłoże	23

9.4 Nawozy	23

9.5 Program robót	24

9.6 Szczegóły wykonania	24

9.7 Pielęgnacja gwarancyjna	24

10. Rodzaje prac dotyczących wykonania nasadzeń	25

11. Ogólne zasady dotyczące wykonania nasadzeń	25

11.	1 Kwalifikacje osób wykonujących nasadzenia	26

11.2 Zgodność z projektem	26

11.3 Transport i przechowywanie	26

11.4 Okres gwarancyjny	26

12. Wymagania jakościowe stosowanych materiałów	26

12.1 Ziemia urodzajna / żyzna/ ogrodnicza	26

12.2 Kompost	27

12.3 Kora	27

12.4 Paliki, listwy poprzeczne	27

12.5 Wiązadła	27

12.6 Nawozy	27

13. Przygotowanie terenu pod nasadzenia	28

13.1 Oczyszczenie terenu	28

13.2 Zdjęcie darni	28

13.3 Wyznaczenie miejsc sadzenia roślin	28

14. Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów	28

15. Pielęgnacja nowych nasadzonych	29

16. Załączniki:	29

Zał. Z-1  Plan zagospodarowania terenu – Projekt zieleni	29

Zał. Z-2 Plan zagospodarowania terenu – Wymiarowanie	29

# Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa zagospodarowania terenu w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie terenu w centrum Nakła nad Notecią na cele rekreacyjne i turystyczne” na działkach nr 2183/2; 2182/14 i 2182/15.

# Podstawa opracowania

- Plan zagospodarowania terenu

- Wizja lokalna

- Wytyczne Starostwa Powiatowego

Plan zagospodarowania terenu – załącznik wyjściowy

# Stan istniejący

# Zadanie realizowane będzie w sąsiedztwie budynku Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią. Starostwo Powiatowe mieści się w zabytkowym budynku z czerwonej cegły przy 
ul. Dąbrowskiego 54, ogrodzone jest zabytkowym murkiem. Na jego terenie występują ciągi komunikacyjne z kostki brukowej w postaci podjazdów, parkingów i ścieżek. Na terenie podlegającym opracowaniu istnieje fundament pozostały po starej, niedziałającej od lat fontannie. Wizja lokalna  wykazała, że na terenie podlegającym opracowaniu występują trawniki oraz wiele roślin między innymi żywopłot z cisa, świerki, żywotniki. Na terenie Starostwa Powiatowego mieszczą się również maszty z flagami. Cały teren sąsiaduje z zabudową mieszkalną.

# Dokumentacja fotograficzna:

# 5.Projekt zieleni

Projekt zagospodarowania terenu zieleni przynależącego do budynku Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią ma na celu zwiększenie atrakcyjności i funkcjonalności miejsca - otwarcie przestrzeni dla mieszkańców miasta i odwiedzających turystów. Do głównych założeń projektowych należy:

- wykonanie drewnianej, ażurowej altany jako miejsca wypoczynku, promowania lokalnych działań artystycznych, poprzez wykorzystanie przestrzeni po starej fontannie. Istniejący fundament z czerwonej cegły zostanie wykorzystany do stworzenia spójnej całości po uprzednim wyczyszczeniu. We wnętrzu altany zostaną ustawione ławki. Nawiązując do historii w centralnym punkcie altany zostanie zamontowany element wodny – w formie stołu w obiegu zamkniętym, który uatrakcyjni całą kompozycję. Wokół altany zaprojektowane zostały rośliny ozdobne oraz ścieżki z nawierzchni mineralnej w stu procentach przepuszczalnej dla wody wzdłuż których mogą odbywać się wystawy artystyczne lub edukacyjne.

- Wymiana istniejącej nawierzchni z kostki brukowej głównych ciągów komunikacyjnych na płyty betonowe wielkoformatowe (modernizacja).

- Jako dodatkowy element małej architektury zaprojektowano pergolę nad ścieżką zapraszającą mieszkańców do wnętrza Paru Kieszonkowego.

- W celu zwiększenia estetyki miejsca zaprojektowano także zieleń. Wybrano gatunki charakteryzujące się niewielkim nakładem prac pielęgnacyjnych. Wprowadzono rośliny kwitnące, zimozielone, przebarwiające się jesienią. Całość podlewana automatycznie.

- Całość dopełni renowacja zabytkowego murku z czerwonej cegły, który oddziela teren Starostwa Powiatowego od chodnika i drogi głównej, jednocześnie jest jego wizytówką. Murek ma 17,4mb wymaga m.in.: uporządkowania terenu wokół muru, oczyszczenia, czyli usunięcia nawarstwień w postaci przemalowań, brudu i wtórnych tynków, usunięcia starej zaprawy między cegłami, wzmocnienia strukturalnego najbardziej skorodowanych cegieł, ułożenia nowej fugi, scalenia kolorystycznego wątku ceglanego; wymiany wykruszonych cegieł na nowe; rekonstrukcji powierzchni tynkowanych, oraz oczyszczenia i pomalowania czapy muru i uzupełnienie ubytków. Ponadto mur zostanie zaimpregnowany w celu przedłużenia jego żywotności i zabezpieczenia przez czynnikami atmosferycznymi. Miejsce otynkowanych przestrzeni pozbawionych cegły bierze się pod uwagę montaż płycin-archiwalnych fotografii Nakła nad Notecią i/ lub okolic.  Po za tym przewidziano poszerzenie wejścia poprzez rozebranie fragmentu muru, o ok. 25 cm z każdej strony wejścia. Dzięki temu przestrzeń stanie się bardziej otwarta i przyjazna dla mieszkańców i turystów. Poszerzone wejście będzie bardziej sprzyjające dla osób niepełnosprawnych.

- Zaprojektowanie w sposób dostępny dla osób z niepełnosprawnościami, m.in. brak przeszkód architektonicznych czy poszerzenie wejścia na teren.

# 6.Wykaz projektowanych roślin

| L.p. | Nazwa polska/łacińska | Parametry szkółkarskie | Ilość sztuk | Fotografia poglądowa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Śliwa wiśniowa ‘Pissardii’ – Prunus cerasifera | X3, Pa 160-180, wys. 250-300 | 3 |  |
| 2 | Klon czerwony ‘Red Sunset’ – Acer rubrum | X3, Pa 180 – 200 Wys. 300-400 | 2 |  |
| 3 | Grab pospolity – Carpinus betulus | X3, Pa 180-200 Wys. 300-400 | 3 |  |
| 4 | Grab pospolity – Carpinus betulus | X3, Pa 50, wys. 200- 300 | 4 |  |
| 5 | Grab pospolity ‘Fastigiata’ – Carpinus betulus | X3, Pa 50, wys. 300-400 | 2 |  |
| 6 | Grab pospolity ‘Fastigiata’ – Carpinus betulus | X3, Pa 160-180, Wys. 300- 400 | 5 |  |
| 7 | Wiśnia piłkowana ‘Kanzan’ – Prunus serrulata | X3, Pa 180 – 200 Wys. 300- 400 | 1 |  |
| 8 | Ambrowiec amerykański – Liquidambar styraciflua | X3, N Wys. 300- 400 | 1 |  |
| 9 | Tamaryszek drobnokwiatowy – Tamarix tetrandra | C5 lub B, B+S Wys. 100- 150 cm | 6 |  |
| 10 | Budleja Dawida ‘Pink Delight’ – Buddleja davidii | C2 Wys. 40-60 cm | 4 |  |
| 11 | Budleja Dawida ‘Tricolor’ – Buddleja davidii | C2 Wys. 40-60 cm | 5 |  |
| 12 | Krzewuszka cudowna ‘Variegata’- Weigela florida | C2 Wys. 40-60 cm | 7 |  |
| 13 | Krzewuszka cudowna ‘Alexandra’- Weigela florida | C2 Wys. 40-60 cm | 7 |  |
| 14 | Suchodrzew chiński ‘Moss Green’ – Lonicera pileata | C2 Wys. 20-40 cm | 17 |  |
| 15 | Hortensja bukietowa ‘Limelight’ - Hydrangea paniculata | C2 Wys. 40-60 cm | 2 |  |
| 16 | Hortensja bukietowa 'Vanille Fraise' – Hydrangea paniculata | C2 Wys. 40-60 cm | 9 |  |
| 17 | Hortensja bukietowa 'Phantom' – Hydrangea paniculata | C2 Wys. 40-60 cm | 18 |  |
| 18 | Róża okrywowa ‘Marathon’ – Rosa | C2 lub B lub bB Wys. 20 -40 cm | 266 szt. 3szt./m2 |  |
| 19 | Trzmielina Fortune'a ‘Emerald Gaiety’ – Euonymus fortunei | C2 Wys. 20-40 cm | 474 szt. 6 szt./m2 |  |
| 20 | Trzmielina Fortune'a ‘Emerald Gold’ – Euonymus fortunei | C2 Wys. 20-40 cm | 354 szt. 6 szt./m2 |  |
| 21 | Tawuła japońśka ‘Goldmound’ – Spiraea japonica | C2 Wys. 20-40 cm | 31 szt. |  |
| 22 | Berberys Thunberga ‘Green Carpet’ – Berberis thunbergii | C2 Wys. 20-40 cm | 32 |  |
| 23 | Lilak Meyera ‘Palibin’ – Syringa meyeri | C2 Wys. 40-60 cm | 8 |  |
| 24 | Cis pośredni ‘Wojtek’ – Taxus × media | C5 lub B Wys. 100- 150 | 9szt. |  |
| 25 | Sosna kosodrzewina ‘Benjamin’ – Pinus mugo | C2 Wznajdz wys. 20-40 cm | 15 |  |
| 26 | Sosna kosodrzewina ‘Ophir’ – Pinus mugo | C2 Wys. 20-40 cm | 55 |  |
| 27 | Jałowiec płożący ‘Blue Chip’ – Juniperus horizontalis | C2 Wys. 10-20 cm | 207 szt. 3szt./m2 |  |
| 28 | Ostnica mocna ‘Pony Tails’ - Stipa tenacissima | C2 | 19 szt. |  |
| 29 | Miskant chiński ‘Morning Light’ – Miscanthus sinensis | C2 | 13 szt. |  |
| 30 | Piwonia chińska ‘Dinner Plate’ – Paeonia lactiflora | C2 | 28 szt. |  |
| 31 | Berberys thunberga ‘Erecta’ – Berberis thunbergii | C2, Wys. 40 - 60 | 25 szt. |  |
| 32 | Floks szydlasty ‘GF Wilson’ – Phlox subulata | C2 | 30 szt. |  |
| 33 | Ciemiernik biały – Helleborus Niger | C2 | 60 szt. |  |
| 34 | Funkia ‘June’ – Hosta | C2 | 16 szt. |  |
| 35 | Żurawka ‘Berry Smoothie’ – Heuchera | C2 | 24 szt. |  |
| 36 | Szałwia omszona ‘New Dimension Rose’ - Salvia nemorosa | C2 | 18 szt. |  |
| 37 | Powojnik ‘Mazury’ – Clematis | C2 Z podporą | 2 szt. |  |
| 38 | Powojnik ‘Generał Sikorski’ – Clematis | C2 Z podporą | 2 szt. |  |
| 39 | Glicynia chińska ‘Prolific’ – Wisteria sinensis | C2 Z podporą | 4 szt. |  |
| 40 | Bluszcz pospolity ‘Profesor Seneta’ – Hedera helix | C2 Z podporą | 4 szt. |  |
| 41 | Barwinek pospolity – Vinca minor | C2 | 488 szt. 8szt./m2 |  |

Oznaczenia tabeli dotyczące parametrów jakościowych materiału szkółkarskiego:

- X3 Ilość szkółkowań w okresie produkcji

- N – forma naturalna

- B+S – bryła plus siatka druciana

- B – roślina z bryłą korzeniową

- bB – roślina bez bryły (z gołym korzeniem)

- Pa 160-180 – Pa - forma szczepiona na pniu, 160 – 180 – wysokość szczepienia

- 20-40, 300 - 400 - wysokość rośliny od powierzchni ziemi do najwyższej części rośliny w cm

- C2 – C pojemnik o objętości powyżej 2 litrów; 2-liczba określająca pojemność (l)

# 7.Elementy projektowane

## 7.1 Nawierzchnia utwardzona

W projekcie uwzględniono wymianę nawierzchni z kostki brukowej na płyty wielkoformatowe 
o wymiarach 60 x 30 cm grubości 5cm w głównych ciągach komunikacyjnych. Powierzchnia gładka imitująca beton - kolorystyka zbliżona do granitu. Łączna powierzchnia do wymiany nawierzchni wynosi 126 m2.

## 7.2 Nawierzchnia mineralna

Ścieżki oraz place wypoczynkowe (w tym plac pod altaną) zostały zaprojektowane z nawierzchni mineralnej o łącznej powierzchni 112 m2.

## 7.3 Obrzeże granitowe

Łączna ilość obrzeża oddzielającego rabaty od trawnika wynosi 28 mb. W projekcie uwzględniono obrzeże jednorzędowe z kostki granitowej surowej - łupanej o wymiarach 6-8 cm.

## 7.4 Altana

Wykorzystując pozostały fundament po starej fontannie mieszczącej się na opracowywanym terenie zaprojektowano drewnianą, ażurową altanę o docelowych wymiarach 5,6 x 5,8 m oraz wysokości 2,6 m. Ze względu na istniejące fundamenty z czerwonej cegły, które będą wykorzystane jako element dekoracyjny i spójny z całością, altana zostanie wykonana pod wymiar.

## 7.5 Pergola

Zaprojektowano 1 szt. pergoli, która umieszczona zostanie nad ścieżką prowadzącą do altany.

Wysokość: 250 cm

Długość: 100 cm

Szerokość 300 cm

## 7.6  Element wodny

W altanie zlokalizowano element wodny w formie tzw. stołu wodnego z obiegiem zamkniętym. Woda wypływająca z dyszy jest podświetlania oświetleniem LED. Element wodny wykonany jest z aluminium o grubości 3 mm.

Wysokość: 40 cm

Długość: 100 cm

Szerokość: 100 cm

## 7.7 Ławka

Zaprojektowano 5 szt. ławek rekreacyjnych z oparciem o szerokości 180 cm.  Wysokość siedziska 44 cm. Montaż przez przytwierdzenie do fundamentów.

Elementy drewniane- drewno świerkowe

Podstawy- cynkowane, malowane proszkowe, profil stalowy

Sposób skręcenia- wkręty stypu SPAX

## 7.8 Stolik

Zaprojektowano 1 szt. stolika w pobliżu ławek.   Montaż przez przytwierdzenie do fundamentów.

Wysokość: 44 cm

Długość:  60 cm

Elementy drewniane- drewno świerkowe

Podstawy- cynkowane, malowane proszkowe, profil stalowy

Sposób skręcenia- wkręty stypu SPAX

## 7.9 Kosz śmietnikowy

W projekcie uwzględniono 3 szt. koszy śmietnikowych na odpady zmieszane.

Wysokość 80cm, szerokość 38 cm, długość 38 cm, pojemność 40l

Elementy drewniane- drewno świerkowe

Podstawy- cynkowane, malowane proszkowe, profil stalowy

Sposób skręcenia- wkręty stypu SPAX

## 7.10 Reflektor

Na całym terenie zaprojektowano 2 szt. reflektorów, które umieszczone zostaną pod drzewami.

Wykonane ze stali szlachetnej i tworzywa sztucznego. Wymiary: 435mm, średnica oprawy 76mm

Żródło światła: żarówki 1x11 W LED, jednostka mocy 11, rodzaj gwintu GU10

Specyfikacja techniczna: stopień ochrony IP: IP44, klasa ochronności I, napięcie sieciowe ( V) 230, napięcie robocze ( V) 230

## 7.11 Gniazdo elektryczne

## Na terenie zaprojektowano 2 gniazda elektryczne. 1 szt. stanowi gniazdo w formie słupka w pobliżu istniejących świerków, a 1 szt. stanowi gniazdo zewnętrzne umieszczone w altanie w pobliżu elementu wodnego.

## Słupek posiada dwa gniazda elektryczne. Jest wykonany z wysokiej jakości odlewu aluminiowego, odpornego na wpływ czynników atmosferycznych takich jak skrajne temperatury, deszcz czy śnieg, promieniowanie słoneczne. Gniazda elektryczne z uziemieniem dostarczą zasilanie dowolnym urządzeniom. Słupek ma 31 cm wysokości, a całkowita moc jego zasilania to aż 3500W.

Gniazdo wykonane jest z trwałej stali szlachetnej kwasoodpornej. Posiada klapki bryzgoszczelne przy gniazdach. Ilość gniazd: 2x IP54 -to gwarancja wytrzymałości trudnych warunków atmosferycznych. Obciążenie każdego z gniazd to 16 Amper na każde z gniazd.  Maksymalna moc 3600 W

Wymiary: 202 x 70 x 80 [mm]

Kolor czarny RAL 9011

## 7.12 Maszt

W związku z rangą miejsca na terenie Starostwa Powiatowego zlokalizowano 4. maszty. Posadowione zostaną nowoczesne maszty kompozytowe.  Maszt kompozytowy 8m wersja superwindtracker (wspornik).

Maszty stożkowe, kompozytowe, polimerowe,wzmocnione włóknem szklanym to jednoelementowe  maszty o profilu rury zwężającym się z dołu ku górze.

Ekspozycja flagi- głowica obrotowa poruszająca się zgodnie z kierunkiem wiatru, flaga jest stale rozpostarta.

Mocowanie flagi-linka z kulką, ramię windtrackera, krawaty, obciążnik

Wznoszenie i opuszczanie flagi- przy pomocy linki wewnątrz masztu oraz zamka wewnętrznego lub wciągarki.

## 7.13 Poidło dla ptaków

Zaprojektowano 1 szt. poidła kamiennego dla ptaków, które umieszczone zostanie w rabacie roślinnej w pobliżu altany.  Zastosowanie kamiennego poidła jest najbardziej optymalnym materiałem na gorące dni. Nie należy stosować zamiennego materiału np. poidła żeliwnego ponieważ szybko się nagrzewa 
i powoduje poparzenia w słoneczne dni.

Poidło kamienne np. granit o średnicy 30-40 cm. Dopuszcza się w zależności od dostępności aby poidło było na nodze kamiennej (wówczas docelowa wysokość ok.100 cm) lub sama misa kamienna bezpośrednio ustawiana na podłożu.

## 7.14 Stojak na rowery

Zaprojektowano jeden komplet stojaków na 5 stanowisk rowerowych.

Szerokość: 178 cm

Wysokość 65 cm

Ilość stanowisk- 5

Odległość między stanowiskami: 36cm

Przekrój rurki: 18mm

Grubość rurki: 2mm

Powłoka stojakowa: ocynkowana i malowana metodą proszkową, stopa 20mm średnicy, noga stojaka 60,3mm

# 8.Wygania dotyczące materiału roślinnego

## 8.1Ogólne wymagania jakościowe materiału do nasadzeń

- Wszystkie rośliny muszą być etykietowane. Etykieta powinna zawierać nazwę rodzajową, gatunkową, odmianę rośliny, oraz nazwę podkładki (jeżeli dana roślina jest na podkładce)

- Rośliny o zrównoważonych proporcjach między wielkością części nadziemnej i systemu korzeniowego.

- Rośliny równomiernie rozgałęzione, prawidłowo uformowane, z zachowaniem cech charakterystycznych dla gatunku i odmiany : pokroju, wysokości i długości pędów

- Materiał roślinny zdrowy, bez uszkodzeń mechanicznych, bez odrostów z podkładki

- Rośliny kilkakrotnie przesadzane podczas procesu produkcji (szkółkowane) w celu wykształcenia zdrowego systemu korzeniowego.

- Bryła korzeniowa dobrze przerośnięta. Korzenie powinny mieć jasny kolor

- Bryła korzeniowa roślin wolna od chwastów

- Niedopuszczalne są wszelkie wady wskazujące na zainfekowanie patogenami.

- Rośliny o barwie charakterystycznej dla swojego gatunku i odmiany

- Rośliny sadzone w grupie muszą być w tym samym wieku i mieć wyrównany wzrost

- Wszystkie rośliny muszą być prawidłowo uwodnione

- Niedopuszczane są uszkodzenia mechaniczne zdrewniałych części roślin, ślady żerowania szkodników, oznaki chorobowe, zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach nadziemnych, martwice i pęknięcia kory, uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika oraz uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej.

- Rośliny nie mogą być pędzone (niedopuszczalne długie odstępy pomiędzy gałęziami na pniu)

- Drzewa w formie naturalnej muszą być 3 razy szkółkowane i charakteryzować się pełnym gęstym ugałęzieniem

UWAGA!

Od wykonawcy wymaga się zaświadczenia wystawionego przez szkółki roślin dostarczające materiał do    nasadzeń,     w     którym     potwierdza     się     zgodność     przebiegu     procesu     produkcji 
z                     wymaganiami.

## Wymagania jakościowe dotyczące drzew

  - drzewa przynajmniej 3- krotnie, krzewy przynajmniej 3- krotnie szkółkowane,

zdrowe bez uszkodzeń       na  korze i pędach

  - drzewa w formie piennej o prostym i prawidłowo rozwiniętym pniu, dobrze

wykształconej koronie z równomiernie rozłożonymi, niekrzyżującymi się pędami

  - obwód pnia na wysokości 1 m 16-18 cm lub 14-16. W niektórych przypadkach

dopuszcza się obwody 10-12 i 12-14 cm

  - średnica bryły korzeniowej mierzona w poziomie co najmniej 4 razy większa od

podanej dla danego drzewa średnicy pnia ( np. dla drzew o średnicy pnia 16-18 cm średnica bryły korzeniowej musi wynosić co najmniej 65 cm)

  - drzewa pojemnikowane, jeśli realizacja nasadzeń  jest w okresie od 15 kwietnia do 15 października (wielkość pojemnika min. 10 litrów, przerośnięta bryła korzeniowa min. 1 rok, niedopuszczalne zawinięte korzenie w donicy), w pozostałym okresie z bryłą korzeniową (zabezpieczone materiałem naturalnym, w siatce z juty)

  - wady niedopuszczalne materiału roślinnego: uszkodzenia mechaniczne roślin,

odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, ślady żerowania szkodników, oznaki chorobowe, zwiędnięcie, pomarszczenie, pęknięcia i martwica korzeni i części nadziemnych, uszkodzenia pąka szczytowego.

# 9. Trawniki

## 9.1 Dane ogólne

Nowoprojektowane trawniki zajmują powierzchnię 96m2.

## 9.2 Nasiona traw

Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków. Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy, według której została wyprodukowana i zdolność kiełkowania. Mieszanka powinna mieć aktualną datę ważności do użycia.

| życica trwała | Lolium perenne | 15% |
| --- | --- | --- |
| kostrzewa czerwona rozłogowa | Festuca rubra ssp. rubra | 30% |
| kostrzewa czerwona kępowa | Festuca rubra ssp. commutata | 25% |
| kostrzewa różnolistna | Festuca heterophylla | 10% |
| wiechlina łąkowa | Poa pratensis | 10% |
| kostrzewa owcza | Festuca ovina | 10% |

Skład procentowy gatunków traw użytych do mieszanki:

## 9.3 Podłoże

Ziemia urodzajna powinna zawierać, co najmniej 2% części organicznych, być wilgotna 
i pozbawiona kamieni większych od 2 cm, wolna od zanieczyszczeń obcych oraz nasion chwastów. Powinna zapewniać roślinom odpowiednie warunki wzrostu:

- mieć optymalne pH 5,7-6,5;

- mieć strukturę gruzełkowatą.

W przypadkach wątpliwych Inspektor nadzoru może zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia, że ziemia urodzajna odpowiada następującym kryteriom:

- Optymalny skład granulometryczny:

  - frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12 - 18%

  - frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20 - 30%

  - frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%

- Zawartość fosforu (P2O5) > 20 mg/m2;

- Zawartość potasu (K2O) > 30 mg/m2.

## 9.4 Nawozy

Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, fosforu, potasu). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem    w czasie transportu i przechowywania.

## 9.5 Program robót

- Przekopanie gleby;

- Wyrównanie terenu;

- Nawiezienie i rozłożenie ziemi urodzajnej;

- Rozrzucenie nawozów mineralnych;

- Wyrównanie terenu wraz z wałowaniem;

- Wysianie nasion.

## 9.6 Szczegóły wykonania

- Usunąć starą darń oraz śmieci;

- Zabezpieczyć przed zniszczeniem nawierzchnię oraz elementy małej architektury;

- Teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną  teren  powinien  być  obniżony  w  stosunku  do  gazonów  lub krawężników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną (około 10 cm) i kompost (około 2 do 3 cm);

- Przy   zakładaniu   trawników   na   gruncie   rodzimym   krawężnik    powinien    znajdować się 2 do 3 cm nad terenem;

- Wymodelować powierzchnię terenu i skarp;

- Przygotować tereny pod trawniki poprzez wyrównanie i utwardzenie powierzchni;

- Ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem,

nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana;

- Przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem

- kolczatką lub zagrabić;

- Nawożenie NPK – 1,2-0,5-1,0kg/100m2;

- Na trawnikach należy wysiać mieszankę traw;

- Siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne;

- Okres siania - najlepszy okres jesienny, najpóźniej do połowy września;

- Na trawnikach należy wysiać mieszankę traw, mieszanka nasion trawnikowych może być

gotowa lub wykonana samodzielnie. Należy wysiać 2,5-3,5 kg trawy na 100 m²;

- Przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką;

- Po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego;

- Po zakończeniu prac teren posprzątać.

## 9.7 Pielęgnacja gwarancyjna

Pielęgnacja obejmuje w okresie trzech lat po odbiorze  prac:

- Pierwsze mechaniczne koszenie trawników i wywiezienie skoszonej trawy

- Wysianie nawozów mineralnych;

- Dosianie nasion;

- Chemiczne odchwaszczanie trawników dywanowych;

Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie:

- Pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10 cm;

- Następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm;

- Ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można przyjąć pierwszą połowę października);

- Koszenia   trawników    w    całym    okresie    pielęgnacji    powinny    się    odbywać    często 
i w regularnych odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku wysianej trawy;

- Chwasty  trwałe  w   pierwszym   okresie   należy   usuwać   ręcznie;   środki   chwastobójcze

o  selektywnym   działaniu  należy  stosować  z  dużą  ostrożnością  i  dopiero  po  okresie  6 miesięcy od założenia trawnika. Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. Mieszanki nawozów   należy    przygotowywać    tak,    aby    trawom    zapewnić    składniki    wymagane   w poszczególnych porach roku:

- Wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu,

- Od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu,

- Ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas.

# Rodzaje prac dotyczących wykonania nasadzeń

- przygotowanie terenu pod nowe nasadzenia

- sadzenie drzew liściastych w doły o średnicy i głębokości 0,7m z całkowitą zaprawą dołów

- sadzenie krzewów liściastych – powierzchnię pod obsadę w całości wypełnić do głębokości 30cm warstwą żyznej gleby

- ściółkowanie powierzchni nowych nasadzeń 6 cm warstwą przekompostowanej kory ogrodniczej

- opalikowanie drzew

- pielęgnacja zieleni

# 11. Ogólne zasady dotyczące wykonania nasadzeń

## 1 Kwalifikacje osób wykonujących nasadzenia

Wykonanie zieleni zleceniodawca powinien powierzyć wykwalifikowanej firmie ogrodniczej, posiadającej wiedzę, kompetentnych pracowników i odpowiedni sprzęt do wykonania zadania.

## 11.2 Zgodność z projektem

Rośliny powinny być rozmieszczone zgodnie z rysunkiem – Rys. Z-1

## 11.3 Transport i przechowywanie

Wykonawca ma obowiązek dbać o materiał roślinny i skrócić do minimum czas między przewiezieniem roślin ze szkółki na teren budowy, a sadzeniem. Transport materiałów do nasadzeń może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. W czasie transportu drzewa i krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły korzeniowej lub korzeni i pędów. Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane bryły korzeniowe lub być 
w pojemnikach. W czasie transportu należy zabezpieczyć je przed wyschnięciem i przemarznięciem. Rośliny   należy   przechowywać   w   miejscu   jasnym,   ale   nie   bezpośrednio   nasłonecznionym i systematycznie podlewać. Wykonawca odpowiada za jakość materiału roślinnego, w tym straty (złe przyjmowanie się roślin, nieprawidłowe przyrosty roślin, wypady itp.) wynikające z nieprawidłowego transportu i przechowywania.

## Okres gwarancyjny

Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane prace. Prowadzić będzie powykonawczą pielęgnację zieleni

oraz serwis systemu nawadniającego podczas trwania gwarancji.

# Wymagania jakościowe stosowanych materiałów

Wykonawca zapewnia wszelkie materiały i sprzęt potrzebny do wykonania zlecenia.

## 12.1 Ziemia urodzajna / żyzna/ ogrodnicza

Ziemia stosowana do nasadzeń powinna charakteryzować się dużą porowatością (50% objętości). Zawartość materii organicznej powinna wahać się między 5-10 %. Jej odczyn musi być zbliżony do  naturalnego (pH 6,0 – 7,5). Ziemia musi być oczyszczona z grudek, kamieni (o średnicy powyżej 2 cm) oraz korzeni i nasion chwastów trwałych. Gleba musi charakteryzować się dużą gruzełkowatością (zawartością agregatów glebowych). Glebę o niższej aktywności biologicznej można wzbogacać dodatkiem kompostu. Wyklucza się stosowanie torfów, gruntów torfiastych, namułów organicznych,   , pyłów, ani piasków próchnicznych,  jako ziemi urodzajnej, gdyż nie mają one właściwych cech mechanicznych, ulegają przesychaniu i rozwiewaniu. Ich ewentualny udział jako domieszki mającej wpływ na pojemność wodną nie może objętościowo przekroczyć 7%. Dla wszystkich środków użytych do wzbogacania gleby Wykonawca przedłoży dokumentację dotyczącą m.in. wartości pH, wskaźnika żyzności gleby oraz zawartości metali ciężkich. Zawartość wagowa poszczególnych frakcji uziarnienia części mineralnej gleby powinna się kształtować w granicach:

- frakcja ilasta (< 0,002 mm) – 15-20 %

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) – 20-30%

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) – 45-65%

- Zawartość składników pokarmowych w glebie powinna wynosić:

Zawartość fosforu (P₂0₅) 17-23 mg/dm3 zawartość potasu (K₂O) 17-23 mg/dm3 zasolenie (Na Cl) < 1g/ dm3

## 12.2 Kompost

Do wzbogacenia gleby, lub zebranego humusu mogą być stosowane komposty, powstające 
w wyniku  rozkładu rożnych odpadków roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów),  przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości kompostu.

## 12.3 Kora

Kora stosowana do ściółkowania nasadzeń powinna być czysta sanitarnie, pozyskana z drzew iglastych. Przewiduje się zastosowanie frakcji 4-8 cm dla drzew i 2-4 cm dla krzewów. Kora powinna mieć świeży zapach i odpowiedni kolor, nie może mieć objawów zagrzybienia. Łączna powierzchnia do zastosowania kory wynosi 780 m2 pod nowe nasadzenia oraz 51 m2 pod istniejący żywopłot.

## 12.4 Paliki, listwy poprzeczne

Wszystkie młode drzewa (zaleca się podpieranie trzema palikami). W przeciwnym razie każdy mocniejszy podmuch wiatru będzie zagrażał stabilności bryły korzeniowej, co ostatecznie  może      skończyć się wykrotem - powaleniem rośliny. Należy stosować paliki okrągłe uzyskane 
z drewna drzew iglastych, impregnowane, posiadające atest producenta. Wysokość wyjściowa palików czyli część nadziemna do drzew o wysokości 2,5 m, powinna wynosić około 60-80 cm. Średnica palików 6-8 cm dla drzew o średnicy powyżej 14 cm, 5-7 cm dla drzew o średnicy poniżej 14 cm.

Ostro ociosany koniec, na całej długości zabezpieczony środkami konserwującymi nieszkodliwymi  dla roślin (nie dopuszcza się impregnacji z dodatkiem zielonego barwnika). Do ewentualnego wzmacniania konstrukcji należy stosować półwałki średnicy maksymalnie - 6 cm.

## 12.5 Wiązadła

Pasy miękkiej elastycznej tkaniny szerokości 5-6 cm dla drzew.

## 12.6 Nawozy

Nawozy wieloskładnikowe granulowane o spowolnionym działaniu powinny być dostarczone na miejsce pielęgnacji w opakowaniu z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, fosforu, potasu NPK). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. Stosować nawozy odpowiednie do danych roślin, pod które zostaną wysiane oraz 
w odpowiednim terminie agrotechnicznym.

Wzorcowy skład nawozów:

- nawóz do drzew i krzewów liściastych oraz bylin – 17%(N) 17%(P2O5) 17%(K2O)

- nawóz do drzew iglastych – 10%(N),10%(P2O5),20%(K2O),6%(MgO),12%(SO3)

- nawóz do trawników – 24%(N), 6%(P2O5), 14%(K2O), 3%(MgO),

Dopuszcza się odchylenia:

3% (N); 2%(P2O5);3% (K2O), 1%(MgO)

Należy pamiętać o znacznej redukcji % azotu od lipca.

Jesienne nawożenie (sierpień-wrzesień) nie powinno zawierać azotu, jedynie makroelementy tj: fosfor  i potas oraz mikroelementy - miedź, bor, żelazo i mangan.

# 13. Przygotowanie terenu pod nasadzenia

## 13.1 Oczyszczenie terenu

Teren objęty przygotowaniem gleby pod nasadzenia powinien zostać oczyszczony z resztek

budowlanych, gruzu, śmieci i kamieni powyżej 2 cm średnicy przez zebranie ich w pryzmy i wywiezienie z terenu budowy z załadunkiem na środki transportowe i wyładowaniem na wysypisko. W sytuacji kiedy podczas wykonywania wykopów związanych z wymianą gleby, wyrównaniem i ukształtowaniem terenu wykonawca natknie się na zanieczyszczenia gleby, takie jak gruz, śmieci lub glebę 
o nieodpowiedniej strukturze będzie zobowiązany do jej usunięcia.

Jeżeli prowadzący nadzór Inspektorzy stwierdzą wystąpienie chemicznego zanieczyszczenia gleby (materiały sypkie, oleje i inne szkodliwe ciecze) całość ziemi do głębokości występowania zanieczyszczenia należy wymienić.

Po zdjęciu darni i przekopaniu gleby z nawiezioną warstwą żyznej gleby należy ponownie oczyścić teren z kamieni o średnicy powyżej 2 cm , oraz organów przetrwalnikowych roślin zielnych (kłączy, korzeni itp.).

## 13.2 Zdjęcie darni

Po oczyszczeniu terenu kolejnym etapem jest zerwanie darni w warstwie 6-8 cm, zebranie jej 
w pryzmy i bezzwłoczne wywiezienie z terenu budowy z załadunkiem na środki transportowe 
i wyładowaniem na wysypisko, lub inne miejsce gdzie zostanie ona wykorzystana do produkcji                         kompostu.

## 13.3 Wyznaczenie miejsc sadzenia roślin

Do przygotowania podłoża pod nasadzenia krzewów oraz przygotowania dołów do sadzenia drzew należy przystąpić po dokładnym wyznaczeniu miejsc sadzenia drzew i obszarów wykonywania nasadzeń na podstawie Rysunków – Z- 21. Miejsce sadzenia - zgodnie z projektem nasadzeń, lokalizacja potwierdzona być powinna w terenie przez inspektora nadzoru.

# 14. Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów

- termin sadzenia:

  - w przypadku materiału roślinnego z gołymi korzeniami drzewa i krzewy sadzi się tylko w okresie bezlistnym – wczesną wiosną (od połowy marca do połowy kwietnia) lub jesienią (od połowy października do końca listopada)

  - w przypadku roślin uprawianych w pojemnikach, z bryłą korzeniową – można je sadzić przez cały okres wegetacji od wiosny do jesieni,

  - miejsce sadzenia wyznaczyć zgodnie z projektem

  - drzewa należy sadzić w doły o średnicy i głębokości 0,7 m całkowicie zaprawione ziemią żyzną

  - powierzchnię pod obsadę krzewów należy całkowicie wypełnić do głębokości 30cm warstw ziemi żyznej

  - korzenie złamane, uszkodzone i zbyt długie należy przed posadzeniem przyciąć sekatorem

  - bryłę korzeniową krzewów i drzew uprawianych w pojemnikach przed sadzeniem należy nawodnić, po wyjęciu z pojemnika i lekko rozluźnić

  - posadzić drzewa i krzewy z uzupełnieniem podłoża, zagęścić grunt i obficie podlać,

  - wykonać miski wokół drzew o średnicy 1 m, z zagłębieniem 5 cm poniżej istniejącego terenu, misa

  - po uzupełnieniu korą powinna pozostawać na poziomie przyległych obszarów

  - całą powierzchnię terenu obsadzonego krzewami wyrównać i wyściółkować korą ogrodniczą –   warstwą grubości 6 cm

  - opalikować drzewa

  - wykonać cięcia korygujące z posmarowaniem ran środkiem grzybobójczym,

  - wywieść odpady.

# 15. Pielęgnacja nowych nasadzonych

- pielęgnacja przez okres określony w umowie,

- w okresie pielęgnacji należy rośliny nawozić co najmniej raz w sezonie wegetacyjnym (wiosną) nawozami o  przedłużonym działaniu, usuwać odrosty, odchwaszczać misy wokół drzew co najmniej raz w miesiącu w okresie wegetacji (od maja do września), uzupełniać paliki i na bieżąco poprawić wiązania,               o                  r                    a                  z                                      misy wokół drzew i uzupełniać korą wiosną każdego roku,

- w okresie pielęgnacji wymagana wymiana roślin nieprawidłowo rozwijających się, zasychających i  suchych niezwłocznie po stwierdzeniu tego faktu, najpóźniej w ciągu 14 dni od zgłoszenia takiej konieczności wykonawcy nasadzeń przez Inspektora Nadzoru lub 
w terminach określonych umową,

- usunięcie palików i wiązań po okresie 3 letniej pielęgnacji, pozostawić paliki w uzasadnionych

- przypadkach po uzgodnieniu i akceptacji Inspektora Nadzoru.

# Załączniki:

## Zał. Z-1  Plan zagospodarowania terenu – Projekt zieleni

## Zał. Z-2 Plan zagospodarowania terenu – Wymiarowanie

## Anna Lauda-Pastuszka