SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM ZIELENI

1.	WSTĘP

1.1	Przedmiot STWIOR

Przedmiotem niniejszej STWIOR są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem projektu zagospodarowania terenu Starostwa Powiatowego 
(ul. Dąbrowskiego 54, 89-100 Nakło nad Notecią) w ramach zadania pn.  „Zagospodarowanie terenu w centrum Nakła nad Notecią na cele rekreacyjne i turystyczne” na terenie działek nr 2183/2; 2182/14 i 2182/15.

1.2	Zakres stosowania STWIOR

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru Robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania j.w.

2. Zakres robót objętych STWIOR

Ustalenia zawarte w n/n  STWIOR dotyczą prowadzenia robót związanych z sadzeniem drzew, krzewów, bylin, traw ozdobnych, pnączy wykonaniem trawnika, ustawieniem elementów małej architektury, wykonaniem chodników z płyt, ścieżek z nawierzchni mineralnych oraz montażem automatycznego systemu nawadniania i oświetlenia.

2.1 Ogólne warunki dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z dokumentacją projektową, STWIOR oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

|  | 2.1.1 Określenia podstawowe - Ziemia urodzajna – ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój. - Humus – wierzchnia warstwa gleby zawierająca min. 2% części organicznych. - Bryła korzeniowa – uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi korzeniami rośliny. - Materiał roślinny – sadzonki drzew, krzewów, roślin jednorocznych, dwuletnich oraz wieloletnich. - Trawnik – teren obsiany trawą. - Bylina - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata, mająca niezdrewniałe części nadziemne - Chodnik- wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych - Krawężniki betonowe- prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, pasy dzielące wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe Pozostałe podstawowe określenia są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i definicjami. |
| --- | --- |

3.	MATERIAŁY

# 3.1 Materiał roślinny

-  Wszystkie rośliny muszą być etykietowane. Etykieta powinna zawierać nazwę rodzajową, gatunkową, odmianę rośliny, oraz nazwę podkładki (jeżeli dana roślina jest na podkładce)

-   Rośliny o zrównoważonych proporcjach między wielkością części nadziemnej i systemu

korzeniowego.

-   Rośliny równomiernie rozgałęzione, prawidłowo uformowane, z zachowaniem cech

charakterystycznych dla gatunku i odmiany : pokroju, wysokości i długości pędów

-   Materiał roślinny zdrowy, bez uszkodzeń mechanicznych, bez odrostów z podkładki

- Rośliny kilkakrotnie przesadzane podczas procesu produkcji (szkółkowane) w celu wykształcenia zdrowego systemu korzeniowego.

-   Bryła korzeniowa dobrze przerośnięta. Korzenie powinny mieć jasny kolor

-   Bryła korzeniowa roślin wolna od chwastów

-   Niedopuszczalne są wszelkie wady wskazujące na zainfekowanie patogenami.

-   Rośliny o barwie charakterystycznej dla swojego gatunku i odmiany

-  Rośliny sadzone w grupie muszą być w tym samym wieku i mieć wyrównany wzrost

-  Wszystkie rośliny muszą być prawidłowo uwodnione

- Niedopuszczane są uszkodzenia mechaniczne zdrewniałych części roślin, ślady żerowania szkodników, oznaki chorobowe, zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach nadziemnych, martwice i pęknięcia kory, uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika oraz uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej.

-   Rośliny nie mogą być pędzone (niedopuszczalne długie odstępy pomiędzy gałęziami na pniu)

- Drzewa w formie naturalnej muszą być 3 razy szkółkowane i charakteryzować się pełnym gęstym ugałęzieniem

UWAGA!

Od Wykonawcy wymaga się zaświadczenia wystawionego przez szkółki roślin dostarczające materiał do nasadzeń, w którym potwierdza się zgodność przebiegu procesu produkcji z wymaganiami.

Tabela nr 1 Wykaz projektowanych roślin

| L.p. | Nazwa polska/łacińska | Parametry szkółkarskie | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Śliwa wiśniowa ‘Pissardii’ – Prunus cerasifera | X3, Pa 160-180, wys. 250-300 | 3 |
| 2 | Klon czerwony ‘Red Sunset’ – Acer rubrum | X3, Pa 180 – 200 Wys. 300-400 | 2 |
| 3 | Grab pospolity – Carpinus betulus | X3, Pa 180-200 Wys. 300-400 | 3 |
| 4 | Grab pospolity – Carpinus betulus | X3, Pa 50, wys. 200- 300 | 4 |
| 5 | Grab pospolity ‘Fastigiata’ – Carpinus betulus | X3, Pa 50, wys. 300-400 | 2 |
| 6 | Grab pospolity ‘Fastigiata’ – Carpinus betulus | X3, Pa 160-180, Wys. 300- 400 | 5 |
| 7 | Wiśnia piłkowana ‘Kanzan’ – Prunus serrulata | X3, Pa 180 – 200 Wys. 300- 400 | 1 |
| 8 | Ambrowiec amerykański – Liquidambar styraciflua | X3, N Wys. 300- 400 | 1 |
| 9 | Tamaryszek drobnokwiatowy – Tamarix tetrandra | C5 lub B, B+S Wys. 100- 150 cm | 6 |
| 10 | Budleja Dawida ‘Pink Delight’ – Buddleja davidii | C2 Wys. 40-60 cm | 4 |
| 11 | Budleja Dawida ‘Tricolor’ – Buddleja davidii | C2 Wys. 40-60 cm | 5 |
| 12 | Krzewuszka cudowna ‘Variegata’- Weigela florida | C2 Wys. 40-60 cm | 7 |
| 13 | Krzewuszka cudowna ‘Alexandra’- Weigela florida | C2 Wys. 40-60 cm | 7 |
| 14 | Suchodrzew chiński ‘Moss Green’ – Lonicera pileata | C2 Wys. 20-40 cm | 17 |
| 15 | Hortensja bukietowa ‘Limelight’ - Hydrangea paniculata | C2 Wys. 40-60 cm | 2 |
| 16 | Hortensja bukietowa 'VanilleFraise' – Hydrangea paniculata | C2 Wys. 40-60 cm | 9 |
| 17 | Hortensja bukietowa 'Phantom' – Hydrangea paniculata | C2 Wys. 40-60 cm | 18 |
| 18 | Róża okrywowa ‘Marathon’ – Rosa | C2 lub B lub bB Wys. 20 -40 cm | 266 szt. 3szt./m2 |
| 19 | Trzmielina Fortune'a ‘Emerald Gaiety’ – Euonymus fortunei | C2 Wys. 20-40 cm | 474 szt. 6 szt./m2 |
| 20 | Trzmielina Fortune'a ‘Emerald Gold’ – Euonymus fortunei | C2 Wys. 20-40 cm | 354 szt. 6 szt./m2 |
| 21 | Tawuła japońśka ‘Goldmound’ – Spiraea japonica | C2 Wys. 20-40 cm | 31 szt. |
| 22 | Berberys Thunberga ‘Green Carpet’ – Berberis thunbergii | C2 Wys. 20-40 cm | 32 |
| 23 | Lilak Meyera ‘Palibin’ – Syringa meyeri | C2 Wys. 40-60 cm | 8 |
| 24 | Cis pośredni ‘Wojtek’ – Taxus × media | C5 lub B Wys. 100- 150 | 9szt. |
| 25 | Sosna kosodrzewina ‘Benjamin’ – Pinus mugo | C2 Wys. 20-40 cm | 15 |
| 26 | Sosna kosodrzewina ‘Ophir’ – Pinus mugo | C2 Wys. 20-40 cm | 55 |
| 27 | Jałowiec płożący ‘Blue Chip’ – Juniperus horizontalis | C2 Wys. 10-20 cm | 207 szt. 3szt./m2 |
| 28 | Ostnica mocna ‘Pony Tails’ - Stipa tenacissima | C2 | 19 szt. |
| 29 | Miskant chiński ‘Morning Light’ – Miscanthus sinensis | C2 | 13 szt. |
| 30 | Piwonia chińska ‘Dinner Plate’ – Paeonia lactiflora | C2 | 28 szt. |
| 31 | Berberys thunberga ‘Erecta’ – Berberis thunbergii | C2, Wys. 40 - 60 | 25 szt. |
| 32 | Floks szydlasty ‘GF Wilson’ – Phlox subulata | C2 | 30 szt. |
| 33 | Ciemiernik biały – Helleborus Niger | C2 | 60 szt. |
| 34 | Funkia ‘June’ – Hosta | C2 | 16 szt. |
| 35 | Żurawka ‘Berry Smoothie’ – Heuchera | C2 | 24 szt. |
| 36 | Szałwia omszona ‘New Dimension Rose’ - Salvia nemorosa | C2 | 18 szt. |
| 37 | Powojnik ‘Mazury’ – Clematis | C2 Z podporą | 2 szt. |
| 38 | Powojnik ‘Generał Sikorski’ – Clematis | C2 Z podporą | 2 szt. |
| 39 | Glicynia chińska ‘Prolific’ – Wisteria sinensis | C2 Z podporą | 4 szt. |
| 40 | Bluszcz pospolity ‘Profesor Seneta’ – Hedera helix | C2 Z podporą | 4 szt. |
| 41 | Barwinek pospolity – Vinca minor | C2 | 488 szt. 8szt./m2 |

Oznaczenia tabeli dotyczące parametrów jakościowych materiału szkółkarskiego:

- X3 Ilość szkółkowań w okresie produkcji

- N – forma naturalna

- B+S – bryła plus siatka druciana

- B – roślina z bryłą korzeniową

- bB – roślina bez bryły (z gołym korzeniem)

- Pa 160-180 – Pa - forma szczepiona na pniu, 160 – 180 – wysokość szczepienia

- 20-40, 300 - 400 - wysokość rośliny od powierzchni ziemi do najwyższej części rośliny w cm

- C2 – C pojemnik o objętości powyżej 2 litrów; 2-liczba określająca pojemność (l)

# 3.1.1 Wymagania jakościowe dotyczące drzew

- drzewa przynajmniej 3 - krotnie, , zdrowe bez uszkodzeń na korze i pędach

- drzewa w formie piennej o prostym i prawidłowo rozwiniętym  pniu, dobrze wykształconej koronie z równomiernie rozłożonymi, niekrzyżującymi się pędami

- obwód pnia na wysokości 1 m od 12 cm, w niektórych przypadkach 20 cm

- średnica bryły korzeniowej mierzona w poziomie co najmniej 4 razy większa od podanej dla

danego drzewa średnicy pnia ( np. dla drzew o średnicy pnia 16-18 cm średnica bryły korzeniowej musi wynosić co najmniej 65 cm)

- drzewa pojemnikowane, jeśli realizacja nasadzeń w okresie od 15 kwietnia do 15 października (wielkość pojemnika min. 10 litrów, przerośnięta bryła korzeniowa min. 1 rok, niedopuszczalne zawinięte korzenie w donicy), w pozostałym okresie z bryłą korzeniową (zabezpieczone materiałem naturalnym, w siatce z druty)

Wady niedopuszczalne materiału szkólkarskiego

- mechaniczne uszkodzenia pnia, uszkodzenia kory o szerokości powyżej 5 mm dyskwalifikują drzewo

- odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia

- ślady żerowania szkodników

- oznaki chorobowe

- zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych

- martwice i pęknięcia kory

- nie zabliźnione rany po cięciach formujących

- uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika

- wieloprzewodnikowe korony

- widlaste korony

- korony wrzecionowe lub jednostronne

- bryła korzeniowa drzew w torfie

- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej

## 3.1.2  Wymagania jakościowe dotyczące bylin, traw ozdobnych, pnączy

- Bryła korzeniowa po usunięciu pojemnika musi pozostać w całości

- Na organach trwałych widoczne pąki odnawiające, lub przyziemne rozety liści

- W przypadku bylin sadzonych w okresie wegetacyjnym pędy do czasu kwitnienia nie przycięte po okresie kwitnienia dopuszcza się sadzonki ze ściętymi pędami ze wzbudzonymi pąkami bocznymi

- Pokrój i wygląd powinny być typowe dla gatunku i odmiany

- Dopuszcza się, aby podczas zakupu wczesną wiosną trawy ozdobne były przycięte

- Pnącze powinny być z podporą

3.2 Nasiona traw

Wybór gatunków traw należy dopasować do warunków miejscowych, a więc do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia.

Do obsiania trawników należy użyć nasion uniwersalnej mieszanki traw o gwarantowanej jakości.

# 3.3 Ziemia urodzajna

Ziemia stosowana do nasadzeń powinna charakteryzować się dużą porowatością (50% objętości). Zawartość materii organicznej powinna wahać się między 5-10 %. Jej odczyn musi być zbliżony do naturalnego (pH 6,0 – 7,5). Ziemia musi być oczyszczona z grudek, kamieni ( o średnicy powyżej 2 cm), oraz korzeni chwastów trwałych. Gleba musi charakteryzować się dużą gruzełkowatością (zawartością agregatów glebowych) Glebę o niższej aktywności biologicznej można wzbogacać dodatkiem kompostu. Wyklucza się stosowanie torfów, gruntów torfiastych, namułów organicznych, pyłów, ani piasków próchnicznych, jako ziemi urodzajnej, gdyż nie mają one właściwych cech mechanicznych, ulegają przesychaniu i rozwiewaniu. Ich ewentualny udział jako domieszki mającej wpływ na pojemność wodną nie może objętościowo przekroczyć 7%.

Dla wszystkich środków użytych do wzbogacania gleby Wykonawca przedłoży dokumentację dotyczącą m.in. wartości pH, wskaźnika żyzności gleby oraz zawartości metali ciężkich ( PN-EN 13039:2002, pn/en 13038:2002) Zawartość wagowa poszczególnych frakcji uziarnienia części mineralnej gleby powinna się kształtować w granicach:

- frakcja ilasta (< 0,002 mm) – 15-20 %

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) – 20-30%

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) – 45-65%

- Zawartość składników pokarmowych w glebie powinna wynosić:

- zawartość fosforu (P₂0₅) 17-23 mg/dm3

- zawartość potasu (K₂O) 17-23 mg/dm3

- zasolenie (Na Cl) < 1g/ dm3

3.4 Kompost

Do wzbogacenia gleby, lub zebranego humusu mogą być stosowane komposty, powstające 
w wyniku rozkładu rożnych odpadków roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości kompostu.

3.5 Paliki, listwy poprzeczne

Wszystkie młode drzewa (zaleca się podpieranie trzema palikami). W przeciwnym razie każdy mocniejszy podmuch wiatru będzie zagrażał stabilności bryły korzeniowej, co ostatecznie może skończyć się wykrotem - powaleniem rośliny.

Należy stosować paliki okrągłe uzyskane z drewna drzew iglastych, impregnowane, posiadające atest producenta. Wysokość wyjściowa palików czyli część nadziemna do drzew o wysokości 2,5 m, powinna wynosić około 200-220 cm. Średnica palików 6-8 cm dla drzew o średnicy powyżej 14 cm, 5-7 cm dla drzew o średnicy poniżej 14 cm. Ostro ociosany koniec, na całej długości zabezpieczony środkami konserwującymi nieszkodliwymi dla roślin (nie dopuszcza się impregnacji z dodatkiem zielonego barwnika). Do ewentualnego  wzmacniania konstrukcji należy stosować półwałki średnicy 5-6 cm.

3.6 Wiązadła

Pasy miękkiej elastycznej tkaniny szerokości 5-6 cm dla drzew.

3.7 Nawozy

Nawozy wieloskładnikowe granulowane o spowolnionym działaniu powinny być dostarczone na miejsce pielęgnacji w opakowaniu z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, fosforu, potasu NPK). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu
 i przechowywania. Stosować nawozy odpowiednie do danych roślin, pod które zostaną wysiane oraz w odpowiednim terminie agrotechnicznym.

Wzorcowy skład nawozów:

nawóz do drzew i krzewów liściastych oraz bylin

- 17%(N) 17%(P2O5) 17%(K2O)

- nawóz do drzew iglastych

- 10%(N),10%(P2O5),20%(K2O),6%(MgO),12%(SO3)

- nawóz do trawników

- 24%(N), 6%(P2O5), 14%(K2O), 3%(MgO),

- Dopuszcza się odchylenia

- 3% (N); 2%(P2O5);3% (K2O), 1%(MgO)

Należy pamiętać o znacznej redukcji % azotu od lipca.

Jesienne nawożenie (sierpień-wrzesień)  nie powinno zawierać azotu, jedynie makroelementy - fosfor i potas oraz mikroelementy - miedź, bor, żelazo i mangan.

3.8 Kora

Kora stosowana do ściółkowania nasadzeń powinna być czysta sanitarne, pozyskana z drzew iglastych. Przewiduje się zastosowanie frakcji  4-8 cm dla drzew i 3 cm dla krzewów i bylin, traw ozdobnych i pnączy w warstwie 5 cm. Kora powinna mieć świeży zapach i odpowiedni kolor, nie może mieć objawów zagrzybienia. Łączna powierzchnia do zastosowania kory wynosi 743 m2 pod nowe nasadzenia oraz 51 m2 pod istniejący żywopłot.

3.9 Nawierzchnia utwardzona

W projekcie uwzględniono wymianę nawierzchni z kostki brukowej na płyty wieloformatowe o wymiarach 100 x 50 cm w głównych ciągach komunikacyjnych. Łączna powierzchnia do wymiany nawierzchni wynosi 126 m2.

3.10 Nawierzchnia mineralna

Ścieżki oraz place wypoczynkowe (w tym plac pod altaną) zostały zaprojektowane 
z nawierzchni mineralnej o łącznej powierzchni 112 m2. Obrzeża ścieżek wykonane z kostki granitowej surowej  jednorzędowej o wymiarach 6-8cm lub z krawężników betonowych.

3.11 Obrzeże granitowe

Łączna ilość obrzeża oddzielającego rabaty od trawnika wynosi 28 mb. W projekcie uwzględniono obrzeże jednorzędowe z kostki granitowej surowej - łupanej o wymiarach 6-8 cm.

3.12 Altana

Wykorzystując pozostały kształt po fontannie mieszczącej się na opracowywanym terenie zaprojektowano drewnianą, ażurową altanę drewnianą o docelowych wymiarach 5,6 x 5,8 m oraz wysokości 2,6 m. Ze względu na punkt bazowy jakim jest fundament po starej fontannie altana zostanie wykonana pod wymiar.

3.13 Pergola

Zaprojektowano 1 szt. pergoli, która umieszczona zostanie nad ścieżką prowadzącą do altany.

Wysokość: 250 cm

Długość: 100 cm

Szerokość 300 cm

3.14  Element wodny

W altanie zlokalizowano element wodny w postaci tzw. stołu wodnego z obiegiem zamkniętym. Woda wypływająca z dyszy jest podświetlania oświetleniem LED. Element wodny wykonany jest z aluminium o grubości 3 mm.

Wysokość: 40 cm

Długość: 100 cm

Szerokość: 100 cm

3.15 Ławka

Zaprojektowano 5 szt. ławek rekreacyjnych z oparciem o szerokości 180 cm.  Wysokość siedziska 44 cm. Montaż przez przytwierdzenie do fundamentów.

Elementy drewniane- drewno świerkowe

Podstawy- cynkowane, malowane proszkowe, profil stalowy

Sposób skręcenia- wkręty stypu SPAX

3.16 Stolik

Zaprojektowano 1 szt. stolika w pobliżu ławek.   Montaż przez przytwierdzenie do fundamentów.

Wysokość: 44 cm

Długość:  60 cm

Elementy drewniane- drewno świerkowe

Podstawy- cynkowane, malowane proszkowe, profil stalowy

Sposób skręcenia- wkręty stypu SPAX

3.17 Kosz śmietnikowy

W projekcie uwzględniono 3 szt. koszy śmietnikowych na odpady zmieszane. Wysokość 80cm, szerokość 38 cm, długość 38 cm, pojemność 40l

Elementy drewniane- drewno świerkowe

Podstawy- cynkowane, malowane proszkowe, profil stalowy

Sposób skręcenia- wkręty stypu SPAX

3.18 Reflektor

Na całym terenie zaprojektowano 2 szt. reflektorów, które umieszczone zostaną pod drzewami.

Wykonane ze stali szlachetnej i tworzywa sztucznego. Wymiary: 435mm, średnica oprawy 76mm

Żródło światła: żarówki 1x11 W LED, jednostka mocy 11, rodzaj gwintu GU10

Specyfikacja techniczna: stopień ochrony IP: IP44, klasa ochronności I, napięcie sieciowe ( V) 230, napięcie robocze ( V) 230

3.19 Gniazdo elektryczne

Na całym terenie zaprojektowano 2 gniazda elektryczna. 1 szt. stanowi gniazdo w formie słupka 
w pobliżu istniejących świerków, a 1 szt. stanowi gniazdo zewnętrzne umieszczone w altanie w pobliżu elementu wodnego.

Słupek posiada dwa gniazda elektryczne. Jest wykonany z wysokiej jakości odlewu aluminiowego, odpornego na wpływ czynników atmosferycznych takich jak skrajne temperatury, deszcz czy śnieg. Gniazda elektryczne z uziemieniem dostarczą zasilanie dowolnym urządzeniom. Słupek ma 31 cm wysokości, a całkowita moc jego zasilania to aż 3500W.

Gniazdo wykonane jest z trwałej stali szlachetnej kwasoodpornej. Posiada klapki bryzgoszczelne przy gniazdach. Klasa szczelności IP 44 to gwarancja wytrzymałości trudnych warunków atmosferycznych. Obciążenie każdego z gniazd to 16 Amper na każde z gniazd.

3.20 Maszt

W związku z rangą miejsca na terenie Starostwa Powiatowego zlokalizowano 4 szt. masztów. Docelowa wysokość masztu 8m. Podstawa masztu charakteryzuje szeroka podstawa zwężająca się ku górze. Całość składa się z elementów t.j. maszt, knaga wewnętrzna, linka,obciążnik, opaski tworzywowe, głowica obrotowa z płaskim topem, ramię windtrackera, wspornik zawiasowy.

3.21 Poidło dla ptaków

Zaprojektowano 1 szt. poidła kamiennego dla ptaków, które umieszczone zostanie w rabacie roślinnej w pobliżu altany.  Zastosowanie kamiennego poidła jest najbardziej optymalnym materiałem na gorące dni. Nie należy stosować zamiennego materiału np. żeliwne ponieważ szybko się nagrzewa i powoduje poparzenia w słoneczne dni.

Poidło kamienne np. granit o średnicy 30-40 cm. Dopuszcza się w zależności od dostępności aby poidło było na nodze kamiennej (wówczas docelowa wysokość ok.100 cm) lub sama misa kamienna bezpośrednio ustawiana na podłożu.

3.22 Stojak na rowery

Zaprojektowano jeden komplet stojaków na 5 stanowisk rowerowych, metoda montażu- do przykręcenia.

Szerokość: 178 cm

Wysokość 65 cm

Ilość stanowisk- 5

Odległość między stanowiskami: 36cm

Przekrój rurki: 18mm

Grubość rurki: 2mm

Powłoka stojakowa: ocynkowana i malowana metodą proszkową, stopa 20mm średnicy, noga stojaka 60,3mm

## I

3.23 Składowanie materiałów

Jeżeli rośliny nie mogą być posadzone w dniu ich przywiezienia, materiał powinien być przechowywany w ocienionym miejscu, podlewany,  z korzeniami przysypanymi substratem lub przesadzony do kontenerów. Szczególną uwagę należy zwrócić na zabezpieczenia systemu korzeniowego i pędów przed uszkodzeniem. Wszelkie uszkodzenia roślin będą zabezpieczane 
i oczyszczane, w uzasadnionych przypadkach dokonywane zamiany zniszczonych egzemplarzy na koszt Wykonawcy

- rośliny kopane z bryłą korzeniową - system korzeniowy należy przenosić z substratem w którym rosła roślina i starannie opakować odpowiednim materiałem; bryła korzeniowa powinna być nienaruszona, wolna od chwastów i starannie zabezpieczona do momentu zakończenia sadzenia;

- rośliny z uprawy kontenerowej powinny rosnąć co najmniej jeden pełen sezon wegetacyjny 
w kontenerach z których będą sadzone, mieć dobrze wykształcony, ale nie przerośnięty system korzeniowy, prawidłowo rozwiniętą, zgodną z opisem część nadziemną; przerośnięty, zbyt gęsty system korzeniowy należy przed posadzeniem rozluźnić nie uszkadzając go; przed wysadzeniem rośliny dobrze nawodnić

- SPRZĘT

# 4.1 Wymagania ogólne dotytczące sprzętu

Do wykonania pozostałych robót należy stosować następujący sprzęt:

- 	do uprawy gleby - glebogryzarka, pługi, kultywatory, brony,

- 	sprzęt do zakładania trawników - wał kolczatka oraz wał gładki,

- 	do pozyskania ziemi urodzajnej - spycharka i ładowarka,

- do pielęgnacji trawników - kosiarki mechaniczne do koszenia

- do utwardzania nawierzchni- zagęszczarkę

Wszystkie maszyny powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

- TRANSPORT

Zrębki należy przewozić transportem samochodowym, osiatkowanym na wcześniej uzgodnione przez Inspektora Nadzoru miejsca składowania. Drewno stosowe i dłużycowe, o ile będzie istniała taka potrzeba należy transportować transportem specjalistycznym do przewozu drewna na miejsce magazynowania. Karpinę, gałęzie i pozostałości poeksploatacyjne, które nie będą pozrębkowane należy przewozić transportem samochodowym, osiatkowanym na wcześniej uzgodnione przez Inspektora nadzoru miejsce.

W czasie transportu materiał roślinny (drzewa, krzewy) muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem pędów, korzeniu lub bryły korzeniowej.  Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane bryły korzeniowe lub być w pojemnikach. Podczas transportu należy zabezpieczyć rośliny przed wyschnięciem i przemarznięciem. Drzewa, krzewy i byliny po dostarczeniu na przeznaczone miejsce powinny zostać niezwłocznie posadzone.  Materiał roślinny może być przewożony wszystkimi środkami transportowymi. Jeśli jest to niemożliwe, należy je zadołować w miejscu ocienionym 
i przewiewnym, a w razie suszy podlać. Rośliny należy przewozić w warunkach zabezpieczających je przed wstrząsami, uszkodzeniami i wyschnięciem. Przy transporcie na dłuższe odległości, rośliny należy przewozić szybkimi środkami transportowymi, zakrytymi. W okresie wysokich temperatur przewóz powinien być w miarę możliwości dokonywany nocą.

- WYKONANIE ROBÓT

  - Ogólne zasady dotyczące nasadzeń

    - Kwalifikacje osób wykonujących nasadzenia

Wykonanie zieleni zleceniodawca powinien powierzyć wykwalifikowanej firmie ogrodniczej, posiadającej wiedzę, kompetentnych pracowników i odpowiedni sprzęt do wykonania zadania.

    - Zgodność z projektem

Sadzić zgodnie z rysunkiem Z-1.

    - Oczyszczenie terenu

Teren objęty przygotowaniem gleby pod nasadzenia powinien zostać oczyszczony z resztek budowlanych, gruzu, śmieci i kamieni powyżej 2 cm średnicy przez zebranie ich w pryzmy 
i wywiezienie z terenu budowy z załadunkiem na środki transportowe i wyładowaniem na wysypisko. W sytuacji kiedy podczas wykonywania wykopów związanych z wymianą gleby, wyrównaniem 
i ukształtowaniem terenu wykonawca natknie się na zanieczyszczenia gleby, takie jak gruz, śmieci lub glebę o nieodpowiedniej strukturze będzie zobowiązany do jej usunięcia.

Jeżeli prowadzący nadzór Inspektorzy stwierdzą wystąpienie chemicznego zanieczyszczenia gleby (materiały sypkie, oleje i inne szkodliwe ciecze) całość ziemi do głębokości występowania

zanieczyszczenia należy wymienić.								Po zdjęciu darni i przekopaniu gleby z nawiezioną warstwą żyznej gleby należy ponownie oczyścić teren z kamieni o średnicy powyżej 2 cm , oraz organów przetrwalnikowych roślin zielnych (kłączy, korzeni itp.). 										
Po oczyszczeniu terenu kolejnym etapem jest zerwanie darni w warstwie 6-8 cm, zebranie jej

w pryzmy i bezzwłoczne wywiezienie z terenu budowy z załadunkiem na środki transportowe 
i wyładowaniem na wysypisko, lub inne miejsce gdzie zostanie ona wykorzystana do produkcji kompostu. Do przygotowania podłoża pod nasadzenia krzewów oraz przygotowania dołów do sadzenia drzew należy przystąpić po dokładnym wyznaczeniu miejsc sadzenia  - drzewa stanowiące nasadzenia kompensacyjne należy sadzić zgodnie z rysunkiem Z – 1a, Z – 1b, natomiast pozostałą projektowaną zieleń należy sadzić zgodnie z rysunkiem Z – 2b. Miejsce sadzenia - zgodnie 
z projektem nasadzeń, lokalizacja potwierdzona być powinna w terenie przez inspektora nadzoru.

    - Wymagania dotyczące nasadzeń

Termin sadzenia:

- w przypadku materiału roślinnego z gołymi korzeniami drzewa i krzewy sadzi się tylko 
w okresie bezlistnym – wczesną wiosną (od połowy marca do połowy kwietnia) lub jesienią (od połowy października do końca listopada)

- w  przypadku roślin uprawianych w pojemnikach, z bryłą korzeniową – można je sadzić przez cały okres wegetacji od wiosny do jesieni,

- miejsce sadzenia wyznaczyć zgodnie z projektem

-  drzewa należy sadzić w doły o średnicy i głębokości 0,7 m całkowicie zaprawone ziemią żyzną

- powierzchnię pod obsadę krzewów należy całkowicie wypełnić do głębokości 30cm warstwą ziemi żyznej

- korzenie złamane, uszkodzone i zbyt długie należy przed posadzeniem przyciąć sekatorem

- bryłę korzeniową krzewów i drzew uprawianych w pojemnikach przed sadzeniem należy nawodnić, po wyjęciu z pojemnika i lekko rozlużnić

- posadzić drzewa i krzewy z uzupełnieniem podłoża, zagęścić grunt i obficie podlać,

- wykonać miski wokół drzew o średnicy 1 m, z zagłębieniem 5 cm poniżej istniejącego  terenu, misa po uzupełnieniu korą powinna pozostawać na poziomie przyległych obszarów

- całą powierzchnię terenu obsadzonego krzewami wyrównać i wyściółkować korą ogrodniczą – warstwą grubości 5 cm

- opalikować drzewa

- wykonać cięcia korygujące z posmarowaniem ran środkiem grzybobójczym,

- wywieść odpady.

    - Pielęgnacja nowo nasadzonych roślin

- pielęgnacja przez okres określony w umowie,

- w okresie pielęgnacji należy: systematycznie podlewać rośliny w okresie wegetacji (od maja do września - co ok. 2 tygodnie), nawozić co najmniej raz w sezonie wegetacyjnym (wiosną) nawozami 
o przedłużonym działaniu, usuwać odrosty, odchwaszczać misy wokół drzew co najmniej raz 
w miesiącu w okresie wegetacji (od maja do września), uzupełniać paliki i poprawić wiązania na bieżąco, poprawiać misy wokół drzew i uzupełniać korą wiosną każdego roku,

- w okresie pielęgnacji wymagana wymiana roślin nieprawidłowo rozwijających się, zasychających 
i suchych niezwłocznie po stwierdzeniu tego faktu, najpóźniej w ciągu 14 dni od zgłoszenia takiej konieczności  wykonawcy nasadzeń przez Inspektora Nadzoru lub w terminach określonych umową,

- usunięcie palików i wiązań po okresie 3 letniej pielęgnacji, pozostawić paliki w uzasadnionych przypadkach po uzgodnieniu i akceptacji Inspektora Nadzoru.

    - Pielęgnacja na placu budowy

Pielęgnacja i bieżące utrzymanie roślin jest konieczne dla wszystkich roślin na terenie budowy 
i ma na celu ograniczyć ryzyko uszkodzenia i zwiększyć szanse na przeżycie minimalizując skutki powstałych szkód.  Zalecane są regularne przeglądy stanu zdrowotnego roślin i ich zabezpieczeń przed oddziaływaniem prac budowlanych – co 2 tygodnie lub z inną częstotliwością według wskazań zamawiającego lub nadzoru oraz korektę lub naprawę zabezpieczeń roślin.

W razie konieczności możliwe jest usuwanie suchych gałęzi i konarów oraz odpowiednie zabezpieczenie, powstałych podczas budowy uszkodzeń (pod nadzorem dendrologicznym).

Wykonywanie prac budowlanych w otoczeniu drzew i krzewów wymaga ich skutecznej ochrony. Niedopuszczalne są działania mogące pogorszyć kondycję drzew. Największą uwagę trzeba zwrócić na działania w Strefie Ochrony Drzew (SOD) – obszar wokół drzewa w obrębie którego ochronie podlega całe drzewo (w szczególności system korzeniowy) oraz jego siedlisko. Zasięg SOD obejmuje w tym przypadku strefę rzutu korony plus 1,5m. Ze względu na niewielką odległość planowanej kładki od istniejącego zadrzewienia w Projekcie zaznaczono Nienaruszalną Strefę Ochrony Drzew (NSOD) – obszar wokół drzewa w którym niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja w system korzeniowy drzewa. Jest to obszar wokół drzewa (licząc od osi pnia) o promieniu równym 3-krotności obwodu jego pnia mierzonego na wysokości 130 cm nad gruntem. Strefa 
ta została zaznaczona na rys.1 stanowiącego załącznik nr 1 niniejszego opracowania.

Wymienioną strefę należy wyłączy z prowadzenia prac budowlanych, odgradzając 
ją ogrodzeniem o wysokości 1,5 m. Prace prowadzone w zbliżeniu do tej strefy należy wykonywać 
ze szczególną ostrożnością, by nie uszkodzić systemu korzeniowego i korony tych drzew.

6.3	Wymagania dotyczące wykonania trawników

Nowoprojektowane trawniki zajmują powierzchnię 96m2.

- 	teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,

- 	teren (grunt rodzimy) powinien być wyrównany i splantowany,

-	teren trawnika, zieleńca po zahumusowaniu powinien być obniżony w stosunku do krawężników i obrzeży 
o 23 cm,

- 	ziemia roślinna powinna być rozścielona równą warstwą gr. ok. 10 cm i wymieszana z kompostem lub nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana,

- 	przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim a potem wałem kolczatką lub zagrabić,

- 	siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne,

- 	okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września,

- 	na terenie płaskim nasiona traw należy wysiewać w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2,

- 	nasiona traw należy przykryć przez wymieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką,

-      po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego.

6.3.1	Pielęgnacja trawników

Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie :

- 	pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10 cm,

-    następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10÷12 cm,

-        koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych odstępach

czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku wysianej trawy,

-	nawożenie w trakcie pielęgnacji - nawóz wysiewany, gdy trawa jest zupełnie sucha, a po wysiewie obficie należy podlać,

- 	w okresie suszy należy systematycznie zraszać wodą obsiane powierzchnie

6.4  Wymagania dotyczące wykonania chodników z płyt

Projektowane chodniki z płyt zajmują powierzchnie 126m2

- 	przed rozpoczęciem prac konieczna jest rozbiórka kostki  i  krawężników oraz ich utylizacja na powierzchni 100m2,

- 	prace pomiarowe związane z przygotowaniem nowych ścieżek , korytowanie podłoża na głębokość ok 28- 30cm oraz usunięcie pozostałości cementu, wyrównanie powierzchni, zagęszczanie,

- 	osadzenie krawężników betonowych wysokości 20cm, szerokości 6cm i długości 100cm,

- 	wykonanie podbudowy na gruncie rodzimym na grubość 15 cm, następnie 8cm podsypki cementowo-piaskowej w typie B-5 , zagęszczanie,

-	 wykonanie nawierzchni z płyt grubości 5cm, zagęszczanie, zasypanie szczelin piaskiem.

6.5 Wymagania dotyczące wykonania systemu nawadniania

System automatycznego nawadniania obejmuje: powierzchnię trawnika 96m2 - system zraszaczy, oraz nawadnianie roślin na powierzchni 780m2 - liniami kroplującymi.

- prace rozpoczynają się od pomiarów oraz wykonania wąskich wykopów na głębokość ok 25cm w celu wprowadzenia rur doprowadzających wodę z podziałem na sekcje, co się wiąże ze sprawdzeniem ciśnienia i wydajności wody na minutę

- pryzmowanie ziemi z wykopu

- zasypanie wykopów

- konieczność wyprowadzenie rury z licznika wody zlokalizowanego w piwnicy budynku ¾ cala na zewnątrz budynku oraz montaż sterownika głównego w ww, pomieszczeniu

- montaż skrzynki z elektrozaworami

- montaż zraszaczy przy powierzchniach trawników wraz z sprawdzeniem zakresów podlewania

- montaż linii kroplujących po nasadzeniu wszystkich roślin na powierzchni gleby według zasady maksymalnie 200mb linii na jedną sekcję-

- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót

6.6 Wymagania dotyczące wykonania ścieżek mineralnych- przepuszczalnych

Projektowane ścieżki z materiałów przepuszczalnych zajmują 112m2 powierzchni

Prace rozpoczynają się od wytyczenia oraz wykorytowania na głębokość ok 30cm w celu usypania warstw podłoża w kolejności:

- warstwa odsączająca, która jest na gruncie rodzimym- piasek kopany grubości 10-20cm – zagęszczona mechanicznie

- obrzeże betonowe, metalowe ( płaskownik ) lub kostka granitowa

- warstwa nośna- kruszywo łamane 4+31,5 mm- grubość warstwy minimum 10cm- zagęszczona mechanicznie

- warstwa wyrównująca- kruszywo łamane 4+8mm lub 4+ 12mm- grubość warstwy 2cm- zagęszczona mechanicznie

- warstwa mineralno- epoksydowa- nawierzchnia wodoprzepuszczalna min. 2,5cm

6.7 Wymagania i materiały dotyczące wykonania 2 punktów oświetlenia

Zgodnie z dokumentacja projektową

- 2 punkty świetlne- reflektory podświetlające drzewa,

- 2 podwójne gniazda elektryczne zewnętrzne- z zabezpieczeniami przed warunkami atmosferycznymi usytuowane przy altanie oraz istniejących świerkach

- puszki z żelem, szafa- rozdzielnia, zabezpieczenia oraz zegar astronomiczny.

-  głębokość wykopu  zgodne z normą N-SEP-E-004d la kabli o napięciu znamionowym od 1 do 20 kV, układanych poza użytkami rolnymi, zaleca się głębokość nie mniejszą niż 80 cm.

6.8 Wymagania i materiały dotyczące renowacji muru z czerwonej cegły

Istniejący  mur o łącznej długości 17,4mb wymaga renowacji.

Z uwagi na to, ze mur jest zabytkiem zakres oraz wybór metody czyszczenia nie może w najmniejszym stopniu ingerować  ( uszkodzić , usuwać) w oryginalną substancję budowlaną .

Rozpoczęcie prac musi być poparte analizą stanu technicznego ( wytrzymałości) podłoża, jego wartością historyczną oraz ilości i rodzaju nawarstwień wymagających usunięcia

-	oczyszczenia nawarstwień tzw. patyny ( warstwa o grubości ok 0,2-0,5mm powstająca z odkładających się na powierzchni zanieczyszczeń , które spajane są z wodorotlenkiem wapnia) i zabrudzeń

-	wymiana uszkodzonych elementów i uzupełnianie ubytków,

- 	uzupełnianie spoin

- 	scalenie kolorystyczne

- 	oczyszczanie czapy muru, uzupełnianie ubytków, malowanie

-	profilaktyka i ochrona- stosowanie impregnatów hydrofobizujących , który polega na nadaniu powierzchni właściwości odpychania wody i tym samym nie dopuszczenia do przenikania wilgoci w głąb struktury materiału ściennego. Preparat do impregnacji powinien mieć wysoką zdolność penetracji.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

  - Kontrola sadzenia drzew, krzewów, bylin, traw ozdobnych, pnączy

Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew, krzewów polega 
na sprawdzeniu:

-wielkości dołków pod drzewa, krzewy, byliny

-zaprawienia dołków ziemią urodzajną,

-zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i odmian, odległości sadzonych roślin,

-materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodności z ST oraz normami

-opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego,

-prawidłowości osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich drzew,

-odpowiednich terminów sadzenia,

-wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

-wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewów,

-zasilania nawozami mineralnymi.

7.3 Kontrola w trakcie zakładania trawników

Kontrola w czasie wykonywania trawników  polega na sprawdzeniu:

- 	oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń,

- 	rozścielenia ziemi urodzajnej z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi,

-        ilości rozrzuconego kompostu,

- 	prawidłowego uwałowania terenu,

- 	zgodności składu mieszanki traw z wymaganiami,

- 	gęstości zasiewu nasion,

- 	dosiewania powierzchni trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł traw,

- 	prawidłowej częstotliwości odchwaszczania trawników

- 	prawidłowego działania systemu nawadniającego

7.4	Kontrola robót przy odbiorze trawników

Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy:

- 	prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. “łysin”),

- 	braku obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów.

7.5  	Kontrola robót przy odbiorze chodników z płyt

Kontrola robót przy odbiorze chodników z płyt dotyczy:

-  	prawidłowo utwardzonej i zagęszczonej warstwy podbudowy

-	prawidłowo utwardzonej i zagęszczonej warstwy podsypki

-	prawidłowo zrobionych poziomów

-	równo i stabilnie osadzonych krawężników

7.6 	Kontrola robót przy odbiorze systemu automatycznego nawadniania

Kontrola robót przy odbiorze systemu nawadniającego dotyczy:

-	wykopów na głębokość ok 25cm pod rury główne doprowadzające

-	sprawdzenia sterownika oraz czujnika deszczu

-	sprawdzenia prawidłowego działania zraszaczy- zakresów dolewania oraz linii kroplujących przed  ściółkowaniem

7.7 	Kontrola robót przy odbiorze ścieżek mineralnych- przepuszczalnych

Kontrola robót przy odbiorze ścieżek mineralnych- przepuszczalnych, które zajmują 112m2 powierzchni dotyczy:

-	prawidłowo utwardzonej i zagęszczonej warstwy odsączającej

-	prawidłowo utwardzonej i zagęszczonej warstwy nośnej kruszywa łamanego

- 	prawidłowo utwardzonej i zagęszczonej warstwy wyrównującej

-	prawidłowo utwardzonej i zagęszczonej warstwy mineralno- epoksydowej

-	prawidłowo zrobionych poziomów

-	równo i stabilnie osadzonych krawężników

7.8	Kontrola robót przy odbiorze instalacji oświetlenia

Wykonawca jest zobowiązany  do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany   do   robót   powinien   być   zgodny   z   ofertą   Wykonawcy   i   powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartych w ST, programie zapewnienia jakości robót lub projekcie przedstawiciela Inwestora. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót,   zgodnie   z   zasadami   określonymi   w   dokumentacji   projektowej,   ST   i wskazaniach   Inspektora   nadzoru   i/lub   innego   wyznaczonego   przedstawiciela Inwestora w terminie przewidzianym umową. Kontrola dotycząca głębokości wykopu , który powinien mieć   80cm.

7.9	Kontrola robót przy odbiorze odnowionego muru z czerwonej cegły

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, uszkodzenia muru lub rosnących w pobliżu roślin. Przez rozpoczęciem prac Wykonawca winien zabezpieczyć miejsce wykonywania robót ze względu bezpośrednią lokalizację chodnika oraz wejścia na teren Starostwa dostępnego dla petentów.

Kontrola robót dotyczy jakości i dokładności przeprowadzonego czyszczenia, sprawdzenia jakości dokładanych elementów , trwałości spoin oraz dopasowania kolorystyki całości. Wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania miejsca prac bezpośrednio po ich zakończeniu.

- OBMIAR ROBÓT

8.1  Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem  drzew, sadzeniem drzew, krzewów, bylin, traw ozdobnych i  wykonaniem trawników:

- dla drzew, krzewów, bylin, traw ozdobnych, pnączy	    1 szt. (sztuka)

- dla trawników    						    1 m2  (metr kwadratowy)

- ODBIÓR ROBÓT

  - Sposób odbioru robót

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiOR i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

Roboty objęte zakresem n/n STWiOR podlegają następującym odbiorom :

- odbiorowi robót zanikających lub ulegających zakryciu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu