Załącznik nr 2 do SWZ nr DZP.382.2.10.2024

Opis przedmiotu zamówienia

„Dostawa mebli biurowych”

CZĘŚĆ A

| . LP. | Parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| 1 1 | Krzesło - 4 szt. (indeks: 173090) |  |
|  | - Kolor: czarny stelaż, ciemnoszara tapicerka welurowa; - Wymiary: - głębokość 57 cm (+/- 3%) - szerokość 45 cm (+/- 3%) - wysokość 92 cm (+/- 3%) - Stelaż wykonany z drewna; - Oparcie z płyty HDF, wypełnione pianką PU; - Oparcie i siedzisko wykończone tkaniną tapicerską |  |
| 2 | Stół -1 szt. (indeks: 173090) |  |
|  | - rozkładany, okrągły; - Kolor: dąb sonoma; - Wymiary: - długość 95-195 cm (+/- 3%) - szerokość 95 cm (+/- 3%) - wysokość 76 cm (+/-3%) |  |

Załącznik nr 2 do SWZ nr DZP.382.2.10.2024

Opis przedmiotu zamówienia

„Dostawa mebli biurowych”

CZĘŚĆ B

| . LP. | Parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| 1 1 | Biurko kątowe L-kształtne-20 szt. |  |
|  | - Wymiary: - szer. dłuższego boku- 1600 mm (+/- 3%) - szer. krótszego boku 1200 mm (+/- 3%) - gł. dłuższego boku 800 mm (+/- 3%) - gł. krótszego boku 600 mm (+/- 3%) - Lewe lub prawe - do wyboru przez Zamawiającego, po podpisaniu umowy; - Biurko musi posiadać regulację wysokości w zakresie min. 740 mm – 820 mm; - Blat wykonany z płyty gr. min. 25 mm, dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą DIN EN 14322 (lub równoważną); - Wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości min. 2 mm i promieniu r=2-3 mm; - Z uwagi na wymagania trwałości pod względem wycierania się spoiny pomiędzy blatem płyty a obrzeżem, stabilny kolor i odporność na promieniowanie UV, meble muszą być wykonane z zastosowaniem technologii laserowej bez użycia klejów termotopliwych typu PU ani PUR ani EVA. Baza obrzeża i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiału (polimer). Dodatkowo polimerowa warstwa łącząca obrzeże z blatem gwarantuje odporność na wysokie temperatury i wilgotność; - Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1 (lub równoważną); - Kolumna nogi stołu wykonana z profilu o przekroju okrągłym fi 45-50 mm; - Kolumny nogi spawane za pomocą profilu 55-60 x 25-30 mm; - Profil łączący kolumny nogi musi przenikać w kolumnę nogi; - Spawanie kolumny nogi i profilu łączącego musi odbywać się od środka nogi; - Nie dopuszcza się stosowania spawów widocznych od zewnątrz nogi; - Dwie pary nóg muszą być połączone dwiema belkami podblatowymi wykonanymi z profilu 50-60 x 25-30 mm; - Łączenie belek podblatowych z profilami łączącymi nogi musi odbywać się poprzez nałożenie na siebie profili. Belki łączące mają posiadać specjalnie nacięcia, dzięki czemu profile po nałożeniu na siebie wczepiają się jeden w drugi. – dodatkowo zabezpieczone poprzez skręcenie niewidoczne dla użytkownika; - Cała konstrukcja malowana proszkowo; - W blacie stołu muszą być zamontowane gwintowane gniazda metalowe- blat przymocowany do stelaża za pomocą śrub; - Biurka w komplecie z 15-toma zestawami ścianek tapicerowanych do biurka L-kształtnego (na dłuższy i krótszy bok). Ścianka tapicerowana powinna zostać zamocowana do biurka stelażowego; - Wymagane dokumenty: (lub równoważne) - Certyfikat producenta ISO 9001:2015 - Certyfikat zgodności z normami: PN: EN 527- 1:2011; PN-EN 527-2+A1:2019-08 - Przegroda tapicerowana: - Szerokość 1600 i 1200 mm (+/- 3%) (zgodnie z szerokością dłuższego i krótszego boku biurka L-kształtnego); - Wysokość całkowita przegrody500-550 mm; - Wysokość przegrody 350-400 mm ponad blatem; - Przegroda ma składać się z połączenia płyty wiórowej o gr 16-18 mm zawierającej wkład wypełniający o właściwościach akustycznych z płytą MDF 6-8 mm po obu stronach oraz pokryta pokrowcem z tkaniny tapicerskiej; - Przegroda musi mieć możliwość wpinania pinezek w panel - Przegroda ma mieć zaokrąglone górne narożniki; - Przegroda wyposażona w metalowe mocowanie do biurka malowanie proszkowo kolorze zbieżnym z kolorem stelaża biurka; - Przegroda mocowana do biurka z poz.1 do dłuższego i krótszego boku; - Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, po zawarciu umowy, z co najmniej 15 kolorów; - Wymagane dokumenty: (lub równoważne) Certyfikat producenta ISO 9001:2015 |  |
| 2 | Kontener-20 szt. |  |
|  | - Wymiary: - szerokość: 430 mm (+-3%) - głębokość: 600 mm (+-3%) - wysokość: 740 mm (+-3%) - Wykonany z płyty dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości w celu zapewnienia długotrwałego użytkowania wymaga się płyty o podwyższonej klasie ścieralności 3A zgodnie z normą DIN EN 14322 (lub równoważną); - Korpus, front, wieniec dolny o grubości min. 18 mm, wieniec górny o grubości min. 25 mm (zbieżny z grubością blatu biurka); - Wszystkie krawędzie zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości min. 2 mm i promieniu r=2-3mm; - Z uwagi na wymagania trwałości pod względem wycierania się spoiny pomiędzy blatem płyty a obrzeżem, stabilny kolor i odporność na promieniowanie UV meble muszą być wykonane z zastosowaniem technologii laserowej bez użycia klejów termotopliwych typu PU ani PUR ani EVA. Baza obrzeża i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiału (polimer). Dodatkowo polimerowa warstwa łącząca obrzeże z blatem gwarantuje odporność na wysokie temperatury i wilgotność; - Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1 (lub równoważną); - Kontener musi posiadać stopki regulacyjne z możliwością poziomowania; - Kontener musi posiadać listwę uchwytową, która ma spełniać dodatkowo funkcję amortyzującą; - Kontener musi posiadać 4 szuflady na dokumenty oraz szufladę piórnikową; - Szuflada piórnikowa wykonana z tworzywa sztucznego na prowadnicach ślizgowych; - Szuflady kontenera z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym lub grafitowym; - Wszystkie szuflady muszą być wyposażone w prowadnice z mechanizmem posiadającym funkcję wyhamowania szuflady oraz automatycznego dociągu przy zamykaniu; - Kontener musi posiadać blokadę wysuwu więcej niż jednej szuflady jednocześnie; - W kontenerze ma być zamontowany zamek centralny, który zamyka wszystkie szuflady jednocześnie; - Wymagany jest zamek z wymiennym cylindrem, 2 numerowanymi kluczykami, jeden klucz łamany- gdy klucz zostanie zagubiony musi być możliwość jego domówienia po numerze spisanym z cylindra; - System umożliwiający szybką wymianę wkładki zamka bez konieczności jego rozwiercania; - Zamek musi być systemowy co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble; - Korpusy kontenerów fabrycznie sklejone, zmontowane i dostarczane w całości; - Wymagane dokumenty: (lub równoważne) - Certyfikat producenta ISO 9001: 2015 - Certyfikat zgodności z normami PN-EN 14073-2,3; PN-EN 14074 |  |
| 3 | Krzesło obrotowe-20 szt. |  |
|  | - Wymiary : - wysokość całkowita;- 1000-1215 mm - wysokość siedziska: 410-565 mm - wysokość oparcia: 535 mm (+-3%) - szerokość siedziska: 470 mm (+-3%) - Podstawa pięcioramienna o średnicy 690-720 mm, wykonana z poliamidu z dodatkiem włókna szklanego, czarna; - Samohamowne kółka jezdne do twardych lub miękkich powierzchni (do wyboru przez Zamawiającego po zawarciu), średnica min. 60 mm; - Amortyzator gazowy umożliwiający płynną tj. bezstopniową regulację wysokości siedziska. - Mechanizm synchroniczny umożliwiający synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska - kąt odchylenia oparcia min, 21°zsynchronizowany z kątem odchylenia siedziska min. 11°; regulacją sprężystości odchylania w zależności od ciężaru siedzącego za pomocą pokrętła oraz blokady tego ruchu w co najmniej 5 pozycjach. Mechanizm wyposażony w system ANTI SHOCK zapobiegający uderzeniu oparcia w plecy siedzącego po zwolnieniu blokady mechanizmu a także w regulację głębokości siedziska w zakresie co najmniej 50 mm. - Siedzisko krzesła wykonane z min. 7 warstwowej sklejki drzewna liściastego o gr. min. 10 mm, pokryty trudnopalną pianką wylewaną o grubości 50-55 mm, gęstości 55-60 kg / m³. Tapicerowane tkaniną o składzie 100% poliester, gramaturze min. 300 g/m2; trudnopalność tapicerki zgodnie z normą PN-EN 1021-1; PN-EN 1021-2 (lub równoważną) - Oparcie: Szkielet wykonany z polipropylenu, pokryty trudnopalną pianką wylewaną o grubości 25-30 mm, gęstości 55-60 kg /m³ tapicerowane tkaniną o składzie 100% poliester, gramaturze min. 300 g/m2; trudnopalność tapicerki zgodnie z normą PN-EN 1021-1; PN-EN 1021-2 (lub równoważną); - Regulacja wysokości oparcia w zakresie min. 70 mm, z możliwością blokady w min. 12 pozycjach; - Podłokietniki krzesła regulowane w zakresie min. 85 mm, nakładka podłokietnika wykonana z czarnego poliuretanu; - Kolorystyka tapicerki do wyboru przez Zamawiającego, po zawarciu umowy, z palety min. 12 kolorów; - Wymagane dokumenty: (lub równoważne) - Certyfikat producenta: ISO 9001:2015 - Certyfikat zgodności z normą PN-EN 1335 - Dokument potwierdzający trudnopalność tapicerki zgodnie z normą PN-EN 1021-1; PN-EN 1021-2 |  |
| 4 | Fotel- 6 szt. |  |
|  | - Fotel stacjonarny na 4 nogach z podłokietnikami; - Wymiary - Szerokość siedziska 460-500 mm - Głębokość siedziska 480-510 mm - Szerokość oparcia 460-500 mm - Wysokość całkowita liczona do krańca oparcia 790-830 mm - Siedzisko na wysokości 450-470 mm - Całkowita szerokość fotela (łącznie z podłokietnikami) 630 – 650 mm - Całkowita głębokość fotela 640 – 660 mm - Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane tkaniną; - Stelaż wykonany z rur stalowych chromowanych o przekroju min. 20 mm x 2 mm; - Podłokietniki z nakładkami z litego drewna liściastego – nakładka długości min. 500 mm i gr. 22-25 mm; - Noga tylna łączona z oparciem w sposób niewidoczny. Nogi zakończone stopkami przegubowymi; - Siedzisko i oparcie nie połączone, zachowany prześwit; - Fotel tapicerowany tkaniną – 100% poliester o gramaturze min. 300 g/m2 ; - Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego z co najmniej 12 kolorów, po zawarciu umowy. - Wymagane dokumenty: (lub równoważne) - Certyfikat producenta ISO 9001:2015; - Dokument potwierdzający trudnopalność tapicerki zgodnie z normą PN-EN 1021-1; PN-EN 1021-2 |  |
| 5 | Krzesło- 2 szt. |  |
|  | - Krzesło o wymiarach: (+-3%) - wysokość całkowita: 820 mm - wysokość siedziska: 470 mm - szerokość siedziska: 475 mm - głębokość siedziska: 415 mm - Stelaż wykonany z profilu stalowego o przekroju płasko-owalnym na 4 nogach; z poprzeczkami z rury stalowej fi min. 18 x 1,5 mm, malowany proszkowo w kolorze czarnym oraz aluminiowym do wyboru przez Zamawiającego po podpisaniu umowy; - Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki drewna liściastego, pokrytej trudnopalną pianką poliuretanową o gęstości 21-25 kg/m3 i gr. min. 25 mm (oparcie krzesła) oraz 25-30 kg/m3 i gr. min. 30 mm (siedzisko krzesła) zapobiegającej odkształceniom i dającej długotrwały komfort siedzenia; - Siedzisko mocowane do ramy za pomocą co najmniej czterech śrub (nie dopuszcza się rozwiązań opartych na mniejszej ilości mocowań); - Oparcie mocowane do ramy za pomocą co najmniej czterech śrub (nie dopuszcza się rozwiązań opartych na mniejszej ilości mocowań); - Krzesło tapicerowane tkaniną o składzie 100% poliester o gramaturze min. 300 g/m2; - Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego z co najmniej 12 kolorów, po zawarciu umowy ; - Wymagane dokumenty: (lub równoważne) - Certyfikat producenta ISO 9001:2015 - Dokument potwierdzający trudnopalność tapicerki zgodnie z normą PN-EN 1021-1; PN-EN 1021-2 |  |
| 6 | Stolik okolicznościowy - 2 szt. |  |
|  | - okrągły; - Wymiary: średnica 700 mm, wys. 600 mm (+-3%); - Blat wykonany z płyty gr. min. 25 mm, dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą DIN EN 14322. (lub równoważna); - Wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości min. 2mm i promieniu r=2-3 mm; - Z uwagi na wymagania trwałości pod względem wycierania się spoiny pomiędzy blatem płyty a obrzeżem, stabilny kolor i odporność na promieniowanie UV meble muszą być wykonane z zastosowaniem technologii laserowej bez użycia klejów termotopliwych typu PU ani PUR ani EVA. Baza obrzeża i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiału (polimer). Dodatkowo polimerowa warstwa łącząca obrzeże z blatem gwarantuje odporność na wysokie temperatury i wilgotność; - Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892 (lub równoważna); - Blat posadowiony na podstawie talerzowej metalowej okrągłej malowanej proszkowo; - Wymagane dokumenty: (lub równoważne) Certyfikat producenta ISO 9001:2015 |  |
| 7 | Szafa aktowa- 6 szt. |  |
|  | - Szafa o wymiarze gabarytowym 800 x 420 x 1880 mm (+-3%); - Korpus i drzwi wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości o grubości min. 18 mm. - Ściana tylna szafy wykonana z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu szafy, o grubości min. 8 mm co umożliwia wykorzystanie szaf jako wolnostojące; - Krawędzie zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości min. 2 mm i promieniu 2-3 mm; - Z uwagi na wymagania trwałości pod względem wycierania się spoiny pomiędzy blatem płyty a obrzeżem, stabilny kolor i odporność na promieniowanie UV meble muszą być wykonane z zastosowaniem technologii laserowej bez użycia klejów termotopliwych typu PU ani PUR ani EVA. Baza obrzeża i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiału (polimer). Dodatkowo polimerowa warstwa łącząca obrzeże z blatem gwarantuje odporność na wysokie temperatury i wilgotność; - Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892 (lub równoważna); - Korpusy szaf fabrycznie sklejone, zmontowane i dostarczane w całości; - Nie dopuszcza się sklejania szafy na miejscu; - Nie dopuszcza się montażu elementów korpusu na złącza meblowe; - Drzwi płytowe zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia min. 110°; - Możliwość indywidualnego zagospodarowania przestrzeni wewnętrznej dzięki rzędom otworów co max. 32 mm na całej wysokości korpusu; - W szafie 4 półki płytowe o grubości min. 18 mm, zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki która wchodzi w otwór wywiercony w półce; - Drzwi skrzydłowe szafy wyposażone w listwę przymykową wykonaną z tworzywa sztucznego i obitą gumą (eliminacja efektu trzasku). Listwa musi być przymocowana do jednego skrzydła drzwi; - Wymaga się aby w drzwiach płytowych szafy zamontowany był zamek baskwilowy- blokujący drzwi w 3 punktach; - Wymagany jest zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany- gdy klucz zostanie zagubiony musi być możliwość jego domówienia po numerze spisanym z cylindra; - System umożliwiający szybką wymianę wkładki zamka bez konieczności jego rozwiercania; - Zamek musi być systemowy co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble; - Szafa na stopkach H:30-50 mm z możliwością poziomowania. - Wymagane dokumenty: (lub równoważne) - Certyfikat producenta ISO 9001:2015 - Certyfikat zgodności z normami: PN:EN 14073-2,3 ; PN-EN 14074 |  |
| 8 | Szafa ubraniowa- 1 szt. |  |
|  | - Wymiary: 800 x 420 x 1880 mm (+-3%); - Korpus i drzwi wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości o grubości min. 18 mm; - Ściana tylna szafy wykonana z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu szafy, o grubości min. 8 mm co umożliwia wykorzystanie szaf jako wolnostojące; - Ściana tylna wpuszczana w rowek pomiędzy boki szafy; - Wszystkie krawędzie zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości min. 2 mm i promieniu 2-3 mm; - Z uwagi na wymagania trwałości pod względem wycierania się spoiny pomiędzy blatem płyty a obrzeżem, stabilny kolor i odporność na promieniowanie UV meble muszą być wykonane z zastosowaniem technologii laserowej bez użycia klejów termotopliwych typu PU ani PUR ani EVA. Baza obrzeża i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiału (polimer); - Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1 (lub równoważne); - Korpusy szaf fabrycznie sklejone, zmontowane i dostarczane w całości; - Nie dopuszcza się sklejania szafy na miejscu; - Nie dopuszcza się montażu elementów korpusu na złącza meblowe; - Drzwi płytowe zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia min. 110°; - Możliwość indywidualnego zagospodarowania przestrzeni wewnętrznej dzięki rzędom otworów co max. 32 mm na całej wysokości korpusu; - W szafie zamontowany wieszak wysuwny; - 1 półka płytowa o grubości min 18 zabezpieczona przed przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki, która wchodzi w otwór wywiercony w półce; - Drzwi skrzydłowe szafy wyposażone w listwę przymykową wykonaną z tworzywa sztucznego i obitą gumą (eliminacja efektu trzasku). Listwa musi być przymocowana do jednego skrzydła drzwi; - Wymaga się aby w drzwiach płytowych szafy zamontowany był zamek baskwilowy- blokujący drzwi w 3 punktach; - Wymagany jest zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany- gdy klucz zostanie zagubiony musi być możliwość jego domówienia po numerze spisanym z cylindra; - System umożliwiający szybką wymianę wkładki zamka bez konieczności jego rozwiercania; - Zamek musi być systemowy co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble; - Szafa na stopkach H:30-50 mm z możliwością poziomowania; - Wymagane dokumenty: (lub równoważne) - Certyfikat producenta ISO 9001 : 2015; - Certyfikat zgodności z normami: PN-EN 14073-2 , PN-EN 14073-3, PN-EN 14074. |  |
| 9 | Szafa aktowa przeszklona - 1 szt. |  |
|  | - Częściowo przeszklona; - Wymiary: - szerokość: 800 mm (+-3%) - głębokość 420 mm (+-3%) - wysokość 1880 mm (+-3%) - Korpus i drzwi wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości o grubości min. 18 mm; - Ściana tylna szafy z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu szafy, o grubości min. 8 mm co umożliwia wykorzystanie szaf jako wolnostojące; - Ściana tylna wpuszczana w rowek pomiędzy boki szafy; - Wszystkie krawędzie zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości min. 2 mm i promieniu r=2-3 mm; - Z uwagi na wymagania trwałości pod względem wycierania się spoiny pomiędzy blatem płyty a obrzeżem, stabilny kolor i odporność na promieniowanie UV meble muszą być wykonane z zastosowaniem technologii laserowej bez użycia klejów termotopliwych typu PU ani PUR ani EVA. Baza obrzeża i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiału (polimer). - Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1 (lub równoważne); - Korpusy szaf fabrycznie sklejone, zmontowane i dostarczane w całości; - Nie dopuszcza się sklejania szafy na miejscu; - Nie dopuszcza się montażu elementów korpusu na złącza meblowe; - Drzwi płytowe zakrywają dwie przestrzenie dolne OH- pozostałe 3 przestrzenie OH są zakryte drzwiami szklanymi; - Drzwi szklane w ramie wykonanej z profili aluminiowych w kolorze aluminium; - Drzwi płytowe zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia min. 110°; - Możliwość indywidualnego zagospodarowania przestrzeni wewnętrznej dzięki rzędom otworów co max. 32 mm na całej wysokości korpusu; - 3 półki płytowe o grubości min 18 mm, zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki, która wchodzi w otwór wywiercony w półce; - Drzwi skrzydłowe szafy wyposażone w listwę przymykową wykonaną z tworzywa sztucznego i obitą gumą (eliminacja efektu trzasku). Listwa musi być przymocowana do jednego skrzydła drzwi; - Wymaga się aby w drzwiach płytowych szafy zamontowany był zamek baskwilowy- blokujący drzwi w min. 2 punktach; - Zamek musi być systemowy co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble; - Wymagany jest zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany- gdy klucz zostanie zagubiony musi być możliwość jego domówienia po numerze spisanym z cylindra; - Szafa na stopkach H:30-50 mm z możliwością poziomowania; - Wymagane dokumenty: (lub równoważne) - Certyfikat producenta ISO 9001:2015 - Certyfikat zgodności z normami: PN:EN 14073-2 ; PN-EN 14073-3 |  |
| 10 | Szafa aktowa średnia- 1 szt. |  |
|  | - Wymiary: - szerokość: 800 mm (+-3%) - głębokość 420 mm (+-3%) - wysokość 1150 mm (+-3%) - Korpus i drzwi wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości o grubości min. 18 mm; - Ściana tylna szafy wykonana z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu szafy, o grubości min. 8 mm co umożliwia wykorzystanie szaf jako wolnostojące; - Krawędzie zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości min. 2 mm i promieniu 2-3 mm; - Z uwagi na wymagania trwałości pod względem wycierania się spoiny pomiędzy blatem płyty a obrzeżem, stabilny kolor i odporność na promieniowanie UV meble muszą być wykonane z zastosowaniem technologii laserowej bez użycia klejów termotopliwych typu PU ani PUR ani EVA. Baza obrzeża i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiału (polimer). Dodatkowo polimerowa warstwa łącząca obrzeże z blatem gwarantuje odporność na wysokie temperatury i wilgotność; - Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892 (lub równoważne); - Korpusy szaf fabrycznie sklejone, zmontowane i dostarczane w całości; - Nie dopuszcza się sklejania szafy na miejscu; - Nie dopuszcza się montażu elementów korpusu na złącza meblowe. - Drzwi płytowe zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia min. 110°; - Możliwość indywidualnego zagospodarowania przestrzeni wewnętrznej dzięki rzędom otworów co max. 32 mm na całej wysokości korpusu. - W szafie 2 półki płytowe o grubości min 18 mm, zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki która wchodzi w otwór wywiercony w półce; - Drzwi skrzydłowe szafy wyposażone w listwę przymykową wykonaną z tworzywa sztucznego i obitą gumą (eliminacja efektu trzasku). Listwa musi być przymocowana do jednego skrzydła drzwi; - Wymaga się aby w drzwiach płytowych szafy zamontowany był zamek baskwilowy- blokujący drzwi w min. 2 punktach; - Wymagany jest zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany- gdy klucz zostanie zagubiony musi być możliwość jego domówienia po numerze spisanym z cylindra; - System umożliwiający szybką wymianę wkładki zamka bez konieczności jego rozwiercania; - Zamek musi być systemowy co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble; - Szafa na stopkach H:30-50 mm z możliwością poziomowania; - Wymagane dokumenty: (lub równoważne) - Certyfikat producenta ISO 9001:2015 - Certyfikat zgodności z normami: PN-EN 14073-2 , PN-EN 14073-3, PN-EN 14074. |  |
| 11 | Szafa aktowa wzmocniona - 8 szt. |  |
|  | - Szafa aktowa wzmocniona na cokole metalowym; - Wymiary: - szerokość:1000 mm (+/-3%); - głębokość 420 mm (+/-3%); - wysokość 2250 mm (+/-3%); - Korpus i drzwi wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości o grubości min. 18 mm; - Ściana tylna szafy wykonana z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu szafy, o grubości min. 8 mm co umożliwia wykorzystanie szaf jako wolnostojące; - Krawędzie zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości min. 2 mm i promieniu 2-3 mm; - Z uwagi na wymagania trwałości pod względem wycierania się spoiny pomiędzy blatem płyty a obrzeżem, stabilny kolor i odporność na promieniowanie UV meble wykonane są z zastosowaniem technologii laserowej bez użycia klejów termotopliwych typu PU ani PUR ani EVA. Baza obrzeża i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiału (polimer). Dodatkowo polimerowa warstwa łącząca obrzeże z blatem gwarantuje odporność na wysokie temperatury i wilgotność; - Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1 (lub równoważne) - Korpusy szaf fabrycznie sklejone, zmontowane i dostarczane w całości; - Drzwi płytowe zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów obiektowych o kącie otwarcia min. 270°; - Możliwość indywidualnego zagospodarowania przestrzeni wewnętrznej dzięki rzędom otworów co max. 32 mm na całej wysokości korpusu; - W szafie 1 przegroda pionowa oraz 10 półek metalowych zabezpieczonych przed przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki która wchodzi w otwór wywiercony w półce; - Półki metalowe malowano proszkowo; - Drzwi skrzydłowe szafy wyposażone w listwę przymykową wykonaną z tworzywa sztucznego i obitą gumą (eliminacja efektu trzasku). Listwa musi być przymocowana do jednego skrzydła drzwi; - W drzwiach płytowych szafy zamontowany zamek baskwilowy- blokujący drzwi w 3 punktach; - Zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany- gdy klucz zostanie zagubiony musi być możliwość jego domówienia po numerze spisanym z cylindra; - System umożliwiający szybką wymianę wkładki zamka bez konieczności jego rozwiercania—rozwiązanie przydatne w momencie zgubienia kluczy lub nieoddania ich przez poprzednich pracowników; - Zamek w szafie systemowy co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble; - Szafa osadzona na cokole metalowym H:30-50 mm z możliwością poziomowania szafy w zakresie min. 10 mm. Cokół metalowy malowany proszkowo; - Wymagane dokumenty : - Certyfikat producenta ISO 9001; 2015 - Certyfikat zgodności z normami: PN:EN 14073-2,3 ; PN-EN 14074 |  |
| 12 | Wieszak wolnostojący-4 szt. |  |
|  | - materiał: lite drewno gięte - rozmiar: szerokość, głębokość, wysokość: 52 x 52 x 186 cm (+/- 3%) - nośność: min.12 kg (obciążenie równomierne) |  |

DOTYCZY CZĘŚCI B:

Zamawiający przed przystąpieniem do realizacji zamówienia oraz na każdym etapie jego realizacji, może zażądać od Wykonawcy poniższych dokumentów:

| BIURKA- poz. 1 | - Dokument wydany przez uprawnioną akredytowaną jednostkę badawczą potwierdzający, że meble zostały wyprodukowane zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2015 w zakresie projektowania, produkcji I sprzedaży mebli biurowych; - Dokument wydany przez uprawnioną akredytowaną jednostkę badawczą potwierdzający, że meble zostały wyprodukowane zgodnie z normą: PN:EN 527- 1:2011; PN-EN 527-2+A1:2019-08 |
| --- | --- |
| KONTENERY-poz.2 | - Dokument wydany przez uprawnioną akredytowaną jednostkę badawczą potwierdzający, że meble zostały wyprodukowane zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2015 w zakresie projektowania, produkcji I sprzedaży mebli biurowych. - Dokument wydany przez uprawnioną akredytowaną jednostkę badawczą potwierdzający, że kontenery są wyprodukowane zgodnie z normą PN-EN 14073-2,3; PN-EN 14074 (dotyczącymi jakości i mechanicznego wymagania bezpieczeństwa mebli danego rodzaju) |
| KRZESŁO OBROTOWE- poz.3 | - Dokument wydany przez uprawnioną akredytowaną jednostkę badawczą potwierdzający, że meble zostały wyprodukowane zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2015 w zakresie projektowania, produkcji I sprzedaży mebli biurowych. - Dokument wydany przez uprawnioną akredytowaną jednostkę badawczą potwierdzający, że krzesła zostały wyprodukowane zgodnie z normami: PN-EN 1335 w zakresie wymiarów, wymogów bezpieczeństwa - Dokument wydany przez uprawnioną akredytowaną jednostkę badawczą potwierdzający trudnopalność tapicerki zgodnie z normą PN-EN 1021-1; PN-EN 1021-2 |
| FOTEL OKOLICZNOŚCIOWY poz.4 | - Dokument wydany przez uprawnioną akredytowaną jednostkę badawczą potwierdzający, że meble zostały wyprodukowane zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2015 w zakresie projektowania, produkcji I sprzedaży mebli biurowych. - Dokument wydany przez uprawnioną akredytowaną jednostkę badawczą potwierdzający trudnopalność tapicerki zgodnie z normą PN-EN 1021-1; PN-EN 1021-2 |
| KRZESŁO NA 4 NOGACH poz.5 | - Dokument wydany przez uprawnioną akredytowaną jednostkę badawczą potwierdzający, że meble zostały wyprodukowane zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2015 w zakresie projektowania, produkcji I sprzedaży mebli biurowych. - Dokument wydany przez uprawnioną akredytowaną jednostkę badawczą potwierdzający trudnopalność tapicerki zgodnie z normą PN-EN 1021-1; PN-EN 1021-2 |
| STOLIK OKOLICZNOŚCIOWY poz.6 | - Dokument wydany przez uprawnioną akredytowaną jednostkę badawczą potwierdzający, że meble zostały wyprodukowane zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2015 w zakresie projektowania, produkcji I sprzedaży mebli biurowych |
| SZAFY AKTOWE poz. 7,8,9,10,11 | - Dokument wydany przez uprawnioną akredytowaną jednostkę badawczą potwierdzający, że meble zostały wyprodukowane zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2015 w zakresie projektowania, produkcji I sprzedaży mebli biurowych. - Dokument wydany przez uprawnioną akredytowaną jednostkę badawczą potwierdzający, że kontenery są wyprodukowane zgodnie z normą PN-EN 14073-2,3; PN-EN 14074 (dotyczącymi jakości i mechanicznego wymagania bezpieczeństwa mebli danego rodzaju) |
| PRZEGRODY TAPICEROWANE | - Dokument wydany przez uprawnioną akredytowaną jednostkę badawczą potwierdzający, że meble zostały wyprodukowane zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2015 w zakresie projektowania, produkcji I sprzedaży mebli biurowych |

Jako jednostkę akredytowaną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyﬁkującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyﬁkującego – w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyﬁkatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę akredytowaną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyﬁkującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju. Wszystkie wymienione w opisie przedmiotu zamówienia atesty i certyfikaty wraz z załącznikami mają być opisane w sposób nie budzący wątpliwości do jakich mebli są dedykowane (nazwa producenta, systemu meblowego oraz symbol widniejące na ateście / certyfikacie muszą być zgodne z przedstawionymi przez Wykonawcę w ofercie).

Odmowa okazania dokumentów, brak dokumentów lub przedstawienie dokumentów niespełniających lub niepotwierdzających spełniania wymagań oraz zgodnie z treścią złożonej oferty, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie skutkować naliczeniem kar umownych oraz odstąpieniem od Umowy  z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.