Elbląg 09.09.2020r.

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA

I OCHRONY ZDROWIA „BIOZ”

Dla inwestycji: Budynek kaplicy zlokalizowany w miejscowości Rychliki działka nr `110/1, 111/1, 112/2, obręb ew. 280408_2.0010, Rychliki, gm. 14 - 414 Rychliki, pow. Elbląg, budynek kat X.

RODZAJ OPRACOWANIA: Projekt architektoniczno - budowlany

INWESTOR: Gmina Rychliki, 14 – 411 Rychliki 86

ADRES INWESTYCJI : Rychliki działka nr `110/1, 111/1, 112/2,

obręb ew. 280408_2.0010, gm. 14 - 411 Rychliki

AUTOR OPRACOWANIA: inż. Mirosław Ożubko

nr upr. bud. 577/EL/83

nr upr. inst. sieci 1930/EL/94

09 wrzesień 2020r.

OPIS TECHNICZNY

Dla inwestycji: budynek kaplicy zlokalizowany w miejscowości Rychliki działka nr `110/1, 111/1, 112/2, obręb ew. 280408_2.0010, Rychliki, gm. 14 - 414 Rychliki, pow. Elbląg, budynek kat X.

- Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora

- Projekt budowlany budynku

- Kopia mapy zasadniczej do celów projektowych 1:500

- Robocze ustalenia z inwestorem

- Plan zagospodarowania terenu.

1.1 Stan istniejący

Teren objęty opracowaniem działka nr 110/1, 111/1, 112/2, o powierzchni = 0,0189 + 0,1575 + 0,2945 = 0,4709ha w Rychlikach jest terenem lekko pochyłym o rzędnej od 76,2 do 76,60mppm. Teren pod zabudowę płaski, ma dostęp do z drogi gruntowej utwardzonej od strony zachodnio północnej, działka 108/1. Działka posiada kształt nieforemnego prostokąta, trójkąta. Działka zlokalizowana na terenach zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności z możliwością nowej zabudowy. Na powyższym terenie przewidziano budowę budynku kaplicy zlokalizowanej w granicach opracowania z zachowaniem warunków określonych decyzji Wójta Gminy Rychliki. Dostawa wody, energii elektrycznej i odprowadzenie ścieków – zgodnie z istniejącym uzbrojeniem i wydanymi warunkami technicznymi przedsiębiorstw branżowych. Teren działki Inwestora w miejscu przeznaczonym pod zabudowę jest wolny od sieci uzbrojenia podziemnego, także lokalizacja projektowanego budynku nie będzie z nimi kolidować. Osobne opracowania branżowe określą sposób i lokalizację wszystkich przyłączy do projektowanego budynku. Do budowanego budynku na działce 112/2 wykonano wszystkie przyłącza jak woda, kanalizacja, przyłącze elektryczne wykonano od słupa zlokalizowanego przy budynku nr 85 działka 421/3.

2.0 Opis techniczny planu „bioz”

2.1 Podstawa opracowania

Opis techniczny projektu opracowano według przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U Nr 120 z 2003r poz. 1126)

2.2 Przedmiot inwestycji i program użytkowy.

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany budynku kaplicy. Budynek zlokalizowany będzie w Rychlikach na działce 110/1, 111/1, przyłącza wody i kanalizacji zlokalizowane na działce 112/2. Działki stanowią własność Urzędu Gminy w Rychlikach. Dojazd do budynku zjazdem z drogi wojewódzkiej o  nr 527 (działka o nr ewid. 157/1, poprzez drogę działka nr 108/1, 108/2 od strony zachodnio - północnej. Budynek kaplicy jest to obiekt parterowy, bez podpiwniczenia w zabudowie wolnostojącej, parterowy. Zaprojektowano kaplicę na planie prostokąta o wymiarach zewnętrznych 7,40 x 12,56m, oraz wysokości h = 7,00m, do głównej kalenicy budynku jednokondygnacyjnego z dachem dwuspadowym o kącie nachylenia 41o krytym dachówką ceramiczną esówką. Fundamenty żelbetowe wylewane na mokro. Ściany konstrukcyjne budynku z bloczków gazobetonowych, strop nad pomieszczeniami gospodarczymi i w-c o konstrukcji drewnianej. Dach o konstrukcji drewnianej krokwiowo – jętkowy. Kaplica będzie służyła do odprawiania liturgii w obrzędach katolickim oraz innych wyznań zamieszkałych w Gminie Rychliki. Do kaplicy zapewniono dostęp dla osób niepełnosprawnych bezpośrednio z chodnika o nawierzchni z polbruku. W budynku zlokalizowano dostępny z zewnątrz sanitariat dla osób niepełnosprawnych bezpośrednio z chodnika utwardzonego polbrukiem. W budynku zaprojektowano dwa pomieszczenia gospodarcze, w-c, pomieszczenie liturgiczne. Nawa główna może pomieścić maksymalnie do 20 osób. W razie większej ilości uczestników będą oni w czasie ceremonii przebywać na zewnątrz budynku w podcieniu który stanowi przestrzenną kontynuację nawy głównej. Obiekt zaprojektowano z uwzględnieniem potrzeb dla niepełnosprawnych użytkowników. Przewiduje się użytkowanie obiektu podczas ceremonii 2-3 razy w tygodniu od 1 – 2godzin.

Dane o budynku kaplicy, zestawienie powierzchni:

- Powierzchnia zabudowy razem           Pz = 92,94m2

- Powierzchnia użytkowa                        Pu = 73,91m2

- Kubatura budynku                                V = 518,00m3

- Wymiary zewnętrzne kaplicy = 7,40 x 12,56m, oraz wysokości h = 7,00m.

- Kąt nachylenia połaci dachowej = 41o

- Ilość wejść do budynku - 2

- Ilość kondygnacji – 1

- Podpiwniczenie brak

Kaplica ma pełnić funkcję służącego ceremoniom odprawiania mszy w tym celu zaprojektowano pomieszczenia:

1.01 - Sala ceremonii o pow.                     = 50,27m2

1.02 - Pomieszczenie gospodarcze o pow.   = 9,65m2

1.03 - Przedsionek o pow.                           = 3,65m2

1.04 - Pomieszczenie gospodarcze              = 5,50m2

1.05 - W –c                                                 = 4,84m2

Razem powierzchnia użytkowa                    = 73,91m2

Teren objęty opracowaniem działka nr 110/1, 111/1, 112/2, o powierzchni = 0,0189 + 0,1575 + 0,2945 = 0,4709ha

Budynek wyposażony w instalacje:

- instalacja, przyłącze wody zimnej znajdującej się na dz. 112/2,

- instalacja kanalizacji sanitarnej do istniejącej kanalizacji na dz. 112/2,

- odprowadzenie wody opadowej powierzchniowe na własnej działce,

- instalacja elektryczna,

- wentylacja grawitacyjna,

2.3 Rozwiązanie architektoniczno-budowlane.

Zgodnie z opisem typowego projektu budowlanego budynku kaplicy jest to budynek parterowy wolno stojący nie podpiwniczony, rozplanowany w kształcie prostokąta o wymiarach zewnętrznych =7,40 x 12,56m. Kaplicę wykonano w konstrukcji murowanej z bloczków gazobetonowych o gr ścian 24cm ocieplonych styropianem PS-E FS 15 gr. 16cm mocowanych na klej i kołkami do mocowania styropianu 5 szt. na m2, przyklejenie siatki 2 x na klej, wyprawa tynk mineralny cienkowarstwowy malowany farbą silikonową elewacyjną. Kaplica posadowiona na fundamentach ław żelbetowych wylewanych na mokro. Ściany fundamentowe z bloczków betonowych gr 24cm, ocieplone 10cm styrodurem + izolacja p. wilgociowa. Poziom posadzki parteru 0,00 = +76,30m.n.p.m. Poziom przyległego terenu zakłada się na – 0,30m to jest +76,00m.n.p.m. Dach o konstrukcji drewnianej krokwiowo – jętkowy, drewno C 27, dwuspadowy o kącie nachylenia 41o, krytym dachówką ceramiczną esówką, ocieplony wełną mineralną skalną gr. 18cm, krokwie drewniane o przekroju 8/20cm, jętka o gr. 8/20cm. Strop nad pomieszczeniami gospodarczymi i w-c o konstrukcji drewnianej podwieszony z płyt gipsowo karonowych. Dach o konstrukcji drewnianej krokwiowo – jętkowy, drewno przed wbudowaniem zaimpregnować środkami grzybobójczymi i ognioochronnymi np. Fobos M-4. Obróbki rynny, rury spustowe z blachy stalowej powlekane. Kaplica będzie służyła do odprawiania liturgii w obrzędach katolickim oraz innych wyznań zamieszkałych w Gminie Rychliki. Do kaplicy zapewniono dostęp dla osób niepełnosprawnych bezpośrednio z chodnika o nawierzchni z polbruku. W budynku zlokalizowano dostępny z zewnątrz sanitariat dla osób niepełnosprawnych bezpośrednio z chodnika utwardzonego polbrukiem. W budynku zaprojektowano dwa pomieszczenia gospodarcze, w-c, pomieszczenie liturgiczne. Wszystkie pomieszczenia będą wyposażone w wentylację z rur fi 160 SPIRO z przystosowaniem do dachówki zabezpieczone kratkę. Nawa główna może pomieścić maksymalnie do 20 osób. W razie większej ilości uczestników będą oni w czasie ceremonii przebywać na zewnątrz budynku w podcieniu który stanowi przestrzenną kontynuację nawy głównej. Obiekt zaprojektowano z uwzględnieniem potrzeb dla niepełnosprawnych użytkowników. Przewiduje się użytkowanie obiektu podczas ceremonii 2-3 razy w tygodniu od 1 – 2godzin. Budynek wyposażony w instalację wody, kanalizację, instalację elektryczną. Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie terenu wokół domu, oraz zasilanie budynku w wodę z wodociągu na działce 112/2, energię elektryczną napowietrzną ze słupa zlokalizowanego przy budynku nr 84, 85, odprowadzenie ścieków z budynku do kanalizacji zlokalizowanej na działce 112/2 .

2.4 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego i kolejność realizacji:

1.0– Wykonanie zasilania placu budowy i budynku w wodę z ujęcia wody

znajdującej się na działce 112/2 .

2.0 – Zasilanie elektryczne budowy linią napowietrzną ze słupa znajdującego się przy budynku 84 i 85.

3.0 – Roboty ziemne pod fundamenty i wodę,

4.0 – Wykonanie fundamentów pod budynek.

5.0 – Wykonanie izolacji poziomych i pionowych ścian fundamentów

6.0 – Wykonanie konstrukcji ścian fundamentowych, ścian parteru

9.0 – Wykonanie konstrukcji drewnianej dachu i pokrycia dachowego.

10.0 – Roboty sanitarne wewnętrzne, zewnętrzne

11.0 – Roboty budowlane wykończeniowe , podłogi, malowanie

12.0 – Kanalizacja wewnętrzna sanitarna odprowadzenie ścieków do kanalizacji.

13.0 – Ukształtowanie terenu i dojście do budynku, dojazd, plac parkingowy.

2.5 Wykaz obiektów budowlanych istniejących

Na działce i w otoczeniu działki nie występują żadne obiekty budowlane, ani uzbrojenie podziemne. Teren wolny od przeszkód.

2.6.Wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie.

Podczas wykonywania robót ziemnych fundamentów i zasilania w wodę, kanalizację należy szczególną uwagę zwrócić na roboty ziemne.

W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach należy na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze w pasie drogowym. Wykopy o ścianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia mogą być wykonywane tylko na głębokość 1,0m. Ponadto przy robotach dachowych dekarskich mogą pracować pracownicy, którzy posiadają badania lekarskie na wysokości. Pozostałe prace należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

2.7 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu przy robotach niebezpiecznych.

Przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych należy wykonać szkolenie stanowiskowe dla pracowników.

II OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDZI I MIENIA.

Kierownik budowy przed przystąpieniem do robót budowlanych winien wykonać plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan „bioz”) w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.1126). Przy pracach na wysokości może być zatrudniony wyłącznie pracownik który:

- uzyskał orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy (na wysokości badania lekarskie).

- posiada kwalifikacje przewidziane odrębnymi przepisami dla danego stanowiska

Nie wolno zatrudniać pracownika na danym stanowisku pracy w razie przeciwwskazań lekarskich oraz bez wstępnego przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Brygadzista ma obowiązek organizowania, przygotowania i kierowania pracami brygady danej specjalności budowlanej w sposób zabezpieczający przed wypadkiem, zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy i wytycznymi udzielonymi przez przełożonego. Brygadzista może kierować tylko jedną brygadą. Brygadzista powinien wyznaczyć zastępcę na czas swojej nieobecności w brygadzie. Pracownicy narażeni na urazy mechaniczne, porażenia prądem, upadki wysokości, oparzenia, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrożenia związane z wykonywaną pracą powinni być zaopatrzeni w sprzęt ochrony osobistej i kaski ochronne. Na budowie powinien być urządzony punkt pierwszej pomocy. Roboty budowlane prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

III WYKAZ ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO  ZAGROŻENIA ZDROWIA.

- Przy pomieszczeniu socjalnym umieścić wykaz zawierający numery telefonów do: pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, posterunku policji,

- W pomieszczeniu socjalnym umieścić punkt pierwszej pomocy, telefon komórkowy,

- W pomieszczeniu socjalnym umieścić kaski ochronne,

W pomieszczeniu socjalnym umieścić pasy i linki ochronne zabezpieczające przed upadkiem na wysokości.

- Wykonać ogrodzenie placu budowy do wysokości 1,5m

- Wykonać barierki ochronne na rusztowaniach,

- Rozmieścić tablice ostrzegawcze,

- Wyznaczyć drogę ewakuacyjną

Opracował: inż. Mirosław Ożubko

upr.  577/EL/83