# Elbląg 09.09.2020r

PROJEKT WODNO-KANALIZACYJNY

BUDYNEK KAPLICY

Budynek kaplicy zlokalizowany w miejscowości Rychliki działka nr `110/1, 111/1, 112/2, obręb ew. 280408_2.0010, Rychliki, gm. 14 - 414 Rychliki, pow. Elbląg, budynek kat X.

RODZAJ OPRACOWANIA: Projekt wodno- kanalizacyjny.

INWESTOR: Gmina Rychliki, 14 – 411 Rychliki 86

ADRES INWESTYCJI : Rychliki działka nr 110/1, 111/1, 112/2,

obręb ew. 280408_2.0010, gm. 14 - 411 Rychliki

AUTOR OPRACOWANIA: inż. Mirosław Ożubko  - projektant główny

nr upr. bud. 577/EL/83

nr upr. inst. sieci 1930/EL/94

09 wrzesień 2020r.

CZĘŚĆ WODNO-KANALIZACYJNA

Spis treści

I. Opis techniczny

1.Przedmiot i zakres opracowania

2.Podstawa Opracowania

3.Stan istniejący

4.Dane i założenia wyjściowe

5.Instalacja wodna

6.Kanalizacja sanitarna

7.Wytyczne branżowe

7.1.Budowlane

7.2.Elektryczne

7.3.Instalacyjne

8.Warunki wykonania i odbioru

9.Uwagi końcowe

II. Załączniki

1.Zestawienie materiałów

2.Uprawnienia budowlane projektanta

3.Zaświadczenie o członkostwie w Izbie samorządu zawodowego

III. Część rysunkowa

1.Sytuacja skala 1:50

2.Rzut parteru skala 1:50

Opis techniczny

1.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wodnej i kanalizacyjnej dla potrzeb nowo projektowanego budynku kaplicy w miejscowości Rychliki działka nr `110/1, 111/1, 112, obręb ew. 280408_2.0010, gm. 14 - 411 Rychliki.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje przyłączenie do wiejskiej sieci wodociągowej.

2.Podstawa opracowania

Podstawę opracowania stanowią:

• zlecenie inwestora

• uzgodnienia z inwestorem

• wizja lokalna

• mapa do celów projektowych, plan sytuacyjny parteru kaplicy

• obowiązujące przepisy i normy ze szczególnym uwzględnieniem

◦ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami z dnia 3 sierpnia 2020r Dz. U. z 2020r poz. 1333)

◦ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lipca 2015r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r poz. 1422 + późniejsze zmiany).

3.Stan istniejący

Projektowany budynek, będzie wyposażony w wodę i kanalizację sanitarną na warunkach wydanych przez Gminny Zakład Komunalny w Rychlikach z dnia 31.08.2020r, oraz rozprowadzenia instalacji wod-kan. Odprowadzenie ścieków realizowane jest do istniejącej kanalizacji wiejskiej fi 160mm, przykanalikiem z PCV fi 200, zlokalizowanej na działce 112/2 należącej do Gminy Rychliki. Przykanalik będzie wykonany z rur PVC fi 200 przy przyłączu studzienka inspekcyjna z PVC fi 425. Poziome przewody odpływowe z łazienki na parterze zostaną wykonane pod posadzką w gruncie. Rzędne istniejących pkt. charakterystycznych przykanalika odczytano z mapy do celów projektowych. Zaopatrzenie w wodę w-c (przystosowane dla osób niepełnosprawnych) będzie się odbywało z wodociągu wiejskiego zlokalizowanego na działce nr 112 należącej do Gminy Rychliki. Przyłącze wodociągowe wykonać do istniejącej sieci wodociągowej rury azbestowej fi 110.

Przyłącze wodociągowe z sieci gminnej zostało wykonane do kaplicy z rur PE SDR17 fi 32 x 2,4. Na istniejącym przyłączu zamontowana jest zasuwa. Kaplica będzie wyposażona w zimną i ciepłą wodę. Ciepła woda z przepływowego podgrzewacza elektrycznego.

4.Dane i założenia wyjściowe

• Lokalizacja: Rychliki dz. nr `110/1, 111/1, 112/2,

• Funkcja budynku: Kaplica funkcja sakralna.

• Odbiornik ścieków: Istniejąca kanalizacja z rur azbestowych fi 160mm, przyłącze PVC fi 200

• Źródło zaopatrzenia w wodę gminny wodociąg gminny PCV fi 110

• Ciśnienie dyspozycyjne na wejściu do instalacji:

◦ minimalne: 2 bar

◦ maksymalne: 6 bar (przyjęto)

• Odbiorniki:

◦ Umywalka 1 szt.

◦ Miska ustępowa 1 szt.

• Średnie dobowe zapotrzebowanie wody: 0,10 m3/h

• Średnie godzinowe zapotrzebowanie wody: 0,05 m3/h

5.Instalacja wodna

Przewody przyłącza układane w ziemi należy wykonać z rur PE SDR13,6 fi 32 x 2,4mm.

Wszystkie pozostałe przewody instalacji wodnych w budynku projektuje się z rur PP-R PN10 – 10 fi 255mm zgrzewanych, przystosowanych do transportu wody przeznaczonej do spożycia. Przewody rozprowadzające – poziomy, należy prowadzić pod stropem. Piony należy prowadzić po wierzchu ścian w lokalnych obudowach. Podejścia do projektowanych przyborów należy wykonać po wierzchu, zakończyć kątowymi zaworami odcinającymi i dalsze podejście wykonać za pomocą wężyków elastycznych w oplocie metalowym. Wszystkie przejścia przez ściany i stropy prowadzić w tulejach ochronnych z PVC (o dwie

dymensje większych od przewodu) z wypełnieniem przestrzeni między tuleją a rurą przewodową materiałem trwale elastycznym obojętnym dla rur. Przewody poziome należy układać ze spadkiem 0,3% w kierunku najniższego punktu instalacji. Instalacje wodociągowe należy zaizolować otuliną z pianki polietylenowej np. firmy Thermaflex typu ThermaSmart PRO o gr. 30mm dla wszystkich średnic rur. Izolację należy zakrywać po wykonaniu pozytywnej próby szczelności wraz z potwierdzeniem prawidłowości wykonanych robót protokołem odbioru. Izolacje należy wykonywać w sposób zapewniający nie rozprzestrzenianie ognia.

Wykonawca powinien uzyskać dokument poświadczający, że izolacje termiczne wykonane z mat i otulin spełnią kryterium NRO. Przebieg trasy oraz średnice rur pokazano na rysunkach. Projektuje się opomiarowanie zużycia wody w budynku za pomocą wodomierza głównego zlokalizowanego w pomieszczeniu kaplicy. Jako wodomierz główny projektuje się wodomierz skrzydełkowy, Bmetres JS GSDE z.w. Fi ½” lub o podobnych właściwościach.

Wodomierz należy montować zachowując warunek odcinków prostych o długościach L = 5DN (25cm) przed wodomierzem, a za L = 3DN (15cm). Zaprojektowano wodomierz skrzydełkowy klasy H do montażu poziomego z wbudowanym sitkiem filtrującym. Za wodomierzem głównym należy zamontować zawór antyskażeniowy np. firmy Danfoss.

6.Kanalizacja sanitarna

Instalacje wewnętrzne kanalizacji sanitarnej projektuje się jako system I wg normy PN-EN 12056 z 2002r.. Odbiornikiem ścieków będzie system kanalizacji wiejskiej. Instalację wewnętrzną projektuje się w całości jako kanalizację grawitacyjną. Przewody instalacji kanalizacji dla odcinków prowadzonych powyżej posadzki parteru projektuje się z rur i kształtek PVC-U typu HT kielichowych, łączonych za pomocą uszczelki EPDM, do kanalizacji wewnętrznej. Odcinki poniżej poziomu terenu projektuje się z rur i kształtek PVC-U klasy SN8 przeznaczonych do kanalizacji zewnętrznej. Napełnienie przewodów przyjmuje się na 50%. Podejścia pod przybory sanitarne budynków należy prowadzić w bruzdach ściennych. Główne piony muszą mieć część wentylacyjną, czyli przedłużenie pionu ponad dach zakończone wywiewką. Podejścia pod przybory w większości projektuje się jako niewentylowane. Należy zamontować czyszczaki na wszystkich pionach oraz przed wyjściem przewodu odpływowego z budynku zgodnie z częścią rysunkową. Dostęp do czyszczaków zapewnić poprzez drzwiczki rewizyjne.

Odpływy z umywalek i zlewozmywaków należy wyposażyć w syfony butelkowe. Przyjęto średnice następujące średnice podejść:

• miska ustępowa: 100mm

• umywalka 50mm Przebieg trasy, lokalizacje pionów i przyborów sanitarnych, spadki, średnice pokazano na rysunkach. Zmiany kierunku prowadzenia trasy wykonywać za pomocą kolan 45o – unikać kolan 90o. Obliczeniowy przepływ ścieków ustalono na podstawie jednostkowych odpływów z urządzeń sanitarnych z uwzględnieniem współczynnika nierównomierności.

W obliczeniach posłużono się wzorem:

Q K DU obl    [dm3/s]

gdzie:

K – współczynnik nierównomierności=0,7

DU – wypływ jednostkowy z urządzeń sanitarnych dla systemu I zgodnie z normą PN-EN 12056.

7.Wytyczne branżowe

7.1.Budowlane

• Wykonanie prawidłowych przebić instalacyjnych przez ściany i stropy

• Wykonanie prac naprawczych poinstalacyjnych

• Wykonanie obudowy maskującej pionów wraz z izolowaniem

7.2.Elektryczne

• Zasilenie w energie elektryczną i podłączenie podgrzewaczy bateriowych

8.Warunki wykonania i odbioru

Po montażu należy przepłukać instalację w celu usunięcia zanieczyszczeń i sprawdzenia drożności. Próbę szczelności instalacji wykonać o ciśnieniu 1 MPa. Ciśnienie utrzymywać przez godzinę, kontrolując czy nie nastąpił spadek ciśnienia. Montaż urządzeń i przewodów powinien zapewnić estetyczny wygląd oraz dostęp dla obsługi i konserwacji. Przed montażem przewodów należy potwierdzić trasy instalacji w naturze. Dopuszcza się zmianę trasy instalacji, z założeniem, że zaprojektowana armatura musi zostać usytuowana w ogólnodostępnych miejscach. Rury wodne i kanalizacyjne mocować do przegród obejmami z podkładką gumową. Wszystkie przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wydłużenia termiczne. Podpory stałe i przesuwne stosować zgodnie z zaleceniami producentów rur. Instalacja wodociągowa powinna spełniać wymogi określone normą PN-81/B-10235, a

zastosowane urządzenia i materiały powinny mieć atest Państwowego Zakładu Higieny. Przed zasłonięciem przewodów prowadzonych w bruzdach i warstwach podłogowych należy wykonać badanie szczelności instalacji wodociągowej na ciśnienie 1MPa.

Roboty wykonać zgodnie z:

• „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych - zeszyt 7

• „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych - zeszyt 12

• „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, cz.II -

Instalacje Sanitarne i Przemysłowe”

• Wytycznymi producentów

• Obowiązującymi zasadami BHP.

Zastosowane urządzenia i materiały muszą posiadać certyfikat dopuszczający stosowanie na terenie Polski i posiadać właściwe parametry techniczne i użytkowe. Przed przystąpieniem do wbudowywania wszystkich materiałów dostarczyć do wglądu, a po zakończeniu robót dołączyć do protokółu odbioru Aprobatę techniczną ITB z załącznikami lub Aprobatę techniczną ITB oraz Certyfikat zgodności z tą aprobatą, Deklarację zgodności dla wyrobów budowlanych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do rozporządzenia MSWiA z dnia 31 lipca 1998 . Wszystkie urządzenia i materiały dobrano w projekcie przykładowo, dopuszcza się ich zmianę na inne spełniające parametry projektowe. Montaż urządzeń i przewodów powinien zapewnić estetyczny wygląd oraz dostęp dla obsługi i konserwacji.

9.Uwagi końcowe

Wszystkie urządzenia i materiały w projekcie dobrano przykładowo dopuszcza się ich zmianę na inne spełniające parametry projektowe. Udowodnienie równowartości rozwiązań zamiennych oraz ewentualne przeprojektowanie leży po stronie wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z kompletną dokumentacją projektową przedmiotowej inwestycji i dokonania koordynacji montażowych z innymi instalacjami oraz branżą budowlaną. Przed zamówieniem elementów instalacyjnych należy sprawdzić wszystkie wymiary na budowie. Realizację inwestycji wykonać zgodnie z projektem, obowiązującymi normami, przepisami BHP, ppoż oraz z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. + późniejsze zmiany warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. Zmianami). Należy stosować rury i urządzenia posiadające certyfikat bezpieczeństwa. Przed przystąpieniem do wbudowywania wszystkich materiałów dostarczyć do wglądu, a po zakończeniu robót dołączyć do protokółu odbioru :

• Aprobatę techniczną ITB z załącznikami lub Aprobatę techniczną ITB oraz Certyfikat zgodności z tą aprobatą,

• Deklarację zgodności dla wyrobów budowlanych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do rozporządzenia MSWiA z dnia 31 lipca 1998r + późniejsze rozporządzenia

inż. Mirosław Ożubko

nr upr. inst. sieci 1930/EL/94