# Załącznik nr 3 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia

# Minimalne wymagania samochodu mikrobus do przewozu do 9 osób łącznie z kierowcą na podwoziu z napędem 4 x 4

| L.p. | Wyszczególnienie | Wypełnia Wykonawca opisać zastosowane rozwiązanie, podać parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | WYMAGANIA OGÓLNE UMOCOWANIA PRAWNE |  |
| 1.1. | Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z: - Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (tj. Dz. U z 2005r. Nr 108 poz. 908 ze zm.), - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Nr 32 z 2003 r., poz. 262 z późniejszymi zmianami). - Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143 poz. 1002) i Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji typu zgodnie z odrębnymi przepisami. W przypadku, gdy przekroczone zostały warunki zabudowy określone przez producenta podwozia wymagane jest świadectwo homologacji typu pojazdu kompletnego oraz zgoda producenta podwozia na wykonanie zabudowy. Urządzenia i podzespoły zamontowane w pojeździe powinny spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych i/lub międzynarodowych. Producent oraz samochód musi posiadać - Świadectwo Dopuszczenia wydane przez CNBOP-PIB ważne na dzień składania oferty - Wyciąg ze świadectwa homologacji typu podwozia - Aktualne pozwolenie producenta oraz importera podwozia na wykonywanie zabudów- - Producent zabudowy musi być wpisany na listę autoryzowanych producentów zabudów marki na której zostanie wykonana zabudowa. (należy podać link do strony umożliwiającej weryfikację bądź inny dokument pozwalający na udowodnienie spełnienia kryterium) | spełnia/nie spełnia* |
| 2 | PARAMETRY TECHNICZNO UŻYTKOWE |  |
| 2.1. | Dopuszczalna masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekroczyć 3500 kg. | spełnia/nie spełnia* |
| 2.2. | Silnik spełniający normę czystości spalin Euro 6 zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym umożliwiającymi zarejestrowanie pojazdu. Silnik o zapłonie samoczynnym o mocy min 130 kW i momencie obrotowym nie mniejszym niż 400 Nm | Należy podać typ, moc, oraz moment obrotowy |
| 2.3. | Podwozie wyposażone w manualną skrzynię biegów z maksymalną ilością przełożeń 6+1 | spełnia/nie spełnia* |
| 2.4. | Podwozie musi być wyposażone w wydzielone miejsce do przewożenia koła zapasowego w tylnej części ramy. Podwozie wyposażone w fabryczny zestaw narzędzi, lewarek, klucz do zmiany kół, gaśnicę, apteczkę oraz kamizelkę ostrzegawczą. | spełnia/nie spełnia* |
| 3 | PODWOZIE Z KABINĄ |  |
| 3.1. | Podwozie pojazdu fabrycznie nowe, nie starsze niż z 2024r, zabudowa z tego samego roku produkcji co podwozie. | Należy podać rok produkcji |
| 3.2. | Podwozie samochodu z fabrycznym napędem 4x4 na obie osie. Dodatkowo podwozie wyposażone w fabryczną, mechaniczną blokadę mechanizmu różnicowego osi tylnej oraz automatyczny system asystenta zjazdu ze wzniesienia. Przednia oraz tylna oś z ogumieniem pojedynczym. | spełnia/nie spełnia* |
| 3.3. | Pojazd wyposażony w ogumienie o całoroczne dostosowane do różnych warunków panujących na drodze. | spełnia/nie spełnia* |
| 3.4. | Obrysowa średnica zawracania pojazdu zabudowanego nie większa niż 14,5m | spełnia/nie spełnia* |
| 3.5. | Wymiary pojazdu: Długość nie większa niż 6000 mm – z zabudową Wysokość nie większa niż 2600 mm – z zabudową Szerokość nie większa 2500 mm ( z lusterkami ) | Należy podać wymiary |
| 3.6. | Kolorystyka: - nadwozie – czerwone, białe lub czarne, - elementy zderzaków – białe lub czarne | Należy podać kolor |
| 3.7. | Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, przystosowana do przewozu 9 osób. Możliwość ustawienia drugiego rzędu siedzeń tyłem do kierunku jazdy. Siedzenia w drugim i trzecim rzędzie pojedyncze. Kabina wyposażona w: - indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy w postaci lampki na ramieniu giętkim, - fotel kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia, oraz podłokietnikiem - fotele wyposażone w trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa - siedzenia muszą być pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu w czystości, nienasiąkliwym, odpornym na ścieranie i antypoślizgowym, - kabina włącznie ze stopniem (-ami) do kabiny powinna być automatycznie oświetlana po otwarciu drzwi tej części kabiny; powinna istnieć możliwość włączenia oświetlenia kabiny, gdy drzwi są zamknięte, - pomiędzy drugim a trzecim rzędem foteli składany stolik do pracy - drzwi kabiny zamykane kluczem, wszystkie zamki otwierane tym samym kluczem - dodatkowo zamki drzwi kabiny muszą być wyposażone w system zamykania centralnego | spełnia/nie spełnia* |
| 3.8. | Minimalne wymagania bezpieczeństwa pojazdu: Poduszka powietrzna kierowcy Układ ABS Układ ESP (z możliwością stałego wyłączenia) System wspomagania nagłego hamowania Elektrycznie regulowane szyby przednie Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne Fabryczne reflektory główne wyposażone w źródło światła w technologii LED oraz zintegrowane światła do jazdy dziennej w technologii LED Kamera cofania | spełnia/nie spełnia* |
| 3.9. | Kabina wyposażona w automatyczny lub półautomatyczny system klimatyzacji | spełnia/nie spełnia* |
| 3.10. | Kabina wyposażona w fabryczny system nagłośnienia składający się z minimum 4 głośników oraz radia wyposażonego w zintegrowany system łączności bluetooth, gniazdem USB wraz z funkcją sterowania podstawowymi elementami systemu poprzez przyciski umieszczone na kierownicy | spełnia/nie spełnia* |
| 3.11. | Kabina wyposażona w schowki nad głową w przedniej części przedziału pasażerskiego, wyposażone w minimum dwie kieszenie 1DIN (z możliwością montażu radiostacji przewoźnej) oraz oświetleniem punktowym do czytania | spełnia/nie spełnia* |
| 3.12. | W kabinie zainstalowany radiotelefon przewoźny o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz, dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA, min. 125 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min. 14 znaków. Obrotowy potencjometr siły głosu. Radiotelefon w standardzie analogowo-cyfrowym. Radiotelefon spełniać musi zapisy załącznika nr 3 do rozkazu KGPSP z dnia 05.04.2019r w sprawie organizacji łączności radiowej w jednostkach ochrony przeciwpożarowej. Pojazd musi być wyposażony w kompletną instalację do podłączenia radiostacji przewoźnej (antena dachowa + zasilanie 12V) | spełnia/nie spełnia* |
| 3.13. | W kabinie zainstalowany panel sterowniczo-kontrolny wyposażony w włączniki sterowania elementami wyposażenia pojazdu w tym zabudowy oraz elementy kontrolne pracy podzespołów bazowych w tym, kontrolki informująca o podłączeniu do zewnętrznego źródła zasilania, wysunięciu masztu, otwarciu skrytek oraz włączonym zasilaniu zabudowy opisane spersonalizowanymi piktogramami lub opisami słownymi. | spełnia/nie spełnia* |
| 3.14. | Pojazd wyposażony w hak holowniczy (uciąg min. 2000 kg.) z tyłu pojazdu posiadający homologację lub znak bezpieczeństwa oraz złącza elektryczne do holowania przyczepy. Samochód wyposażony w zaczepy holownicze z przodu i z tyłu umożliwiające odholowanie pojazdu. | spełnia/nie spełnia* |
| 4 | ZABUDOWA SPECJALISTYCZNA WYPOSAŻENIE |  |
| 4.1. | Zabudowa typu furgon podzielona na przedział osobowy i ładunkowy. Przestrzeni ładunkowa oddzielona od przestrzeni osobowej ścianą grodziową, podzielona na trzy półki z regulowaną wysokością mocowania. | spełnia/nie spełnia* |
| 4.2. | Pojazd wyposażony w oświetlenie robocze pola pracy w obrębie pojazdu (min. po dwa punkty z boków pojazdu oraz jeden z tyłu) wykonane w technologii LED, załączane z poziomu panelu sterowania w kabinie załogowej. | spełnia/nie spełnia* |
| 4.3. | Pojazd wyposażony w oświetlenie przedziału ładunkowego wykonane w technologii LED, w sposób zapewniający równomierne oświetlenie półek, załączane z poziomu panelu sterowania w kabinie załogowej oraz od wewnątrz przy tylnych drzwiach. | spełnia/nie spełnia* |
| 4.4 | Pojazd wyposażony w przetwornicę napięcia 12/230 V o mocy min. 2000 W, wraz z dodatkowym akumulatorem min. 120 Ah | spełnia/nie spełnia* |
| 4.5 | Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego, jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania w lampach tylnych. | spełnia/nie spełnia* |
| 4.6. | Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlno-dźwiękową pojazdu uprzywilejowanego, w skład której wchodzić musi; - Belka ostrzegawcza w technologii LED w kolorze niebieskim zamontowana w przedniej części dachu pojazdu, wyposażona dodatkowo w szyld podświetlany (LED’owy) z napisem STRAŻ w kolorze czerwonym, załączany wraz z lampami pozycyjnymi pojazdu, - Zestaw 4 lamp ostrzegawcza koloru niebieskiego (stroboskopowych), zainstalowanych w przednim grillu pojazdu, wykonanych w technologii LED, - Zestaw lamp ostrzegawczych koloru niebieskiego (stroboskopowych), zainstalowanych na każdym boku pojazdu (przedni błotnik lub zderzak), wykonanych w technologii LED, - Zestaw 2 lamp ostrzegawcza koloru niebieskiego (stroboskopowych), zainstalowanych w tylnej części pojazdu (drzwi tylne lub dach), wykonanych w technologii LED, - Zestaw 2 lamp ostrzegawcza koloru niebieskiego (stroboskopowych), zainstalowanych w tylnej części pojazdu (górny narożnik dachu z prawej i lewej strony po jednym punkcie oświetleniowym), wykonanych w technologii LED, - Wzmacniacz sygnałowy o mocy minimum 150W, umożliwiający sterowanie sygnalizacją świetlną i dźwiękową, posiadający min. 3 różne sygnały dźwiękowe oraz funkcję MIX powodującą samoczynne zmienianie tonów dźwięków wraz z funkcją zestawu rozgłaszającego, - Głośnik dźwięków ostrzegawczych o mocy min. 200W zainstalowany w obrębie zderzaka przedniego. | spełnia/nie spełnia* |
| 4.7. | Pojazd wyposażony w orurowanie ochronne wykonane z rury chromowanej zainstalowane w przedniej części pojazdu wraz z dodatkowym oświetleniem dalekosiężnym i postojowym w technologii LED. | spełnia/nie spełnia* |
| 5 | WYMAGANIA POZOSTAŁE |  |
| 5.1. | Pojazd oklejony cechami identyfikacyjnymi jednostki w sposób zgodny z wytycznymi KGPSP (nr operacyjne, nazwa jednostki, herb gminy) oraz logotypami instytucji finansujących (logotypy oraz informacje dotyczące cech identyfikacyjnych zostaną podane przez Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia) | spełnia/nie spełnia* |
| 5.2. | Gwarancja na pojazd (obejmująca swoim zakresem zarówno podwozie, silnik, podzespoły mechaniczne / elektryczne / elektroniczne jak i zabudowę pożarniczą) – min. 24 miesiące | spełnia/nie spełnia* |
| 5.3. | Cena pojazdu musi uwzględniać montaż sprzętu dostarczonego przez Zamawiającego podczas realizacji zamówienia oraz koszty przeszkolenia min 6 przedstawicieli Użytkownika. | spełnia/nie spełnia* |

*niewłaściwe skreślić