| STRONA TYTUŁOWA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOM 1 |  |  |  |  |  |
| Nazwa zamierzenia budowlanego: | INWENTARYZACJA REMONT – WYMIANA ZNISZCZONEJ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ PAŁACU W ŚWIĄTNIKACH PEŁNIĄCYM FUNKCJĘ ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO |  |  |  |
| Kategoria obiektu: | IX – BUDYNKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE |  |  |  |
| Adres inwestycji | UL. PARKOWA 6, - ŚWIĄTNIKI DZ.45/1, OBRĘB: ŚWIĄTNIKI, J.E 022307_5.0020 |  |  |  |
| Nazwa i adres Inwestora: | GMINA SOBÓTKA UL. RYNEK 1, 55-050 SOBÓTKA |  |  |  |
| Nazwa i adres jednostki projektowej: | DOKTOR ARCHITEKCI, ANDRZEJ DOKTOR UL. BRANIBORSKA 2-10, LOK. 307, 53-680 WROCŁAW Tel. 516 710 365, email: adoktor@saldoc.com |  |  |  |
| BRANŻA | AUTOR OPRACOWANIA |  | DATA | PODPIS |
| ARCHITEKTURA | PROJEKTANT | UPR. NR 31/09/SLOKK MGR INŻ. ARCH. ANDRZEJ DOKTOR Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń | 28 marca 2024 r. |  |

SPIS TREŚCI

A.	CZĘŚĆ OPISOWA	3

1.	RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.	3

2.	PODSTAWA OPRACOWANIA	3

3.	PRZEZNACZENIE I ZAKRES OBIEKTU BUDOWLANEGO.	3

4.	STAN ISTNIEJĄCY	4

5.	PRACE PROJEKTOWE - REMONT	4

5.1.	WYMIANA ZNISZCZONEJ STOLARKI OKIENNEJ	4

5.2.	RENOWACJA ZNISZCZONEJ STOLARKI DRZWIOWEJ (WEWNĘTRZNEJ I ZEWNĘTRZNEJ)	5

5.3.	PRACE POZOSTAŁE	5

6.	RYS HISTORYCZNY OBIEKTU	6

7.	INFORMACJA O RODZAJU OGRANICZEŃ LUB ZAKAZÓW W ZABUDOWIE I ZAGOSPODAROWANIU TERENU WYNIKAJĄCYCH Z AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO  I INFORMACJI O WPISIE OBIEKTU DO REJESTRU ZABYTKÓW	7

B.	CZĘŚĆ RYSUNKOWA	10

1.	SPIS RYSUNKÓW	10

SCHEMAT RZUTU PIWNICY	10

SCHEMAT RZUTU PARTERU	10

SCHEMAT RZUTU PIĘTRA	10

INWENTARYZACJA OKIEN – PIWNIC	10

INWENTARYZACJA OKIEN – ELEWACJI PÓŁNOCNEJ	10

INWENTARYZACJA OKIEN – ELEWACJI POŁUDNIOWEJ	10

INWENTARYZACJA OKIEN – ELEWACJI WSCHODNIEJ	10

INWENTARYZACJA OKIEN – ELEWACJI ZACHODNIEJ	10

INWENTARYZACJA DRZWI – ZEWNĘTRZNE	10

INWENTARYZACJA DRZWI – WEWNĘTRZNE	10

1.1.	SCHEMAT RZUTU PIWNICY	11

1.2.	SCHEMAT RZUTU PARTERU	12

1.3.	SCHEMAT RZUTU PIĘTRA	13

1.4.	INWENTARYZACJA OKIEN – PIWNIC	14

1.5.	INWENTARYZACJA OKIEN – ELEWACJI PÓŁNOCNEJ	15

1.6.	INWENTARYZACJA OKIEN – ELEWACJI POŁUDNIOWEJ	16

1.7.	INWENTARYZACJA OKIEN – ELEWACJI WSCHODNIEJ	17

1.8.	INWENTARYZACJA OKIEN – ELEWACJI ZACHODNIEJ	18

1.9.	INWENTARYZACJA DRZWI – ZEWNĘTRZNE	19

1.10.	INWENTARYZACJA DRZWI – WEWNĘTRZNE	20

# CZĘŚĆ OPISOWA

## RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

- Rodzaj obiektu budowlanego:

Budynek Pałacowy z XVIIIw pełniący funkcję Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

- Kategoria obiektu:

IX – budynki szkolne i przedszkolne

- Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest remont polegający na – wymianie zniszczonej stolarki okiennej i drzwiowej pałacu pełniącego funkcję Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świątnikach

- Lokalizacja inwestycji:

Ul. Parkowa 6, 55-050 Świątniki, dz.45/1, obręb: Świątniki, j.e 022307_5.0020

## PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem.

- Ustalenia programowo-materiałowe z Inwestorem.

- Inwentaryzacja istniejącego budynku w zakresie stolarki okiennej i drzwiowej

- Istniejąca dokumentacja archiwalna budynku

- Obowiązujące przy projektowaniu normy i przepisy.

## PRZEZNACZENIE I ZAKRES OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Budynek istniejący, przeznaczony jest na funkcję szkolną (Zespół Szkolno-Przedszkolny).

Przedmiotem inwestycji jest remont polegający na wymianie zniszczonej stolarki okiennej i drzwiowej pałacu w Świątnikach

Rys historyczny:

- XVIII w. – budowa pałacu w miejscu renesansowego dworu z końca XVII w.

- październik 1948 r. – adaptacja budynku na potrzeby szkoły

- 7 sierpień 1968 r. – kapitalny remont

- 28 październik 1969 r. – kolejna próba odnowienia pałacu

- 1973 – 1975 r. – reforma oświaty

- 21 listopad 1981 r. – oddanie pałacu do dyspozycji po 12 latach remontu

- 1 wrzesień 2019 r. – zmiana nazwy szkoły na „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świątnikach”

Zakres obiektu budowlanego ogranicza się do działki inwestycji zlokalizowanej w Świątnikach przy ul. Parkowej 6, 55-050 Świątniki, dz.45/1, obręb: Świątniki, j.e 022307_5.0020

## STAN ISTNIEJĄCY

Budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świątnikach jest obiektem pałącowym z XVIIIw. Obiekt zlokalizowany jest na północ od głównej drogi Jordanów-Sobótka przy ulicy Parkowej, w okolicy potoku Sulistrowickim.

Budynek na rzucie w kształcie litery „C” dwukondygnacyjny, podpiwniczony z mansardowym dachem krytym dachówką ceramiczną tzw. Karpiówką. Poddasze nieużytkowe.

Budynek wykorzystywany jest na cele edukacyjne „Zespół Szkolno-Przedszkolny” z niezbędnymi salami lekcyjnymi, małą salą gimnastyczną i pomieszczeniami administracyjno-technicznymi. Budynek w części północno-zachodniej posiada zrujnowaną część obiektu w formie ścian kamiennych bez stropów – część wyłączona z użytkowania. Piwnica budynku w częśći dostępna, część północno-zachodnia niedostępna – brak wejscia. W piwnicy stan techniczny ścian zadowalający, ściany wykonane z kamienia o bardzo grubych przekrojach. Posadzka w piwnicy w złym stanie.

Stan pozostałej (użytkowanej) części obiektu szacuje się na zadowalający, z koniecznością wykonania niezbędnych prac remontowych w zakresie ogólno rozumianej termomodernizacji obiektu i wykonania niezbędnych prac remontowych poprawiających stan techniczny i użytkowy obiektu.

## PRACE PROJEKTOWE - REMONT

Remont polegać będzie na:

### WYMIANA ZNISZCZONEJ STOLARKI OKIENNEJ

Wymiana zniszczonej stolarki okiennej polegać będzie na wymianie wszystkich okien w części użytkowanej obiektu na wzór zachowanych okien z XIXw, ale z pominięciem techniki okien skrzynkowych. Nowe skrzydła zaprojektowano jako jednoskrzydłowe, trój szybowe, z naświetlem, trójpoziomowe, sześciopodziałowe wraz z wymianą okuć na stylizowane. Szpalety wewnętrzne okien należy wykończyć panelami typu. Multipor aby ograniczyć możliwość występowania mostków cieplnych w nieocieplonej istniejącej ścianie. Zewnętrzne obrzeża okien po ich wymianie należy w razie konieczności (związanej z wymianą) odtworzyć i przywrócić oryginalny ich widok.

### RENOWACJA ZNISZCZONEJ STOLARKI DRZWIOWEJ (WEWNĘTRZNEJ I ZEWNĘTRZNEJ)

Renowacja obejmować będzie wszystkie drzwi w części użytkowanej obiektu wraz z wymianą niektórych drzwi wewnętrznych (nowożytnych) na wzór zachowanych istniejących z XIXw. Okucia stolarki drzwiowej istniejące (oryginalne) do zachowania „in situ” po odpowiednim wyczyszczeniu, naprawie i wypolerowaniu. Dobór pozostałych okuć należy wraz z projektantem dobrać w najbliższy sposób odzwierciedlający oryginalnym.

### PRACE POZOSTAŁE

WIATROŁAP - Z uwagi na brak możliwości docieplenia głównych drzwi wejściowych wyposażonych w drewnianą, harmonijkową osłonę wejścia sugeruje się wykonanie pełno-szklanego wiatrołapu w celu ograniczenia wpływu zimnego powietrza w strefę wejściową sieni, która posiada zdobienia sztukatorskie oraz naprawioną posadzką i zachowane plafoniery (z początku XX.w)

ROLETY OKIENNE WEWNĘTRZNE – Okna wszystkich sal lekcyjnych oraz pomieszczeń administracyjnych należy wyposażyć w rolety wewnętrzne – typ roleta zaciemniająca gładka, w kasecie (alu), z prowadnicami (alu) montowana na skrzydle okiennym. Kolor kasety w kolorze ramy okna - biały, kolor rolety – ciemny brąz / antracyt. W miejscach niedostępnych z uwagi na niszę nadokienną dopuszcza się rolety wolnowiszące.

RUINY – Inwestor nie przewiduje odbudowy tego skrzydła budynku. Jedynym zabiegiem będzie ograniczenie możliwości wejścia w strefę ruin poprzez zamurowanie wszelkich otworów okiennych i drzwiowych w poziomie piwnic i parteru, uzupełnienie przemurowania korony muru oraz zabezpieczenie zwieńczenia murów poprzez wymianę i wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy miedzianej lub cynkowej zakrywających szczyty kamiennych ścian części zrujnowanej. Prace należy wykonać aby powstrzymać postępującej destrukcji tej nieużytkowanej części obiektu.

Wytyczne dla zachowania i odtworzenia kolorów:

W przypadku konieczności przemalowania ścian (elewacje, szpalety okien, wnętrza sal) należy posługiwać się kolorystyką zgodnie z dokumentacją z 16.06.1997 roku, która została zaprojektowana na podstawie zachowanych reliktów oryginalnej kolorystyki. W roku 1997 zaproponowano kolorystykę wg wzornika Dryvit

| 1 | 423A – French Vanila |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 435A – Pot of Gold |  |
| 3 | 443A – Canvas |  |
| 4 | 458 – Parfait |  |
| 5 | OKNA | BIAŁE – wg wytycznych konserwatorskich |
| 6 | DRZWI | NATURALNE DREWNO – wg wytycznych konserwatorskich |

## RYS HISTORYCZNY OBIEKTU

- XVIII w. – budowa pałacu w miejscu renesansowego dworu z końca XVII w.

- październik 1948 r. – adaptacja budynku na potrzeby szkoły

- 7 sierpień 1968 r. – kapitalny remont

- 28 październik 1969 r. – kolejna próba odnowienia pałacu

- 1973 – 1975 r. – reforma oświaty

- 21 listopad 1981 r. – oddanie pałacu do dyspozycji po 12 latach remontu

- 1 wrzesień 2019 r. – zmiana nazwy szkoły na „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świątnikach”

Rok 1904, Pałac w Świątnikach, widok od frontu i od zachodu

Źródło: https://fotopolska.eu/Palac_Szkola_Podstawowa_Swiatniki?f=260206-foto

Lata 1920-1930, Pałac w Świątnikach (lewa górna fotografia), widok od frontu

Źródło: https://fotopolska.eu/Palac_Szkola_Podstawowa_Swiatniki?f=93433-foto

## INFORMACJA O RODZAJU OGRANICZEŃ LUB ZAKAZÓW W ZABUDOWIE I ZAGOSPODAROWANIU TERENU WYNIKAJĄCYCH Z AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO  I INFORMACJI O WPISIE OBIEKTU DO REJESTRU ZABYTKÓW

Teren, na którym znajduje się inwestycja objęty jest Uchwałą nr XLIII/446/14 z dnia 28.03.2014r w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka (MPZP) oraz budynek objęty inwestycją objęty jest ochroną konserwatorską  wpisem do rejestru zabytków pod numerem A/3959/552/W w 1984r.

Ortofotomapa z 2021 roku

Obowiązujący MPZP

Wpis do rejestru zabytków

# CZĘŚĆ RYSUNKOWA

## SPIS RYSUNKÓW

|  | NAZWA RYSUNKU |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | INWENTARYZACJA: |  |  |
|  | ### SCHEMAT RZUTU PIWNICY |  |  |
|  | ### SCHEMAT RZUTU PARTERU |  |  |
|  | ### SCHEMAT RZUTU PIĘTRA |  |  |
|  | ### INWENTARYZACJA OKIEN – PIWNIC |  |  |
|  | ### INWENTARYZACJA OKIEN – ELEWACJI PÓŁNOCNEJ |  |  |
|  | ### INWENTARYZACJA OKIEN – ELEWACJI POŁUDNIOWEJ |  |  |
|  | ### INWENTARYZACJA OKIEN – ELEWACJI WSCHODNIEJ |  |  |
|  | ### INWENTARYZACJA OKIEN – ELEWACJI ZACHODNIEJ |  |  |
|  | ### INWENTARYZACJA DRZWI – ZEWNĘTRZNE |  |  |
|  | ### INWENTARYZACJA DRZWI – WEWNĘTRZNE |  |  |

### SCHEMAT RZUTU PIWNICY

### SCHEMAT RZUTU PARTERU

### SCHEMAT RZUTU PIĘTRA

### INWENTARYZACJA OKIEN – PIWNIC

### INWENTARYZACJA OKIEN – ELEWACJI PÓŁNOCNEJ

### INWENTARYZACJA OKIEN – ELEWACJI POŁUDNIOWEJ

### INWENTARYZACJA OKIEN – ELEWACJI WSCHODNIEJ

### INWENTARYZACJA OKIEN – ELEWACJI ZACHODNIEJ

### INWENTARYZACJA DRZWI – ZEWNĘTRZNE

### INWENTARYZACJA DRZWI – WEWNĘTRZNE