| STRONA TYTUŁOWA |  |  |
| --- | --- | --- |
| TOM 2 |  |  |
| Nazwa zamówienia: | PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY DLA REMONTU – WYMIANY ZNISZCZONEJ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ PAŁACU W ŚWIĄTNIKACH PEŁNIĄCYM FUNKCJĘ ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO |
| Adres inwestycji: | UL. PARKOWA 6, 55-050 ŚWIĄTNIKI DZ.45/1, OBRĘB: ŚWIĄTNIKI, J.E 022307_5.0020 |
| Kod numeryczny CPV: (dział, grupa robót, klasa robót i kategoria robót) | 71220000-6; Usługi projektowania architektonicznego. 71221000-3; Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych. 71320000-7; Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania. 45000000-7; Roboty budowlane. 45100000-8; Przygotowanie terenu pod budowę. 45110000-1; Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne. 45111300-1; Roboty rozbiórkowe. 45113000-2; Roboty na placu budowy. 45200000-9; Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części. 45220000-5; Roboty inżynieryjne i budowlane. 45420000-7; Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie. 45440000-3; Roboty malarskie i szklarskie. 45500000-2; Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót. |
| Nazwa i adres Zamawiającego: | GMINA SOBÓTKA Ul. Rynek 1, 55-050 Sobótka województwo dolnośląskie, powiat wrocławski |
| Nazwa i adres podmiotu opracowującego program funkcjonalno-użytkowy: | DOKTOR ARCHITEKCI, ANDRZEJ DOKTOR UL. BRANIBORSKA 2-10, LOK. 307, 53-680 WROCŁAW Tel. 516 710 365, email: adoktor@saldoc.com |
| Osoba opracowująca program funkcjonalno-użytkowy: | mgr inż. arch. Andrzej Doktor |

SPIS TREŚCI

A.	CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO:	3

1.	Nazwa Inwestycji	3

2.	Adres obiektu	3

3.	Kody i nazwy usług wg CPV (Wspólny słownik zamówień)	3

4.	Nazwa Zamawiającego oraz jego adres	3

5.	Osoby opracowujące program funkcjonalno-użytkowy	3

6.	Zawartość programu funkcjonalno-użytkowego	3

7.	Opis ogólny przedmiotu zamówienia	4

7.1.	Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych	4

7.2.	Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia	6

8.	Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia	10

8.1.	Przygotowanie terenu i dokumentacji do budowy	10

B.	CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO	12

9.	Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów	12

10.	Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;	12

11.	Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego (na dzień opracowania PFU)	12

12.	Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych, w szczególności:	13

12.1.	Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków,	13

12.2.	Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych i podziemnych oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek.	14

12.3.	Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem.	14

C.	CZĘŚĆ RYSUNKOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO	15

# CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO:

Zgodnie z Dz.U. 2021 poz. 2454 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

## Nazwa Inwestycji

Remont – wymiana zniszczonej stolarki okiennej i drzwiowej Pałacu w Świątnikach pełniącym funkcję zespołu szkolno-przedszkolnego.

## Adres obiektu

Województwo dolnośląskie, powiat wrocławski, gmina Sobótka, ul. Parkowa 6, 55-050 Świątniki,

dz.45/1, obręb: świątniki, j.e 022307_5.0020

## Kody i nazwy usług wg CPV (Wspólny słownik zamówień)

| 71220000-6 | Usługi projektowania architektonicznego |
| --- | --- |
| 71221000-3 | Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych |
| 71320000-7 | Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania |
| 45000000-7 | Roboty budowlane |
| 45100000-8 | Przygotowanie terenu pod budowę |
| 45110000-1 | Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne |
| 45111300-1 | Roboty rozbiórkowe |
| 45113000-2 | Roboty na placu budowy |
| 45200000-9 | Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części |
| 45220000-5 | Roboty inżynieryjne i budowlane |
| 45420000-7 | Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie |
| 45440000-3 | Roboty malarskie i szklarskie |
| 45500000-2 | Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót |
| 71220000-6 | Usługi projektowania architektonicznego |
| 71221000-3 | Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych |
| 71320000-7 | Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania |
| 45000000-7 | Roboty budowlane |
| 45100000-8 | Przygotowanie terenu pod budowę |
| 45110000-1 | Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne |

## Nazwa Zamawiającego oraz jego adres

Gmina Sobótka z siedzibą: ul. Rynek 1, 55-050 Sobótka, województwo dolnośląskie, powiat wrocławski.

## Osoby opracowujące program funkcjonalno-użytkowy

mgr inż. arch. Andrzej Doktor

## Zawartość programu funkcjonalno-użytkowego

- Strona tytułowa

- Część opisowa

- Część informacyjna

- Część rysunkowa

## Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla remontu polegającego na wymianie stolarki okiennej i renowacji i wymianie stolarki drzwiowej w Pałacu w Świątnikach pełniącym funkcję zespołu szkolno-przedszkolnego. Inwestycja polega na zaplanowaniu remontu, uwzględniając stan istniejący obiektu, wymagania wynikające z obecnej funkcji oraz wytyczne konserwatorskie.

### Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych

Zakres robót budowlanych polega na:

-wymianie zniszczonej stolarki okiennej

-renowacji zniszczonej stolarki drzwiowej (wewnętrznej i zewnętrznej)

-wymianie stolarki drzwiowej źle dopasowanej do charakteru zabytku

-pracach pozostałych wynikających z powyższych.

#### Wymiana zniszczonej stolarki okiennej

Wymiana zniszczonej stolarki okiennej polega na wymianie wszystkich okien w części użytkowanej obiektu na wzór zachowanych okien z XIX w., ale z pominięciem techniki okien skrzynkowych.

Okna elewacji południowej, zachodniej, północnej i dwa z elewacji wschodniej na kondygnacjach 0 i +1 zaprojektowano jako czteroskrzydłowe, w tym dolne skrzydła z poziomym szprosem, dzielącym szybę na pół, przez co tworzy się wertykalny trójpodział całego okna. Dolne skrzydła rozwieralno-uchylne, a górne rozwieralne. Okna elewacji wschodniej kondygnacji 0 i +1 zaprojektowano jako sześcioskrzydłowe w schemacie jw. oraz ośmioskrzydłowe w schemacie jw. Pozostałe okna jednoskrzydłowe kondygnacji 0 i +1 zaprojektowano jako jednoskrzydłowe ze szprosami krzyżowymi imitującymi podział okien czteroskrzydłowych, rozwieralno-uchylne. Okna na poddaszu w proporcjach zbliżonych do okien niższych kondygnacji zaprojektowano tak, jak jednoskrzydłowe tych kondygnacji, ale rozwieralne, a w mniejszych proporcjach jako jednoskrzydłowe, rozwieralne, z pionowym szprosem dzielącym okno na pół. Okna piwnicy zaprojektowano jako jednoskrzydłowe, rozwieralne, dopasowane do istniejącego otworu. Kraty stalowe zachować oraz poddać renowacji, polegającej na oczyszczeniu i ewentualnym odmalowaniu.

Wszystkie okna zaprojektowano jako trójszybowe, otwierane do wewnątrz. Stolarka drewniana, malowana na biało (RAL 9010) lub na kolor kości słoniowej (RAL 1015). Parapet zewnętrzny z blachy ocynkowanej, malowany na kolor tożsamy z kolorem wymienianej stolarki okiennej, a w przypadku występowania gzymsu połączony parapet z gzymsem. Parapet wewnętrzny drewniany, lakierowany oraz z detalem zdobienia. Okucia okien wymienione na stylizowane na historyczne. Należy odtworzyć i ujednolicić zewnętrzne zdobienia okien w postaci zdobionych słupków i ślemion w oknach co najmniej czteroskrzydłowych. Ich wymiary dopasować do wymiarów zewnętrznych okien.

Okna przy okazji wymiany należy docieplić, aby ograniczyć możliwość występowania mostków cieplnych w nieocieplonej istniejącej ścianie. Szpalety wewnętrzne okien należy wykończyć mineralnymi płytami izolacyjnymi o grubości od 5 do 10 cm lub tynkiem perlitowym o grubości od 3 do 5 cm. Maksymalny współczynnik przenikania ciepła okien nowych musi wynosić 0,9 W/m2K. Zewnętrzne obrzeża okien po ich wymianie należy w razie konieczności (związanej z wymianą) odtworzyć i przywrócić oryginalny ich widok.

#### Renowacja zniszczonej stolarki drzwiowej (wewnętrznej i zewnętrznej)

Renowacja obejmuje drzwi w części użytkowanej obiektu, oznaczone jako do renowacji na dokumentacji inwentaryzacji i dokumentacji PFU.

Renowacja polega na usunięciu istniejącej farby, uzupełnieniu ubytków w drewnie, oszlifowaniu drewna i pomalowaniu na brązowo (RAL 8017) drzwi oraz odrzwi. Okucia stolarki drzwiowej istniejące (oryginalne) do zachowania „in situ” po odpowiednim wyczyszczeniu, naprawie i wypolerowaniu. Dobór pozostałych okuć należy wraz z projektantem dobrać w najbliższy sposób odzwierciedlający oryginalnym. W przypadku występowania przeszkleń, wymiana ich na matowe szkło nieprzezierne bezpieczne, typu VSG ESG. W miarę możliwości istniejące progi zminimalizować do maksymalnie 2 cm ponad poziom podłogi. W drzwiach prowadzących do sanitariatów należy wykonać podcięcie drzwi od dołu w celu zapewnienia przepływu powietrza o pow. Min. 0,022m2. Zamontować samozamykacze np. typu GEZE TS 5000/3000 ISM lub w zawiasach jako samozamykające wg wytycznych konserwatorskich

Renowacja istniejących krat stalowych polega na oczyszczeniu jej z zabrudzeń oraz malowaniu powłoką dwukrotną na nowo w przypadku złego stanu technicznego.

#### Wymiana stolarki drzwiowej źle dopasowanej do charakteru zabytku

Drzwi źle dopasowane do historycznego charakteru obiektu należy wymienić na „stylizowane na oryginalne” razem z odrzwiami. Najważniejsze jest odwzorowanie oryginalnych zdobień i zachowanie ich odpowiednich proporcji. Drzwi i odrzwia projektowane są jako drewniane, malowane na brązowo (RAL 8017). Wymiary dopasowane do istniejących otworów drzwiowych. Okucia do wymiany, tak jak drzwi poddane renowacji. W przypadku występowania przeszklenia, zastosowanie matowego szkła nieprzeziernego bezpiecznego typu VSG ESG. W miarę możliwości istniejące progi zminimalizować do maksymalnie 2 cm ponad poziom podłogi. Zamontować samozamykacze np. typu GEZE TS 5000/3000 ISM lub w zawiasach jako samozamykające wg wytycznych konserwatorskich

#### Prace pozostałe

#### WIATROŁAP

Z uwagi na brak możliwości docieplenia głównych drzwi wejściowych wyposażonych w drewnianą, harmonijkową osłonę wejścia sugeruje się wykonanie pełno-szklanego wiatrołapu w celu ograniczenia wpływu zimnego powietrza w strefę wejściową sieni, która posiada zdobienia sztukatorskie oraz naprawioną posadzkę i zachowane plafoniery (z początku XX w.) Geometria wiatrołapu dopasowana do istniejącego sklepienia.

#### ROLETY OKIENNE WEWNĘTRZNE

Okna wszystkich sal lekcyjnych oraz pomieszczeń administracyjnych należy wyposażyć w rolety wewnętrzne – typ roleta zaciemniająca gładka, w kasecie aluminiowej, z prowadnicami aluminiowymi, montowana na skrzydle okiennym. Kolor kasety w kolorze ramy okna - biały, kolor rolety – ciemny brąz lub antracyt. W miejscach niedostępnych z uwagi na niszę nadokienną dopuszcza się rolety wolnowiszące.

#### OBUDOWY NA GRZEJNIKI

W przypadku występowania grzejników pod wymienianymi oknami, należy zastosować ujednolicone, dopasowane stylistycznie obudowy drewniane malowane na biało. Geometria dopasowana do wymiarów wnęki podokiennej. Górną część obudowy stanowi parapet, do którego dopasowana jest wysokość obudowy. Nawietrzniki od dołu i od góry ułatwiające cyrkulację powietrza.

#### RUINY

Inwestor nie przewiduje odbudowy tego skrzydła budynku. Jedynym zabiegiem jest ograniczenie możliwości wejścia w strefę ruin poprzez zamurowanie wszelkich otworów okiennych i drzwiowych w poziomie piwnic i parteru, uzupełnienie przemurowania korony muru oraz zabezpieczenie zwieńczenia murów poprzez wymianę i wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy miedzianej lub cynkowej zakrywających szczyty kamiennych ścian części zrujnowanej. Prace należy wykonać, aby powstrzymać postępującą destrukcję tej nieużytkowanej części obiektu.

#### Wytyczne dla zachowania i odtworzenia kolorów:

W przypadku konieczności przemalowania ścian (elewacje, szpalety okien, wnętrza sal) należy posługiwać się kolorystyką zgodnie z dokumentacją z 16.06.1997 roku, która została zaprojektowana na podstawie zachowanych reliktów oryginalnej kolorystyki. W roku 1997 zaproponowano kolorystykę wg wzornika Dryvit

| 1 | 423A – French Vanila |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 435A – Pot of Gold |  |
| 3 | 443A – Canvas |  |
| 4 | 458 – Parfait |  |
| 5 | OKNA | BIAŁE – wg wytycznych konserwatorskich |
| 6 | DRZWI | NATURALNE DREWNO – wg wytycznych konserwatorskich |

### Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

#### Opis stanu istniejącego

Budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świątnikach jest obiektem pałącowym z XVIII w. Obiekt zlokalizowany jest na północ od głównej drogi Jordanów-Sobótka przy ulicy Parkowej, w okolicy potoku Sulistrowickim.

Rok 2024, Pałac w Świątnikach, widok od frontu

Zdjęcie własne

Budynek na rzucie w kształcie litery „C” dwukondygnacyjny, podpiwniczony z mansardowym dachem krytym dachówką ceramiczną tzw. Karpiówką. Poddasze nieużytkowe.

Budynek wykorzystywany jest na cele edukacyjne „Zespół Szkolno-Przedszkolny” z niezbędnymi salami lekcyjnymi, małą salą gimnastyczną i pomieszczeniami administracyjno-technicznymi. Budynek w części północno-zachodniej posiada zrujnowaną część obiektu w formie ścian kamiennych bez stropów – część wyłączona z użytkowania. Piwnica budynku w części dostępna, część północno-zachodnia niedostępna – brak wejscia. W piwnicy stan techniczny ścian zadowalający, ściany wykonane z kamienia o bardzo grubych przekrojach. Posadzka w piwnicy w złym stanie.

Stan pozostałej (użytkowanej) części obiektu szacuje się na zadowalający, z koniecznością wykonania niezbędnych prac remontowych w zakresie ogólno rozumianej termomodernizacji obiektu i wykonania niezbędnych prac remontowych poprawiających stan techniczny i użytkowy obiektu.

#### Rys historyczny obiektu

- XVIII w. – budowa pałacu w miejscu renesansowego dworu z końca XVII w.

- październik 1948 r. – adaptacja budynku na potrzeby szkoły

- 7 sierpień 1968 r. – kapitalny remont

- 28 październik 1969 r. – kolejna próba odnowienia pałacu

- 1973 – 1975 r. – reforma oświaty

- 21 listopad 1981 r. – oddanie pałacu do dyspozycji po 12 latach remontu

- 1 wrzesień 2019 r. – zmiana nazwy szkoły na „Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świątnikach”

Rok 1904, Pałac w Świątnikach, widok od frontu i od zachodu

Źródło: https://fotopolska.eu/Palac_Szkola_Podstawowa_Swiatniki?f=260206-foto

Lata 1920-1930, Pałac w Świątnikach (lewa górna fotografia), widok od frontu

Źródło: https://fotopolska.eu/Palac_Szkola_Podstawowa_Swiatniki?f=93433-foto

#### Informacja o rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikających z aktów prawa miejscowego i informacji o wpisie obiektu do rejestru zabytków

Teren, na którym znajduje się inwestycja, objęty jest Uchwałą nr XLIII/446/14 z dnia 28.03.2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka (MPZP) oraz budynek objęty inwestycją objęty jest ochroną konserwatorską wpisem do rejestru zabytków pod numerem A/3959/552/W w 1984r.

Ortofotomapa, rok 2021

Źródło: https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?gpmap=gp0

Rysunek obowiązującego MPZP

Źródło: https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?gpmap=gp0

Karta ewidencyjna wpisu do rejestru zabytków

Źródło: https://zabytek.pl/pl/obiekty/g-240591

## Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

Podstawowym wymaganiem Zamawiającego jest opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla remontu polegającego na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym m.in.: Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2022 poz. 1225 (na dzień opracowania PFU).

### Przygotowanie terenu i dokumentacji do budowy

W ramach realizacji zadania Wykonawca opracuje i/lub zapewni we własnym zakresie, własnymi siłami i kosztami:

#### Inwentaryzacje niezbędne do opracowań projektowych, w tym terenu, zieleni

#### Skan 3D obiektu z zewnątrz oraz z wewnątrz

#### Dokładna inwentaryzacja piwnicy

#### Projekt koncepcyjny wykonany na bazie niniejszej dokumentacji PFU

#### Projekt niezbędny do zgłoszenia prac niewymagających decyzji o pozwoleniu na budowę lub uzyskanie takiej decyzji w tym:

#### Program konserwatorski przygotowany przez dyplomowanego konserwatora dziel sztuki, odpowiedniej specjalności

#### Rozpoznanie warstw malarskich przez dyplomowanego konserwatora.

#### Program prac konserwatorskich należy wykonać przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, zawierającego szczegółową i rzetelną ocenę stanu zachowania,

#### Uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego

#### Projekt Architektoniczno-Budowlany

#### Projekt Techniczny

#### Uzyskanie braku sprzeciwu do zgłoszenia lub prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę

#### Projekty niezbędne do realizacji inwestycji

#### Projekty Wykonawcze budowy

#### Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

#### Przedmiary i kosztorysy inwestorskie

#### Nadzór autorski w czasie robót realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej sporządzonej w oparciu o opis przedmiotu zamówienia do czasu oddania obiektów każdego z etapów do użytkowania)

Projekty powinny zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalno–użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne rysunki szczegółów i detali z dokładnym opisem. Projekt powinien być spójny i skoordynowany we wszystkich branżach. Wykonawca dołącza do projektu budowlanego komplet kopii wymaganych przepisami ustawy Prawo Budowlane uprawnień projektantów i sprawdzających oraz dokumenty potwierdzające wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności. Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę opracowań projektowych i za materiały wyjściowe używane i otrzymane w trakcie prac projektowych oraz będzie utrzymywał opracowania projektowe i materiały wyjściowe do czasu przekazania ich Zamawiającemu.

W przypadku wystąpienia na etapie wykonawczym kolizji obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie aktualnych warunków na przebudowę kolizji. Zamawiający wymaga, aby Projektant w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót określił właściwości urządzeń i materiałów z uwzględnieniem art. 29 ust. 2, 3 i zgodnie z wymaganiami art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. oraz z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Dz.U.2018 poz. 1637, Dz.U.2021 poz. 1655

Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego DZ.U. 2022 poz. 1679. Do zadań Wykonawcy należy opracowanie informacji dotyczącej BiOZ oraz uzyskanie wymaganych uzgodnień, ekspertyz, oświadczeń i decyzji niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę i przeprowadzenia całego zamierzenia inwestycyjnego.

Roboty powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z obowiązującymi polskimi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz instrukcjami. Brak wyszczególnienia w opisie wymagań Zamawiającego dokumentacji przetargowej jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.
Dokumentację należy opracować w formie i ilości niezbędnej do dokonania procedur administracyjnych zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane. Ponadto należy przekazać Zamawiającemu 3 egz. w formie papierowej oraz cyfrowej na trwałym nośniku (format pdf oraz wersję umożliwiającą edycję).

Opracowana dokumentacja powinna umożliwiać realizację inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj” oraz uwzględniać wymogi Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Projekty budowlano-wykonawcze powinny być opracowane i sprawdzone przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz powinny zawierać oświadczenie o sporządzeniu tych projektów zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wszystkie materiały i urządzenia powinny być wykonywane na podstawie wytycznych zawartych w specjalistycznych opracowaniach oraz posiadać odpowiednie obowiązujące atesty i certyfikaty bezpieczeństwa, aprobaty techniczne oraz zgodność z Polskimi Normami.

Przewiduje się stałą kontrolę realizacji robót polegającą na pisemnym zatwierdzeniu:
-rozwiązań projektowych projektów koncepcyjnych przed przekazaniem do opracowania projektów budowlano-wykonawczych,
-rozwiązań projektowych projektów budowlano-wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót przed zgłoszeniem robót, złożeniem wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę,
-rozwiązań projektowych projektów i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót w zakresie nie wymagającym zgłoszenia lub uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę - przed skierowaniem ich do wykonawcy robót budowlanych,

-stosowanych gotowych wyrobów budowlanych w nawiązaniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności z danymi zawartymi w projektach budowlano-wykonawczych, wykonawczych i specyfikacjach technicznych,
-sposobu wykonania robót budowlanych pod kątem zgodności z projektami budowlano-wykonawczymi, wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, programem funkcjonalno-użytkowym oraz umową.

Zamawiający ustanowi Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego na potrzeby kontroli wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów zgodnie z ustawą Prawo Budowlane.

# CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO

## Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

Teren, na którym znajduje się inwestycja, objęty jest Uchwałą nr XLIII/446/14 z dnia 28.03.2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka (MPZP) oraz budynek objęty inwestycją objęty jest ochroną konserwatorską wpisem do rejestru zabytków pod numerem A/3959/552/W w 1984r.

Dokumentem potwierdzającym zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów są:
- oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej zgodnie z art. 20 ustawy Prawo Budowlane,
- brak sprzeciwu do zgłoszenia robót niewymagających decyzji o pozwoleniu na budowę lub prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowę.

Budynek dawnego pałacu objęty jest ochroną konserwatorską poprzez wpis do rejestru decyzja nr A/3959/552/W z dnia 16.03.1984 r. Obiekt ten ponadto znajduje się na terenie historycznego układu ruralistycznego wsi Świątniki, ujętego w Gminnej Ewidencji Zabytk6w utworzonej Zarządzeniem nr 141/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Sobotka.

Na cele opracowania niniejszej dokumentacji Programu Funkcjonalno Użytkowego uzyskano WYTYCZNE KONSERWATORSKIE Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pismo WZN.5183.1309.2024.DO z dnia 20.05.2024r. dla proponowanych w niniejszym opracowaniu rozwiązań projektowych, w tym:

UWAGA: Prowadzenie robót budowlanych oraz prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków wymaga uzyskania pozwolenia konserwatorskiego, zgodnie z art. 36, ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

## Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;

Inwestor oświadcza, że teren Inwestycji objęty zagospodarowaniem jest w jego posiadaniu.

## Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego (na dzień opracowania PFU)

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.)
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 z późn. zm.)
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z późn. zm.)
• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129)
• Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn.zm.)

oraz należy zwrócić szczególną uwagę na poniższe uwagi:

1. Niniejszy opracowanie PFU jest wiążące dla projektów branżowych i należy je traktować jako koncepcję wstępną dla opracowania docelowej dokumentacji projektowej - wszelkie rozbieżności uzgadniać z projektantem.
2. Rysunki architektury należy rozpatrywać wyłącznie po wykonaniu inwentaryzacji 3d i przeanalizowaniu dokumentacji PFU oraz łącznie z rysunkami pozostałych branż i częścią opisową PFU
3. Elementy nieokreślone w projekcie należy każdorazowo ustalić z projektantem PFU
4. Wszystkie wymiary należy sprawdzić przed wykonaniem dokumentacji projektowej oraz docelowo na budowie

5. Wykonać pomiary geodezyjne i skan 3d przed tyczeniem elementów projektu. Każde odchylenia od danych wynikających z docelowego opracowania projektowego należy zgłosić projektantowi i ustalić ewentualne rozwiązania alternatywne na miejscu w ramach nadzoru autorskiego
6. Przed rozpoczęciem prac budowlanych dokumentację należy zweryfikować całościowo pod kątem zgodności z ustaleniami konserwatorskimi zawartymi w niniejszej dokumentacji
7. Przed przystąpieniem do wykonania prac oraz dokonywaniem zamówienia materiałów należy:
   - dokładnie zapoznać się z pełną dokumentacją budowlaną wszystkich branż,
   - skoordynować technologię wykonywania robót wszystkich branż w tym STWiOR
   - dokonać wszystkich innych czynności,  przede wszystkim wizji i pomiarów w terenie, których konieczność wynika ze sztuki budowlanej, obowiązujących przepisów i należytej staranności.
8. Skutki pośrednie i bezpośrednie niestosowania się do powyższych zaleceń obciążają wyłącznie wykonawcę.
9. Rysunki warsztatowe wszelkich elementów i prac wykończeniowych oraz montażowych należy przedstawić projektantowi do akceptacji.

10. Wszelkiego rodzaju wątpliwości dotyczące wykonania prac budowlanych wg niniejszego projektu należy rozwiązać przed rozpoczęciem budowy w ramach nadzoru autorskiego.

11. Wszystkie użyte materiały budowlane i wykończeniowe powinny posiadać atest ITB oraz odpowiadać obligatoryjnie normom obowiązującym

12. Roboty budowlane i rzemieślnicze należy wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i normami, pod nadzorem osób uprawnionych.

## Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych, w szczególności:

### Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków,

Na cele opracowania niniejszej dokumentacji Programu Funkcjonalno Użytkowego uzyskano WYTYCZNE KONSERWATORSKIE Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pismo WZN.5183.1309.2024.DO z dnia 20.05.2024r. dla proponowanych w niniejszym opracowaniu rozwiązań projektowych, w tym:

- dopuszcza się wymianę stolarki okiennej na nową, drewnianą, zaprojektowaną na wz6r stolarki oryginalnej pod względem podziałów, szerokości i grubości poszczególnych element6w oraz ich plastycznej artykulacji. Wyklucza się zastosowanie okien z PVC;

- docelowy projekt nowej stolarki okiennej powinien zawierać szczegółowe rysunki tj. widoki i przekroje w skali co najmniej 1:10 oraz detali w skali 1:1, ukazujących profile elementów;

- należy wykonać dokładne rozpoznanie istniejącej, drewnianej stolarki okiennej w celu wskazania okna oryginalnego, które jako Świadek należy zachować in situ i poddać konserwacji;

- dopuszcza się wymianę wtórnej stolarki drzwiowej na nową, stylizowaną, projektowaną na wzor oryginalnej;

- oryginalną stolarkę drzwiowa należy zachować i poddać renowacji, przy czym renowacja powinna zakładać zachowanie oryginalnych okuć i ewentualną wymianę wtórnych elementów na nowe, dostosowane do stylistyki stolarki;

- renowację i konserwację stolarki należy wykonać w oparciu o program konserwatorski przygotowany przez dyplomowanego konserwatora dziel sztuki, odpowiedniej specjalności;

- kolorystykę stolarki drzwiowej należy oprzeć na podstawie rozpoznania warstw malarskich przez dyplomowanego konserwatora. W przypadku wykonania badan stratygraficznych podczas prowadzenia wcześniejszych prac, należy przedłożyć wyniki tych badan.

- Konieczne jest sporządzenie projektu przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, zawierającego szczegółową i rzetelną ocenę stanu zachowania, a następnie opracowania w oparciu o powyższe rozpoznanie, odpowiedniego programu prac.

UWAGA: Prowadzenie robót budowlanych oraz prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków wymaga uzyskania pozwolenia konserwatorskiego, zgodnie z art. 36, ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

### Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych i podziemnych oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek.

Program funkcjonalno-użytkowy opracowany jest na podstawie inwentaryzacji wykonanej w lutym 2024 r., polegającej na ręcznym zmierzeniu obiektów i elementów podlegających remontowi z miejsc dostępnych oraz doszacowaniu parametrów niezmierzonych ze względu na istniejące warunki. Została również wykonana inwentaryzacja fotograficzna obiektu z zewnątrz oraz konkretnych okien i drzwi podlegających remontowi. Przed opracowaniem projektu architektoniczno-budowlanego należy wykonać obligatoryjnie skan 3D obiektu z zewnątrz oraz wewnątrz w celu doprecyzowania niektórych wymiarów oraz wykonać docelową inwentaryzację obiektu na podstawie skanu 3d.

### Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem.

W trakcie prac projektowych i realizacji należy wszelkie rozwiązania projektowe i wykonawcze konsultować z Zamawiającym i autorem Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

# CZĘŚĆ RYSUNKOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

## SPIS RYSUNKÓW

|  | NAZWA RYSUNKU |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ### ZESTAWIENIE OKIEN |  |  |
|  | ### ZESTAWIENIE DRZWI |  |  |
|  | ### SCHEMAT PRAC POZOSTAŁYCH |  |  |
|  | ### ELEWACJE |  |  |

### ZESTAWIENIE OKIEN

### ZESTAWIENIE DRZWI

### SCHEMATY PRAC POZOSTAŁYCH

### ELEWACJE