PAKIET 5 PROTEZA BARKU  URAZOWA I ODWRÓCONA+ INSTRUMENTARIUM DO UŻYCZENIA

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. wymag | # Ilość Na 24 miesiące | Cena netto jednostki | Producent Nr Katalogowy Nazwa własna | Stawka VAT % | Wartość Netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Element ramienny beztrzpieniowy w trzech rozmiarach 30, 34, 38mm. Opcjonalnie trzpień odwrócony bezcementowy i cementowany ze 145 stopniowym pochyleniem głowy. W części dystalnej dwa otwory pod śruby na wypadek niestabilności. | Szt. | 25 |  |  |  |  |  |
| 2 | Urazowy trzpień cementowy lub bezcementowy z 135 stopniowym pochyleniem | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 3 | Śruby Korowe do trzpienia o średnicy 4,5 mm i długościach od 18 – 36 mm, ze skokiem co 2mm | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 4 | Panewka Stawu Ramiennego w trzech wysokościach 3/6/9 mm i dwóch średnicach 36/40 mm w wersji do elementu beztrzpieniowego i z trzpieniem, i w wersji konwersji z kąta 135 stopni do 145 stopni | Szt. | 35 |  |  |  |  |  |
| 5 | Glenosfera ze śrubami w wersji centrycznej i ecentrycznej (3mm) w dwóch rozmiarach 36/40 mm | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 6 | Płytka bazowa w rozmiarze 24 mm | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 7 | Anatomiczna Panewka cementowana w 4 rozmiarach | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 8 | Spacer panewkowy + 9mm | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 9 | Śruby o średnicy 4.5 mm w długościach od 20 mm do 40 mm | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 10 | Śruby Blokujące o średnicy 4,5 mm w długościach od 20 mm do 40 mm | Szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 11 | Podwójny Stożek | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 12 | Głowa Centryczna lub Ecentryczna | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 13 | Nic z igłą wykonana z teraftalan polietylenu USP rozmiar 5 dostępna w dwóch kolorach (biały/zielony) | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 14 | Cage | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  | XX | XX |  |  |

Oferent zobowiązuje się zapewnić nieodpłatne szkolenia personelu.

Dostawca na czas trwania umowy zobowiązany jest użyczyć pełne instrumentarium, zdeponowanie tych narzędzi na Bloku  Operacyjnym wraz z kompletnym bankiem implantów. Oferent zobowiązuje się do dostarczenia informacji dotyczących stosowania rezonansu magnetycznego przy w/w. implantach oraz paszportów do implantów.

Wartość pakietu netto…………………………….….zł

Wartość pakietu brutto……………………………….zł	                                                                                              Podpis i pieczęć Wykonawcy

PAKIET 6 PŁYTA DO OSTEOTOMII

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. wymag | # Ilość Na 24 miesiące | Cena netto jednostki | Producent Nr Katalogowy Nazwa własna | Stawka VAT % | Wartość Netto | Wartość Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Płyta do osteotomii otwierającej piszczeli. Anatomiczna, asymetryczna ze stopu tytanu, oddzielnie dedykowana dla kości piszczelowej lewej i kości prawej (różniąca się anodyzacją) z zachowaniem profilu tyłopochylenia kości piszczelowej. Do zastosowania na przednio przyśrodkowej części kości piszczelowej w korekcjach od 6 mm do 18 mm. Płyta sześciootworowa lub ośmiootworowa. | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 2 | Płytka do osteotomii kości piszczelowej z jednoczesną rekonstrukcją ACL (maks. 6 śrub) | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Płyta do osteotomii otwartej i zamkniętej kości udowej (maks. 9 śrub) | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Śruby 4,5 mm o długościach od 30 mm do 90 mm z przeskokiem 5mm. Śruby pakowane sterylnie | Szt. | 264 |  |  |  |  |  |
| 5 | Personalizowane przymiary pod pacjenta do osteotomii kości piszczelowej (PSI) | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  | XX | XX |  |  |

Oferent zobowiązuje się zapewnić nieodpłatne szkolenia personelu.

Oferent zobowiązuje się do dostarczenia informacji dotyczących stosowania rezonansu magnetycznego przy w/w. implantach.

Wartość pakietu netto…………………………….….zł

Wartość pakietu brutto……………………………….zł	                                                                                              Podpis i pieczęć Wykonawcy

PAKIET 7  PROTEZA KOLANA + INSTRUMENTARIUM DO UŻYCZENIA

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. wymag | # Ilość Na 24 miesiące | Cena netto jednostki | Producent Nr Katalogowy Nazwa własna | Stawka VAT % | Wartość Netto | Wartość Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Element udowy anatomiczny (prawy, lewy) w 6 rozmiarach dla każdej ze stron z 4 stopniowym przednim nachyleniem pozwalającym na kompresję cementu kostnego. Element udowy z 6 stopniowym zagłębieniem w bruździe dla optymalnej kinematyki rzepki | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 2 | Element piszczelowy w możliwością przedłużki w 6 rozmiarach z polerowaną powierzchnią pomiędzy wkładką i elementem piszczelowym. | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 3 | Asymetryczna wkładka piszczelowa typu medial pivot wykonana z polietylenu niesieciowanego typu 1 typu CS z 0 stopniowym fabrycznym tyłopochyleniem, pozwalająca na pozostawienie lub wycięcie WKT. Rozmiar wkładki dobierany analogicznie do rozmiaru elementu udowego. Dostępna w wysokościach 10, 12, 14 i 16 mm | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 4 | Przedłużka piszczelowa dostępna w trzech długościach, 60, 100, 140 mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 5 | Cement kostny 40 g z gentamycyną | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 6 | Element udowy rewizyjny, anatomiczny (prawy, lewy) dostępny w 6 rozmiarach z możliwością zastosowania przedłużek offsetowych, podkładek w części dystalnej jak i tylnej | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 7 | Podkładki udowe dystalne i tylne w wysokościach 5 mm i 10 mm | Szt. | 16 |  |  |  |  |  |
| 8 | Element piszczelowy rewizyjny dostępny w 6 rozmiarach z możliwością zastosowania przedłużek offsetowych i podkładek uzupełniających ubytki | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 9 | Podkładki piszczelowe w wysokościach 5 mm, 10 mm i 15 mm | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |
| 10 | Przedłużka rewizyjna 60 mm, 100 mm i 140 mm | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 11 | Adapter offsetowy 3mm lub 6 mm | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |
| 12 | Wkładka piszczelowa rewizyjna w wysokościach 10,12,14,16,19,22 i 25 mm | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  | XX | XX |  |  |

Oferent zobowiązuje się zapewnić nieodpłatne szkolenia personelu.

Dostawca na czas trwania umowy zobowiązany jest użyczyć pełne instrumentarium, zdeponowanie tych narzędzi na Bloku  Operacyjnym wraz z kompletnym bankiem implantów. Oferent zobowiązuje się do dostarczenia informacji dotyczących stosowania rezonansu magnetycznego przy w/w. implantach oraz paszportów do implantów.

Wartość pakietu netto…………………………….….zł

Wartość pakietu brutto……………………………….zł	                                                                                              Podpis i pieczęć Wykonawcy

PAKIET 8  PROTEZA STAWU BIODROWEGO + INSTRUMENTARIUM DO UŻYCZENIA

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. wymag | # Ilość Na 24 miesiące | Cena netto jednostki | Producent Nr Katalogowy Nazwa własna | Stawka VAT % | Wartość Netto | Wartość Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Długi trzpień bezcementowy ze stopu tytanu napylony 110 mikronową warstwą hydroksyapatytu. Trzpień zaopatrzony w wypustki gwarantujące stabilność rotacyjną oraz otwór umożliwiający zamocowanie specjalnego narzędzia do ekstrakcji trzpienia. Stożek konusa 12/14. Kąt szyjkowo-trzonowy trzpienia 135 stopni w opcji trzpień o kącie szyjkowo-trzonowym 125 stopni. Trzpień w minimum 9 rozmiarach, w zakresie od 127 do 177 mm. | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 2 | Trzpień bezcementowy ze stopu tytanu, pokrycie proksymalnej części Titanium Y 367 APS (Plasma Spray), dystalnie piaskowany. Tapezoidalny odcinek proksymalny, odporny na naprężenia osiowe i skrętne. oraz ułatwia osseointegrację; Trzpień zaopatrzony w wypustki gwarantujący stabilność rotacyjną i otwór umożliwiający zamocowanie specjalnego narzędzia do ekstrakcji trzpienia. Stożek konusa 12/14. Kąt szyjkowo-trzonowy trzpienia 135 stopni w opcji trzpień o kącie szyjkowo-trzonowym 125 stopni. Trzpień w minimum 9 rozmiarach, w zakresie od 127 do 177 mm. | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 3 | Endoproteza bezcementowa ze stopu tytanu napylona w bliższej części 300 mikronową warstwą hydroksyapatytu, w dalszej części trzpień bez pokrycia hydroksyapatytowego. Trzpień zaopatrzony w płetwę grzbietową zapewniającą stabilność w kości. Stożek konusa 12/14. Trzpień dostępny w 9 rozmiarach, w zakresie od 102 do 130 mm dla trzpienia o kącie szyjkowym 135 stopni oraz 103 do 131,1 mm dla trzpienia o kącie 125 stopni." | Szt. | 35 |  |  |  |  |  |
| 4 | Trzpień cementowy ze stopu tytanu. Trzpień zaopatrzony w wypustki gwarantujący stabilność rotacyjną i otwór umożliwiający zamocowanie specjalnego narzędzia do ekstrakcji trzpienia. Stożek konusa 12/14. Kąt szyjkowo-trzonowy trzpienia 135 stopni w opcji trzpień o kącie szyjkowo-trzonowym 125 stopni. Trzpień w minimum 9 rozmiarach w zakresie od 127 do 177 mm | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 5 | Panewka sferyczna bezcementowa, wykonana ze stopu tytanu, z zewnętrzną powłoka z Titanium Y 367; w rozmiarach zewnętrznych panewek od 44 mm do maximum 72 mm | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 6 | Panewka sferyczna bezcementowa, wykonana ze stopu tytanu w technologii trabecular 3D - replikujący strukturę diamentu, w rozmiarach zewnętrznych panewek od 44 mm do maximum 72 mm. Zaopatrzona w 3 otwory na śruby. W komplecie 4 zaślepki. | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 7 | Panewka cementowa w rozmiarach 44 do 64 mm. Posiada znacznik RTG. Przystosowane do średnic głów 28, 32 mm z offsetem 10 stopni | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 8 | Wkład metalowy do panewki dwumobilnej w rozmiarach 48 do 72 mm. Wykonany z wysoko polerowanego stopu CoCr. Możliwośc wyboru opcji śródoperacynie, dopasowanie do standardowej panewki pierwotnej oraz rewizyjnej | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 9 | Wkład poliethylenowy do panewki dwumolinej wykonany z crosslinkowanego PE XLPE. Przystosowany do głów 22,2 oraz 28 mm | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 10 | Głowy wykonane z CoCr na stożek trzpienia 12/14 o średnicach 28, 32 i 36 mm w 5 długościach szyjki (dla 36 mm - o 4 długościach szyjki) oraz średnica 22,2 mm w 3 długościach | Szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 11 | Głowy wykonane z białej ceramiki na stożek trzpienia 12/14 o średnicach 28, 32, 36 mm o 3 długościach szyjki dla średnicy 28 mm i o 4 długościach szyjki dla 32 i 36 mm. | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 | Wkładka wykonana z polietylenu wysoko usieciowanego przystosowane do rosnących średnic głów 28, 32, 36 mm ze stopniowym offsetem 0 i 5 15stopni | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | Wkładka wykonana z polietylenu wysoko usieciowanego z dodatkiem witaminy E przystosowane do rosnących średnic głów 28, 32, 36 mm ze stopniowym offsetem 0 i 5 stopni | Szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 14 | Panewka sferyczna bezcementowa rewizyjna, wykonana ze stopu tytanu w technologii trabecular 3D - replikujący strukturę diamentu, w rozmiarach zewnętrznych panewek od 44 mm do maximum 72 mm, z 10 otworami na śruby | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 15 | Kliny do panewki rewizyjnej DMD w technologi trabecular 3D, w trzech grubościach, 15, 20 i 25 mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 16 | Element prosymalny trzpienia rewizyjnego o kącie szyjkowo-trzonowym 135 i 125 stopni o długości od 40 do 70 mm dostępne co 10 mm; wykonany ze stopu tytanu ścieranego korundem | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 17 | Element proksymalny trzpienia w wersji z trzema otworami w częśći bocznej umożliwiający wprowadzenie drutów lub kablo ( do 3 mm średnicy) wykonany ze stopu tytanu ścieranego korundem | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 18 | Element dystalny trzpienia rewizyjnego o długości 100 mm dostępny w średnicach od 14 do 24 mm; wykonany ze stopu tytanu ścieranego korundem | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 19 | Element dystalny trzpienia rewizyjnego o długości 160 mm dostępny w średnicach od 14 do 24 mm; wykonany ze stopu tytanu ścieranego korundem | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 20 | Element dystalny trzpienia rewizyjnego o długości 200 mm dostępny w średnicach od 14 do 24 mm; wykonany ze stopu tytanu ścieranego korundem | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 21 | Element dystalny trzpienia rewizyjnego o długości 240 mm dostępny w średnicach od 14 do 24 mm; wykonany ze stopu tytanu ścieranego korundem | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 22 | Śruba blokująca element dystalny z elementem proxymalnym | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 23 | Śruby kostne do panewek | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 24 | Ostrza jednorazowe do piły oscylacyjnej | Szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  | XX | XX |  |  |

Oferent zobowiązuje się zapewnić nieodpłatne szkolenia personelu.

Dostawca na czas trwania umowy zobowiązany jest użyczyć pełne instrumentarium, zdeponowanie tych narzędzi na Bloku  Operacyjnym wraz z kompletnym bankiem implantów. Oferent zobowiązuje się do dostarczenia informacji dotyczących stosowania rezonansu magnetycznego przy w/w. implantach oraz paszportów do implantów.

Wartość pakietu netto…………………………….….zł

Wartość pakietu brutto……………………………….zł	                                                                                              Podpis i pieczęć Wykonawcy

PAKIET 9  PREPARAT DO STOSOWANIA W INFEKCJACH KOŚCI I TKANEK MIĘKKICH.

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. wymag | # Ilość | Cena netto jednostki | Producent Nr Katalogowy Nazwa własna | Stawka VAT % | Wartość Netto | Wartość Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rekrystalizowany siarczan wapnia 5cc- po związaniu 12cc | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 2 | Rekrystalizowany siarczan wapnia 10cc- po związaniu 25cc | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 3 | Rekrystalizowany siarczan wapnia 20cc- po związaniu 50cc | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  | XX | XX |  |  |

Wartość pakietu netto…………………………….….zł

Wartość pakietu brutto……………………………….zł	                                                                                              Podpis i pieczęć Wykonawcy

PAKIET 10 SYSTEM DO OPERACJI SPOSOBEM LATARJETA

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. wymag | # Ilość Na 24 miesiące | Cena netto jednostki | Producent Nr Katalogowy Nazwa własna | Stawka VAT % | Wartość Netto | Wartość Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | System składający się z: Tytanowa płytka klinowa służąca do rekonstrukcji dolnej części kompleksu torebkowo więzadłowego stawu ramienno-łopatkowego w technice Latarjet. (1 szt) Śruba kaniulowana, częściowo gwintowana służąca do rekonstrukcji dolnej części kompleksu torebkowo-więzadłowego w niestabilnościach stawu ramienno-łopatkowego techniką Latarjet. Śruba w rozmiarze 3.75mm w długościach od 30 mm do 42mm. (2 szt) Ostrze piły sagitalnej 300, zakrzywione, 19 x 10 x 0,60 mm. (1 szt.) | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  | XX | XX |  |  |

Oferent zobowiązuje się zapewnić nieodpłatne szkolenia personelu. Oferent zobowiązuje się do dostarczenia informacji dotyczących stosowania rezonansu magnetycznego przy w/w. implantach.

Wartość pakietu netto…………………………….….zł

Wartość pakietu brutto……………………………….zł	                                                                                              Podpis i pieczęć Wykonawcy

PAKIET 11 AKCESORIA DO ARTROSKOPII STAWÓW , KOMPATYBILNE Z WIEŻĄ ARTHREX

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. wymag | # Ilość Na 24 miesiące | Cena netto jednostki | Producent Nr Katalogowy Nazwa własna | Stawka VAT % | Wartość Netto | Wartość Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4K Artroskop,30⁰, 4mmx152,5mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Płaszcz artroskopowy z dwoma zaworami obrotowymi do optyki średnica 4,0mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Obturator ołówkowy do płaszcza artroskopowego optyki 4,0mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Światłowód średnicy 5,0mm, długości 274cm w przezroczystej osłonie | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Optyka artroskopowa, kąt 30 stopni, średnica 2,4 mm x długość 72 mm | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Kaniula do optyki 2,4mm, dwa zawory | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | Obturator stożkowy do płaszcza 2.4 mm | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | Haczyk artroskopowy z miarką, długość 71 mm, końcówka dystalna 3.4 mm | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | Kleszcze do artroskopii nadgarstka, długość 65mm, średnica 2,75mm | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | Kleszcze do artroskopii nadgarstka, długość 65mm, średnica 2,75mm | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | Kleszcze artroskopowe, punch, końcówka wygięta do góry 15°, wymiary 2,75mm x 100mm, port do mycia instrumentu | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 | Kaseta do sterylizacji | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | Shaver artroskopowy | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  | XX | XX |  |  |

Oferent zobowiązuje się zapewnić nieodpłatne szkolenia personelu.

Wartość pakietu netto…………………………….….zł

Wartość pakietu brutto……………………………….zł	                                                                                              Podpis i pieczęć Wykonawcy