Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I.  ZAKRES  ZAMÓWIENIA

1.Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącej szkoły podstawowej w miejscowości Borkowo w gminie Żukowo na terenie działki nr 36/14 o zaprojektowany  budynek „A”. Rozbudowa ma na celu  stworzenie pomieszczeń potrzebnych dla prawidłowego funkcjonowania przedszkola, świetlicy wiejskiej oraz szatni z natryskami i pomieszczeniem do obsługi auli sportowej. W części przedszkola do wykonania są 4 sale dla łącznie 82 dzieci wraz z sanitariatami, pomieszczenia dla opiekunów (po dwóch do każdej Sali) oraz szatnie i zaplecze gastronomiczne do ogrzewania posiłków cateringowych. W pozostałej części budynku zaprojektowano świetlicę wiejską  wraz z zapleczem sanitarnym oraz szatnie z natryskami i innymi pomieszczeniami dostępnymi od strony auli o funkcji sportowej.

Parametry budynku A:

- budynek w technologii tradycyjnej, murowanej z dachem wielospadowym

- bryła na rzucie prostokąta z wcięciem na wejście główne do budynku, wymiary długość 38,73m x szerokość 13,68m.

- poddasze nieużytkowe

-  Powierzchnia użytkowa ok 945 m2:

2. Wytyczne dla wykonawcy

Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z dokumentacja projektową opracowaną przez P.H.U. ZP-Ekoprojekt Zbigniew Proskura, STWiOR, oraz zapisami SWZ. Dołączone przedmiary robót pełnią  funkcję pomocniczą. Rolą przedmiaru robót jest umożliwienie usprawnienia pracy Wykonawcy na etapie wyceny przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem.

W ramach zadania wykonawca m.in:

- wykona częściowe podpiwniczenie budynku (wg projektu oś 3-10) gdzie znajdować się będzie m.in. szatnia, toalety, archiwum, pomieszczenie techniczne, klatka schodowa;

- wykona szyb windowy oraz dostarczy i zamontuje windę;

- wykona parter budynku zakres między osiami 1-12/C-Ł w którym znajdować się będą m.in. dwie sale przedszkolne, sala świetlicy, toalety, kuchnia, zmywalnia, pomieszczenia socjalne, magazyn, wiatrołap z komunikacją, szatnie męskie i damskie z natryskami, pokój trenera, toaleta dla niepełnosprawnych;

- wykona pierwsze piętro budynku gdzie będą m.in. dwie sale przedszkolne, toaleta, pokój nauczycielski, pom. socjalne, sale konferencyjne A i B oddzielone ścianką mobilną, biura;

- wykona instalację domofonową, dzwonkową;

- wykona instalację wentylacji mechanicznej, instalacja centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego, instalację wodociągową, instalację kanalizacyjna, zbiornik bezodpływowy na nieczystości, instalację telekomunikacyjną,  instalację odgromową, instalacje elektryczna wraz z niezbędnymi urządzeniami elektroenergetycznymi;

7) wykona instalację fotowoltaiczną o mocy docelowej 9,9kWp, falownik o mocy 14kWp.

8) wykona sieci i urządzenia uzbrojenia terenu zapewniające przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę, montaż instalacji hydrantowej, skrzynki hydrantowej z hydrantem HP25;

9) wykona częściowe utwardzenie  kostką betonową terenu wokół szkoły, dojścia piesze do chodnika zlokalizowanego wzdłuż drogi ul. Kartuskiej

10) wyposaży budynek w niezbędny sprzęt ppoż. typu koce gaśnicze, gaśnice  przyjmując jednostkę masy środka gaśniczego (dane w projekcie), w niezależne, przeciwpożarowe wyłączniki prądu, umieszczone w pobliżu wejść do budynku i odpowiednio oznakowane, zamontować czujniki gazu w kotłowni, w niezbędne  instrukcje oraz  przeprowadzi szkolenie z obsługi m.in. kotłowni;

11) wykona zagospodarowanie terenu wraz z wykonaniem terenów zielonych zgodnie z dokumentacją projektową

12) wykona miejsca parkingowe - w projekcie PZT – 10 miejsc parkingowych  wraz z miejscem na stojak na rowery.

13) sporządzi instrukcje oraz oznakuje  p.poż. budynek wraz z drogami ewakuacyjnymi

14) wykona próby szczelności i wydajności wykonanych instalacji;

15) wyposaży pomieszczenia sanitarne w miski ustępowe wiszące z odpływem lejowym z deską sedesową samoopadającą twardą z tworzywa; pojemniki ze stali nierdzewnej na papier toaletowy,   lustra klejone ( zlicowane z płytkami nad umywalkami pojedynczymi o wymiarach 0,8x0,8 a  w przypadku umywalek które są obok siebie w ilości 2 i więcej lustro w całości nad umywalkami - 20cm szersze od skrajnych umywalek o wysokości 0,8m); umywalki z otworem na baterie umywalkowe mieszające uruchamiane przez fotokomórkę; dozowniki mydła w płynie ze stali nierdzewnej;  pojemniki na ręczniki ze stali nierdzewnej. Wysokość montażu elementów zostanie ustalona podczas realizacji zamówienia;

16) wykona w sanitariatach ścianki z płyty HPL  – kolor do ustalenia z Zamawiającym

17)	zamontuje w pomieszczeniu gospodarczym  kranik na wysokości ok 70cm (dokładna wysokość do ustalenia z Zamawiającym)

18) wykona operat kolaudacyjny;

19) uzyska decyzję – pozwolenie na użytkowanie i przekaże decyzję zamawiającemu

Zamówienie obejmuje dostawy i montażu urządzeń telewizyjnego systemu dozorowego (System CCTV) oraz wykonanie instalacji pod tablice multimedialne zgodnie z projektem.

Uwaga: wyposażenie ruchome  typu szafki w szatni, wyposażenie sal  w ławki, krzesła  itp. Nie wchodzi w zakres niniejszego przedmiotu zamówienia.

Dokładna kolorystyka ścian wewnętrznych, kolorystyka oraz układ płytek w pomieszczeniach sanitarnych do dostosowania do uzgodnienia z Zamawiającym. Zamawiający wymaga wykonanie powłoki ochronnej, lamperii na ścianach do wysokości 1,50m w lakierze po uprzednim wymalowaniu ścian pomieszczeń w kolorze ustalonym z Zamawiającym. Ochrona z lakieru w następujących pomieszczeniach: w komunikacji, salach przedszkolnych, sala świetlicy, salach konferencyjnych A i B. Lakier z atestem PZH dla użytku w pomieszczeniach użyteczności publicznej, pomieszczeniach mieszkalnych oraz w których będą przebywać dzieci.

3. Informacje dotyczące realizacji zamówienia:

1)	Zamówienie należy realizować zgodnie z przepisami prawa polskiego, w tym ustawy prawo budowlane, ustawy prawo zamówień publicznych oraz przepisami wykonawczymi do w/w ustaw. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zamówienia zgodnie z przepisami techniczno – budowlanymi.

2) Przed rozpoczęciem robót (najpóźniej w dniu przekazania placu budowy) zamawiający przekaże wykonawcy bezpłatnie jeden komplet dokumentacji projektowej i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) w wersji papierowej i elektronicznej,  pozwolenie na budowę.

3) Wykonawca zakupi dziennik budowy i zarejestruje go w imieniu i na rzecz Gminy Żukowo w Starostwie Powiatowym w Kartuzach.

4) Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowią własność zamawiającego i mogą być wykorzystane wyłącznie w celu wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem.

5) Odpowiedzialność za prawidłowość dokumentacji projektowej wobec Wykonawcy ponosi Zamawiający.

6) Przed złożeniem oferty wykonawca winien zapoznać się z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), przedmiarami oraz SWZ.

7) W przypadku stwierdzenia błędów Wykonawca powinien zgłosić pisemne zastrzeżenia do Zamawiającego w terminie przewidzianym na składanie wniosków o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

8) Zakończenie   prac związanych z realizacją zamówienia możliwe jest po otrzymaniu przez wykonawcę decyzji zezwalającej na użytkowanie rozbudowanego/przebudowanego obiektu szkoły wraz z wykonaniem zagospodarowania terenu. Przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia należy mieć na względzie konieczność zapewnienia stałego funkcjonowania istniejącej szkoły podstawowej.

9) W czasie rozbudowy skrzydła szkoły – istniejący budynek  szkoły będzie czynny.  W przypadku prac budowlanych niesprzyjającym warunkom do nauki należy poinformować o nich dyrektora szkoły o zamierzeniach co najmniej dwa dni robocze przed przystąpieniem do tych prac.

10)	Przy przebudowie instalacji m.in. kanalizacji sanitarnej, C.O. należy zapewnić możliwość stałego funkcjonowania istniejących sanitariatów, ogrzewania szkoły (utrzymania temperatury 21 stopni Celsjusza w czasie grzewczym) w czasie użytkowania przez uczniów i nauczycieli.

11) Wykonawca winien realizować zamówienie zgodnie z koncepcją uniwersalnego  projektowania  czyli w taki sposób aby  była użyteczna dla wszystkich w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji czy specjalistycznego projektowania opartą na 8 regułach:

- Użyteczność dla osób o różnej sprawności,

- Elastyczność w użytkowaniu,

- Proste i intuicyjne użytkowanie,

- Czytelna informacja,

- Tolerancja na błędy

- Wygodne użytkowanie bez wysiłku,

- Wielkość i przestrzeń odpowiednie dla dostępu i użytkowania

- Percepcja równości

12) . Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia był dostosowany do potrzeb wszystkich użytkowników oraz zapewniał dostępność dla osób niepełnosprawnych (zgodnie z prawem budowlanym w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich).

II. 	ZAOPATRZENIE W  MEDIA

1.	Dostawy mediów niezbędne do prowadzenia budowy zostaną zapewnione kosztem                    i staraniem wykonawcy. W przypadku korzystania przez wykonawcę z mediów szkoły  Wykonawca uzgodni zasady i sposób rozliczenia bezpośrednio z Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Borkowie.

2.	Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tymczasowych przełączeń lub podłączeń we własnym zakresie. Wszelkie przełączenia i podłączenia wykonawca uzgodni z właściwymi gestorami sieci i urządzeń. Koszty przełączeń, podłączeń i uzgodnień pokrywa Wykonawca.

3.	Dostawy wody do przeprowadzenia wszelkich prób i sprawdzeń należy uzgodnić z eksploatatorem gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Spółką Komunalną Żukowo Sp. z o.o. (tel. 58 5867586). Wszelkie opłaty z tytułu dostaw wody pokrywa Wykonawca robót.

III. 	DROGI  I  ICH  UTRZYMANIE

1.	Po wykonanych robotach należy uporządkować drogi oraz tereny, w tym tereny przyległe,  z których korzystał wykonawca podczas realizacji robót.

2.	Wykonawca będzie przestrzegał ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na plac budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu ponadnormatywnych ładunków.

3.	Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania oraz utrzymania w przejezdności dróg tymczasowych i objazdów w czasie budowy.

4.	Wykonawca będzie zobowiązany, jeśli zajdzie taka konieczność, do wykonania na swój koszt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, jej utrzymania przez okres wynikający z postępu robót, a następnie demontażu po zakończonych robotach. Ustalenia dotyczące organizacji ruchu na czas budowy prowadzone będą z uprawnionymi osobami z ramienia zamawiającego.

5.	W ramach swoich obowiązków wynikających z utrzymania dojazdu do placu budowy oraz objazdów, Wykonawca będzie zobowiązany w uzgodnieniu z Zamawiającym uzupełnić ubytki w nawierzchni drogowej.

6.	Wykonawca uzyska niezbędne zgody i/lub pozwolenia do ewentualnego zajęcia psa drogowego.

IV. 	WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  MATERIAŁÓW, TECHNOLOGII  ROBÓT

1. Parametry techniczne materiałów, urządzeń, elementów wyposażenia i wyrobów użytych do wykonania przedmiotu zamówienia nie mogą być niższe od przyjętych przykładowo w dokumentacji projektowej, kolorystyka winna zostać uzgodniona z zamawiającym i/lub nadzorem autorskim przed rozpoczęciem realizacji robót. Dobór wyposażenia, urządzeń, osprzętu i materiałów wykończeniowych wymaga wyprzedzających uzgodnień z zamawiającym i/lub nadzorem autorskim. Wykonawca przedstawi co najmniej trzy propozycje wyposażenia, urządzeń, osprzętu i materiałów wykończeniowych do akceptacji zamawiającego / inspektora nadzoru przed ich zakupem i montażem.

2. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia technologia robót przy realizacji przedmiotu zamówienia zostaje opisana poprzez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenia, Zamawiający informuje, iż zapis ten jest jedynie przykładowym i stanowi wskazanie dla Wykonawcy jakie cechy powinny posiadać materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia poprzez zastosowanie materiałów równoważnych. Zamawiający przez podanie nazw własnych produktów, określa minimalne parametry techniczne, cechy użytkowe oraz jakościowe (m.in.: wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień, przeznaczenie urządzeń, estetyka itp.) jakim powinny odpowiadać materiały równoważne, aby spełniały stawiane wymagania.

3.Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w złożonej ofercie, że oferowane przez niego roboty budowlane (rozwiązania, materiały itp.) spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W tym celu do oferty dołącza wykaz tych rozwiązań równoważnych wraz z ich opisem.

4. Zamawiający, opisując przedmiot zamówienia przy pomocy określonych norm, aprobat czy specyfikacji technicznych i systemów odniesienia dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawca może, przy pomocy innych dokumentów wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymogi wynikające ze wskazanych norm lub odpowiednich specyfikacji technicznych. Przepisy Polskich Norm i norm zharmonizowanych należy stosować zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym w tym zakresie. Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania materiałów i urządzeń odpowiadających aktualnie obowiązującym przepisom i normom. Wszystkie zastosowane urządzenia i materiały winny zachować właściwości i parametry wskazane w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

5.	Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia we własnym zakresie (przed przystąpieniem do robót budowlano-montażowych) wszelkich materiałów niezbędnych do wykonania robót. Wyroby, które zakupi wykonawca, muszą spełniać wymagania określone w art. 5 ustawy  z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r. poz. 266 z późniejszymi zmianami). Wybudowane materiały muszą odpowiadać wymaganiom, które określa art. 10 ustawy z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2020r. poz. 1333 ze zm. ) i  odpowiadać normom oraz posiadać stosowne atesty, aprobaty i deklaracje zgodności.

V.	PROWADZENIE  ROBÓT  BUDOWLANYCH

1. 	Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w:

1) 	specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB),

2) 	uzgodnieniach gestorów sieci i urządzeń,

3) 	innych uzgodnieniach zawartych w dokumentacji projektowej,

4) 	decyzjach zawartych w dokumentacji projektowej,

5) 	specyfikacji warunków zamówienia.

2. 	Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje tymczasowe zaplecze budowy i wyposaży je w odpowiednie media. Wykonawca winien zorganizować teren budowy zgodnie z wymogami właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem. Wykonawca zabezpieczy teren budowy w zakresie ochrony przeciwpożarowej poprzez odpowiednie przeszkolenie pracowników, stosowanie niezbędnych środków ostrożności i zabezpieczenie placu budowy w środki ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca wyznaczy strefy niebezpieczne, urządzi składowiska materiałów i wyrobów, wyznaczy miejsca postojowe dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych. Po zakończeniu robót Wykonawca zlikwiduje plac budowy oraz doprowadzi teren do należytego stanu (pełnego uporządkowania).

3. 	Wykonawca podczas prowadzenia robót budowlanych winien ograniczyć w maksymalnym stopniu uciążliwości oraz przyjąć technologię i organizację robót zapobiegającą dewastacji obiektów znajdujących się w sąsiedztwie terenu budowy, dróg dojazdowych oraz wykonanych wcześniej robót.

4. 	W przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów lub infrastruktury na skutek prowadzonych robót, wykonawca będzie zobowiązany do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia obiektów oraz infrastruktury na swój koszt.

5.	W przypadku korzystania z cudzej nieruchomości podczas wykonywania robót budowlanych Wykonawca winien ustalić sposób korzystania z nieruchomości z jej właścicielem lub jego prawnym przedstawicielem.

6. 	Wykonawca zawiadomi pisemnie gestorów sieci i urządzeń oraz odpowiednie służby  i organy o rozpoczęciu robót budowlanych.

7. 	Nadmiar ziemi z wykopów, odpady budowlane, gruz, śmieci należy usunąć z placu budowy, zutylizować i wywieźć na legalne wysypisko lub złomowisko. Dotyczy to także materiałów z demontażu i rozbiórek zarówno w trakcie budowy jak i po zakończeniu robót budowlanych. W cenie ofertowej należy uwzględnić koszty związane z utylizacją materiałów pochodzących z rozbiórki oraz z robót ziemnych. Ewentualnie występujące drzewa które podlegają wycince mające pozwolenie na usunięcie - zostaną usunięte i zutylizowane przez Wykonawcę – bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego.

8. 	Dowóz mas ziemnych na ewentualną wymianę gruntu i materiałów masowych – staraniem Wykonawcy.

9. 	Wykonawca zapewni obsługę geotechniczną i geodezyjną łącznie z założeniem osnowy realizacyjnej oraz sprawdzeniem w terenie stanu granic, geodezyjnym wytyczeniem i inwentaryzacją powykonawczą oraz wykonaniem odtworzenia lub wznowienia granic w terenie po zakończeniu robót.

10.	Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą dla gestorów sieci i urządzeń zgodnie  z warunkami zawartymi w uzgodnieniach i decyzjach.

11.	Zamawiający wymaga aby wykonawca dostarczył wszystkie materiały i urządzenia. Użyte materiały muszą być fabrycznie nowe, posiadać stosowne certyfikaty i atesty oraz spełniać normy przewidziane przepisami prawa.

12.	W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca może zaproponować zmianę materiałów / technologii wykonania robót. Warunkiem realizacji robót wg proponowanych przez Wykonawcę rozwiązań jest akceptacja zmian przez Zamawiającego / nadzór inwestorski /nadzór autorski. Jeżeli zmiany będą wymagały zgody projektanta Wykonawca uzgodni zmiany z autorem dokumentacji projektowej i pokryje ewentualne koszty z tym związane. Zmiany w wykonaniu przedmiotu zamówienia nie powinny powodować wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy.

13.	W razie braku możliwości realizacji inwestycji zgodnie z dokumentacją projektową                   – w sytuacji konieczności istotnego odstępstwa od projektu, czego nie można było przewidzieć przed rozpoczęciem inwestycji, roboty zostaną wstrzymane do czasu opracowania wymaganych dokumentów umożliwiających kontynuację inwestycji (projekt zamienny). Koszt projektu zamiennego pokrywa w tym przypadku Zamawiający. Jeżeli wystąpią istotne odstępstwa w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej wynikające z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, koszty opracowania projektu zamiennego ponosi Wykonawca.

14.	Użyte materiały i wyroby muszą spełniać wymogi obowiązujących przepisów w zakresie wyrobów budowlanych stosowanych w budownictwie, sposobu deklarowania zgodności wyrobów budowlanych i znakowania ich znakiem budowlanym, systemu oceny zgodności i wymagań dla jednostek notyfikowanych. Użyte materiały muszą być fabrycznie nowe.

15.	Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia dokumentów potwierdzających, że wszelkie materiały, systemy, produkty, rozwiązania posiadają wymagane prawem, aktualne świadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty wydane przez uprawnione do tego instytucje, dopuszczające stosowanie ich w obiektach użyteczności publicznej, chyba, że zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi.

16.	Wszystkie aprobaty europejskie muszą być przetłumaczone na język polski i być zaakceptowane przez krajową jednostkę notyfikowaną.

17.	Wykonawca ma obowiązek przestrzegać przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego w trakcie prowadzonych robót budowlanych. Teren budowy musi być utrzymany w stanie bez wody stojącej, przestrzegać należy wszelkich norm dotyczących hałasu, skażeń wody lub gleby substancjami toksycznymi, zanieczyszczania powietrza pyłami i gazami. Wszelkie koszty wliczone w działania wynikające z ochrony środowiska pokrywane są przez Wykonawcę.

18.	Wykonawca winien zabezpieczyć istniejące drzewa i krzewy na czas budowy.

19.	Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne oraz uzyska od odpowiednich organów lub gestorów sieci i urządzeń potwierdzenie informacji zawartych w dokumentacji projektowej o ich lokalizacji. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić właściwe oznaczenie urządzeń nadziemnych lub podziemnych, aby zabezpieczyć je przed uszkodzeniem w trakcie budowy. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji i urządzeń na powierzchni ziemi oraz instalacji i urządzeń podziemnych. Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia wszystkich kosztów obejmujących opłaty za uszkodzenia instalacji i urządzeń lub koszty przebudowy urządzeń obcych. W przypadku przebudowy urządzeń lub sieci kolidujących z planowanymi robotami, Wykonawca wykonuje je pod nadzorem i w uzgodnieniu z właścicielami lub gestorami sieci lub urządzeń. Wykonawca zobowiązany jest poinformować właścicieli / gestorów sieci i urządzeń i uzyskać stosowne zezwolenia, jak również uiszczać opłaty związane z przebudową urządzeń lub sieci.

20.	Wykonawca zapewni dozór terenu budowy przed dostępem osób nieuprawnionych do przebywania na terenie budowy.

21.	Do obowiązków wykonawcy należeć będzie wykonanie wszelkich formalności związanych z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kartuzach, w tym uzyskanie dokumentów koniecznych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie np.: opinie Sanepidu, Państwowej Straży Pożarnej. Wykonawca w imieniu Inwestora uzyska decyzję - pozwolenie na użytkowanie.

22.	Wykonawca na swój koszt i w porozumieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego dostarczy, zainstaluje i utrzyma w odpowiednim stanie przez cały okres budowy tablicę informacyjną zgodnie z wymogami prawa budowlanego.

23.	Wykonawca pokrywa koszty wszelkich uzgodnień, które będą niezbędne do realizacji  robót  i ich odbioru.

24.	Zamawiający wymaga, aby prace budowlane zostały przeprowadzone zgodnie                         z harmonogramem rzeczowo – finansowym. Wykonawca sporządzi i przekaże zamawiającemu harmonogram rzeczowo – finansowy najpóźniej trzy dni przed terminem podpisania umowy (w wersji papierowej – 1 egz. i w wersji elektronicznej – przesłany na adres mailowy podany przez zamawiającego). Harmonogram powinien zawierać:

a)	okres robót przygotowawczych,

b)	kolejność wykonywania robót oraz terminy realizacji poszczególnych etapów robót,

c)	zaangażowanie środków na każdym etapie robót.

Wykonawca jest obowiązany aktualizować harmonogram robót w zależności od faktycznego postępu robót. Wykonawca będzie dostarczał Zamawiającemu zaktualizowany harmonogram na koniec każdego okresu rozliczeniowego (łącznie z fakturą i protokołem odbioru).

25.	W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowywania                 w imieniu Zamawiającego wszelkich wniosków, czy innej korespondencji jaka będzie niezbędna dla prawidłowej realizacji zamówienia. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wnioski, czy inną korespondencję konieczną dla realizacji zamówienia w dwóch egzemplarzach oraz w wersji edytowalnej w formacie doc. (dokumenty tekstowe) oraz odbierze od Zamawiającego podpisane wnioski, pisma po ich akceptacji w terminie do 3 dni od dnia ich dostarczenia do siedziby Zamawiającego.

26.	Wykonawca winien wykonywać prace budowlane w sposób zgodny z przepisami prawa budowlanego i zasadami bezpieczeństwa. W związku z tym iż prace budowlane odbywać się będą w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca, gdzie odbywać będą się zajęcia edukacyjne, plac budowy powinien być odpowiednio zabezpieczony.

27.	Wykonawca powinien chronić przed uszkodzeniem i kradzieżą wykonane przez siebie roboty i materiały przeznaczone do wykonania robót od chwili przekazania placu budowy aż do odbioru końcowego.

28.	Wykonawca w trakcie wykonywania robót ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo osób trzecich oraz jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe w związku z prowadzeniem robót. Wszelkie roszczenia jakie wpłyną do Zamawiającego związane z realizacją robót zostaną skierowane do załatwienia przez Wykonawcę.

29.	Wykonawca sporządzi operat kolaudacyjny i mapy pomiaru geodezyjnego powykonawczego i przekaże na odbiór końcowy. Wymagana ilość operatów – 5 kpl. dla zamawiającego. Wymagana ilość map pomiaru geodezyjnego powykonawczego – 5 kpl. dla zamawiającego.

30.	Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby, przy pomocy których będzie realizowany przedmiot umowy, będą ubrane w odzież umożliwiającą ich identyfikację oraz zapewniającą ich osobistą ochronę.

31.	Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zaleceń wpisanych do dziennika budowy.

32.	Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania osób                                                  i podmiotów, przy pomocy których realizuje przedmiot umowy, odpowiada za bezpieczeństwo w trakcie wykonywania robót.

33.	Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem wszystkich odpadów powstałych w wyniku prowadzenia prac, w tym odpadów niebezpiecznych. Na Wykonawcy ciążą wszystkie obowiązki wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późniejszymi zmianami). Klasyfikacji odpadów należy dokonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923).

34. 	Wykonawca sporządzi dokumentację, dokona rejestracji urządzeń w UDT (dotyczy urządzeń które tego wymagają) i poniesie związane z tym koszty.

35. 	Prace budowlane na terenie szkoły muszą być zabezpieczone należycie przed dostępem uczniów szkoły na teren budowy.

36. 	Prace zakłócające zajęcia lekcyjne/egzaminy/ważne wydarzenia szkolne winne być uprzednio zgłoszone i zatwierdzone przez dyrektora szkoły.

37. 	W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

VI. OBSŁUGA  GEODEZYJNA  I  GEOLOGICZNA

1. 	Wszelkie koszty związane z obsługą geodezyjną inwestycji pokrywa wykonawca.

2. 	Do operatu kolaudacyjnego należy dołączyć wszystkie szkice geodezyjne.

3. 	Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania geodezyjnych pomiarów powykonawczych zrealizowanej infrastruktury technicznej oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej i przekazania jej Zamawiającemu podczas odbioru końcowego.

4. 	Wykonawca zarejestruje w Starostwie Powiatowym w Kartuzach (Wydział Geodezji Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej) wszystkie mapy pomiaru geodezyjnego powykonawczego. Koszt wykonania map, ich rejestracji oraz wykonania wszystkich egzemplarzy dokumentacji powykonawczej pokrywa Wykonawca.

5.	W przypadku konieczności wykonania dodatkowych uzgodnień oraz dokumentacji powykonawczych ich koszty pokrywa Wykonawca.

6. 	Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wytyczenie w terenie lokalizacji                        i posadowienia wszystkich elementów robót, zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. Następstwem jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zamawiający, zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Wykonawca odpowiada za znaki graniczne, znajdujące się na trasie realizacji zadania inwestycyjnego, a w przypadku ich naruszenia będzie zobowiązany do ich przywrócenia i pokrycia wszystkich kosztów z tym związanych.

7.	Obsługa geodezyjna będzie obejmowała m.in.

a)	wykonywanie pomiarów bieżących podczas prowadzenia robót budowlanych,

b)	prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,

c)	sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej (map pomiaru powykonawczego).

8.	Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidłowe wytyczenie obiektów będących przedmiotem niniejszego zamówienia.

9.	Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania geodezyjnych pomiarów powykonawczych zrealizowanej infrastruktury technicznej oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej – po 5 kpl. i przekazania jej zamawiającemu podczas odbioru końcowego.

10.	Obsługa geologiczna będzie obejmowała pomiary zagęszczenia gruntów.

11.	Pomiary stopnia zagęszczenia gruntów muszą być na bieżąco sprawdzane a wyniki badań należy  przekazywać inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

12.	Zamawiający może zlecić przeprowadzenie pomiarów sprawdzających zagęszczenie gruntów przez inne jednostki geologiczne.

VII.  SPOTKANIA  ROBOCZE

1.	Ustala się, że od momentu przekazania terenu budowy do zgłoszenia wykonawcy o gotowości do odbioru końcowego, w dwutygodniowych odstępach czasu organizowane będą spotkania robocze z udziałem co najmniej kierownika budowy, przedstawiciela Zamawiającego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.	Spotkania mają na celu ocenę tempa prac budowlanych oraz omawianie bieżących spraw związanych z przedmiotem zamówienia.

3.	Z wyprzedzeniem co najmniej jednego dnia roboczego przed wyznaczonym terminem spotkania roboczego, Wykonawca zobowiązany jest przesłać do Zamawiającego za pomocą faksu lub poczty elektronicznej, sprawozdanie z wykonanych w bieżącym okresie czynności związanych z przedmiotem zamówienia.

4.	W przypadku gdy ze względu na przerwę w realizacji przedmiotu zamówienia, spotkania robocze nie będą się odbywać, Wykonawca winien o tym fakcie informować Zamawiającego z podaniem przyczyn wstrzymania robót oraz przybliżonym terminem wznowienia robót.

5.	Zamawiający oraz Wykonawca mogą od siebie wzajemnie żądać udziału w spotkaniach roboczych dotyczących omówienia robót do wykonania albo innych spraw sygnalizujących ewentualne nieprawidłowości bądź zagrożenia bez zachowania terminów dwutygodniowych.

VIII. GWARANCJA I  RĘKOJMIA

1.	Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia.

2.	Zakres gwarancji zostanie określa KARTA GWARANCYJNA. KARTA GWARANCYJNA zostanie podpisana przez Wykonawcę i przekazana Zamawiającemu w dniu zakończenia czynności odbioru końcowego. Wykonawca  winien przekazać Zamawiającemu wszystkie karty gwarancyjne na zastosowane wyposażenie, materiały i urządzenia.

3. W ramach udzielonej gwarancji przewiduje się przeglądy gwarancyjne w ilości minimum 1 raz w roku. 	Wykonawca zostanie pisemnie powiadomiony o terminie przeglądu gwarancyjnego z wyprzedzeniem co najmniej 7   dni.

W KARCIE GWARANCYJNEJ  Wykonawca określa warunki gwarancji (zakres), okres jej trwania oraz co będzie powodem utraty gwarancji. Gwarancja winna obejmować także wady, które zostaną ujawnione w trakcie użytkowania inwestycji budowlanej.

4.	Jeżeli warunki gwarancji jakości udzielonej przez producenta / dostawcę urządzeń, wyposażenia lub materiałów, z których Wykonawca korzystał realizując zamówienie przewidują dłuższy okres gwarancji jakości niż wymagany przez Zamawiającego, to Wykonawca będzie zobowiązany do wskazania tych urządzeń / materiałów / wyposażenia.

5. Jeżeli warunki gwarancji jakości udzielonej przez producenta / dostawcę urządzeń, wyposażenia lub materiałów, z których Wykonawca korzystał realizując zamówienie przewidują krótszy okres gwarancji jakości niż wymagany zaoferowany w ofercie przez wykonawcę, to Wykonawca będzie zobowiązany do wskazania tych urządzeń / materiałów / wyposażenia oraz udzielenia gwarancji  na te urządzenia na okres  udzielonej gwarancji przez wykonawcę.

6.	Wymagany  przez Zamawiającego okres gwarancji jakości – co najmniej 36 miesięcy. Wykonawca winien w ofercie określić długość okresu gwarancji. Podany okres gwarancji dotyczy wbudowanych materiałów, urządzeń, wyposażenia i wykonanych robót. W zakresie wad stwierdzonych i usuniętych w okresie gwarancji, okres gwarancji będzie liczony ponownie, począwszy od daty protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad. Wykaz robót / elementów objętych nową gwarancją zostanie sporządzony w dniu protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad i będzie stanowił załącznik do gwarancji.

7.	Wady wykryte we własnym zakresie przez Wykonawcę winny być usunięte niezwłocznie. W przypadku wykrycia wad przez Zamawiającego, zostanie wyznaczony Wykonawcy termin na ich usunięcie. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w ustalonym terminie, Zamawiający może zlecić usuniecie wad osobie trzeciej. Udokumentowany koszt usunięcia wad przez osobę trzecią ponosi Wykonawca.

8.	Okres rękojmi na przedmiot zamówienia wynosi 60 miesięcy.

9.	Bieg terminu rękojmi i gwarancji jakości rozpoczyna się z dniem zakończenia czynności odbioru końcowego przedmiotu Zamówienia.

IX ODBIORY

1.Przed dokonaniem zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, wykonawca sporządzi i przekaże zamawiającemu dokumentację odbiorową w ilości  5 kpl. dla zamawiającego (1 oryginał   + 4  kopie) oraz 5 kpl.  oryginalnych map  pomiaru geodezyjnego powykonawczego – dla zamawiającego.

2. Dokumentacja odbiorowa musi zawierać atesty, certyfikaty, deklaracje dot. wbudowanych materiałów, badania, protokoły prób, badań, kartę gwarancję na przedmiot zamówienia, karty gwarancyjne urządzeń, instrukcje itp..

3. Zawiadomienie o gotowości do odbioru końcowego wykonawca składa na piśmie.