Załącznik nr 8 - minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4(uterenowiony), dla jednostki OSP Borowa.

| 1. Podwozie z kabiną: |  |
| --- | --- |
| - Masa całkowita pojazdu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej (załoga, pełne zbiorniki, zabudowa i wyposażenie) nie przekracza 14 000 kg | * |
| - Silnik o zapłonie samoczynnym o mocy nie mniejszej niż 240 KM, spełniający wymogi czystości spalin EURO 4 bez konieczności stosowania dodatkowych płynów w układzie spalania. Masowy wskaźnik mocy min. 12 kW/1000 kg | * |
| - Skrzynia biegów – mechaniczna, synchronizowana, | * |
| - Napęd – 4x4, możliwość odłączania napędu osi przedniej, możliwość blokowania mechanizmu różnicowego osi przedniej i tylnej, | * |
| - Hamulce – układ hamulcowy dwuobwodowy ze wspomaganiem, układ przeciwpoślizgowy ABS, hamulec górski silnikowy, | * |
| - Kabina (6 osób) – jednomodułowa, czterodrzwiowa, zawieszona pneumatycznie, zapewniająca dostęp do silnika pojazdu (odchylana), w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy), siedzenia pokryte materiałem odpornym na rozdarcia i ścieranie, niezależne ogrzewanie kabiny i przestrzeni dla załogi. Kabina wyposażona w lusterka wsteczne szerokokątne zewnętrzne regulowane, podgrzewane oraz w lusterko prawe krawężnikowe. | * |
| - Układ elektryczny – instalacja elektryczna 24V, wyposażony w główny wyłącznik prądu, moc alternatora i pojemność akumulatorów zapewniająca pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu, pojazd wyposażony w gniazdo do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego, | * |
| - Pojemność zbiornika paliwa powinna zapewniać przejazd ponad 400 km lub min. 4 godz. pracy autopompy bez konieczności tankowania, | * |
| - Podwozie – o wzmocnionym zawieszeniu, koła stalowe, opony z bieżnikiem terenowym, na tylnej osi koła bliźniacze, pełno wymiarowe koło zapasowe powinno być zamontowane do przewożenia w pojeździe, | * |
| - Wymiary pojazdu: – wysokość całkowita pojazdu do 3400mm, - prześwit pod osią min. 250 mm, | * |
| - Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze (belka sygnałowa) zamontowane na dachu kabiny – lampa zespolona z dwoma niebieskimi światłami pulsacyjnymi, nagłośnieniem (3 modulacje, głośnik 100 W, mikrofon, modulator z możliwością podawania komunikatów słownych), podświetlony napis STRAŻ, dwie niebieskie lampy błyskowe na dachu zabudowy w tylnej części pojazdu, dwa niebieskie światła pulsacyjne z na atrapie przedniej pojazdu, | * |
| - Wszystkie funkcje układów i urządzeń pojazdu zachowują swoje właściwości pracy w temperaturze -30ºC do +40ºC. Silnik pojazdu przystosowany do ciągłej pracy w czasie min. 4 godzin w czasie postoju bez konieczności uzupełniania płynów, olejów oraz przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy określonych przez producenta. | * |
| 2.Zabudowa i wyposażenie pożarnicze: |  |
| - Zabudowa wykonana z materiałów odpornych na korozję. | * |
| - Skrytki sprzętowe zamykane żaluzjami pyło – i wodoszczelne, wspomagane systemem sprężynowym. Zamykanie żaluzji specjalnymi rurkami. Po otwarciu skrytek automatycznie włączane oświetlenie, w kabinie kierowcy powinna być zamontowana sygnalizacja otwarcia skrytek. Pojazd posiada oświetlenie pola pracy 5 m wokół samochodu. Konstrukcja skrytek umożliwiać powinna samoczynne odprowadzenie wody z ich wnętrza. | * |
| - Dach zabudowy wykonany w formie podestu roboczego, pokryty blachą odporną na korozję ryflowaną przeciwpoślizgową. Konstrukcja dachu przystosowana do obciążenia 180 kg + masa montowanego na dachu sprzętu. Na dachu są mocowania do przewozu węży ssawnych, drabiny oraz bosaków i tłumic. Składana drabinka do wejścia na dach zamontowana z tyłu pojazdu, szczeble drabinki – przeciwpoślizgowe. | * |
| - Działko wodno-pianowe z regulacją strumienia, o regulowanej wydajności, zamontowane na dachu zabudowy. Wydajność działka min. 1500 litrów/min. Przy działku zamontowany zawór odcinający dopływ wody. | * |
| - Powierzchnia platform, podestów i podłogi kabiny powinna być w wykonaniu przeciwpoślizgowym. | * |
| - Zbiornik wodny o pojemności mim. 2500 litrów wykonany z kompozytu. Zbiornik posiada zabezpieczenie przed wypływem wody w czasie jazdy, właz rewizyjny, grodzie zabezpieczające, zawór do grawitacyjnego opróżniania. Zbiornik wyposażony w nasadę Ø 75 zawór kulowy do napełniania z hydratów, zabezpieczony siatką i uniemożliwiający swobodny wypływ wody. | * |
| - Zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 10% zbiornika na wodę, wykonany z materiału odpornego na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych. Zbiornik powinien być wyposażony w: właz rewizyjny, układ do napełniania, układ do opróżniania, grodzie zabezpieczające. | * |
| - Układ wodno-pianowy wykonany z materiałów odpornych na korozję i działanie dopuszczalnych do stosowania środków pianotwórczych. | * |
| - Autopompa dwuzakresowa, o wydajności min. 2000litrów/min. przy ciśnieniu 8 bar i 400 litrów/min. przy ciśnieniu 40 bar. Autopompa umożliwia napełnianie zbiornika wodnego pojazdu, wlot Ø 110 Autopompa umiejscowiona z tyłu pojazdu w przedziale zamykanym żaluzjami. W przedziale autopompy ma być tablica sterownicza z urządzeniami kontrolno-sterowniczymi: manometry ciśnienia tłoczenia pompy, wskaźnik poziomy wody w zbiorniku i wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, regulator prędkości obrotowej silnika, wyłącznik silnika pojazdu, licznik motogodzin pracy autopompy, kontrolki ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnika pojazdu, schemat układu wodno-pianowego. Autopompa powinna być wyposażona w dozownik środka pianotwórczego. | * |
| - Wysokociśnieniowa linia szybkiego natarcia z wężem o długości min. 40 mb na zwijadle. Prądownica umożliwia podawanie prądu zwartego i rozproszonego. Linia umożliwia podawanie środka gaśniczego bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło z napędem ręcznym. | * |
| - dodatkowe wyposażenie – drabina dwuczęściowa min. Waga użytkownika 120 kg. | * |
| Podpisy |  |

* w pola oznaczone gwiazdką należy wpisać TAK lub NIE