- Załącznik nr 1c do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Dostawa dotyczy 3 lekkich samochodów rozpoznawczo-ratowniczych z napędem terenowym (wraz z dodatkowym wyposażeniem).

| Lp. | Wymagania Zamawiającego |
| --- | --- |
|  | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 110), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. |
|  | Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy. |
|  | Na każdym samochodzie należy zamieścić tabliczkę pamiątkową formatu A3 - Dokładne umiejscowienie zostanie wskazane przez Zamawiającego po podpisaniu umowy na wniosek Wykonawcy. Tabliczki należy wykonać na folii samoprzylepnej, odpornej na niekorzystne działanie warunków atmosferycznych. Wzór tabliczki stanowi załącznik do umowy. Dodatkowo, Wykonawca przekaże każdemu z Użytkowników po 5 szt. tabliczek umożliwiających samodzielne ich naklejanie. |
|  | Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia, nie mogą powodować utraty ani ograniczać uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji mechanicznej. |

|  | Wymiary pojazdu: - długość całkowita co najmniej 5300 mm. - szerokość całkowita (bez lusterek) co najmniej 1800 mm. - rozstaw osi co najmniej 3000 mm. - maksymalna masa ciągniętej przyczepy z hamulcem min 3200 kg. |
| --- | --- |
|  | Parametry trakcyjne: - kąt natarcia min. 29o - kąt zejścia min. 26o - kąt rampowy min. 25o - promień zawracania max 6,4 m. Zawieszenie pneumatyczne tylnej osi samoistnie/automatycznie regulujące ciśnienie w miechach w taki sposób by utrzymywać wysokość nadwozia o zadane wartości niezależnie od obciążenia skrzyni ładunkowej. |
|  | Ilość drzwi – 4, drzwi pełnowymiarowe, posiadające możliwość niezależnego otwierania, kabina podwójna, ilość miejsc min. 4, wszystkie siedzenia wyposażone w pasy bezpieczeństwa. |
|  | Prześwit minimalny bez obciążenia co najmniej 190 mm pod osiami pojazdu mierzony od podłoża do najniżej wysuniętego elementu podwozia pojazdu (mostu). Głębokość brodzenia min. 700 mm. |
|  | Napęd - silnik wysokoprężny o mocy co najmniej 200 KM, min 450 Nm momentu obrotowego, pojemność min. 2000 cm3 (+/- 5%), Spełniający wymagania w zakresie czystości spalin, zgodne z wymogami obowiązującymi w czasie dostawy. Maksymalna masa całkowita max. 3500 kg. |
|  | Skrzynia biegów automatyczna min. 6 biegów do przodu. Pojazd wyposażony w osłonę silnika, skrzyni biegów oraz zbiornika paliwa. |
|  | Samochód wyposażony w napęd 4x4, z blokadą fabryczną mechanizmu różnicowego minimum jednej z osi napędowej. |
|  | Układ kierowniczy ze wspomaganiem. |
|  | Układ hamulcowy wyposażony min. w system zapobiegania blokowania kół podczas hamowania. Układ hamulcowy o zwiększonej odporności dostoswany do obciążeń pojazdu. |
|  | Ogumienie uniwersalne (szosowo-terenowe) na felgach aluminiowych minimum 18 cali. Dodatkowo drugi komplet z oponami zimowymi na felgach aluminiowych z oznaczonymi symbolem M+S i płatka śniegu, powinna istnieć możliwość zainstalowania urządzeń przeciwpoślizgowych np. łańcuchów. |
|  | Pełnowymiarowe koło zapasowe, podnośnik, klucz do kół, trójkąt ostrzegawczy, fabryczny zestaw narzędzi przewidzianych do wyposażenia pojazdu przez producenta, gaśnica proszkowa ABC o masie środka gaśniczego 2 kg, apteczka – przewożone w pojeździe. |
|  | Kolor nadwozia: czerwony - powłoka lakiernicza fabryczna. Dokładny odcień koloru zostanie ustalony na etapie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy. |
|  | Dodatkowe minimalne wyposażenie samochodu: - poduszki powietrzne przednie kierowcy i pasażera, - immobiliser - centralny zamek sterowany zdalnie, - fotel kierowcy z regulacją wysokości, fotele przednie regulowane elektrycznie, - stopnie boczne ułatwiające wsiadanie do auta, - klimatyzacja automatyczna, - czujniki parkowania z przodu i z tyłu oraz kamera cofania z tyłu pojazdu, - tempomat oraz system wykrywania pieszych i reagowania w przypadku zderzenia, - system wspomagający ruszanie na wzniesieniu oraz zjazd z wzniesienia, - radio z min. wejściem USB lub CD wraz ze zintegrowaną nawigacją fabryczną (w okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zapewni bezpłatną aktualizację), - zestaw głośnomówiący, - uchwyt na smartfon, - 2 x gniazdo USB min. 3,0A – miejsca do ustalenia na etapie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy, - elektrycznie sterowane (regulowane) i podgrzewane lusterka zewnętrzne, - elektryczne sterowanie (opuszczanie i podnoszenie) szyb w drzwiach przednich i tylnych, - boczne szyby przyciemniane, - min. 1 gniazdo zapalniczki w przestrzeni pasażerskiej, - w przestrzeni ładunkowej zamontowany w ergonomicznym miejscu układ przetwornicy napięcia pokładowego pojazdu na 230V (pełny sinus) o mocy pracy ciągłej min. 1 kW z rozdzielaczem. Minimum dwa gniazda do podłączenia odbiorników (miejsce wyprowadzenia gniazd do ustalenia na etapie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy. - gniazdo zapalniczki 12V, 2xUSB 3,0 A, - oświetlenie pojazdu uprzywilejowanego wykonane w technologii LED, belka niskoprofilowa typu LED w obudowie z poliwęglanu. W belce minimum 84 LED (w modułach) świecące na niebiesko z możliwością wysyłania barwy czerwonej podczas jazdy w kolumnie. Belka nie może wystawać poza obrys dachu. Konstrukcja belki i mocowań oraz sposób i miejsce jej montażu nie może generować nadmiernych hałasów podczas jazdy (należy możliwie maksymalnie ograniczyć hałas). Zamawiający dopuszcza wykonanie oświetlenia pojazdu uprzywilejowanego wbudowane w zabudowę. - dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie w technologii LED, kierunkowe, zamontowane w przednim zderzaku lub w wpuszczane w maskę samochodu/atrapę, widoczne co najmniej z przodu pojazdu. Każda lampa wyposażona w minimum 6 LED. Soczewka światła z bezbarwnym kloszem (przeźroczyste) świecące na niebiesko (sposób i miejsce montażu zostaną ustalone pomiędzy stronami na etapie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy), - dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie w technologii LED, kierunkowe, zamontowane w przedniej części pojazdu na rogach (w zderzaku), widoczne po bokach pojazdu. Każda lampa wyposażona w minimum 6 LED. Soczewka światła z bezbarwnym kloszem (przeźroczyste) świecące na niebiesko (sposób i miejsce montażu zostaną ustalone pomiędzy stronami na etapie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy), - dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie w technologii LED, kierunkowe, zamontowane w tylnej części zabudowy lub na tylnej ścianie, z możliwością wyłączenia z kabiny kierowcy. Każda lampa wyposażona w minimum 6 LED. Soczewka światła z bezbarwnym kloszem (przeźroczyste) świecące na niebiesko i czerwono, z możliwością wyłączania w przypadku jazdy w kolumnie (sposób i miejsce montażu zostaną ustalone pomiędzy stronami na etapie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy), - całość oświetlenia pojazdu uprzywilejowanego musi spełniać wymagania ECE R65 class 2, - urządzenie dźwiękowe (min. 3 modulowane tony zmieniane przyciskiem sygnału przy kierownicy) wyposażone w funkcję megafonu. Wzmacniacz o mocy 200 W (lub 2x100W) wraz z głośnikiem o mocy min 200 W (lub 2x100W) - głośnik do montażu wpuszczanego w zderzaku lub w masce silnika pojazdu/atrapie, odporny na oddziaływanie czynników atmosferycznych. Miejsce zamocowania sterownika i mikrofonu w kabinie zapewniające łatwy dostęp dla kierowcy oraz dowódcy (szczegóły zostaną ustalone z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy), - radiotelefon zamontowany w miejscu ukrytym tj. np. pod siedzeniami, za kanapą, w części ładunkowej przy bocznej ścianie nadwozia, w technologicznym miejscu producenta pojazdu przewidzianym na dodatkowy sprzęt - dokładne miejsce montażu zostanie ustalone na etapie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy – miejsce montażu musi podlegać akceptacji Zamawiającego. Radiotelefon musi posiadać wyświetlacz min. 14 znakowy kolorowy, przystosowany do pracy na kanałach analogowych i cyfrowych (dla kanału analogowego na pasmo VHF: praca w trybie simpleks i duosimpleks, dla kanału cyfrowego: modulacja dwu szczelinowa TDMA na kanale 12,5 kHz zgodnie z protokółem ETSI TS 102 3611,2,3) wbudowane moduły Select 5 oraz moduł GPS, wyposażony w mikrofon z klawiaturą numeryczną. Należy dostarczyć 1 komplet oprogramowania wraz z potrzebnymi akcesoriami umożliwiającymi programowanie radiotelefonów przewoźnych po przez komputer PC. Samochód wyposażony w instalację antenową na pasmo radiowe 148 MHz. Montaż anten na dachu pojazdu w miejscu zapewniającym dopasowanie anteny na poziomie nie większym niż 1.5 SWR. Dla dopasowania anten Zamawiający wymaga dostarczenia protokołów z pomiaru charakterystyki dopasowania anten (na etapie odbiorów końcowych), - na dachu pojazdu należy zamontować jedną antenę dla modułu GPS radiotelefonu, - pojazd wyposażony w homologowany hak holowniczy kulowy ze złączami elektrycznymi do przyczepy 7 i 13 pin (dopuszcza się przejściówkę), dopuszczalna masa przyczepy zgodna z homologacją pojazdu (przyczepa z hamulcem) rozmieszczenie pinów w gnieździe elektrycznym zgodne z normą ISO, - indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, - przedział ładunkowy wyposażony w oświetlenie LED, - dywaniki gumowe z wysokimi brzegami przód i tył, - światła przeciwmgielne przednie, - fabryczne światła do jazdy dziennej, - skrytki na sprzęt muszą być wyposażone w oświetlenie w technologii LED barwa biała zimna, włączane automatycznie po otwarciu drzwi skrytki, główny wyłącznik oświetlenia skrytek zainstalowany w kabinie kierowcy, - zewnętrzne oświetlenie pola pracy pojazdu typu LED – uzgodnione z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy. - maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki w położeniu roboczym (po wysunięciu lub rozłożeniu) szuflady, nie wyżej niż 1800 mm od poziomu terenu, - podwozie samochodu dodatkowo zabezpieczone antykorozyjnie, - urządzenia sterowania i kontroli w kabinie kierowcy (wskaźnik otwarcia żaluzji zabezpieczających skrytki, włącznik oświetlenia skrytek, główny wyłącznik zasilania urządzeń elektrycznych zabudowy, włącznik oświetlenia zewnętrznego pojazdu). Instalacja samochodu wyposażona w urządzenie zabezpieczające przed nadmiernym rozładowaniem akumulatorów. Pojazd wyposażony w system ładowania oraz podtrzymania akumulatorów, gniazdo z wtyczką (komplet) do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego 230V – umiejscowienie gniazda zostanie podane przez Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy. Wtyczka z przewodem elektrycznym o długości minimum 6 m. Sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła w kabinie kierowcy. |
|  | Wyciągarka o napędzie elektrycznym, zamontowana z przodu pojazdu, minimalna siła uciągu na pierwszym zwoju co najmniej równa 120% dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, wyciągarka wyposażona w linę kompozytową o długości użytkowej minimum 20 m zakończoną kauszą, rolkową lub ślizgową prowadnicę liny, zestaw szekli, taśm i zblocze, sterowana przewodowo. W przypadku zamontowania wyciągarki wystającej poza obrys pojazdu należy ją zabezpieczyć orurowaniem oraz wyposażyć w plandekę koloru czerwonego. Wyciągarka powinna posiadać niezależne zabezpieczenie zasilania elektrycznego, zabezpieczające instalacje elektryczną pojazdu przed uszkodzeniem w momencie przeciążenia wyciągarki. Przy wyciągarce wykonać punkt mocowania szekli, umożliwiający wyciąganie pojazdu układem ruchomego bloczka. Wyciągarka zamontowana w ramie pojazdu (nie na zew. zderzaka). Pilot sterowania przewodowy. |
|  | W samochodzie zamontowany moduł lokalizacji pojazdów wyposażony w graficzny terminal statusów spełniający poniższe wymagania oraz posiadający: - jednostkę centralną, - graficzny terminal statusów, - zasilanie z niezależnego akumulatora, umożliwiając pracę modułu w przypadku braku zasilania głównego, - zewnętrzną antenę GPS, - zewnętrzną antenę GSM, - czujnik użycia (działania) sygnału uprzywilejowania (świetlnego i dźwiękowego), - uchwyt do montażu graficznego terminala statusów w pojeździe, - możliwość rejestrowania włączenia/wyłączenia stacyjki samochodu. Moduł wraz z urządzeniami współpracującymi musi zapewniać pełną gotowość do pracy w czasie poniżej 60 sek. Jednostka centralna odpowiedzialna za komunikację samochodu z aplikacją zarządzającą musi posiadać: - pamięć podręczną o pojemności co najmniej 2 MB, która zapamiętuje wszystkie parametry pojazdu (w szczególności: wysyłane statusy, prędkość pojazdu, położenie pojazdu), - co najmniej 4 wejścia analogowe i 6 wejść cyfrowych, - wejście anteny GPS, - wejście anteny GSM, - port do komunikacji z zewnętrznym graficznym terminalem, - wejście mikrofonowe, - wyjście głośnikowe. Jednostka centralna musi posiadać następującą funkcjonalność: - lokalizować pojazd w oparciu o system GPS w co najwyżej 5 sekundowych odstępach czasu, - wysyłać standardowo dane o lokalizacji pojazdu do aplikacji zarządzającej systemem monitoringu min. co 30 sek., przy czym częstotliwość ta może być w dowolny sposób zdefiniowana przez użytkownika lub poprzez aplikację zarządzającą, - umożliwiać wysyłanie danych o lokalizacji pojazdu na żądanie uprawnionego dyspozytora, - musi umożliwiać wysyłanie informacji z czujnika o załączeniu i używaniu sygnałów uprzywilejowania przez pojazdy ratownicze PSP, - wysyłać statusy do dyspozytora właściwej aplikacji z systemu SWD-ST niezwłocznie po ich zatwierdzeniu przez kierowcę pojazdu, - musi pozwalać na aktualizowanie oprogramowania jednostki centralnej za pomocą GPRS-u oraz bezpośrednio po podłączeniu jednostki centralnej do komputera, - zapamiętywać ostatnie znane położenie pojazdu. Graficzny terminal statusów musi: - posiadać kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 7”, - posiadać własny autonomiczny system operacyjny niezależny od Dostawcy, celem zapewnienia otwartości systemu i uniezależnienia się Zamawiającego od oprogramowania jednego dostawcy, - umożliwiać wysyłanie i odbieranie wiadomości tekstowych, - umożliwiać przesyłanie statusów, - pracować jako nawigacja samochodowa, - posiadać zainstalowaną samochodową mapę Polski i Europy (licencję na oprogramowanie należy dostarczyć Zamawiającemu wraz z dostawą), - nawigować pojazd z ostatniej, zapamiętanej przez jednostkę centralną pozycji, - automatycznie wyznaczać trasę dojazdu do punktu wyznaczonego przez właściwego dyspozytora (tzn. do konkretnego adresu, ulicy lub współrzędnych geograficznych), - mieć możliwość zdalnej rekonfiguracji systemu statusów, - odbierać i umożliwić przeglądanie plików w formatach: PDF, JPG, GIF i BMP, - mieć ustawione następujące statusy : a)Kod/status 1 – wyjazd do miejsce zdarzenia, b)Kod/status 2 – przyjazd na miejsce zdarzenia, c)Kod/status 3 – sytuacja opanowana, d)Kod/status 4 – koniec działań (ratowniczych) e)Kod/status 5 – powrót do bazy, f)Kod/status 6 – awaria, wyłączenie (samochodu z działań ratowniczych). Moduł integrujący system wysyłania statusów i lokalizacji pojazdów z aplikacją dyspozytorską wykorzystywaną na stanowiskach kierowania PSP (aplikacja SWD-ST, której producentem jest firma Abakus sp. z o.o.): - niezbędne licencje dla dostarczanych urządzeń umożliwiających ich współpracę z systemem SWD-ST pracującym w KP/KM PSP, - alarmowanie pojazdów poprzez automatyczne przekazywanie karty zdarzenia, zarejestrowanej w systemie dyspozytorskim, do dysponowanego pojazdu, - przekazywanie do pojazdów informacji o miejscu zdarzenia w postaci współrzędnych geograficznych lub danych adresowych, - rejestrowanie potwierdzenia dotarcia karty zdarzenia do zadysponowanego pojazdu, - wysyłanie dodatkowych informacji tekstowych do zadysponowanych pojazdów, - odbiór potwierdzeń z wysłanych informacji tekstowych, - rejestrowanie w systemie dyspozytorskim czasów operacyjnych związanych statusem poszczególnych pojazdów, - odczyt zarejestrowanych współrzędnych geograficznych lokalizowanych pojazdów w zadanym przedziale czasowym lub na żądanie, - odczyt zarejestrowanych współrzędnych geograficznych lokalizowanych pojazdów w zadanym przedziale czasowym. Wymagania dodatkowe 1)Dostawca zapewni pełną funkcjonalność urządzenia i współpracę z systemem monitoringu ruchu pojazdów użytkowanym w jednostkach PSP odbiorcy w momencie odbioru pojazdu. 2)Zamawiający przekaże Dostawcy na jego wniosek telemetryczne karty SIM niezbędnych do wykonania konfiguracji dostarczanych urządzeń. 3)Miejsce montażu terminala graficznego statusów oraz jednostki centralnej należy uzgodnić z Zamawiającym. 4)Dostawca zobowiązany jest do aktualizacji oprogramowania, w tym mapy Polski i Europy w okresie obowiązywania gwarancji na pojazd. 5)Dostawca dostarczy oprogramowanie klienckie zapewniające komunikację i wymianę danych z systemem zarządzania i monitorowania pojazdów PSP użytkowanym przez Zamawiającego. 6)W ramach montażu nowego urządzenia Dostawca zobowiązany będzie do przygotowania i przekazania Zamawiającemu: instrukcji montażu, obsługi i programowania sterowników GPS oraz terminali statusów, dokumentów licencyjnych na dostarczone oprogramowanie. |
|  | Samochód nowy, rok produkcji nie starszy niż 2020, nadwozie typu „pick-up”, z zabudową skrzyni ładunkowej typu kontener o wymiarach dostosowanych do maksymalnie możliwych dla oferowanego pojazdu. Dodatkowo: - podwozie pojazdu musi być wzmocnione, przystosowane do ciągłego obciążenia zabudową i wyposażeniem, - samochód przystosowany do bezpiecznego i ergonomicznego przewożenia sprzętu i wyposażenia specjalistycznego wymaganego w przedmiotowym opisie przedmiotu zamówienia, wyposażenie przewożone wewnątrz pojazdu, - zabudowa kontenera w formie konstrukcji wykonanej z aluminium i/ lub materiałów niekorodujących, pokrycie zewnętrzne i wewnętrzne wykonane z blachy aluminiowej lub laminatu, - pojazd wyposażony w zabudowę kontenerową zamocowaną na ramie za kabiną w miejscu fabrycznej skrzyni ładunkowej, - dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym z mocowaniami na sprzęt, dach zabezpieczony relingami, - na dachu nad przedziałem pasażerskim (pojazdu) zamontowany bagażnik dachowy z platformą użytkową o nośności minimum 150 kg i wysokości zgodnej z dachem roboczym zabudowy (stanowiący przedłużenie zabudowy), krawędzie zabezpieczone relingami, - na tylnej ścianie zabudowy umieszczona drabinka umożliwiająca wejście na dach pojazdu z powierzchniami stopni w wykonaniu antypoślizgowym, - skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodno i pyłoszczelnymi. Skrytki sprzętowe z dostępem z 3 stron, układ skrytek 1+1+1. Skrytki zamykane żaluzjami wykonanymi z lekkich profili aluminiowych, wyposażone w zamki, sprężynowe mechanizmy zwalniające. Zamki skrytek z możliwością zamykania na klucz – skrytki zamykane jednym typem kluczyka. - przewożenie sprzętu na przystosowanym do tego dachu pojazdu lub bagażniku dachowym odpowiednio zabezpieczonego przed wpływem warunków atmosferycznych np. pokrowce, - dodatkowo wykonanie zabudowy umożliwiające przewożenie na dachu drabiny hakowej, - uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach, klamki w żaluzjach typu rurkowego, - półki na sprzęt wykonane z aluminium z regulacją wysokości, z mocowaniami wyposażenia wskazanego w niniejszym opisie, szczegóły wykonania mocowania sprzętu oraz jego rozmieszczenia zostanie ustalone pomiędzy stronami na etapie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy – rozmieszczenie wymaga akceptacji Zamawiającego, - konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza i skuteczną wentylację, - powierzchnia skrytek wyłożona antypoślizgową matą olejoodporną, - pojazd wyposażony w co najmniej jedną szufladę wysuwaną w świetle skrytki tylnej o nośności 250 kg, wysuw min. 1metra, taca musi się automatycznie blokować w pozycji otwartej i zamkniętej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem, - orurowanie przedniego i tylnego zderzaka oraz orurowanie boczne z tzw. wyłożeniem, - skrytki na sprzęt wyposażone w oświetlenie LED włączane automatycznie po otwarciu żaluzji skrytki, - szuflady i tace wystające w pozycji otwartej poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze, - samochód wyposażony w minimum 4 punkty mocowania stanowisk ratownictwa wysokościowego o wytrzymałości co najmniej 25 kN każdy, rozmieszczone po obu stronach pojazdu (dopuszcza się zintegrowane z orurowaniem pojazdu). UWAGA: Wykonawca może zaproponować na etapie realizacji zamówienia inną koncepcję wykonania elementów zabudowy/pojazdu. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza zmianę koncepcji (wymaga to bezwzględnie zgody i zatwierdzenia koncepcji wykonania zabudowy przez Zamawiającego – przedmiotowa zmiana nie może wpływać na zwiększenie wartości zamówienia). |
|  | Zamontowany w pojeździe integralny układ do ładowania i konserwacji akumulatora z gniazdem 230V do podłączenia zasilania ze źródła zewnętrznego, sygnalizacja świetlna podłączenia ładowania i dźwiękowa po włączeniu stacyjki. Należy dostarczyć kabel do podłączenia o długości min. 10 m. |
|  | Okres gwarancji i rękojmi na sprzęt min. 24 miesiące: Okres gwarancji i rękojmi na samochód wraz z zabudową min. 24 miesiące lub 60 tys. km. Uwaga: Okres gwarancji i rękojmi na samochód wraz z zabudową podlega punktowaniu w kryterium oceny oferty – szczegóły opisano w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Punktacja okresu gwarancji i rękojmi: Za każde pełne 12 miesięcy (1 rok) powyżej 24 miesięcy Wykonawca otrzymuje 10 pkt. Maksymalnie można uzyskać 40 pkt. Zamawiający punktuje do 72 miesięcy, w przypadku zaoferowania okresu dłuższego Wykonawca otrzyma wskazaną maksymalną ilość. W formularzu ofertowym należy podać oferowany okres gwarancji i rękojmi na samochód wraz z zabudową we wskazanym miejscu. W przypadku braku podania przedmiotowego okresu w formularzu ofertowym Zamawiający przyjmie do obliczeń okres 24 miesięcy przyznając Wykonawcy 0 pkt. Uzyskanie 0 pkt. w przedmiotowym kryterium nie eliminuje oferty z dalszej oceny. |
|  | Wykaz sprzętu który należy dostarczyć wraz z dostawą wskazany jest w tabeli poniżej. |

Tabela 2 – Wymagania dla wyposażenia specjalistycznego pojazdu które należy dostarczyć wraz z dostawą.

| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lina statyczna / półstatyczna o długości 200m | 2 | Średnica: 10,5 mm, EN 1891 Typ A – umieszczone w odrębnych workach*. Oznakowana na końcach lin. |
|  | Lina statyczna / półstatyczna o długości 100m | 2 | Średnica: 10,5 mm, EN 1891 Typ A– umieszczone w odrębnych workach*. Oznakowana na końcach lin. |
|  | Lina statyczna / półstatyczna o długości 50m | 2 | Średnica: 10,5 mm, EN 1891 Typ A – umieszczone w odrębnych workach*. Oznakowana na końcach lin. |
|  | Lina statyczna / półstatyczna o długości 10m | 4 | Średnica: 10,5 mm, EN 1891 Typ A. Oznakowana na końcach lin. |
|  | Lina statyczna kevlarowa o długości 50m | 2 | Średnica w granicach: 10-11 mm, EN 1891 Typ A – umieszczone w odrębnych workach* Oznakowana na końcach lin. |
|  | Lina dynamiczna 50 m | 2 | Lina dynamiczna pojedyncza wg normy EN 092 – umieszczona w worze* Lina powinna mieć jaskrawy kolor z przewagą czerwonego lub pomarańczowego. Średnica liny 10,5 mm. Oznakowana na końcach lin. |
|  | Osłona ochronna na linę | 8 | Odpowiednia dla lin o średnicy 11mm, z systemem unieruchomienia na linie opartym na metalowej spince zapewniającej szybkie jej przypięcie, zamocowanie do liny, o dł. 40-60 cm. Wykonana z kevlaru. |
|  | Pętla z taśmy o dł. ok. 60 cm | 12 | Pętla zszywana z poliamidu spełniająca wymaganie norm: EN795 o wytrzymałości co najmniej 25kN. |
|  | Pętla z taśmy o dł. ok. 80cm | 12 | Pętla zszywana z poliamidu spełniająca wymaganie norm: EN795 o wytrzymałości co najmniej 25kN. |
|  | Pętla z taśmy o dł. ok. 120cm | 8 | Pętla zszywana z poliamidu spełniająca wymaganie norm: EN795 o wytrzymałości co najmniej 25kN. |
|  | Pętla stalowa | 4 | Pętla stalowa o długości 300 cm, zakończona na obu końcach stalowymi oczkami, spełniająca wymagania norm: EN 795 B, EN 354 |
|  | Karabinek z zabezpieczeniem (poza zestawami ratowniczymi) | 20 | Karabinek stalowy o podwyższonej wytrzymałości: oś podłużna - co najmniej 40kN, z otwartym zamkiem co najmniej 16kN, powinien być kompatybilny z bloczkami, przyrządami i innym sprzętem przewidzianym do połączeń z łącznikami. Powinien mieć zamek z trzytaktowym zamknięciem automatycznym, prześwit co najmniej 31mm i kształt umożliwiający wpięcie kilku elementów układu ratowniczego. Jego waga – maksymalnie 280 g., zabezpieczenie automatyczne. Powinien spełniać normę: co najmniej EN 362. |
|  | Element łączący obrotowy (krętlik) | 1 | # Powinien spełniać wymagania normy: EN 15151-2:10. Wytrzymałość co najmniej 23 kN z możliwością otwierania. |
|  | Przyrząd zaciskowy | 4 | Powinien spełniać wymagania normy EN 567:2013, EN 12841 B z wyjmowaną krzywką do układów wyciągowych. |
|  | Przyrząd do opuszczania/zjazdowy | 7 | Przyrząd z autoblokadą powinien spełniać wymogi normy PN-EN 341, EN 12841 C. Maksymalne obciążenie robocze min. 250 kg. |
|  | Bloczek ratowniczy | 6 | Przeznaczony do złożonych systemów i wyciągania dużych ciężarów o sprawności powyżej 90 % spełniający wymogi normy PE EN 12278. Możliwość wpinania 3 karabinków. Bloczek wyposażony w krętlik. Ruchoma jedna okładka umożliwiająca dostęp do bloczka bez zdejmowania go z karabinka. Musi posiadać odpowiedni certyfikat CE - dopuszczający podwieszanie ludzi. |
|  | Bloczek z blokadą | 2 | Bloczek o dużej sprawności spełniający PN-EN 12278, PN-EN 567. Przeznaczony do złożonych systemów i wyciągania o sprawności powyżej 90 %. |
|  | Bloczek ratowniczy podwójny | 2 | Powinien spełniać normę: EN 12278. Bloczek współosiowy z okładzinami przylegającymi w miejscu wpięcia karabinka dedykowany do celów ratowniczych oraz transportu dużych ciężarów o sprawności powyżej 90% spełniający wymogi normy PE EN 12278. Wykonany na bazie łożyska kulowego z możliwością wpinania 3 karabinków. Wytrzymałość 36 kN ruchoma okładka umożliwiająca dostęp do bloczka bez zdejmowania go z karabinka. |
|  | Rolka krawędziowa | 2 | Rolka krawędziowa przeznaczona do ochrony liny na ostrej krawędzi o kącie prostym zapewniająca dobrą ochronę lin trakcyjnych szczególnie na obiektach sztucznych, technicznych. Główna konstrukcja (okładki, stopka, rolki) musi być oparta na lekkich stopach aluminiowych oraz na sprawnym łożysku ślizgowym lub kulkowym. Rolka musi być wykonana w postaci jednego modułu (1 – częściowa) a szerokość rolek powinna zawierać się w przedziale: 90 mm-120 mm. |
|  | Płytka stanowiskowa | 2 | Wyposażona w duży pojedynczy główny punkt wpinania wraz z dwoma otworami pomocniczymi i siedem otworów do wpięcia karabinków. Obłe krawędzie umożliwiające bezpośrednie wiązanie liny lub taśmy. |
|  | Uprząż/trójkąt ewakuacyjny | 2 | Uprząż spełniająca wymogi normy PN-EN-1497, PN-EN 1498 |
|  | Przyrząd asekuracyjny | 2 | Przyrząd ze wspomaganym hamowaniem, przeznaczony do asekuracji dolnej i na wędkę z możliwością zjazdu. Przyrząd spełniający normę CE EN 15151. |
|  | Lonża regulowana | 3 | Lonża o minimalnej długości całkowitej 3 m, spełniająca wymogi norm PN-EN 358, PN-EN 354 (zaleca się, aby przyrząd zapewniał możliwość płynnej regulacji pod obciążeniem PN-EN 12841 typ C) z liną odporna na ścieranie – aramidową. |
|  | Lonża regulowana dedykowana do drzew | 1 | Lonża o długości całkowitej 4 m, spełniająca wymogi normy PN-EN 358 z linka stalową. |
|  | Lonża typu Y z amortyzatorem z karabinkami o dużym prześwicie | 2 | Karabinek o dużym prześwicie (>100 mm) ze stalowym zabezpieczeniem zamka, który można obciążać poprzecznie siłą większą niż 6 kN. |
|  | Suchy skafander | 2 | Skafander wykonany jest z materiału wodoszczelnego - nylon laminowany, od spodu poliuretan - tzw. dwulaminat, z czapką neoprenową i rękawicami neoprenowymi. Buty gumowe z twardą podeszwą i obcasem zintegrowane ze skafandrem. Rękawy z zintegrowanymi butelkowymi kryzami lateksowymi. Kryza szyjna lateksowa oraz docieplający kołnierz neoprenowy zamykany na rzep. Wzmocnienia na pośladkach i kolanach. Wejściowy zamek gazoszczelny na plecach – chroniony patką zamykaną na rzep. Min. jedna kieszeń "cargo" na prawej nogawce na wysokości uda. Regulowane szelki wewnętrzne. Napis: STRAŻ POŻARNA na plecach. Kolor czerwony. |
|  | Latarka dużej mocy do mocowania na kasku | 6 | Ilość światła: co najmniej 2000 lumenów. Powinna posiadać uniwersalne mocowanie na kaskach ochronnych do ratownictwa wysokościowego stosowanych w PSP. Odporność na upadki z wysokości do 1,5 m Latarka spełnia normę szczelności IPX-8. Możliwość wyjęcia z montażu i wykorzystania jako latarkę ręczną. |
|  | Radiotelefon nasobny z wyposażeniem ułatwiającym prowadzenie łączności ratownikowi | 3 | Radiotelefony przewożone w kabinie wraz z zamontowanymi na stałe ładowarkami. Ładowarki zasilane z instalacji elektrycznej pojazdu z możliwością ich ręcznego rozłączenia. Dwusystemowe, analogowo-cyfrowe, wyposażone w moduł GPS, spełniające wymaganie techniczne i funkcjonalne określone w instrukcji w sprawie organizacji łączności w sieciach radiowych UKF PSP. Użytkownicy przekażą Wykonawcy obsadę kanałową do zaprogramowania w radiotelefonach. - radiotelefon spełniający następujące parametry: - rodzaj i model radiotelefonów zgodny z radiotelefonami używanymi przez Użytkownika Końcowego – do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia, - pokrowiec, kompatybilny z radiotelefonem, wyposażony w pasek do przenoszenia regulowanej długości, - dodatkowe baterie do radiotelefonu w ilości 2 szt. na radiotelefon, - mikrofonogłośnik spełniający następujące parametry: - aktywna redukcja szumu, - pełna współpraca z radiotelefonem oraz aktywnymi ochronnikami słuchu, - możliwość podłączenia aktywnych ochronników słuchu, w sposób powodujący zastąpienie klasycznego przycisku PTT mikrofonogłosnikiem, - po odłączeniu aktywnych ochronników słuchu mikrofonogłosnik uzyskuje standardowe funkcje, - obrotowy zaczep, - ochrona IP 67, - regulacja głośności - złącze audio: typu Jack 3.5mm i/lub Nexus - aktywne ochronniki słuchu: - pełna współpraca z radiotelefonem oraz mikrofonogłośnikiem pełniącym funkcję PTT, - aktywna redukcja hałasu, - funkcja automatycznej reakcji na hałas (odsłuch ludzkiego głosu), - funkcje: tryb sygnału zewnętrznego, czas zaniku, balans, tryb zatyczek, - system podwójnych głośników umożliwiający odsłuch ludzkiego głosu i sygnału z zewnętrznego urządzenia do komunikacji radiowej, - barwa: czarna, - mikrofon typu łabędzia szyja, - wbudowane komunikaty głosowe, - tryby: korektora i wyciszania sygnału zewnętrznego, - funkcja automatycznego wyłączenie po. min. 2 h, - zasilanie: bateryjne. System powinien zapewniać szybki montaż na kasku do ratownictwa wysokościowego kompatybilny z kaskiem poz. 62, nie powinien być z nim trwale związany. |
|  | Worki na sprzęt | 5 | O objętości 40 l o parametrach konstrukcyjnych i charakterystyce tkaniny opisanych pod tabelą-typu jaskiniowego* |
|  | Kask ochronny dla poszkodowanego | 2 | Spełniający wymagania norm normy PN-EN 12492:2002/A1:2005 lub PN-EN 397 z dodatkowa przyłbicą ochronną. |
|  | Drzewołazy | 2 | Drzewołazy o konstrukcji aluminiowej z wymiennymi stalowymi kolcami o ergonomicznej budowie z pokrowcem. |
|  | Wciągarka ratownicza ręczna do liny z tworzyw sztucznych | 1 | Wciągarka dostosowana do lin statycznych/półstatycznych zgodnych z normą EN 1891 o średnicy 10.5 mm. Wciągarka powinna być wyposażona w adapter, który opcjonalnie będzie umożliwiał wyciąganie z użyciem wkrętarki akumulatorowej. Wkrętarka nie stanowi elementu wyposażenia wciągarki. Podstawową funkcją wciągarki ma być wciąganie manualne oparte na korbie (korbach). Wciągarka musi zapewniać wciąganie co najmniej 2 osób o łącznej wadze 250 kg . Wciągarka musi posiadać uniwersalny system zamocowania do stanowiska ratowniczego dostosowany do mocowania horyzontalnego z dalszym przejściem liny przez krawędź lub wertykalnego. System ten musi umożliwiać zamocowanie wciągarki do różnych punktów mocowania stanowisk ratowniczych: bezpośrednio do punktu oraz w karabinku centralnym (zbiorczym). Wciągarka musi być dostosowana do użycia dowolnej liny o średnicy 10,5 mm spełniającej ww. normę. Głębokość wyciągania nie może być ograniczona niczym innym jak tylko wzrastającą masą wiszącej liny. Wciągarka ma być oparta na mechanizmie kabestanu. Na wyposażenie wciągarki powinien być dołączony przynajmniej jeden system mocowania - jeśli jest wymagany dodatkowy poza łącznikami w postaci karabinków, np. pasy mocujące do punktu mocowania. Wciągarka powinna być dedykowana do ratownictwa przez producenta i umożliwiać natychmiastowe użycie. Użytkownik wciągarki musi być uprawniony do samodzielnej kontroli, konserwacji i serwisowania tego urządzenia w oparciu o wskazane przez producenta akcesoria i części. Ewentualnie przeszkolenie w tym zakresie powinno być objęte kosztami niniejszego zamówienia. |
|  | Trójnóg ratowniczy | 1 | Maksymalna wysokość po rozłożeniu w pozycji roboczej - co najmniej 2,80 m., spełniający wymogi normy PN-EN 795. Średnica koła wpisanego w trójkąt zbudowany pomiędzy stopami ustawionego trójnogu - co najmniej 1,30 m. Nogi trójnogu muszą posiadać zabezpieczenia stabilizujące na stopach. Trójnóg musi być umieszczony w pokrowcu ochronnym. Trójnóg musi być również dedykowany przez producenta do ratownictwa. Przy pomocy trójnogu musi być możliwość ewakuacji jednocześnie co najmniej 2 osób. Maksymalna waga 40 kg. |
|  | Nosze | 1 | Nosze (typ wanna) z zawiesiami kompatybilne z deską ortopedyczną, pełne, nieskładane wykonane z tworzyw sztucznych i wzmocnione aluminiową ramą. Konstrukcja umożliwiająca dopięcie zawiesi do transportu technikami liniowymi, dno zapewniające ich łatwy poślizg, wyposażone w uchwyty do przenoszenia (ewakuacji/ transportu), podpórka pod nogi. Masa maksymalna 10 kg. |
|  | Śpiwór/płachta do ochronny cieplnej poszkodowanego | 1 | Śpiwór wykonany z materiałów umożliwiający łatwe usuwanie zabrudzeń oraz dezynfekcje śpiwora. |
|  | Oświetlenie przenośne dalekosiężne reflektor | 1 | Siła światła – co najmniej 10000 lm, waga do 2 kg , wodoodporna konstrukcja z wytrzymałych materiałów np. aluminium, tworzywo ABS), zasięg skuteczny światła – minimum 500 m, czas świecenia - na maksymalnej mocy co najmniej 3 h. Wymagane jest wyposażenie szperacza w ładowarkę 230 v oraz 12-24V (napięcie odpowiednie do napięcie w instalacji elektrycznej oferowanego samochodu). Stopień ochrony IP67. Szperacz wyposażony w pasek na ramię. Całość w walizce. |
|  | Piła spalinowa do drewna do pracy jedną ręką | 1 | Piła spalinowa do drewna przeznaczona do pracy jedną ręką. Moc min. 1,5 KM, waga max. 4 kg., wyposażenie w hak umożliwiający podwieszenie na linie. |
|  | Wiertarka udarowa akumulatorowa z głowicą kątową do wyciągarki poz. 32 | 1 | Bezszczotkowa młotowiertarka SDS w walizce z 3 trybami pracy: wiercenie bezudarowe, wiercenie z udarem, kucie. Maksymalna średnica wiercenia w betonie: 20mm. Napięcie zasilania 18v. 2 baterie o pojemności min. 5Ah (Lithium Ion/LI-Ion). Zestaw wierteł SDS w rozmiarach od 5 mm do 20 mm. Dłuto szerokie i wąskie do kucia na SDS. Urządzenie w walizce, ładowarka umożliwiająca ładowanie z instalacji samochodowej. |
|  | Szlifierka kątowa akumulatorowa | 1 | Bezszczotkowa szlifierka kątowa w walizce. Średnica tarcz min. 125mm, z prędkością obrotową 8500 obr./min. Napięcie zasilania 18v. 2 baterie o pojemności 5Ah (Lithium Ion/LI-Ion). Zestaw tarcz min. 125 mm (po 2 szt.): - tarcze do szlifowania stali - tarcze diamentowe do cięcia betonu - tarcze do cięcia stali Urządzenie w walizce, ładowarka umożliwiająca ładowanie z instalacji samochodowej. |
|  | Piła szablasta akumulatorowa | 1 | Piła szablasta w walizce. Częstość skoków na biegu jałowym do 3000 min. Maksymalna wielkość skoku do 13 mm. Możliwość cięcia w drewnie i metalu. Napięcie zasilania 18v. 2 baterie o pojemności 5Ah (Lithium Ion/LI-Ion). Zestaw noży (po 2 szt.) do cięcia metalu i drewna. Urządzenie w walizce, ładowarka umożliwiająca ładowanie z instalacji samochodowej. |
|  | Wkrętarka akumulatorowa | 1 | Bezszczotkowa wkrętarka udarowa w walizce. Zakres mocowania wierteł od 1,5 mm do 13mm. Możliwość wiercenia: - stal wiertłem max 13 mm. - drewno wiertłem max 38 mm - beton wiertłem max 13 mm Napięcie zasilania 18v. 2 baterie o pojemności 5Ah (Lithium Ion/LI-Ion). Zestaw 32 bitów, końcówek do wkrętarki. Zestaw kluczy nasadowych na wkrętarkę od 5 – 13 mm Zestaw redukcji do wkrętarki (Adaptery ½’, 3/8’, ¼’) Zestaw wierteł do metalu HSS-G od 1 do 10mm Wiertło stopniowe, stożkowe 4 -32 mm. |
|  | Zestaw do ratownictwa medycznego R1 (wersja plecakowa) + respirator + defibrylator (AED)+deska ortopedyczna | 1 | Zestaw określony w zasadach ratownictwa medycznego KSRG. Plecak z opcją odłączania i dołączania kolejnych części. Plecak powinien posiadać oprócz szelek ucho umożliwiające pewne/bezpieczne zawieszenie na linie w pozycji pionowej. Nosze, typu deska ortopedyczne spełniająca wymagania zestawu R1 dla PSP oraz dedykowana przez producenta noszy kosza ratowniczego, kompatybilna z noszami-koszem ratowniczym (deskę wkładamy do noszy - kosza ratowniczego i musi ona liwođci demontapasować do specjalnego wyprofilowania wykonanego w noszach, które zapewnia że deska jest unieruchomiona i nie wystaje powyżej lub poniżej wyprofilowania). |
|  | Nosze do ewakuacji w ciasnych przestrzeniach | 1 | Nosze z zawiesiami muszą zapewniać ewakuację poszkodowanego w niebezpiecznym i ciasnym terenie w pozycji poziomej, ukośnej i pionowej z zamontowanym na stałe krętlikiem. Wewnątrz noszy musi znajdować się pełna i zintegrowana z noszami uprząż zabezpieczająca poszkodowanego. Płyta spodnia noszy musi zapewniać ich łatwy poślizg. Konstrukcja noszy musi zapewniać zmianę ich wymiarów, aby pokonać w czasie ewakuacji ciasne miejsca. Wszystkie elementy noszy powinny umożliwiać łatwą i szybką regulację. Nosze powinny być kompatybilne z innym sprzętem używanym do ewakuacji technikami linowymi. Cały zestaw w pokrowcu z uchwytami transportowymi. |
|  | Kamizelka asekuracyjna z uprzężą i sygnalizatorem świetlnym o wyporności min. 80 N | 2 | Kamizelka asekuracyjna wraz ze środkami sygnalizacji wizualnej (latarka LED, wodoszczelna z funkcją stroboskopu) i dźwiękowej (gwizdek) oraz nóż ratowniczy (składany ze ściętym czubkiem), pas umożliwiający wpięcie liny asekuracyjnej z tyłu kamizelki, kieszeń na maskę nurkową. Kamizelka powinna być wyposażona w: rzutkę trapezową, centralny dookólny pas asekuracyjny z klamrą szybko zwalniającą (jedną ręką) umiejscowiony bezkonfliktowo w stosunku do rzutki, przeznaczony do pracy na uwięzi, 3-d ringami na pasie dookólnym, tunel elastyczny do chowania nadmiaru taśmy dookólnej, kilka uchwytów do troczenia dodatkowych elementów wyposażenia w tym: dolne pętle, kieszenie odpływowe, w tym na: latarkę, gwizdek, radio VHF, telefon wodoodporny, śruby lodowe oraz rzutkę trapezową, tunel na przewód spiralny mikrofonogłośnika, zabezpieczenie linki rzutki trapezowej gwarantujące nie opadanie wolnego odcinka, odblask pryzmatyczny na rzepie: STRAŻ, nóż ze stali wysokowęglowej w pochwie z tworzywa sztucznego, pasy regulujące i stabilizujące kamizelkę pozwalające dopasować ją do odzieży w wielosezonowej pracy ratownika, zakres obwodu z klatce piersiowej od ok. 70 do ok 130 cm. Musi spełniać normę EN ISO 12402 – 5. Kamizelka powinna być przez producenta dedykowana do działań prowadzonych przez specjalistyczne służby ratownicze na wodzie i lodzie – również na wodach szybko płynących. |
|  | Rzutka ratownicza | 2 | Standardowa rzutka do ratownictwa wodnego: średnica linki 8 mm, długość linki min. 25m, w worku z pasem biodrowym umożliwiającym szybkie użycie i pakowanie. Worek i linka powinny mieć jaskrawe kolory: żółty, czerwony lub pomarańczowy. |
|  | Łom uniwersalny ratowniczy typu Hooligan | 1 | Łom z zabezpieczeniem przed upadkiem podczas działań na wysokości. Długość od 80 cm do 100 cm. Maksymalna masa 6 kg |
|  | Zestaw do osadzania kotew |  | W skład zestawu powinny wchodzić co najmniej: narzędzia i kotwy rozporowe umożliwiające osadzenie punktów w betonie i skale (zestaw bez wiertarki). Komplet wierteł SDS w zakresie min. 6 – 14 mm, Punkt stanowiskowy (plakietka stalowa + kotwa z stali nierdzewnej 316L) z możliwością demontażu i funkcją blokady po osadzeniu wytrzymałość 15kN w dwóch rozmiarach 10 szt.10 mm. i 10 szt. 12 mm. CE-EN 795B. |
|  | Aparat powietrzny nadciśnieniowy z butlą kompozytową, maską i czujnikiem ruchu. | 3 | Aparat zgodny z normami: EN 137:2006 Typ 2, SOLAS. MED, IMO, MSC. Reduktor HP/MP wyposażony w zawór bezpieczeństwa, wyposażony w pneumatyczny manometr wysokiego ciśnienia: 0-400 bar, fotoluminiscencyjny, w gumowej osłonie, zintegrowany alarm dźwiękowy/gwizdek aktywacja alarmu: 55 ± 5 bar, natężenie głośności: > 90 dB, zakres temperaturowy: –30 °C/+60 °C. Butla powinna być co najmniej 6 litrowa o ciśnieniu 300 bar. Butla powinna być zabezpieczona odpowiednim pokrowcem. Czujnik ruchu – z możliwością szybkiego odłączenia od aparatu. Aparat i czujnik winny posiadać świadectwo dopuszczenia najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego CNBOP. Typ aparatu należy uzgodnić z zamawiającym. Maska pełnotwarzowa zgodna z normą: EN 136 Klasa III. |
|  | Detektor wielogazowy (wyposażony w sensory: tlen, LEL, siarkowodór, tlenek węgla). | 1 | Detektor wielogazowy powinien mieć obudowę gumową zabezpieczającą go przed uszkodzeniem w warunkach działań prowadzonych przez Straż Pożarną. Ekran odczytu powinien być podświetlany. Akumulator powinien zapewniać ciągłą pracę w czasie 8h – bez doładowania. W zestawie ładowarka. |
|  | - Piła do gałęzi z trzonkiem teleskopowym | 1 | Długość ostrza min. 35 cm. Ostrze brzeszczotu wymienne, z krzyżowym uzębieniem, zakończone hakiem. Możliwość połączenia z trzonkiem teleskopowym. |
|  | Przenośny system nagłaśniający – tuba ręczna/ megafon | 1 | Zasilanie bateryjne oraz z akumulatora 12V. Moc wyjściowa co najmniej 25W. Waga – nie więcej niż 2 kg. Odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne – deszcz. |
|  | Lornetka | 1 | Lornetka powinna być wykonana jako wodoodporna, z zewnętrzną powłoką gumową zabezpieczającą ją przed uderzeniem, upadkiem, uszkodzeniem. Powinna być wyposażona w szkła HD, posiadać antyrefleksyjną warstwę na obiektywie, powiększenie – 10x, średnica – 50 lub 56 mm. Waga nie może przekroczyć 1200 g. Lornetka musi posiadać dożywotnią gwarancję producenta z pokrowcem. |
|  | Tyczka teleskopowa do podwieszania haka mocującego | 2 | Drążek teleskopowy z końcówką instalatora umożliwiający podwieszenie i zdjęcie haka mocującego z pokrowcem. |
|  | Hak mocujący | 2 | Hak spełniający normę spełniający wymogi normy EN 795 klasa B. |
|  | Agregat prądotwórczy przenośny do zasilania urządzeń elektrycznych z wyposażenia SRWys. | 1 | Moc maksymalna min. 2,2 kW, inwertorowa stabilizacja napięcia, gniazdo prądu stałego (DC) przeznaczone do ładowania akumulatorów typu samochodowego z przewodem, możliwość przenoszenia jedną ręką. |
|  | Drabinka speleo o długości 10m | 2 | Drabinka wykonana z linki stalowej z duralowymi szczeblami. Odległość między linkami: 12 – 14 cm, odległość między szczeblami: 30 cm. Ciężar jednego odcinka drabinki nie może przekraczać 1,5 kg. |
|  | Mata sprzętowa (plandeka wielofunkcyjna) | 1 | Wykonana z materiału olejoodpornego o wymiarach min. 2m x 2m. |
|  | Tablica magnetyczna sucho ścieralna | 1 | Wymiary min. A3, kolor biały, zestaw pisaków (min. 4 kolory) i magnesów (min 6 sztuk), gąbka do ścierania. |
|  | Dalmierz laserowy | 1 | Zasięg min. 120 m. Klasa bezpieczeństwa IP65. Pomiar odległości, powierzchni, kubatury, wysokości, krawędzi i naroży. Czujnik pochylenia. Urządzenie w futerale. |
|  | - Przyrząd do transportu pionowego | 1 | Przyrząd z autoblokadą powinien spełniać wymogi normy PN-EN 341, EN 12841. Przyrząd do transportu pionowego z zintegrowanym bloczkiem o wydajności 95% z blokadą. Przeznaczony do ratownictwa technicznego. Kompatybilny z linami o średnicy między 10,5 a 11,5 mm. Umożliwia manipulacje ciężarem do 250 kg. |
|  | Szelki bezpieczeństwa pełne | 3 | Szelki asekuracyjne pełne jednoczęściowe powinny być zgodne co najmniej z normami: EN 361, EN 358, EN 813. Szelki powinny posiadać punkty wpięcia: biodrowy (środkowy na wysokości pasa), dwa boczne biodrowe, piersiowe oraz tylny wysoki. Przyrząd zaciskowy zintegrowany z uprzężą. Taśmy udowa rozpinane z szybkozłączką. Szelki wyposażone w dwa kolucha znajdujące się po obu stronach głównego punktu, odpowiadają za stabilizację pozycji roboczej przy pomocy lonż. Szelki powinny być zgodne z pozostałym sprzętem zawartym w tabeli służącym do technik linowych (karabinki, lonże, przyrządy, itp.). Rozmiar szelek należy uzgodnić z zamawiającym. Uprzęże powinny być umieszczone w odrębnym worku.* |
|  | Kask ochronny dla ratownika wysokościowego | 3 | Spełniający wymagania norm normy PN-EN 12492:2002/A1:2005 lub PN-EN 397. Kolor czerwony. Kompatybilny z zestawem do łączności z poz. 28. |
|  | Przyrząd zaciskowy z rączką | 3 | # Powinien spełniać wymagania normy EN 567:2013, EN 12841 B. Wersja dla leworęcznych. |
|  | Przyrząd autoasekuracyjny | 3 | Przyrząd autoasekuracyjny zapewniający ciągłą ochrona przed upadkiem z wysokości funkcjonujący na linie pionowej lub ukośnej, blokujący się na linie, nawet jeżeli zostanie złapany rękoma. Funkcja blokady umożliwia unieruchomienie przyrządu, by zmniejszyć wysokość upadku. Blokada może być używana również przy silnym wietrze, by uniemożliwić powstawanie luzu na linie. Przyrząd samoczynnie przesuwa się w górę i w dół liny asekuracyjnej. Przyrząd przystosowany do pracy z absorberem energii. |
|  | Absorber energii | 3 | Absorber energii dedykowany dla przyrządu autoasekuracyjnego spełniający normę CE EN 355. Jest wyposażony w taśmę działającą na zasadzie rozdarcia, znajdującą się w otwieranym pokrowcu. Pokrowiec chroniący absorber przed tarciem i zanieczyszczeniami, umożliwiając jednocześnie kontrolę okresową. Może być używany do ratowania z udziałem dwóch osób, z maksymalnym obciążeniem 250 kg. Dedykowany do przyrządu autoasekuracyjnego poz.64 . |

Wyżej wymieniony sprzęt winien być wzajemnie kompatybilny przy budowie układów ratowniczych (w zależności od przeznaczenia).

Każda z lin z tabeli 2 z poz.: 1,2,3,5 - ma być umieszczona w odrębnym plecaku sprzętowym, który po rozłożeniu tworzy płachtę z łatwym dostępem do sprzętu wysokościowego znajdującego się wewnątrz*. Zapas objętości w worku po jej włożeniu powinien wynosić ok. 25%.

Liny z poz. 4, pętle z poz. 7-11 mają być umieszczone w jednym worku* przy zachowaniu zapasu objętości ok 50%.

Karabinki z automatyczną blokadą (trzytaktowa) z poz. 12, element łączący obrotowy z poz. 13, przyrząd zaciskowy z poz. 14, przyrząd do opuszczania z poz. 15, bloczek ratowniczy z poz. 16., bloczek z blokadą z poz. 17 , bloczek ratowniczy podwójny z poz. 18, rolki krawędziowe z poz. 19, płytki stanowiskowe z poz. 20, przyrządy asekuracyjne z poz. 22, osłony ochronne na linę z poz. 7 mają być umieszczone w jednym plecak sprzętowy, który po rozłożeniu tworzy płachtę z łatwym dostępem do sprzętu wysokościowego znajdującego się wewnątrz * przy zachowaniu zapasu objętości ok 50%.

Zestaw asekuracyjny do poruszania się po drzewach i słupach z poz. 23, 24 i 25 oraz drzewowłazy z poz. 31 mają być umieszczone w jednym worku * przy zachowaniu zapasu objętości ok 25%. Kolce drzewowłazów powinny być zabezpieczone nakładką uniemożliwiającą jej zsuwania się i zapobiegająca możliwości przebicia worka.

Wciągarka ratownicza (komplet) z poz. 32 ma być umieszczona w worku* z wszytym w wewnątrz zabezpieczeniem na całej powierzchni z elastycznej pianki poliuretanowej o grubości co najmniej 12 mm obszytą warstwą materiału ochronnego. Alternatywie wciągarka może być umieszczona w skrzyni aluminiowej lub z tworzywa sztucznego odpornego na udar i zamknięciami oraz wypełnieniem miękkim zapobiegającym przesuwaniu się wciągarki wewnątrz.

Wciągarka ratownicza z poz. 32 podczas odbioru powinna być zaprezentowana w formie pokazu obsługi- przy wyciąganiu na kilka/kilkanaście metrów 2 osób. Podczas pokazu należy zaprezentować mocowanie dołączone do kompletu wciągarki.

Uprzęże/trójkąty ewakuacyjne oraz szelki bezpieczeństwa z poz. 21 i 26 oraz kaski ochronne z poz. 30 mają być umieszczone z jednym worku *. Zapas objętości w worku po włożeniu sprzętu powinien wynosić ok 25%.

Śpiwór z poz. 35 maj być umieszczony w jednym odrębnym worku*. Zapas objętości w worku po włożeniu sprzętu powinien wynosić ok. 25%.

Oświetlenie przenośne (komplet) z poz. 36, latarki czołowe (komplet) z poz.27, detektory wielogazowe z poz. 49, lornetka z poz. 52 mają być umieszczone w skrzyni aluminiowej lub z tworzywa sztucznego odpornego na udar z uchwytami i zamknięciami oraz wypełnieniem miękkim zapobiegającym przesuwaniu się sprzętu wewnątrz- sprzęt ma być unieruchomiony. Sprzęt wg uznania może być umieszczony w jednej lub kilku skrzyniach.

Drabinki speleo z poz. 59 mają być umieszczone w jednym odrębnym worku*. Zapas objętości w worku po włożeniu sprzętu powinien wynosić ok 25%.

Nosze do ewakuacji w ciasnych przestrzeniach z poz. 43 mają być umieszczone w dedykowanym pokrowcu.

Przenośny system nagłaśniający z poz. 51 powinny być zabezpieczony nakładką uniemożliwiającą jej zsuwania się i możliwość przebicia worka.

Kamizelki asekuracyjne z poz. 44 oraz rzutka z poz. 45 powinny być zabezpieczone nakładką uniemożliwiającą jej zsuwania się i możliwość przebicia worka.

Nosze z poz. 43, 34 oraz deska ortopedyczna z zestawu medycznego poz. 42 powinny znajdować się w jednym pokrowcu, rozpinanym po całości przez zamek automatyczny. Cały zestaw będzie umieszczony na bagażniku dachowym pojazdu SLRwys

Aparaty powietrzne z poz. 48 mają być umieszczone w wysuwanej szufladzie/półce. Sprzęt ma być unieruchomiony.

Worki, skrzynie, pojemniki powinny mieć dopięte oznaczenie (np. foliowaną kartę) opisujące co zawierają.

Każdy samochód powinien być wyposażony w foliowane ( zabezpieczenie przed przemoczeniem) pełne zestawienie/wykaz sprzętu i wyposażenia.

Urządzenia powinny być wyposażone w baterie/akumulatory. Gotowe do użycia.

Urządzenia z pkt. 38, 39, 40, 41 powinny być skonfigurowane jako zestaw z możliwością wymiennej pracy akumulatorów.

*/ Objętość worków powinna być dostosowana do elementów wyposażenie, które ma pomieścić. Worki powinny być wykonane z tkaniny brezentowej o zwiększonej wytrzymałości obustronnie powlekanej PCV lub TPU odpornej na przemakanie o wzmocnionej konstrukcji z szelkami do noszenia na plecach i lonżą do podwieszania worka do uprzęży lub na linie. Podstawą worka powinno być koło, a więc worek będzie miał kształt walca. Otwór w worku powinien być zabezpieczony przez związane sznurkiem przebiegającym przez oczka na obwodzie. Parametry wytrzymałościowe materiału na worek: bok worka gramatura 680 wytrzymałość na rozdzieranie minimum 300/300 N, dno worka gramatura 900 wytrzymałość na rozdzieranie minimum 500/500 N. Siła adhezji dla obydwu materiałów: co najmniej 100N/5cm. Temperatura pracy: od -30 do +70 st. C. W dolnej części worka powinien być otwór o średnicy 11mm do odprowadzenia wody i wyprowadzeniu końcówki linii na zewnątrz.

Uwaga:

Zamawiający wymaga aktualnego/aktualnych najpóźniej na dzień realizacji odbiorów techniczno-jakościowych świadectwa/świadectw dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej zgodnie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143, poz. 1002 z późn. zm), dla dostarczonego z niniejszą dostawą sprzętu, jeżeli przedmiotowe świadectwa/świadectwo będą dla niego wymagane.