0								Załącznik „B1”

- do Umowy nr WRI.272.3…..2023

z dnia …………………… .

Zakres rzeczowy dot. konserwacji przepompowni kanalizacji sanitarnej

i deszczowej wymienionych w Załączniku B

- Dokonywanie przeglądu stanu przepompowni oraz elementów wymienionych 
w załączniku „B” (nie mniej niż 1 raz w tygodniu) oraz utrzymanie ich w ciągłej sprawności,

- Usuwanie śniegu i lodu wokół przepompowni w okresie zimowym,

- Oczyszczanie z zielska oraz koszenie trawy terenów dookoła przepompowni wymienionych w załączniku „B”

- Utrzymywanie w ciągłej sprawności zamknięć w ogrodzeniach zabezpieczających przepompownie (uzupełnianie sitek, przęseł, bram furtek – jeśli występuje)

- Prowadzenie stałych przeglądów stanu przepompowni oraz urządzeń wymienionych w  załączniku „B”, utrzymania ich w stałej drożności oraz dokonywanie napraw  niezwłocznie po stwierdzeniu uszkodzenia w zakresie:

- wymiany pływaków

- wymiany pokryw

- czyszczenia kanałów tłocznych oraz studni rozprężnych

- wymiany zaworów zwrotnych i odcinających

- wymiany kolan sprzęgających

- wymiany łańcuchów do montażu i demontażu pomp

(robocizna i materiały wliczone w kwotę wynagrodzenia nin. umowy)

- Systematyczne usuwanie zanieczyszczeń gromadzących się w pompowniach, komorach zasuw, rozprężnych i innych.

- Kontrola szaf sterowniczych (wewnątrz i zewnątrz) pod kątem poprawnego działania pomp i wszystkich elementów elektrycznych, automatyki i ich zasilania oraz dokonywanie napraw wraz z wymianą niezwłocznie po stwierdzeniu uszkodzeń bezpieczników stycznikowych oraz innych elementów elektryki i automatyki.

- Konserwacja agregatu prądotwórczego zasilania awaryjnego przepompowni sanitarnej w ul. Jarzynowej i ul. Przy Potoku w zakresie:

- uruchamiania w trybie awaryjnym (min. raz w tygodniu)

- uzupełniania paliwa (na bieżąco – koszt zakupu paliwa ponosi Wykonawca)

- przeprowadzenia koniecznych prac związanych z prawidłowym działaniem agregatu a zakresie bieżącej eksploatacji m.in. sprawdzanie oraz w razie konieczności wymiana oleju, filtrów itp. (koszty zakupu olejów i filtrów ponosi Wykonawca). W razie wystąpienia awarii agregatu związane z nieprawidłową eksploatacją agregatu koszty naprawy ponosi Wykonawca”

- Wywóz zanieczyszczeń i utylizacja wydobytych odpadów zgodnie z przepisami Ustawy o Ochronie Środowiska oraz Ustawy o odpadach powstałych w wyniku realizacji umowy.

- Przekazywanie w formie elektronicznej raportu z przeglądu stanu przepompowni oraz elementów wymienianych w załączniku „B” 2 razy w miesiącu na wskazany przez zamawiającego adres e-mail.

- Niezwłoczne przekazywanie na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail informacji o zaistniałych uszkodzeniach w przepompowniach lub elementach wymienionych w załączniku „B” nie objętych zakresem umowy.

Z A M A W I A J Ą C Y:                                                                        W Y K O N A W C A :