Załącznik „A1”

- do Umowy nr WRI.272.3…...2023

z dnia …………….. .

- Zakres rzeczowy dot. konserwacji zdrojów ulicznych, czyszczenia wpustów, studzienek kanalizacji deszczowej i kanałów kanalizacji deszczowej wymienionych w Załączniku „A”

- Dokonywanie przeglądu stanu zdrojów ulicznych wymienionych w załączniku „A” (nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu) oraz utrzymanie ich w ciągłej sprawności,

- Usuwanie śniegu i lodu wokół zdrojów ulicznych.

- Przygotowanie zdrojów ulicznych do sezonu zimowego przez odpowiednie ocieplenie i zabezpieczenie przed zamarzaniem.

- Dokonywanie napraw zdrojów w zakresie: wymiany uszczelek i uszkodzeń mechanicznych oraz wymiana 1 kompletnego zdroju niezwłocznie po stwierdzeniu uszkodzenia (wliczone w kwotę wynagrodzenia nin. umowy).

- Prowadzenie stałych przeglądów stanu separatorów(objętość od 0,5m³ do 5.0m³), wpustów ulicznych, studni chłonnych i studni rewizyjnych połączonych z wpustami, osadników kanalizacji deszczowej wg załącznika „A”, utrzymania ich w stałej drożności.

- Dokonywanie napraw w zakresie wymiany pokryw i kratek niezwłocznie po stwierdzeniu uszkodzenia (do 30 szt. włazów i kratek ulicznych typu ciężkiego – 40t wliczone w kwotę wynagrodzenia nin. umowna na każdy rok trwania umowy)

- Systematyczne usuwanie zanieczyszczeń gromadzących się w separatorach, osadnikach, zbiornikach retencyjnych i studniach kanalizacji deszczowej (nie mniej niż 1 raz w miesiącu)

- Systematyczne oczyszczanie (m.in. z liści) i udrażnianie wpustów ulicznych, studni chłonnych i studni rewizyjnych połączonych z wpustami, osadników kanalizacji deszczowej wymienionych w załączniku „A” do nin. Umowy w ilości nie mniejszej niż  50 ulic miesięcznie oraz w trybie awaryjnym zgodnym z czasem reakcji określonym w § 2ust.4 umowy oraz zgłoszonych przez inspektora nadzoru, Straż Miejską lub osobę upoważnioną.

- Usuwanie śniegu i oblodzenia zalegającego na wpustach i studniach w sezonie zimowym,

- Wywóz zanieczyszczeń i utylizacja wydobytych odpadów zgodnie z przepisami Ustawy o Ochronie Środowiska oraz Ustawy o odpadach powstałych w wyniku realizacji umowy.

- Czyszczenie kanałów kanalizacji deszczowej - wskazanych przez Wykonawcę i sanitarnej - wskazanych przez Zamawiającego (miedzy innymi wycinka korzeni drzew itp. średnicy 200-1000 mm do 400 mb w miesiącu oraz w przypadku zaistniałej konieczności dodatkowo monitorowanie ich drożności poprzez tzw. kamerowanie)

- Przekazywanie w formie elektronicznej raportów z wykazem oczyszczonych ulic oraz innych urządzeń z załącznika A z wykonanego zakresu prac min. 2 razy w miesiącu na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail.

- Wymiana wkładów w wpustach deszczowych w ul. Bryły (do 18 szt.) wyposażonych w dodatkowe wkłady z wkładką  z substratem (wyłapywanie substancji ropopochodnych oraz metali ciężkich typu Cd, Pb, Cr, Cu, Ni, Hg, Zn i inne) – 1 raz w roku tj. do końca maja.

Z A M A W I A J Ą C Y:                                                                        W Y K O N A W C A :