Załącznik nr 1 do SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Budowa wiat na stadionie w Główczycach.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie wiat oraz utwardzenia terenu pod wiatami na stadionie w Główczycach.

- Opis stanu istniejącego:

Działka o płaskim ukształtowaniu terenu. Na działkach znajduje się boisko sportowe. Działka uzbrojona w sieć energetyczną, wodociągową i kanalizacyjną.

- Opis projektu:

Budowa 7 wiat rekreacyjnych o konstrukcji drewnianej szkieletowej – drewno klasy C30. Wiaty przykryte dachami dwuspadowymi, pokryte gontem bitumicznym o kącie nachylenia 25.

- Konstrukcja wiaty:

- fundamenty 50x50x90 cm, kotwy do montażu słupów drewnianych kotwami PS 140U,

- słupy drewniane 14x14 cm, miecze 12x12 cm,

- dach – pokryty gontem rozpiętym na więźbie dachowej drewnianej, krokwie 60x160 mm, płyta OSB 18 mm,

- zabezpieczenie przeciw pożarowe dachu preparatem ognioochronnym dwukrotnie,

- zabezpieczenie preparatami przed grzybami i owadami konstrukcję drewnianą dwukrotnie,

- utwardzenie terenu pod wiatami z kostki betonowej 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 15 cm, obrzeża betonowe.

Ewentualne kolizje z sieciami należy uzgadniać z Zakładem Usług Publicznych w Główczycach z siedzibą przy ulicy Słupskiej 21, 76-220 Główczyce.

Dokładny zakres prac zawiera się w dokumentacji technicznej.

Zamawiający wymaga dostarczenia kosztorysu szczegółowego robót przed podpisaniem umowy oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie robót zamiennych lub robót dodatkowych.

Zamawiający przekaże plac budowy w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy z Wykonawcą.

Zamawiający wymaga ustanowienia kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831) legitymującego się doświadczeniem zawodowym na stanowisku kierownika budowy w tym doświadczeniem w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami przy budowie co najmniej jednego obiektu o konstrukcji drewnianej.

Wykonawca sporządzi kompletną dokumentację powykonawczą.

Kody CPV – wspólnego słownika zamówień:

- 34928210-3Wiaty drewniane,

- 45233250-6 Roboty w  zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg.