PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY

WYKONAWCZY

CZĘŚĆ OPISOWA

Zgodnie z Rozp. Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz.462).

„REMONT ELEWACJI I DACHU WRAZ Z JEGO DOCIEPLENIEM, WYMIANĄ OKIEN POŁACIOWYCH I MONTAŻEM ŚNIEGOŁAPÓW W KOMPLEKSIE BUDYNKÓW I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W RAMACH ZADANIA PN " I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI, UL. P. SKARGI 2 - MODERNIZACJA BUDYNKU"

KROSNO UL. PIOTRA SKARGI 2 - OBRĘB ŚRÓDMIEŚCIE

DZIAŁKI NR EWID. 2503

1) Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz, w zależności od rodzaju obiektu, 
jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczególności: kubaturę, zestawienie powierzchni, wysokość, długość, szerokość i liczbę kondygnacji;

Przedmiotem inwestycji jest remont elewacji i dachu wraz z jego dociepleniem, wymianą okien połaciowych i montażem śniegołapów w kompleksie budynków I Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi w ramach zadania pn „ I Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi, ul. P. Skargi 2 - modernizacja budynku”.

2) W stosunku do budynku mieszkalnego jednorodzinnego i lokali mieszkalnych - zestawienie powierzchni użytkowych obliczanych według Polskiej Normy, o której mowa w § 8 ust. 2 pkt 9, z uwzględnieniem następujących zasad:

a) przez lokal mieszkalny należy rozumieć wydzielone trwałymi ścianami w obrębie budynku pomieszczenie 
lub zespół pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych,

b) powierzchnię pomieszczeń lub ich części o wysokości w świetle równej lub większej od 2,20 m należy zaliczać do obliczeń w 100%, o wysokości równej lub większej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m - w 50%, natomiast o wysokości mniejszej od 1,40 m pomija się całkowicie;

Nie dotyczy.

3)Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposób jego dostosowania do krajobrazu 
i otaczającej zabudowy oraz sposób spełnienia wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy;

Forma architektoniczna nie ulega zmianie. Przewiduje się jedynie wymianę istniejącego pokrycia dachowego (dachówka zakładkowa) oraz wymianę okien połaciowych na nowe.

4) Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji, w tym dotyczące obciążeń, oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce - wyniki ewentualnych badań doświadczalnych, rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu, kategorię geotechniczną obiektu budowlanego, warunki i sposób jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej, rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowlanych; w przypadku projektowania rozbudowy lub nadbudowy, w razie potrzeby, do opisu technicznego należy dołączyć ocenę techniczną obejmującą aktualne warunki geotechniczne i stan posadowienia obiektu;

Układ konstrukcyjny nie ulega zmianie.

1.Remont elewacji.

Projektuje się remont ceglanej elewacji z elementami kamieniarskimi polegający na odczyszczeniu powierzchni, naprawie ubytków, wymianę spoin oraz całościowym zabezpieczeniu przed czynnikami atmosferycznymi przez hydrofobizację powierzchni. Miejsca spękań i odspojeń muru, attyk, ścian szczytowych i sterczyn przemurować z dodatkowym wzmocnieniem z prętów stalowych w spoinach. Wnęki po oknach poddasza wyrównać do lica ściany.

Nieczynne przewody na elewacji zdemontować, a niezbędne podłączenia wprowadzić w spoiny.

Technologia czyszczenia i renowacji elewacji Budynek I L.O. im .Mikołaja Kopernika w Krośnie.

W pierwszej kolejności należy oczyścić elewację metodą chemiczna.

W przypadku malej skuteczności czyszczenia należy oczyścić elewację metodą mechaniczna, przy pomocy urządzenia strumieniowego, mączką szklaną  .

Widoczne pęknięcia konstrukcyjne należy scalić osadzając kotwy spiralne , na zaprawie systemowej (skuwamy istniejąca spoinę na głębokości ok. 3cm . po oczyszczeniu nakładamy zaprawę  i mocujemy kotwy 1 metrowe w odległości  co 20 cm tak aby z obu stron pęknięcia wychodziły min 50cm ).

Osłabione cegły należy wzmocnić stosując preparat do wzmacniania na bazie estrów kwasu krzemowego

Po wzmocnieniu brakujące ubytki cegły uzupełniamy stosując zaprawę renowacyjna w dobranym kolorze.

spoiny należy wykuć min. na głębokość 2cm , po oczyszczeniu wykonać nową spoinę

Po zakończeniu prac renowacyjnych nałożyć na całej elewacji impregnat hydrofobizujący.

Renowacja piaskowca.

W pierwszej kolejności należy oczyścić piaskowiec metodą chemiczna.

Wykuć spoiny na głębokość  min. 2cm

Osłabione elementy piaskowca należy wzmocnić stosując preparat do wzmacniania na bazie estrów kwasu krzemowego.

Cokół kamienny po oczyszczeniu należy pokryć   uniwersalnym preparatem bakterio i glonobójczym .

Brakujące duże ubytki piaskowca uzupełnić poprzez taszlowanie. Przy małych ubytkach stosować zaprawę renowacyjną w kolorze piaskowca.

Wykonać nowe spoiny. Po zakończeniu prac renowacyjnych nałożyć na całej elewacji impregnat hydrofobizujący.

2.Uzupełnienie rynien i rur spustowych

Projektuje się uporządkowanie systemu odwodnienia dachu poprzez odcinkowy remont rur spustowych i rynien oraz wprowadzenie rur spustowych i rynien. Od strony dziedzińca, przy wejściu głównym wykonać nowe miedziane rury spustowe (średnica 100 mm - dach główny i  50 mm-daszek wejściowy)).

3.Remont pokrycia dachowego.

Istniejące pokrycie z dachówki zakładkowej uległo destrukcji i należy je wymienić na nowe. W obrębie jednej powierzchni dachu należy układać dachówki pochodzące z różnych partii w celu uzyskania efektu zróżnicowania kolorystycznego. W partiach dachu krytych blachą nad sanitariatami projektuje się zagęszczenie krokwi (z zachowaniem rysunku zakończenia krokwi) oraz wymianę pokrycia na nowe, stosując dodatkowo geowłókninę oddzielającą blachę od deskowania. Zarówno na dachach krytych dachówką jak i blachą miedzianą montować śniegołapy zgodnie z częścią graficzną.

4.Okna połaciowe.

Projektuje się wymianę stolarki okiennej drewnianej połaciowej z zachowaniem istniejącego koloru na nowe o współczynniku przenikania ciepła U=1,3 [W/m2K] z zachowaniem kształtu i podziału okien. Okna przeznaczone do wietrzenia pomieszczeń należy wyposażyć w urządzenia pozwalające na otwieranie ich w sposób łatwy i bezpieczny z poziomu podłogi oraz ustawienie części otwieranej w pożądanym położeniu. Okna wyposażyć w nawietrzaki (nawiewniki). Rozwiązania szczegółowe ustalić z Inwestorem na etapie wykonawstwa.

5. Docieplenie wełną mineralną

Na całości dachu budynku głównego szkoły w Zespole Szkół Ogólnokształcących przewiduje się dodatkowe docieplenie z wełny mineralnej (⋏,042) do gr. 30 cm. Rozwiązanie to wymaga demontażu istniejących okładzin z płyt gipsowo-kartonowych, wykonanie nowego układu rusztu dla nowych okładzin z podwójnych płyt GK (pożarowych) o łącznej gr. 25 mm o odporności EI 60.

6.Remont kominów.

Na całości dachu budynku głównego szkoły oraz łącznika przewiduje się odczyszczenie kominów wentylacyjnych oraz remont byłego komina spalinowego na łączniku. W pomieszczeniach poddasza na istniejących otworach wentylacji grawitacyjnej montować wentylatory z. dodatkowym czujnikiem wilgotności powietrza.

7. Schody zewnętrzne od strony zachodniej- odtworzenie.

Istniejące ceglane schody wejścia zachodniego należy zdemontować. Wykonać nową konstrukcję żelbetową wejścia. Schody wyłożyć płytkami granitowymi. Boczną część taszlować piaskowcem. Wykonać balustradę stalową w kolorze czarnym.

8. Instalacja odgromowa

Istniejącą instalację odgromową zdemontować w całości.

Zwody poziome na dachu wykonać jako podwyższone na wspornikach mocowanych do powierzchni dachu i kalenicy drutem stalowym lub aluminiowym Ø8. Zwody odprowadzające wykonać drutem Ø8 jak wyżej natynkowo na wspornikach dystansowych. Zwody łączyć do uziomu poprzez zacisk kontrolny ZK. Zaciski kontrolne w obudowach do gruntu.  Połączenie ze zwodem dachowym poprzez zacisk.

Elementy zabudowy dachu chronić zwodami pionowymi w postaci iglic i masztów odgromowych. Wysokość iglic i masztów dobrać odpowiednio do obiektu chronionego.

Wykonać uziemienie prętowe pogrążane o wartości rezystancji mniejszej od 10  odrębne dla każdego odprowadzenia.

W trakcie realizacji robót instalacyjno-technologicznych, wszystkie prace budowlane wykonać zgodnie z PN, PB, przepisami BPH i ochrony p.poż.

Przeprowadzone prace nie pogorszą stanu technicznego obiektu.

mgr inż. arch. Marek Laskoś

mgr inż. Roman Zimka