INFORMACJA

Dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia

Nazwa i Adres Obiektu Budowlanego:

„REMONT ELEWACJI I DACHU WRAZ Z JEGO DOCIEPLENIEM,WYMIANĄ OKIEN POŁACIOWYCH I MONTAŻEM ŚNIEGOŁAPÓW W KOMPLEKSIE BUDYNKÓW I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W RAMACH ZADANIA  PN " I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI,
UL. P. SKARGI 2 - MODERNIZACJA BUDYNKU"

KATEGORIA OBIEKTU - IX

LOKALIZACJA - KROSNO UL. PIOTRA SKARGI 2

DZIAŁKA NR EWID. 2503 - OBRĘB ŚRÓDMIEŚCIE

Inwestor:

GMINA MIASTO KROSNO

38-400 KROSNO UL. LWOWSKA 28 A

Projektant:

mgr inż. arch. Marek Laskoś, 38-400 Krosno ul. Okrzei 5

mgr inż. ROMAN ZIMKA, 38-400 Krosno ul. WOJSKA POLSKIEGO 27

# CZĘŚĆ  OPISOWA

PLANU  BEZPIECZEŃSTWA  I  OCHRONY  ZDROWIA

- Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

Dostawa materiałów dla inwestycji

  - Roboty rozbiórkowe

    - - demontaż pokrycia z dachówki

    - - demontaż stolarki okiennej połaciowej

    - - demontaż okładzin z płyt gipsowych

    - - demontaż instalacji odgromowej

  - Montaż

-przygotowanie do prac montażowych , zabezpieczenie sprzętu, wykonanie rusztowania

-montaż pokrycia z dachówki oraz stolarki okiennej połaciowej z ewentualną wymianą zniszczonych

krokwi wraz z uzupełnieniem rynien i rur spustowych

-renowacja elewacji ceglanej i elementów kamiennych

-odtworzenie schodów wejścia od strony zachodniej budynku

-docieplenie stropodachu wełną mineralną z zabudową z płyt GK (pożarowych)

-docieplenie stropodachu wełną mineralną z zabudową z płyt GK (pożarowych)

    - -montaż instalacji odgromowej

    - -wykonanie przyłącz kanalizacji deszczowej dla nowo projektowanych rur spustowych

- roboty wykończeniowe

Uwaga! 	Przed rozpoczęciem robót opracować szczegółowy projekt techologii i wykonania robót 		rozbiórkowo-konstrukcyjnych przedmiotowego obiektu.

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych

- istniejący budynek ZSO w Krośnie

- istniejący dojazd z ul.Piotra Skargi i ul.Staszica

- istniejące sieci uzbrojenia podziemnego

- Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

            - -obiekty kubaturowe

  - Sieci uzbrojenia terenu

-istniejące

  - Elementy komunikacji

-czynna ul. Piotra Skargi i ul. Staszica

-składowiska materiałów

-sprzęt specjalistyczny oraz urządzenia techniczne

- Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsc i czas ich występowania

- demontaż stolarki okiennej, wykucia otworów w murach;

- montaż stolarki okiennej, montaż parapetów wewnętrznych, montaż grzejników i orurowania,

roboty spawalnicze

-roboty wykończeniowe

  - Zagrożenia związane ze składowaniem materiałów oraz wykonywaniem prac transportowych.

| Możliwe niebezpieczne wydarzenia ZAGROŻENIE | Przyczyny zagrożenia | Możliwe skutki zagrożenia | Miejsce wystąpienia zagrożenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Upadek, potkniecie się, | Droga komunikacyjna zastawiona materiałem | Ogólne stłuczenia, skręcenie kończyn, | Miejsce składowania materiałów |
|  | Zły stan powierzchni składowiska materiałów | j.w. | Miejsce składowania materiałów |
|  | Zły stan powierzchni placu budowy | j.w. | Cały teren budowy |
|  | Nieodpowiedni stan psychofizyczny pracownika | j.w. | Cały teren budowy |
| Przygniecenie składowanym materiałem | Niestabilne ułożenie materiałów | j.w. | Miejsce składowania materiałów |
|  | Wyjmowanie materiałów ze środka stosów | j.w. | Miejsce składowania materiałów |
| Obrażenia wewnętrzne związane z przenoszeniem ciężarów | Przenoszenie ręczne ciężarów powyżej dopuszczalnych norm | Urazy kręgosłupa, przepuklina, | Cały teren budowy |
|  | Przenoszenie towaru o dużych gabarytach i ciężarze przez jednego pracownika | j.w. | Cały teren budowy |
| Obrażenia zewnętrzne podczas prac załadunkowych i rozładunkowych przy użyciu urządzeń dźwigowych | Brak koordynacji wykonywanych prac z dźwigowym | Przygniecenia, stłuczenia, zranienia | Miejsce składowania materiałów |
|  | Nieprawidłowe zamontowanie zawiesi | j.w. | Miejsce składowania materiałów |
|  | Zerwanie się zawiesi | j.w. | Miejsce składowania materiałów |
|  | Nie używanie przez pracowników ochron osobistych | j.w. | Miejsce składowania materiałów |
| Przygniecenie przez manewrujące pojazdy | Znalezienie się w martwym polu widoczności kierowcy | Ciężkie urazy ciała | Miejsce składowania materiałów |
| Uderzenie, przygniecenie przewożonym towarem | Układanie towarów na samochodzie nierównomierne i nie zapewniające stateczności | Urazy kończyn dolnych i górnych, złamania, stłuczenia | Miejsce składowania materiałów |
|  | Rozładunek materiałów o masie przekraczającej dopuszczalne normy na jednego pracownika | j.w. | Miejsce składowania materiałów |
| Upadek z wysokości podczas rozładunku towaru | Nieuwaga pracownika podczas wykonywania prac rozładunkowych | Urazy ogólne, Skręcenia złamania kończyn górnych , dolnych | Miejsce składowania materiałów |
|  | Nie zabezpieczenie samochodu przed samoczynnym przemieszczeniem się podczas prac rozładunkowych | j.w. | Miejsce składowania materiałów |

  - Zagrożenia związane z prowadzeniem pojazdów samochodowych

| Możliwe niebezpieczne wydarzenia ZAGROŻENIE | Przyczyny zagrożenia | Możliwe skutki zagrożenia | Miejsce wystąpienia zagrożenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Kolizja, wypadek drogowy związany z prowadzeniem pojazdu | Nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego przez kierującego pojazdem | Ogólne obrażenia lekkie, ciężkie, śmierć | Dojazd na teren budowy |
|  | Nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego przez innych użytkowników dróg | j.w. | Dojazd na teren budowy |
|  | Niedostosowanie prędkości jazdy do warunków panujących na drodze | j.w. | Dojazd na teren budowy |
|  | Niewłaściwy stan psychofizyczny kierowcy, przemęczenie | j.w. | Dojazd na teren budowy |
|  | Zły stan techniczny pojazdu |  | Dojazd na teren budowy |
|  | Przeciążenie samochodu |  | Dojazd na teren budowy |
| Upadek podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu | Nieuwaga, niezachowanie ostrożności podczas wsiadania i wysiadania. | Urazy kończyn dolnych, stłuczenia | Dojazd na teren budowy |
|  | Niewłaściwy stan psychofizyczny kierowcy, przemęczenie | j.w. | Dojazd na teren budowy |

Roboty elewacyjne na budynku ze względu na ich częściowe wykonywanie na 	wysokości powyżej 5m 	oraz konieczność wykonywania tych prac również na rusztowaniach i z użyciem sprzętu do transportu 	pionowego. Ryzyko upadku z rusztowań z wysokości ponad 5m.

Roboty przy wykonywaniu przy demontażu i montażu stolarki, demontażu i montażu grzejników ze 	względu na sposób wykonywania robót, używanego przy ich wykonywaniu sprzętu 
	i wysokość na jakiej są wykonywane.

Prowadzenie robót z wykorzystaniem dźwigu ze względu na możliwość zerwania się transportowanego 	materiału oraz niebezpieczeństwa wynikającego z możliwości awarii dźwigu.

- Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpienie do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Ustny instruktaż pracowników polegający na zapoznaniu z przepisami zawartymi w:

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu 	robót budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401, rozdział 8 - Rusztowania i ruchome podesty, rozdział 9 - 	Roboty na wysokościach, rozdział 12 - Roboty murarskie i tynkarskie.

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu r	obót budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401, rozdział 9 - Roboty na wysokościach, rozdział 14 - Roboty 	zbrojarskie i betoniarskie.

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu 	robót budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401, rozdział 9 - Roboty na wysokościach, rozdział 13 - Roboty 	ciesielskie, rozdział 17 - Roboty dekarskie i izolacyjne. Przy wykonywaniu konstrukcji i	pokrycia dachu.

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu 	robót budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401, rozdział 7 - Maszyny i urządzenia techniczne. Przy 	wykonywaniu prac z użyciem koparki i dźwigu.

Polskiej Normie PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 	budowa.

Dla wszystkich stanowisk pracy na budowie należy opracować ocenę ryzyka zawodowego i o ryzyku 	tym poinformować pracowników. Należy też konsultować z nimi działania na rzecz zapewnienia 	bezpieczeństwa pracy na budowie.

Przed przystąpieniem do realizacji pracownicy wini zastać zapoznani z terenem budowy, miejscami niebezpiecznymi oraz  z wszystkimi ewentualnymi zagrożeniami, które mogą wystąpić w trakcie prowadzenia robót. Każdy z pracowników własnoręcznie potwierdzi fakt zapoznania się z informacją o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą.  Codziennie przed przystąpieniem do wykonywania robót w ramach tzw. odprawy wszyscy pracownicy winni zostać informowani o zagrożeniach występujących na aktualnie prowadzonych odcinkach robót.

W przypadku wystąpienia zagrożenia każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego powiadamiania o zaistniałym zagrożeniu bezpośredniego swojego przełożonego tj. brygadzistę lub kierownika budowy. Kierownik budowy, w przypadku stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracownika nakazuje wstrzymanie robót oraz informuje o zdarzeniu koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem pracy wszystkich pracowników pracujących na tym kontrakcie oraz  Właściciela firmy.

Po usunięciu przyczyny zagrożenia Kierownik Budowy winien wydać decyzję o przystąpieniu do dalszych prac.

Każdy z pracowników ma obowiązek używania przydzielonego mu ubrania roboczego oraz sprzętu ochrony osobistej (m.in. hełmów ochronnych, rękawic ochronnych, kamizelek ostrzegawczych).

Do bezpiecznego i należytego wykonania prac firma wykonująca roboty winna zapewnić  przeszkolenie ogólne  w zakresie BHP oraz instruktaż na stanowisku pracy.

Prace szczególnie niebezpieczne winny być wykonywane pod bezpośrednim nadzorem  Kierownika Budowy.

- Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym  z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających sprawną komunikację, szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Wszystkie maszyny i pojazdy winny być sprawne technicznie i posiadać niezbędne certyfikaty dopuszczające do prac budowlanych i poruszania się po drogach publicznych, a zatrudnieni pracownicy posiadają niezbędne kwalifikacje i uprawnienia do ich obsługi.

Miejsca niebezpieczne będą ogrodzone i oznakowane tablicami ostrzegawczymi.

W miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach teren robót oznaczony winien być zgodnie z przepisami BHP oraz zatwierdzonym  projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.

Do pracy dopuszczani będą pracownicy posiadający aktualne badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku oraz szkolenia z zakresu BHP. Każdy z pracowników ma obowiązek używania przydzielonego mu ubrania roboczego oraz sprzętu ochrony osobistej (m.in. hełmów ochronnych, rękawic ochronnych, kamizelek ostrzegawczych). Ubrania robocze oraz sprzęt ochrony osobistej posiadają wymagane atesty.

Na terenie placu budowy winno być urządzone zaplecze wraz z pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi. Budynek socjalny winien być wyposażony  m.in. w:

- apteczkę pierwszej pomocy z niezbędnym wyposażeniem,

- gaśnicę śniegową  GS 5 X,

- instrukcję udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,

- instrukcję postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów  alarmowych.

W przypadku  braku stałej instalacji telekomunikacyjnej, budowa wyposażona winna być  w aparaty telefonii komórkowej.

mgr inż. arch. Marek Laskoś

mgr inż.Roman Zimka