Spis treści

I.	OPIS TECHNICZNY	3

1.	Przedmiot inwestycji i lokalizacja	3

2.	Podstawa opracowania	3

3.	Zamawiający	4

4.	Istniejący stan zagospodarowania	4

5.	Roboty rozbiórkowe	4

6.	Parametry techniczne przebudowywanej drogi gminnej nr 280147W	4

7.	Rozwiązania projektowe	5

8.	Przekrój normalny	5

9.	Nawierzchnie	5

10.	Odwodnienie	6

11.	Sposób zabezpieczenia istniejącej zieleni	6

12.	Wymagania dotyczące ochrony środowiska	7

II.	ZAŁĄCZNIKI:	8

1.	Uprawnienia budowlane projektanta i zaświadczenia o przynależności do Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa	8

III.	CZĘŚĆ RYSUNKOWA	13

- Plan orientacyjny 				- rys 1			- skala 1:10 000

- Plan sytuacyjny				- rys 2			- skala 1:250

- Profil podłużny				- rys 3			- skala 1:100/1000

- Przekrój normalny				- rys 4			- skala 1:50

- Szczegóły zjazdu				- rys 5			- skala 1:25, 1:50

# OPIS TECHNICZNY

# Przedmiot inwestycji i lokalizacja

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr 280147W Karolina – Krzaki Czaplinkowskie.

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie mazowieckim, na terenie                               powiatu piaseczyńskiego w gminie Góra Kalwaria.

# Podstawa opracowania

- Aktualna mapa zasadnicza

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 682 z dnia 10.03.2023r. z późniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2023 poz. 645 z dnia 09.02.2023r. z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 1047 z dnia 11.05.2023r. z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1679 z dnia 12.07.2022 r.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 784 z dnia 24.03.2017r.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (tekst jednolity: Dz. U. 2019 poz. 2311 z dnia 09.09.2019r. z późn. zm.) .

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454).

- Inwentaryzacja rejonu objętego projektem.

- Uzgodnienia z Zamawiającym.

# Zamawiający

Zamawiającym wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Karolina-Krzaki Czaplinkowskie jest Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria, ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria.

# Istniejący stan zagospodarowania

Odcinek drogi gminnej nr 280147W objęty niniejszym opracowaniem przebiega przez tereny leśne miejscowości Karolina i Krzaki Czaplinkowskie w gminie Góra Kalwaria.

Początek opracowania znajduje się w pik. 0+000,0  w okolicy granic miejscowości Krzaki Czaplinkowskie i Karolina, w obszarze terenów leśnych. Koniec opracowania znajduje się w rejonie skrzyżowania z drogą krajową nr 50 w miejscowości Karolina, gmina Góra Kalwaria. Przebudowa obejmuje odcinek drogi: od km 0+000,00 do km 0+800,00.

Odcinek drogi gminnej przeznaczonej do przebudowy posiada jezdnię o nawierzchni żwirowej o szerokości od ok. 4,0m do ok. 5,0 m.

Wzdłuż przedmiotowego odcinka po obu stronach jezdni znajdują się pobocza gruntowe.

Wzdłuż planowanej przebudowy pasa drogowego drogi gminnej przebiega naziemna linia elektroenergetyczna oraz podziemne sieci: telekomunikacyjna i wodociągowa.

# Roboty rozbiórkowe

W ramach przedmiotowej inwestycji przewidziano:

- Wykonanie korytowania na poszerzeniach istniejącej jezdni,

- Rozbiórkę istniejącego pobocza.

# Parametry techniczne przebudowywanej drogi gminnej nr 280147W

- Długość przebudowywanej drogi		– 800,00m,

- Kategoria drogi 					– gminna,

- Klasa drogi						– L (lokalna)

- Szerokość jezdni (istniejąca)			– 4,0m – 5,0m,

- Szerokość jezdni (projektowana)		- 5,0m

- Pochylenie poprzeczne				– 2% (zmienne: daszkowe i jednostronne),

- Szerokość chodników 				– brak chodników,

- Prędkość do projektowania			– 40 km/h,

- Kategoria ruchu 					– KR 1.

# Rozwiązania projektowe

Zaprojektowano przebudowę istniejącej nawierzchni jezdni i poboczy drogi gminnej nr 280147W od km 0+000 do km 0+800.

Przebudowa jezdni będzie polegała na skorygowaniu jej przebiegu i poszerzeniu do 5,0m na całym odcinku. Istniejąca nawierzchnia żwirowa zostanie wyrównana warstwą kruszywa o średniej grubości 3cm, następnie zostanie wykonana podbudowa z kruszywa łamanego o grubości 8cm. Na poszerzeniach jezdni zostanie wykonane koryto i podbudowa z kruszywa łamanego. Na całej powierzchni jezdni zostaną wykonane nakładki z betonu asfaltowego (warstwa wiążąca i ścieralna).

Wzdłuż krawędzi jezdni przewidziano wykonanie obustronnych poboczy o szerokości 0,5m z kruszywa łamanego.

Przebudowywane zjazdy będą posiadały nawierzchnię z kruszywa łamanego.

Przebudowywany zjazd na działce 194/2 będzie posiadał szerokość 5,0m, długość ok. 33,0m i nawierzchnię taką samą jak jezdni tj. z betonu asfaltowego.

# Przekrój normalny

W przekroju normalnym przebudowywana droga gminna posiada przekrój jednojezdniowy o szerokości ok. 5,0m i pochyleniu poprzecznym jezdni dwustronnym i jednostronnym (na łukach) 2,0%.

# Nawierzchnie

- Projektowana konstrukcja przebudowywanej nawierzchni jezdni i zjazdu z betonu asfaltowego:

- Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S, gr. 5cm

- Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W, gr. 6cm

- Podbudowa z kruszywa łamanego (C90/3) 0/31.5mm stabilizowanego mechanicznie, gr. 8cm

- Warstwa wyrównawcza istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego (C90/3) 0/31.5mm stabilizowanego mechanicznie, gr. 3cm

- Projektowana konstrukcja przebudowywanej nawierzchni jezdni i zjazdu z betonu asfaltowego (na poszerzeniach):

- Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S, gr. 5cm

- Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W, gr. 6cm

- Podbudowa z kruszywa łamanego (C90/3) 0/31.5mm stabilizowanego mechanicznie, gr. 8cm

- Podbudowa z kruszywa łamanego (C90/3) 0/31.5mm stabilizowanego mechanicznie, gr. 12cm

- Projektowana konstrukcja przebudowywanych poboczy:

- kruszywo łamane 0-31.5mm, grubość warstwy 15cm

- Projektowana konstrukcja przebudowywanych zjazdów:

- Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31.5mm stabilizowanego mechanicznie – warstwa górna, gr. 10cm

- Nawierzchnia z kruszywa łamanego 31.5/63mm stabilizowanego mechanicznie – warstwa dolna, gr. 10cm

# Odwodnienie

Odwodnienie elementów pasa drogowego będzie odbywało się na dotychczasowych zasadach: poprzez spadki podłużne i poprzeczne poprzez przebudowywane pobocze na tereny zielone.

# Sposób zabezpieczenia istniejącej zieleni

Obowiązek zabezpieczenia istniejących na placu budowy drzew spoczywa na wykonawcy robót.

W strefie korzeniowej drzew zabrania się składowania materiałów budowlanych, ziemi z wykopów, podnoszenia lub obniżenia poziomu gruntu, zagęszczania gleby. W przypadku czasowego obniżenia zwierciadła wód gruntowych, wynikających z prac budowlanych należy podlewać najcenniejszy drzewostan.

Ziemię z wykopów należy, w miarę możliwości, odkładać na powierzchnie utwardzone. W przypadku braku takiej możliwości, urobek z wykopu na powierzchniach nieutwardzonych należy odkładać na folię ogrodniczą i ograniczyć czas jego składowania do możliwie najkrótszego, nie powodującego zamierania istniejącej wegetacji. Bezzwłocznie po usunięciu urobku folię należy uprzątnąć a teren oczyścić.

# Wymagania dotyczące ochrony środowiska

Przyjęte rozwiązania technologiczne i organizacyjne gwarantują dotrzymanie standardów jakości środowiska poza terenem inwestycji. Na placu budowy                                       oraz  w miejscu wykonywania zadania musi zostać wydzielone miejsce                                 do czasowego składowania wytworzonych odpadów. Wytworzone odpady będą gromadzone selektywnie w oznakowanych kontenerach, pojemnikach. Wytworzone odpady zostaną odwiezione przez Wykonawcę lub przekazywane będą firmom posiadającym stosowne zezwolenie na transport odpadów do miejsc ich odzysku                                     czy unieszkodliwienia.

Opracował:

# ZAŁĄCZNIKI:

# Uprawnienia budowlane projektanta i zaświadczenia o przynależności do Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

# CZĘŚĆ RYSUNKOWA