ZAŁĄCZNIK NR 1 do Umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opracowanie koncepcji projektowej (w opcji: dokumentacji projektowej) dla zadania pn.

„Rozbudowa Alei Kardynała Stefana Wyszyńskiego na odcinku od Ronda Toruńskiego do Ronda Fordońskiego”

- Informacje wstępne

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji projektowej (w opcji również dokumentacji projektowej - projektu architektoniczno-budowlanego) dla wariantu realizacyjnego, wybranego na podstawie przeprowadzonej analizy wielokryterialnej w zakresie trzech grup kryteriów: transportowe, ekonomiczne, ochrony środowiska przyrodniczego i społeczne, dla inwestycji pn. „Rozbudowa Alei Kardynała Stefana Wyszyńskiego na odcinku od Ronda Toruńskiego do Ronda Fordońskiego”.

Zamówienie realizowane będzie etapami w ramach zamówienia podstawowego oraz w ramach opcji, których podział i szczegółowy opis został zawarty w pkt 2 OPZ.

Przedmiot Zamówienia zakłada realizację inwestycji, która zostanie zlokalizowana w ciągu Al. Stefana Kardynała Wyszyńskiego od skrzyżowania z ulicami Toruńską i Al. Jana Pawła II (Rondo Toruńskie) 
do skrzyżowania z ulicami Jagiellońską i Fordońską (Rondo Fordońskie) wraz z adaptacją skrzyżowań 
i niezbędnym kompleksowym zagospodarowaniem terenu. Załącznik nr 1 do OPZ stanowi mapa, która przedstawia istniejące zagospodarowanie terenu w tej okolicy z orientacyjnym obszarem planowanego zadania.

Zamówienie polega na:

- przygotowaniu koncepcji programowo-przestrzennej dla co najmniej dwóch wariantów drogowych i co najmniej trzech konstrukcyjnych budowy przeprawy mostowej - Mostu Pomorskiego przez Brdę (jeden lub kilka niezależnych obiektów), zlokalizowanej w ciągu Al. Stefana Kardynała Wyszyńskiego (DW 239) w Bydgoszczy (wraz z adaptacją rozwiązań dotyczących Ronda Fordońskiego i Ronda Toruńskiego) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia analizy wielokryterialnej; niniejszej analizie zostaną poddane wszystkie warianty realizacyjne;

- przygotowaniu materiałów do konsultacji społecznych wraz z udziałem w konsultacjach społecznych oraz opracowaniem raportu z przeprowadzonych konsultacji społecznych;

- wykonaniu analizy wielokryterialnej dla wszystkich zaproponowanych wariantów według metodologii prof. Wojciecha Suchorzewskiego;

- opracowaniu dla wybranego wariantu Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia, Raportu oddziaływania na środowisko (o ile będzie wymagany), uzyskaniu decyzji środowiskowej dla całego zadania inwestycyjnego, uzyskania wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień, decyzji wymaganych do uzyskania decyzji ZRID, w tym również decyzji administracyjnych w zakresie odprowadzania wód opadowych.

Opcjonalnie również na:

- opracowaniu dla wybranego przez Zamawiającego wariantu projektu architektoniczno-budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych (ZRID, zgłoszenia, pozwolenia na budowę);

- wykonaniu na podstawie projektu architektoniczno-budowlanego oraz uzyskanych decyzji, uzgodnień etc. programu funkcjonalno-użytkowego;

- opracowaniu przedmiarów i kosztorysów inwestorskich wielobranżowych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

Zamawiający

Zainteresowanym wykonaniem niniejszego przedmiotu zamówienia jest Zarząd Dróg Miejskich 
i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174 a, 85-844 Bydgoszcz, telefon: 52 582 27 23, fax: 52 582 27 77, email: zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl

- Zakres prac

Zakres prac przewidzianych do realizacji niniejszego zamówienia przewidują następujące etapy realizacyjne:

ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE:

Etap 1 – przygotowanie materiałów wyjściowych do projektowania. Szczegółowy zakres  przedstawiono w punkcie 3 OPZ.

Etap 2 – opracowanie wielowariantowej koncepcji programowo-przestrzennej we wszystkich wariantach wraz z przygotowaniem materiałów do konsultacji społecznych obejmujących warianty drogowe (synteza opracowania). Szczegółowy zakres przedstawiono w punkcie 4 i 6 OPZ.

Etap 3 – obejmuje wykonanie analizy wielokryterialnej dla przygotowanych wariantów (wszystkich). Szczegółowy zakres przedstawiono w punkcie 5 OPZ.

Etap 4 – obejmuje przygotowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia oraz Raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko wraz z czynnym udziałem Wykonawcy na etapie prowadzonego postępowania środowiskowego, które powinno zakończyć się wydaniem przez właściwy organ DŚU albo umorzeniem postępowania, uzyskanie innych uzgodnień, decyzji i opinii. Szczegółowy opis przedstawiono w punkcie 7 OPZ.

ZAMÓWIENIE OBJĘTE OPCJĄ:

Etap 5 – obejmuje wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego wraz z decyzjami administracyjnymi umożliwiającymi złożenie wniosków o ZRID, pozwolenia na budowę czy zgłoszenia robót budowlanych. Szczegółowy opis przedstawiono w punkcie 8 OPZ.

Etap 6 – obejmuje uzyskanie prawomocnej decyzji ZRID (pozwoleń na budowę, zgłoszeń)
i wyniesienie granic działek po podziale.

Etap 7 – obejmuje wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich wielobranżowych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Szczegółowy opis przedstawiono w punkcie 8 OPZ.

Etap 8 – obejmuje czynny udział w procedurze przetargowej na realizację robót budowlanych poprzez udzielanie wyjaśnień i odpowiedzi na zapytania do przetargu.

Etap 9 – obejmuje nadzór autorski na etapie realizacji inwestycji. Przy czym, Zamawiający korzystając z przejęcia majątkowych praw autorskich do opracowań będących przedmiotem niniejszego zamówienia, zastrzega prawo do odstąpienia od wykonania tego zakresu zamówienia, tj. nadzoru autorskiego oraz prawo do powołania innego zespołu projektantów do pełnienia funkcji nadzoru autorskiego.

- Przygotowanie materiałów wyjściowych do projektowania – ETAP 1

Materiały wyjściowe niezbędne do opracowania dokumentacji projektowej, które zostaną przekazane przez Zamawiającego:

- Dokumentacje opisujące stan istniejący obiektu inżynierskiego i układu drogowego oraz torowo- sieciowego,

- Mapa stanu własności nieruchomości (w formacie pliku .dgn),

- Karta obiektu mostowego (Mostu Pomorskiego),

- Koncepcja przebudowy Ronda Fordońskiego,

- Koncepcja przebudowy torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Toruńskiej od ronda Toruńskiego do ul. Spokojnej,

- Model transportowy miasta Bydgoszczy opracowany w oprogramowaniu Visum.

Materiały wyjściowe niezbędne do opracowania dokumentacji projektowej, do pozyskania lub  wykonania przez Wykonawcę.

- Mapa zasadnicza do celów informacyjnych, dla potrzeb opracowania koncepcji programowo-przestrzennej;

- Badania cech ruchu drogowego, natężenie, czas przejazdu itp. (dane niezbędne dla określenia warunków wyjściowych do projektowania i wykonania analizy wielokryterialnej),

- Wypisy z rejestru gruntów;

- Badania geotechniczne (w zakresie wystarczającym do realizacji zadania na każdym etapie procesu budowlanego);

- Inwentaryzacja terenu (w szczególności inwentaryzacja uzbrojenia podziemnego);

- Inwentaryzacja Mostu Pomorskiego;

- Wykonanie mapy zasadniczej do celów projektowych umożliwiająca zaprojektowanie inwestycji dla wybranego wariantu oraz uzyskania decyzji ZRID;

- Inne badania i analizy niezbędne z punktu widzenia celu, w tym niezbędne odkrywki
w zakresie wyjaśniania wątpliwości związanych z lokalizacją i głębokością posadowienia infrastruktury podziemnej.

- Opinie i warunki gestorów sieci wraz z ich szczegółową analizą oraz opinie, warunki
i uzgodnienia innych instytucji (np. PGW Wody Polskie).

- Koncepcja programowo-przestrzenna (warianty) – ETAP 2

Warianty drogowe

Należy wykonać wielowariantową koncepcję programowo-przestrzenną inwestycji. Opracowaniem należy objąć warianty drogowe i konstrukcyjne wynikające z uszczegółowień podanych w dalszej części OPZ. Zadaniem projektanta jest zaprojektowanie mostu (mostów) z torowiskiem tramwajowym dwutorowym (linią tramwajową – torowisko tramwajowe, sieć trakcyjna, zasilanie  sieci trakcyjnej, automatyki i sterowania) oraz dwiema jednokierunkowymi jezdniami trzypasmowymi (z czego zewnętrzne pasy przeznaczone będą tylko dla komunikacji autobusowej bus-pasy).

Projektant do tych założeń zaprojektuje przebudowę Ronda Fordońskiego i Ronda Toruńskiego w taki sposób, aby połączyć:

- Istniejący prawy bus-pas na ul. Wyszyńskiego przed Rondem Fordońskim z przystankiem autobusowym na wylocie ul. Jana Pawła II za Rondem Toruńskim (kierunek południe)

- Istniejący bus-pas na ul. Jana Pawła II przed Rondem Toruńskim z przystankiem autobusowym na wylocie ul. Wyszyńskiego za Rondem Fordońskim (kierunek północ)

W rejonie wlotów skrzyżowań dopuszczalne jest połączenie funkcji bus-pasa jedynie z relacją ogólną w prawo.

Na Rondzie Fordońskim zadaniem projektanta jest zaprojektowanie wyprowadzenia linii tramwajowej (co najmniej do końca zakresu drogowego) w ulicę Wyszyńskiego (przebieg trasy
w planie musi być zgodny z koncepcją budowy linii tramwajowej na ul. Wyszyńskiego; rozwiązanie wysokościowe powinny być dostosowane do zaproponowanej przebudowy ronda i projektu nowej przeprawy, ale nie mogą być w kolizji z wybudowaną siecią kanalizacji deszczowej, wykonanej
w latach 2023-2024 przez MWiK ), na wszystkich wlotach zadaniem projektanta jest zaprojektowanie pary przystanków tramwajowych (w miarę możliwości o długości 70 m). Zadaniem projektanta jest analiza możliwości i zasadności wprowadzenia dodatkowych torów tramwajowych dla relacji skrętnych – tak aby poprawić funkcjonowanie transportu szynowego wraz z relacjami umożliwiającymi prowadzenie linii wzdłuż Al. Wyszyńskiego w kierunku ul. Chodkiewicza.

Na wszystkich wylotach projektant musi zaprojektować przystanki autobusowe, przy czym przystanki na bus-pasach powinny być projektowane bez zatok autobusowych.

Jako wyjściowy model Projektant otrzyma koncepcję przebudowy Ronda Fordońskiego (wykonaną
w ramach koncepcji budowy linii tramwajowej na ul. Wyszyńskiego). Zadaniem Projektanta jest dostosowanie tej koncepcji do projektowanej nowej przeprawy mostowej oraz wykonanych przez siebie pomiarów natężenia ruchu drogowego.

Zadaniem projektanta jest również zaprojektowanie przebudowy Ronda Toruńskiego
(w dostosowaniu do nowej przeprawy mostowej) – w dwóch wariantach:

- Pozostawiając wlot i wylot tramwajowy w kierunku Babiej Wsi w dotychczasowym miejscu

- Projektując torowisko tramwajowe w pasie dzielącym ulicy Toruńskiej wraz z projektem przecięcia jezdni północnej tej ulicy i dowiązaniem do istniejącego torowiska poza ul. Toruńską. W tym wariancie zadaniem projektanta jest również przeprojektowanie zachodniego wlotu ul. Toruńskiej – do dwóch jezdni, wraz z połączeniem z jednią istniejącą.

Na obu wlotach ulicy Toruńskiej oraz na wlocie ulicy Wyszyńskiego zadaniem projektanta jest zaprojektowanie pary przystanków tramwajowych (w miarę możliwości o długości 70 m). Zadaniem projektanta jest analiza możliwości i zasadności wprowadzenia dodatkowych torów tramwajowych dla relacji skrętnych – tak aby poprawić funkcjonowanie transportu szynowego.

Na wszystkich wylotach projektant musi zaprojektować przystanki autobusowe, przy czym przystanki na bus-pasach powinny być projektowane bez zatok autobusowych.

Jako wyjściową formę skrzyżowania powinno się zaprojektować analogiczne rozwiązanie jak na Rondzie Fordońskim – tj. wielopasowe rondo turbinowe.

Wzdłuż wszystkich projektowanych ulicy zadaniem projektanta jest zaprojektowanie funkcjonalnej infrastruktury rowerowej i pieszej. Od Ronda Toruńskiego do Fordońskiego po obu stronach należy zaprojektować dwukierunkowe drogi dla rowerów o szerokości min. 2,5 i chodniki o szerokości min. 2,0 m wraz z normatywnym ich rozdzieleniem i odpowiednimi balustradami (wg tzw. Standardów rowerowych – uszczegółowienie w dalszej części OPZ). Należy zaprojektować połączenia z wszystkimi istniejącymi w rejonie projektu drogami dla rowerów, a w przypadku ich braku – odpowiednie, bezpieczne włączenia w jezdnię i wyłączenia ruchu rowerowego z jezdni.

Po każdej ze stron rzeki i mostu należy przewidzieć schody publiczne. Szerokość schodów publicznych nie mniej niż 2,25 m, wymiary stopni 30x15 cm. Dla skarp o łagodniejszym spadku niż 1:2 można przewidzieć stopnie o wygodniejszych proporcjach.

Na nasypach przy drogach rowerowych i chodnikach należy zastosować wypłaszczenie górnej powierzchni pomiędzy krawędzią DDR (droga dla rowerów), CPR (ciąg pieszo-rowerowy) lub chodnika a krawędzią skarpy. Jeżeli warunki terenowe pozwolą, należy w tych miejscach zastosować nasadzenia krzewami zamiast stosowania balustrad lub barierek.

Należy zaprojektować drogi rowerowe po obu stronach nowego mostu (wschodniej i zachodniej) łączące rondo Fordońskie z rondem Toruńskim oraz zaprojektować drogi rowerowe łączące 
z nabrzeżem rzeki (skomunikowanie nabrzeży rzeki z drogami rowerowymi na moście).

Przejazdy rowerowe przez jezdnie zaprojektować z zachowaniem ciągłości nawierzchni bitumicznej odpowiednio dostosowując układ odwodnienia w celu uniemożliwienia tworzenia się zastoisk wody w rejonie przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych.

Uwzględnić komplet przystanków autobusowych (tzn. przy zjeździe z r. Fordońskiego na most oraz przy zjeździe z r. Toruńskiego na most) i komplet przystanków tramwajowych (tzn. przy zjeździe 
z r. Fordońskiego na most oraz przy zjeździe z r. Toruńskiego na most) wraz z niezbędną infrastrukturą przystankową tj. perony, wiaty, tablice DIP.

Podczas projektowania układu torowego na rondzie Toruńskim, Zamawiający oczekuje przedstawienia dwóch wariantów:

- WARIANT I

Układ torowy podstawowy na Rondzie Toruńskim pozostaje bez zmian dopuszczalne są drobne zmiany dotyczące promieni łuków rozmieszczenia zwrotnic itp. (zwrotnica poza jezdnią)

- WARIANT II

Należy zaprojektować nowy układ torowy po zachodniej stronie Ronda Toruńskiego (w kierunku ronda Bernardyńskiego). Tory mają być wspólne z jezdnią ul. Toruńskiej na odcinku od ronda Toruńskiego aż do posesji Toruńska 61 następnie tory mają się łączyć z torowiskiem istniejącym klasycznym znajdującym się na wysokości Hali sportowej Immobile Łuczniczka. W ramach tego należy zaprojektować zabezpieczenie skarpy od strony rzeki Brdy - konstrukcje oporowe itp. na odcinku od przystanku tramwajowego w kierunku Hali Łuczniczka.

Podczas projektowania lokalizacji zwrotnic, należy je tak zaprojektować aby nie występowały
w przejściach dla pieszych, przejazdach rowerowych oraz jezdni.

- System sterowania zwrotnicami ma być kompatybilny z systemem stosowanym na terenie miasta Bydgoszczy, wyposażony w system ogrzewania.

- W związku z rozebraniem obiektów mostowych pomiędzy rondami należy zaprojektować układ torowy, siec trakcyjną oraz kable trakcyjne znajdujące się w gruncie.

- Nie należy lokalizować żadnych słupów (oświetleniowych czy trakcyjnych w osiach torowiska z uwagi na jego przejezdność.

Warianty konstrukcyjne

Uwagi ogólne:

- Zaleca się zaprojektować most (mosty) o konstrukcji jednoprzęsłowej, obejmującej rozpiętością również wjazd do CH Leroy Merlin likwidując istniejący tunel pod Al. Wyszyńskiego i omijając najgorsze strefy gruntów. W przypadku konieczności stworzenia układu dwuprzęsłowego lub trzyprzęsłowego należy rozważyć zastosowanie konstrukcji typu extradosed.

- Przy projektowaniu posadowień należy szczególną uwagę przywiązać do sposobu i głębokości fundamentowania m.in. z uwagi na ryzyko przebicia się do naturalnego zbiornika wody objętego ochroną. Mogą wystąpić istotne ograniczenia w długościach pali. Most (mosty) należy zaprojektować z posadowieniem pośrednim.

- Zaleca się obniżyć niweletę drogi na moście w jak największym stopniu w celu ograniczenia stopnia przebudowy Ronda Fordońskiego oraz wprowadzenia normatywnych spadków torów tramwajowych (max. 2,5% na odcinku przystanków) pomiędzy mostem a rondami z uwagi na planowane przystanki tramwajowe.

- Należy przewidzieć szczelne urządzenia dylatacyjne tłumiące hałas – palczaste lub modułowe z profilem falistym. Nie dopuszcza się urządzeń blokowych. Urządzenia modułowe
z nakładkami tłumiącymi hałas Zamawiający dopuści jedynie w przypadku spełnienia dodatkowych wymagań.

- Dylatacje obiektu oraz podpory zaleca się zaprojektować jako prostopadłe do osi obiektu. Należy przewidzieć ułatwienia w serwisowaniu obiektu – schody serwisowe, galerie przyłożyskowe itd.

- Ciągi rowerowe należy zabezpieczyć tzw. balustradami rowerowymi z przeciągiem odbojowym na wysokości 1,4 m.

- Torowisko tramwajowe przejezdne dla normalnego ruchu. Wymagana pełna nośność najwyższej klasy jak dla obiektu drogowego.

Wariant 1A.

Jeden most o jednym przęśle o konstrukcji z pomostem zespolonym stalowo-żelbetowym.

Wariant 2A.

Dwa mosty jednoprzęsłowe o spójnej architekturze o konstrukcji z pomostem zespolonym stalowo-żelbetowym
z torowiskami w części wspornikowej.

Wariant 3A.

Trzy mosty: dwa drogowe i jeden tramwajowy pomiędzy nimi o spójnej architekturze o konstrukcji z pomostem zespolonym stalowo-żelbetowym.

W przypadku uzasadnionej konieczności projektowania ustrojów wieloprzęsłowych należy odpowiednio opracować warianty 1B, 2B, 3B itd. Zamawiający, po zapoznaniu się z przedłożonymi propozycjami, opierając się na własnym doświadczeniu i wiedzy, zastrzega sobie prawo wskazania innych rozwiązań konstrukcyjnych bez dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy.

Inne wymagania dotyczące obiektów i konstrukcji inżynierskich:

- unikać konstrukcji kablobetonowych z wyjątkiem extradosed,

- zaplanować schody publiczne po obu stronach przyczółków (szerokość użytkowa min. 2,25 m),

- zaplanować skomunikowanie ciągów pieszych i rowerowych z istniejącą i projektowaną infrastrukturą w sąsiedztwie, w szczególności z bulwarami nad Brdą z każdej strony mostu i rzeki,

- drogi rowerowe i pieszo-rowerowe należy projektować o nawierzchni bitumicznej (asfalt lany MA),

- schody, gzymsy i kapy należy projektować jako przekroje pełne z betonu zbrojonego włóknami polimerowo-bazaltowymi (w całej objętości kap i gzymsów) klasy nie wyższej niż C20/25 oraz zbrojeniem tradycyjnym (tzw. miękkim). Gzymsy dopuszcza się jako prefabrykowane z betonu klasy nie niższej niż C40/50 dozbrajane włóknami polimerowo-bazaltowymi, natomiast przyczółki jako żelbetowe z domieszką mikroprętów polimerowo-bazaltowych w stopniu wystarczającym 
do istotnego ograniczenia zarysowania i wyeliminowania pęknięć.

- gzymsy powinny mieć wysięg zabezpieczający skutecznie przed zacinaniem deszczu – zaleca się kąt odchylenia od pionu pomiędzy dolną krawędzią gzymsu a dolną zewnętrzną krawędzią przęsła nie większy niż 45 stopni.

- przyczółki należy zaprojektować jako wtopione w nasyp; stożki przy przyczółkach zaleca się zaprojektować jako zielone (nieumocnione elementami betonowymi) z wyjątkiem obszarów silnie zacienionych,

- dostosowanie wszystkich parametrów obiektu i rozwiązań projektowych do pełnej zgodności 
ze Standardami technicznymi i wykonawczymi dla infrastruktury rowerowej Miasta Bydgoszczy (Zarządzenie nr 354 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 12 czerwca 2014 r. – załącznik nr 4 do OPZ),

- zapewnić dobór rozwiązań technologicznych i materiałowych zapewniających trwałość – Zamawiający zastrzega sobie prawo narzucenia rozwiązań decydujących o trwałości na podstawie własnego doświadczenia i wiedzy,

- należy przewidzieć odpowiednie odwodnienie w formie odpowiednio rozmieszczonych wpustów,
a w miejscu tzw. przejścia przez „0”, tj. w najwyższym punkcie łuku pionowego i zastosować ścieki przykrawężnikowe, zgodnie z warunkami technicznymi oraz Wzorcami i Standardami.

- dopuszcza się zastosowanie krawężników polimerobetonowych w kolorze białym wraz
z systemem odwodnienia.

- zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji i elementów stalowych należy projektować
w zgodności z Wytycznymi GDDKiA, z warstwą podkładową wysokocynkową.

- należy bezwzględnie unikać ścian i konstrukcji oporowych z gruntu zbrojonego,

- na obiekcie mostowym tramwajowym należy zastosować szyny 60R2 najlepiej w płytach prefabrykowanych.

- skarpy o pochyleniu ≥1:1,5 umocnić trylinką wklęsłą, skarpy o pochyleniu w przedziale 1:2 - 1:1,5 umocnić poprzez faszynowanie uzupełnione roślinnością wzmacniającą, natomiast skarpy 
o spadku łagodniejszym poprzez darniowanie uzupełnione w razie potrzeby roślinnością wzmacniającą i faszynowanie. Stosować faszynowanie trwałe (nie dopuszcza się np. faszyny iglastej). Zamawiający wymaga zastosowania naturalnych umocnień biologicznych, technicznych 
i biotechnicznych (nie należy stosować geokrat i innych elementów z tworzyw sztucznych) i ich kombinacji. Dobór elementów i formy ich ułożenia będzie zależał od zaprojektowanej geometrii skarpy. Dopuszcza się zarówno kiszkę faszynową, jak i płotki faszynowe jako sposób towarzyszący roślinności umacniającej. Przy spadku ok. 1:1,7 - 1:1,5 przewidzieć umocnienie od podnóża 
do krawędzi górnej. Przy łagodniejszym można stosować inne kombinacje. Do umocnienia można zastosować krzewy: śnieguliczka Chenaulta Hanckock, irga, trzmielina. Pomiędzy górną krawędzią każdej skarpy lub stożka a elementami konstrukcji mostu lub drogi/chodnika/drogi rowerowej zastosować wypłaszczenie o szerokości min. 1m.

Wymagania dla proponowanych roślin:

- śnieguliczka Chenaulta Hanckock 4 szt./m2, pojemnik C2, wys. min. 30 cm, min. 3-5 pędów

- irga pozioma 4 szt./m2, pojemnik C3,  wys. min. 30 cm, min. 3-5 pędów

- trzmielina 4szt./m2, pojemnik C3, wys. min. 30 cm, min. 3-5 pędów

Projekt należy opracować w zgodności z aktualnymi Wzorcami i Standardami projektowania dróg publicznych oraz drogowych obiektów inżynierskich. Odstępstw od Wzorców i Standardów, w przypadkach uzasadnionych udziela Zamawiający.

Zawartość koncepcji programowo-przestrzennej

Koncepcja programowa musi obejmować następujący zakres tematyczny:

Część opisowa

Część ogólna

Część drogowa, rowerowo – piesza

Część torowo - trakcyjno- zasilająca

Obiekty inżynierskie

Infrastruktura techniczna związana z inwestycją

Infrastruktura techniczna niezwiązana z inwestycją (kolizje)

Część geologiczno-inżynierska i hydrologiczna

Zestawienie nieruchomości koniecznych do zrealizowania inwestycji: stan prawny, powierzchnia nieruchomości, charakterystyka zabudowy, dokumentacja fotograficzna, itp.

Część środowiskowa

Podsumowanie

Część formalno-prawna – warunki, opinie i uzgodnienia

Analiza uzyskanych warunków technicznych, opinii i uzgodnień

Uzyskanie opinii: Miejskiego i Wojewódzkiego Konserwatora Ochrony Zabytków, Wydziału Zieleni
i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Bydgoszczy, Zespołu ds. Polityki Rowerowej, Gestorów infrastruktury technicznej, Rady ds. Estetyki Miasta Bydgoszczy.

Część rysunkowa

Plan orientacyjny w skali 1:5000

Plan sytuacyjny w skali 1:500 z naniesionym wartościami pochyleń podłużnych układu drogowego 
z zarysem organizacji ruchu drogowego – pozioma i pionowa (główne oznakowanie),

Plan sytuacyjny w skali 1:500 układu torowo- trakcyjnego i zasilania z naniesionym wartościami pochyleń podłużnych, promieni łuków poziomych

Przekroje konstrukcyjne dróg w skali 1:100

Przekroje konstrukcyjne obiektów inżynierskich w skali 1:50

Widok obiektów inżynierskich

Plany sytuacyjne w skali 1:500 z zaznaczonym: projektowanym i będącym w kolizji uzbrojeniem

Plany sytuacyjne w skali 1:1000 z naniesionymi liniami rozgraniczającymi inwestycji

Plany sytuacyjne w skali 1:1000 z odniesieniem do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Wizualizacje architektoniczne dla każdego wariantu.

Część ekonomiczna

Zestawienie nieruchomości, w tym zestawienie nieruchomości potrzebnych do wykupu wraz
z szacunkową wyceną w podziale na poszczególne warianty (jeśli będą takie występować),

Koszty poszczególnych robót budowlanych i instalacyjnych z podziałem na poszczególne branże
w odniesieniu dla każdego z wariantów

Koszty ewentualnych: wyburzeń, rozbiórek budynków i koszty wykupów nieruchomości.

Wielowariantowa koncepcja programowo-przestrzenna zostanie poddana analizie przez Zespół ds. Warunków i Oceny Dokumentacji projektowej przy ZDMiKP w Bydgoszczy, w tym celu do obowiązku wykonawcy oprócz opracowania w/w koncepcji  należy przygotowanie prezentacji tematu. Zespół wyda opinię w terminie zgodnie z zasadami opisanymi w umowie.

- Analiza wielokryterialna – ETAP 3

Dla opracowanych wariantów należy wykonać analizę wielokryterialną (według metodologii stosowanej przez prof. Wojciecha Suchorzewskiego) obejmującą co najmniej 15 kryteriów cząstkowych. Kryteria cząstkowe należy przyjąć w oparciu o następujące kryteria główne: transportowe, ekonomiczne, społeczno-środowiskowe. Wyboru wariantu należy dokonać na podstawie przyjętych modeli preferencji (transportowy, ekonomiczny, społeczno-środowiskowe).

Propozycja kryteriów cząstkowych:

- transportowe

- podkryterium dotyczące transportu publicznego

- podkryterium dotyczące transportu indywidualnego – samochodowego

- podkryterium dotyczące transportu indywidualnego – rowerowego

- podkryterium dotyczące transportu indywidualnego – pieszego

- podkryterium dotyczące bezpieczeństwo ruchu drogowego

- ekonomiczne

- podkryterium dotyczące kosztów realizacji inwestycji

- podkryterium dotyczące kosztów utrzymania inwestycji

- podkryterium dotyczące kosztów realizacji inwestycji związanych z obiektami inżynierskimi

- podkryterium dotyczące kosztów realizacji inwestycji związanych z przebudową infrastruktury technicznej – kolizje

- podkryterium dotyczące kosztów wykupów nieruchomości

- ochrony środowiska przyrodniczego i społeczne

- podkryterium – dotyczące zajętość terenów zielonych,

- podkryterium – dotyczące koniecznych wycinek drzew i krzewów,

- podkryterium – dotyczące ochrony akustycznej mieszkańców,

- podkryterium – dotyczące zajętość terenów prywatnych,

- podkryterium – dotyczące wyburzenia budynków i wywłaszczeń.

- Synteza opracowania i wyłożenie koncepcji do konsultacji społecznych

Na podstawie przygotowanych materiałów tzn. analizy wielokryterialnej wraz z wielowariantową koncepcją programowo-przestrzenną należy opracować, dla wybranego wariantu, syntezę opracowania w języku niespecjalistycznym o objętości maksymalnie 5 stron z niezbędnymi rysunkami (format *.pdf) oraz wizualizacjami. Opracowana synteza z w/w materiałów zostanie wyłożona, 
na mocy polecenia Prezydenta Miasta, do konsultacji społecznych przez stronę internetową Zamawiającego. Obowiązkiem Wykonawcy będzie analiza wniosków mieszkańców oraz przygotowanie raportu z wyłożenia koncepcji do konsultacji. Wyjaśnienia do wniosków Wykonawca będzie zobowiązany omówić podczas  spotkania z mieszkańcami. O ile Zamawiający uzna zasadność wprowadzenia korekt do przyjętej koncepcji, wynikających z wniosków zgłoszonych w trakcie procedury, Wykonawca wprowadzi wyżej wymienione korekty.

- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia – ETAP 4

Na etapie opracowania koncepcji programowo-przestrzennej Wykonawca przygotuje Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia (z przygotowaniem wszelkich wymaganych przez organ wydający decyzję wniosków, dokumentów, opracowań, materiałów, analiz) oraz uzyska, w oparciu o Ustawę
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008r. (Dz.U. 2023 poz. 1094 z późn. zm.), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia lub postanowienie o umorzeniu postępowania lub postanowienie właściwego organu o konieczności przygotowania Raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko. Przy czym w przypadku konieczności przygotowania raportu o odziaływaniu inwestycji na środowisko obowiązek ten spoczywa na Wykonawcy, w tym również przygotowanie jednolitej formy raportu tzw. ostatecznej wersji.

Do obowiązku Wykonawcy należy czynny udział w konsultacjach społecznych prowadzonych 
na etapie postępowania w zakresie wydawania w/w decyzji oraz innych konsultacjach i spotkaniach prowadzonych z mieszkańcami i przedstawicielami władzy, jak również przygotowywanie niezbędnych prezentacji i dokumentów na te spotkania.

Wszelkie materiały, które będą składane do organów wydających decyzje środowiskowe muszą posiadać wcześniejszą aprobatę Zamawiającego. Obowiązkiem Wykonawcy jest również przeprowadzenie badań i inwentaryzacji przyrodniczych, dokonywania uzupełnień do dokumentacji środowiskowej, przedkładania wyjaśnień do właściwych organów wydających decyzje środowiskowe
i innych na potrzeby przygotowania w/w dokumentów i uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia.

- Opracowanie Projektu architektoniczno-budowlanego, Projekty podziału nieruchomości, Programu Funkcjonalno-Użytkowy, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary, kosztorysy – ETAPY 5, 6 i 7

Projekt architektoniczno-budowlany należy wykonać zgodnie z zaakceptowaną przez Zamawiającego koncepcją programowo-przestrzenną, wymaganiami ustawy Prawo budowlane, przepisów związanych oraz Wzorców i Standardów przywołanych w aktualnym rozporządzeniu o warunkach technicznych dla dróg publicznych. Wszelkie odstępstwa od Wzorców i Standardów wydaje lub nakazuje Zamawiający. Program funkcjonalno-użytkowy (PFU) należy wykonać zgodnie z wymogami zawartymi w art. 103 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

Program funkcjonalno-użytkowy, specyfikacje techniczne odbioru i wykonania robót budowlanych należy opracować na podstawie Projektu architektoniczno-budowlanego. Program Funkcjonalno-Użytkowy należy opracować w sposób umożliwiający zlecenie robót budowlanych w systemie „zaprojektuj i zbuduj”. Program funkcjonalno-użytkowy opracowany przez Wykonawcę będzie stanowił część specyfikacji warunków zamówienia na wybór Wykonawcy robót. Przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych będzie prowadzony zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i opracowania wynikające z niniejszego przedmiotu zamówienia muszą być zgodne z ww. ustawą, w szczególności PFU i PAB wraz z załącznikami muszą być wolne od nazw własnych sugerujących producentów zastosowanych w opracowaniu wyrobów budowlanych i urządzeń.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji stosując zasady odnoszące się w ustawie 
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych do opisu przedmiotu zamówienia (art. 99-103). Wskazane w dokumentacji wyroby (np. materiały, urządzenia), powinny być opisane za pomocą cech technicznych i jakościowych, tzn. bez wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia.

Dokumentacja projektowa w zakresie opisu proponowanych materiałów i urządzeń powinna być wykonana zgodnie z art. 99 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Pzp). Jeżeli Wykonawca dokumentacji nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, przedmiot zamówienia można opisać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, wówczas wskazaniu takiemu muszą towarzyszyć wyrazy „lub równoważny”. W takim przypadku Wykonawca  obligatoryjnie wskazuje 
w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności.

Ponadto, opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Wykonawca jest obowiązany wskazać, 
że dopuszcza rozwiązania równoważne, a odniesieniu takiemu muszą towarzyszyć wyrazy „lub równoważne” zgodnie z art. 101 ust.4 ustawy Pzp.

Wykonawca jest zobowiązany w zakresie opracowanego PAB i programu funkcjonalno-użytkowego

udzielać odpowiedzi w ciągu 3 dni od dnia otrzymania pytań od potencjalnych Wykonawców robót, zadanych w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Część opisowa programu musi dodatkowo określać:

- Warunki wykonawstwa oraz wytyczne realizacyjne robót budowlanych przekazane przez Zamawiającego,

- Zalecaną przez inwestora konstrukcję układu drogowego i obiektów inżynierskich,

- Warunki odwodnienia układu drogowego,

- Uzgodnienie planowanej inwestycji z gestorami urządzeń podziemnych,

- Wytyczne w sprawie organizacji ruchu podczas realizacji robót remontowych.

W zakresie umowy jest złożenie wniosku o pozwolenie na budowę lub ZRID wraz z uzyskaniem tych decyzji z klauzulą ostateczności.

Do obowiązków Wykonawcy należy również przygotowanie przedmiarów robót oraz kosztorysu inwestorskiego.

- Nadzór autorski – ETAP 8 i 9

Każdy z projektantów – w ramach umowy – jest zobowiązany do udziału w procesie wyłaniania wykonawcy robót budowlanych poprzez udzielanie wyjaśnień i odpowiedzi na zapytania 
do przetargu.

Każdy z projektantów – w ramach umowy – jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego 
i obecność na każde wezwanie Zamawiającego, lecz nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc (z wyjątkiem przestojów 12branżowych potwierdzonych wpisem do Dziennika Budowy).

- Forma opracowania

Wszystkie opracowania należy wykonać w formie tradycyjnej (papierowej) oraz elektronicznej
w formatach otwartych do edycji *.doc, *.xls, *.ppt, *.dgn lub *.dwg (grafika) oraz dodatkowo całość opracowania w formacie *.pdf. Należy dołączyć 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na płytach DVD.

Należy wykonać następujące liczby egzemplarzy w formie tradycyjnej (poza egzemplarzami kierowanymi do właściwych organów):

Koncepcja programowo-przestrzenna – 2 egzemplarze,

Analiza wielokryterialna – 2 egzemplarze.

Synteza opracowania i raport z konsultacji społecznych – 2 egz.

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia wraz Raportem oraz decyzjami opisanymi w pkt. 8 – 2 egz.

Projekt Architektoniczno-budowlany – 2 egz.

Program Funkcjonalno-Użytkowy, Przedmiary i Kosztorysy  – 2 egz.

- Przepisy prawne

Rozwiązania architektoniczno-budowlane przyjęte w opracowanych projektach koncepcyjnych, budowlanych i wykonawczych powinny być zgodne z obowiązującymi na dzień składania wniosku
o pozwolenie na budowę/ZRID przepisami, normami standardami, instrukcjami i warunkami technicznymi oraz wiedzą inżynierską ze szczególnym uwzględnieniem przepisów obowiązujących dla projektowania obiektów inżynierskich, dróg rowerowych oraz dróg pieszych.

Zaproponowane w wykonywanych opracowaniach rozwiązania powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, normami, standardami obowiązującymi w Polsce oraz Unii Europejskiej.

Projekt należy opracować w oparciu o obowiązujące przepisy i wiedzę inżynierską, dodatkowo szczególną uwagę należy zwrócić na:

- Wytyczne do stosowania elementów informacyjnych dla osób niepełnosprawnych – opracowanie wewnętrzne ZDMiKP – kwiecień 2013 r.,

- Standardy techniczne i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej Miasta Bydgoszczy – kwiecień 2014 r.,

- Katalog dobrych praktyk w projektowaniu przestrzeni pieszej, 2016 r.,

- Katalog zielono-niebieskiej infrastruktury. Część II. Wytyczne i rozwiązania – Budowa
i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy (Wydanie 31 sierpnia 2017),

- Zarządzenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy w sprawie doświetlenia przejść dla pieszych,

- Wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych (dostępne na www.mib.bip.gov.pl – zakładka „Wzorce i standardy”).

- Załączniki

- Mapa zasadnicza poglądowa

- Koncepcja projektowa Ronda Fordońskiego,

- Karta obiektu mostowego nr M010 (Mostu Pomorskiego),

- Zarządzenie nr 354 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 12 czerwca 2014 r.