Załącznik nr 11 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający:

24 Wojskowy Oddział Gospodarczy

11-500 Giżycko

ul. Nowowiejska 20

- PKOB – 1251 Budynki przemysłowe

Przedmiotem zamówienia jest:

Remont odciągów spalin wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej w budynku 126 na terenie kompleksu wojskowego w Orzyszu

Dane charakterystyczne budynku warsztatowego nr 126:

Budynek warsztatowy wybudowany w 1957r ( 2015r przebudowa) , parterowy, niepodpiwniczony. Ściany osłonowe murowane. Konstrukcja stropodachu żelbetowa i stalowa, pokryta papą asfaltową i płytami warstwowymi. Obiekt wyposażony w instalacje: elektryczną, odgromową, wod-kan, c.o. wentylację mechaniczną oraz  cztery odciągi spalin  typu NORFI 05-4711-102

Dane techniczne budynku nr 126

kubatura budynku: 4117m³,

powierzchnia użytkowa: 633,66m²

Zakres rzeczowy obejmuje:

- demontaż istniejących  bębnowych odciągów spalin  - 4kpl

- zaprojektować nowe odciągi spalin montowane na szynach :

- 2szt na małej hali dla pojazdów typu BWP-1, BWP ZWDSz,  MTLB,

2S1 Goździk (zasięg przewodów odprowadzających spaliny powinien

umożliwić podłączenie pojazdu przed bramą garażową ,przewód odporny

na  temperaturę spalin 4500C, wyposażony w szybkozłącza

umożliwiające wymianę ssawek, zestawy ssawek odpowiednie dla pojazdów:

BWP-1, BWP ZWDSz,  MTLB, 2S1 Goździk)

-  4szt na dużej hali dla pojazdów typu T-72,PT-92, WZT-2, WZT-3,

LEOPARD (zasięg przewodów odprowadzających spaliny powinien

umożliwić podłączenie pojazdu przed bramą garażową , przewody

odporne na temperaturę spalin 6000C ,wyposażone w separator oleju,

oraz szybkozłącze umożliwiające wymianę ssawek, zestawy

ssawek odpowiednie dla pojazdów :  T-72,PT-92, WZT-2, WZT-3, LEOPARD)

- przystosowanie pomieszczeń przeznaczonych do montażu urządzeń odciągów spalin do potrzeb w zakresie:

- robót budowlanych (ściany, posadzki, drzwi wejściowe, dach itp.)

- robót elektrycznych (zasilanie urządzeń odciągu spalin itp.)

- robót sanitarnych (demontaż istniejących odciągów, jeżeli wentylatory wyciągowe z istniejących odciągów spalin nie będą wykorzystane należy je zdementować  a otwory w dachu  zlikwidować, montaż nowych itp.)

- Dokumentację należy wykonać w ilościach:

- projekt budowlany – 4 egzemplarze;

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 2 egzemplarze;

- kosztorys szczegółowy opracowany na podstawie przedmiotowej dokumentacji
na wykonanie całości prac koniecznych do wykonania – 2 egzemplarze;

- wartość kosztorysu sporządzonego do dokumentacji projektowej musi odpowiadać wartości złożonej oferty;

- kosztorys należy sporządzić wg obowiązujących norm i rozporządzeń;

- wersja elektroniczna całej dokumentacji technicznej sporządzona na nośniku CD – 1 egzemplarz (zapisane w formacie .dwg, .doc, .docx, .ath, .zuz, etc..);

- uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych, jeżeli takie będą konieczne do wykonania przedmiotowego zadania leży po stronie Wykonawcy/Projektanta (ich koszt pokrywa Wykonawca)

III. Projekt budowlano-wykonawczy należy uzgodnić z:

- Inwestorem – Komendantem 24 Wojskowego Oddziału Gospodarczego
 w Giżycku.

- Użytkownikiem – J.W.3797

- Inni, którzy mogą wyniknąć z odrębnych przepisów, które wynikną w trakcie realizacji zadania

- Niezależnie od podanego zakresu prac, przy projektowaniu należy uwzględnić wymagania zawarte w obowiązujących przepisach i normach dla tego typu obiektów m.in.:

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko Dz.U 2019  poz. 1839;

- Instrukcja o Ochronie Przeciwpożarowej w Resorcie Obrony Narodowej Ppoż. 3/2014;

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 8 kwietnia  2019 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U 2019  poz. 1065 z późniejszymi zmianami;

- Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 869

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719);

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 nr 120 poz.1126)

- Projekt winien odpowiadać wymogom określonym w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego i rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcyjno-użytkowego.

- Powyższy katalog przepisów prawnych i norm nie wyczerpuje obowiązujących

Wykonawcę przepisów. Wszystkie nie wymienione, a obowiązujące z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia są wiążące dla Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany uwzględniać wszystkie zmiany, które mogą stać się obowiązujące w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia

- W trakcie realizacji zamówienia zobowiązuję się wykonawcę 
do zorganizowania narady koordynacyjnej dotyczącej omówienia przyjętych rozwiązań (przy udziale przedstawiciela Zamawiającego, Użytkownika oraz Wykonawcy)

- w terminie  2 tygodni od dnia podpisania umowy;

Kompletną dokumentację projektową wraz z uzgodnieniami należy złożyć Zamawiającemu w celu weryfikacji i akceptacji

- Obowiązki Wykonawcy/Projektanta:

- dokonanie wizji lokalnej przed rozpoczęciem prac projektowych

- uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych, (jeżeli będą wymagane);

- wszelkie koszty administracyjne związane z uzyskaniem decyzji, uzgodnień, pozwoleń, map, opinii,  etc.  spoczywają po stronie Wykonawcy/Projektanta;

- dokumentacja projektowa powinna być wykonana w stanie kompletnym 
z punktu widzenia celu, któremu ma służyć;

- wykonanie inwentaryzacji projektowej;

- dokumentacja ma być wykonana w języku polskim: w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej;

- zapewnienie nadzoru autorskiego w ramach tej umowy;

- zgłoszenia do WINB oraz Zamawiającemu rozpoczęcia robót zgodnie 
z prawem budowlanym; (jeżeli będą wymagane);

- oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzonych robót;

- prowadzenie robót zgodnie z przepisami BHP oraz p.poż.;

- pozostawienie w stanie niepogorszonym pomieszczeń, otoczenia w obrębie prowadzonych prac;

- wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy;

- przedstawienie zestawienia kosztów zakupu i montażu instalacji i urządzeń niezbędnych dla wystawienia dowodu PT;

- utrzymanie ładu i porządku w miejscach prowadzonych robót;

- Wykonawca/Projektant ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za treść dokumentacji projektowej, poczynione w niej założenia i dokonane na jej potrzeby ustalenia;

- Wykonawca/Projektant będzie weryfikował na własny koszt otrzymane od Zamawiającego dokumenty i informacje pod względem zgodności 
ze stanem faktycznym;

- w przypadku nie posiadania przez Zamawiającego dokumentów niezbędnych do wykonania dokumentacji projektowej Wykonawca/Projektant zobowiązany będzie uzyskać je we własnym zakresie i na własny koszt, niezależnie od ich formy i źródła uzyskania;

- dokumentacja projektowa zawierać będzie wymagane prawem opinie, uzgodnienia, sprawdzenia rozwiązań projektowych oraz oświadczenie, że jest wykonana zgodnie z umową a także obowiązującymi przepisami i normami, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i winna być zaopatrzona w wykaz opracowań. Na jej podstawie realizowany będzie pełny zakres robót budowlanych niezbędnych dla użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

- dokumentacja projektowa w swej treści powinna określać przedmiot zamówienia, w tym w szczególności technologię robót, materiały i urządzenia a także parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, urządzeń i wyposażenia oraz powinna zawierać wszelkie niezbędne uzgodnienia wymagane przez przepisy prawa.

- dokumentacja projektowa powinna opisywać przedmiot zamówienia 
za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane. Wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych 
w zakresie wynikającym z przepisów, oraz oświadczenie o wzajemnym skoordynowaniu technicznym opracowań projektowych powinny być wykonane przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności, zapewniające uwzględnienie zawartych 
w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy.

Warunki realizacji zadania:

- Zamawiający informuje, iż w dniu 07.06.2022r. o godzinie 10:00 odbędzie się wizja lokalna miejsca inwestycji. Wizję lokalną przeprowadzi p. Michał MAKAREWICZ tel. 261 331 056. Koszt takiej wizyty ponosi Wykonawca. Zamawiający nie zastrzega konieczności odbycia wizji lokalnej przez składającego ofertę.

- Zamawiający będzie wymagał, aby Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu, najpóźniej w dniu podpisania umowy ustanowił kierownika budowy (robót) posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane) 
oraz dostarczy dowód jego przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.

- Realizacja robót poniedziałek – czwartek w godzinach 700-1500 , piątek 700- 1200 (istnieje możliwość pracy w innych godzinach po uzgodnieniu z Dowódcą J.W.1460).

- Roboty będą prowadzone w budynku użytkowanym (na terenie czynnego zakładu). Prace remontowe nie mogą być prowadzone jednocześnie na obu halach. Prace należy wykonać w etapach: - mała hala – I etap; duża hala – II etap. W związku z tym Wykonawca przy kalkulacji kosztów i czasu pracy powinien uwzględnić utrudnienia z tego tytułu.

- Obowiązkiem Wykonawcy wobec Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych właściwej jednostki wojskowej lub instytucji wojskowej na terenie której przewidziano realizację zamówienia jest po podpisaniu umowy, dostarczenie wniosku(załącznik nr …… do swz) wraz z wymaganymi przez właściwą jednostkę organizacyjną załącznikami. W sprawach związanych z realizacją zamówienia należy kierować się do osób wskazanych w SWZ lub w umowie jako do kontaktów

- Wykonawca (podwykonawca), jeżeli przy realizacji zamówienia będzie posługiwał się cudzoziemcami, którzy będą wchodzili na teren jednostki wojskowej, musi uzyskać pozwolenie odpowiednich organów na wstęp tych osób na teren jednostki zgodnie z zapisami „Instrukcji w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej” stanowiącej załącznik do Decyzji nr 107/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18.08.2021r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON 2021 poz.177).

- Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić dopiero po uzyskaniu zgody z urzędu wojewódzkiego na prowadzenie robót lub po uprawomocnieniu 
się decyzji o pozwoleniu na budowę i dokonaniu zgłoszenia rozpoczęcia prac 
w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Olsztynie.

- Przed przystąpieniem do prac należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem okna oraz inne elementy, których przedmiotowy zakres robót nie obejmuje.

- Po zakończeniu prac budynek należy kompleksowo posprzątać, pomieszczenia muszą nadawać się od razu do użytkowania (należy pozmywać stolarkę okienną, drzwiową, podłogi, itd. ).

- Po zakończeniu prac należy kompleksowo posprzątać teren wokół miejsca prowadzenia prac, teren ma być doprowadzony do stanu pierwotnego – w razie konieczności należy dowieść,  rozplantować ziemię i zasiać trawę;

- Wykonawca robót (kierownik budowy) w pełni odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy w miejscu realizacji robót, oraz za zachowanie bezpieczeństwa pożarowego.

- Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia kosztów poboru energii elektrycznej, poboru wody i odprowadzenia ścieków związanych z realizacją robót i potrzebami socjalnymi. Sposób rozliczenia został określony we wzorze umowy.

- Wykonawca wyznaczy koordynatora do spraw BHP p. .............., tel. ....................., który będzie współpracował z przedstawicielem użytkownika miejsca terenu budowy wyznaczonym przez Dowódcę Jednostki Wojskowej.

- W przypadku uszkodzenia systemów alarmowych, p.poż, sieci jawnych, niejawnych, sieci telefonicznej, elektrycznej, komputerowej, wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej, gazowej itp. Wykonawca usunie awarię w ciągu 48 godzin od zdarzenia zgodnie z obowiązującymi Normami. W przypadku nie usunięcia awarii w wyznaczonym terminie Zamawiający zleci wykonanie usunięcia awarii osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

- Transport odpadów oraz ich utylizacja z terenu budowy leży po stronie Wykonawcy i powinna być przeprowadzona przez firmę posiadającą stosowne uprawnienia.

- Ceny jednostkowe złomu zostały ustalone na podstawie „Planu przekazywania w 2022 roku Agencji Mienia Wojskowego trwale zbędnych rzeczy ruchomych” sporządzony przez IWspSZ, który sporządzony jest z uwzględnieniem średnich cen jednostkowych uzyskanych przy sprzedaży.

- W trakcie realizacji zamówienia zobowiązuję się wykonawcę do zorganizowania narady koordynacyjnej dotyczącej omówienia przyjętych rozwiązań (przy udziale przedstawiciela Zamawiającego, Użytkownika oraz Wykonawcy)   w terminie 2 tygodni od podpisania umowy (w przypadku braku akceptacji zaproponowanej koncepcji Projektant zobowiązuje się do zorganizowania kolejnej narady w przeciągu 2 tygodniu).

- W niniejszym postępowaniu Zamawiający stawia wymóg zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących bezpośrednie czynności w realizacji robót (art. 95 ust. 1 Ustawy pzp).

- Zbiór wymagań szczegółowych dotyczących organizacji robót, standardu 
i jakości wykonania, właściwości zastosowania wyrobów budowlanych oraz metod i sposobu oceny jakości wykonania zleconych prac określony zostanie
w Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, która wykonana będzie na etapie przygotowywania dokumentacji projektowej.

- Utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki w ramach kosztów ogólnych budowy. Dokument potwierdzający z dokonanej utylizacji należy dołączyć do dokumentów w dniu odbioru robót.

Zdemontowane odciągi spalin należy zdać do magazynu SOI Bemowo Piskie.