Dostawy i montaż platformy dla niepełnosprawnych do budynku szkoły w Wilkasach

- Typ urządzenia Platforma schodowa dla niepełnosprawnych wykonanie wewnętrzne Klatka schodowa przedstawiona na zdjęciach i skan projektu.

- Udźwig i masa urządzenia 250 kg lub 2 osoby - jedna na wózku i towarzysząca Ilość przystanków - dojść 2 - 2 (wjazd na wprost).

- Wysokość podnoszenia, schody -  zgodnie z załącznikiem – projekt i zdjęcia.

- Sposób składania i rozkładania podestu platformy Manualne składanie podestu platformy Kabina dźwigu.

- Zjazd awaryjny Ręczny za pomocą korby Sterowanie 24V ; Przyciskowe – trzymając do czasu przejazdu Maszynownia W konstrukcji Komunikacja ze służbami ratowniczymi Nie dotyczy

- Gwarancja 36 miesięcy.

- Cena obejmuje Transport urządzenia, dokumentację techniczną, montaż urządzenia i uczestnictwo w rejestracji UDT .

- Termin realizacji do 30.09.2023 r.