PROJEKT  WYKONAWCZY

BRANŻA DROGOWA

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 0780T

PIERZCHNICA – NOWA WIEŚ W M. NOWA WIEŚ

OD KM 0+000 DO KM 3+233

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Nowa Wieś  – Powiat Sandomierski

NUMERY EWIDENCYJNE DZIAŁKI:

- 127 – Nowa Wieś

INWESTOR:

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

w SANDOMIERZU z/s w SAMBORCU

SAMBORZEC 199

27-650 SAMBORZEC

OŚWIADCZENIE:

Zgodnie z art. 20 Ustawy „Prawo Budowlane” (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami) oraz z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 140, poz. 906)

Oświadczam, że opracowanie zostało wykonane zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

| BRANŻA | FUNKCJA | IMIĘ I NAZWISKO | NR UPRAWNIEŃ | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DROGOWA | # PROJEKTANT | Wojciech Basta | 75/Tbg/85 |  |

### TARNOBRZEG    31 lipiec  2020

Spis treści:

- Opis techniczny

1. Przedmiot inwestycji

2. Stan istniejący

2.1 Teren inwestycji

2.2 Istniejąca infrastruktura

3. Stan projektowy

3.1 Ogólne zamierzenia projektowe

3.2. Parametry techniczne

3.3. Plan zagospodarowania terenu

3.4. Układ konstrukcyjny

3.4.1. Konstrukcja wzmocnienia nawierzchni jezdni bitumicznej

3.4.2. Konstrukcja nawierzchni jezdni bitumicznej na poszerzeniach lub wymianie

3.4.3. Konstrukcja zjazdów kamiennych

3.4.4. Konstrukcja poboczy

3.5. Kanał technologiczny

3.5.1 Zakres rzeczowy

    - Charakterystyka techniczna

3.5.3  Budowa kanału technologicznego ulicznego KTu

3.5.5 Uwagi końcowe

- Część rysunkowa

1. Plan orientacyjny, skala 1:25000							- rys. nr 1

2. Plan sytuacyjny, skala 1:500							- rys. nr 2

3. Przekrój konstrukcyjny, skala 1:50						- rys. nr 3

4. Profil podłużny, skala 1:100/1000							- rys. nr 4

5. Przekroje poprzeczne, skala 1:100							- rys. nr 5

6. Schemat kanału technologicznego, skala b/s					- rys. nr 6

7. Studnia kablowa SKO-2g, skala 1:10						- rys. nr 7

8. Rama studni kablowej wersja ciężka kl. D400, skala 1:10			- rys. nr 8

9. Pokrywa studni kablowej wersja ciężka kl. D400, skala 1:10			- rys. nr 9

10. Kanał technologiczny uliczny – profil podstawowy, skala 1:2			- rys. nr 10

11. Kanał technologiczny uliczny – profil przepustowy, skala 1:2			- rys. nr 11

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi  powiatowej nr 0780T Pierzchnica – Nowa Wieś w m. Nowa Wieś od km 0+000 do km 3+233 na działce o numerze ewidencyjnym  127.

2. Stan istniejący

2.1 Teren inwestycji

Droga powiatowa nr 0780T Pierzchnica – Nowa Wieś w m. Nowa Wieś posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej szerokości od 6,00m do 6,15m  oraz pobocza o nawierzchni gruntowej o szerokości zmiennej około 1,00m. W pasie drogowym znajdują się również zjazdy o nawierzchni  gruntowej i tłuczniowej.

Jezdnia bitumiczna w szczególności na prawym pasie ruchu wykazuje spękania oraz liczne nierówności wywołane obciążeniem tego pasa ruchu pochodzącego od samochodów wywożących materiał kamienny z kopalni w Jurkowicach. W warstwie ścieralnej widoczne są wyremontowane ubytki.

2.2 Istniejąca infrastruktura

Na terenie planowanej inwestycji znajdują się następujące media:

- wodociąg,

- kabel elektryczny podziemny,

- kabel elektryczny napowietrzny,

- kabel telekomunikacyjny

- kabel ( światłowód) internetowy

3. Stan projektowy

3.1 Ogólne zamierzenia projektowe

Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie przebudowy drogi  powiatowej nr 0780T Pierzchnica – Nowa Wieś w m. Nowa Wieś od km 0+000 do km 3+233 polegającej na:

- wzmocnieniu konstrukcji istniejącej drogi,

-  wykonaniu umocnionych poboczy,

- wykonaniu poboczy kamiennych utrwalonych powierzchniowo poprzez wykonanie podwójnie powierzchniowego utrwalenie grysami i emulsją asfaltową,

- wykonaniu zjazdów kamiennych utrwalonych powierzchniowo poprzez wykonanie podwójnie powierzchniowego utrwalenie grysami i emulsją asfaltową,

- wymianie oraz uzupełnieniu oznakowania pionowego

- wykonaniu oznakowania poziomego.

3.2. Parametry techniczne

- Klasa techniczna drogi – „Z” – przy przebudowie przyjęte wymagania techniczno - użytkowe dla klasy „L”

- Prędkość projektowa Vp – 40 km/h

- Kategoria ruchu – KR-6

- Nacisk pojedynczej osi 115 kN

- Szerokość pasa ruchu – 3,00 m

- szerokość pobocza utwardzonego – 1,00 m

- szerokość pobocza – 0,50 m

3.3. Plan zagospodarowania terenu

Przebudowywana droga posiada w planie sytuacyjnym pięć odcinków prostych połączonych czterema łukami o promieniach:

-  R1= 345 m

-  R2= 280 m

-  R3= 160 m

-  R4= 120 m

Powierzchnia jezdni  19 568 m2.

Powierzchnia utwardzonych poboczy  6 466,00 m2.

Powierzchnia poboczy 3 233,00 m2.

Powierzchnia zjazdów kamiennych 2 646,00 m2.

3.4. Układ konstrukcyjny

3.4.1. Konstrukcja wzmocnienia nawierzchni jezdni bitumicznej

- 4 cm – warstwa ścieralna SMA11S PMB dla KR6 polimeroasfalt,

- 8 cm – warstwa wiążąca ACWMS16 PMB lub MG dla KR6 polimeroasfalt lub asfalt wielorodzajowy,

- Geokompozyt KR6 o wytrzymałości równej lub powyżej 100kN/m

3.4.2. Konstrukcja nawierzchni jezdni bitumicznej na poszerzeniach lub wymianie

- 4 cm – warstwa ścieralna SMA11S PMB dla KR6 polimeroasfalt,

- 8 cm – warstwa wiążąca ACWMS16 PMB lub MG dla KR6 polimeroasfalt lub asfalt wielorodzajowy,

- Geokompozyt KR6 o wytrzymałości równej lub powyżej 100kN/m

- 11cm – podbudowa zasadnicza warstwa górna AC WMS22 PMB lub MG dla KR6 polimeroasfalt lub asfalt wielorodzajowy,

- 11cm – podbudowa zasadnicza warstwa górna AC WMS22 PMB lub MG dla KR6 polimeroasfalt lub asfalt wielorodzajowy,

- 20cm – podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszyw związanych cementem C5/6,

- 30cm – podłoże stabilizowane cementem 1,5 - 2,5Mpa ,

3.4.3. Konstrukcja zjazdów kamiennych

- podwójne powierzchniowe utrwalenie grysami i emulsją asfaltową,

- 15 cm – mieszanka z kruszywa łamanego 0/31,5,

3.4.4. Konstrukcja poboczy

- podwójne powierzchniowe utrwalenie grysami i emulsją asfaltową,

- 15 cm – mieszanka z kruszywa łamanego 0/31,5,

3.5. Kanał technologiczny

Kanały technologiczne wykonuje się w celu:

a) umieszczania urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

b) umieszczania linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii elektroenergetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

zgodnie z ustawą o drogach publicznych oraz rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji 
z dnia 21.04.2015r.

3.5.1 Zakres rzeczowy

Łącznie zaprojektowano budowę:

- kanału technologicznego ulicznego (KTu)                                                         : 3233,0 m

- rur osłonowych dla kanału technologicznego ulicznego (KTu)                         : 604,0 m

- studni kablowych kanału technologicznego (KTu) i (KTp)                               : 34 szt.

    - Charakterystyka techniczna

Opracowanie obejmuje budowę kanału technologicznego ulicznego (KTu), który zaprojektowany został w poboczu oraz skarpie drogi powiatowej. Miejsca budowy poszczególnych odcinków i typów kanału technologicznego pokazano na rys. 2 i 6 oraz na przekrojach kanałów KTu na rys. 10, 11.

3.5.3  Budowa kanału technologicznego ulicznego KTu

Kanał technologiczny KTu wykonać zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne.

Kanał KTu należy wybudować z :

- jednej rury osłonowej czarnej lub pomarańczowej HDPE 110/5,5 (dla potrzeb linii elektroenergetycznych);

- trzech rur światłowodowych typu HDPE 40/3,7 czarnych z barwnymi   wyróżnikami  paskowymi (czerwony, niebieski, zielony) z warstwą poślizgową i wewnętrznie  rowkowanych;

- wiązki mikrorurek 7x10/8mm  ułożonych w rurze HDPE 40/3,7.

Wszystkie rury powinny muszą spełniać warunki technologiczne opisane w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne oraz być oznaczone nadrukiem z oznaczeniem Właściciela kanału technologicznego.

W miejscach skrzyżowania kanału KTu z projektowanymi zjazdami, należy rury kanału KTu ułożyć w rurach osłonowych HDPE 160/9,1.

W połowie głębokości ułożenia nad ciągami kanału technologicznego należy ułożyć taśmę ostrzegawczą o szerokości 250 mm i grubości, co najmniej 0,3 mm w kolorze pomarańczowym z trwałym napisem „Uwaga Kanał Technologiczny”.

Na ciągach kanału KTu należy posadowić studnie kablowe typu SKO-2g z betonu klasy, co najmniej C30/37 wyposażone w ramy i pokrywy żeliwne typu ciężkiego z betonu klasy C35/45 dla klasy obciążalności B-125.

Na wywietrzniku pokrywy studni kablowej należy umieścić na trwałe logo właściciela kanału technologicznego.

Pokrywy studni kablowych należy wyposażyć w urządzenie uniemożliwiające dostęp do wnętrza studni osobom nieuprawnionym.

3.5.5 Uwagi końcowe

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015r. (poz. 680) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne:

1) Rury światłowodowe i wiązki mikrorur układa się w ścisłe wiązki związane opaskami samozaciskowymi w odstępach nie większych niż 2 m.

2) Odcinki rur światłowodowych i wiązek mikrorur układa się bez złączek pomiędzy studniami.

3) Rury osłonowe układa się nad profilami rur światłowodowych i wiązek mikrorur i jednocześnie   oddziela od siebie warstwą piasku o grubości 50 mm.

4) Rury osłonowe łączy się za pomocą zgrzewania lub złączkami zewnętrznymi.

5) Rury światłowodowe łączy się za pomocą złączek skręcanych, a wiązki mikrorur specjalnymi złączkami mikrorur.

Wszystkie końce rur światłowodowych oraz wiązki mikrorurek należy zabezpieczyć w studniach kablowych uszczelkami.

Rury HDPE 40/3,7 oraz wiązkę mikrorurek, należy w studniach kablowych przymocować do korpusu studni kablowej uchwytami metalowymi zamkniętymi.

Studnie kablowe należy oznaczyć tabliczką informacyjną charakteryzującą się:

- otworami do mocowania o wymiarze φ 3mm – w części samego laminatu

- wykonanym opisem studni na żółtym tle o wymiarach 207mm x 47mm np.   SKO-2g/1

- tabliczka wykonana z laminatu grubości powyżej 0,5mm

- mocowana na kołki rozporowe φ 4mm do ściany studni (wewnątrz studni)