Załącznik nr 1 do SWZ

# Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest  „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Koszalińskiego w sezonie zimowym 2024/2025, sprzętem  będącym w posiadaniu Wykonawców” polegające na  - Odśnieżaniu i likwidacji śliskości sprzętem  „lekkim” w rejonie   gmina Biesiekierz – Świeszyno -Manowo

Drogi objęte zmówieniem:

| Lp | Nr drogi | Przebieg drogi | km |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3529Z | Niekłonice - Niedalino | 18,00 |
|  | 3530Z | Niekłonice - Konikowo | 2,50 |
|  | 3531Z | DK 11 - Cewlino | 4,00 |
|  | 3537Z | Od drogi woj. 167 – Zegrze Pom. - skrzyżowanie Kurozwęcz | 9,00 |
|  | 3523Z | Skrzyżowanie Dunowo - Popowo | 11,2 |
|  | 3527Z | Laski Koszalińskie – Kotłowo | 2,00 |
|  | 3519Z | Kraśnik - Świemino | 10,00 |
|  | 3329Z | Ubysławice | 1,20 |
|  | 3526Z | Nosowo - Nosówko | 4,40 |
|  |  | Ogółem | 62,30 |

Wymagany sprzęt do realizacji zamówienia: minimum dwie jednostki sprzętowe (samochód ciężarowy) wyposażone  w pługi i piaskarki oraz aktywny satelitarny system monitorowania pojazdu (GPS). Wykonawca umożliwi Zamawiającemu dostęp do monitorowania w dniu podpisania umowy.

Przez jednostkę sprzętową rozumie się: sprawny technicznie  samochód ciężarowy wyposażony w pług o szerokości  minimum 3 m i piaskarkę o  ładowności minimum  5m³.)

Materiał  do likwidacji śliskości, tj. mieszankę solno – piaskową zabezpieczy Wykonawca.

Szacunkowa ilość do odśnieżania i likwidacji śliskości  - 934,50 km (wyliczenie: 15 wyjazdów x 62,30 km = 934,50 km).

Podane przez Zamawiającego ilości wyjazdów i kilometrów, stanowią ilości szacunkowe dla potrzeb złożenia oferty. Rzeczywiste ilości do realizacji wynikać będą z aktualnie panujących w danym czasie warunków atmosferycznych i będą rozliczane z użyciem cen jednostkowych, które Wykonawca poda w formularzu ofertowym.

Odśnieżanie i likwidacja śliskości w standardzie V. Standardy zimowego utrzymania dróg  ( wg załącznika do Rozporządzenia nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 25.10.1994 r w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych:

| Standard | Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu | Dopuszczalne odstępstwa od standardu po ustaniu opadów śniegu | Dopuszczalne odstępstwa od standardu od stwierdzenia występowania zjawisk |
| --- | --- | --- | --- |
| V | Jezdnia odśnieżona w miejscach zasp, odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. | - luźny – 16 godzin, - zajeżdżony – występuje, - nabój śnieżny -występuje, - zaspy – występują do 24 godzin. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godzin. | W miejscach wyznaczonych: - gołoledź – 8 godzin - śliskość pośniegowa występuje |

UWAGA

- Płatność dokonywana będzie za faktycznie wykonane prace. Zamawiający zastrzega, że zakres prac w okresie obowiązywania umowy może być zarówno mniejszy jak i większy od przewidywanego, w zależności od panujących warunków atmosferycznych.

- Mniejsze potrzeby Zamawiającego na odśnieżanie i likwidację śliskości niż szacunkowe   nie mogą  być podstawą roszczeń  ze strony Wykonawcy.

- Zamawiający zastrzega sobie w pierwszej kolejności wykorzystanie do akcji zimowego utrzymania dróg na wszystkich częściach sprzętu będącego własnością Zamawiającego ( w takim wypadku wykonawcy poszczególnych części nie będą wnosić żadnych roszczeń do zamawiającego).

- Przystąpienie do realizacji zamówienia najpóźniej w ciągu 120 minut od telefonicznego zawiadomienia przez upoważnionego  pracownika Zamawiającego.