Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji korytarzy oraz pomieszczeń biurowych budynku przy ul. Jezuickiej 6-14 w Bydgoszczy (na dz. ew. 147/1, 148/1, 149/1, 151, 152; obręb 176, jednostka ewidencyjna: Miasto Bydgoszcz), 
z uwzględnieniem w projekcie m.in.:

- Demontażu drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami,

- Montażu drzwi wewnętrznych akustycznych o podwyższonych parametrach tłumienia dźwięku (klasa akustyczna większości drzwi D4 - izolacyjność akustyczna 42 dB, pojedyncze drzwi klasy D3 – izolacyjność akustyczna 32 dB),

- Zaprojektowania dodatkowej izolacji w przypadku wymiany drzwi osadzonych w ścianie z płyt gipsowo-kartonowych lub ścianie murowanej o grubości niezapewniającej odpowiedniej izolacyjności akustycznej,

- Montażu na korytarzach sufitów podwieszanych rastrowych z przystosowaniem do montażu instalacji sygnalizacji p.poż.,

- Montażu oświetlenia LED oraz awaryjnego na korytarzach,

- Malowania powierzchni ścian farbą o wysokiej odporności na zabrudzenia wraz z naprawą ubytków powierzchni poprzez wypełnienie gipsem szpachlowym lub zniwelowaniem nierówności.

- Przedmiot zamówienia.

Zamówienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w tym:

- inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej - w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotowego zadania (wersja papierowa: 3 egz., na nośniku elektronicznym: 2 egz., 
do odczytu z rozszerzeniem .PDF oraz w wersji edytowalnej w formacie dwg/dxf),

- projektu architektoniczno-budowlanego wraz z projektem zagospodarowania terenu oraz niezbędnymi uzgodnieniami, w tym: uzyskania decyzji MKZ na wykonywanie robót w budynku lezącym w Dzielnicy Starego Miasta (obszar rejestrowy) z kompletem opinii, uzgodnień 
i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, wymaganych 
do złożenia wniosku o wydanie i  uzyskanie przez Zamawiającego stosownej decyzji administracyjnej (wersja papierowa: po 4 egz. na nośniku elektronicznym: 2 egz. z tym, że do odczytu – z rozszerzeniem .PDF; oraz do edycji, pliki rysunków w formacie edytowalnym dwg/dxf),

- wielobranżowego projektu technicznego w zakresie architektury i konstrukcji (wersja papierowa: 3 egz., na nośniku elektronicznym: 2 egz. z tym, że do odczytu z rozszerzeniem .PDF; do edycji pliki rysunków w formacie .dwg/dxf);

- wielobranżowego projektu wykonawczego w zakresie architektury, konstrukcji oraz branży instalacyjnej elektrycznej, w zakresie koniecznym do realizacji ww. inwestycji, uzgodnionego 
z gestorami sieci, (wersja papierowa: 3 egz., na nośniku elektronicznym: 2 egz. 
z tym, że do odczytu z rozszerzeniem .PDF; do edycji pliki rysunków w formacie .dwg/dxf);

- przedmiarów robót oraz kosztorysów inwestorskich poszczególnych branż (wersja papierowa: 3 egz., na nośniku elektronicznym: 2egz. z tym, że do odczytu – z rozszerzeniem .PDF oraz 
w wersji .ath),

- specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych ze szczegółowym opisem projektowanych materiałów budowlanych dla poszczególnych branż wraz z podaniem kryteriów równoważności zastosowanych wyrobów budowlanych (STWOiR) (wersja papierowa: 3 egz., 
na nośniku elektronicznym: 2 egz., do odczytu z rozszerzeniem .PDF),

- instrukcję bezpieczeństwa pożarowego; (wersja papierowa: 3 egz., na nośniku elektronicznym: 
2 egz., do odczytu – z rozszerzeniem .PDF).

Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto przygotowanie dokumentów i wniosków oraz uzyskanie przez Wykonawcę warunków technicznych, decyzji, opinii i uzgodnień niezbędnych do otrzymania przez Zamawiającego stosownej decyzji administracyjnej na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego.

- Przedmiot zamówienia powinien być:

- zgodny z obowiązującymi przepisami regulującymi przedmiotową problematykę, w tym m.in. 
z przepisami wynikającymi z:

- ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 j.t.),

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2019r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225 j.t. z późn. zm.)

- rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679 j.t. z późn. zm.),

- ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 j.t. z późn. zm.),

- rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021.2454 j.t.),

- rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2023.2458 j.t.),

- ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2023.344 j.t.),

- rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U.2012.463 z późn.zm.),

- ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.2022.916 j.t.),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126),

- innych przepisów i norm budowlanych związanych z planowaną inwestycją.

- zaakceptowany przez Zamawiającego (WIM) na etapie opracowywania projektów architektoniczno-budowlanych oraz technicznych, tj. w zakresie zaproponowanych rozwiązań projektowych.

- Projekt budowlany musi zostać zatwierdzony przez Wydział Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Bydgoszczy i na jego podstawie musi zostać wydana stosowna decyzja administracyjna 
(w związku z realizacją prac remontowych w budynku na obszarze rejestrowym Dzielnicy Stare Miasto).

- zaopatrzony w oświadczenie Wykonawcy:

- o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi na dzień przekazania dokumentacji;

- o kompletności dostarczonych prac projektowych z punktu widzenia celu jakiemu mają służyć,

- o braku przywołania materiałów z nazw własnych producentów, a w przypadku konieczności ich zastosowania wskazanie istotnych parametrów równoważnych wraz z zakresem ich tolerancji.

- Informacje dla wykonawców dotyczące sposobu i formy przygotowania dokumentacji:

- tworzenie plików PDF:

- dokumenty tekstowe: składające się z większej liczby stron (np. opisy do projektów, specyfikacje techniczne) powinny być przygotowane (zapisywane) w formie pojedynczych plików PDF, tzn. cały dokument to jeden plik PDF,

- niedopuszczalne jest przygotowanie plików PDF (według formuły 1 do 1) czyli utworzenie takiej ilości plików PDF z ilu stron składa się dokument tekstowy (np. strona tytułowa – 1 plik PDF, spis treści – 1 plik PDF),

- przygotowując pliki pdf należy pamiętać o maksymalnym dopuszczalnym rozmiarze każdego pojedynczego pliku, tj. 50 MB,

- opisywanie plików PDF i katalogów:

- wszystkie pliki PDF powinny być prawidłowo opisane zgodnie z wytycznymi w punktach poniżej, 
tj. w sposób umożliwiający ewentualne ich łączenie w celu zmniejszenia ich ilości,

- pliki PDF należy nazwać stosując ujednolicony skrótowy format nazwy tj. numer_porządkowy.rodzaj_projektu.rodzaj_dokumentu/rysunku.numer_rysunku – nazwa dokumentu np. 001.PB.PZT – Projekt zagospodarowania terenu,

- wszystkie pliki PDF należy zestawić w jednym pliku pn. „Zestawienie dokumentacji”, 
przykładowe zestawienie dokumentacji:

| - LP. | NAZWA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU |  |  |
| 001 | PZT | OT | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU OPIS |
| … | … | … | … |
|  | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY |  |  |
| 024 | PAB | OT | OPIS |
| 025 | PAB | R1 | RYSUNEK 1 |
| … | … | … | … |
|  | PROJEKT TECHNICZNY |  |  |
| 038 | PT | OT | OPIS |
| 039 | PT | R1 | Rysunek 1 |
| … | … | … | … |
|  | PROJEKT WYKONAWCZY |  |  |
| 051 | PW | OT | OPIS |
| … | … | … | … |
| 065 | PW | D3 | PRZEKROJE |
| … | … | … | … |
|  | SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH |  |  |
| 116 | STWIOR |  | ZAGOSPODAROWANIE TERENU |
| … | … | … | … |

- w przypadku załączników w postaci (np. rzutów, map, rysunków) nazwa tworzonego pliku PDF powinna odpowiadać nazwie oraz numerowi opisywanego załącznika, rysunku,

- nazwa katalogu powinna wskazywać jednoznacznie na zakres tematyczny zawartych w nim plików PDF – jeżeli nie ma takiej potrzeby nie należy tworzyć podkatalogów,

- tworzone pliki PDF oraz katalogi nie powinny zawierać w swych nazwach polskich liter oraz  znaków specjalnych np. ąężźć,

- nazwy plików, katalogów i podkatalogów – powinny być zapisywane jako nazwy skrócone 
(np. br. sanit., br. elektr. - należy unikać rozbudowanych nazw, które utrudniają skopiowanie dokumentacji z płyty),

- nazwy katalogów i plików nie powinny zawierać w nazwie lokalizacji (płyta zawiera dokumentację dot. konkretnej inwestycji – nie ma więc potrzeby przywoływania jej nazwy w tworzonych katalogach czy plikach),

- uzgodnienia, oświadczenia projektantów, zaświadczenia oraz decyzje o stwierdzeniu przygotowania zawodowego należy zamieszczać w osobnym katalogu (z uwagi na zawarte w nich dane osobowe).

- tworzenie plików edytowalnych - edytor tekstów (np. .doc,.docx), arkuszy kalkulacyjnych (np. .xls, xlsx) oraz rysunków typu CAD (np. .dwg, .dxf) należy zapisywać w formacie nie starszym niż .2017).

Formy elektroniczna i papierowa sporządzonej dokumentacji muszą być jednakowe. Brak 
tej zgodności może być podstawą nieodebrania przez Zamawiającego wykonania Zamówienia. Wykonawca dostarczy opracowanie w formie elektronicznej nie zabezpieczonej hasłami, na nośniku elektronicznym.

- Dane wyjściowe, wytyczne i wymagania do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej ww.  inwestycji:

- Lokalizacja: ul. Jezuicka 6-14 w Bydgoszczy, (dz. ew. 147/1, 148/1, 149/1, 151, 152; obręb 176, jednostka ewidencyjna: Miasto Bydgoszcz)

- Teren inwestycji jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego  - Stare Miasto – obszar wpisany do rejestru zabytków nr A/324.

- Wszelkie prace prowadzone na terenie obiektu należy uzgadniać z Użytkownikiem budynku (UMB), w tym konieczność dostępu do pomieszczeń objętych zakresem zadania –oraz Wydziałem Inwestycji Miasta (Justyna Misztela – inspektor ds. przygotowania – WIM UMB).

- Zakres i formę przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji, stanowiące załącznik 
do zapytania ofertowego, określa wzór umowy.

- Informacje i wymagania dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia:

- Przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych z wykonawcą dokumentacji projektowo-kosztorysowej zostanie zawarta umowa w przedmiocie sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonywanych na jej podstawie, na niżej wymienionych warunkach:

- obowiązek uczestnictwa Projektanta w naradach koordynacyjnych przez okres realizacji robót budowlanych, jeśli taka potrzeba wystąpi (do 10 pobytów),

- wynagrodzenie Wykonawcy nadzoru autorskiego (jednostki projektowania): suma kwoty odpowiadającej do 15% wartości umowy na przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonanej zgodnie z umową,

- Wykonywanie nadzoru autorskiego obejmuje w szczególności:

- nadzór nad prawidłową realizacją inwestycji pod względem zgodności rozwiązań technicznych, materiałów i użytkowych z dokumentacją projektową,

- wyjaśnianie wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań, 
w tym na etapie postępowania przetargowego na żądanie Zamawiającego, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz kierownika budowy,

- uzgadnianie z Zamawiającym, inspektorem nadzoru inwestorskiego, kierownikiem budowy możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej materiałów i urządzeń,

- czuwanie, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego wymagającej uzyskania nowego pozwolenia na budowę oraz nie generował znacznego zwiększenia kosztów inwestycji,

- udział w naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiającego, inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy,

- ocenę wyników badań materiałów i elementów budowlanych.