Załącznik nr 1B do SWZ/Załącznik nr 2B do Umowy

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa postępowania:

Dostawa przedmiotów umundurowania służbowego dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej - część B (koszula służbowa z długim rękawem, koszula służbowa z krótkim rękawem)

# Wymagania dla części B (koszula służbowa z długim rękawem, koszula służbowa z krótkim rękawem) postępowania

Na opis przedmiotu zamówienia składa się wyciąg z treści dokumentacji techniczno-technologicznej opracowanej dla poszczególnych przedmiotów umundurowania oraz dokumentacja fotograficzna poszczególnych asortymentów. Wykonawca ma możliwość również zapoznania się parametrami, wyglądem i innymi cechami fizycznymi poszczególnych przedmiotów w siedzibie zamawiającego gdzie zostaną one udostępnione do wglądu (bez możliwości wypożyczenia) po wcześniejszym uzgodnieniu takiej możliwości (minimum 3 dni robocze przed planowanymi oględzinami).

Pakiety zdjęć poglądowych są dołączone do poszczególnych części zmówienia, jednakże nie stanowią one źródła informacji dla wykonawcy o wymaganych parametrach technicznych poszczególnych części zamówienia, które zawarte są w treści wymagań techniczno-technologicznych.

Uwaga: za każdym razem gdy Zamawiający w poniższym dokumencie przywołuję odniesienie do normy, oznacza to zastosowanie przytoczonej normy lub równoważnej.

# Wymagania techniczno-technologiczne

Koszula służbowa z długim rękawem

# I. CHARAKTERYSTYKA WYROBU

  - 1. Opis

Koszula męska z długim rękawem wchodzi w skład ubioru służbowego funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.

Wykonana jest z tkaniny w kolorze piaskowym, lekko dopasowana szwami bocznymi, zapinana na guziki w kolorze koszuli.

Na lewym przodzie, pośrodku odszyta plisa przestębnowana po obu stronach.

Na listwie przodu prawego, u dołu, od wewnętrznej strony przyszyte guziki zapasowe.

Na wysokości piersi naszyte symetrycznie kieszenie z patkami zapinanymi na guziki. Pośrodku kieszeni odszyte na zewnątrz kontrafałdy przestębnowane. Patka lewa naszyta w ten sposób, aby z jej prawej strony został otwór na długopis.

Tył z odciętym karczkiem. Karczek podwójny. Szwy barkowe przesunięte do przodu. Rękaw prosty jednoczęściowy. Dół rękawa wszyty w mankiet zapinany na jeden guzik w kolorze koszuli. Na mankiecie przyszyty drugi guzik do regulacji obwodu. W dole rękawa wykonany rozporek z plisą oraz z zapięciem na guzik mały. Na środku rękawa od lewej strony przyszyta plisa z dziurką do podtrzymania podwiniętych rękawów. Na zewnątrz rękawa, w miejscu mocowania plisy przyszyty guzik w kolorze koszuli. Na rękawach koszuli naszyte oznaki przynależności (flaga RP).

Na ramionach koszuli lekko ku przodowi umieszczone są naramienniki wszyte w szew łączący kulę rękawa z barkami, o długości dopasowanej odpowiednio do długości ramienia. Naramienniki zapinane na guzik w kolorze koszuli.

Kołnierz usztywniony z odciętą stójką. Rogi kołnierza  przypięte do koszuli guzikiem czterootworowym w kolorze tkaniny o średnicy 9,0+/-0,5mm.

Krawędzie patek, mankietów, kieszeni, naramienników, kołnierza, stójki, plisy przodu stębnowane.

Nad prawą patką kieszeni, centralnie przyszyty miękki (wełenka) element (stanowiący część taśmy samosczepnej) o wymiarach 85 x 50 mm w kolorze tkaniny zasadniczej. Narożniki rzepa zaokrąglone na kształt identyfikatora imiennego, metodą zabezpieczającą brzegi taśmy przed strzępieniem się.

Nad lewą patką kieszeni, centralnie umieszczony napis PAŃSTWOWA STRAƵ POƵARNA w kolorze czarnym.

Rys. 2. Przód

Rys. 3. Tył

  - 2. Wykaz materiałów zasadniczych i dodatków

Tabela 1

| Lp. | Nazwa materiału | Rodzaj i charakterystyka materiału | Wymagania wg |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tkanina zasadnicza | Tkanina typu rip-stop, 50% bawełna, 50% poliester, | Tabela 2 |
| 2 | Wkład zasadniczy | Skład surowca - 100 % bawełna, masa powierzchniowa - 162 ± 13 g/m2, rodzaj kleju - polietylen, ilość kleju 23 ±1,5 g/m2 | Tabela 3 |
| 3 | Emblemat - flaga | Haft maszynowy | DTT Oznaka przynależności państwowej - flaga |
| 4 | Napis | Napis PAŃSTWOWA STRAƵ POƵARNA w kolorze czarnym | Rozdział II, pkt 3 |
| 5 | Nici | Nici rdzeniowe poliestrowo-poliestrowe No 120 o minimalnej sile zrywającej 9,8 N, w kolorze tkaniny zasadniczej | specyfikacji technicznej producenta |
| 6 | Guziki | Guziki poliestrowe czterodziurkowe w kolorze tkaniny zasadniczej: Ø 11±0,5 mm | Wg wzoru |
|  |  | Guziki poliestrowe czterodziurkowe w kolorze tkaniny zasadniczej: Ø 9±0,5 mm | Wg wzoru |
| 7 | Taśma samosczepna (miękka część) | Szerokość: 5,0 cm +/-0,2cm, pod kolor tkaniny zasadniczej | - |
| 8 | Wszywki | rozmiarowa | Rozdział V, pkt 1 |
|  |  | informacyjna |  |
| 9 | Etykieta | - | Rozdział V, pkt 2 |
| 10 | Worek | - | - |
| 11 | Podkładka tekturowa | - | - |

# II. WYMAGANIA TECHNICZNE

  - 1. Wymagania techniczne tkaniny zasadniczej

Tabela 2.

| Parametr |  | Jednostka miary |  |  | Wartość wskaźnika | Metoda badania wg. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Skład surowcowy przędzy |  | % |  | O | (CO50 PES50) ± 4 (CO50 PES50) ± 4 | PN-P-01703: 1996 PN-P-04847-10: 1993 |
|  |  |  |  | W |  |  |
| Splot |  | Rip-stop na bazie splotu płóciennego ze zdwojoną 20 nitką osnowy i zdwojoną 11 nitką wątku |  |  |  | PN-P-01704:1992 |
| Masa powierzchniowa |  | g/m2 |  |  | 205 ± 15 | PN-ISO 3801: 1993 |
| Rodzaj wykończenia: apreturowanie wodoodporne i oleoodporne |  |  |  |  |  |  |
| Siła zrywająca, nie mniej niż |  | N |  | O | 1100 | PN-EN ISO 13934-1: 2013 |
|  |  |  |  | W | 600 |  |
| Wytrzymałość na rozdzieranie, nie mniej niż |  | N |  | O | 45 | PN-EN ISO 13937-2: 2002 |
|  |  |  |  | W | 45 |  |
| Liczba nitek na 1 dm |  | [nitek/dm] |  | O | 305 ± 15 | PN-EN 1049-2: 2000 |
|  |  |  |  | W | 175 ± 10 |  |
| Zmiana wymiarów po I praniu, nie więcej niż 60st. C |  | % |  | O | 2 | PN-EN ISO 6330: 2012 procedura 6N, suszenie w 40°C, lub przez rozwieszenie PN EN 5077: 2011 |
|  |  |  |  | W |  |  |
| Zmiana wymiarów po V praniu, nie więcej niż |  | % |  | O | 3 |  |
|  |  |  |  | W |  |  |
| Piling po 2h, nie mniej niż |  | Stopień |  |  | 4 | PN-EN ISO 12945-1: 2002 |
| Odporność na ścieranie przy 9kPa, nie mniej niż |  | Cykl |  |  | 25000 | PN EN ISO 12947-2: 2000 |
| Przepuszczalność powietrza, nie mnie niż |  | mm/s |  |  | 140 | PN-EN ISO 9237: 1998 |
| Zwilżanie powierzchniowe (spray test) (6NF+/E), nie mniej niż |  | stopień | w stanie nowym |  | 5 | PN-EN 24920: 1997 |
| Efekt oleofobowy, nie mniej niż |  | stopień | w stanie nowym |  | 5 | PN EN ISO 14419: 2010 |
| Odporność wybarwień na, nie mniej niż | Światło | stopień | Zmiana barwy |  | 5 | PN-EN ISO 105-B02: 2014 |
|  | Pranie temp. 60°C | stopień | Zmiana barwy |  | 4 | PN-EN ISO 105-C06: 2010 C1S |
|  |  |  | Zabrudzenie bieli bawełny |  | 4 |  |
|  | Pot alkaliczny i kwaśny | stopień | Zmiana barwy |  | 4 | PN-EN ISO 105-E04: 2013 |
|  |  |  | Zabrudzenie bieli bawełny |  | 4 |  |
|  | Tarcie suche | stopień | Zabrudzenie bieli bawełny |  | 4 | PN-EN ISO 105-X12:2016 |
|  | Tarcie mokre | stopień | Zabrudzenie bieli bawełny |  | 3 | PN-EN ISO 105-X12:2016 |
|  | Rozpuszczalniki | stopień | Zmiana barwy |  | 4 | PN-EN ISO 105-X05: 1999 |
|  |  |  | Zabrudzenie bieli bawełny |  | 4 |  |
|  | Prasowanie na wilgotno | stopień | Zmiana barwy |  | 5 | PN-EN ISO 105-X11: 2000 |
|  |  |  | Zabrudzenie bieli bawełny |  | 5 |  |
| Kolor |  | Piaskowy Wartość współrzędnych barwy wg normy PN-EN ISO 105-J01: 2002; PN-EN ISO 105-J03:2009; Wartość CIELab: L=55,85; a=7,67; b=28,74; ΔE≤1,5 |  |  |  |  |

  - 2. Wymagania techniczne dodatków

Tabela 3

| 1 | Wkład zasadniczy | Skład surowca - 100 % bawełna, masa powierzchniowa - 162 ± 13 g/m2, rodzaj kleju - polietylen, ilość kleju 23 ±1,5 g/m2 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Taśma samosczepna | Skład: materiał podstawowy - poliamid 100%, powłoka – poliuretan 100%, Konstrukcja materiału: taśma tkana |

  - 3. Napisy

Napis PAŃSTWOWA STRAƵ POƵARNA z charakterystyczną literą „Ƶ”, wykonany z materiału typu flex, naniesiony metodą termotransferową na lewej piersi. Litery czarne, matowe, na polu o wymiarach 98 x 31,5mm ± 2mm. Napis umieszczony w dwóch rzędach wypośrodkowany w pionie.

- Wysokość litery 12,2 mm (±1 mm)

- Grubość litery 3,0 mm (±0,5 mm)

- Długość napisu w górnym rzędzie 80mm (±1mm)

- Długość napisu w dolnym rzędzie 98mm (±1mm)

- Odległość między wierszami 4,6mm (±0,5mm)

- Krój czcionki Impact

  - 4. Wizerunek oznaki przynależności państwowej – flagi

  - 5. Zestawienie elementów składowych

Tabela 4.

| Rodzaj materiału | L.p. | Wyszczególnienie elementu | Ilość elementów |
| --- | --- | --- | --- |
| Tkanina zasadnicza | 1 | Przód prawy | 1 |
|  | 2 | Przód lewy | 1 |
|  | 3 | Tył | 1 |
|  | 4 | Karczek tyłu | 2 |
|  | 5 | Rękaw | 2 |
|  | 6 | Mankiet | 2 |
|  | 7 | Plisa odszycia rozporka w rękawie | 2 |
|  | 8 | Kołnierz wierzchni | 1 |
|  | 9 | Kołnierz spodni | 1 |
|  | 10 | Stójka wierzchnia | 1 |
|  | 11 | Stójka spodnia | 1 |
|  | 12 | Naramiennik | 4 |
|  | 13 | Patka kieszeni piersiowej | 4 |
|  | 14 | Kieszeń piersiowa prawa | 1 |
|  | 15 | Kieszeń piersiowa lewa | 1 |
|  | 16 | Plisa do podtrzymania podwiniętego rękawa | 2 |
| Ilość elementów |  |  | 27 |
| Wkład zasadniczy | 1 | Kołnierz wierzchni | 1 |
|  | 2 | Kołnierz spodni | 1 |
|  | 3 | Stójka wierzchnia | 1 |
|  | 4 | Patki | 2 |
|  | 5 | Naramiennik | 2 |
|  | 6 | Plisa przodu lewego | 1 |
|  | 7 | Mankiet wierzchni | 2 |
| Ilość elementów |  |  | 10 |

  - 6. Rodzaje szwów i ściegów

Zalecane gęstości ściegów maszynowych:

● stębnowych 35-40 ściegów/1dm,

● overlockowych 40-50 ściegów/1dm,

● dziurki odzieżowe 100-120 ściegów/1dm,

Szwy na początku i końcu powinny być zamocowane przeszyciem wstecznym w celu zabezpieczenia przed pruciem.

  - 7. Miejsce wykonania i odległość przeszyć stębnowych od krawędzi:

- Patki, kołnierz, kontrafałdy na kieszeniach, plisa przodu lewego, naramienniki, mankiet (boczna i dolna krawędź) - przeszycie pojedyncze – odległość przeszycia od krawędzi – 5,0 mm ± 0,5 mm.

- Mankiety (od strony wszycia do rękawa), stójka kołnierza (od strony wszycia w podkrój szyi) – przeszycie podwójne - rozstaw stębnówek 5,0 mm± 0,5 mm a odległość od brzegu pierwszej stębnówki 1,0 mm ± 0,5 mm.

- Stójka kołnierza (od strony wszycia kołnierza), plisa rozporka w rękawie naszycie kieszeni – przeszycie pojedyncze - odległość przeszycia od krawędzi stębnówki 1,0 mm ± 0,5 mm.

- Dół koszuli – przeszycie pojedyncze – odległość przeszycia od krawędzi stębnówki 10,0 mm ± 1,0 mm.

- Taśmy samosczepne – pętelka – przeszycie pojedyncze – odległość stębnówki od brzegu 2,0 mm ÷ 2,5 mm

- Oznaka przynależności państwowej – flaga - nastębnowana przy wewnętrznej krawędzi obszycia

  - 8. Sztukowanie elementów

Nie dopuszcza się sztukowania elementów.

  - 9. Wymagania odnośnie oznaczenia wielkości odzieży i wymiarów ciała

Tabela 5 - Tabela klasyfikacji wielkości

| KOŁNIERZYK |  | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wzrost | 155 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 152-157 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 161 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |
|  | 158-163 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 167 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |
|  | 164-169 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 173 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  | 170-175 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 179 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  | 176-181 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 185 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  | 182-187 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 191 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  | 188-193 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 197 |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  | 194-200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 10. Wymiarowanie koszuli z długim rękawem

Tabela 6 Wymiary zmienne

| Nazwa wymiaru |  |  | Wzrost | 155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tolerancja ± cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kołnierzyk | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |  |
| PRZÓD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1a |  | Długość przodu, od szczytu ramienia do krawędzi dołu |  | 63,0 | 63,5 | 64,0 | 64,5 | 65,0 | 65,5 | 66,0 | 66,5 | 67,0 | 67,5 | 68,0 | 68,5 | 69,0 | 69,5 | 70,0 | 70,5 | 1,0 |
| 1b |  | Wysokość patki, od szczytu ramienia |  | 16,5 | 17,0 | 17,5 | 18,0 | 18,5 | 19,0 | 19,5 | 20,0 | 20,5 | 21,0 | 21,5 | 22,0 | 22,5 | 23,0 | 23,5 | 24,0 | 0,5 |
| 1c |  | Szerokość przodu, mierzona pod pachami |  | 52,5 | 53,5 | 54,5 | 55,5 | 56,5 | 57,5 | 58,5 | 59,5 | 60,5 | 61,5 | 62,5 | 63,5 | 64,5 | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 1,0 |
| 1d |  | Szerokość koszuli u dołu |  | 51,0 | 52,0 | 53,0 | 54,0 | 55,0 | 56,0 | 57,0 | 58,0 | 59,0 | 60,0 | 61,0 | 62,0 | 63,0 | 64,0 | 65,0 | 66,0 | 1,0 |
| 1e |  | Odległość kieszeni od krawędzi lewego przodu |  | 7,0 |  |  |  |  |  |  |  | 8,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |
| 1g |  | Długość ramienia |  | 15,8 | 16,1 | 16,4 | 16,7 | 17,0 | 17,3 | 17,6 | 17,9 | 18,2 | 18,5 | 18,8 | 19,1 | 19,4 | 19,7 | 20,0 | 20,3 | 0,3 |
| 1h |  | Długość rękawa razem z mankietem |  | 56,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| 1i |  | Odległość guzika od wszycia rękawa |  | 17,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| 1k |  | Długość mankietu mierzona na płasko |  | 24,0 | 24,5 | 25,0 | 25,5 | 26,0 | 26,5 | 27,0 | 27,5 | 28,0 | 28,5 | 29,0 | 29,5 | 30,0 | 30,5 | 31,0 | 31,5 | 0,5 |
| KIESZEŃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2a | Wysokość kieszeni |  |  | 13,0 |  |  |  | 13,5 |  |  |  | 14,0 |  |  |  | 14,5 |  |  |  | 0,3 |
| 2b | Szerokość kieszeni |  |  | 12,5 |  |  |  | 13,0 |  |  |  | 13,5 |  |  |  | 14,0 |  |  |  | 0,3 |
| 2d | Wysokość patki |  |  | 6,1 |  |  |  | 6,3 |  |  |  | 6,5 |  |  |  | 6,8 |  |  |  | 0,2 |
| 2e | Szerokość patki |  |  | 13,0 |  |  |  | 13,5 |  |  |  | 14,0 |  |  |  | 14,5 |  |  |  | 0,3 |
| KOŁNIERZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3a | Odległość od guzika do początku dziurki |  |  | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 | 0,5 |
| 3b | Długość stójki |  |  | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 | 52,0 | 53,0 | 54,0 | 0,5 |
| 3c | Szerokość stójki |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |
| 3d | Szerokość kołnierza, mierzona na środku tyłu |  |  | 4,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |
| 3e | Długość kołnierza wszytego w stójkę |  |  | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 0,5 |
| 3f | Długość przedniej krawędzi kołnierza |  |  | 7,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |
| TYŁ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4a | Długość tyłu, od wszycia stójki do dołu |  |  | 67,5 | 68,0 | 68,5 | 69,0 | 69,5 | 70,0 | 70,05 | 71,0 | 71,5 | 72,0 | 72,5 | 73,0 | 73,5 | 74,0 | 74,5 | 75,0 | 1,0 |
| 4b | Szerokość tyłu mierzona pod pachami |  |  | 52,5 | 53,5 | 54,5 | 55,5 | 56,5 | 57,5 | 58,5 | 59,5 | 60,5 | 61,5 | 62,5 | 63,5 | 64,5 | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 1,0 |
| 4c | Wysokość karczka mierzona od szwu |  |  | 13,5 |  |  |  |  |  |  |  | 14,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |
| 4d | Długość odszytego rozporka w rękawie |  |  | 16,0 |  |  |  |  |  |  |  | 17,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |
| NARAMIENNIK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5a | Długość naramiennika |  |  | 13,1 |  |  | 14,0 |  |  | 14,9 |  |  | 15,8 |  |  | 16,7 |  |  |  | 0,5 |

| Nazwa wymiaru |  |  | Wzrost | 161 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tolerancja ± cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kołnierzyk | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |  |
| PRZÓD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1a |  | Długość przodu, od szczytu ramienia do krawędzi dołu |  | 65,0 | 65,5 | 66,0 | 66,5 | 67,0 | 67,5 | 68,0 | 68,5 | 69,0 | 69,5 | 70,0 | 70,5 | 71,0 | 71,5 | 72,0 | 72,5 | 1,0 |
| 1b |  | Wysokość patki, od szczytu ramienia |  | 16,5 | 17,0 | 17,5 | 18,0 | 18,5 | 19,0 | 19,5 | 20,0 | 20,5 | 21,0 | 21,5 | 22,0 | 22,5 | 23,0 | 23,5 | 24,0 | 0,5 |
| 1c |  | Szerokość przodu, mierzona pod pachami |  | 52,5 | 53,5 | 54,5 | 55,5 | 56,5 | 57,5 | 58,5 | 59,5 | 60,5 | 61,5 | 62,5 | 63,5 | 64,5 | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 1,0 |
| 1d |  | Szerokość koszuli u dołu |  | 51,0 | 52,0 | 53,0 | 54,0 | 55,0 | 56,0 | 57,0 | 58,0 | 59,0 | 60,0 | 61,0 | 62,0 | 63,0 | 64,0 | 65,0 | 66,0 | 1,0 |
| 1e |  | Odległość kieszeni od krawędzi lewego przodu |  | 7,0 |  |  |  |  |  |  |  | 8,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |
| 1g |  | Długość ramienia |  | 15,8 | 16,1 | 16,4 | 16,7 | 17,0 | 17,3 | 17,6 | 17,9 | 18,2 | 18,5 | 18,8 | 19,1 | 19,4 | 19,7 | 20,0 | 20,3 | 0,3 |
| 1h |  | Długość rękawa razem z mankietem |  | 58,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| 1i |  | Odległość guzika od wszycia rękawa |  | 18,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| 1k |  | Długość mankietu mierzona na płasko |  | 24,0 | 24,5 | 25,0 | 25,5 | 26,0 | 26,5 | 27,0 | 27,5 | 28,0 | 28,5 | 29,0 | 29,5 | 30,0 | 30,5 | 31,0 | 31,5 | 0,5 |
| KIESZEŃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2a | Wysokość kieszeni |  |  | 13,0 |  |  |  | 13,5 |  |  |  | 14,0 |  |  |  | 14,5 |  |  |  | 0,3 |
| 2b | Szerokość kieszeni |  |  | 12,5 |  |  |  | 13,0 |  |  |  | 13,5 |  |  |  | 14,0 |  |  |  | 0,3 |
| 2d | Wysokość patki |  |  | 6,1 |  |  |  | 6,3 |  |  |  | 6,5 |  |  |  | 6,8 |  |  |  | 0,2 |
| 2e | Szerokość patki |  |  | 13,0 |  |  |  | 13,5 |  |  |  | 14,0 |  |  |  | 14,5 |  |  |  | 0,3 |
| KOŁNIERZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3a | Odległość od guzika do początku dziurki |  |  | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 | 0,5 |
| 3b | Długość stójki |  |  | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 | 52,0 | 53,0 | 54,0 | 0,5 |
| 3c | Szerokość stójki |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |
| 3d | Szerokość kołnierza, mierzona na środku tyłu |  |  | 4,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |
| 3e | Długość kołnierza wszytego w stójkę |  |  | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 0,5 |
| 3f | Długość przedniej krawędzi kołnierza |  |  | 7,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |
| TYŁ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4a | Długość tyłu, od wszycia stójki do dołu |  |  | 69,5 | 70,0 | 70,5 | 71,0 | 71,5 | 72,0 | 72,5 | 73,0 | 73,5 | 74,0 | 74,5 | 75,0 | 75,5 | 76,0 | 76,5 | 77,0 | 1,0 |
| 4b | Szerokość tyłu mierzona pod pachami |  |  | 52,5 | 53,5 | 54,5 | 55,5 | 56,5 | 57,5 | 58,5 | 59,5 | 60,5 | 61,5 | 62,5 | 63,5 | 64,5 | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 1,0 |
| 4c | Wysokość karczka mierzona od szwu |  |  | 13,5 |  |  |  |  |  |  |  | 14,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |
| 4d | Długość odszytego rozporka w rękawie |  |  | 16,0 |  |  |  |  |  |  |  | 17,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |
| NARAMIENNIK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5a | Długość naramiennika |  |  | 13,1 |  |  | 14,0 |  |  | 14,9 |  |  | 15,8 |  |  | 16,7 |  |  |  | 0,5 |

| Nazwa wymiaru |  |  | Wzrost | 167 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tolerancja ± cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kołnierzyk | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |  |
| PRZÓD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1a |  | Długość przodu, od szczytu ramienia do krawędzi dołu |  | 67,0 | 67,5 | 68,0 | 68,5 | 69,0 | 69,5 | 70,0 | 70,5 | 71,0 | 71,5 | 72,0 | 72,5 | 73,0 | 73,5 | 74,0 | 74,5 | 1,0 |
| 1b |  | Wysokość patki, od szczytu ramienia |  | 16,5 | 17,0 | 17,5 | 18,0 | 18,5 | 19,0 | 19,5 | 20,0 | 20,5 | 21,0 | 21,5 | 22,0 | 22,5 | 23,0 | 23,5 | 24,0 | 0,5 |
| 1c |  | Szerokość przodu, mierzona pod pachami |  | 52,5 | 53,5 | 54,5 | 55,5 | 56,5 | 57,5 | 58,5 | 59,5 | 60,5 | 61,5 | 62,5 | 63,5 | 64,5 | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 1,0 |
| 1d |  | Szerokość koszuli u dołu |  | 51,0 | 52,0 | 53,0 | 54,0 | 55,0 | 56,0 | 57,0 | 58,0 | 59,0 | 60,0 | 61,0 | 62,0 | 63,0 | 64,0 | 65,0 | 66,0 | 1,0 |
| 1e |  | Odległość kieszeni od krawędzi lewego przodu |  | 7,0 |  |  |  |  |  |  |  | 8,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |
| 1g |  | Długość ramienia |  | 15,8 | 16,1 | 16,4 | 16,7 | 17,0 | 17,3 | 17,6 | 17,9 | 18,2 | 18,5 | 18,8 | 19,1 | 19,4 | 19,7 | 20,0 | 20,3 | 0,3 |
| 1h |  | Długość rękawa razem z mankietem |  | 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| 1i |  | Odległość guzika od wszycia rękawa |  | 19,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| 1k |  | Długość mankietu mierzona na płasko |  | 24,0 | 24,5 | 25,0 | 25,5 | 26,0 | 26,5 | 27,0 | 27,5 | 28,0 | 28,5 | 29,0 | 29,5 | 30,0 | 30,5 | 31,0 | 31,5 | 0,5 |
| KIESZEŃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2a | Wysokość kieszeni |  |  | 13,0 |  |  |  | 13,5 |  |  |  | 14,0 |  |  |  | 14,5 |  |  |  | 0,3 |
| 2b | Szerokość kieszeni |  |  | 12,5 |  |  |  | 13,0 |  |  |  | 13,5 |  |  |  | 14,0 |  |  |  | 0,3 |
| 2d | Wysokość patki |  |  | 6,1 |  |  |  | 6,3 |  |  |  | 6,5 |  |  |  | 6,8 |  |  |  | 0,2 |
| 2e | Szerokość patki |  |  | 13,0 |  |  |  | 13,5 |  |  |  | 14,0 |  |  |  | 14,5 |  |  |  | 0,3 |
| KOŁNIERZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3a | Odległość od guzika do początku dziurki |  |  | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 | 0,5 |
| 3b | Długość stójki |  |  | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 | 52,0 | 53,0 | 54,0 | 0,5 |
| 3c | Szerokość stójki |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |
| 3d | Szerokość kołnierza, mierzona na środku tyłu |  |  | 4,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |
| 3e | Długość kołnierza wszytego w stójkę |  |  | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 0,5 |
| 3f | Długość przedniej krawędzi kołnierza |  |  | 7,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |
| TYŁ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4a | Długość tyłu, od wszycia stójki do dołu |  |  | 71,5 | 72,0 | 72,5 | 73,0 | 73,5 | 74,0 | 74,5 | 75,0 | 75,5 | 76,0 | 76,5 | 77,0 | 77,5 | 78,0 | 78,5 | 79,0 | 1,0 |
| 4b | Szerokość tyłu mierzona pod pachami |  |  | 52,5 | 53,5 | 54,5 | 55,5 | 56,5 | 57,5 | 58,5 | 59,5 | 60,5 | 61,5 | 62,5 | 63,5 | 64,5 | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 1,0 |
| 4c | Wysokość karczka mierzona od szwu |  |  | 13,5 |  |  |  |  |  |  |  | 14,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |
| 4d | Długość odszytego rozporka w rękawie |  |  | 16,0 |  |  |  |  |  |  |  | 17,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |
| NARAMIENNIK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5a | Długość naramiennika |  |  | 13,1 |  |  | 14,0 |  |  | 14,9 |  |  | 15,8 |  |  | 16,7 |  |  |  | 0,5 |

| Nazwa wymiaru |  |  | Wzrost | 173 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tolerancja ± cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kołnierzyk | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |  |
| PRZÓD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1a |  | Długość przodu, od szczytu ramienia do krawędzi dołu |  | 69,0 | 69,5 | 70,0 | 70,5 | 71,0 | 71,5 | 72,0 | 72,5 | 73,0 | 73,5 | 74,0 | 74,5 | 75,0 | 75,5 | 76,0 | 76,5 | 1,0 |
| 1b |  | Wysokość patki, od szczytu ramienia |  | 16,5 | 17,0 | 17,5 | 18,0 | 18,5 | 19,0 | 19,5 | 20,0 | 20,5 | 21,0 | 21,5 | 22,0 | 22,5 | 23,0 | 23,5 | 24,0 | 0,5 |
| 1c |  | Szerokość przodu, mierzona pod pachami |  | 52,5 | 53,5 | 54,5 | 55,5 | 56,5 | 57,5 | 58,5 | 59,5 | 60,5 | 61,5 | 62,5 | 63,5 | 64,5 | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 1,0 |
| 1d |  | Szerokość koszuli u dołu |  | 51,0 | 52,0 | 53,0 | 54,0 | 55,0 | 56,0 | 57,0 | 58,0 | 59,0 | 60,0 | 61,0 | 62,0 | 63,0 | 64,0 | 65,0 | 66,0 | 1,0 |
| 1e |  | Odległość kieszeni od krawędzi lewego przodu |  | 7,0 |  |  |  |  |  |  |  | 8,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |
| 1g |  | Długość ramienia |  | 15,8 | 16,1 | 16,4 | 16,7 | 17,0 | 17,3 | 17,6 | 17,9 | 18,2 | 18,5 | 18,8 | 19,1 | 19,4 | 19,7 | 20,0 | 20,3 | 0,3 |
| 1h |  | Długość rękawa razem z mankietem |  | 62,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| 1i |  | Odległość guzika od wszycia rękawa |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| 1k |  | Długość mankietu mierzona na płasko |  | 24,0 | 24,5 | 25,0 | 25,5 | 26,0 | 26,5 | 27,0 | 27,5 | 28,0 | 28,5 | 29,0 | 29,5 | 30,0 | 30,5 | 31,0 | 31,5 | 0,5 |
| KIESZEŃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2a | Wysokość kieszeni |  |  | 13,0 |  |  |  | 13,5 |  |  |  | 14,0 |  |  |  | 14,5 |  |  |  | 0,3 |
| 2b | Szerokość kieszeni |  |  | 12,5 |  |  |  | 13,0 |  |  |  | 13,5 |  |  |  | 14,0 |  |  |  | 0,3 |
| 2d | Wysokość patki |  |  | 6,1 |  |  |  | 6,3 |  |  |  | 6,5 |  |  |  | 6,8 |  |  |  | 0,2 |
| 2e | Szerokość patki |  |  | 13,0 |  |  |  | 13,5 |  |  |  | 14,0 |  |  |  | 14,5 |  |  |  | 0,3 |
| KOŁNIERZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3a | Odległość od guzika do początku dziurki |  |  | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 | 0,5 |
| 3b | Długość stójki |  |  | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 | 52,0 | 53,0 | 54,0 | 0,5 |
| 3c | Szerokość stójki |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |
| 3d | Szerokość kołnierza, mierzona na środku tyłu |  |  | 4,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |
| 3e | Długość kołnierza wszytego w stójkę |  |  | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 0,5 |
| 3f | Długość przedniej krawędzi kołnierza |  |  | 7,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |
| TYŁ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4a | Długość tyłu, od wszycia stójki do dołu |  |  | 73,5 | 74,0 | 74,5 | 75,0 | 75,5 | 76,0 | 76,5 | 77,0 | 77,5 | 78,0 | 78,5 | 79,0 | 79,5 | 80,0 | 80,5 | 81,0 | 1,0 |
| 4b | Szerokość tyłu mierzona pod pachami |  |  | 52,5 | 53,5 | 54,5 | 55,5 | 56,5 | 57,5 | 58,5 | 59,5 | 60,5 | 61,5 | 62,5 | 63,5 | 64,5 | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 1,0 |
| 4c | Wysokość karczka mierzona od szwu |  |  | 13,5 |  |  |  |  |  |  |  | 14,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |
| 4d | Długość odszytego rozporka w rękawie |  |  | 16,0 |  |  |  |  |  |  |  | 17,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |
| NARAMIENNIK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5a | Długość naramiennika |  |  | 13,1 |  |  | 14,0 |  |  | 14,9 |  |  | 15,8 |  |  | 16,7 |  |  |  | 0,5 |

| Nazwa wymiaru |  |  | Wzrost | 179 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tolerancja ± cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kołnierzyk | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |  |
| PRZÓD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1a |  | Długość przodu, od szczytu ramienia do krawędzi dołu |  | 71,0 | 71,5 | 72,0 | 72,5 | 73,0 | 73,5 | 74,0 | 74,5 | 75,0 | 75,5 | 76,0 | 76,5 | 77,0 | 77,5 | 78,0 | 78,5 | 1,0 |
| 1b |  | Wysokość patki, od szczytu ramienia |  | 16,5 | 17,0 | 17,5 | 18,0 | 18,5 | 19,0 | 19,5 | 20,0 | 20,5 | 21,0 | 21,5 | 22,0 | 22,5 | 23,0 | 23,5 | 24,0 | 0,5 |
| 1c |  | Szerokość przodu, mierzona pod pachami |  | 52,5 | 53,5 | 54,5 | 55,5 | 56,5 | 57,5 | 58,5 | 59,5 | 60,5 | 61,5 | 62,5 | 63,5 | 64,5 | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 1,0 |
| 1d |  | Szerokość koszuli u dołu |  | 51,0 | 52,0 | 53,0 | 54,0 | 55,0 | 56,0 | 57,0 | 58,0 | 59,0 | 60,0 | 61,0 | 62,0 | 63,0 | 64,0 | 65,0 | 66,0 | 1,0 |
| 1e |  | Odległość kieszeni od krawędzi lewego przodu |  | 7,0 |  |  |  |  |  |  |  | 8,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |
| 1g |  | Długość ramienia |  | 15,8 | 16,1 | 16,4 | 16,7 | 17,0 | 17,3 | 17,6 | 17,9 | 18,2 | 18,5 | 18,8 | 19,1 | 19,4 | 19,7 | 20,0 | 20,3 | 0,3 |
| 1h |  | Długość rękawa razem z mankietem |  | 64,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| 1i |  | Odległość guzika od wszycia rękawa |  | 21,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| 1k |  | Długość mankietu mierzona na płasko |  | 24,0 | 24,5 | 25,0 | 25,5 | 26,0 | 26,5 | 27,0 | 27,5 | 28,0 | 28,5 | 29,0 | 29,5 | 30,0 | 30,5 | 31,0 | 31,5 | 0,5 |
| KIESZEŃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2a | Wysokość kieszeni |  |  | 13,0 |  |  |  | 13,5 |  |  |  | 14,0 |  |  |  | 14,5 |  |  |  | 0,3 |
| 2b | Szerokość kieszeni |  |  | 12,5 |  |  |  | 13,0 |  |  |  | 13,5 |  |  |  | 14,0 |  |  |  | 0,3 |
| 2d | Wysokość patki |  |  | 6,1 |  |  |  | 6,3 |  |  |  | 6,5 |  |  |  | 6,8 |  |  |  | 0,2 |
| 2e | Szerokość patki |  |  | 13,0 |  |  |  | 13,5 |  |  |  | 14,0 |  |  |  | 14,5 |  |  |  | 0,3 |
| KOŁNIERZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3a | Odległość od guzika do początku dziurki |  |  | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 | 0,5 |
| 3b | Długość stójki |  |  | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 | 52,0 | 53,0 | 54,0 | 0,5 |
| 3c | Szerokość stójki |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |
| 3d | Szerokość kołnierza, mierzona na środku tyłu |  |  | 4,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |
| 3e | Długość kołnierza wszytego w stójkę |  |  | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 0,5 |
| 3f | Długość przedniej krawędzi kołnierza |  |  | 7,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |
| TYŁ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4a | Długość tyłu, od wszycia stójki do dołu |  |  | 75,5 | 76,0 | 76,5 | 77,0 | 77,5 | 78,0 | 78,5 | 79,0 | 79,5 | 80,0 | 80,5 | 81,0 | 81,5 | 82,0 | 82,5 | 83,0 | 1,0 |
| 4b | Szerokość tyłu mierzona pod pachami |  |  | 52,5 | 53,5 | 54,5 | 55,5 | 56,5 | 57,5 | 58,5 | 59,5 | 60,5 | 61,5 | 62,5 | 63,5 | 64,5 | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 1,0 |
| 4c | Wysokość karczka mierzona od szwu |  |  | 13,5 |  |  |  |  |  |  |  | 14,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |
| 4d | Długość odszytego rozporka w rękawie |  |  | 16,0 |  |  |  |  |  |  |  | 17,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |
| NARAMIENNIK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5a | Długość naramiennika |  |  | 13,1 |  |  | 14,0 |  |  | 14,9 |  |  | 15,8 |  |  | 16,7 |  |  |  | 0,5 |

| Nazwa wymiaru |  |  | Wzrost | 185 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tolerancja ± cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kołnierzyk | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |  |
| PRZÓD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1a |  | Długość przodu, od szczytu ramienia do krawędzi dołu |  | 73,0 | 73,5 | 74,0 | 74,5 | 75,0 | 75,5 | 76,0 | 76,5 | 77,0 | 77,5 | 78,0 | 78,5 | 79,0 | 79,5 | 80,0 | 80,5 | 1,0 |
| 1b |  | Wysokość patki, od szczytu ramienia |  | 16,5 | 17,0 | 17,5 | 18,0 | 18,5 | 19,0 | 19,5 | 20,0 | 20,5 | 21,0 | 21,5 | 22,0 | 22,5 | 23,0 | 23,5 | 24,0 | 0,5 |
| 1c |  | Szerokość przodu, mierzona pod pachami |  | 52,5 | 53,5 | 54,5 | 55,5 | 56,5 | 57,5 | 58,5 | 59,5 | 60,5 | 61,5 | 62,5 | 63,5 | 64,5 | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 1,0 |
| 1d |  | Szerokość koszuli u dołu |  | 51,0 | 52,0 | 53,0 | 54,0 | 55,0 | 56,0 | 57,0 | 58,0 | 59,0 | 60,0 | 61,0 | 62,0 | 63,0 | 64,0 | 65,0 | 66,0 | 1,0 |
| 1e |  | Odległość kieszeni od krawędzi lewego przodu |  | 7,0 |  |  |  |  |  |  |  | 8,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |
| 1g |  | Długość ramienia |  | 15,8 | 16,1 | 16,4 | 16,7 | 17,0 | 17,3 | 17,6 | 17,9 | 18,2 | 18,5 | 18,8 | 19,1 | 19,4 | 19,7 | 20,0 | 20,3 | 0,3 |
| 1h |  | Długość rękawa razem z mankietem |  | 66,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| 1i |  | Odległość guzika od wszycia rękawa |  | 22,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| 1k |  | Długość mankietu mierzona na płasko |  | 24,0 | 24,5 | 25,0 | 25,5 | 26,0 | 26,5 | 27,0 | 27,5 | 28,0 | 28,5 | 29,0 | 29,5 | 30,0 | 30,5 | 31,0 | 31,5 | 0,5 |
| KIESZEŃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2a | Wysokość kieszeni |  |  | 13,0 |  |  |  | 13,5 |  |  |  | 14,0 |  |  |  | 14,5 |  |  |  | 0,3 |
| 2b | Szerokość kieszeni |  |  | 12,5 |  |  |  | 13,0 |  |  |  | 13,5 |  |  |  | 14,0 |  |  |  | 0,3 |
| 2d | Wysokość patki |  |  | 6,1 |  |  |  | 6,3 |  |  |  | 6,5 |  |  |  | 6,8 |  |  |  | 0,2 |
| 2e | Szerokość patki |  |  | 13,0 |  |  |  | 13,5 |  |  |  | 14,0 |  |  |  | 14,5 |  |  |  | 0,3 |
| KOŁNIERZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3a | Odległość od guzika do początku dziurki |  |  | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 | 0,5 |
| 3b | Długość stójki |  |  | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 | 52,0 | 53,0 | 54,0 | 0,5 |
| 3c | Szerokość stójki |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |
| 3d | Szerokość kołnierza, mierzona na środku tyłu |  |  | 4,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |
| 3e | Długość kołnierza wszytego w stójkę |  |  | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 0,5 |
| 3f | Długość przedniej krawędzi kołnierza |  |  | 7,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |
| TYŁ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4a | Długość tyłu, od wszycia stójki do dołu |  |  | 77,5 | 78,0 | 78,5 | 79,0 | 79,5 | 80,0 | 80,5 | 81,0 | 81,5 | 82,0 | 82,5 | 83,0 | 83,5 | 84,0 | 84,5 | 85,0 | 1,0 |
| 4b | Szerokość tyłu mierzona pod pachami |  |  | 52,5 | 53,5 | 54,5 | 55,5 | 56,5 | 57,5 | 58,5 | 59,5 | 60,5 | 61,5 | 62,5 | 63,5 | 64,5 | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 1,0 |
| 4c | Wysokość karczka mierzona od szwu |  |  | 13,5 |  |  |  |  |  |  |  | 14,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |
| 4d | Długość odszytego rozporka w rękawie |  |  | 16,0 |  |  |  |  |  |  |  | 17,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |
| NARAMIENNIK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5a | Długość naramiennika |  |  | 13,1 |  |  | 14,0 |  |  | 14,9 |  |  | 15,8 |  |  | 16,7 |  |  |  | 0,5 |

| Nazwa wymiaru |  |  | Wzrost | 191 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tolerancja ± cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kołnierzyk | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |  |
| PRZÓD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1a |  | Długość przodu, od szczytu ramienia do krawędzi dołu |  | 75,0 | 75,5 | 76,0 | 76,5 | 77,0 | 77,5 | 78,0 | 78,5 | 79,0 | 79,5 | 80,0 | 80,5 | 81,0 | 81,5 | 82,0 | 82,5 | 1,0 |
| 1b |  | Wysokość patki, od szczytu ramienia |  | 16,5 | 17,0 | 17,5 | 18,0 | 18,5 | 19,0 | 19,5 | 20,0 | 20,5 | 21,0 | 21,5 | 22,0 | 22,5 | 23,0 | 23,5 | 24,0 | 0,5 |
| 1c |  | Szerokość przodu, mierzona pod pachami |  | 52,5 | 53,5 | 54,5 | 55,5 | 56,5 | 57,5 | 58,5 | 59,5 | 60,5 | 61,5 | 62,5 | 63,5 | 64,5 | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 1,0 |
| 1d |  | Szerokość koszuli u dołu |  | 51,0 | 52,0 | 53,0 | 54,0 | 55,0 | 56,0 | 57,0 | 58,0 | 59,0 | 60,0 | 61,0 | 62,0 | 63,0 | 64,0 | 65,0 | 66,0 | 1,0 |
| 1e |  | Odległość kieszeni od krawędzi lewego przodu |  | 7,0 |  |  |  |  |  |  |  | 8,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |
| 1g |  | Długość ramienia |  | 15,8 | 16,1 | 16,4 | 16,7 | 17,0 | 17,3 | 17,6 | 17,9 | 18,2 | 18,5 | 18,8 | 19,1 | 19,4 | 19,7 | 20,0 | 20,3 | 0,3 |
| 1h |  | Długość rękawa razem z mankietem |  | 68,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| 1i |  | Odległość guzika od wszycia rękawa |  | 23,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| 1k |  | Długość mankietu mierzona na płasko |  | 24,0 | 24,5 | 25,0 | 25,5 | 26,0 | 26,5 | 27,0 | 27,5 | 28,0 | 28,5 | 29,0 | 29,5 | 30,0 | 30,5 | 31,0 | 31,5 | 0,5 |
| KIESZEŃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2a | Wysokość kieszeni |  |  | 13,0 |  |  |  | 13,5 |  |  |  | 14,0 |  |  |  | 14,5 |  |  |  | 0,3 |
| 2b | Szerokość kieszeni |  |  | 12,5 |  |  |  | 13,0 |  |  |  | 13,5 |  |  |  | 14,0 |  |  |  | 0,3 |
| 2d | Wysokość patki |  |  | 6,1 |  |  |  | 6,3 |  |  |  | 6,5 |  |  |  | 6,8 |  |  |  | 0,2 |
| 2e | Szerokość patki |  |  | 13,0 |  |  |  | 13,5 |  |  |  | 14,0 |  |  |  | 14,5 |  |  |  | 0,3 |
| KOŁNIERZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3a | Odległość od guzika do początku dziurki |  |  | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 | 0,5 |
| 3b | Długość stójki |  |  | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 | 52,0 | 53,0 | 54,0 | 0,5 |
| 3c | Szerokość stójki |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |
| 3d | Szerokość kołnierza, mierzona na środku tyłu |  |  | 4,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |
| 3e | Długość kołnierza wszytego w stójkę |  |  | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 0,5 |
| 3f | Długość przedniej krawędzi kołnierza |  |  | 7,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |
| TYŁ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4a | Długość tyłu, od wszycia stójki do dołu |  |  | 79,5 | 80,0 | 80,5 | 81,0 | 81,5 | 82,0 | 82,5 | 83,0 | 83,5 | 84,0 | 84,5 | 85,0 | 85,5 | 86,0 | 86,5 | 87,0 | 1,0 |
| 4b | Szerokość tyłu mierzona pod pachami |  |  | 52,5 | 53,5 | 54,5 | 55,5 | 56,5 | 57,5 | 58,5 | 59,5 | 60,5 | 61,5 | 62,5 | 63,5 | 64,5 | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 1,0 |
| 4c | Wysokość karczka mierzona od szwu |  |  | 13,5 |  |  |  |  |  |  |  | 14,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |
| 4d | Długość odszytego rozporka w rękawie |  |  | 16,0 |  |  |  |  |  |  |  | 17,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |
| NARAMIENNIK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5a | Długość naramiennika |  |  | 13,1 |  |  | 14,0 |  |  | 14,9 |  |  | 15,8 |  |  | 16,7 |  |  |  | 0,5 |

| Nazwa wymiaru |  |  | Wzrost | 197 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tolerancja ± cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kołnierzyk | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |  | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |  |
| PRZÓD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1a |  | Długość przodu, od szczytu ramienia do krawędzi dołu |  | 77,0 | 77,5 | 78,0 | 78,5 | 79,0 | 79,5 | 80,0 | 80,5 |  | 81,0 | 81,5 | 82,0 | 82,5 | 83,0 | 83,5 | 84,0 | 84,5 | 1,0 |
| 1b |  | Wysokość patki, od szczytu ramienia |  | 16,5 | 17,0 | 17,5 | 18,0 | 18,5 | 19,0 | 19,5 | 20,0 |  | 20,5 | 21,0 | 21,5 | 22,0 | 22,5 | 23,0 | 23,5 | 24,0 | 0,5 |
| 1c |  | Szerokość przodu, mierzona pod pachami |  | 52,5 | 53,5 | 54,5 | 55,5 | 56,5 | 57,5 | 58,5 | 59,5 |  | 60,5 | 61,5 | 62,5 | 63,5 | 64,5 | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 1,0 |
| 1d |  | Szerokość koszuli u dołu |  | 51,0 | 52,0 | 53,0 | 54,0 | 55,0 | 56,0 | 57,0 | 58,0 |  | 59,0 | 60,0 | 61,0 | 62,0 | 63,0 | 64,0 | 65,0 | 66,0 | 1,0 |
| 1e |  | Odległość kieszeni od krawędzi lewego przodu |  | 7,0 |  |  |  |  |  |  |  | 8,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |
| 1g |  | Długość ramienia |  | 15,8 | 16,1 | 16,4 | 16,7 | 17,0 | 17,3 | 17,6 | 17,9 |  | 18,2 | 18,5 | 18,8 | 19,1 | 19,4 | 19,7 | 20,0 | 20,3 | 0,3 |
| 1h |  | Długość rękawa razem z mankietem |  | 70,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| 1i |  | Odległość guzika od wszycia rękawa |  | 24,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| 1k |  | Długość mankietu mierzona na płasko |  | 24,0 | 24,5 | 25,0 | 25,5 | 26,0 | 26,5 | 27,0 | 27,5 |  | 28,0 | 28,5 | 29,0 | 29,5 | 30,0 | 30,5 | 31,0 | 31,5 | 0,5 |
| KIESZEŃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2a | Wysokość kieszeni |  |  | 13,0 |  |  |  | 13,5 |  |  |  |  | 14,0 |  |  |  | 14,5 |  |  |  | 0,3 |
| 2b | Szerokość kieszeni |  |  | 12,5 |  |  |  | 13,0 |  |  |  |  | 13,5 |  |  |  | 14,0 |  |  |  | 0,3 |
| 2d | Wysokość patki |  |  | 6,1 |  |  |  | 6,3 |  |  |  |  | 6,5 |  |  |  | 6,8 |  |  |  | 0,2 |
| 2e | Szerokość patki |  |  | 13,0 |  |  |  | 13,5 |  |  |  |  | 14,0 |  |  |  | 14,5 |  |  |  | 0,3 |
| KOŁNIERZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3a | Odległość od guzika do początku dziurki |  |  | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 |  | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 | 0,5 |
| 3b | Długość stójki |  |  | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 |  | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 | 52,0 | 53,0 | 54,0 | 0,5 |
| 3c | Szerokość stójki |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |
| 3d | Szerokość kołnierza, mierzona na środku tyłu |  |  | 4,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |
| 3e | Długość kołnierza wszytego w stójkę |  |  | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 |  | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 0,5 |
| 3f | Długość przedniej krawędzi kołnierza |  |  | 7,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |
| TYŁ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4a | Długość tyłu, od wszycia stójki do dołu |  |  | 81,5 | 82,0 | 82,5 | 83,0 | 83,5 | 84,0 | 84,5 | 85,0 |  | 85,5 | 86,0 | 86,5 | 87,0 | 87,5 | 88,0 | 88,5 | 89,0 | 1,0 |
| 4b | Szerokość tyłu mierzona pod pachami |  |  | 52,5 | 53,5 | 54,5 | 55,5 | 56,5 | 57,5 | 58,5 | 59,5 |  | 60,5 | 61,5 | 62,5 | 63,5 | 64,5 | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 1,0 |
| 4c | Wysokość karczka mierzona od szwu |  |  | 13,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |
| 4d | Długość odszytego rozporka w rękawie |  |  | 16,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |
| NARAMIENNIK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5a | Długość naramiennika |  |  | 13,1 |  |  | 14,0 |  |  | 14,9 |  |  |  | 15,8 |  |  | 16,7 |  |  |  | 0,5 |

Tabela 7 Wymiary stałe i pomocnicze

| L.p. | Określenie wielkości | Wymiary w cm | Tolerancja w cm ± |
| --- | --- | --- | --- |
| Przód |  |  |  |
| 1f | Szerokość plisy lewego przodu | 3,0 | 0,2 |
| 1j | Wysokość naszycia flagi RP od główki rękawa | 3,0 | 0,2 |
| 1l | Szerokość mankietu | 7,0 | 0,3 |
| Kieszeń i patka |  |  |  |
| 2c | Szerokość kontrafałdy | 3,0 | 0,2 |
| 2f | Odległość pomiędzy kieszenią a patką | 1,0 | 0,1 |
| Pagon |  |  |  |
| 5b | Odległość dziurki od wierzchołka pagonu | 1,0 | 0,2 |
| 5c | Szerokość pagonu przy wszyciu rękawa | 4,8 | 0,3 |
| 5d | Szerokość pagonu przy dziurce | 3,6 | 0,3 |
| - | Długość paska do podtrzymywania podwiniętego rękawa | 25,0 | 1,0 |
| - | Szerokość paska do podtrzymywania podwiniętego rękawa | 2,0 | 0,2 |
| - | Odległość naszycia miękkiej części taśmy samosczepnej od patki kieszeni | 1,0 | 0,2 |
| - | Odległość dolnej krawędzi napisu PAŃSTWOWA STRAƵ POƵARNA od patki kieszeni | 1,5 | 0,2 |
| - | Miękka część taśmy samosczepnej umieszczona centralnie nad patką kieszeni | - | - |
| - | Napis PAŃSTWOWA STRAƵ POƵARNA umieszczony centralnie nad patką kieszeni | - | - |
| - | Guzik na plisie rozporka rękawa umieszczony centralnie pomiędzy mankietem a stębnówką zamykającą rozporek | - | - |
| - | Dziurka na patce kieszeni od dolnej krawędzi | 1,2 | 0,2 |
| - | Dziurka na mankiecie od krawędzi | 1,0 | 0,2 |
| - | Szerokość tunelu na długopis w lewej kieszeni mierzona jako światło tunelu | 3,0 | 0,3 |
| - | Szerokość otworu na długopis pod lewą patką kieszeni mierzona od krawędzi kieszeni | 3,2 | 0,2 |

Sorty dla funkcjonariuszy o nietypowych wymiarach, wykraczających poza rozmiary zawarte w tabelach, powinny być szyte według przekazanych wymiarów faktycznych lub w serwisie miarowym.

# III. WYMAGANIA UŻYTKOWE

Koszule powinny być wykonane za pomocą technologii, która będzie gwarantowała ich wysokie parametry użytkowe. W szczególności wyrób nie powinien powodować miejscowych ucisków, otarć ani podrażnień skóry użytkownika.

Wszystkie surowce i dodatki wykorzystywane do konfekcjonowania wyrobu nie powinny zawierać substancji uznanych za szkodliwe dla zdrowia.

# IV. WYMAGANIA JAKOŚCIOWE

Dopuszcza się jedynie koszule  wykonane w pierwszym gatunku. Warunki odbioru, sposób odbioru, sposób pobierania próbek oraz ocenę wyników badań realizować według
PN-P 84506:1983, wyroby konfekcyjne – Badania odbiorcze.

  - 1. Niedopuszczalne błędy tkaninowe:

  - zabrudzenia wielonitkowe,

  - plamy nietłuste i otoczki po spraniu plam,

  - mało widoczne i widoczne pasy (tzw. Pomieszanie),

  - nieprawidłowy przeplot,

  - zmechacenie,

  - zaciągnięcia nitki,

  - załamki,

  - nierównomierność barwy.

  - 2. Niedopuszczalne błędy konfekcyjne:

      - skrzywienie stębnówek,

      - zniekształcenia i skrzywienia poszczególnych elementów,

      - niedoszycie, nieprawidłowe szwy lub ściegi,

      - nieprawidłowo rozmieszczone elementy taśmy samosczepnej,

      - nieprawidłowo wgrzany napis PAŃSTWOWA STRAƵ POƵARNA.

Błędy ustala się metodą organoleptyczną, na wyrobie swobodnie rozłożonym lub zawieszonym na wieszaku, w świetle odbitym. Błędy dostrzegalne z odległości jednego metra uznaje się za niedopuszczalne.

  - 3. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkowania.

Konstrukcja wyrobu powinna zapewnić komfort użytkowania. Nie powinny powodować ucisków i otarć ciała oraz nie powinny krępować ruchów. Elementy, które bezpośrednio dotykają ciała powinny być pozbawione szorstkich, ostrych brzegów i elementów wystających, które mogą powodować podrażnienia.

Wyrób powinien być wykonany z materiałów i dodatków spełniających  wymagania Rozporządzenia  (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosownych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego Dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego Rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również Dyrektywę Rady 76/769/EWG i Dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE z 2006r. Nr L396, s 1 z późniejszymi zmianami)

Tabela 8 Wymagania i metodyki dotyczące wybranych parametrów bezpieczeństwa użytkowania

| L.p. | Parametr | Jednostka | Wartość | Metodyka badań |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zawartość amin aromatycznych, nie więcej niż | mg/kg | 30 | PN-EN 14362-1:2012 PN-EN 14362-3:2012 |
| 2 | Zawartość formaldehydu, nie więcej niż | mg/kg | 75 | PN-EN ISO 14184-1:2011 |
| 3 | Odczyn pH | - | 4,5-7,5 | PN-EN ISO3071:2007 |

Uwaga: spełnianie wymagań wymienionych w tabeli musi być udokumentowane raportami z badań wykonanymi w akredytowanym laboratorium. Uznaje się również, że wyrób spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa, jeżeli posiada aktualną autoryzację (certyfikat) do posługiwania się znakiem OEKO-TEX, zgodnie z normą OEKO-TEX Standard 100 (klasa produktów II).

  - 4. Wymagania użytkowe dla wyrobów gotowych

Z każdej  nowej dostawy (partii) wyrobu gotowego należy pobrać wyroby, które podlegają ocenie i badaniom w akredytowanym laboratorium badawczym w zakresie:

Badania należy przeprowadzić na wyrobach poddanych zabiegowi konserwacji, tj. po:

- 10 cyklach pralniczych w temperaturze 40oC i suszeniu przez rozwieszenie, wykonanych zgodnie z normą PN-EN ISO 6330:2012

- 5 czyszczeń chemicznych (proces łagodny, środek typu P) wykonanych zgodnie z normą PN-EN ISO 3175-2:2010

Badania należy przeprowadzić w zakresie:

- zmian różnicy barwy tkaniny (Tabela 2), pomiaru wartości współrzędnych barwy dokonać zgodnie z normą PN-EN ISO 105-J01:2002. Dopuszczalna maksymalna wielkość różnicy barwy , obliczona wg normy PN-EN ISO 105-J03:2009 w stosunku do wartości współrzędnych barwy wzorca  zawartych w dokumentacji powinna wynosić, nie więcej niż ∆E*ab ≤ 2,5

- trwałości naniesionego napisu PAŃSTWOWA STRAƵ POƵARNA

- stabilności kształtu (wymiary wg Tabela 6, Tabela 7)

  - 5. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań dokumentacji

Aby spełnić wymagania niniejszej dokumentacji należy, przedstawić:

- Aktualne wyniki badań wykonane przez akredytowane laboratorium badawcze, potwierdzające spełnienie wymagań dla tkaniny zasadniczej zawartych w Tabeli 2;

- Aktualne wyniki badań wykonane przez akredytowane laboratorium badawcze, potwierdzające spełnienie wybranych parametrów bezpieczeństwa użytkowania Tabela 8 lub równoważne certyfikaty dla tkaniny zasadniczej i nici;

- Aktualne poświadczenia jakościowe (karty charakterystyki lub specyfikacje techniczne producenta) zgodności wymagań technicznych dla surowców ujętych w Tabela 1. (napis, nici);

- Dla każdej nowej umowy na wyroby gotowe należy przedstawić wyniki badań zgodnie z pkt. IV.4;

- Deklarację wykonawcy dotyczącą przeprowadzonej klasyfikacji jakości i 100% kontroli końcowej wyrobów;

- Gwarancja wykonawcy pkt. VI;

Przedstawione wyniki badań, certyfikaty oraz poświadczenia producenta uznaje się za aktualne jeżeli data ich wykonania nie przekracza 12 miesięcy.

UWAGA: w przypadku zastąpienia lub wycofania norm przywołanych w Dokumentacji Techniczno-Technologicznej, dopuszcza się stosowanie dokumentów normatywnych je zastępujących.

# V. CECHOWANIE, ZNAKOWANIE, PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, ZDJĘCIA POGLĄDOWE

  - 1. Wszywka

Wszywka rozmiarowa, wszyta pod stójkę kołnierza na środku tyłu, zawierająca następujące dane:

- nazwa producenta,

-  rozmiar.

Wszywka informacyjna, wszyta w lewy szew boczny 20 cm poniżej wszycia rękawa, zawierająca następujące dane:

- nazwa wyrobu,

- skład surowcowy tkaniny,

- data produkcji,

- przepis konserwacji,

- jakość wyrobu (słownie).

Oznaczenia sposobu konserwacji zgodne z PN-EN ISO 3758:2012 wg poniższego schematu

Maksymalna temperatura prania 40C - proces normalny

Nie stosować bielenia / bez bielenia

Dopuszczalne suszenie w suszarce bębnowej

Prasowanie w maksymalnej temperaturze dolnej płyty 110°C, stosować płótno ochronne lub stosować żelazko elektryczno –parowe z wykładziną  teflonową.

Profesjonalne chemiczne czyszczenie w tetrachloroetylenie i wszystkich rozpuszczalnikach - proces łagodny

Na wszywce umieszczony napis :

„Nie dopuszcza się prasowania napisu Państwowa Straż Pożarna”

„Prać odwrócone na lewą stronę”

Cechy i oznaczenia zawarte na wszywkach powinny być czytelne i wykonane   w technologii zapewniającej ich czytelność przy codziennym użytkowaniu i okresowych zabiegach konserwacyjnych przez okres minimum 2 lat.

  - 2. Etykieta jednostkowa

Etykieta jednostkowa – przymocowana do wyrobu, powinna zawierać następujące informacje:

- nazwa i adres wykonawcy,

- skład surowcowy tkaniny zasadniczej,

- nazwa wyrobu,

- wielkość wyrobu,

- data produkcji ( m-c i rok),

- sposób konserwacji,

- jakość wyrobu (słownie).

Etykieta – naklejka – naklejona na worek foliowy powinna zawierać następujące informacje:

- nazwa i adres wykonawcy,

- skład surowcowy tkaniny zasadniczej,

- nazwa wyrobu,

- wielkość wyrobu,

- data produkcji (m-c i rok),

- sposób konserwacji,

- jakość wyrobu (słownie).

  - 3. Etykieta zbiorcza

Etykieta zbiorcza umieszczona na kartonie powinna zawierać następujące informacje:

- nazwa wykonawcy,

- skład surowcowy tkaniny zasadniczej,

- nazwę wyrobu,

- wielkość wyrobu,

- ilość,

- data produkcji ( m- c  i rok),

- sposób konserwacji,

- jakość wyrobu (słownie).

  - 4. Pakowanie

Koszule należy złożyć na tekturce, następnie włożyć do worka foliowego i worek zakleić. Pakować po 10 szt. jednego rozmiaru koszul do kartonu, który należy zakleić taśmą i nakleić etykietę zbiorczą.

Na wniosek Wykonawcy, Zamawiający może dopuścić inny sposób pakowania.

  - 3. Przechowywanie

Koszule należy przechowywać w pudełkach kartonowych. W pomieszczeniach suchych, przewiewnych, nienasłonecznionych, pozbawionych obcych zapachów, w warunkach zabezpieczających je przed zamoczeniem, poplamieniem, zabrudzeniem oraz uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi.

## Zdjęcia poglądowe

Zdjęcia nie stanowią źródła informacji dla wykonawcy o wymaganych parametrach technicznych poszczególnych części zamówienia, które zawarte są w treści wymagań techniczno-technologicznych.

Koszula służbowa z krótkim rękawem

# I. CHARAKTERYSTYKA WYROBU

  - 1. Opis

Koszula męska z krótkim rękawem wchodzi w skład ubioru służbowego funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.

Wykonana jest z tkaniny w kolorze piaskowym, lekko dopasowana szwami bocznymi, zapinana na guziki w kolorze koszuli.

Na lewym przodzie, pośrodku odszyta plisa przestębnowana po obu stronach.

Na listwie przodu prawego, u dołu, od wewnętrznej strony przyszyte  guziki zapasowe.

Na wysokości piersi naszyte symetrycznie kieszenie z patkami zapinanymi na guziki. Pośrodku kieszeni odszyte na zewnątrz i przestębnowane kontrafałdy. Patka lewa naszyta w ten sposób, aby z jej prawej strony został otwór na długopis.

Tył z odciętym karczkiem. Karczek podwójny. Szwy barkowe przesunięte do przodu. Rękaw prosty jednoczęściowy. Dół rękawa zakończony imitacją mankietu. Na rękawach koszuli naszyte oznaki przynależności (flaga RP).

Na ramionach koszuli lekko ku przodowi umieszczone są naramienniki wszyte w szew łączący kulę rękawa z barkami, o długości dopasowanej odpowiednio do długości ramienia. Naramienniki zapinane na guzik w kolorze koszuli.

Kołnierz usztywniony z odciętą stójką. Rogi kołnierza  przypięte do koszuli guzikiem czterootworowym w kolorze tkaniny o średnicy 9,0+/-0,5mm.

Krawędzie patek, mankietów, kieszeni, naramienników, kołnierza, stójki, plisy przodu stębnowane.

Nad prawą patką kieszeni, centralnie przyszyty miękki (wełenka) element (stanowiący część taśmy samosczepnej) o wymiarach 85 x 50 mm w kolorze tkaniny zasadniczej.

Narożniki rzepa zaokrąglone na kształt identyfikatora imiennego, metodą zabezpieczającą brzegi taśmy przed strzępieniem się.

Nad lewą patką kieszeni, centralnie umieszczony napis PAŃSTWOWA STRAƵ POƵARNA w kolorze czarnym.

Rys. 2. Przód

Rys. 2. Tył

  - 2. Wykaz materiałów zasadniczych i dodatków

Tabela 1

| Lp. | Nazwa materiału | Rodzaj i charakterystyka materiału | Wymagania wg |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tkanina zasadnicza | Tkanina typu rip-stop, 52% bawełna, 48% poliester, | Tabela 2 |
| 2 | Wkład zasadniczy | Skład surowca - 100 % bawełna, masa powierzchniowa - 162 ± 13 g/m2, rodzaj kleju - polietylen, ilość kleju 23 ±1,5 g/m2 | Tabela 3 |
| 3 | Emblemat - flaga | Haft maszynowy | DTT Oznaka przynależności państwowej - flaga |
| 4 | Napis | Napis PAŃSTWOWA STRAƵ POƵARNA w kolorze czarnym | Rozdział II, pkt 3 |
| 5 | Nici | Nici rdzeniowe poliestrowo-poliestrowe No 120 o minimalnej sile zrywającej 9,8 N, w kolorze tkaniny zasadniczej | specyfikacji technicznej producenta |
| 6 | Guziki | Guziki poliestrowe czterodziurkowe w kolorze tkaniny zasadniczej: Ø 11±0,5 mm | Wg wzoru |
|  |  | Guziki poliestrowe czterodziurkowe w kolorze tkaniny zasadniczej: Ø 9±0,5 mm | Wg wzoru |
| 7 | Taśma samosczepna (miękka część) | Szerokość: 5,0 cm +/-0,2cm, pod kolor tkaniny zasadniczej | - |
| 8 | Wszywki | rozmiarowa | Rozdział V, pkt 1 |
|  |  | informacyjna |  |
| 9 | Etykieta | - | Rozdział V, pkt 2 |
| 10 | Worek | - | - |
| 11 | Podkładka tekturowa | - | - |

# II. WYMAGANIA TECHNICZNE

  - 1. Wymagania techniczne tkaniny zasadniczej

Tabela 2.

| Parametr |  | Jednostka miary |  |  | Wartość wskaźnika | Metoda badania wg. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Skład surowcowy przędzy |  | % |  | O | (CO52 PES48) ± 4 (CO52 PES48) ± 4 | PN-P-01703: 1996 PN-P-04847-10: 1993 |
|  |  |  |  | W |  |  |
| Splot |  | Rip-stop na bazie splotu płóciennego ze zdwojoną 26 nitką osnowy i zdwojoną 18 nitką wątku |  |  |  | PN-P-01704:1992 |
| Masa powierzchniowa |  | g/m2 |  |  | 155 ± 10 | PN-ISO 3801: 1993 |
| Rodzaj wykończenia: apreturowanie niemnące |  |  |  |  |  |  |
| Siła zrywająca, nie mniej niż |  | N |  | O | 450 | PN-EN ISO 13934-1: 2013 |
|  |  |  |  | W | 250 |  |
| Wytrzymałość na rozdzieranie, nie miej niż |  | N |  | O | 25 | PN-EN ISO 13937-2: 2002 |
|  |  |  |  | W | 20 |  |
| Liczba nitek na 1 dm |  | [nitek/dm] |  | O | 410 ± 15 | PN-EN 1049-2: 2000 |
|  |  |  |  | W | 285 ± 10 |  |
| Zmiana wymiarów po I praniu, nie więcej niż |  | % |  | O | 2 | PN-EN ISO 6330: 2012 procedura 6N, suszenie 40°C lub przez rozwieszenie PN EN 5077: 2011 |
|  |  |  |  | W |  |  |
| Zmiana wymiarów po V praniu, nie więcej niż |  | % |  | O | 3 |  |
|  |  |  |  | W |  |  |
| Piling po 2h, nie mniej niż |  | Stopień |  |  | 4 | PN-EN ISO 12945-1: 2002 |
| Przepuszczalność powietrza, nie mnie niż |  | mm/s |  |  | 80 | PN-EN ISO 9237: 1998 |
| Odporność wybarwień na, nie mniej niż | Światło | stopień | Zmiana barwy |  | 5 | PN-EN ISO 105-B02: 2014 |
|  | Pranie temp. 60°C | stopień | Zmiana barwy |  | 4 | PN-EN ISO 105-C06: 2010 C1S |
|  |  |  | Zabrudzenie bieli bawełny |  | 4 |  |
|  | Pot alkaliczny i kwaśny | stopień | Zmiana barwy |  | 4 | PN-EN ISO 105-E04: 2013 |
|  |  |  | Zabrudzenie bieli bawełny |  | 4 |  |
|  | Tarcie suche | stopień | Zabrudzenie bieli bawełny |  | 4 | PN-EN ISO 105-X12:2016 |
|  | Tarcie mokre | stopień | Zabrudzenie bieli bawełny |  | 3 | PN-EN ISO 105-X12:2016 |
|  | Prasowanie na wilgotno | stopień | Zmiana barwy |  | 4-5 | PN-EN ISO 105-X11: 2000 |
|  |  |  | Zabrudzenie bieli bawełny |  | 4-5 |  |
| Kolor |  | Piaskowy Wartość współrzędnych barwy wg normy PN-EN ISO 105-J01: 2002; PN-EN ISO 105-J03:2009; Wartość CIELab: L=55,85; a=7,67; b=28,74; ΔE≤1,5 |  |  |  |  |

  - 2. Wymagania techniczne dodatków

Tabela 3

| 1 | Wkład zasadniczy | Skład surowca - 100 % bawełna, masa powierzchniowa - 162 ± 13 g/m2, rodzaj kleju - polietylen, ilość kleju 23 ±1,5 g/m2 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Taśma samosczepna | Skład: materiał podstawowy - poliamid 100%, powłoka – poliuretan 100%, Konstrukcja materiału: taśma tkana |

  - 3. Napisy

Napis PAŃSTWOWA STRAƵ POƵARNA z charakterystyczną literą „Ƶ”, wykonany z materiału typu flex, naniesiony metodą termotransferową na lewej piersi. Litery czarne, matowe, na polu o wymiarach 98 x 31,5mm ± 2mm. Napis umieszczony w dwóch rzędach wypośrodkowany w pionie.

- Wysokość litery 12,2 mm (±1 mm)

- Grubość litery 3,0 mm (±0,5 mm)

- Długość napisu w górnym rzędzie 80mm (±1mm)

- Długość napisu w dolnym rzędzie 98mm (±1mm)

- Odległość między wierszami 4,6mm (±0,5mm)

- Krój czcionki Impact

  - 4. Wizerunek oznaki przynależności państwowej – flagi

  - 5. Zestawienie elementów składowych

Tabela 4.

| Rodzaj materiału | L.p. | Wyszczególnienie elementu | Ilość elementów |
| --- | --- | --- | --- |
| Tkanina zasadnicza | 1 | Przód prawy | 1 |
|  | 2 | Przód lewy | 1 |
|  | 3 | Tył | 1 |
|  | 4 | Karczek tyłu | 2 |
|  | 5 | Rękaw | 2 |
|  | 6 | Kołnierz wierzchni | 1 |
|  | 7 | Kołnierz spodni | 1 |
|  | 8 | Stójka wierzchnia | 1 |
|  | 9 | Stójka spodnia | 1 |
|  | 10 | Naramiennik | 4 |
|  | 11 | Patka kieszeni piersiowej | 4 |
|  | 12 | Kieszeń piersiowa prawa | 1 |
|  | 13 | Kieszeń piersiowa lewa | 1 |
| Ilość elementów |  |  | 21 |
| Wkład zasadniczy | 1 | Kołnierz wierzchni | 1 |
|  | 2 | Kołnierz spodni | 1 |
|  | 3 | Stójka wierzchnia | 1 |
|  | 4 | Patki | 2 |
|  | 5 | Naramiennik | 2 |
|  | 6 | Plisa przodu lewego | 1 |
| Ilość elementów |  |  | 8 |

  - 6. Rodzaje szwów i ściegów

Zalecane gęstości ściegów maszynowych:

- ● stębnowych 35-40 ściegów/1dm,

- ● overlockowych 40-50 ściegów/1dm,

- ● dziurki odzieżowe 100-120 ściegów/1dm,

Szwy na początku i końcu powinny być zamocowane przeszyciem wstecznym w celu zabezpieczenia przed pruciem.

  - 7. Miejsce wykonania i odległość przeszyć stębnowych od krawędzi:

- Patki, kołnierz, kontrafałdy na kieszeniach, plisa przodu lewego, naramienniki, mankiet podwinięcia rękawa - przeszycie pojedyncze – odległość przeszycia od krawędzi – 5,0 mm ± 0,5 mm

- Imitacja mankietu – przeszycie pojedyncze - odległość przeszycia od krawędzi – 5,0 mm ± 0,5 mm.

- Stójka kołnierza (od strony wszycia w podkrój szyi) – przeszycie podwójne - rozstaw stębnówek 5,0 mm± 0,5 mm a odległość od brzegu pierwszej stębnówki 1,0 mm ± 0,5 mm

- Stójka kołnierza (od strony wszycia kołnierza) – przeszycie pojedyncze - odległość przeszycia od krawędzi stębnówki 1,0 mm ± 0,5 mm

- Dół koszuli – przeszycie pojedyncze – odległość przeszycia od krawędzi stębnówki 10,0 mm ± 1,0 mm

- Taśmy samosczepne – pętelka – przeszycie pojedyncze - odległość stębnówki od brzegu 2,0 mm ÷ 2,5 mm

- Oznaka przynależności państwowej – flaga - nastębnowana przy wewnętrznej krawędzi obszycia

  - 8. Sztukowanie elementów

Nie dopuszcza się sztukowania elementów.

  - 9. Wymagania odnośnie oznaczenia wielkości odzieży i wymiarów ciała

Tabela 5 Tabela klasyfikacji wielkości

| KOŁNIERZYK |  | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wzrost | 155 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 152-157 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 161 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |
|  | 158-163 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 167 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |
|  | 164-169 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 173 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  | 170-175 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 179 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  | 176-181 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 185 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  | 182-187 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 191 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  | 188-193 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 197 |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  | 194-200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 10. Wymiarowanie koszuli z krótkim rękawem

Tabela 6 Wymiary zmienne

| Nazwa wymiaru |  |  | Wzrost | 155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tolerancja ± cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kołnierzyk | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |  |
| PRZÓD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1a |  | Długość przodu, od szczytu ramienia do krawędzi dołu |  | 63,0 | 63,5 | 64,0 | 64,5 | 65,0 | 65,5 | 66,0 | 66,5 | 67,0 | 67,5 | 68,0 | 68,5 | 69,0 | 69,5 | 70,0 | 70,5 | 1,0 |
| 1b |  | Wysokość patki, od szczytu ramienia |  | 16,5 | 17,0 | 17,5 | 18,0 | 18,5 | 19,0 | 19,5 | 20,0 | 20,5 | 21,0 | 21,5 | 22,0 | 22,5 | 23,0 | 23,5 | 24,0 | 0,5 |
| 1c |  | Szerokość przodu, mierzona pod pachami |  | 52,5 | 53,5 | 54,5 | 55,5 | 56,5 | 57,5 | 58,5 | 59,5 | 60,5 | 61,5 | 62,5 | 63,5 | 64,5 | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 1,0 |
| 1d |  | Szerokość koszuli u dołu |  | 51,0 | 52,0 | 53,0 | 54,0 | 55,0 | 56,0 | 57,0 | 58,0 | 59,0 | 60,0 | 61,0 | 62,0 | 63,0 | 64,0 | 65,0 | 66,0 | 1,0 |
| 1e |  | Odległość kieszeni od krawędzi lewego przodu |  | 7,0 |  |  |  |  |  |  |  | 8,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |
| 1g |  | Długość ramienia |  | 15,8 | 16,1 | 16,4 | 16,7 | 17,0 | 17,3 | 17,6 | 17,9 | 18,2 | 18,5 | 18,8 | 19,1 | 19,4 | 19,7 | 20,0 | 20,3 | 0,3 |
| 1h |  | Długość rękawa razem z mankietem |  | 19,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| 1k |  | Szerokość rękawa u dołu |  | 34,0 | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 1,0 |
| KIESZEŃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2a | Wysokość kieszeni |  |  | 13,0 |  |  |  | 13,5 |  |  |  | 14,0 |  |  |  | 14,5 |  |  |  | 0,3 |
| 2b | Szerokość kieszeni |  |  | 12,5 |  |  |  | 13,0 |  |  |  | 13,5 |  |  |  | 14,0 |  |  |  | 0,3 |
| 2d | Wysokość patki |  |  | 6,1 |  |  |  | 6,3 |  |  |  | 6,5 |  |  |  | 6,8 |  |  |  | 0,2 |
| 2e | Szerokość patki |  |  | 13,0 |  |  |  | 13,5 |  |  |  | 14,0 |  |  |  | 14,5 |  |  |  | 0,3 |
| KOŁNIERZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3a | Odległość od guzika do początku dziurki |  |  | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 | 0,5 |
| 3b | Długość stójki |  |  | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 | 52,0 | 53,0 | 54,0 | 0,5 |
| 3c | Szerokość stójki |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |
| 3d | Szerokość kołnierza, mierzona na środku tyłu |  |  | 4,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |
| 3e | Długość kołnierza wszytego w stójkę |  |  | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 0,5 |
| 3f | Długość przedniej krawędzi kołnierza |  |  | 7,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |
| TYŁ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4a | Długość tyłu, od wszycia stójki do dołu |  |  | 67,5 | 68,0 | 68,5 | 69,0 | 69,5 | 70,0 | 70,05 | 71,0 | 71,5 | 72,0 | 72,5 | 73,0 | 73,5 | 74,0 | 74,5 | 75,0 | 1,0 |
| 4b | Szerokość tyłu mierzona pod pachami |  |  | 52,5 | 53,5 | 54,5 | 55,5 | 56,5 | 57,5 | 58,5 | 59,5 | 60,5 | 61,5 | 62,5 | 63,5 | 64,5 | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 1,0 |
| 4c | Wysokość karczka mierzona od szwu |  |  | 13,5 |  |  |  |  |  |  |  | 14,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |
| NARAMIENNIK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5a | Długość naramiennika |  |  | 13,1 |  |  | 14,0 |  |  | 14,9 |  |  | 15,8 |  |  | 16,7 |  |  |  | 0,5 |

| Nazwa wymiaru |  |  | Wzrost | 161 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tolerancja ± cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kołnierzyk | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |  |
| PRZÓD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1a |  | Długość przodu, od szczytu ramienia do krawędzi dołu |  | 65,0 | 65,5 | 66,0 | 66,5 | 67,0 | 67,5 | 68,0 | 68,5 | 69,0 | 69,5 | 70,0 | 70,5 | 71,0 | 71,5 | 72,0 | 72,5 | 1,0 |
| 1b |  | Wysokość patki, od szczytu ramienia |  | 16,5 | 17,0 | 17,5 | 18,0 | 18,5 | 19,0 | 19,5 | 20,0 | 20,5 | 21,0 | 21,5 | 22,0 | 22,5 | 23,0 | 23,5 | 24,0 | 0,5 |
| 1c |  | Szerokość przodu, mierzona pod pachami |  | 52,5 | 53,5 | 54,5 | 55,5 | 56,5 | 57,5 | 58,5 | 59,5 | 60,5 | 61,5 | 62,5 | 63,5 | 64,5 | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 1,0 |
| 1d |  | Szerokość koszuli u dołu |  | 51,0 | 52,0 | 53,0 | 54,0 | 55,0 | 56,0 | 57,0 | 58,0 | 59,0 | 60,0 | 61,0 | 62,0 | 63,0 | 64,0 | 65,0 | 66,0 | 1,0 |
| 1e |  | Odległość kieszeni od krawędzi lewego przodu |  | 7,0 |  |  |  |  |  |  |  | 8,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |
| 1g |  | Długość ramienia |  | 15,8 | 16,1 | 16,4 | 16,7 | 17,0 | 17,3 | 17,6 | 17,9 | 18,2 | 18,5 | 18,8 | 19,1 | 19,4 | 19,7 | 20,0 | 20,3 | 1,0 |
| 1h |  | Długość rękawa razem z mankietem |  | 21,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| 1k |  | Szerokość rękawa u dołu |  | 34,0 | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 1,0 |
| KIESZEŃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2a | Wysokość kieszeni |  |  | 13,0 |  |  |  | 13,5 |  |  |  | 14,0 |  |  |  | 14,5 |  |  |  | 0,3 |
| 2b | Szerokość kieszeni |  |  | 12,5 |  |  |  | 13,0 |  |  |  | 13,5 |  |  |  | 14,0 |  |  |  | 0,3 |
| 2d | Wysokość patki |  |  | 6,1 |  |  |  | 6,3 |  |  |  | 6,5 |  |  |  | 6,8 |  |  |  | 0,2 |
| 2e | Szerokość patki |  |  | 13,0 |  |  |  | 13,5 |  |  |  | 14,0 |  |  |  | 14,5 |  |  |  | 0,3 |
| KOŁNIERZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3a | Odległość od guzika do początku dziurki |  |  | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 | 0,5 |
| 3b | Długość stójki |  |  | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 | 52,0 | 53,0 | 54,0 | 0,5 |
| 3c | Szerokość stójki |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |
| 3d | Szerokość kołnierza, mierzona na środku tyłu |  |  | 4,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |
| 3e | Długość kołnierza wszytego w stójkę |  |  | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 0,5 |
| 3f | Długość przedniej krawędzi kołnierza |  |  | 7,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |
| TYŁ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4a | Długość tyłu, od wszycia stójki do dołu |  |  | 69,5 | 70,0 | 70,5 | 71,0 | 71,5 | 72,0 | 72,5 | 73,0 | 73,5 | 74,0 | 74,5 | 75,0 | 75,5 | 76,0 | 76,5 | 77,0 | 1,0 |
| 4b | Szerokość tyłu mierzona pod pachami |  |  | 52,5 | 53,5 | 54,5 | 55,5 | 56,5 | 57,5 | 58,5 | 59,5 | 60,5 | 61,5 | 62,5 | 63,5 | 64,5 | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 1,0 |
| 4c | Wysokość karczka mierzona od szwu |  |  | 13,5 |  |  |  |  |  |  |  | 14,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |
| NARAMIENNIK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5a | Długość naramiennika |  |  | 13,1 |  |  | 14,0 |  |  | 14,9 |  |  | 15,8 |  |  | 16,7 |  |  |  | 0,5 |

| Nazwa wymiaru |  |  | Wzrost | 167 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tolerancja ± cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kołnierzyk | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |  |
| PRZÓD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1a |  | Długość przodu, od szczytu ramienia do krawędzi dołu |  | 67,0 | 67,5 | 68,0 | 68,5 | 69,0 | 69,5 | 70,0 | 70,5 | 71,0 | 71,5 | 72,0 | 72,5 | 73,0 | 73,5 | 74,0 | 74,5 | 1,0 |
| 1b |  | Wysokość patki, od szczytu ramienia |  | 16,5 | 17,0 | 17,5 | 18,0 | 18,5 | 19,0 | 19,5 | 20,0 | 20,5 | 21,0 | 21,5 | 22,0 | 22,5 | 23,0 | 23,5 | 24,0 | 0,5 |
| 1c |  | Szerokość przodu, mierzona pod pachami |  | 52,5 | 53,5 | 54,5 | 55,5 | 56,5 | 57,5 | 58,5 | 59,5 | 60,5 | 61,5 | 62,5 | 63,5 | 64,5 | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 1,0 |
| 1d |  | Szerokość koszuli u dołu |  | 51,0 | 52,0 | 53,0 | 54,0 | 55,0 | 56,0 | 57,0 | 58,0 | 59,0 | 60,0 | 61,0 | 62,0 | 63,0 | 64,0 | 65,0 | 66,0 | 1,0 |
| 1e |  | Odległość kieszeni od krawędzi lewego przodu |  | 7,0 |  |  |  |  |  |  |  | 8,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |
| 1g |  | Długość ramienia |  | 15,8 | 16,1 | 16,4 | 16,7 | 17,0 | 17,3 | 17,6 | 17,9 | 18,2 | 18,5 | 18,8 | 19,1 | 19,4 | 19,7 | 20,0 | 20,3 | 0,3 |
| 1h |  | Długość rękawa razem z mankietem |  | 23,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| 1k |  | Szerokość rękawa u dołu |  | 34,0 | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 1,0 |
| KIESZEŃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2a | Wysokość kieszeni |  |  | 13,0 |  |  |  | 13,5 |  |  |  | 14,0 |  |  |  | 14,5 |  |  |  | 0,3 |
| 2b | Szerokość kieszeni |  |  | 12,5 |  |  |  | 13,0 |  |  |  | 13,5 |  |  |  | 14,0 |  |  |  | 0,3 |
| 2d | Wysokość patki |  |  | 6,1 |  |  |  | 6,3 |  |  |  | 6,5 |  |  |  | 6,8 |  |  |  | 0,2 |
| 2e | Szerokość patki |  |  | 13,0 |  |  |  | 13,5 |  |  |  | 14,0 |  |  |  | 14,5 |  |  |  | 0,3 |
| KOŁNIERZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3a | Odległość od guzika do początku dziurki |  |  | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 | 0,5 |
| 3b | Długość stójki |  |  | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 | 52,0 | 53,0 | 54,0 | 0,5 |
| 3c | Szerokość stójki |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |
| 3d | Szerokość kołnierza, mierzona na środku tyłu |  |  | 4,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |
| 3e | Długość kołnierza wszytego w stójkę |  |  | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 0,5 |
| 3f | Długość przedniej krawędzi kołnierza |  |  | 7,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |
| TYŁ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4a | Długość tyłu, od wszycia stójki do dołu |  |  | 71,5 | 72,0 | 72,5 | 73,0 | 73,5 | 74,0 | 74,5 | 75,0 | 75,5 | 76,0 | 76,5 | 77,0 | 77,5 | 78,0 | 78,5 | 79,0 | 1,0 |
| 4b | Szerokość tyłu mierzona pod pachami |  |  | 52,5 | 53,5 | 54,5 | 55,5 | 56,5 | 57,5 | 58,5 | 59,5 | 60,5 | 61,5 | 62,5 | 63,5 | 64,5 | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 1,0 |
| 4c | Wysokość karczka mierzona od szwu |  |  | 13,5 |  |  |  |  |  |  |  | 14,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |
| NARAMIENNIK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5a | Długość naramiennika |  |  | 13,1 |  |  | 14,0 |  |  | 14,9 |  |  | 15,8 |  |  | 16,7 |  |  |  | 0,5 |

| Nazwa wymiaru |  |  | Wzrost | 173 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tolerancja ± cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kołnierzyk | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |  |
| PRZÓD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1a |  | Długość przodu, od szczytu ramienia do krawędzi dołu |  | 69,0 | 69,5 | 70,0 | 70,5 | 71,0 | 71,5 | 72,0 | 72,5 | 73,0 | 73,5 | 74,0 | 74,5 | 75,0 | 75,5 | 76,0 | 76,5 | 1,0 |
| 1b |  | Wysokość patki, od szczytu ramienia |  | 16,5 | 17,0 | 17,5 | 18,0 | 18,5 | 19,0 | 19,5 | 20,0 | 20,5 | 21,0 | 21,5 | 22,0 | 22,5 | 23,0 | 23,5 | 24,0 | 0,5 |
| 1c |  | Szerokość przodu, mierzona pod pachami |  | 52,5 | 53,5 | 54,5 | 55,5 | 56,5 | 57,5 | 58,5 | 59,5 | 60,5 | 61,5 | 62,5 | 63,5 | 64,5 | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 1,0 |
| 1d |  | Szerokość koszuli u dołu |  | 51,0 | 52,0 | 53,0 | 54,0 | 55,0 | 56,0 | 57,0 | 58,0 | 59,0 | 60,0 | 61,0 | 62,0 | 63,0 | 64,0 | 65,0 | 66,0 | 1,0 |
| 1e |  | Odległość kieszeni od krawędzi lewego przodu |  | 7,0 |  |  |  |  |  |  |  | 8,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |
| 1g |  | Długość ramienia |  | 15,8 | 16,1 | 16,4 | 16,7 | 17,0 | 17,3 | 17,6 | 17,9 | 18,2 | 18,5 | 18,8 | 19,1 | 19,4 | 19,7 | 20,0 | 20,3 | 0,3 |
| 1h |  | Długość rękawa razem z mankietem |  | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| 1k |  | Szerokość rękawa u dołu |  | 34,0 | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 1,0 |
| KIESZEŃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2a | Wysokość kieszeni |  |  | 13,0 |  |  |  | 13,5 |  |  |  | 14,0 |  |  |  | 14,5 |  |  |  | 0,3 |
| 2b | Szerokość kieszeni |  |  | 12,5 |  |  |  | 13,0 |  |  |  | 13,5 |  |  |  | 14,0 |  |  |  | 0,3 |
| 2d | Wysokość patki |  |  | 6,1 |  |  |  | 6,3 |  |  |  | 6,5 |  |  |  | 6,8 |  |  |  | 0,2 |
| 2e | Szerokość patki |  |  | 13,0 |  |  |  | 13,5 |  |  |  | 14,0 |  |  |  | 14,5 |  |  |  | 0,3 |
| KOŁNIERZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3a | Odległość od guzika do początku dziurki |  |  | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 | 0,5 |
| 3b | Długość stójki |  |  | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 | 52,0 | 53,0 | 54,0 | 0,5 |
| 3c | Szerokość stójki |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |
| 3d | Szerokość kołnierza, mierzona na środku tyłu |  |  | 4,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |
| 3e | Długość kołnierza wszytego w stójkę |  |  | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 0,5 |
| 3f | Długość przedniej krawędzi kołnierza |  |  | 7,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |
| TYŁ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4a | Długość tyłu, od wszycia stójki do dołu |  |  | 73,5 | 74,0 | 74,5 | 75,0 | 75,5 | 76,0 | 76,5 | 77,0 | 77,5 | 78,0 | 78,5 | 79,0 | 79,5 | 80,0 | 80,5 | 81,0 | 1,0 |
| 4b | Szerokość tyłu mierzona pod pachami |  |  | 52,5 | 53,5 | 54,5 | 55,5 | 56,5 | 57,5 | 58,5 | 59,5 | 60,5 | 61,5 | 62,5 | 63,5 | 64,5 | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 1,0 |
| 4c | Wysokość karczka mierzona od szwu |  |  | 13,5 |  |  |  |  |  |  |  | 14,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |
| NARAMIENNIK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5a | Długość naramiennika |  |  | 13,1 |  |  | 14,0 |  |  | 14,9 |  |  | 15,8 |  |  | 16,7 |  |  |  | 0,5 |

| Nazwa wymiaru |  |  | Wzrost | 179 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tolerancja ± cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kołnierzyk | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |  |
| PRZÓD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1a |  | Długość przodu, od szczytu ramienia do krawędzi dołu |  | 71,0 | 71,5 | 72,0 | 72,5 | 73,0 | 7,5 | 74,0 | 74,5 | 75,0 | 75,5 | 76,0 | 76,5 | 77,0 | 77,5 | 78,0 | 78,5 | 1,0 |
| 1b |  | Wysokość patki, od szczytu ramienia |  | 16,5 | 17,0 | 17,5 | 18,0 | 18,5 | 19,0 | 19,5 | 20,0 | 20,5 | 21,0 | 21,5 | 22,0 | 22,5 | 23,0 | 23,5 | 24,0 | 0,5 |
| 1c |  | Szerokość przodu, mierzona pod pachami |  | 52,5 | 53,5 | 54,5 | 55,5 | 56,5 | 57,5 | 58,5 | 59,5 | 60,5 | 61,5 | 62,5 | 63,5 | 64,5 | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 1,0 |
| 1d |  | Szerokość koszuli u dołu |  | 51,0 | 52,0 | 53,0 | 54,0 | 55,0 | 56,0 | 57,0 | 58,0 | 59,0 | 60,0 | 61,0 | 62,0 | 63,0 | 64,0 | 65,0 | 66,0 | 1,0 |
| 1e |  | Odległość kieszeni od krawędzi lewego przodu |  | 7,0 |  |  |  |  |  |  |  | 8,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |
| 1g |  | Długość ramienia |  | 15,8 | 16,1 | 16,4 | 16,7 | 17,0 | 17,3 | 17,6 | 17,9 | 18,2 | 18,5 | 18,8 | 19,1 | 19,4 | 19,7 | 20,0 | 20,3 | 0,3 |
| 1h |  | Długość rękawa razem z mankietem |  | 27,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| 1k |  | Długość mankietu |  | 34,0 | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 1,0 |
| KIESZEŃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2a | Wysokość kieszeni |  |  | 13,0 |  |  |  | 13,5 |  |  |  | 14,0 |  |  |  | 14,5 |  |  |  | 0,3 |
| 2b | Szerokość kieszeni |  |  | 12,5 |  |  |  | 13,0 |  |  |  | 13,5 |  |  |  | 14,0 |  |  |  | 0,3 |
| 2d | Wysokość patki |  |  | 6,1 |  |  |  | 6,3 |  |  |  | 6,5 |  |  |  | 6,8 |  |  |  | 0,2 |
| 2e | Szerokość patki |  |  | 13,0 |  |  |  | 13,5 |  |  |  | 14,0 |  |  |  | 14,5 |  |  |  | 0,3 |
| KOŁNIERZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3a | Odległość od guzika do początku dziurki |  |  | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 | 0,5 |
| 3b | Długość stójki |  |  | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 | 52,0 | 53,0 | 54,0 | 0,5 |
| 3c | Szerokość stójki |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |
| 3d | Szerokość kołnierza, mierzona na środku tyłu |  |  | 4,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |
| 3e | Długość kołnierza wszytego w stójkę |  |  | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 0,5 |
| 3f | Długość przedniej krawędzi kołnierza |  |  | 7,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |
| TYŁ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4a | Długość tyłu, od wszycia stójki do dołu |  |  | 75,5 | 76,0 | 76,5 | 77,0 | 77,5 | 78,0 | 78,5 | 79,0 | 79,5 | 80,0 | 80,5 | 81,0 | 81,5 | 82,0 | 82,5 | 83,0 | 1,0 |
| 4b | Szerokość tyłu mierzona pod pachami |  |  | 52,5 | 53,5 | 54,5 | 55,5 | 56,5 | 57,5 | 58,5 | 59,5 | 60,5 | 61,5 | 62,5 | 63,5 | 64,5 | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 1,0 |
| 4c | Wysokość karczka mierzona od szwu |  |  | 13,5 |  |  |  |  |  |  |  | 14,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |
| NARAMIENNIK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5a | Długość naramiennika |  |  | 13,1 |  |  | 14,0 |  |  | 14,9 |  |  | 15,8 |  |  | 16,7 |  |  |  | 0,5 |

| Nazwa wymiaru |  |  | Wzrost | 185 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tolerancja ± cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kołnierzyk | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |  |
| PRZÓD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1a |  | Długość przodu, od szczytu ramienia do krawędzi dołu |  | 73,0 | 73,5 | 74,0 | 74,5 | 75,0 | 75,5 | 76,0 | 76,5 | 77,0 | 77,5 | 78,0 | 78,5 | 79,0 | 79,5 | 80,0 | 80,5 | 1,0 |
| 1b |  | Wysokość patki, od szczytu ramienia |  | 16,5 | 17,0 | 17,5 | 18,0 | 18,5 | 19,0 | 19,5 | 20,0 | 20,5 | 21,0 | 21,5 | 22,0 | 22,5 | 23,0 | 23,5 | 24,0 | 0,5 |
| 1c |  | Szerokość przodu, mierzona pod pachami |  | 52,5 | 53,5 | 54,5 | 55,5 | 56,5 | 57,5 | 58,5 | 59,5 | 60,5 | 61,5 | 62,5 | 63,5 | 64,5 | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 1,0 |
| 1d |  | Szerokość koszuli u dołu |  | 51,0 | 52,0 | 53,0 | 54,0 | 55,0 | 56,0 | 57,0 | 58,0 | 59,0 | 60,0 | 61,0 | 62,0 | 63,0 | 64,0 | 65,0 | 66,0 | 1,0 |
| 1e |  | Odległość kieszeni od krawędzi lewego przodu |  | 7,0 |  |  |  |  |  |  |  | 8,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |
| 1g |  | Długość ramienia |  | 15,8 | 16,1 | 16,4 | 16,7 | 17,0 | 17,3 | 17,6 | 17,9 | 18,2 | 18,5 | 18,8 | 19,1 | 19,4 | 19,7 | 20,0 | 20,3 | 0,3 |
| 1h |  | Długość rękawa razem z mankietem |  | 29,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| 1k |  | Szerokość rękawa u dołu |  | 34,0 | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 1,0 |
| KIESZEŃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2a | Wysokość kieszeni |  |  | 13,0 |  |  |  | 13,5 |  |  |  | 14,0 |  |  |  | 14,5 |  |  |  | 0,3 |
| 2b | Szerokość kieszeni |  |  | 12,5 |  |  |  | 13,0 |  |  |  | 13,5 |  |  |  | 14,0 |  |  |  | 0,3 |
| 2d | Wysokość patki |  |  | 6,1 |  |  |  | 6,3 |  |  |  | 6,5 |  |  |  | 6,8 |  |  |  | 0,2 |
| 2e | Szerokość patki |  |  | 13,0 |  |  |  | 13,5 |  |  |  | 14,0 |  |  |  | 14,5 |  |  |  | 0,3 |
| KOŁNIERZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3a | Odległość od guzika do początku dziurki |  |  | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 | 0,5 |
| 3b | Długość stójki |  |  | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 | 52,0 | 53,0 | 54,0 | 0,5 |
| 3c | Szerokość stójki |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |
| 3d | Szerokość kołnierza, mierzona na środku tyłu |  |  | 4,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |
| 3e | Długość kołnierza wszytego w stójkę |  |  | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 0,5 |
| 3f | Długość przedniej krawędzi kołnierza |  |  | 7,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |
| TYŁ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4a | Długość tyłu, od wszycia stójki do dołu |  |  | 77,5 | 78,0 | 78,5 | 79,0 | 79,5 | 80,0 | 80,5 | 81,0 | 81,5 | 82,0 | 82,5 | 83,0 | 83,5 | 84,0 | 84,5 | 85,0 | 1,0 |
| 4b | Szerokość tyłu mierzona pod pachami |  |  | 52,5 | 53,5 | 54,5 | 55,5 | 56,5 | 57,5 | 58,5 | 59,5 | 60,5 | 61,5 | 62,5 | 63,5 | 64,5 | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 1,0 |
| 4c | Wysokość karczka mierzona od szwu |  |  | 13,5 |  |  |  |  |  |  |  | 14,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |
| NARAMIENNIK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5a | Długość naramiennika |  |  | 13,1 |  |  | 14,0 |  |  | 14,9 |  |  | 15,8 |  |  | 16,7 |  |  |  | 0,5 |

| Nazwa wymiaru |  |  | Wzrost | 191 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tolerancja ± cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kołnierzyk | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |  |
| PRZÓD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1a |  | Długość przodu, od szczytu ramienia do krawędzi dołu |  | 75,0 | 75,5 | 76,0 | 76,5 | 77,0 | 77,5 | 78,0 | 78,5 | 79,0 | 79,5 | 80,0 | 80,5 | 81,0 | 81,5 | 82,0 | 82,5 | 1,0 |
| 1b |  | Wysokość patki, od szczytu ramienia |  | 16,5 | 17,0 | 17,5 | 18,0 | 18,5 | 19,0 | 19,5 | 20,0 | 20,5 | 21,0 | 21,5 | 22,0 | 22,5 | 23,0 | 23,5 | 24,0 | 0,5 |
| 1c |  | Szerokość przodu, mierzona pod pachami |  | 52,5 | 53,5 | 54,5 | 55,5 | 56,5 | 57,5 | 58,5 | 59,5 | 60,5 | 61,5 | 62,5 | 63,5 | 64,5 | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 1,0 |
| 1d |  | Szerokość koszuli u dołu |  | 51,0 | 52,0 | 53,0 | 54,0 | 55,0 | 56,0 | 57,0 | 58,0 | 59,0 | 60,0 | 61,0 | 62,0 | 63,0 | 64,0 | 65,0 | 66,0 | 1,0 |
| 1e |  | Odległość kieszeni od krawędzi lewego przodu |  | 7,0 |  |  |  |  |  |  |  | 8,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |
| 1g |  | Długość ramienia |  | 15,8 | 16,1 | 16,4 | 16,7 | 17,0 | 17,3 | 17,6 | 17,9 | 18,2 | 18,5 | 18,8 | 19,1 | 19,4 | 19,7 | 20,0 | 20,3 | 0,3 |
| 1h |  | Długość rękawa razem z mankietem |  | 31,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| 1k |  | Szerokość rękawa u dołu |  | 34,0 | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 1,0 |
| KIESZEŃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2a | Wysokość kieszeni |  |  | 13,0 |  |  |  | 13,5 |  |  |  | 14,0 |  |  |  | 14,5 |  |  |  | 0,3 |
| 2b | Szerokość kieszeni |  |  | 12,5 |  |  |  | 13,0 |  |  |  | 13,5 |  |  |  | 14,0 |  |  |  | 0,3 |
| 2d | Wysokość patki |  |  | 6,1 |  |  |  | 6,3 |  |  |  | 6,5 |  |  |  | 6,8 |  |  |  | 0,2 |
| 2e | Szerokość patki |  |  | 13,0 |  |  |  | 13,5 |  |  |  | 14,0 |  |  |  | 14,5 |  |  |  | 0,3 |
| KOŁNIERZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3a | Odległość od guzika do początku dziurki |  |  | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 | 0,5 |
| 3b | Długość stójki |  |  | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 | 52,0 | 53,0 | 54,0 | 0,5 |
| 3c | Szerokość stójki |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |
| 3d | Szerokość kołnierza, mierzona na środku tyłu |  |  | 4,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |
| 3e | Długość kołnierza wszytego w stójkę |  |  | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 0,5 |
| 3f | Długość przedniej krawędzi kołnierza |  |  | 7,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |
| TYŁ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4a | Długość tyłu, od wszycia stójki do dołu |  |  | 79,5 | 80,0 | 80,5 | 81,0 | 81,5 | 82,0 | 82,5 | 83,0 | 83,5 | 84,0 | 84,5 | 85,0 | 85,5 | 86,0 | 86,5 | 87,0 | 1,0 |
| 4b | Szerokość tyłu mierzona pod pachami |  |  | 52,5 | 53,5 | 54,5 | 55,5 | 56,5 | 57,5 | 58,5 | 59,5 | 60,5 | 61,5 | 62,5 | 63,5 | 64,5 | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 1,0 |
| 4c | Wysokość karczka mierzona od szwu |  |  | 13,5 |  |  |  |  |  |  |  | 14,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |
| NARAMIENNIK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5a | Długość naramiennika |  |  | 13,1 |  |  | 14,0 |  |  | 14,9 |  |  | 15,8 |  |  | 16,7 |  |  |  | 0,5 |

| Nazwa wymiaru |  |  | Wzrost | 197 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tolerancja ± cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kołnierzyk | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |  | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |  |
| PRZÓD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1a |  | Długość przodu, od szczytu ramienia do krawędzi dołu |  | 77,0 | 77,5 | 78,0 | 78,5 | 79,0 | 79,5 | 80,0 | 80,5 |  | 81,0 | 81,5 | 82,0 | 82,5 | 83,0 | 83,5 | 84,0 | 84,5 | 1,0 |
| 1b |  | Wysokość patki, od szczytu ramienia |  | 16,5 | 17,0 | 17,5 | 18,0 | 18,5 | 19,0 | 19,5 | 20,0 |  | 20,5 | 21,0 | 21,5 | 22,0 | 22,5 | 23,0 | 23,5 | 24,0 | 0,5 |
| 1c |  | Szerokość przodu, mierzona pod pachami |  | 52,5 | 53,5 | 54,5 | 55,5 | 56,5 | 57,5 | 58,5 | 59,5 |  | 60,5 | 61,5 | 62,5 | 63,5 | 64,5 | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 1,0 |
| 1d |  | Szerokość koszuli u dołu |  | 51,0 | 52,0 | 53,0 | 54,0 | 55,0 | 56,0 | 57,0 | 58,0 |  | 59,0 | 60,0 | 61,0 | 62,0 | 63,0 | 64,0 | 65,0 | 66,0 | 1,0 |
| 1e |  | Odległość kieszeni od krawędzi lewego przodu |  | 7,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,0 |  |  |  |  |  |  | 0,2 |
| 1g |  | Długość ramienia |  | 15,8 | 16,1 | 16,4 | 16,7 | 17,0 | 17,3 | 17,6 | 17,9 |  | 18,2 | 18,5 | 18,8 | 19,1 | 19,4 | 19,7 | 20,0 | 20,3 | 0,3 |
| 1h |  | Długość rękawa razem z mankietem |  | 33,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| 1k |  | Szerokość rękawa u dołu |  | 34,0 | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 |  | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 1,0 |
| KIESZEŃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2a | Wysokość kieszeni |  |  | 13,0 |  |  |  | 13,5 |  |  |  |  | 14,0 |  |  |  | 14,5 |  |  |  | 0,3 |
| 2b | Szerokość kieszeni |  |  | 12,5 |  |  |  | 13,0 |  |  |  |  | 13,5 |  |  |  | 14,0 |  |  |  | 0,3 |
| 2d | Wysokość patki |  |  | 6,1 |  |  |  | 6,3 |  |  |  |  | 6,5 |  |  |  | 6,8 |  |  |  | 0,2 |
| 2e | Szerokość patki |  |  | 13,0 |  |  |  | 13,5 |  |  |  |  | 14,0 |  |  |  | 14,5 |  |  |  | 0,3 |
| KOŁNIERZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3a | Odległość od guzika do początku dziurki |  |  | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 |  | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 | 0,5 |
| 3b | Długość stójki |  |  | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 |  | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 | 52,0 | 53,0 | 54,0 | 0,5 |
| 3c | Szerokość stójki |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |
| 3d | Szerokość kołnierza, mierzona na środku tyłu |  |  | 4,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |
| 3e | Długość kołnierza wszytego w stójkę |  |  | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 |  | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 0,5 |
| 3f | Długość przedniej krawędzi kołnierza |  |  | 7,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |
| TYŁ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4a | Długość tyłu, od wszycia stójki do dołu |  |  | 81,5 | 82,0 | 82,5 | 83,0 | 83,5 | 84,0 | 84,5 | 85,0 |  | 85,5 | 86,0 | 86,5 | 87,0 | 87,5 | 88,0 | 88,5 | 89,0 | 1,0 |
| 4b | Szerokość tyłu mierzona pod pachami |  |  | 52,5 | 53,5 | 54,5 | 55,5 | 56,5 | 57,5 | 58,5 | 59,5 |  | 60,5 | 61,5 | 62,5 | 63,5 | 64,5 | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 1,0 |
| 4c | Wysokość karczka mierzona od szwu |  |  | 13,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |
| NARAMIENNIK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5a | Długość naramiennika |  |  | 13,1 |  |  | 14,0 |  |  | 14,9 |  |  |  | 15,8 |  |  | 16,7 |  |  |  | 0,5 |

Tabela 7 Wymiary stałe i pomocnicze

| L.p. | Określenie wielkości | Wymiary w cm | Tolerancja w cm ± |
| --- | --- | --- | --- |
| Przód |  |  |  |
| 1f | Szerokość plisy lewego przodu | 3,0 | 0,2 |
| 1i | Odległość naszycia flagi od wszycia rękawa | 3,0 | 0,2 |
| 1j | Szerokość mankietu | 3,0 | 0,2 |
| Kieszeń i patka |  |  |  |
| 2c | Szerokość kontrafałdy | 3,0 | 0,2 |
| 2f | Odległość pomiędzy kieszenią a patką | 1,0 | 0,1 |
| Pagon |  |  |  |
| 5b | Odległość dziurki od wierzchołka pagonu | 1,0 | 0,2 |
| 5c | Szerokość pagonu przy wszyciu rękawa | 4,8 | 0,3 |
| 5d | Szerokość pagonu przy dziurce | 3,6 | 0,3 |
| - | Odległość naszycia miękkiej części taśmy samosczepnej od patki kieszeni | 1,0 | 0,2 |
| - | Odległość dolnej krawędzi napisu PAŃSTWOWA STRAƵ POƵARNA od patki kieszeni | 1,5 | 0,2 |
| - | Miękka część taśmy samosczepnej umieszczona centralnie nad patką kieszeni | - | - |
| - | Napis PAŃSTWOWA STRAƵ POƵARNA umieszczony centralnie nad patką kieszeni | - | - |
| - | Dziurka na patce kieszeni od dolnej krawędzi | 1,2 | 0,2 |
| - | Szerokość tunelu na długopis w lewej kieszeni mierzona jako światło tunelu | 3,0 | 0,3 |
| - | Szerokość otworu na długopis pod lewą patką kieszeni mierzona od krawędzi kieszeni | 3,2 | 0,2 |

Sorty dla funkcjonariuszy o nietypowych wymiarach, wykraczających poza rozmiary zawarte w tabelach, powinny być szyte według przekazanych wymiarów faktycznych lub w serwisie miarowym.

# III. WYMAGANIA UŻYTKOWE

Koszule powinny być wykonane za pomocą technologii, która będzie gwarantowała ich wysokie parametry użytkowe. W szczególności wyrób nie powinien powodować miejscowych ucisków, otarć ani podrażnień skóry użytkownika.

Wszystkie surowce i dodatki wykorzystywane do konfekcjonowania wyrobu nie powinny zawierać substancji uznanych za szkodliwe dla zdrowia.

# IV. WYMAGANIA JAKOŚCIOWE

Dopuszcza się jedynie koszule  wykonane w pierwszym gatunku. Warunki odbioru, sposób odbioru, sposób pobierania próbek oraz ocenę wyników badań realizować według PN-P 84506:1983, wyroby konfekcyjne – Badania odbiorcze.

  - 1. Niedopuszczalne błędy tkaninowe:

  - zabrudzenia wielonitkowe,

  - plamy nietłuste i otoczki po spraniu plam,

  - mało widoczne i widoczne pasy (tzw. Pomieszanie),

  - nieprawidłowy przeplot,

  - zmechacenie,

  - zaciągnięcia nitki,

  - załamki,

  - nierównomierność barwy.

  - 2. Niedopuszczalne błędy konfekcyjne:

      - skrzywienie stębnówek,

      - zniekształcenia i skrzywienia poszczególnych elementów,

      - niedoszycie, nieprawidłowe szwy lub ściegi,

      - nieprawidłowo rozmieszczone elementy taśmy samosczepnej,

      - nieprawidłowo wgrzany napis PAŃSTWOWA STRAƵ POƵARNA.

Błędy ustala się metodą organoleptyczną, na wyrobie swobodnie rozłożonym lub zawieszonym na wieszaku, w świetle odbitym. Błędy dostrzegalne z odległości jednego metra uznaje się za niedopuszczalne.

  - 3. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkowania.

Konstrukcja wyrobu powinna zapewnić komfort użytkowania. Nie powinny powodować ucisków i otarć ciała oraz nie powinny krępować ruchów. Elementy, które bezpośrednio dotykają ciała powinny być pozbawione szorstkich, ostrych brzegów i elementów wystających, które mogą powodować podrażnienia.

Wyrób powinien być wykonany z materiałów i dodatków spełniających  wymagania Rozporządzenia  (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosownych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego Dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego Rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również Dyrektywę Rady 76/769/EWG i Dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE z 2006r. Nr L396, s 1 z późniejszymi zmianami)

Tabela 8 Wymagania i metodyki dotyczące wybranych parametrów bezpieczeństwa użytkowania

| L.p. | Parametr | Jednostka | Wartość | Metodyka badań |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zawartość amin aromatycznych, nie więcej niż | mg/kg | 30 | PN-EN 14362-1:2012 PN-EN 14362-3:2012 |
| 2 | Zawartość formaldehydu, nie więcej niż | mg/kg | 75 | PN-EN ISO 14184-1:2011 |
| 3 | Odczyn pH | - | 4,5-7,5 | PN-EN ISO3071:2007 |

Uwaga: spełnianie wymagań wymienionych w tabeli musi być udokumentowane raportami z badań wykonanymi w akredytowanym laboratorium. Uznaje się również, że wyrób spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa, jeżeli posiada aktualną autoryzację (certyfikat) do posługiwania się znakiem OEKO-TEX, zgodnie z normą OEKO-TEX Standard 100 (klasa produktów II).

  - 4. Wymagania użytkowe dla wyrobów gotowych

Z każdej  nowej dostawy (partii) wyrobu gotowego należy pobrać wyroby, które podlegają ocenie i badaniom w akredytowanym laboratorium badawczym w zakresie:

Badania należy przeprowadzić na wyrobach poddanych zabiegowi konserwacji, tj. po:

- 10 cyklach pralniczych w temperaturze 40oC i suszeniu przez rozwieszenie, wykonanych zgodnie z normą PN-EN ISO 6330:2012

- 5 czyszczeń chemicznych (proces łagodny, środek typu P) wykonanych zgodnie z normą PN-EN ISO 3175-2:2010

Badania należy przeprowadzić w zakresie:

- zmian różnicy barwy tkaniny (Tabela 2), pomiaru wartości współrzędnych barwy dokonać zgodnie z normą PN-EN ISO 105-J01:2002. Dopuszczalna maksymalna wielkość różnicy barwy , obliczona wg normy PN-EN ISO 105-J03:2009 w stosunku do wartości współrzędnych barwy wzorca  zawartych w dokumentacji powinna wynosić, nie więcej niż ∆E*ab ≤ 2,5

- trwałości naniesionego napisu PAŃSTWOWA STRAƵ POƵARNA

- stabilności kształtu (wymiary wg Tabela 6, Tabela 7)

  - 5. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań dokumentacji

Aby spełnić wymagania niniejszej dokumentacji należy, przedstawić:

- Aktualne wyniki badań wykonane przez akredytowane laboratorium badawcze, potwierdzające spełnienie wymagań dla tkaniny zasadniczej zawartych w Tabeli 2;

- Aktualne wyniki badań wykonane przez akredytowane laboratorium badawcze, potwierdzające spełnienie wybranych parametrów bezpieczeństwa użytkowania Tabela 8 lub równoważne certyfikaty dla tkaniny zasadniczej i nici;

- Aktualne poświadczenia jakościowe (karty charakterystyki lub specyfikacje techniczne producenta) zgodności wymagań technicznych dla surowców ujętych w Tabela 1. (napis, nici);

- Dla każdej nowej umowy na wyroby gotowe należy przedstawić wyniki badań zgodnie z pkt. IV.4.;

- Deklarację wykonawcy dotyczącą przeprowadzonej klasyfikacji jakości i 100% kontroli końcowej wyrobów;

- Gwarancja wykonawcy pkt.VI;

Przedstawione wyniki badań, certyfikaty  oraz poświadczenia producenta uznaje się za aktualne  jeżeli data ich wykonania nie przekracza 12 miesięcy.

UWAGA: w przypadku zastąpienia lub wycofania norm przywołanych w Dokumentacji Techniczno-Technologicznej, dopuszcza się stosowanie dokumentów normatywnych je zastępujących.

# V. CECHOWANIE, ZNAKOWANIE, PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, ZDJĘCIA POGLĄDOWE

  - 1. Wszywka

Wszywka rozmiarowa, wszyta pod stójkę kołnierza na środku tyłu, zawierająca następujące dane:

- nazwa producenta,

- rozmiar.

Wszywka informacyjna, wszyta w lewy szew boczny 20 cm poniżej wszycia rękawa, zawierająca następujące dane:

- nazwa wyrobu,

- skład surowcowy tkaniny,

- data produkcji,

- przepis konserwacji,

- jakość wyrobu (słownie).

Oznaczenia sposobu konserwacji zgodne z PN-EN ISO 3758:2012 wg poniższego schematu

Maksymalna temperatura prania 40°C - proces normalny

Nie stosować bielenia / bez bielenia

Dopuszczalne suszenie w suszarce bębnowej

Prasowanie w maksymalnej temperaturze dolnej płyty 110°C, stosować płótno ochronne lub stosować żelazko elektryczno –parowe z wykładziną  teflonową.

Profesjonalne chemiczne czyszczenie w tetrachloroetylenie i wszystkich rozpuszczalnikach - proces łagodny

Na wszywce umieszczony napis :

„Nie dopuszcza się prasowania napisu Państwowa Straż Pożarna”

„Prać odwrócone na lewą stronę”

Cechy i oznaczenia zawarte na wszywkach powinny być czytelne i wykonane   w technologii zapewniającej ich czytelność przy codziennym użytkowaniu i okresowych zabiegach konserwacyjnych przez okres minimum 2 lat.

  - 2. Etykieta jednostkowa

Etykieta jednostkowa – przymocowana do wyrobu, powinna zawierać następujące informacje:

- nazwa i adres wykonawcy,

- skład surowcowy tkaniny zasadniczej,

- nazwa wyrobu,

- wielkość wyrobu,

- data produkcji ( m-c i rok),

- sposób konserwacji,

- jakość wyrobu (słownie).

Etykieta – naklejka – naklejona na worek foliowy powinna zawierać następujące informacje:

- nazwa i adres wykonawcy,

- skład surowcowy tkaniny zasadniczej,

- nazwa wyrobu,

- wielkość wyrobu,

- data produkcji (m-c i rok),

- sposób konserwacji,

- jakość wyrobu (słownie).

  - 3. Etykieta zbiorcza

Etykieta zbiorcza umieszczona na kartonie powinna zawierać następujące informacje:

- nazwa wykonawcy,

- skład surowcowy tkaniny zasadniczej,

- nazwę wyrobu,

- wielkość wyrobu,

- ilość,

- data produkcji ( m- c  i rok),

- sposób konserwacji,

- jakość wyrobu (słownie).

  - 4. Pakowanie

Koszule należy złożyć na tekturce, następnie włożyć do worka foliowego i worek zakleić. Pakować po 10szt. jednego rozmiaru koszul do kartonu, który należy zakleić taśmą i nakleić etykietę zbiorczą.

Na wniosek Wykonawcy, Zamawiający może dopuścić inny sposób pakowania.

  - 5. Przechowywanie

Koszule należy przechowywać w pudełkach kartonowych. W pomieszczeniach suchych, przewiewnych, nienasłonecznionych, pozbawionych obcych zapachów, w warunkach zabezpieczających je przed zamoczeniem, poplamieniem, zabrudzeniem oraz uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi.

## 6. Zdjęcia poglądowe

Zdjęcia nie stanowią źródła informacji dla wykonawcy o wymaganych parametrach technicznych poszczególnych części zamówienia, które zawarte są w treści wymagań techniczno-technologicznych.

Emblemat przynależności państwowej –

flaga

I. CHARAKTERYSTYKA WYROBU

- Opis

Emblemat przynależności państwowej – flaga, jest znakiem wykonanym na tkaninie w kolorze czarnym, o wysokości 38 mm i szerokości 56 mm. Na czarnym tle, metodą haftu maszynowego naniesiony wizerunek flagi Rzeczpospolitej Polskiej.

Krawędź zewnętrzna emblematu obszyta metodą haftu maszynowego i wycięta za pomocą lasera.

Emblemat przeznaczony jest do naszywania na elementy umundurowania służbowego Państwowej Straży Pożarnej (rękawy bluzy służbowej, koszul służbowych, bluzy służbowej typu polar oraz kurtki służbowej przeciwdeszczowej).

- Wykaz użytych materiałów i dodatków

- tkanina zasadnicza (kolor czarny) - skład: 100% poliester, gramatura: 204g/m2 ±10

- nici  135x2 dtex

- nici haftujące:

- kolor biały - poliester, pantone 663 C

- kolor czerwony – poliester, pantone 200 C

- kolor czarny – poliester, pantone 426 C

- nić bębenkowa kolor biały - poliester, pantone 663 C

- flizelina - czarna, gramatura 100g/m2

- WYMAGANIA TECHNICZNE

- Wymiarowanie emblematu

| Wymiar | Nazwa | Wartość w mm | Tolerancja +/-mm |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Szerokość emblematu | 56 | ±1 |
| B | Wysokość emblematu | 38 | ±1 |
| C | Szerokość wyhaftowanej flagi | 48 | ±1 |
| D | Wysokość wyhaftowanej flagi | 30 | ±1 |
| E | Wysokość białego pola | 15 | ±0,5 |
| F | Wysokość czerwonego pola | 15 | ±0,5 |
| G | Odległość haftowanej flagi od krawędzi | 5 | ±0,5 |
| H | Szerokość haftowanego obrzeża | 1 | ±1 |

- Rodzaje ściegów maszynowych

| Lp. | Rodzaje ściegów maszynowych | Miejsce użycia ściegów |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ścieg satyna | - obrys flagi – biały i czerwony - obrys emblematu - czarny |
| 2 | Ścieg tatami | - pokrycie białego pola flagi - biały - pokrycie czerwonego pola flagi - czerwony |

- Wymagania tkaniny zasadniczej

| Lp. | Wyszczególnienie - wskaźnik | Jednostka miary | Wartość liczbowa | Norma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Skład surowca | % | 100 poliester | PN- 72/P- 04604 |
| 2 | Splot | - | płócienny lub skośny | PN-P-01704:1992 |
| 3 | Masa powierzchniowa | g/m² | 204±10 | PN-ISO 3801:1993 |

- WYMAGANIA JAKOŚCIOWE

Niedopuszczalne jest sztukowanie.

Dopuszcza się jedynie wyroby wykonane w pierwszym gatunku. Warunki odbioru, sposób odbioru, sposób pobierania próbek oraz ocenę wyników badań realizować według PN-P 84506:1983, wyroby konfekcyjne – Badania odbiorcze.

- Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań dokumentacji

Aby spełnić wymagania niniejszej dokumentacji należy przedstawić oświadczenie potwierdzające spełnienie wymagań dla materiałów użytych do wykonania emblematów.

- KONTROLA

- Kontrola

Oględziny zewnętrzne gotowego emblematu należy przeprowadzić okiem nieuzbrojonym.

Sprawdzanie wymiarów gotowego emblematu polega na dokonaniu pomiarów za pomocą liniału, miary krawieckiej i sprawdzeniu ich zgodności z dokumentacją.