Załącznik nr 1 do SWZ

FORMULARZ OFERTOWY

| Informacje dotyczące wykonawcy (Identyfikacja wykonawcy): | Odpowiedź: (wypełnia wykonawca) |
| --- | --- |
| Nazwa i adres wykonawcy: |  |
| Numer NIP: Numer REGON: | [……] [……] |
| Dane teleadresowe wykonawcy: Telefon: Adres e-mail: | [……] [……] |
| Rodzaj Wykonawcy (wybrać odpowiednie) ? | mikroprzedsiębiorstwo małe przedsiębiorstwo średnie przedsiębiorstwo jednoosobowa działalność gospodarcza osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej inny rodzaj |
| Dane osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu: Imię i nazwisko: Stanowisko: Podstawa umocowania: | [……] [……] [……] |
| Czy dokumentacja, z której wynika sposób reprezentacji wykonawcy (np. organ uprawniony do reprezentacji podmiotu) można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych: Jeżeli powyższe dane są dostępne w formie elektronicznej, proszę wskazać dane niezbędne do ich pobrania: | [ ] Tak, można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych [ ] Nie (np. adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji, identyfikator wydruku): [……] |

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SZCZECINIE

UL. SPEDYTORSKA 6/7, 70-632 SZCZECIN

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: „Dostawa wyposażenia sali multimedialnej”:

- SKŁADAMY ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia.

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

- OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za:

cenę netto 			……………………………………………… zł

wartość podatku VAT (23%) 	…………………………………….……….. zł

cenę brutto			……………….…………………………….. zł

- Oświadczamy, iż oferujemy urządzenia zgodnie z poniższym zestawieniem:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Producent | Model |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw (jednostka sterująca, kamera 4K, dotykowy panel sterujący, akcesoria niezbędne do uruchomienia zestawu) – 1 komplet |  |  |
| 1.1 | Jednostka sterująca Compute Unit – 1 sztuka |  |  |
| 1.2 | Kamera 4K – 1 sztuka |  |  |
| 1.3 | Dotykowy panel sterujący – 1 sztuka |  |  |
| 2 | Wideotelefon – 3 sztuki |  |  |
| 3 | Projektor laserowy – 1 sztuka |  |  |
| 4 | Uchwyt do projektora – 1 sztuka |  |  |
| 5 | Ekran elektryczny – 1 komplet |  |  |
| 5.1 | Ekran projekcyjny – 1 sztuka |  |  |
| 5.2 | Uchwyt ścienny do montażu ekranu – 4 sztuki |  |  |
| 5.3 | Moduł do sterowania ekranem projekcyjnym – 1 sztuka |  |  |
| 6 | Zestaw: nadajnik i odbiornik (mobilny lub mocowany na stałe) – 1 komplet |  |  |
| 7 | Przełącznik matrycowy – 1 sztuka |  |  |
| 8 | DSP mikser – 1 sztuka |  |  |
| 9 | Wzmacniacz miksujący – 1 sztuka |  |  |
| 10 | Moduł do sterowania urządzeniami – 1 sztuka |  |  |
| 11 | Zestaw 7 bezprzewodowych pulpitów z mikrofonami na „gęsiej szyi”, jednostką sterującą i ładowarką do akumulatorów – 1 komplet |  |  |
| 11.1. | Stacja ładująca na 4 mikrofony z interfejsem sieciowym Ethernet 10/100 Mbps – 2 sztuki |  |  |
| 11.2 | Baza do mikrofonu na „gęsiej szyi” – 7 sztuk |  |  |
| 11.3 | Mikrofon pojemnościowy – 7 sztuk |  |  |
| 12 | Zestaw głośników – 1 komplet |  |  |
| 12.1 | Dwukanałowy wzmacniacz audio – 1 sztuka |  |  |
| 12.2 | Głośnik – 2 sztuki |  |  |
| 12.3 | Uchwyt ścienny do głośnika – 2 sztuki |  |  |
| 13 | Switch typu PoE – 1 sztuka |  |  |
| 14 | Monitor interaktywny min. 50” ze statywem – 1 sztuka |  |  |

- OŚWIADCZAMY, że udzielamy gwarancji na okres: (uzupełnić poprzez wpisanie „X” w odpowiednią kratkę)*:

☐ - 36 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy

☐ - 48 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy

☐  - 60 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy

- UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SWZ.

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych 
w Specyfikacji Warunków Zamówienia i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- OŚWIADCZAMY, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- OŚWIADCZAMY, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ____ do ____ - stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co wykazaliśmy w załączniku nr ___ do oferty i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane.

______________________________________________________________________

- OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji spółki/ konsorcjum dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący (niepotrzebne skreślić):

__________________________________________________________________________

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja)

- WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:

________________________________tel. ___________________ e-mail: ______________

Załącznik nr 1A do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWY

| Wymagania minimalne | Parametry oferowane (należy podać oferowane parametry, nie dopuszcza się ogólnych stwierdzeń TAK, OK, spełnia itp.) |
| --- | --- |
| Wszystkie wskazane parametry to parametry minimalne |  |
| # 1. Zestaw (jednostka sterująca, kamera 4K, dotykowy panel sterujący, akcesoria niezbędne do uruchomienia zestawu) – 1 komplet |  |
| Zestaw musi zawierać następujące elementy: - jednostka sterująca – komputer przygotowany do pracy w trybie Microsoft Teams Rooms (nazwany dalej Compute Unit), - kamera 4K, - dotykowy panel sterujący, - akcesoria niezbędne do uruchomienia zestawu. |  |
| # 1.1. Jednostka sterująca Compute Unit – 1 sztuka |  |
| Procesor: - osiągający minimum: 20000 pkt. w testach „PassMark – CPU Mega List” z dnia 26 października 2023 (wynik testu zaproponowanego procesora musi być opublikowany w zestawieniu stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ „Wykaz procesorów” w niniejszym postępowaniu), wyniki testów na podstawie zestawienia publikowanego na stronie: https://www.cpubenchmark.net/ CPU_mega_page.html - należy podać model procesora i ilość punktów. |  |
| Pamięć: RAM 16 GB |  |
| Dysk: 256 GB SSD |  |
| Porty: - USB-A, standard 3.1 lub nowszy – 6 sztuk, - USB-C, standard 3.1 lub nowszy – 2 sztuki, - wyjście HDMI – 1 sztuka, - Display Port – 2 sztuki, - RJ45 – 10/100/1000Mbps – 1 sztuka, - Mini Jack 3,5mm – 1 sztuka, - gniazdo zasilania – 1 sztuka, - adapter HDMI-Display Port – 1 sztuka, - w przypadku dedykowanego zasilacza należy również dostarczyć zasilacz. |  |
| System operacyjny: preinstalowany Windows 10/11 w wersji dla Microsoft Teams Room. Dopuszcza się oprogramowanie równoważne zgodnie z warunkami równoważności określonymi w załączniku nr 3 do SWZ. W przypadku gdy wykonawca oferuje system równoważny należy podać parametry w celu potwierdzenia równoważności |  |
| # 1.2. Kamera 4K – 1 sztuka |  |
| Kamera wyposażona w dwa obiektywy |  |
| Kąty widzenia w poziomie poszczególnych obiektywów: - obiektyw 1 – 120 stopni, - obiektyw 2 – 70 stopni. |  |
| Powiększenie: 7 x zoom cyfrowy |  |
| Automatyczne kadrowanie: grupy osób, osoby mówiącej |  |
| Porty: - USB-C, standard 3.0 – 1 sztuka, - RJ45 – 10/100/1000Mbps – 1 sztuka z możliwością zasilania kamery przez PoE, - gniazdo zasilania – 1 sztuka. |  |
| Akcesoria: - przewód USB-C na USB-A – 1 sztuka, - przewód Ethernet Cat.5e – 1 sztuka, - zasilacz PoE – 1 sztuka. |  |
| # 1.3. Dotykowy panel sterujący – 1 sztuka |  |
| Stołowy panel sterujący z ekranem dotykowym o rozmiarze min. 8 cali |  |
| Rozdzielczość ekranu: 1280x800 pixeli |  |
| Panel wyposażony w czujnik zbliżeniowy |  |
| Porty: - USB-A, standard 3.0 – 1 sztuka, - USB-C, standard 3.0 – 1 sztuka, - HDMI IN mini – 1 sztuka, - gniazdo zasilania – 1 sztuka. |  |
| Dodatkowe akcesoria: - zasilacz 230V – 1 sztuka, - przewód USB-C na USB-A o długości 10m – 1 sztuka. |  |
| # 2. Wideotelefon – 3 sztuki |  |
| Telefon nabiurkowy z możliwością wykonywania połączeń wideo z platformą Microsoft Teams z której korzysta Zamawiający. |  |
| Wyświetlacz: - rozdzielczość 1280x800, - dotykowy, - kolorowy ekran LCD o rozmiarze 8 cali. |  |
| Kamera i wideo: - kamera zintegrowana z telefonem lub dołączana przez port USB, - rozmiar matrycy: 2 megapixele, - rozdzielczość wideo: 1920x1080, - fizyczna przysłona prywatności, - regulacja kąta nachylenia kamery. |  |
| Telefon wyposażony w fizyczne przyciski: - klawiatura numeryczna, - regulacja głośności, - wyciszenie mikrofonu, - tryb głośnomówiący, - wł./wył. kamery. |  |
| Porty i łączność: - USB-A, standard 2.0 – 1 sztuka, - HDMI OUT – 1 sztuka, - RJ45 – 10/100/1000Mbps – 2 sztuki, - RJ9 – do podłączenia opcjonalnej słuchawki, - zintegrowany moduł Bluetooth w standardzie 4.2, - zintegrowany moduł Wi-Fi, wspierający standardy 802.11a/b/g/n/ac. |  |
| Funkcje audio: - obsługa szerokopasmowego dźwięku HD, - automatyczna redukcja echa oraz tłumienie zakłóceń i hałasów z otoczenia, - telefon wyposażony w przewodową słuchawkę doręczną. |  |
| Sieć, protokoły i standardy: - obsługa IPv4 oraz IPv6, - ręczna konfiguracja adresacji IP lub automatyczna przez DHCP, - obsługa 802.1x, - możliwość konfigurowania telefonu przez przeglądarkę z wykorzystaniem protokołu HTTPS. |  |
| Pozostałe: - możliwość zmiany kąta nachylenia ekranu telefonu, - urządzenie posiadające certyfikację Microsoft. |  |
| # 3. Projektor laserowy – 1 sztuka |  |
| Wyświetlacz: - technologia wyświetlania: DLP, - rozdzielczość: 1920 x 1200, - jasność: 5200 lumenów, - natywne proporcje ekranu: 16:10, - współczynnik projekcji zgodny z: 4:3, 16:9, 16:10, - korekcja trapezowa pionowa: +/- 30%, - korekcja trapezowa pozioma: +/- 30%, - jednolitość: 85%. |  |
| Źródło światła: laser |  |
| Żywotność lampy: 30000 godzin |  |
| Projekcja: - współczynnik projekcji 0.79:1, - odległość wyświetlania 0.5 – 5.2m, - ogniskowa: 11.66 mm. |  |
| Porty wejścia: - HDMI 2.0 – 1 sztuka, - VGA – 2 sztuki, - złącze kompaktowe – 1 sztuka, - Audio 3.5mm – 1 sztuka, - HDBaseT – 1 sztuka, - S-Video – 1 sztuka, - mikrofon Mic 3.5 mm – 1 sztuka. |  |
| Porty wyjścia: - Audio 3.5mm – 1 sztuka, - USB-A power 1.5A – 1 sztuka, - VGA – 1 sztuka. |  |
| Porty pozostałe: - RS323 – 1 sztuka, - 12V trigger – 1 sztuka, - RJ45 – 1 sztuka. |  |
| Ogólne: - maksymalny poziom hałasu: 38 dB, - ochrona: IP6X, - maksymalny pobór prądu: 389W, - maksymalna waga: 8 kg. |  |
| # 4. Uchwyt do projektora – 1 sztuka |  |
| Parametry: - typ: ścienny, - obciążenie: 10 kg, - możliwość pochylenia w osi projektora: +/- 42°, - odległość od punktu mocowania: 83.5 – 146.5 cm, - możliwość ukrycia przewodów w uchwycie, - kolor: biały, - materiał: aluminium. |  |
| # 5. Ekran elektryczny – 1 komplet |  |
| Zestaw musi zawierać następujące elementy: - ekran projekcyjny, - uchwyty ścienne do montażu ekranu, - moduł do sterowania ekranem projekcyjnym. |  |
| # 5.1. Ekran projekcyjny – 1 sztuka |  |
| Ekran projekcyjny, montowany naściennie z napędem elektrycznym |  |
| Parametry: - szerokość powierzchni projekcyjnej: 300 cm, - wysokość powierzchni projekcyjnej: 187 cm, - format obrazu: 16:10, - rodzaj projekcji: przednia. |  |
| # 5.2. Uchwyt ścienny do montażu ekranu – 4 sztuki |  |
| Dodatkowy uchwyt do zamocowania ekranu w odległości pomiędzy 8 a 10 cm od ściany, na której w przyszłości zostaną zamontowane monitory |  |
| # 5.3. Moduł do sterowania ekranem projekcyjnym – 1 sztuka |  |
| Moduł pozwalający na sterowanie ekranem elektrycznym korzystając z: - Relay, - RF: 433,92 Mhz, - IR: 28 kHz, - włącznik manualny, - 12 V Trigger. Pozostałe parametry: - moc: AC 200-240V50Hz +/- 10%, - temperatura pracy: 0-70 st. C, - pobór prądu: <300W, - czułość: -110dBm. |  |
| # 6. Zestaw: nadajnik i odbiornik (mobilny lub mocowany na stałe) – 1 komplet |  |
| Zestaw: nadajnik HDMI-HDBaseT i odbiornik HDBaseT-HDMI |  |
| Parametry: - obsługa rozdzielczości: - 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60Hz (4:2:0), - 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 30Hz (4:4:4), - obsługa HDMI (3D, Deep Color, 4K), - HDCP, - obsługa Consumer Electronics Control (CEC), - transmisja sygnałów 4K na odległość do 70m. |  |
| Złącza: - odbiornik: - wejście: RJ45 – 1 sztuka, - wyjście: HDMI – 2 sztuki, - złącze zasilania: DC Jack – 1 sztuka, - nadajnik: - wejście: HDMI – 1 sztuka, - wyjście: HDMI – 1 sztuka, - wyjście: RJ45 – 1 sztuka. |  |
| Pozostałe parametry: - sterowanie RS-232, - obudowa metalowa, - zasilanie: gniazdo DC Jack, - w przypadku dedykowanego zasilacza należy również dostarczyć zasilacz. |  |
| # 7. Przełącznik matrycowy – 1 sztuka |  |
| Parametry: - obsługa rozdzielczości: - 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60Hz (4:4:4), - obsługa HDMI 2.0 (3D, Deep Color), - impedancja wej/wyj 100 Ohm, - maksymalna szybkość transmisji danych 18 Gbps, - obsługa Consumer Electronics Control (CEC), - zgodność HDCP 2.2. |  |
| Złącza: - wejście: HDMI – 8 sztuk, - wyjście: HDMI – 1 sztuka. |  |
| Pozostałe parametry: - sterowanie RS-232, - zasilanie: gniazdo DC Jack, - w przypadku dedykowanego zasilacza należy również dostarczyć zasilacz. |  |
| # 8. DSP mikser – 1 sztuka |  |
| Parametry: - obsługa rozdzielczości: - 4096 x 2160 / @ 60Hz (4:4:4), - obsługa HDMI 2.0 (3D, Deep Color), - HDCP 2.2. |  |
| Złącza: - wejście: HDMI – 1 sztuka, - wejście: Coaxial – 1 sztuka, - wejście: 3 pin termilan block audio – 1 sztuka, - wyjście: HDMI – 1 sztuka, - wyjście: Coaxial – 1 sztuka, - wyjście: 3 pin termilan block audio – 1 sztuka. |  |
| Pozostałe parametry: - obudowa metalowa, - zasilanie: gniazdo DC Jack, - w przypadku dedykowanego zasilacza należy również dostarczyć zasilacz. |  |
| # 9. Wzmacniacz miksujący – 1 sztuka |  |
| Złącza: - USB 2.0 – 1 sztuka, - wejście Dante – 10 sztuk, - wyjście Dante – 8 sztuk, - wejście TRRS 3.5mm – 1 sztuka. |  |
| Pobór prądu maksymalnie: 17.5 W |  |
| Częstotliwość próbkowania: 48 kHz |  |
| # 10. Moduł do sterowania urządzeniami – 1 sztuka |  |
| 8-kanałowy bezprzewodowy punkt dostępowy |  |
| Parametry: - kompatybilny z zaoferowanymi mikrofonami bezprzewodowymi i procesorem audio, - zasilanie POE, - moduł z pokrywą przystosowaną do malowania, co pozwali na dopasowanie kolorystyczne i wizualne do otoczenia w sali konferencyjnej, - płytka do montażu ściennego/sufitowego, - komunikacja z systemem za pośrednictwem pojedynczego kabla ethernetowego (kompatybilność z PoE), - urządzenie musi spełniać standardy bezpieczeństwa pożarowego dla instalacji montowanych w sufitach podwieszanych, - dwukierunkowa komunikacja bezprzewodowa, - możliwość zwrotnej transmisji sygnału audio oraz zdalnego sterowania ustawieniami mikrofonu bezprzewodowego w czasie rzeczywistym, - automatyczna koordynacja częstotliwości, - automatyczne skanowanie dostępnego spektrum radiowego, - koordynacja oraz przydzielanie czystych częstotliwości i automatyczne wybieranie kanałów niezagrożonych niespodziewanymi interferencjami, - zgodność z cyfrową siecią audio Dante™ aby zapewnić niskolatencyjny transport cyfrowych sygnałów audio z mikrofonów bezprzewodowych do dowolnego urządzenia z portem Dante za pośrednictwem przewodu Cat5e, - bezpieczeństwo transmisji dzięki użyciu 256-bitowego klucza AES, - optymalizacja wykorzystania spektrum radiowego poprzez wybór właściwej mocy nadawania dla danego zasięgu roboczego, - diagnostyczne diody LED muszą wizualizować informacje o aktywności systemu i zasilaniu, połączeniu bezprzewodowym oraz stanie sieci audio. |  |
| # 11. Zestaw 7 bezprzewodowych pulpitów z mikrofonami na „gęsiej szyi”, jednostką sterującą i ładowarką do akumulatorów – 1 komplet |  |
| Zestaw musi zawierać następujące elementy: - stacja ładująca na 4 mikrofony z interfejsem sieciowym Ethernet 10/100 Mbps, - baza do mikrofonu na „gęsiej szyi”, - mikrofon pojemnościowy. |  |
| # 11.1. Stacja ładująca na 4 mikrofony z interfejsem sieciowym Ethernet 10/100 Mbps – 2 sztuki |  |
| Parametry: - stacja ładująca 4 bazy mikrofonów na gęsiej szyi, - maksymalny czas ładowania: 1h-50% i 2h-100%, - maksymalna waga: 3 kg, - wskaźniki stanu naładowania: 5-segmentowy LED informujący o stanie naładowania każdego z zadokowanych mikrofonów, - zdalny monitoring stanu ładowania poprzez połączenie ethernetowe z systemem pozwalający na zdalne monitorowanie czasu ładowania akumulatorów, podawanego w godzinach i minutach, przy użyciu oprogramowania lub systemów kontrolnych innych producentów niż mikrofony, - przypisywanie zadokowanych mikrofonów bezprzewodowych do kanałów zaproponowanego punktu dostępowego poprzez na przykład naciśnięcie przycisku “link”. |  |
| # 11.2. Baza do mikrofonu na „gęsiej szyi” – 7 sztuk |  |
| Parametry: - maksymalne wejście mikrofonowe: -9dBv (mic gain@ - 16 dB), - zakres wzmocnienia: -25 do +15 dB, - złącze do ładowania: USB 3.0, - bateria: litowo-jonowa, - żywotność baterii: do 9 h, - wyjście słuchawkowe, - zasięg do 50m, - dioda led niskiego poziomu naładowania, - programowalny przycisk wyciszenia. |  |
| # 11.3. Mikrofon pojemnościowy – 7 sztuk |  |
| Mikrofony muszą być w pełni kompatybilne z bazą do mikrofonów |  |
| Parametry: - długość gęsiej szyi: pomiędzy 38 a 40 cm, - charakterystyka: kardioidalna, - impedancja wyjściowa: 170 Ohm, - czułość: -35 dBV/Pa (18mV), - maksymalny SPL: 121 dB, - SNR: 66dB, - zakres dynamiki: 93 dB. |  |
| # 12. Zestaw głośników – 1 komplet |  |
| Zestaw musi zawierać następujące elementy: - dwukanałowy wzmacniacz audio, - głośniki, - uchwyty ścienne do głośników. |  |
| # 12.1. Dwukanałowy wzmacniacz audio – 1 sztuka |  |
| Parametry: - wzmacniacz mocy klasy D, - pasmo przenoszenia: 10-24000Hz, - impedancja 4Ohm/8Ohm. |  |
| Złącza: - wejścia symetryczne Euroblock – 2 sztuki, - wejścia niesymetryczne – 2 sztuki, - wyjścia Euroblock – 2 sztuki, - wyjścia SpeakON – 2 sztuki. |  |
| Pozostałe parametry: - maksymalny pobór mocy: 600W, - montaż w szafie rack 19 cali. |  |
| # 12.2. Głośnik – 2 sztuki |  |
| Parametry: - głośnik pasywny, - pasmo przenoszenia: 58-20000Hz, - kierunkowość: 120 stopni x 120 stopni, - przetwornik: 1 x 6,5”, 1 x 1”, - czułość 89 dB, - max SPL: 118 dB (Peak), - praca w 100V. |  |
| # 12.3. Uchwyt ścienny do głośnika – 2 sztuki |  |
| Uchwyt ścienny dedykowany do zaproponowanego głośnika |  |
| # 13. Switch typu PoE – 1 sztuka |  |
| Porty: - RJ45 – 10/100/1000Mb/s – 8 sztuk. |  |
| Parametry: - zgodność z urządzeniami działającymi w standardzie IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3x, - zarządzanie poprzez przeglądarkę stron www, - zasilanie: gniazdo DC Jack, - w przypadku dedykowanego zasilacza należy również dostarczyć zasilacz. |  |
| # 14. Monitor interaktywny min. 50” ze statywem – 1 sztuka |  |
| Przekątna ekranu: 50 cali |  |
| Wymiary maksymalne: 750 mm x 1150 mm x 80 mm |  |
| Grafika: - zintegrowana, - obsługa DX12, - osiągająca minimum: 1000 pkt. w testach „PassMark – G3D Mark”, wyniki testów na podstawie zestawienia publikowanego na stronie: https://www.videocardbenchmark.net/ mid_range_gpus.html - należy podać model karty graficznej i ilość punktów. |  |
| Dźwięk: - pełnozakresowe, trójdrożne przednie głośniki stereo, - zestaw 8 pełnozakresowych mikrofonów MEMS. |  |
| Wyświetlacz: - wyświetlacz dotykowy, współczynnik proporcji 3:2, 10-bitowe odwzorowanie kolorów, - 15,5-milimetrowa ramka, - powłoka antyodblaskowa, - technologia IPS LCD. |  |
| Modular Compute Cartridge |  |
| Procesor: - osiągający minimum: 6200 pkt. w testach „PassMark – CPU Mega List” z dnia 26 października 2023 (wynik testu zaproponowanego procesora musi być opublikowany w zestawieniu stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ „Wykaz procesorów” w niniejszym postępowaniu), wyniki testów na podstawie zestawienia publikowanego na stronie: https://www.cpubenchmark.net/ CPU_mega_page.html - należy podać model procesora i ilość punktów. |  |
| Pamięć RAM: 8 GB |  |
| Dysk SSD: 128 GB |  |
| Komunikacja: - Wi-Fi 5: zgodność ze standardem IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, - technologia bezprzewodowa Bluetooth® 4.1, - bezprzewodowa projekcja obrazu Miracast. |  |
| Ekran: - rozdzielczość: 3840 x 2560. |  |
| Pióro zgodne z zaproponowanym monitorem |  |
| Czujniki: - dopplerowski czujnik obecności, - akcelerometr, - żyroskop. |  |
| Oprogramowanie: - Preinstalowany Windows 10/11 w wersji dla Microsoft Teams Room. Dopuszcza się oprogramowanie równoważne zgodnie z warunkami równoważności. Dopuszcza się oprogramowanie równoważne zgodnie z warunkami równoważności określonymi w załączniku nr 3 do SWZ - Możliwość instalacji Microsoft 365 będącym na wyposażeniu Zamawiającego (licencja zostanie dostarczona przez Zamawiającego) W przypadku gdy wykonawca oferuje system równoważny należy podać parametry w celu potwierdzenia równoważności |  |
| Obudowa: - aluminium o precyzyjnym stopniu obróbki, - kolor: platynowy, - przyciski fizyczne: zasilanie, głośność, wybór źródła AV. |  |
| Złącza: - USB-A – 1 sztuka, - wyjście wideo Mini-DisplayPort – 1 sztuka, - RJ45 Gigabit Ethernet – 1 sztuka, - wejście wideo HDMI – 1 sztuka, - USB-C® z wejściem DisplayPort – 1 sztuka, - USB-C® (w obudowie wyświetlacza) – 4 sztuki. |  |
| Kamera 4k: - 30 klatek na sekundę, - sterowanie automatyczną ekspozycją, - redukcja zakłóceń obrazu, - pole widzenia 90 stopni. |  |
| Stojak z podstawą na kółkach |  |
| Zasilacz mobilny montowany na stojaku: - napięcie wejściowe: AC 100/120/230 V, - wymagana częstotliwość: 40 - 70 Hz, - złącza wejściowe: Power IEC 60320 C13, - wymagane napięcie wyjściowe: 24 V, - maksymalne natężenie prądu: 8 A, - maksymalne zasilanie: 388 W / 400 VA, - wydajność: 90%. |  |
| Produkt musi być certyfikowany do użytkowania z usługą Microsoft Teams dla firm, z której korzysta Zamawiający |  |

Załącznik nr 2 do SWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Ja (My), niżej podpisany (ni) ...................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz:

...................................................................................................................................................................

(pełna nazwa wykonawcy)

...................................................................................................................................................................

(adres siedziby wykonawcy)

przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym prowadzonym przez WOJEWÓDZKĄ STACJĘ SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNĄ w Szczecinie pod nazwą

„Dostawa wyposażenia sali multimedialnej” zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

      - Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.

      - Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

PROCEDURA SAMOOCZYSZCZENIA 
(uzupełnić jeśli dotyczy)

Oświadczam, że na dzień składania ofert, zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia 
z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp. podjąłem następujące środki naprawcze: …………………… (opisać podjęte środki naprawcze)

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO BEZPŁATNYCH I OGÓLNODOSTĘPNYCH BAZ DANYCH

Ja/my niżej podpisany(-a)(-i) wyrażam(-y) zgodę aby Zamawiający uzyskał dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w załączniku nr 2 do SWZ na potrzeby niniejszego postępowania, między innymi w zakresie podstawy wykluczenia o której mowa w art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp,

Dokumenty te pobrać można pod adresami:

- odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego: https://ems.ms.gov.pl/

- odpis lub informacja z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej: https://prod.ceidg.gov.pl;

W przypadku, gdy dokumenty te dostępne są pod innymi adresami niż powyżej podać należy np. adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji, identyfikator wydruku:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne 
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich członków konsorcjum lub spółki cywilnej.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie numer NIP i REGON wszystkich członków konsorcjum lub spółki cywilnej.

Patrz rozdział VII pkt. 15 SWZ.

Patrz rozdział VI pkt. 1 ppkt. 1 lit a SWZ.

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

skreślić  w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO