# D- 06.04.01

##### ROWY

- WSTĘP

  - .Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z realizacja zadania pn. „Przebudowa  drogi  powiatowej Nr 1711R Ryszkowa Wola – Bobrówka - Laszki”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót

związanych z oczyszczeniem , pogłębieniem oraz profilowaniem dna i skarp rowu.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Rów- otwarty wykop o głębokości co najmniej 30 cm, który zbiera i odprowadza wodę.

1.4.2. Rów przydrożny – rów zbierający wodę z korony drogi

1.4.3. Rów  odpływowy – rów odprowadzający wodę poza pas drogowy

1.4.4. Rów stokowy – rów zbierający  wodę spływającą ze stoku

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonania oraz za

zgodność z SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

- MATERIAŁY

Materiały nie występują

- SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00. „wymagania

ogólne”

3.2 . Sprzęt do wykonywania robót remontowych i utrzymaniowych.

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością

korzystania z następującego sprzętu.

- koparek podsiębiernych

- spycharek lemieszowych

- równiarek samojezdnych lub przyczepnych

- urządzeń kontrolno- pomiarowych

- zagęszczarek płytowych wibracyjnych

- TRANSPORT

  - Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00.”Wymagania

ogólne” pkt.4

  - . Transport materiałów

Przy wykonywaniu robót określonych w niniejszej SST , można korzystać z dowolnych środków transportowych.

- WYKONANIE ROBÓT

  - Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00. „Wymagania ogólne”

pkt.5

  - Oczyszczenie rowu

Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namułu naniesionego przez wodę , ścieku trawy i krzaków w obrębie rowu.

5.3. Pogłębienie i wyprofilowanie dna i skarp rowu

W wyniku prac projektowych należy uzyskać podane poniżej wymiary geometryczne rowu i skarp, zgodnie z PN – S- 02204 (1) :

- dla rowu przydrożnego w kształcie:

- trapezowym – szerokość dna co najmniej 0,40 m. , nachylenie skarp od 1: 1,5 do 1:1,3 , głębokość od 0,30m. do 1,20, liczona jako różnica poziomów dna i niższej krawędzi górnej rowu;

- trójkątnym- dno wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu 0,50 m. , nachylenie skarpy wew. 1:3, nachylenie skarpy zew. Od 1:3 do 1:10 , głębokość od 0,30 m. do 1,50 m. liczona jako różnica poziomów dna i niższej krawędzi górnej rowu.

- Opływowym – dno wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu 2,0 m. , nacgylenie skarpy wew. 1:3, a skarpy zew. od 1:3 do 1:10, głębokość od 0,30 m. do 0,50 m. liczona jaqko różnica poziomów dna i niższej krawędzi górnej rowu;

- dla rowu stokowego- kształt trapezowy , szedrokośc dna co najmniej 0,40 m., nachylenie skarp od 1:1,5 do 1:3, głebokość co najmniej 0,50 m. Rów ten powinien być oddalony co najmniej o 3,0 m. od krawedzi skarpy drogowej przy gruntach suchych i zwartych i co najmniej o 0,50 m. w pozostałych przypadkach.

- Dla rowu opływowego – kształt trapezowy , szerokość dna co najmniej 0,40 m. głębokość min. 0,50 m. przebieg prostoliniowy, na załamaniach trasy łuki kołowe o promieniu co najmniej 10,0 m.

Najmniejszy dopuszczalny spadek podłużny rowu powinien wynosić  0,2 %, w wyjątkowych sytuacjach na odcinkach nie przekraczających 200m.-0,1%

Największy spadek podłużny rowu nie powinien przekraczać:

- przy nie umocnionych skarpach i dnie

- w gruntach piaszczystych- 1,5%

- w gruntach piaszczysto- gliniastych, pylastych- 2,0%

- w gruntach gliniastych i ilastych - 3,0%

- w gruntach  skalistych - 10%

- przy umocnionych skarpach i dnie

- matą trawiastą – 2,0%

- darniną –3,0%

- faszyną –4,0%

- brukiem na sucho –6,0%

- elementami betonowymi – 10.0 %

- brukiem na podsypce cementowo- piaskowej – 150%

5.4. Roboty wykończeniowe

Namuł i nadmiar gruntu pochodzącego z remontowanych rowów i skarp należy wywieść poza obręb pasa drogowego i rozplantować w miejscu zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z ustaleniami SST lub wskazaniami Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00.”Wymagania

ogólne pkt. 6.

6.2. Pomiary cech  geometrycznych  remontowanego  rowu  i  skarp

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie prowadzenia robót

podano w tablicy 1.

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

| Lp. | Wyszczególnienie badań | Minimalna częstotliwość pomiarów |
| --- | --- | --- |
| 1. | Spadek podłużny rowu | 1 km na każde 5 km drogi |
| 2. | Szerokość i głębokość rowu | 1 raz na 100 m. |
| 3. | Powierzchnia skarp | 1 raz na 100 m. |

6.3. Spadki podłużne rowu

Spadki podłużne rowu  powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z

tolerancją ± 0,5 % spadku.

6.4. Szerokość i głębokość rowu

Szerokość i głębokość rowu powinna być zgodna z dokumentacją projektową z    tolerancją ± 5 cm

6.5. Powierzchnia skarp

Powierzchnię skarp należy sprawdzać szablonem. Prześwit między skarpą a szablonem nie powinien przekraczać 3 cm

- OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiary robót podano w SST D-00.00.00. „Wymagania ogólne”

pkt.7.

- JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostką obmiarową jest m3 ( metr sześcienny)  remontowanego rowu

- ODBIÓR ROBÓT

###### Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00. „Wymagania ogólne”

pkt.9.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymogami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg. pkt.6. dały wyniki pozytywne.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

10.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00.

10.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m3 remontowanego rowu obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze

- oznakowanie robót

- oczyszczenie rowu

- pogłębienie i profilowanie rowu

- ścięcie trawy i krzaków

- odwiezienie urobku

- roboty wykończeniowe

- przeprowadzenie pomiarów wymaganych w SST

- PRZEPISY ZWIĄZANE

11.1. Normy

1. PN-S-02204     Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg.