Rozdział II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WG CPV:

Kod CPV 45000000 - 7 Roboty budowlane.

Kod CPV 50720000 - 8 Usługi w zakresie napraw i konserwacji centralnego ogrzewania.

Kod CPV 45232152 - 2 Roboty budowlane w zakresie przepompowni.

Kod CPV 45332000 - 3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne.

Kod CPV 45330000 - 9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne.

Kod CPV 45333000 - 0 Roboty instalacyjne gazowe.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia

Wykonywanie bieżących prac remontowych i stałej konserwacji 
o charakterze instalacji sanitarnych w obiektach budowlanych i pozostałych nieruchomościach administrowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółkę z o. o. w Koszalinie, ul. Komunalna 5 oraz w zakresie pilnych robót instalacji sanitarnych.

- Zakres rzeczowy robót obejmuje:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie bieżących prac remontowych i stałej konserwacji o charakterze instalacji sanitarnych w obiektach budowlanych i pozostałych nieruchomościach administrowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółkę z o. o. w Koszalinie, 
ul. Komunalna 5 oraz w zakresie pilnych robót instalacji sanitarnych.

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bieżących prac remontowych                 i stałej konserwacji o charakterze instalacji sanitarnych oraz wykonanie pilnych robót instalacyjnych w obiektach budowlanych należących i administrowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółkę z o. o. w Koszalinie, nieruchomościach należących do Skarbu Państwa oraz innych nieruchomościach.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca będzie wykonywał wszelkie prace remontowe i konserwacyjne o charakterze instalacyjnym oraz pilne roboty instalacyjne, a w szczególności:

- Budowa, remont i konserwacja urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej, instalacji i sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

- Robót remontowych, awaryjnych o charakterze instalacyjnym w zakresie konserwacji przepompowni odcieków i innych obiektów zlokalizowanych na terenie Zakładu Odzysku Odpadów w Sianowie przy ul. Łubuszan 80:

- Przepompownia odcieków kwatery balastu stałego.

- Przepompownia odcieków kwatery na odpady azbestowo –cementowe.

- Przepompownia odcieków zlokalizowana przy hali odpadów problemowych.

- Przepompownia odcieków zlokalizowana przy zbiorniku retencyjno – stabilizacyjnym odcieków.

- Przepompownia odcieków zlokalizowana przy podczyszczalni odcieków.

- Przepompownia instalacja biologicznego przetwarzania frakcji organicznej ze strumienia odpadów komunalnych.

- Separatora wraz z piaskownikiem myjni do mycia opakowań                           i jednostek transportowych.

- Myjnia do mycia podwozi jednostek transportowych.

- Robót remontowych, awaryjnych o charakterze instalacyjnym w zakresie konserwacji obiektów na terenie Bazy I przy ul. Komunalnej 5                              w Koszalinie:

- Separator wraz z piaskownikiem kanalizacji deszczowej.

- Separator wraz z piaskownikiem myjni płytowej pojemników nieczystości stałych.

- Robót remontowych, awaryjnych o charakterze instalacyjnym w zakresie konserwacji obiektów na terenie Bazy II przy ul. Gnieźnieńskiej 6                             w Koszalinie:

- Separator wraz z piaskownikiem kanalizacji deszczowej.

- Robót remontowych, awaryjnych o charakterze instalacyjnym w zakresie konserwacji obiektów na terenie Cmentarza Komunalnego przy                            ul. Gnieźnieńskiej 44 w Koszalinie:

- Biologiczna przydomowa oczyszczalnia ścieków.

Zakres prac obejmuje:

- Utrzymanie porządku w w/w obiektach.

- Utrzymanie w/w obiektów w sprawności technicznej.

- Konserwacja urządzeń.

- W przypadku awarii urządzenia wymiana na urządzenie sprawne.

Szczegółowe zadania wynikające z przedmiotowego zamówienia, będą uzgadniane na bieżąco pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, co oznacza, że prace, o których mowa powyżej będą zlecane Wykonawcy każdorazowo pisemnie, w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego okoliczności uzasadniających konieczność podjęcia prac, w ramach zawartej z wykonawcą umowy.

Rozliczanie zleceń jednostkowych odbywać się będzie na podstawie kosztorysów sporządzonych przez Wykonawcę w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych, cenę roboczogodziny netto podaną w ofercie, kosztów pośrednich (Kp) do R i S podanych w ofercie, wskaźnika Z do (R+ S)×Kp podanego w ofercie. W przypadku barku odpowiednich nakładów dotyczących pozycji wykazanych w kosztorysie – kalkulacja własna Wykonawcy uzgodniona z Zamawiającym przed wykonaniem prac.

Częstotliwość wykonania przez wykonawcę konserwacji wyniesie raz na miesiąc, natomiast czyszczenia obiektów określonych w pkt. b, c, d, e wyniesie raz na kwartał.

- Informacje dla Wykonawców

  - Wymagany minimalny okres gwarancji na zlecane jednostkowo roboty realizowane w ramach niniejszego postępowania - 24 miesiące na roboty budowlane instalacyjne oraz 24 miesiące na prace remontowe                 o charakterze budowlanym instalacyjnym.

  - Maksymalna wartość wynagrodzenia, którą Wykonawca może uzyskać w okresie realizacji umowy to 400.000,00zł netto przez okres obowiązywania umowy tj. 12 miesięcy.

  - Całkowita wartość wynagrodzenia może zostać zmniejszona z przyczyn wynikających z potrzeb Zamawiającego.

  - Prace, o których mowa powyżej będą zlecane na podstawie obowiązującej w PGK Spółce z o. o. w Koszalinie Procedury „Zasada udzielania zamówień”.

- Wykonawca zobowiązany będzie do:

  - W przypadku wystąpienia awarii Wykonawca zobowiązany będzie do podjęcia prac niezwłocznie, nie później jednak niż w czasie 12 godzin od powiadomienia o wystąpieniu awarii a rozliczenie wynikać będzie                       z kosztorysu powykonawczego w/g zastosowanego katalogu, chyba, że w tym terminie z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy awarii nie będzie można usunąć. W takim wypadku awaria zostanie usunięta w najszybszym obiektywnie możliwym terminie zaakceptowanym przez Zamawiającego. Definicja awarii: prowadzenie prac (usuwanie skutków awarii) w dni powszednie, w godzinach: od 630 do 1430 przy czym Wykonawca podejmie działania niezwłocznie tj. w ciągu 12 godzin od momentu przyjęcia zgłoszenia.

  - Wykonawca zobowiązany jest do skompletowania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, jeśli taka będzie wymagana.

  - Zgłoszenia na piśmie Zamawiającemu zakończenia robót nie później niż 3 dni przed upływem terminu realizacji zamówienia.

  - Wykonawca ma obowiązek wykonywania przedmiotu Umowy z należytą starannością zgodnie z Umową, Ofertą oraz zasadami wiedzy technicznej oraz normami.

  - Wykonawca w ramach wykonywanych prac jest zobowiązany                            do utrzymania porządku i czystości w obrębie wykonywania prac i w czasie ich wykonywania, a w szczególności do usunięcia i wywozu pozostałego gruzu oraz innych odpadów, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r.  poz. 21, Dz. U. z 2021r. poz. 779, 784).

- Instalację należy wykonać zgodnie z:

  - Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w oparciu 
o przepisy zawarte w:

- Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1740,2320).

- Ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych 
(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019, z 2020r. poz. 288, 875,1492, 1517, 2275, 2320, z 2021r. poz. 464.).

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 
z 2019r. poz. 266, 730).

- Ustawie Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021r. poz. 11, 234, 282).

- Ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r.  poz. 21, Dz. U. z 2021r. poz. 779, 784).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 
17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (t.j. Dz.U. 2016r. poz. 1966, z 2018r. poz. 1233, 
z 2019r. poz. 1176).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (t.j. Dz.U. 2003r. nr 47 poz. 401).

  - Normy.

- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Klasyfikacja.

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodo. i Kan. Warunki techniczne wykonania.

- PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- PN-B-12095:1997 Urządzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-EN 1997-1:2008 Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.

- PN-68/B-06050:1968 Roboty ziemne budowlane. Wymagania                        w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

- PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

- PN-EN 1610:2002 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania              i badania przy odbiorze.

- PN-C-89203:1967 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

- PN-C-89205:1980 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

- PN-EN 13101:2005 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.

- BN-62/7368-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne.

- KB-38.4.3/1/73 Płyty pokrywowe.

- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania              i badania przy odbiorze.

- DIN4034 cz. Ii2 Studzienki z prefabrykatów betonowych                                   i żelbetowych. Elementy studzienek kanalizacyjnych i

- drenażowych. Wymiary, warunki techniczne dostaw.

- PN-EN 124-4:2015-07 Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego.

- Niezbędne warunki do spełnienia (wymagania Zamawiającego)

  - W przypadku prowadzenie robót ziemnych w pasie drogowym, wykop zasypać gruntem niewysadzinowym z zagęszczeniem warstwami do współczynnika zagęszczenia 1,0. Teren w pasie drogowym przywrócić do stanu pierwotnego.

  - Istniejące uzbrojenie w wykopie zabezpieczyć.

  - Wykonawca robót odpowiedzialny jest, za jakość wykonanych robót, jakość wbudowanych materiałów (zgodnych z obowiązującymi przepisami, normami, certyfikatami) oraz zgodność wykonania z dokumentacją, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi normami, przepisami i warunkami technicznymi wykonania robót budowlanych i budowlano-montażowych, sztuką budowlaną oraz wiedzą techniczną.

  - Każda zmiana technologiczna wykonania robót z inicjatywy Wykonawcy, wymaga akceptacji Zamawiającego. Koszt wprowadzenia zmian obciąża Wykonawcę.

- Wizja lokalna

  - Wykonawcy mogą dokonać wizji lokalnej na terenie realizacji robót budowlanych i w jego okolicy w celu oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach przedmiotowego postępowania przez Zamawiającego oraz uzyskać na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje niezbędne do przygotowania oferty.

  - Koszty oględzin ponosi Wykonawca.

- Termin i miejsce realizacji zamówienia

  - Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

  - Miejsce realizacji zamówienia: obiekty budowlane należące                                  i administrowane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółkę z o. o. w Koszalinie, nieruchomości należące do Skarbu Państwa oraz inne nieruchomości.

- Kryteria wyboru i sposób oceny ofert

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

A - Cena (najkorzystniejsza) - 85 pkt.

Cena oferty najniżej skalkulowanej

Liczba punktów w kryterium „cena” = ------------------------------------------------------ x 85

Cena oferty ocenianej

Liczba punktów w kryterium „Cena” zostanie wyliczona wg. powyższego wzoru. 
W kryterium „Cena” najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta niepodlegająca odrzuceniu z najniższą ceną.

B - Przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi– 15pkt,

przy czym przedłużenie gwarancji i rękojmi powyżej wymaganego 2 letniego okresu gwarancji i rękojmi przedstawia się wedle oceny poniżej:

- o 1 rok – 1pkt

- o 2 lata – 5pkt

- o 3 lata – 10pkt

- o 4 lata i więcej – 15pkt

Za kryterium przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi Wykonawca może uzyskać max.15pkt.

W kryterium przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta nie podlegająca odrzuceniu, w której Wykonawca zaoferuje przedłużenie długości okresu gwarancji i rękojmi o 4 i więcej lat.

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz która po zsumowaniu punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji za poszczególne kryteria oceny ofert uzyska największą ilość punktów.

10.Dodatkowe wymagania zamawiającego

  - Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności:

- Roboty instalacyjne.

- Warunki udziału w postępowaniu

  - Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem, w wykonaniu robót instalacyjnych z zakresu wykonania remontu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych i cieplych na rzecz jednego inwestora 
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł netto na rok. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży referencje dotyczące realizacji przedmiotowych robót. Zapis ten nie dotyczy Wykonawców świadczących usługi dla PGK Sp. z o. o. w Koszalinie w dniu otwarcia ofert.