Załącznik nr 5 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

„Budowa pętli autobusowej na dz. Nr 678 obr. Kąpino w Gminie Wejherowo – etap I”

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje realizację I etapu polegającego na wykonaniu zjazdu z ulicy Parkowej na działkę nr 678 oraz jezdni manewrowej o wymiarach 20 x 30 m. Należy także wykonać część chodnika o długości ok. 44 m i humusowanie terenuwraz z obsianiem trawą zgodnie z załącznikiem graficznym.

Załączniki opisujące przedmiot zamówienia:

- decyzja nr AB.6740.3.40.2022.9 z dnia 17.02.2022 r. o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno – budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę na dz. Nr 678 Kąpino, Gmina Wejherowo,

- projekt architektoniczno – budowlany „Budowa pętli autobusowej na dz. nr 678 obr. Kąpino Gm. Wejherowo”

- projekt techniczny „Budowa pętli autobusowej na dz. nr 678 obr. Kąpino Gmina Wejherowo”,

- projekt wykonawczy „Budowa pętli autobusowej na dz. nr 678 obr. Kąpino Gmina Wejherowo”,

- projekt zagospodarowania terenu „Budowa pętli autobusowej na dz. nr 678 obr. Kąpino Gmina Wejherowo”,

- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna,

- Opinia geotechniczna.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie na dz. nr 678  pętli autobusowej wraz z chodnikiem. Jezdnię manewrową i nawierzchnię na pętli autobusowej należy wykonać z płyt betonowych typu YOMB.

UWAGA: Nawierzchnię należy wykonać z płyt rozbiórkowych zmagazynowanych obok pętli będących własnością Gminy.

Wzdłuż jezdni manewrowej i nawierzchni na pętli należy wykonać pobocza z kruszywa o szerokości 1,0 m oraz chodnik stanowiący połączenie pętli z istniejącym chodnikiem wzdłuż ul. Parkowej. Chodnik o szerokości od 1,5 do 2,0 m należy wykonać z kostki betonowej ograniczony obrzeżem betonowym lub krawężnikiem wyniesionym.

Z ulicy Parkowej należy wykonać zjazd częściowo z kostki betonowej szarej, a częściowo z kostki betonowej niefazowanej czerwonej (w ciągu ścieżki rowerowej). Pas o szerokości 50 cm rozgraniczający chodnik od ścieżki rowerowej należy wykonać z kostki granitowej 8/11 cm. Krawędź zjazdu i jezdni należy wyokrąglić łukami kołowymi o promieniu 20,0 m.

Do budowy powyższego zjazdu należy wykorzystać w części materiał pozyskany z rozbiórki nadających się do wbudowania.

Wzdłuż zachodniej części pętli autobusowej należy wykonać ściek trójkątny KPED 01.05 zbierający wody opadowe z nawierzchni i odprowadzający je w kierunku południowym.

Teren wokół pętli należy zahumusować i obsiać trawą. Skarpy wykonać o nachyleniu 1:1.5.

Istniejący kabel oświetleniowy przechodzący pod nawierzchnią zjazdy zabezpieczyć dwudzielna rurą osłonową o średnicy 110 mm.

UWAGA:

Nawierzchnię jezdni manewrowej należy wykonać zgodnie z rys. zamiennym (konstrukcja tymczasowa pętla), wg poniższego zestawienia:

- Płyty betonowe typu YOMB (z rozbiórki)			12,5 cm,

- Podsypka cementowo – piaskowa 1:4				3 cm,

- Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z kruszywem C90/3

stabilizowana mechanicznie					20 cm,

- Podłoże gruntowe G3