| PROJEKT WYKONAWCZY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tom (branża) | TOM I z I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa zamierzenia budowlanego | Budowa i przebudowa dróg dla zadania pn. „Scalenie gruntów obiektu Kruplin gmina Nowa Brzeźnica, powiat pajęczański, województwo łódzkie” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Imię i nazwisko lub nazwa Inwestora oraz jego adres | Powiat Pajęczański Ul. T. Kościuszki 76, 98-330 Pajęczno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jednostka projektowa | Via Ambra Sebastian Grabiński ul. Mickiewicza 37/58, 01-625 Warszawa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adres i kategoria obiektu budowlanego | Drogi gminne i wewnętrzne w miejscowości Kruplin Radomszczański, gmina Nowa Brzeźnica, powiat pajęczański, województwo łódzkie Kategoria obiektu budowlanego: XXV – drogi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Identyfikatory działek ewidencyjnych, na których obiekt jest usytuowany | 100903_2.0005. | 188; | 100903_2.0005. | 223; | 100903_2.0005. |  | 279; | 100903_2.0005. |  |  | 402; |
|  | 100903_2.0005. | 402; | 100903_2.0005. | 444; | 100903_2.0005. |  | 497; | 100903_2.0005. |  |  | 595; |
|  | 100903_2.0005. | 646; | 100903_2.0005. | 787; | 100903_2.0005. |  | 876; | 100903_2.0005. |  |  | 876; |
|  | 100903_2.0005. | 877; | 100903_2.0005. | 928; | 100903_2.0005. |  | 928; | 100903_2.0005. |  |  | 7076 |
| Zespół projektowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Funkcja (zakres sporządzonego opracowania) | Imię i nazwisko Specjalność Numer uprawnień budowlanych |  |  |  |  |  |  |  | Podpis |  |  |
| Projektantka (branża drogowa) | mgr inż. Dorota Nowicka-Zembura Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń SLK/8563/PBD/19 |  |  |  |  |  |  |  | 10.11.2023 r. |  |  |
| Projektant (branża drogowa) | mgr inż. Sebastian Grabiński Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń MAZ/0014/PWBD/18 |  |  |  |  |  |  |  | 10.11.2023 r. |  |  |
| Projektant (branża drogowa) | mgr inż. Andrzej Duliński Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń MAZ/0012/PWBD/18 |  |  |  |  |  |  |  | 10.11.2023 r. |  |  |
| Projektant sprawdzający (branża drogowa) | mgr inż. Jarosław Grabiński Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej PDL/0117/POOD/07 |  |  |  |  |  |  |  | 10.11.2023 r. |  |  |

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

I	DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU	5

1.	Oświadczenia projektantów i projektantów sprawdzających	5

2.	Kopie uprawnień projektantów i projektantów sprawdzających	7

II	CZĘŚĆ OPISOWA	23

1.	Zakres opracowania	23

2.	Istniejący stan zagospodarowania terenu	23

2.1.	Obiekty inżynierskie	24

2.2.	Istniejące uzbrojenie terenu	24

2.3.	Ruch drogowy	24

2.4.	Skrzyżowania z innymi drogami	24

3.	Opinia geotechniczna	24

4.	Projektowany stan zagospodarowania terenu	24

4.1.	Charakterystyka techniczna i funkcjonalna drogi	28

4.2.	Rozbiórki	28

4.3.	Ukształtowanie w planie	28

4.4.	Ukształtowanie w profilu podłużnym	29

4.5.	Ukształtowanie trasy w przekroju poprzecznym	30

4.6.	Konstrukcja nawierzchni	30

4.7.	Odwodnienie	31

5.	Uwagi końcowe i inne wymagania	31

III     CZĘŚĆ RYSUNKOWA PROJEKTU

| - Plan orientacyjny | – skala 1:25 000 |
| --- | --- |
| Plan sytuacyjny | – skala 1:1000 |
| Przekroje normalne | – skala 1:50 |

- DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU

# Oświadczenia projektantów i projektantów sprawdzających

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 2 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

(tekst jednolity Dz.U.2023.682 ze zm.) oświadczam, że niniejszy projekt budowlany

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

| Funkcja (zakres sporządzonego opracowania) | Imię i nazwisko Specjalność Numer uprawnień budowlanych | Podpis |
| --- | --- | --- |
| Projektant (branża drogowa) | mgr inż. Dorota Nowicka-Zembura Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń SLK/8563/PBD/19 | 10.11.2023 r. |
| Projektant (branża drogowa) | mgr inż. Sebastian Grabiński Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń MAZ/0014/PWBD/18 | 10.11.2023 r. |
| Projektant (branża drogowa) | mgr inż. Andrzej Duliński Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń MAZ/0012/PWBD/18 | 10.11.2023 r. |
| Projektant sprawdzający (branża drogowa) | mgr inż. Jarosław Grabiński Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej PDL/0117/POOD/07 | 10.11.2023 r. |

# Kopie uprawnień projektantów i projektantów sprawdzających

ZA ZGODNOŚĆ

Z ORYGINAŁEM

ZA ZGODNOŚĆ

Z ORYGINAŁEM

ZA ZGODNOŚĆ

Z ORYGINAŁEM

ZA ZGODNOŚĆ

Z ORYGINAŁEM

ZA ZGODNOŚĆ

Z ORYGINAŁEM

ZA ZGODNOŚĆ

Z ORYGINAŁEM

ZA ZGODNOŚĆ

Z ORYGINAŁEM

ZA ZGODNOŚĆ

Z ORYGINAŁEM

ZA ZGODNOŚĆ

Z ORYGINAŁEM

ZA ZGODNOŚĆ

Z ORYGINAŁEM

- CZĘŚĆ OPISOWA

# Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa i przebudowa dróg dla zadania pn. „Scalenie gruntów obiektu Kruplin, gmina Nowa Brzeźnica, powiat pajęczański, województwo łódzkie”.

Opracowanie dotyczy dróg:

| oznaczenie drogi w projekcie | identyfikator | działki | numer drogi publicznej | klasa drogi publicznej |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DR_01 | 100903_2.0005. | 497 | 109361E | L - lokalna |
| DR_01a | 100903_2.0005. | 402 | --- | wewnętrzna |
| DR_02 | 100903_2.0005. | 402 | 109361E | D - dojazdowa |
| DR_04 | 100903_2.0005. | 595 | 109362E | D - dojazdowa |
| DR_06 | 100903_2.0005. | 444 | 109363E | L - lokalna |
| DR_08b | 100903_2.0005. | 646 | --- | wewnętrzna |
| DR_09 | 100903_2.0005. | 188 | --- | wewnętrzna |
| DR_10a | 100903_2.0005. | 223 | --- | wewnętrzna |
| DR_11 | 100903_2.0005. | 787 | --- | wewnętrzna |
| DR_12 | 100903_2.0005. | 876 | --- | wewnętrzna |
| DR_13 | 100903_2.0005. | 876 | --- | wewnętrzna |
| DR_14a | 100903_2.0005. | 928 | 109367E | D - dojazdowa |
| DR_14b | 100903_2.0005. | 928 | --- | wewnętrzna |
| DR_20 | 100903_2.0005. | 7076 | --- | wewnętrzna |
| DR_21 | 100903_2.0005. | 877 | --- | wewnętrzna |
| DR_22a | 100903_2.0005. | 279 | --- | wewnętrzna |

Opracowanie obejmuje, między innymi:

rozbiórkę elementów kolidujących z projektowaną drogą, w tym: istniejącej nawierzchni bitumicznej, ist. nawierzchni szutrowej i innych elementów, jeśli wystąpią i będą w kolizji z projektowana drogą;

ew. wykonanie wzmocnienia nawierzchni i zabezpieczenia sieci podziemnych;

budowę nowej konstrukcji jezdni z wykonaniem niezbędnych poszerzeń i wyłukowań;

budowę poboczy wzmacnianych kruszywem o szer. 0,75 m.

wykonanie drogi bez ingerencji naruszającej strukturę gruntu w strefie stanowisk archeologicznych strefy A ( dotyczy fragmentu drogi nr 14a oraz 21)

Opracowaniem nie zostały objęte istniejące włączenia do dróg wyższych klas (drogi powiatowej bądź krajowej), które nie będą przebudowywane w ramach niniejszej inwestycji.

Inwestycja położona jest w miejscowości Kruplin Radomszczański, gmina Nowa Brzeźnica, powiat pajęczański, województwo łódzkie.

# Istniejący stan zagospodarowania terenu

Projektowane drogi do przebudowy przebiegać będą w śladzie istniejących dróg o nawierzchni bitumicznej. Natomiast drogi do budowy przebiegać będą w śladzie dróg szutrowych (o nawierzchni z kruszywa) bądź w terenie niezagospodarowanym pod drogi (tereny rolnicze).

Stan techniczny istniejących dróg bitumicznych można określić jako słaby. Szerokość jezdni wynosi od 4 m (droga oznaczona jako DR_01) do 4,6 m (droga oznaczona jako DR_01).

Stan techniczny dróg o nawierzchni nieutwardzonej określa się jako średni. Szerokość jezdni szutrowych wynosi ok 2,6 – 3,7 m.

Drogi zlokalizowane są głownie w obszarze niezabudowanym, teren przyległy stanowią tereny rolnicze, tereny leśne oraz zabudowa zagrodowa.

## Obiekty inżynierskie

W zakresie opracowania brak jest istniejących obiektów mostowych.

## Istniejące uzbrojenie terenu

W ramach opracowania nie występuje kolizja projektowanych elementów z sieciami uzbrojenia terenu. Nie wyklucza się natomiast innej lokalizacji istniejących sieci niż zaznaczone na mapie do celów projektowych czy lokalnych wypłyceń istniejących sieci, w związku z tym roboty w pobliżu trasy istniejących sieci uzbrojenia terenu należy prowadzić ręcznie ze szczególna ostrożnością.

## Ruch drogowy

Natężenie ruchu w ciągu dnia określa się jako małe.

## Skrzyżowania z innymi drogami

Inwestycja obejmuje budowę i przebudowę dróg publicznych gminnych oraz dróg wewnętrznych. Prace wykonane będą w celu zwiększenia funkcjonalności istniejącego układu komunikacyjnego.

# Opinia geotechniczna

Głębokość przemarzania gruntów dla rejonu przeprowadzonych badań wynosi hz=1,0 m.

W oparciu o sporządzone badania geologiczne obiekt (drogę) zakwalifikowano do I kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. Warunki geotechniczne należy uznać za proste.

# Projektowany stan zagospodarowania terenu

Inwestycja zakłada budowę i przebudowę dróg o nawierzchni bitumicznej oraz o nawierzchni z mieszanki niezwiązanej (kruszywa łamanego).

W oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U.2022.1588) przyjęto wytyczne odnośnie parametrów technicznych dla poszczególnych dróg:

Droga DR_01

|  | długość odcinka | 1,6 km |
| --- | --- | --- |
|  | kategoria drogi | gminna |
|  | klasa drogi | L (lokalna); dwukierunkowa 1/2 |
|  | kategoria ruchu | KR1 |
|  | prędkość do projektowania | 30 km/h |
|  | podstawowa (szlakowa) szerokość jezdni | 5,0 m |
|  | nawierzchnia | bitumiczna |
|  | sposób odwodnienia | jak w stanie istniejącym, tj. powierzchniowo z odprowadzeniem wody z nawierzchni poprzez swobodny spływ wody na przydrożne tereny zielone |

Droga DR_01a

|  | długość odcinka | 0,4 km |
| --- | --- | --- |
|  | kategoria drogi | wewnętrzna |
|  | klasa drogi | wewnętrzna |
|  | kategoria ruchu | KR1 |
|  | prędkość do projektowania | 30 km/h |
|  | podstawowa (szlakowa) szerokość jezdni szer. jezdni na poszerzeniach | 3,5 m 5,0 m |
|  | nawierzchnia | bitumiczna |
|  | sposób odwodnienia | jak w stanie istniejącym, tj. powierzchniowo z odprowadzeniem wody z nawierzchni poprzez swobodny spływ wody na przydrożne tereny zielone |

Droga DR_02

|  | długość odcinka | 1,0 km |
| --- | --- | --- |
|  | kategoria drogi | gminna |
|  | klasa drogi | D (dojazdowa); dwukierunkowa 1/1 |
|  | kategoria ruchu | KR1 |
|  | prędkość do projektowania | 30 km/h |
|  | podstawowa (szlakowa) szerokość jezdni szer. jezdni na poszerzeniach | 3,5 m 5,0 m |
|  | nawierzchnia | bitumiczna |
|  | sposób odwodnienia | jak w stanie istniejącym, tj. powierzchniowo z odprowadzeniem wody z nawierzchni poprzez swobodny spływ wody na przydrożne tereny zielone |

Droga DR_04

|  | długość odcinka | 1,1 km |
| --- | --- | --- |
|  | kategoria drogi | gminna |
|  | klasa drogi | D (dojazdowa); dwukierunkowa 1/1 |
|  | kategoria ruchu | KR1 |
|  | prędkość do projektowania | 30 km/h |
|  | podstawowa (szlakowa) szerokość jezdni szer. jezdni na poszerzeniach | 4,0 m 5,0 m |
|  | nawierzchnia | bitumiczna |
|  | sposób odwodnienia | jak w stanie istniejącym, tj. powierzchniowo z odprowadzeniem wody z nawierzchni poprzez swobodny spływ wody na przydrożne tereny zielone |

Droga DR_06

|  | długość odcinka | 0,9 km |
| --- | --- | --- |
|  | kategoria drogi | gminna |
|  | klasa drogi | L (lokalna); dwukierunkowa 1/2 |
|  | kategoria ruchu | KR1 |
|  | prędkość do projektowania | 30 km/h |
|  | podstawowa (szlakowa) szerokość jezdni | 5,0 m |
|  | nawierzchnia | bitumiczna |
|  | sposób odwodnienia | jak w stanie istniejącym, tj. powierzchniowo z odprowadzeniem wody z nawierzchni poprzez swobodny spływ wody na przydrożne tereny zielone |

Droga DR_08b

|  | długość odcinka | 0,07 km |
| --- | --- | --- |
|  | kategoria drogi | wewnętrzna |
|  | klasa drogi | wewnętrzna |
|  | kategoria ruchu | KR0 |
|  | prędkość do projektowania | 30 km/h |
|  | podstawowa (szlakowa) szerokość jezdni | 3,0 m |
|  | nawierzchnia | mieszanka niezwiązana (kruszywo łamane) |
|  | sposób odwodnienia | jak w stanie istniejącym, tj. powierzchniowo z odprowadzeniem wody z nawierzchni poprzez swobodny spływ wody na przydrożne tereny zielone |

Droga DR_09

|  | długość odcinka | 0,6 km |
| --- | --- | --- |
|  | kategoria drogi | wewnętrzna |
|  | klasa drogi | wewnętrzna |
|  | kategoria ruchu | KR1 |
|  | prędkość do projektowania | 30 km/h |
|  | podstawowa (szlakowa) szerokość jezdni | 3,5 m |
|  | nawierzchnia | bitumiczna |
|  | sposób odwodnienia | jak w stanie istniejącym, tj. powierzchniowo z odprowadzeniem wody z nawierzchni poprzez swobodny spływ wody na przydrożne tereny zielone |

Droga DR_10a

|  | długość odcinka | 0,5 km |
| --- | --- | --- |
|  | kategoria drogi | wewnętrzna |
|  | klasa drogi | wewnętrzna |
|  | kategoria ruchu | KR0 |
|  | prędkość do projektowania | 30 km/h |
|  | podstawowa (szlakowa) szerokość jezdni | 3,5 m |
|  | nawierzchnia | mieszanka niezwiązana (kruszywo łamane) |
|  | sposób odwodnienia | jak w stanie istniejącym, tj. powierzchniowo z odprowadzeniem wody z nawierzchni poprzez swobodny spływ wody na przydrożne tereny zielone |

Droga DR_11

|  | długość odcinka | 0,5 km |
| --- | --- | --- |
|  | kategoria drogi | wewnętrzna |
|  | klasa drogi | wewnętrzna |
|  | kategoria ruchu | KR1 |
|  | prędkość do projektowania | 30 km/h |
|  | podstawowa (szlakowa) szerokość jezdni | 3,5 m |
|  | nawierzchnia | bitumiczna |
|  | sposób odwodnienia | jak w stanie istniejącym, tj. powierzchniowo z odprowadzeniem wody z nawierzchni poprzez swobodny spływ wody na przydrożne tereny zielone |

Droga DR_12

|  | długość odcinka | 0,5 km |
| --- | --- | --- |
|  | kategoria drogi | wewnętrzna |
|  | klasa drogi | wewnętrzna |
|  | kategoria ruchu | KR1 |
|  | prędkość do projektowania | 30 km/h |
|  | podstawowa (szlakowa) szerokość jezdni | 3,5 m |
|  | nawierzchnia | bitumiczna |
|  | sposób odwodnienia | jak w stanie istniejącym, tj. powierzchniowo z odprowadzeniem wody z nawierzchni poprzez swobodny spływ wody na przydrożne tereny zielone |

Droga DR_13

|  | długość odcinka | 0,3 km |
| --- | --- | --- |
|  | kategoria drogi | wewnętrzna |
|  | klasa drogi | wewnętrzna |
|  | kategoria ruchu | KR1 |
|  | prędkość do projektowania | 30 km/h |
|  | podstawowa (szlakowa) szerokość jezdni | 3,5 m |
|  | nawierzchnia | bitumiczna |
|  | sposób odwodnienia | jak w stanie istniejącym, tj. powierzchniowo z odprowadzeniem wody z nawierzchni poprzez swobodny spływ wody na przydrożne tereny zielone |

Droga DR_14a

|  | długość odcinka | 0,5 km |
| --- | --- | --- |
|  | kategoria drogi | gminna |
|  | klasa drogi | D (dojazdowa); dwukierunkowa 1/1 |
|  | kategoria ruchu | KR1 |
|  | prędkość do projektowania | 30 km/h |
|  | podstawowa (szlakowa) szerokość jezdni szer. jezdni na poszerzeniach | 3,5 m 5,0 m |
|  | nawierzchnia | bitumiczna |
|  | sposób odwodnienia | jak w stanie istniejącym, tj. powierzchniowo z odprowadzeniem wody z nawierzchni poprzez swobodny spływ wody na przydrożne tereny zielone |

Droga DR_14b

|  | długość odcinka | 0,4 km |
| --- | --- | --- |
|  | kategoria drogi | wewnętrzna |
|  | klasa drogi | wewnętrzna |
|  | kategoria ruchu | KR0 |
|  | prędkość do projektowania | 30 km/h |
|  | podstawowa (szlakowa) szerokość jezdni | 3,5 m |
|  | nawierzchnia | mieszanka niezwiązana (kruszywo łamane) |
|  | sposób odwodnienia | jak w stanie istniejącym, tj. powierzchniowo z odprowadzeniem wody z nawierzchni poprzez swobodny spływ wody na przydrożne tereny zielone |

Droga DR_20

|  | długość odcinka | 0,3 km |
| --- | --- | --- |
|  | kategoria drogi | wewnętrzna |
|  | klasa drogi | wewnętrzna |
|  | kategoria ruchu | KR0 |
|  | prędkość do projektowania | 30 km/h |
|  | podstawowa (szlakowa) szerokość jezdni | 3,5 m |
|  | nawierzchnia | mieszanka niezwiązana (kruszywo łamane) |
|  | sposób odwodnienia | jak w stanie istniejącym, tj. powierzchniowo z odprowadzeniem wody z nawierzchni poprzez swobodny spływ wody na przydrożne tereny zielone |

Droga DR_21

|  | długość odcinka | 1,6 km |
| --- | --- | --- |
|  | kategoria drogi | wewnętrzna |
|  | klasa drogi | wewnętrzna |
|  | kategoria ruchu | KR0 |
|  | prędkość do projektowania | 30 km/h |
|  | podstawowa (szlakowa) szerokość jezdni | 3,5 m |
|  | nawierzchnia | mieszanka niezwiązana (kruszywo łamane) |
|  | sposób odwodnienia | jak w stanie istniejącym, tj. powierzchniowo z odprowadzeniem wody z nawierzchni poprzez swobodny spływ wody na przydrożne tereny zielone |

Droga DR_22a

|  | długość odcinka | 0,06 km |
| --- | --- | --- |
|  | kategoria drogi | wewnętrzna |
|  | klasa drogi | wewnętrzna |
|  | kategoria ruchu | KR0 |
|  | prędkość do projektowania | 30 km/h |
|  | podstawowa (szlakowa) szerokość jezdni | 3,0 m |
|  | nawierzchnia | mieszanka niezwiązana (kruszywo łamane) |
|  | sposób odwodnienia | jak w stanie istniejącym, tj. powierzchniowo z odprowadzeniem wody z nawierzchni poprzez swobodny spływ wody na przydrożne tereny zielone |

## Charakterystyka techniczna i funkcjonalna drogi

Inwestycja zakłada budowę i przebudowę dróg o nawierzchni bitumicznej oraz o nawierzchni z mieszanki niezwiązanej (kruszywa łamanego).

Droga będzie pełnić funkcję dojazdu do terenów mieszkalnych, rolniczych oraz leśnych.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022r w sprawie przepisów techniczno – budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1518) przy uwzględnieniu §15 oraz §17.

- Na drodze publicznej klasy D (Droga nr 4) projektuje się drogę dwukierunkową 1/1 o szerokości pasa ruchu 4m.

- Na drogach publicznych klasy D ( Droga nr 2 oraz droga nr 14a) projektuje się drogę dwukierunkową 1/1 o szerokości pasa ruchu 3,5m.

- Na drogach publicznych klasy L ( Droga nr 1 oraz droga nr 6) projektuje się standardową dwukierunkową 1/2. O szerokości w trudnych warunkach 2,5m

Zgodnie z §15 ust. 6 na drogach nr 2,4 oraz 14a projektuje się odcinki o przekroju dwukierunkowym 1/2 umożliwiające wyminięcie się pojazdów.

Prace wykonane będą w celu zwiększenia funkcjonalności przedmiotowego układu komunikacyjnego.

## Rozbiórki

Projekt nie przewiduje rozbiórek obiektów kubaturowych.

Przewiduje się rozbiórkę istniejących jezdni szutrowych oraz pozostałych powierzchni utwardzonych w obrębie opracowania. W zakresie dróg DR_01 oraz DR_04 przewiduje się frezowanie ist. nawierzchni bitumicznej na głębokość ok 5 cm.

## Ukształtowanie w planie

Budowa i przebudowa dróg zgodnie z planem sytuacyjnym. Początek i koniec kilometrażu założono w osiach dróg poprzecznych, natomiast prace (wykonanie nawierzchni jezdni) należy realizować do krawędzi tych dróg, bez naruszania istniejącej konstrukcji. Należy zachować ciągłość połączeń komunikacyjnych.

Przebieg dróg zaprojektowano z uwzględnieniem istniejącego zagospodarowania terenów sąsiadujących. Szerokość projektowanej jezdni zgodnie z planem sytuacyjnym. Wzdłuż dróg zaprojektowano pobocza z kruszywa, o szerokości 0,75 m.

## Ukształtowanie w profilu podłużnym

Układ wysokościowy zaprojektowano z uwzględnieniem istniejących rzędnych terenu, z zachowaniem spadków umożliwiających spływ wody z nawierzchni utwardzonych.

## Ukształtowanie trasy w przekroju poprzecznym

Drogi gminne oznaczonej w projekcie DR_01, DR_04 oraz DR_06 zaprojektowano o pochyleniu daszkowym wynoszącym 2%. Pozostałe drogi o nawierzchni bitumicznej zaprojektowano ze spadkiem jednostronnym, wynoszącym również 2%. Drogi o nawierzchni z mieszanki niezwiązanej (kruszywa łamanego) zaprojektowano z jednostronnym pochylaniu poprzecznym, wynoszącym 4%. Projektowane pobocza będą miały pochylenie 8%.

## Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcję nawierzchni zaprojektowano w oparciu o dokumentację geotechniczną oraz Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych – załącznik do zarządzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 r, a także Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego oraz innych części dróg – WR-D-63 – wersja 01 od dnia 18.07.2022 r.

Dla dróg o nawierzchni z kruszywa przyjęto kategorię ruchu KR1, dla dróg o nawierzchni z mieszanki niezwiązanej (kruszywa łamanego) przyjęto kategorię ruchu KR0. Grubości poszczególnych warstw podano po zagęszczeniu.

Nie wyklucza się występowania gruntów słabonośnych, nienośnych, w takim przypadku należy dostosować konstrukcję nawierzchni jezdni do zdefiniowanej grupy nośności podłoża. W szczególności, jeśli wystąpią w podłożu grunty nienośne, np. torfy, namuły należy wymienić istniejące podłoże na podłoże nośne lub zastosować odpowiednie wzmocnienie istniejącego podłoża, np. poprzez zastosowanie geosyntetyków.

| [1] Nawierzchnia bitumiczna |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 | 4 cm |
|  | warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 | 5 cm |
| ▼E2≥80 MPa | w. podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej - z kruszywem 0/31,5, C90/30, CBR≥80% | 20 cm |
|  | w. mrozoochronna z mieszanki kruszyw stabilizowanej cementem | 15 cm |
|  | ew. dolne warstwy konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podłoża |  |
| [1a] Nawierzchnia bitumiczna nad przepustem |  |  |
|  | warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 | 4 cm |
|  | warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 | 5 cm |
|  | w. podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej - z kruszywem 0/31,5, C90/30, CBR≥80% | 20 cm |
|  | w. mrozoochronna z mieszanki kruszyw stabilizowanej cementem | 15 cm |
|  | grunt przydatny do nasypów budowlanych |  |
|  | zasypka z kruszywa naturalnego | 15 cm |
|  | ist. przepust do odmulenia i wyczyszczenia |  |
| [1] Nawierzchnia bitumiczna - nakładka |  |  |
|  | warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 | 4 cm |
| ▼E2≥130 MPa | warstwa wiążąca i wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70 | min. 5 cm |
| [2] Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej (kruszywa łamanego) |  |  |
|  | warstwa wierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5 C90/30, CBR≥80% | 15 cm |
| ▼E2≥80 MPa | w. podbudowy zasadniczej z gruntu stabilizowanego cementem | 20 cm |
|  | ew. dolne warstwy konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podłoża |  |
| [2a] Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej (kruszywa łamanego) |  |  |
|  | warstwa wierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5 C90/30, CBR≥80% | 15 cm |
|  | w. podbudowy zasadniczej z gruntu stabilizowanego cementem | 20 cm |
|  | grunt przydatny do nasypów budowlanych |  |
|  | zasypka z kruszywa naturalnego | 15 cm |
|  | ist. przepust do odmulenia i wyczyszczenia |  |
| [3] Pobocze |  |  |
|  | kruszywo łamane 0/31,5 | 10 cm |
| [4] Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej (kruszywa łamanego) – konstrukcja w strefie stanowisk archeologicznych -warstwa wierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5, C90/3, CBR≥80% 15 cm - w. podbudowy zasadniczej z gruntu stabilizowanego cementem 20 cm - istniejąca konstrukcja drogi - uzupełniona w miejscach ubytków |  |  |

Przed ułożeniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni należy sprawdzić w przygotowanym korycie wtórny moduł odkształcenia E2. Wtórny moduł odkształcenia należy sprawdzić za pomocą płyty VSS. Jeżeli parametry gruntu rodzimego są gorsze niż: E2≥50 MPa, Is=1,00, E2/E1≤2,2 grunt rodzimy należy wzmocnić poprzez ułożenie dolnych warstw konstrukcji nawierzchni i warstw ulepszonego podłoża. Rodzaj wzmocnienia należy ustalić z Inspektorem i Zamawiającym.

Dopuszcza się niższe od przyjętych parametry podłoża po zaakceptowaniu zmian przez Inspektora i Zamawiającego.

W przypadku drogi DR_01 oraz DR_04, po sfrezowaniu warstw asfaltowych na grubość 5 cm należy poddać ocenie stan podłoża. Projektowaną konstrukcję 1b można układać na istniejącym podłożu, o ile spełnia ono parametry podbudowy pod warstwy asfaltowe tj. E2 ≥ 130 MPa, Is=1,03, E2/E1≤2,2. Jeżeli nie ma możliwości osiągnięcia ww. właściwości należy wykonać pełną wymianę i wykonać konstrukcję 1. W razie wątpliwości decyzję podejmie Inspektor nadzoru, po akceptacji ze strony Zamawiającego

## Odwodnienie

W ramach realizacji przedsięwzięcia nie przewiduje się budowy urządzeń odwadniających. Odwodnienie realizowane będzie w sposób dotychczasowy, tj. powierzchniowo z odprowadzeniem wody z nawierzchni poprzez swobodny spływ wody do rowów oraz na przydrożne tereny zielone.

# Uwagi końcowe i inne wymagania

- Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z uwagami jednostek uzgadniających, a także z uwagami wykonawczymi zawartymi w opisie technicznym i na rysunkach i stosować się do nich w trakcie realizacji projektu.

- Podczas wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek kierować się zasadami sztuki budowlanej i obowiązującymi przepisami.

Projekt rozpatrywać wyłącznie jako całość nierozłączna części rysunkowej i opisowej. Ewentualne rozbieżności należy zgłosić niezwłocznie do projektanta. Wszelkie niejasności i nieścisłości względem projektu muszą być pisemnie wyjaśnianie z projektantem przed realizacją robót.

Z uwagi na projektowane i istniejące sieci infrastruktury podziemnej przed przystąpieniem do każdego etapu prac Wykonawca musi uzyskać zgodę Kierownika Budowy na wykonanie prac we wskazanym zakresie. Wykonawca robót powinien zachować szczególną ostrożność na elementy już wykonane przez inne branże np. ułożone sieci infrastruktury podziemnej, elewacje, izolacje itp.

Istniejące drzewa (system korzeniowy i pnie) rosnące w rejonie prowadzonych robót i przeznaczone do pozostawienia należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem w trakcie i po zakończeniu prac.

Projektant nie odpowiada za treść mapy do celów projektowych i za nieujawnione na niej uzbrojenie i budowle podziemne, ponieważ nie jest jej autorem. Wszelkie roboty należy realizować rozpoczynając od ustalenia rzędnej.

Projekt opracowano w oparciu o wskazane rzędne projektowanego terenu - w przypadku ich zmiany bądź jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy projektem i rzędnymi rzeczywistymi terenu sprawę należy wyjaśnić z projektantem przed zrealizowaniem zamierzenia budowlanego.

Wykonawca zapewni dowiązanie niwelacji projektowanego terenu do innych elementów zagospodarowania terenu, w których spasowanie nawierzchni jest istotne (sąsiadujące jezdne, chodniki, zjazdy itp.).

Wykonawca przed przystąpieniem do prac związanych z budową zobowiązany jest do sporządzenia szczegółowej inwentaryzacji stanu istniejącego zagospodarowania terenu w bezpośrednim sąsiedztwie Inwestycji. Po zakończeniu budowy teren należy uporządkować.

Prace związane z budową drogi należy prowadzić bez naruszania istniejącej konstrukcji drogi poprzecznej, tak, aby nie zmniejszyć stateczności i nośności podłoża oraz nawierzchni tej drogi.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca wykona i uzyska zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz wniesie stosowne opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać przepisów BHP - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401).

Wszystkie materiały zastosowane do budowy muszą mieć odpowiednie deklaracje właściwości użytkowych i być dopuszczone do stosowania w budownictwie powszechnym w Polsce.

Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.

Podczas ofertowania robót budowlanych Wykonawca winien wycenić najbardziej niekorzystne warunki prowadzenia robót w tym: odwadnianie terenu, wymianę gruntu, wywożenie urobku na składowisko itp.

Na budowie w sposób ciągły musi być dostępna dokumentacja projektowa do wglądu dla każdego Wykonawcy i Podwykonawcy - dokumentacja wyłącznie kompletna.

Zniszczone podczas robót elementy nie podlegające budowie/remontowi zgodnie z projektem, należy wymienić na nowe z zachowaniem tożsamości materiału i koloru.