| PROJEKT BUDOWLANY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa elementu projektu budowlanego | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tom (branża) | TOM I z I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa zamierzenia budowlanego | Budowa i przebudowa dróg dla zadania pn. „Scalenie gruntów obiektu Kruplin gmina Nowa Brzeźnica, powiat pajęczański, województwo łódzkie” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Imię i nazwisko lub nazwa Inwestora oraz jego adres | Powiat Pajęczański Ul. T. Kościuszki 76, 98-330 Pajęczno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jednostka projektowa | Via Ambra Sebastian Grabiński ul. Mickiewicza 37/58, 01-625 Warszawa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adres i kategoria obiektu budowlanego | Drogi gminne i wewnętrzne w miejscowości Kruplin Radomszczański, gmina Nowa Brzeźnica, powiat pajęczański, województwo łódzkie Kategoria obiektu budowlanego: XXV – drogi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Identyfikatory działek ewidencyjnych, na których obiekt jest usytuowany | 100903_2.0005. | 188; | 100903_2.0005. | 223; | 100903_2.0005. |  | 279; | 100903_2.0005. |  |  | 402; |
|  | 100903_2.0005. | 402; | 100903_2.0005. | 444; | 100903_2.0005. |  | 497; | 100903_2.0005. |  |  | 595; |
|  | 100903_2.0005. | 646; | 100903_2.0005. | 787; | 100903_2.0005. |  | 876; | 100903_2.0005. |  |  | 876; |
|  | 100903_2.0005. | 877; | 100903_2.0005. | 928; | 100903_2.0005. |  | 928; | 100903_2.0005. |  |  | 7076 |
| Zespół projektowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Funkcja (zakres sporządzonego opracowania) | Imię i nazwisko Specjalność Numer uprawnień budowlanych |  |  |  |  |  |  |  | Podpis |  |  |
| Projektantka (branża drogowa) | mgr inż. Dorota Nowicka-Zembura Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń SLK/8563/PBD/19 |  |  |  |  |  |  |  | 10.11.2023 r. |  |  |
| Projektant (branża drogowa) | mgr inż. Sebastian Grabiński Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń MAZ/0014/PWBD/18 |  |  |  |  |  |  |  | 10.11.2023 r. |  |  |
| Projektant (branża drogowa) | mgr inż. Andrzej Duliński Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń MAZ/0012/PWBD/18 |  |  |  |  |  |  |  | 10.11.2023 r. |  |  |
| Projektant sprawdzający (branża drogowa) | mgr inż. Jarosław Grabiński Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej PDL/0117/POOD/07 |  |  |  |  |  |  |  | 10.11.2023 r. |  |  |

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU

1.	Oświadczenia projektantów i projektantów sprawdzających	5

2.	Kopie uprawnień projektantów i projektantów sprawdzających	7

1.	Określenie przedmiotu zamierzenia budowlanego	23

1.1.	Zakres inwestycji	23

1.2.	Lokalizacja inwestycji	23

1.3.	Korzyści płynące z inwestycji	24

2.	Istniejący stan zagospodarowania terenu	24

3.	Projektowany stan zagospodarowania terenu	24

3.1.	Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi	24

3.2.	Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków	24

3.3.	Układ komunikacyjny	25

3.4.	Sposób dostępu do drogi publicznej	25

3.5.	Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu	25

3.6.	Ukształtowanie terenu i układ zieleni	25

4.	Zestawienia	25

4.1.	Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejących obiektów budowlanych	25

4.2.	Powierzchnie dróg, parkingów, placów i chodników	25

4.3.	Powierzchnia biologiczne czynna	25

4.4.	Powierzchnia innych części terenu, niezbędnych do sprawdzenia zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego bądź warunkami zabudowy	26

5.	Informacje i dane	26

5.1.	Rodzaj ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu terenu - analiza zgodności z aktami prawa miejscowego	26

5.2.	Ochrona konserwatorska	28

5.3.	Wpływ eksploatacji górniczej	29

5.4.	Charakter istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia	29

6.	Ochrona przeciwpożarowa	29

7.	Inne niezbędne dane	29

7.1.	Ochrona przeciwpowodziowa	29

7.2.	Analiza przystosowania terenu dla osób z niepełnosprawnością	29

8.	Określenie obszaru oddziaływania obiektu	29

9.	Uwagi dotyczące realizacji inwestycji	29

10.	Trudne warunki – pisemne uzasadnienie	29

CZĘŚĆ RYSUNKOWA PROJEKTU

| - Plan orientacyjny | – skala 1:25 000 |
| --- | --- |
| Projekt zagospodarowania terenu | – skala 1:1000 |

- DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU

# Oświadczenia projektantów i projektantów sprawdzających

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 2 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

(tekst jednolity Dz.U.2023.682 ze zm.) oświadczam, że niniejszy projekt budowlany

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

| Funkcja (zakres sporządzonego opracowania) | Imię i nazwisko Specjalność Numer uprawnień budowlanych | Podpis |
| --- | --- | --- |
| Projektant (branża drogowa) | mgr inż. Dorota Nowicka-Zembura Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń SLK/8563/PBD/19 | 10.11.2023 r. |
| Projektant (branża drogowa) | mgr inż. Sebastian Grabiński Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń MAZ/0014/PWBD/18 | 10.11.2023 r. |
| Projektant (branża drogowa) | mgr inż. Andrzej Duliński Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń MAZ/0012/PWBD/18 | 10.11.2023 r. |
| Projektant sprawdzający (branża drogowa) | mgr inż. Jarosław Grabiński Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej PDL/0117/POOD/07 | 10.11.2023 r. |

# Kopie uprawnień projektantów i projektantów sprawdzających

ZA ZGODNOŚĆ

Z ORYGINAŁEM

ZA ZGODNOŚĆ

Z ORYGINAŁEM

ZA ZGODNOŚĆ

Z ORYGINAŁEM

ZA ZGODNOŚĆ

Z ORYGINAŁEM

ZA ZGODNOŚĆ

Z ORYGINAŁEM

ZA ZGODNOŚĆ

Z ORYGINAŁEM

ZA ZGODNOŚĆ

Z ORYGINAŁEM

ZA ZGODNOŚĆ

Z ORYGINAŁEM

ZA ZGODNOŚĆ

Z ORYGINAŁEM

ZA ZGODNOŚĆ

Z ORYGINAŁEM

- CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU

# Określenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

## Zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest budowa i przebudowa dróg dla zadania pn. „Scalenie gruntów obiektu Kruplin, gmina Nowa Brzeźnica, powiat pajęczański, województwo łódzkie”.

Opracowanie dotyczy dróg:

| oznaczenie drogi w projekcie | Identyfikator działki | numer drogi publicznej | klasa drogi publicznej | Typ przekróju lub przeznaczenie wg MPZP | Oznaczenie wg MPZP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DR_01 | 100903_2.0005.497 | 109361E | L - lokalna | Dwukierunkowa 1/2 | KD-DG(L) |
| DR_01a | 100903_2.0005.402 | --- | Wewnętrzna | Teren rolny – ist. drogi doj. do pól | 1R |
| DR_02 | 100903_2.0005.402 | 109361E | D - dojazdowa | Dwukierunkowa 1/1 | KD-DG(D) |
| DR_04 | 100903_2.0005.595 | 109362E | D - dojazdowa | Dwukierunkowa 1/1 | KD-DG(D) |
| DR_06 | 100903_2.0005.444 | 109363E | L - lokalna | Dwukierunkowa 1/2 | KD-DG(L) |
| DR_08b | 100903_2.0005.646 | --- | Wewnętrzna | Teren rolny – ist. drogi doj. do pól | 2R |
| DR_09 | 100903_2.0005.188 | --- | Wewnętrzna | Teren rolny – drogi dojazdowe do pól | KD-DG(D) |
| DR_10a | 100903_2.0005.223 | --- | Wewnętrzna | Teren rolny – ist. drogi doj. do pól | 2R |
| DR_11 | 100903_2.0005.787 | --- | Wewnętrzna | Dojazdowa do pól | KD-DG(D) |
| DR_12 | 100903_2.0005.876 | --- | Wewnętrzna | Dojazdowa do pól | KD-DG(D) |
| DR_13 | 100903_2.0005.876 | --- | Wewnętrzna | Dojazdowa do pól | KD-DG(D) |
| DR_14a | 100903_2.0005.928 | 109367E | D - dojazdowa | Dwukierunkowa 1/1 | KD-DG(D) |
| DR_14b | 100903_2.0005.928 | --- | Wewnętrzna | Teren rolny – ist. drogi doj. do pól | 2R |
| DR_20 | 100903_2.0005.7076 | --- | Wewnętrzna | Teren rolny – ist. drogi doj. do pól | 2R |
| DR_21 | 100903_2.0005.877 | --- | Wewnętrzna | Teren rolny – ist. drogi doj. do pól | 2R |
| DR_22a | 100903_2.0005.279 | --- | Wewnętrzna | Teren rolny – ist. drogi doj. do pól | 2R |

Opracowanie obejmuje, między innymi:

rozbiórkę elementów kolidujących z projektowaną drogą, w tym: istniejącej nawierzchni bitumicznej, ist. nawierzchni szutrowej i innych elementów, jeśli wystąpią i będą w kolizji z projektowana drogą;

ew. wykonanie wzmocnienia nawierzchni i zabezpieczenia sieci podziemnych;

budowę nowej konstrukcji jezdni z wykonaniem niezbędnych poszerzeń i wyłukowań;

budowę poboczy wzmacnianych kruszywem o szer. 0,75 m,

wykonanie drogi bez ingerencji naruszającej strukturę gruntu w strefie stanowisk archeologicznych strefy A ( dotyczy fragmentu drogi nr 14a oraz 21)

Opracowaniem nie zostały objęte istniejące włączenia do dróg wyższych klas (drogi powiatowej bądź krajowej), które nie będą przebudowywane w ramach niniejszej inwestycji.

Zamierzony sposób użytkowania jest zgodny z istniejącym.

## Lokalizacja inwestycji

Inwestycja położona jest w miejscowości Kruplin Radomszczański, gmina Nowa Brzeźnica, powiat pajęczański, województwo łódzkie.

## Korzyści płynące z inwestycji

Planowana inwestycja spowoduje poprawę estetyki oraz komfortu wszystkich uczestników ruchu poruszających się po budowanych i przebudowywanych drogach. Budowa i przebudowa spowoduje lepszy odbiór wód opadowych oraz roztopowych i wyeliminuje tworzenie się zastoisk wody na nawierzchniach jezdni. Dobre odprowadzenie wód opadowych przyczyni się również do znacznie dłuższej żywotności konstrukcji nawierzchni jezdni.

# Istniejący stan zagospodarowania terenu

Projektowane drogi do przebudowy przebiegać będą w śladzie istniejących dróg o nawierzchni bitumicznej. Natomiast drogi do budowy przebiegać będą w śladzie dróg szutrowych (o nawierzchni z kruszywa) bądź w terenie niezagospodarowanym pod drogi (tereny rolnicze).

Stan techniczny istniejących dróg bitumicznych można określić jako słaby. Szerokość jezdni wynosi od 4 m (droga oznaczona jako DR_01) do 4,6 m (droga oznaczona jako DR_01).

Stan techniczny dróg o nawierzchni nieutwardzonej określa się jako średni. Szerokość jezdni szutrowych wynosi ok 2,6 – 3,7 m.

Drogi zlokalizowane są głownie w obszarze niezabudowanym, teren przyległy stanowią tereny rolnicze, tereny leśne oraz zabudowa zagrodowa.

# Projektowany stan zagospodarowania terenu

## Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi

Inwestycja zakłada budowę i przebudowę dróg o nawierzchni bitumicznej oraz o nawierzchni z mieszanki niezwiązanej (kruszywa łamanego).

| oznaczenie drogi w projekcie | Identyfikator działki |  | numer drogi publicznej | klasa drogi publicznej | szerokość jezdni | szerokość poboczy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DR_01 | 100903_2.0005. | 497 | 109361E | L - lokalna | 5,0 m | 2 x 0,75 m |
| DR_01a | 100903_2.0005. | 402 | --- | wewnętrzna | 3,5 m | 2 x 0,75 m |
| DR_02 | 100903_2.0005. | 402 | 109361E | D - dojazdowa | 3,5 m | 2 x 0,75 m |
| DR_04 | 100903_2.0005. | 595 | 109362E | D - dojazdowa | 4,0 m | 2 x 0,75 m |
| DR_06 | 100903_2.0005. | 444 | 109363E | L - lokalna | 5,0 m | 2 x 0,75 m |
| DR_08b | 100903_2.0005. | 646 | --- | wewnętrzna | 3,0 m | 2 x 0,75 m |
| DR_09 | 100903_2.0005. | 188 | --- | wewnętrzna | 3,5 m | 2 x 0,75 m |
| DR_10a | 100903_2.0005. | 223 | --- | wewnętrzna | 3,5 m | 2 x 0,75 m |
| DR_11 | 100903_2.0005. | 787 | --- | wewnętrzna | 3,5 m | 2 x 0,75 m |
| DR_12 | 100903_2.0005. | 876 | --- | wewnętrzna | 3,5 m | 2 x 0,75 m |
| DR_13 | 100903_2.0005. | 876 | --- | wewnętrzna | 3,5 m | 2 x 0,75 m |
| DR_14a | 100903_2.0005. | 928 | 109367E | D - dojazdowa | 3,5 m | 2 x 0,75 m |
| DR_14b | 100903_2.0005. | 928 | --- | wewnętrzna | 3,5 m | 2 x 0,75 m |
| DR_20 | 100903_2.0005. | 7076 | --- | wewnętrzna | 3,5 m | 2 x 0,75 m |
| DR_21 | 100903_2.0005. | 877 | --- | wewnętrzna | 3,5 m | 2 x 0,75 m |
| DR_22a | 100903_2.0005. | 279 | --- | wewnętrzna | 3,0 m | 2 x 0,75 m |

## Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków

Nie dotyczy. Inwestycja nie będzie powodowała powstawania ścieków bytowych, komunalnych, bądź przemysłowych.

## Układ komunikacyjny

Inwestycja obejmuje budowę i przebudowę dróg publicznych gminnych oraz dróg wewnętrznych. Prace wykonane będą w celu zwiększenia funkcjonalności istniejącego układu komunikacyjnego.

## Sposób dostępu do drogi publicznej

Dostęp do dróg publicznych w dotychczasowy sposób – za pośrednictwem istniejących skrzyżowań i zjazdów, nie objętych przebudową.

## Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu

W ramach opracowania nie występuje kolizja projektowanych elementów z sieciami uzbrojenia terenu. Nie wyklucza się natomiast innej lokalizacji istniejących sieci niż zaznaczone na mapie do celów projektowych czy lokalnych wypłyceń istniejących sieci, w związku z tym roboty w pobliżu trasy istniejących sieci uzbrojenia terenu należy prowadzić ręcznie ze szczególna ostrożnością.

## Ukształtowanie terenu i układ zieleni

Inwestycja znajduje się w terenie płaskim. W granicach opracowania rzędne wysokościowe kształtują się w granicach 203,2 – 218,8 m n.p.m. Jezdnie zostały zaprojektowane w dowiązaniu do istniejącego zagospodarowania terenu. Układ został zaprojektowany ze spadkami podłużnymi i poprzecznymi umożliwiającymi spływ wód opadowych i roztopowych jak w stanie istniejącym, tj. z odprowadzeniem wody z nawierzchni poprzez swobodny spływ wody na przydrożne tereny zielone.

# Zestawienia

## Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejących obiektów budowlanych

Powierzchnia istniejących obiektów budowlanych: ok. 33 255 m2

Powierzchnia projektowanych obiektów budowlanych: ok. 56 492 m2

## Powierzchnie dróg, parkingów, placów i chodników

| oznaczenie drogi w projekcie | powierzchnia jezdni | powierzchnia poboczy |
| --- | --- | --- |
| DR_01 | ok. 8552 m2 | ok. 2348 m2 |
| DR_01a | ok. 1418 m2 | ok. 606 m2 |
| DR_02 | ok. 3516 m2 | ok. 1507 m2 |
| DR_04 | ok. 4553 m2 | ok. 1704 m2 |
| DR_06 | ok. 4411 m2 | ok. 1318 m2 |
| DR_08b | ok. 210 m2 | ok. 70 m2 |
| DR_09 | ok. 2193 m2 | ok. 926 m2 |
| DR_10a | ok. 1664 m2 | ok. 713 m2 |
| DR_11 | ok. 1808 m2 | ok. 771 m2 |
| DR_12 | ok. 1685 m2 | ok. 711 m2 |
| DR_13 | ok. 1015 m2 | ok. 419 m2 |
| DR_14a | ok. 1843 m2 | ok. 789 m2 |
| DR_14b | ok. 1436 m2 | ok. 613 m2 |
| DR_20 | ok. 909 m2 | ok. 381 m2 |
| DR_21 | ok. 5714 m2 | ok. 2449 m2 |
| DR_22a | ok. 180 m2 | ok. 60 m2 |

## Powierzchnia biologiczne czynna

Zieleń						– nie dotyczy

## Powierzchnia innych części terenu, niezbędnych do sprawdzenia zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego bądź warunkami zabudowy

Nie dotyczy.

# Informacje i dane

## Rodzaj ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu terenu - analiza zgodności z aktami prawa miejscowego

Zgodnie z zapisami uchwały nr 154/XXVIII/06 Rady Gminy Nowa Brzeźnica lokalizacja dróg dojazdowych do pól i siedlisk nie jest sprzeczna z zapisami miejscowego planu.

| oznaczenie drogi w projekcie | numer drogi publicznej | symbol terenu wg MPZP | Przekrój lub przeznaczenie wg MPZP |
| --- | --- | --- | --- |
| DR_01 | 109361E | KD-DG(L) | Dwukierunkowa 1/2 |
| DR_01a | --- | R/KD-DG(D) 1R | Teren rolny – ist. drogi doj. do pól |
| DR_02 | 109361E | KD-DG(D) | Dwukierunkowa 1/1 |
| DR_04 | 109362E | KD-DG(D) | Dwukierunkowa 1/1 |
| DR_06 | 109363E | KD-DG(L) | Dwukierunkowa 1/2 |
| DR_08b | --- | 2R | Teren rolny – ist. drogi doj. do pól |
| DR_09 | --- | KD-DG(D) | Teren rolny – drogi dojazdowe do pól |
| DR_10a | --- | 2R | Teren rolny – ist. drogi doj. do pól |
| DR_11 | --- | KD-DG(D) | Dojazdowa do pól |
| DR_12 | --- | KD-DG(D) | Dojazdowa do pól |
| DR_13 | --- | KD-DG(D) | Dojazdowa do pól |
| DR_14a | 109367E | KD-DG(D) | Dwukierunkowa 1/1 |
| DR_14b | --- | 2R | Teren rolny – ist. drogi doj. do pól |
| DR_20 | --- | 2R | Teren rolny – ist. drogi doj. do pól |
| DR_21 | --- | 2R | Teren rolny – ist. drogi doj. do pól |
| DR_22a | --- | 2MNU 2R | obsługa zabudowy, Teren rolny – ist. drogi doj. do pól |

Dla terenu określonego na rysunku planu symbolem KD-DG (L) ustala się:

| Przeznaczenie podstawowe | - teren dróg publicznych - istniejących dróg gminnych - lokalnych |
| --- | --- |
| Przeznaczenie dopuszczalne | - lokalizacja urządzeń i sieci infrastruktury technicznej - ciągi piesze i rowerowe - lokalizacja miejsc parkingowych - pasy zieleni izolacyjnej |
| Wyklucza się | - lokalizację reklam, obiektów kubaturowych |
| Zasady i warunki zagospodarowania terenu | - utrzymuje się linie rozgraniczające według istniejącego stanu własności z założeniem modernizacji do 12 m w celu uzyskania parametrów zgodnie z wymaganiami przepisów szczególnych, - nieprzekraczalna linia zabudowy dla noworealizowanych obiektów 12.0m od osi drogi na terenie zabudowy za wyjątkiem terenów określonych na rysunku planu symbolem KOB, - nieprzekraczalna linia zabudowy dla noworealizowanych obiektów 18.5m od osi drogi poza terenem zabudowanym, - stała linia ogrodzeń stałych 6.0m od osi drogi za wyjątkiem terenów określonych na rysunku planu symbolem KOB, - modernizacja i rozbudowa dróg do parametrów wymaganych przepisami szczególnymi na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o drogach publicznych, |

Dla terenu określonego na rysunku planu symbolem 1KD-DG (L) ustala się:

| Przeznaczenie podstawowe | - teren istniejących dróg wewnętrznych, projektowanych do ujęcia w zasób dróg gminnych - lokalnych |
| --- | --- |
| Przeznaczenie dopuszczalne | - lokalizacja urządzeń i sieci infrastruktury technicznej - ciągi piesze i rowerowe - lokalizacja miejsc parkingowych - pasy zieleni izolacyjnej |
| Wyklucza się | - lokalizację reklam, obiektów kubaturowych |
| Zasady i warunki zagospodarowania terenu | - utrzymuje się linie rozgraniczające według istniejącego stanu własności z założeniem modernizacji do 12 m w celu uzyskania parametrów zgodnie z wymaganiami przepisów szczególnych, - nieprzekraczalna linia zabudowy dla noworealizowanych obiektów 12.0m od osi drogi na terenie zabudowy za wyjątkiem terenów określonych na rysunku planu symbolem KOB, - nieprzekraczalna linia zabudowy dla noworealizowanych obiektów 18.5m od osi drogi poza terenem zabudowanym, - stała linia ogrodzeń stałych 6.0m od osi drogi za wyjątkiem terenów określonych na rysunku planu symbolem KOB, - modernizacja i rozbudowa dróg do parametrów wymaganych przepisami szczególnymi na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o drogach publicznych, |

Dla terenu określonego na rysunku planu symbolem KD-DG (D) ustala się:

| Przeznaczenie podstawowe | - teren dróg gminnych - dojazdowych |
| --- | --- |
| Przeznaczenie dopuszczalne | - lokalizacja urządzeń i sieci infrastruktury technicznej - ciągi piesze i rowerowe - lokalizacja miejsc parkingowych - zieleń przydrożna |
| Wyklucza się | - lokalizację reklam i lokalizację obiektów kubaturowych za wyjątkiem obiektów obsługi ruchu zbiorowego |
| Zasady i warunki zagospodarowania terenu | - utrzymuje się linie rozgraniczające według istniejącego stanu własności, - nieprzekraczalna linia zabudowy na terenie zabudowanym min. 6.0m od linii rozgraniczającej drogi na terenie zabudowy za wyjątkiem terenów określonych na rysunku planu symbolem KOB, - nieprzekraczalna linia zabudowy dla noworealizowanych obiektów 15.0m od krawędzi jezdni poza terenem zabudowanym, - modernizacja i rozbudowa dróg na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o drogach publicznych, |

Dla terenów określonych na rysunku planu symbolem 1R ustala się:

| Przeznaczenie podstawowe | - tereny rolnicze – pola uprawne, łąki i pastwiska, wody powierzchniowe |
| --- | --- |
| Przeznaczenie dopuszczalne | - budynki i urządzenia służące bezpośrednio produkcji rolniczej, hodowlanej i ogrodniczej, - zabudowa siedliskowa w przypadku, gdy powierzchnia gospodarstwa związanego z tą zabudową przekracza aktualną średnią powierzchnię gospodarstwa rolnego na terenie gminy, - rozbudowa, budowa i wymiana kubatury zabudowy zagrodowej w ramach istniejących działek siedliskowych, - lokalizacja stacji telefonii komórkowej, za wyjątkiem stref ochrony konserwatorskiej, pod warunkiem zachowania ustaleń przepisów szczególnych oraz uzyskania zgodny na lokalizację stacji właścicieli sąsiednich nieruchomości, - lokalizacja sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, - lokalizacja dróg dojazdowych i wewnętrznych – dojazdów do pól i istniejących siedlisk, - prowadzenie ciągów spacerowych i tras rowerowych z wykorzystaniem dojazdów do pól, - zieleń i ogrody przydomowe, - zalesienia na glebach klasy V i VI pod warunkiem zachowania wymogów określonych w przepisach szczególnych - lokalizację stawów hodowlanych i rekreacyjnych, - urządzanie zbiorników wodnych na ciekach naturalnych i rowach melioracyjnych pod warunkiem uzgodnienia z właściwym zarządcą gospodarki wodnej |
| Wyklucza się | - nieuzasadnioną likwidację zadrzewień i zakrzewień śródpolnych, - biwakowania oraz realizacji budownictwa rekreacyjnego, - lokalizacji zabudowy, zalesień i zadrzewień w odległości mniejszej niż 5.0m od zewnętrznej krawędzi rowów melioracyjnych i innych cieków - zabudowę obiektami nie związanymi z produkcją rolniczą i obsługą infrastruktury technicznej, |
| Zasady i warunki zagospodarowania terenu | - wskaźnik intensywności zabudowy – max 0,2 - powierzchnia biologicznie czynna - min. 60% - zachowanie linii rozgraniczających ulic oraz linii zabudowy zgodnie z rozdziałem VII niniejszej uchwały, - forma i gabaryty budynków zgodnie z rozdziałem III niniejszej uchwały, - obsługa komunikacyjna terenu z istniejących i projektowanych dróg, |

Dla terenów rolniczych określonych na rysunku planu symbolem 2R ustala się:

| Przeznaczenie podstawowe | - tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej z zakazem zabudowy, |
| --- | --- |
| Przeznaczenie dopuszczalne | - rozbudowa, budowa i wymiana kubatury zabudowy zagrodowej wyłącznie w ramach istniejących działek siedliskowych, - budynki i urządzenia służące bezpośrednio produkcji rolniczej, hodowlanej i ogrodniczej, - lokalizacja stacji telefonii komórkowej, za wyjątkiem stref ochrony konserwatorskiej, pod warunkiem zachowania ustaleń przepisów szczególnych oraz uzyskania zgodny na lokalizację stacji właścicieli sąsiednich nieruchomości, - lokalizacja sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, o ile wyczerpane zostaną możliwości ich trasowania w powiązaniu z obsługą komunikacyjną, - prowadzenie ciągów spacerowych i tras rowerowych z wykorzystaniem istniejących dróg dojazdowych do pól, - lokalizację stawów hodowlanych i rekreacyjnych, - urządzanie zbiorników wodnych na ciekach naturalnych i rowach melioracyjnych pod warunkiem uzgodnienia z właściwym zarządcą gospodarki wodnej |
| Wyklucza się | - lokalizację wszelkiej zabudowy kubaturowej, nie związanej z funkcją podstawową, - biwakowania oraz realizacji budownictwa rekreacyjnego, - niszczenia, usuwania i zmiany elementów naturalnych, w tym rzeźby terenu, - grodzenia terenów otwartych, - nieuzasadnioną likwidację zadrzewień i zakrzewień śródpolnych, |
| Zasady i warunki zagospodarowania terenu | - rozmieszczenie budynków i urządzeń na działce zgodnie zobowiązującymi w tym zakresie przepisami szczególnymi oraz zgodnie z ustaleniami rozdziału III - obsługa komunikacyjna terenu z istniejących i projektowanych dróg, |

## Ochrona konserwatorska

Nie ustalono warunków wynikających z ochrony konserwatorskiej lub archeologicznej.

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków ani do gminnej ewidencji zabytków. Teren inwestycji nie leży na terenie ochrony konserwatorskiej.

Na obszarze inwestycji zlokalizowane są stanowiska archeologiczne. Obszary te zlokalizowano na drodze nr 14a oraz 21 zgodnie z załącznikami graficznymi. Zgodnie z zapisami MPZP, prace prowadzone na w/w obszarach nie będą naruszać struktury gruntu. Prace odbywać się będą jedynie po istniejącym śladzie przez co nie będą wymagały na tych odcinkach korytowania.

## Wpływ eksploatacji górniczej

Nie dotyczy. Teren objęty opracowaniem nie znajduje się na terenach górniczych.

## Charakter istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia

Nie przewiduje się negatywnych skutków oddziaływania inwestycji na środowisko bądź użytkowników projektowanej drogi. Po zakończeniu budowy teren sąsiadujący z inwestycją zostanie przywrócony do stanu pierwotnego. Na etapie eksploatacji inwestycja nie będzie powodowała emisji zanieczyszczeń do środowiska.

# Ochrona przeciwpożarowa

Nie dotyczy. Przedsięwzięcie nie wymaga zapewnienia przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru lub zapewnienia drogi pożarowej.

# Inne niezbędne dane

## Ochrona przeciwpowodziowa

Nie ustalono warunków wynikających z ochrony przeciwpowodziowej.

## Analiza przystosowania terenu dla osób z niepełnosprawnością

Projektowane zagospodarowanie jest dostosowane do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnością.

# Określenie obszaru oddziaływania obiektu

Obszar oddziaływania inwestycji obejmuje wyłącznie działki ewidencyjne uwzględnione w projekcie i nie wykracza poza ich granice. Inwestycja nie ogranicza dostępu do drogi publicznej, korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz środków łączności. Budowa umożliwi prawidłowe odprowadzenie wód powierzchniowych w granicach inwestycji.

Zakres inwestycji nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia, nie pogarsza warunków zdrowotno-sanitarnych oraz nie powoduje uciążliwości dla terenów sąsiadujących z realizowaną inwestycją.

# Uwagi dotyczące realizacji inwestycji

W czasie realizacji niniejszej inwestycji zobowiązuje się Wykonawcę do przestrzegania obowiązujących norm budowlanych, warunków technicznych wykonywania i odbioru robót oraz warunków BHP, dotyczących wszystkich przewidzianych projektem rozwiązań, stosowania materiałów posiadających aktualne aprobaty techniczne dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

Podane w projekcie systemy i materiały określonych firm mogą ulec zmianie na inne o równoważnych parametrach technicznych i jakościowych po uzgodnieniu z projektantem w ramach nadzoru inwestorskiego.

# Trudne warunki – pisemne uzasadnienie

Postępowanie scaleniowe zostało wszczęte w marcu 2018r. W październiku 2019r, Zarządu Województwa Łódzkiego przekazał na mocy decyzji dofinansowanie na wykonanie obiektu scaleniowego Kruplin.

Przyznana kwota była wyliczona na podstawie cen z roku 2018 lub 2019r.  Do dnia dzisiejszego ( maj 2024r) wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wzrósł o ok 34%. Jest to znacząca zmiana wartości (rażąco wysoki koszt), której nie można było przewidzieć na etapie składania wniosku. Tym samym na części proponowanych rozwiązań nie można zastosować rozwiązania standardowego a wymagane jest rozwiązanie alternatywne co wymaga odniesienia do trudnych warunków.