BIURO PROJEKTÓW I  NADZORU  BUDOWLANEGO

mgr inż. Mirosław Strugarek

74 - 101  Gryfino, ul. 11 Listopada 64/5

tel. 91 404 56 57, tel kom. 500 226 303

e-mail : strugarekprojekt@gmail.com

NIP: 858-105-04-45 , REGON: 810231959

# PROJEKTY  BUDOWLANE *  EKSPERTYZY *  NADZORY INWESTORSKIE  *  WYCENY NIERUCHOMOŚCI * ZASTĘPSTWO INWESTORSKI

### PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

TEMAT :  Termomodernizacja budynku nr 2 –

Dom Pomocy Społecznej w Moryniu

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO : kategoria XI

ADRES :     Rynkowa 27, 74-503 Moryń

BRANŻA :    Architektura

INWESTOR : Starostwo Powiatowe w Gryfinie

| Autor Projektu : | dr inż. arch Grzegorz Wojtkun …………………………. upr nr 04/Sz/99 |
| --- | --- |
| Opracował : | mgr inż. Mirosław Strugarek………………………. upr nr 52/Sz/92 |
| Opracował : | mgr inż. arch Radosław Jach ………………………….. |

Gryfino , Listopad  2020

# SPIS TREŚCI :

| Lp | Nazwa | Strona nr |
| --- | --- | --- |
| 1 | Opis techniczny | 3-9 |
| 3 | Rysunki |  |
|  | Rys nr 01/i Rzut piwnic - inwentaryzacja | 10 |
|  | Rys nr 02/i Rzut parteru - inwentaryzacja | 11 |
|  | Rys nr 03/i Rzut 1 piętra - inwentaryzacja | 12 |
|  | Rys nr 04/i Rzut 2-go piętra - inwentaryzacja | 13 |
|  | Rys nr 05/i Rzut poddasza - inwentaryzacja | 14 |
|  | Rys nr 06/i Rzut strychu - inwentaryzacja | 15 |
|  | Rys nr 07/i Przekrój A-A - inwentaryzacja | 16 |
|  | Rys nr 08/i Elewacja wschodnia - inwentaryzacja | 17 |
|  | Rys nr 09/i Elewacja zachodnia - inwentaryzacja | 18 |
|  | Rys nr 10/i Elewacja północna i południowa - inwentaryzacja | 19 |
|  | Rys nr 01/a Rzut piwnic | 20 |
|  | Rys nr 02/a Rzut parteru | 21 |
|  | Rys nr 03/a Rzut 1 piętra | 22 |
|  | Rys nr 04/a Rzut 2 piętra | 23 |
|  | Rys nr 05/a Rzut poddasza | 24 |
|  | Rys nr 06/a Rzut strychu | 25 |
|  | Rys nr 07/a Przekrój A-A | 26 |
|  | Rys nr 08/a Elewacja wschodnia | 27 |
|  | Rys nr 09/a Elewacja zachodnia | 28 |
|  | Rys nr 10/a Elewacja północna i południowa | 29 |
|  | Rys nr 11/a Elewacja wschodnia - kolorystyka | 30 |
|  | Rys nr 12/a Elewacja zachodnia - kolorystyka | 31 |
|  | Rys nr 13/a Elewacja północna i południowa - kolorystyka | 32 |
|  | Rys nr 14/a Szczegóły wykonawcze detale D-01,02,03A,03B | 33 |
|  | Rys nr 15/a Szczegóły wykonawcze detale D-04 , D-05 | 34 |
|  | Rys nr 16/a Szczegóły wykonawcze detale D-06,07,08 | 35 |
|  | Rys nr 17/a Szczegóły wykonawcze detale D-09,10,11,12 | 36 |
|  | Rys nr 18/a Zestawienie stolarki okiennej | 37 |
|  | Rys nr 18/a Zestawienie stolarki drzwiowej | 38 |

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Techniczny termomodernizacji budynku nr 2 Domu Pomocy Społecznej w Moryniu mieszczącym się przy ul.Rynkowej 27

2. Podstawa formalna opracowania

Projekt wykonano na podstawie umowy ze Starostwem Powiatowym w Gryfinie

3. Podstawa techniczna opracowania

- Inwentaryzacja elewacji budynku

- Audyt Energetyczny budynku wykonany przez mgr inż. Ewę Horków z Listopada 2016.

Na jego podstawie dobrano rodzaj i grubość materiałów termoizolacyjnych oraz

uwzględniono inne zalecenia ( dotyczące modernizacji instalacji c.o.)  mające na celu

poprawę parametrów cieplnych budynku

- Obowiązujące przepisy i normy

- Projekt archiwalny

- Uzgodnienia z Zamawiającym i Użytkownikiem

- Opinia ornitologiczna wykonana przez Pawła Plucińskiego z sierpnia 2019

4. Plan sytuacyjny

Budynek nr 2 będący przedmiotem opracowania w zakresie termomodernizacji

5. Opis budynku – stan aktualny

Budynek wybudowano w technologii tradycyjnej , murowanej. Jest to obiekt 4 kondygnacyjny całkowicie podpiwniczony. Pomieszczenia w piwnicy są ogrzewane.

Ściany piwnic warstwowe wylewane na mokro z betonu o grubości 25cm+ warstwa ocieplenia styropian 5cm+ cegła dziurawka gr 6,5cm + tynk .

Ściany kondygnacji naziemnych warstwowe z cegły kratówki gr 25cm+ warstwa ocieplenia styropian 5cm+ cegła dziurawka gr 12cm + tynk . Fragmenty elewacji wykończono cegłą licową.

Stropy z płyt kanałowych. Strop pod poddaszem nie ogrzewanym ocieplony styropianem gr. 10cm wykończony wylewką cementową.

Budynek przykryty dachem dwuspadowym o konstrukcji stalowej. W części użytkowej ( poddasze ) ocieplony wełną mineralną gr. 10cm. Pokrycie blacha ocynkowana na rąbek stojący ułożona na poszyciu z desek.

Nad klatką schodową i nad szybem windowym stropodach płaski o konstrukcji pełnej ocieplony keramzytem i pokryty papą.

Dane ogólne :

Powierzchnia zabudowy : 739,5m2

Kubatura : 8957,0m3

Powierzchnia użytkowa ( podstawowa + pomocnicza ) : 2082,9m2

6. Technologia remontu

6.1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE:

- Okładziny z płytek elewacyjnych na poziomie piwnic

- 100% rynien i rur spustowych oraz obróbki blacharskie wskazane w projekcie . Pozostawić należy tylko rynny przy płycie balkonowej na IIp

- Okna i drzwi zewnętrzne do dzisiaj nie wymienione - szczegółowy zakres patrz rysunki

- Daszki nad drzwiami na poziomie piwnicy od strony wejścia do kotłowni

6.2. ROBOTY MUROWE

Projekt przewiduje zamurowanie 1 drzwi na poziomie piwnic w pomieszczeniu 0.25. Zamurować cegłą pełną na całą grubość muru. Następnie otynkować od wewnątrz i pomalować na kolor biały.

W identyczny sposób zamurować naświetle nad drzwiami 2-skrzydlowymi do pom 0.25 na poziomie piwnic.

6.3. REMONT ELEWACJI:

Zakres :

od poziomu terenu do stropu nad piwnicami ( miejsce występowania

projektowanych okładzin z płytek klinkierowych ) :

Projektuje się ocieplenie styropianem EPS100 gr.12cm o współczynniku przewodzenia ciepła

nie gorszym niż : λ= 0,032 W/m2K . Zaprojektowano ocieplenie w systemie ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System), czyli złożony system izolacji ścian zewnętrznych budynku, zwany wcześniej bezspoinowym systemem ociepleń (BSO).

Przyjąć należy do realizacji dowolny kompletny system ociepleń posiadający odpowiednie świadectwa dopuszczenia (Europejska Ocena Techniczna , Krajowa Ocena Techniczna , Deklaracja Właściwości Użytkowych ) . Stosować wytyczne producenta systemu dla przypadku zastosowania zamiast tynku okładzin z płytek klinkierowych.

Zaprojektowano płytki elewacyjne ręcznie formowane w  kolorze piaskowo-orzechowym , jak na rys 11/a . Fuga kolor ciemno szary , klej elastyczny. Narożniki z płytek narożnikowych.

Pod płytki klinkierowe projektuje się podwójnie ułożoną siatkę .

Przed przystąpieniem do klejenia płyt styropianowych elewację należy oczyścić myjkami ciśnieniowymi ciepłą wodą z detergentami .

Zakres ocieplenia pokazano na rys 11/a , 12/a ,13/a.

Szczególną uwagę zwrócić należy na kołki plastikowe do mechanicznego kotwienia płyt styropianowych.  Przyjęto zastosowanie kołków plastikowych z trzpieniem metalowym w ilości min. 6szt/m2. Należy przyjąć łączniki wkręcane z teleskopowym talerzykiem dociskowym i krótką strefą zakotwienia. Jest to bardzo ważne biorąc pod uwagę że ściana docieplana jest aktualnie ścianą warstwową, a kotwić należy się do warstwy nośnej. Zabrania się kotwienia do warstwy osłonowej gr. 12cm.! . Minimalna długość kołka do kotwienia styropianu to 37cm , przy założeniu że zastosowane będą krążki styropianowe gr min 1cm  . Długość tę należy jednak zweryfikować po ustawieniu rusztować i wykonaniu odwiertów kontrolnych. Wszystkie talerzyki zakryte mają być krążkami styropianowymi dostarczanymi przez dostawcę kołków.

Zakres :

od poziomu stropu nad piwnicami ( linia zakończenia płytek klinkierowych)

do okapu :

Projektuje się ocieplenie styropianem EPS 70 gr.14cm o współczynniku przewodzenia ciepła

nie gorszym niż : λ= 0,040 W/m2K . Zaprojektowano ocieplenie w systemie ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System), czyli złożony system izolacji ścian zewnętrznych budynku, zwany wcześniej bezspoinowym systemem ociepleń (BSO).

Przyjąć należy do realizacji dowolny kompletny system ociepleń posiadający odpowiednie świadectwa dopuszczenia (Europejska Ocena Techniczna , Krajowa Ocena Techniczna , Deklaracja Właściwości Użytkowych ).                                                                                    Warstwę wykończeniową stanowi tu tynk silikonowy cienkowarstwowy gr 1,5mm  . Kolorystyka - patrz rysunki. Dopuszcza się zamiennie zastosowanie tynku mineralnego gr 1,5 mm , który następnie zagruntować i pomalować 2x farbą nanoporową efektem samooczyszczenia przy zastosowaniu fotokatalizy. Przed przystąpieniem do klejenia płyt styropianowych elewację należy oczyścić myjkami ciśnieniowymi ciepłą wodą z detergentami.

Zakres ocieplenia pokazano na rys 11/a , 12/a ,13/a.

Szczególną uwagę zwrócić należy na kołki plastikowe do mechanicznego kotwienia płyt styropianowych.  Przyjęto zastosowanie kołków plastikowych z trzpieniem metalowym w ilości min. 6szt/m2 Projekt przewiduje  zastosowanie kołków plastikowych z trzpieniem metalowym. Należy przyjąć łączniki wkręcane z teleskopowym talerzykiem dociskowym i krótką strefą zakotwienia. Jest to bardzo ważne biorąc pod uwagę że ściana docieplana jest aktualnie ścianą warstwową, a kotwić należy się do warstwy nośnej. Zabrania się kotwienia do warstwy osłonowej gr. 12cm! Minimalna długość kołka do kotwienia styropianu to 37cm , przy założeniu że zastosowane będą krążki styropianowe gr min 1cm  . Długość tę należy jednak zweryfikować po ustawieniu rusztować i wykonaniu odwiertów kontrolnych. Wszystkie talerzyki zakryte mają być krążkami styropianowymi dostarczanymi przez dostawcę kołków.

6.4. OCIEPLENIE STROPU NAD PODDASZEM

Na istniejącej posadzce poddasza nieużytkowego ułożyć należy warstwę folii PE stanowiącej paroizolację . Na niej ułożyć na sucho styropian dach / podłoga EPS 100 gr.2x10cm = 20cm o współczynniku przewodzenia ciepła nie gorszym niż : λ= 0,040 W/mK. Styropian układać w 2 warstwach o grubości 10cm każda z przesunięciem połączeń do połowy płyty. Na tym styropianie ułożyć na sucho płyty ze styroduru gr 5cm ( λmin= 0,037 W/mK ). Następnie na styrodurze ułożyć płyty posadzkowe gipsowo-włóknowe tzw. suchy jastrych o grubości 2x1,5cm=3cm. Stosować technologię montażu wg. wytycznych producenta systemu .

6.5. PŁYTY BALKONOWE – FRONT Ip i IIp

Spody płyt balkonowych ocieplić styropianem EPS70 gr.5cm. o współczynniku przewodzenia ciepła nie gorszym niż : λ= 0,040 W/mK. Zaprojektowano ocieplenie w systemie ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System), czyli złożony system izolacji ścian

zewnętrznych budynku, zwany wcześniej bezspoinowym systemem ociepleń (BSO).

Przyjąć należy do realizacji dowolny kompletny system ociepleń posiadający odpowiednie świadectwa dopuszczenia (Europejska Ocena Techniczna , Krajowa Ocena Techniczna , Deklaracja Właściwości Użytkowych ). Warstwę wykończeniową stanowi tynk cienkowarstwowy silikonowy gr 1,5mm . Kolorystyka - patrz rysunki. Dopuszcza się zamiennie zastosowanie tynku mineralnego gr 1,5 mm , który następnie należy pomalować 2x farbą nanoporową efektem samooczyszczenia przy zastosowaniu fotokatalizy.

Fronty płyt balkonowych i podciągi należy wyszpachlować i otynkować tynkiem silikonowym cienkowarstwowym  (jak ściany budynku ) w kolorze jak w projekcie.

Przed przystąpieniem do robót jak wyżej płyty balkonowe należy oczyścić mechanicznie (usunąć tynk luźny i następnie wymienić na nowy cem-wap ) , oczyścić ciepłą wodą z detergentem  z użyciem myjki ciśnieniowej.

6.6. PARAPETY ZEWNĘTRZNE

Projekt przewiduje wymianę 100% parapetów zewnętrznych na stalowe powlekane kolor biały . Boczki podgięte lub PCV. Parapety należy bezwzględnie wsunąć pod okna. W przypadku gdy istniejąca podlewka (warstwa spadkowa pod parapet ) uniemożliwia wsunięcie go pod okno należy ją skuć i wykonać ponownie tak aby poprawnie zamontować nowy parapet.  Parapety przykleić do podlewki za pomocą kleju poliuretanowego .

Na poziomie piwnic zastosować klinkierowe kształtki parapetowe.

6.7. OBRÓBKI BLACHARSKIE

Projektuje się wymianę 100% obróbek blacharskich . Wykonać je na podstawie wymiarów „ z natury” z blachy tytan-cynk gr 0,7mm.

Podkonstrukcje pod obróbki czapek attykowych wykonać z blachy stalowej ocynkowanej     gr. 1,5mm – patrz detal D-7 , D-10 , D-11 , D-12 .

Projektuje się również obłożenie blachą stalową płaską w kolorze grafit 100% okapów poziomych ( pod rynnami -deska okapowa + okap aż do ściany detal D-05 ) i skośnych ( wraz z deskami wiatrownicowymi) .

6.8.RYNNY I RURY SPUSTOWE

Projektuje się wymianę 100% rynien i rur spustowych. Wyjątek to odwodnienie balkonu na IIp od frontu. Tam orynnowanie pozostawić istniejące .

Rynny projektuje się z blachy tytan-cynk gr 0,7mm. Średnica rynien : 153mm.

Rury spustowe projektuje się z blachy tytan-cynk gr 0,7mm. Średnica rur spust. : 100mm.

6.9. OKNA

Projektuje się wymianę do tej pory nie wymienionej stolarki okiennej.

Nowo projektowane okna muszą spełniać następujące wymagania :

- Współczynnik przenikania ciepła dla pakietów szybowych U<=0,5W/m2K ,

- Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna U<=0,9W/m2K ,

- Wszystkie okna muszą posiadać funkcję rozszczelnienia i stopniowany uchył ,

- Okna wyposażyć w nawietrzaki higrosterowalne o wydajności 30m3/godz.

- Okna o symbolach 07 i 013 – zastosować szybę bezpieczną od wewnątrz w kwaterach stykających się z podłogą.

6.10. DRZWI ZEWNĘTRZNE

Projektuje się wymianę do tej pory nie wymienionej stolarki drzwiowej ( drzwi zewnętrzne ).

DRZWI STALOWE

Na poziomie piwnic projektuje się wymianę drzwi na stalowe.

Wymagania :

- Współczynnik przenikania ciepła dla całych drzwi U<=1,4W/m2K ,

- Drzwi wyposażyć w odbój .

- Szerokość przejścia min 90cm

- Drzwi wyposażyć w samozamykacz z funkcją blokady na 90o.

- 2 zamki , klamka obustronna

- Kolor RAL 7024

DRZWI ALUMINIOWE

Pozostałe drzwi zewnętrzne (  D4, D5 , D6 ) projektuje się jako aluminiowe .Wymagania :

- Wykonać z profili ciepłych

- Współczynnik przenikania ciepła dla całych drzwi U<=1,3W/m2K ,

- Drzwi wyposażyć w odbój

- Szerokość przejścia min 90cm

- Drzwi wyposażyć w samozamykacz z funkcją blokady na 90o

- 2 zamki , klamka obustronna

- W drzwiach przeszklonych ( D4 , D5 ) zastosować obustronnie szybę              bezpieczną VSG 3.3.1

- Kolor biały

6.11. DRZWI WEWNĘTRZNE

Projekt przewiduje montaż drzwi aluminiowych pełnych w nowoprojektowanej ściance działowej na poziomie strychu. Wymagania ;

- Wykonać z profili ciepłych

- Współczynnik przenikania ciepła dla całych drzwi U<=1,3W/m2K ,

- Drzwi wyposażyć w odbój

- Szerokość przejścia min 90cm

- 1 zamek , klamka obustronna

- Wypełnienie płyta termoizolacyjna

- Kolor biały

6.12. ŚCIANKI DZIAŁOWE

Projekt przewiduje wykonanie ścianki działowej lekkiej wydzielającej stalowe schody wewnętrzne na poziomie strychu. Grubość ścianki 17,5cm. Odporność ogniowa EI 120 . Rozwiązanie systemowe. Budowa 2x CW/UW100 wypełnienie wełna mineralna gr 10cm + okładziny z 3 płyt gipsowo-kartonowych GK i GKF 12,5mm z obu stron . Ściankę pomalować na kolor biały.

6.13. BALUSTRADY

Wszystkie istniejące balustrady oczyścić szczotkami stalowymi , odrdzewić zagruntować i pomalować 2 x farbą chlorokauczukową w kolorze RAL7016, Dotyczy balustrad zewnętrznych :

- na obu balkonach od frontu ,

- przy schodach zewnętrznych od frontu do pom 1.24

- przy głównych schodach wejściowych od frontu

- przy pochylni dla niepełnosprawnych od frontu

- na ściankach oporowych przy oknach piwnicznych od frontu i od tyłu budynku

- przy schodach zewnętrznych na poziom piwnicy

- na balkonach na poziomie poddasza

Wszystkie betonowe ekrany balustrad należy wyremontować tj. oczyścić mechanicznie (usunąć tynk luźny ) , oczyścić ciepłą wodą z detergentem  z użyciem myjki ciśnieniowej , a następnie osiatkować , zagruntować i nałożyć tynk cienkowarstwowy silikonowy – jak na elewacji

6.14. URZĄDZENIA NA ELEWACJI

Lampy umieszczone na elewacji , a także oprawy oświetleniowe pod płytami balkonowymi , oraz markizy nad oknami ,  należy zdemontować na czas prowadzenia robót wg. projektu , a następnie ponownie zamontować w tych samych miejscach.

Kratki wentylacyjne , czujniki, puszki instalacji elektrycznej itp. należy wynieść na elewację projektowaną .

6.15. INSTALACJA ODGROMOWA

Instalacja odgromowa istniejąca jest w stanie dobrym . Projekt przewiduje jej  pozostawienie . Jedynie zwody pionowe należy zwolnić z uchwytów i schować pod styropian .W miejscach zacisków wykonać drzwiczki rewizyjne typowe stalowe . Po zakończeniu robót wykonać kontrolne badania skuteczności instalacji odgromowej.

6.16. OCHRONA ISTNIEJĄCYCH GNIAZD PTAKÓW NA ELWACJI

Wg. będącej w posiadaniu Użytkownika opinii ornitologicznej w obrębie elewacji budynku stwierdzono ślady obecności różnych gatunków ptaków.

Wg. tej opinii przed przystąpieniem do prac Użytkownik winien wystąpić do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie gniazd :  oknówki , wróbla i sierpówki . W związku z faktem że opinię przeprowadzono w sierpniu 2019 , a faktyczne wykonanie robót nastąpi w terminie nieznanym Autorowi projektu ( ale minimum 2 lata po wydaniu w/w opinii ) niezbędnym jest zaktualizowanie w/w opinii. W  międzyczasie część gniazd zniknęła , a jest duże prawdopodobieństwo , że część pojawiła się w nowych miejscach z być może innymi gatunkami ptaków.

Wykonawca i Inspektor Nadzoru  muszą się bezwzględnie zapoznać z aktualną opinią ornitologiczną i wykonać zalecenia w niej zawarte. Opinia taka musi być załącznikiem do przetargu

Wg. wytycznych ornitologa prace budowlane na elewacjach zasiedlonych przez ptaki należy przeprowadzić poza okresem lęgowym tj. od 01 września do 31 marca. Inwestor musi tak zaplanować inwestycję aby te terminy były uwzględnione.

Gryfino , grudzień 2020

| Autor Projektu : | dr inż. arch Grzegorz Wojtkun upr nr 04/Sz/99 |
| --- | --- |

mgr inż. Mirosław Strugarek

upr nr 52/Sz/92

ZAP/BO/0342/01

TABELA ZAKRESU RÓWNOWAŻNOŚCI

| lp | materiał | Parametry równoważności |
| --- | --- | --- |
| 1 | wzornik kolorystyczny Baumit | Wzornik kolorystyczny z paletą kolorów zawierającą barwy tynków jak wskazane w dokumentacji lub najbardziej zbliżone |
| 2 | wzornik kolorystyczny Wienerberger | Wzornik kolorystyczny z paletą kolorów zawierającą barwy płytek klinkierowych jak wskazane w dokumentacji lub najbardziej zbliżone |

| Autor Projektu : | dr inż. arch Grzegorz Wojtkun upr nr 04/Sz/99 |
| --- | --- |

mgr inż. Mirosław Strugarek

upr nr 52/Sz/92

ZAP/BO/0342/01