Nazwa i adres Wykonawcy  ..............................                                                                                                                                              Nr postępowania: 08 Z TP 24

Załącznik nr 1-2 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

- PAKIET 2: Narzędzia do operacji wideotorakoskopowych oraz otwartych – 1 kpl (CPV: 33162000-3)

Producent:

Rok produkcji: nie starszy niż 2023

| L.p. | Parametry | Numer katalogowy – podać: | Parametr punktowany | Potwierdzenie parametru punktowanego - podać: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |
| 1. | Ssak o zakrzywionej średnicy 5 mm, końcówka o średnicy 7,5 mm, bez regulacji ssania kciukiem. Długość robocza w zakresie 220-230 mm. Długość całkowita maksymalnie 370 mm – 2 sztuki |  | Długość robocza 220 mm – 10 pkt Długość robocza 221-230 mm – 0 pkt |  |
| 2. | Elektroda hakowa 30° wygięta w górę, hak wygięty w lewo, średnica trzonu w zakresie 4,7-4,8 mm. Długość robocza w zakresie 300-310 mm. – 1 sztuka |  | - | - |
| 3. | Kabel bipolarny o długości minimum 3 m, strona instrumentu: małą wtyczka, strona urządzenia: kompatybilna z posiadanymi przez Zamawiającego diatermiami typ Valleylab FT 10 producent Medtronic, typ Erbotom ICC300 producent Erbe– 1 sztuka |  | - | - |
| 4. | Szczotka o średnicy 5 mm, długość robocza w zakresie 430 -440 mm – 1 sztuka |  | - | - |
| 5. | Szczypce okienkowe, rombowe do chwytania, szerokość 7 mm, wygięte w lewo z zapięciem zapadkowym; średnica 4,5 mm, długość robocza w zakresie 300-310 mm – 1 sztuka |  | - | - |
| 6. | Kontener na narzędzia, aluminiowy, wymiary maksymalne 600 x 300 x 200 mm, spód nieperforowany, pokrywa perforowana – 1 sztuka |  | - | - |
| 7. | Silikonowa mata do kontenera na narzędzia, wymiary maksymalne 500 x 250 mm – 1 sztuka |  | - | - |
| 8. | ## Perforowana taca do sterylizacji, wykonana ze stali nierdzewnej, wymiary maksymalne 520 x 260 x 50 mm – 1 sztuka |  | - | - |
| 9. | Podpora na narzędzia do kontenera – 1 sztuka |  | - | - |
| 10. | Kleszczyki, naczyniowy obwodowy zacisk atraumatyczny, ćwierć okrągły, zakrzywiony, z zapięciem zapadkowym, średnica 6 mm, długość robocza w zakresie 300-310 mm – 1 sztuka |  | Długość robocza 300 mm – 10 pkt Długość robocza 301-310 mm – 0 pkt |  |
| 11. | Kleszczyki, naczyniowy obwodowy zacisk atraumatyczny o długości minimum 100 mm zakrzywiony pod kątem 45°, z zapięciem zapadkowym, zębatka montowana na sprężynie z dźwignią, średnica 6 mm, długość robocza w zakresie 300-310 mm – 1 sztuka |  | Długość robocza 300 mm – 10 pkt Długość robocza 301-310 mm – 0 pkt |  |
| 12. | Zacisk z ząbkami krzyżowymi, trzpień prosty bez zapięcia, zagięty na końcu 90°, średnica 4,5 mm, długość robocza w zakresie 300-310 mm – 1 sztuka |  | - | - |
| 13. | Zacisk z okienkiem rozciągnięty w poprzek, bez zapięcia, średnica 4,5 mm, długość robocza w zakresie 300-310 mm – 1 sztuka |  | - | - |
| 14. | Klema zakrzywiona pod kątem 60°, rękojeść typu Y z zapięciem zapadkowym, średnica 4,5 mm, długość robocza w zakresie 300-310 mm – 1 sztuka |  | - | - |
| 15. | Zacisk bez zapięcia zagięty pod kątem 30° w dół, wygięty w lewo, z przedłużoną dystalną końcówką, średnica 4,5 mm, długość robocza w zakresie 300-310 mm – 1 sztuka |  | - | - |
| 16. | Anatomiczne kleszcze opatrunkowe bez zapięcia, otwierane z boku, zakrzywione pod kątem 30° w dół, średnica 4,5 mm, długość robocza w zakresie 300-310 mm – 1 sztuka |  | Długość robocza 300 mm – 10 pkt Długość robocza 301-310 mm – 0 pkt |  |
| 17. | Atraumatyczna pinceta z zapięciem zapadkowym, zębatka montowana na sprężynie z dźwignią, otwarcie do góry, 30° zakrzywione w dół, średnica 4,5 mm, długość robocza w zakresie 300-310 mm – 1 sztuka |  | - | - |
| 18. | Zacisk miąższowy z zapięciem zapadkowym, długość szczęki 70 mm, wygięta pod kątem 30° w lewo, średnica 4,5 mm, długość robocza w zakresie 300-310 mm – 1 sztuka |  | - | - |
| 19. | Uniwersalny zacisk pierścieniowy o średnicy 20 mm, z zapięciem zapadkowym, wygięty 30° w dół, otwierany w dół, średnica 4,5 mm, długość robocza w zakresie 300-310 mm – 1 sztuka |  | - | - |
| 20. | Uniwersalny zacisk pierścieniowy z zapięciem zapadkowym, zębatka montowana na sprężynie z dźwignią, średnica 13 mm, 30° w dół, otwierane w dół, średnica 4,5 mm, długość robocza w zakresie 300-310 mm – 1 sztuka |  | - | - |
| 21. | Fenestrowane kleszcze, końcówka oczkowa zakrzywiona o szerokości 20 mm z zapięciem, długość w zakresie 360-370 mm – 1 sztuka |  | Długość robocza 360 mm – 10 pkt Długość robocza 361-370 mm – 0 pkt |  |
| 22. | Zacisk rozwarstwiający ząbkowany krzyżowo, lekko zakrzywiony bez zapięcia, długość w zakresie 360-370 mm – 1 sztuka |  | - | - |
| 23. | Zacisk w kształcie litery S, mocno zakrzywiony na końcówce roboczej, 1 x 2 zęby, rękojeść Y bez zapięcia, średnica 4,5 mm, długość robocza w zakresie 300-310 mm – 1 sztuka |  | - | - |
| - GWARANCJA |  |  |  |  |
| 24. | Gwarancja 24 miesiące |  | - | - |