PROBUD – Usługi Budowlane

Piotr Gontarz

ul. Widok 10/2

23-400 Biłgoraj

tel. 607 366 583

e-mail: gontarzt@wp.pl

NIP: 918-160-25-80

REGON: 060038800

| PROJEKT TECHNICZNY |  |
| --- | --- |
| Obiekt: Budynek gospodarczy z wiatą śmietnikową Kod CPV: 45213240-7 Budynki gospodarcze Kategoria obiektu: II Branża: Konstrukcja Temat: Projekt techniczny branży konstrukcyjnej budynku gospodarczego z wiatą śmietnikową Lokalizacja: Działka nr ewid. 2767/3 obr. 8 ul. Stanisława Staszica 8 Gmina Brzeziny Powiat Brzeziny Inwestor: Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Sp. z o.o. ul. Św. Anny 57 95-060 Brzeziny Data opracowania: kwiecień 2021 r. TOM PT-I |  |
| Projektował: | inż. Piotr Gontarz upr. bud. nr LUB/0079/ZOOK/09 |

## Spis zawartości opracowania

| Lp. | Element opracowania | Skala | Nr strony / rysunku |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Część opisowa |  |  |
| 1. | Strona tytułowa |  | 1 |
| 2. | Spis zawartości opracowania |  | 2 |
| 3. | Oświadczenie do projektu, uprawnienia budowlane, zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa |  | 3a-3c |
| 4. | Opis techniczny do projektu technicznego |  | 4 |
|  | Część rysunkowa |  |  |
| 5. | Rzut fundamentów | skala 1:50 | 9 / K1 |
| 6. | Schemat konstrukcji parteru | skala 1:50 | 10 / K2 |
| 7. | Rzut więźby dachowej | skala 1:50 | 11 / K3 |
| 8. | Przekroje pionowe | skala 1:50 | 12 / K4 |
| 9. | Elementy monolityczne | skala 1:20 | 13 / K5 |
|  | Załączniki |  |  |
| 10. | Załącznik nr K1 – Zestawienie elementów więźby dachowej, stali zbrojeniowej |  | 14 |
| 11. | Załącznik nr K2 – Obliczenia konstrukcyjne |  | 17 |

Biłgoraj, dnia 28.04.2021 r.

# OŚWIADCZENIE

Projekt techniczny:

Obiekt: Budynek gospodarczy z wiatą śmietnikową

Kod CPV: 45213240-7 Budynki gospodarcze

Kategoria obiektu: II

Temat: Projekt techniczny branży konstrukcyjnej budynku gospodarczego z wiatą śmietnikową

Lokalizacja: Działka nr ewid. 2767/3 obr. 8

ul. Stanisława Staszica 8, Gmina Brzeziny, Powiat Brzeziny

Inwestor: Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Sp. z o.o.

ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny

jest sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (Prawo Budowlane – art. 20.1. ust. 4) i kompletny w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Oświadczam, że projekt budowlany dla tego zadania inwestycyjnego został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia, któremu ma służyć.

Projektant:

Podpis i pieczęć:

Opis techniczny

do projektu technicznego branży konstrukcyjnej budynku gospodarczego z wiatą śmietnikową

- Dane ogólne

  - Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Obiekt budowlany: Budynek gospodarczy z wiatą śmietnikową.

Kategoria obiektu: II.

  - Podstawa opracowania

Podstawę opracowania stanowią:

- Zlecenie inwestora i uzgodnienia z inwestorem,

- Projekt architektoniczno-budowlany,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r., poz. 1609),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719),

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

- Obowiązujące normy oraz literatura fachowa.

  - Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu technicznego branży konstrukcyjnej budynku gospodarczego z wiatą śmietnikową.

  - Cel opracowania

Celem opracowania jest sporządzenie dokumentacji technicznej, która zawierać będzie rozwiązania konstrukcyjne zapewniające bezpieczeństwo konstrukcji oraz bezpieczeństwo pożarowe przedmiotowego budynku, a także będzie podstawą realizacji przedmiotowej inwestycji.

Niniejsza dokumentacja stanowić będzie również podstawę opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót i kosztorysu.

  - Charakterystyczne parametry techniczne

- Powierzchnia zabudowy								–   52,25 m2

- Powierzchnia zabudowy (z placem na kontener)			–   67,10 m2

- Powierzchnia użytkowa								–   41,89 m2

- Kubatura                              							– 176,90 m3

- Szerokość całkowita budynku							–     5,99 m

- Długość całkowita budynku							–   13,15 m

- Wysokość całkowita budynku							–     4,38 m

- Liczba kondygnacji									–     1

- Rozwiązania konstrukcyjne obiektu budowlanego

  - Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji, w tym dotyczące obciążeń

Projektowane nadproża jako belki żelbetowe jednoprzęsłowe.

Założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji

- Obciążenie śniegiem – strefa II.

- Obciążenie wiatrem – strefa I.

  - Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu

Projektowany budynek jest parterowy, niepodpiwniczony, niski.

Budynek ma mieszany układ konstrukcyjny. Wykonany jest w technologii tradycyjnej murowanej. Ławy fundamentowe żelbetowe, ściany murowane z drobnowymiarowych elementów betonowych i gazobetonowych. Więźba dachowa tradycyjna, drewniana, krokwiowa. Pokrycie z blachy panelowej płaskiej na rąbek, powlekanej.

- Geotechniczne warunki i sposób posadowienia obiektu budowlanego

Podane niżej zapisy stanowią wyciąg z badań makroskopowych wykonanych na terenie projektowanej budowy.

- Warunki gruntowo-wodne stwierdzone w podłożu są korzystne.

- Podłoże jest jednorodne litologicznie i geotechnicznie uwarstwione.

- Pod glebą o miąższości 0,40-0,60 m od powierzchni terenu stwierdzono:

  - piaski drobne o ID = 0,40,

  - piaski drobne oraz piaski drobne z przewarstwieniami pyłów piaszczystych o ID = 0,50.

- Woda gruntowa poniżej poziomu posadowienia projektowanych fundamentów.

- Badanie geotechniczne makroskopowe jest badaniem punktowym, w oparciu o które warunki gruntowe są na przekroju interpolowane.

- Głębokość przemarzania gruntów dla badanego terenu wynosi wg normy 1,00 m ppt. Przy utrzymujących się długo niskich temperaturach i przy braku pokrywy śnieżnej strefa przemarzania może sięgnąć głębiej.

Opinia geotechniczna

Stosownie do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463) warunki gruntowe w podłożu należy zaliczyć do prostych.

Dla planowanego obiektu ustala się I kategorię geotechniczną.

- Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowlanych

Ławy fundamentowe żelbetowe, monolityczne, wykonane z betonu klasy C16/20. Ławy wysokości 40 cm. Zbrojone podłużnie prętami 4 # 12 ze stali klasy B500SP, ze strzemionami ø 6 co 30 cm ze stali klasy S235JR.

Ławy posadowione na warstwie chudego betonu klasy C8/10 gr. 10 cm.

Ściany fundamentowe zewnętrzne dwuwarstwowe Warstwa konstrukcyjna gr. 24 cm z bloczków betonowych pełnych na zaprawie cementowej. Ściany zewnętrzne ocieplone płytami styropianowymi ekstrudowanymi XPS gr. 10 cm.

Ściany fundamentowe wewnętrzne gr. 24 cm z bloczków betonowych pełnych na zaprawie cementowej.

Ściany zewnętrzne nadziemia dwuwarstwowe Warstwa konstrukcyjna gr. 25 cm z pustaków ceramicznych szczelinowych klasy 15 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M2,5. Ocieplenie płytami styropianowymi odmiany EPS 70 gr. 14 cm.

Ściany zewnętrzne nadziemia jednowarstwowe gr. 25 cm z cegły ceramicznej pełnej klasy 15 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M2,5.

Ściany wewnętrzne nadziemia gr. 25 cm z pustaków ceramicznych szczelinowych klasy 15 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M2,5.

Wieńce żelbetowe, monolityczne, wykonane z betonu klasy C16/20. Zbrojone prętami 4 # 12 ze stali klasy B500SP, ze strzemionami ø 6 co 30 cm ze stali klasy S235JR.

Nadproża dla otworów okiennych i drzwiowych żelbetowe prefabrykowane typu L19. Bezpośrednio pod końcami belek nadproży, dla rozłożenia siły docisku, wykonać poduszki murowane z cegieł ceramicznych pełnych klasy 15 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M5. Wysokość poduszek przyjąć jako 3 wysokości cegły.

Nad otworami o szerokości powyżej 2,5 m nadproża żelbetowe, monolityczne, wykonane z betonu klasy C16/20. Zbrojenie wykonać wg rysunków konstrukcyjnych.

Komin wentylacyjny wykonany z systemowych pustaków betonowych wieloprzewodowych na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M2,5.

Powyżej stropodachu nad parterem komin wentylacyjny zaizolowany płytami z wełny mineralnej gr. 8 cm.

Nakrywa komina z betonu klasy C12/15, zbrojona krzyżowo prętami # 8 mm ze stali klasy B500SP.

Komin ponad pokryciem dachowym okuty blachą trapezową powlekaną T-6 gr. 0,5 mm, mocowaną na ruszcie drewnianym z tarcicy nasyconej. Nakrywa komina okuta płaszczem z blachy stalowej powlekanej gr. 0,5 mm.

Otwory wentylacyjne zabezpieczyć kratkami wentylacyjnymi z blachy powlekanej.

Konstrukcja dachu głównego Dach jednospadowy. Jako konstrukcję nośną dachu zastosowano więźbę dachową krokwiową, wykonaną z drewna sosnowego klasy C24. Krokwie w rozstawie osiowym co 0,90-1,00 m. Nachylenie połaci dachowych wynosi 10o = 18%.

Przekroje elementów drewnianych konstrukcji dachu:

- murłaty									14 x 14 cm,

- krokwie – budynek gospodarczy			 8 x 20 cm,

- krokwie – wiata śmietnikowa			 	 8 x 16 cm.

Impregnacja elementów drewnianych dachu preparatem solnym trójfunkcyjnym. Impregnacja powinna się odbywać wg wskazań producenta aż do osiągnięcia stopnia NRO.

Murłaty do wieńców mocować kotwami stalowymi średnicy ø 16 mm, rozstawionymi co ~1,50-1,70 m.

Pokrycie dachu z blachy panelowej na rąbek, powlekanej, gr. 0,7 mm, na deskowaniu ażurowym z desek gr. 25 mm z tarcicy nasyconej. Łaty bite na kontrłatach z desek gr. 22 mm.

UWAGA!

- Wszystkie roboty wykonać zgodnie z obowiązującymi normami oraz wiedzą i sztuką budowlaną.

- Roboty budowlane mogą być prowadzone jedynie pod kierunkiem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

- Przy realizacji obiektu powinny być zastosowane materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, za które uznaje się, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, wyroby posiadające:

- certyfikat na znak bezpieczeństwa,

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z obowiązującą normą,

- aprobatę techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono obowiązującej normy.

Opracował: