OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przebudowa drogi powiatowej nr 2626G na odcinku Zapędowo – gr. Powiatu

Zadanie realizowane przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w SWZ, Dokumentacji projektowej na, którą udzielono  zaświadczenia NR AB.6743.250.2023  z dnia 31 marca  2023 r.,  projektem Rozbudowy drogi powiatowej DP2626G na odcinku 8+680 do 9+284,85 oraz Projektowanych Postanowieniach Umownych stanowiących załącznik do SWZ.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Zadanie realizowane przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Zakres opracowania.

W ramach inwestycji przewiduje się:

• Wykonanie podbudowy z mieszanki MCE

• Wykonanie podbudów pod zjazdem

• Wykonanie nawierzchni SMA16 JENA KR 1-2

• Wykonanie poboczy z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z kruszywem C90/3

• Rekultywacja rowów

Droga powiatowa 2626G:

- kategoria drogi - powiatowa

- klasa drogi – L

- Kategoria obciążenia ruchem – KR2

- prędkość projektowa - 60 km/h

- szerokość jezdni – 5,5 m

- obciążenie - 115 kN/oś

Jezdnia:

- w-wa ścieralna z SMA 16 JENA – 8 cm

- warstwa podbudowy z mieszanki cementowo-emulsyjnej MCE – 15 cm wraz z doziarnieniem kruszywem C90/3 i/lub destruktem bitumicznym w ilości do 30%

- istniejąca nawierzchnia/podbudowa

Zjazd:

- SMA 16 JENA – 8 cm

- podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z kruszywem C90/3 – 20 cm

- podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C1,5/2 – 15 cm

- podłoze gruntowe Evd ≥30 MPa

## Pobocza

Przewiduje się wykonanie poboczy o szerokości 0,75 m wzdłuż całej drogi. Pobocza wykonać z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z kruszywem C90/3.

W przypadku nie otrzymania dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- W przypadku wykonania przejścia dla pieszych należy wykonać pas ostrzegawczy PO, pas prowadzący PP oraz pole uwagi PU z  płytek ostrzegawczych oraz informacyjnych polimerobetonowych (płytki bąbelkowe i ryflowane).

- Na czas realizacji inwestycji Wykonawca sporządzi projekt tymczasowej organizacji ruchu. Przed wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu projekt musi być zaopiniowany w odpowiednich jednostkach samorządowych i policji.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dojazdu mieszkańcom do posesji położonych przy budowanej drodze w trakcie realizacji zadania. W przypadku konieczności całkowitego zamknięcia danego odcinka drogi, należy uwzględnić to w projekcie tymczasowej organizacji ruchu, wyznaczyć objazdy oraz na bieżąco informować o utrudnieniach mieszkańców.

- Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego utrzymywania przejezdności przejętego placu budowy, tj. zakresu drogi objętego przedmiotem zamówienia.

- W przypadku wyznaczenia objazdów na czas wykonywania robót, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania odpowiednich uzgodnień z poszczególnymi zarządcami dróg oraz utrzymywania wyznaczonych objazdów na swój koszt.

- Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiającemu harmonogram rzeczowo – finansowy oraz kosztorys ofertowy szczegółowy  sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r 
( Dz.U.2021.2458 z dnia 29.12.2021).

- Zamawiający informuje, iż w związku z tym, że Wykonawca składa ofertę z ceną określoną ryczałtowo - złożony przez wykonawcę kosztorys ofertowy stanowi jedynie uzasadnienie merytoryczne oferowanej kwoty wynagrodzenia ryczałtowego.

- Zastosowane materiały i urządzenia winny odpowiadać deklaracjom zgodności z Polskimi Normami, atestami i aprobatami technicznymi. Podane w niniejszej SWZ, oraz załącznikach do niej nazwy własne (pochodzenie, producent, itd.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów, produktów, urządzeń czy wyposażenia. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji i dokumentacji budowlanej produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt. W miejscu gdzie Zamawiający dokonuje opisu przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 Ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.