- Kosztorys ofertowy

- Remont drogi powiatowej nr 1890P Jankowice – granica powiatu

| KOSZTORYS OFERTOWY |  |  |  |  | CPV 45233120-6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nr ST | Opis | Jedn. obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| 1 | OPRACAOWANIA PROJEKTOWE |  |  |  |  |  |
| 1 | D-01.01.01a | Inwentaryzacja powykonawcza | ryczałt | 1,000 |  |  |
| 2 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE |  |  |  |  |  |
| 2 | D-01.01.01a | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym | km | 3,200 |  |  |
| 3 | D-05.03.11 | Wykonanie frezowania wyrównawczego, śr. gr. 4cm, nawierzchni asfaltowych na zimno, 50% odwóz obwód Zamysłowo (30km), 50% odwóz obwód Biskupice(50km), | m2 | 6450,000 |  |  |
| 4 | D-01.02.04 | Rozebranie barier drogowych stalowych | mb | 48,000 |  |  |
| 5 | D-01.02.04 | Rozebranie balustrad | mb | 22,000 |  |  |
| 6 | D-01.02.04 | Przestawienie znaków pionowych wraz z wykonaniem i zasypaniem wykopów | szt. | 4,000 |  |  |
| 7 | D-01.02.04 | Przeniesienie wiaty przystankowej | szt. | 1,000 |  |  |
| 8 | D-01.02.04 | Rozebranie istniejącej nawierzchni asfaltowej gr. 8cm wraz z podbudową betonową gr. 6cm, oraz kruszywo łamane gr. 16cm, z zagospodarowaniem materiału we własnym zakresie (poszerzenia | m2 | 150,000 |  |  |
| 9 | D-01.02.04 | Rozebranie istniejącej nawierzchni asfaltowej gr. 10cm, kruszywo łamane gr. 23cm, z zagospodarowaniem materiału we własnym zakresie (rozebranie pod nową konstrukcję przy przepuście) | m2 | 1110,000 |  |  |
| 10 | D-01.02.04 | Rozebranie chodników z kostki brukowej, ułożonej na podsypce piaskowo-cementowej, z podbudową z piasku stabilizowanego cementem (lokalizacja nowy peron), zagospodarowanie materiału we własnym zakresie | m2 | 120,000 |  |  |
| 11 | D-01.02.04 | Rozebranie zjazdów z kostki brukowej, ułożonej na podsypce piaskowo-cementowej, z podbudową z piasku stabilizowanego cementem, do późniejszego wykorzystania | m2 | 1221,000 |  |  |
| 12 | D-01.02.04 | Rozebranie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych na ławie betonowej, nieuszkodzone elementy odwieźć na obwód Biskupice 50km, | m | 436,000 |  |  |
| 13 | D-01.02.04 | Cięcie nawierzchni jezdni wzdłuż jej krawędzi; | m | 300,000 |  |  |
| 14 | D-01.02.04 | Rozebranie obrzeży betonowych z ławą z oporem, do wykorzystania, | m | 279,000 |  |  |
| 15 | D-01.02.04 | Rozebranie krawężników betonowych z ławą z oporem, do wykorzystania, | m | 575,000 |  |  |
| 3 | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |  |
| 16 | D-02.01.01 | Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odkład samochodami, zagospodarowanie we własnym zakresie | m3 | 1605,750 |  |  |
| 4 | JEZDNIA - NAKŁADKI |  |  |  |  |  |
| 17 | D-04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy; | m2 | 18 072,00 |  |  |
| 18 | D-05.03.26i | Ułożenie geokompozytu wzmacniającego | m2 | 18 072,00 |  |  |
| 19 | D-05.03.05b | Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W, śr. gr. 4cm, | m2 | 4150,000 |  |  |
| 20 | D-05.03.05b | Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W,gr.4cm, | m2 | 18072,000 |  |  |
| 21 | D-04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno | m2 | 17921,000 |  |  |
| 22 | D-05.03.05a | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8S, gr. 3 cm, | m2 | 17921,000 |  |  |
| 5 | JEZDNIA - NOWA KONSTRUKCJA km 2+390-2+580 |  |  |  |  |  |
| 23 | D-04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. I-IV | m2 | 1721,400 |  |  |
| 24 | D-05.03.26i | Ułożenie georusztu trójosiowego (heksagonalny) typ 2 | m2 | 1721,400 |  |  |
| 25 | D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowane mechanicznie, gr. warstwy po zag. 35 cm | m2 | 1721,400 |  |  |
| 26 | D-05.03.26i | Ułożenie georusztu trójosiowego (heksagonalny) typ 2 | m2 | 1539,000 |  |  |
| 27 | D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowane mechanicznie, gr. warstwy po zag. 20 cm | m2 | 1539,000 |  |  |
| 28 | D-04.05.01 | Warstwa z piasku średniego stabilizowanego cementem o wytrzymałości C3/4, gr. warstwy po zag. 15 cm | m2 | 1409,800 |  |  |
| 24 | D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowane mechanicznie, gr. warstwy po zag. 20 cm | m2 | 1409,800 |  |  |
| 29 | D-04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno 0,7kg/m2 | m2 | 1145,700 |  |  |
| 30 | D-04.07.01 | Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P, gr. 9 cm | m2 | 1145,700 |  |  |
| 31 | D-04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy 0,5km/m2 | m2 | 1145,700 |  |  |
| 32 | D-05.03.05b | Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W gr. 4 cm | m2 | 1134,300 |  |  |
| 33 | D-04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno 0,5 kg/m2 | m2 | 1134,300 |  |  |
| 34 | D-05.03.05a | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8S, gr. 3 cm, | m2 | 1121,000 |  |  |
| 6 | JEZDNIA - POSZERZENIA |  |  |  |  |  |
| 35 | D-04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. I-IV | m2 | 541,500 |  |  |
| 36 | D-04.05.01 | Warstwa z piasku średniego stabilizowanego cementem o wytrzymałości C3/4, gr. warstwy po zag. 15 cm | m2 | 541,500 |  |  |
| 37 | D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowane mechanicznie, gr. warstwy po zag. 20 cm | m2 | 541,500 |  |  |
| 38 | D-04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno 0,7kg/m2 | m2 | 541,500 |  |  |
| 39 | D-04.07.01 | Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P, gr. 9 cm | m2 | 436,500 |  |  |
| 40 | D-04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy | m2 | 296,500 |  |  |
| 41 | D-05.03.26i | Ułożenie geokompozytu wzmacniającego | m2 | 296,500 |  |  |
| 42 | D-05.03.05b | Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W gr. 4 cm, | m2 | 296,500 |  |  |
| 43 | D-04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno | m2 | 282,500 |  |  |
| 44 | D-05.03.05a | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8S, gr. 3 cm, | m2 | 272,000 |  |  |
| 7 | ZJAZDY TŁUCZNIOWE |  |  |  |  |  |
| 45 | D-04.04.02 | Kruszywo łamane, granitowe, 0/31,5 stabilizowane mechanicznie, gr. warstwy po zag. 15 cm, 18x5mx2m+4m2+26m2+15m2=225 | m2 | 225,000 |  |  |

| 8 | POBOCZA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | D-06.03.01a | Pobocze umocnione kruszywem łamanym, granitowym, 0/31,5mm, stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy po zag. 10cm, szerokość 1m, | m2 | 4145,000 |  |  |
| 9 | KONSTRUKCJA NOWEGO CHODNIKA - PERON+CHODNIK |  |  |  |  |  |
| 47 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruntach kat. II-IV; | m2 | 242,000 |  |  |
| 48 | D-04.04.02 | Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem C3/4, gr. po zag. 15 cm | m2 | 242,000 |  |  |
| 49 | D-05.03.23a | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (czerwonej bezfazowej) grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, spoiny wypełnione piaskiem | m2 | 242,000 |  |  |
| 10 | ZJAZDY I CHODNIKI DO REGULAJI WYSOKOŚCIOWEJ |  |  |  |  |  |
| 50 | D-04.05.01 | Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem C3/4, gr. warstwy 15 cm; | m2 | 1221,000 |  |  |
| 51 | D-05.03.23a | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, odzysk | m2 | 855,000 |  |  |
| 52 | D-05.03.23a | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej grub. 8 cm (czerwona, grafitowa) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, nowa | m2 | 366,000 |  |  |
| 11 | OZNAKOWANIE, URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |  |  |  |  |  |
| 53 | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome cienkowarstwowe farbą białą akrylową odblaskową | m2 | 521,00 |  |  |
| 54 | D-07.05.01 | Montaż bariery drogowej N1W1A – wbijanej, | m | 40,00 |  |  |
| 55 | D-07.05.01 | Montaż bariery N1W1A z poręczą, kotwionej, | m | 32,00 |  |  |
| 56 | D-07.05.01 | Regulacja wysokościowa balustrady U-12a | m | 20,00 |  |  |
| 12 | KRAWĘŻNIKI, OPORNIKI, OBRZEŻA |  |  |  |  |  |
| 57 | D-08.01.01 | Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15; | m | 48,000 |  |  |
| 58 | D-08.01.01 | Ułożenie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm z ławą betonową z oporem z betonu C12/15 nowych | m | 218,000 |  |  |
| 59 | D-08.01.01 | Ułożenie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm z ławą betonową z oporem z betonu C12/15 odzysk, | m | 403,000 |  |  |
| 60 | D-08.03.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm z ławą betonową z oporem z betonu C12/15; nowe | m | 233,000 |  |  |
| 61 | D-08.03.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm z ławą betonową z oporem z betonu C12/15; odzysk, | m | 195,000 |  |  |
| 13 | INNE ROBOTY |  |  |  |  |  |
| 62 | D-03.02.01a | Regulacja pionowa studni wpustowych | szt. | 25,000 |  |  |
| 63 | D-03.02.01a | Regulacja odwodnienia liniowego 2+2=4 | m | 4,000 |  |  |
| 64 | D-03.02.01a | Regulacja pionowa studni rewizyjnych | szt. | 6,000 |  |  |
| 65 | D-03.02.01a | Regulacja pionowa studni kanalizacji sanitarnej przy użyciu zestawu naprawczego/prefabrykowanego-betonowego w kształcie kwadratu | szt. | 14,000 |  |  |
| 66 | D-03.02.01a | Studnia wpustowa fi600 z przykanalikiem fi200 | szt. | 3,000 |  |  |
| 67 | D-08.05.01 | Ułożenie nowych ścieków prefabrykowanych | m | 408,000 |  |  |
| 68 | D-08.05.01 | Ułożenie ścieków przejazdowych grzebieniowych z nowych prefabrykowanych elementów polimerobetonowych; | m | 28,000 |  |  |

- RAZEM KOSZTORYS

| KOSZTORYS (netto): |  |
| --- | --- |
| Podatek Vat 23%: |  |
| KOSZTORYS (brutto): |  |

Słownie brutto: ……………………………………………………………………………………………… PLN